УТРАТИЛ СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 11 августа 2017 года № 476

Приложение

Утвержден
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 28 июня 2017 года № 409

ПОРЯДОК
 определения размера возмещения ущерба, нанесенного ледникам на территории Кыргызской Республики

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определения размера возмещения ущерба, нанесенного ледникам на территории Кыргызской Республики (далее - Порядок), предназначен для исчисления в стоимостной форме размера ущерба, нанесенного ледникам.

2. Порядок подлежит применению уполномоченными государственными органами охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности для определения размера возмещения ущерба, нанесенного ледникам.

3. Настоящий Порядок применяется для исчисления в стоимостной форме размера возмещения ущерба, причиненного ледникам в результате:

- загрязнения ледников химическими веществами (включая сточные воды, химические минеральные удобрения и средства защиты растений, нефть и нефтепродукты и др.);

- размещения на поверхности ледников отходов производства и потребления, горных отвалов, незаконного перекрытия поверхности ледников искусственными покрытиями и (или) линейными объектами и других объектов, которые могут оказать вредное влияние на качество ледников;

- изъятия и разрушения льда.

4. Понятие, применяемое в настоящем Порядке:

ледник - многолетняя постоянная, устойчивая или свободно медленно текущая ледяная масса, с учетом или без пластовых вод, образовавшаяся путем повторной кристаллизации снега, находящаяся в разных экосистемах, независимо от формы, размера и природы состояния.

2. Определение размеров возмещения ущерба

5. Размер возмещения ущерба, причиненного ледникам как объектам охраны окружающей среды в стоимостной форме, осуществляется по формуле:

УЩ = УЩзагр. + УЩотх./отв. + УЩразр. + УЩиз. (1),

где:

УЩзагр. - размер возмещения ущерба при химическом загрязнении ледников, который рассчитывается в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка (сом.);

УЩотх./отв. - размер возмещения ущерба в результате размещения отходов производства и потребления, горных отвалов, который рассчитывается в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка (сом.);

УЩразр. - размер возмещения ущерба при разрушении ледников, в результате незаконного перекрытия поверхности ледников искусственными покрытиями (промышленные объекты, жилища, геодезические объекты, спасательные объекты) и/или линейными объектами (линейные элементы организации территории: дороги, линии электропередачи, трубопроводы и т.п.), который рассчитывается в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка (сом.);

УЩизъ. - размер возмещения ущерба при изъятии ледников, который рассчитывается в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка (сом.).

6. Размер возмещения в стоимостной форме размера ущерба при химическом загрязнении ледников осуществляется по формуле:

УЩзагр. = СХЗ х S х Тх; (2),

где:

УЩзагр. - размер возмещения ущерба (сом.);

СХЗ - степень химического загрязнения, которая рассчитывается в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;

S - площадь загрязненного участка (кв. метры);

Тх - такса для исчисления размера вреда, причиненного ледникам как объекту окружающей среды, при химическом загрязнении ледников, приравнивается к одному расчетному показателю 100 сом/м2.

7. Степень химического загрязнения зависит от соотношения фактического содержания i-го химического вещества в ледниках (ледниковая вода) к предельно допустимой концентрации вредных веществ в воде.

Соотношение (С) фактического содержания i-го химического вещества в ледниках к предельно допустимой концентрации вредных веществ в воде определяется по формуле (3).

где:

Xi - фактическое содержание i-го химического вещества в леднике (ледниковая вода) (мг/л);

Хпдк - предельно допустимая концентрация химических веществ в воде (ПДК, мг/л). Ледниковые воды относятся к культурно-бытовой категории водопользования.

При отсутствии ПДК химических веществ в воде водных объектов культурно-бытового водопользования принимаются ориентировочные допустимые уровни химических веществ в воде водных объектов культурно-бытового водопользования, установленные гигиеническими нормативами "Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" и "Ориентировочные допустимые уровни химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.

При значении (С) до 1 СХЗ принимается равным 1, при значении (С) от 1 до 10 СХЗ принимается равным 2,0; при значении (С) в интервале от более 10 до 30 СХЗ принимается равным 4,0; при значении (С) в интервале от более 30 до 50 СХЗ принимается равным 5,0; при значении (С) более 50 СХЗ принимается равным 6,0.

8. Размер возмещения в стоимостной форме размера ущерба в результате размещения отходов производства и потребления и горных отвалов осуществляется по формуле:

где:

УЩотх./отв. - размер ущерба (сом.);

Mi - масса отходов и горных отвалов с одинаковым классом опасности (тонна);

N - количество видов отходов, сгруппированных по классам опасности в пределах одного участка, на котором выявлено размещение отходов производства и потребления;

Тотх./отв. - такса для исчисления размера вреда, причиненного ледникам как объекту окружающей среды в результате размещения отходов производства и потребления, определяется согласно приложению 1 к настоящему Порядку (сом/тонна).

9. Размер возмещения в стоимостной форме размера ущерба при разрушении ледников в результате самовольного (незаконного) перекрытия их поверхности искусственными покрытиями и (или) линейными объектами осуществляется по формуле:

УЩразр. = S х Тх; (5),

где:

УЩразр. - размер возмещения ущерба (сом.);

S - площадь участка, на котором обнаружена порча ледника (м2);

Тх - такса для исчисления размера ущерба, при разрушении ледников в результате самовольного (незаконного) перекрытия их поверхности искусственными покрытиями и (или) линейными объектами приравнивается к одному расчетному показателю 100 сом/м2.

10. Размер возмещения ущерба при изъятии ледников, осуществляется по формуле:

УЩизъ. = М х Тх; (6),

где:

Тх - такса для исчисления размера изъятия ледников приравнивается к 0,1 доли одного расчетного показателя за 1 м3 льда - 10 сом/м3;

М - масса изъятой части ледника, м3.

Приложение 1
 к Порядку определения размера возмещения ущерба, нанесенного ледникам на территории Кыргызской Республики

ТАКСЫ
 для исчисления размера возмещения вреда, причиненного ледникам как объекту окружающей среды, в результате размещения отходов производства и потребления (Тотх./отв.)

| Класс опасности i-го вида отхода/горного отвала(*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Такса (сом/тонна) | 5 расчетных показателей 500 | 4 расчетных показателей 400 | 3 расчетных показателей 300 | 2 расчетных показателей 200 | 1 расчетный показатель 100 |

(*) Класс опасности отходов определяется в соответствии с Классификатором опасных отходов и Методическими рекомендациями по определению класса опасности отходов, утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 января 2010 года № 9.

В соответствии с Методикой определения платы за загрязнение окружающей среды в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 сентября 2011 года № 559, класс опасности горных отвалов приравнивается:

- для горных отвалов всех групп полезных ископаемых, в которых содержание радионуклидов превышает уровни, установленные нормативными документами, - к 1;

- для горных отвалов из рудных и горючих полезных ископаемых - к 4;

- для горных отвалов из нерудных и других групп полезных ископаемых - к 5.