Приложение 15

Утверждены
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 11 апреля 2016 года № 201

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

1. Общие положения и область применения

1. Гигиенические нормативы "Ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (далее - гигиенические нормативы) устанавливают безопасные уровни содержания загрязняющих вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

2. Гигиенические нормативы распространяются на атмосферный воздух населенных мест городских и сельских поселений.

3. Гигиенические нормативы используются при решении вопросов предупредительного надзора, для обоснования требований к разработке оздоровительных мероприятий по охране атмосферного воздуха проектируемых, реконструируемых и опытных малотоннажных производств.

4. Гигиенические нормативы установлены на основании расчетов по параметрам токсикометрии веществ, с помощью интерполяций и экстраполяций в рядах соединений, близких по химической структуре, физическим и химическим свойствам и характеру действия.

5. Гигиенические нормативы установлены в виде максимальных разовых и среднесуточных предельно-допустимых концентраций с указанием класса опасности и лимитирующего показателя вредности, который положен в основу установления норматива конкретного вещества.

6. Классы опасности веществ, для которых установлены только максимальные разовые предельно-допустимые концентрации, определены с учетом опасности развития рефлекторных (прежде всего ольфакторных) реакций. Классы опасности веществ, для которых одновременно установлены максимально разовая и среднесуточная предельно-допустимая концентрация, определены с учетом опасности развития тех эффектов, развитие которых при действии конкретного вещества наиболее опасно. Классы опасности веществ, лимитированных резорбтивным действием, определены с учетом опасности развития этих эффектов.

2. Термины и определения

7. В настоящих гигиенических нормативах используются следующие термины и определения:

1) гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека;

2) предельно-допустимая концентрация (далее - ПДК) - такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований любые сроки жизни настоящего и последующего поколений;

3) лимитирующий (определяющий) показатель вредности - характеризует направленность биологического действия вещества: рефлекторное и резорбтивное;

4) рефлекторное действие - реакция со стороны рецепторов верхних дыхательных путей: ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, задержка дыхания и т.п. Указанные эффекты возникают при кратковременном воздействии веществ, поэтому рефлекторное действие лежит в основе установления максимальных разовых ПДК (20-30 минут);

5) резорбтивное действие - возможность развития общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов, возникновение которых зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но и от длительности ингаляции. С целью предупреждения развития резорбтивного действия устанавливается среднесуточная ПДК (как максимальная 24-часовая и/или как средняя за длительный период - год и более);

6) ориентировочный безопасный уровень воздействия (далее - ОБУВ) - временный (введенный на время) ориентировочный гигиенический норматив содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, в водоемах, продуктах питания и других объектах. Определяется путем расчета по параметрам токсикометрии и по физико-химическим свойствам.

3. Ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

| № | Наименование вещества |  | № CAS |  |  |  |  | Формула | Величина ОБУВ (мг/м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абомин (ФС 42-3010-94) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 2 | Аденозин-5'-(тетрагидротрифосфат динатрия) |  | 987-65-5 |  |  |  |  | C10H14N5NaO13P3 | 0,05 |  |  |
| 3 | АлкилС12-18амины /по аминам/ |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |
| 4 | Алкилбензолсульфокислота из внутренних олефинов |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 5 | Алкилбензолы на основе внутренних олефинов С11-14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 6 | Алкилдифенилы |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 7 | АлкилС10-16триметиламинийхлорид |  |  |  |  |  |  | [R-N(CH3)3Cl1, R = С10-С16 | 0,03 |  |  |
| 8 | АлкилС8-10фенолы |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 9 | Алкилфенолы на основе тримеров пропилена |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 10 | АлкилС10-18фосфаты |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | АлкилС12-14 фосфаты из спиртов алюмоорганического синтеза |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 12 | АлкилС12-16 фосфаты |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | Аллохол (ФС 42-3229-95) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 14 | Алюминий нитрид (в пересчете на алюминий) |  | 24304-00-5 |  |  |  |  | AlN | 0,01 |  |  |
| 15 | Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые) /в пересчете на алюминий/ |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 16 | Алюмоиттриевой шихты граната (по иттрию) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 17 | Альгинат натрия |  | 9005-38-3 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 18 | Амилаза |  | 75496-59-2 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 19 | 4-Амино-N-(амикарбонил)бензолсульфонамид |  | 547-44-4 |  |  |  |  | C7H9N3O3S | 0,01 |  |  |
| 20 | [2S-Z]-4-0-[3-Амино-6-(аминометил)-3,4-дигидро-2Н-пиран-2-ил]-2-деокси-6-0-[3-деокси-4-с-метил-3-(метиламино-(β-L-арабинопиранозил]-Д-стрептамин |  | 32385-11-8 |  |  |  |  | C19H37N5O7 | 0,005 |  |  |
| 21 | 1-Аминоантрацен-9,10-дион |  | 82-45-1 |  |  |  |  | C14H9NO2 | 0,05 |  |  |
| 22 | 4-Аминобензойная кислота |  | 150-13-0 |  |  |  |  | C7H7NO2 | 0,03 |  |  |
| 23 | 3-(4-Аминобензолсульфамидо)-5-метилоксазол |  | 723-46-6 |  |  |  |  | C10H11N3O3S | 0,005 |  |  |
| 24 | 1-Амино-4-бромантрацен-9,10-дион-2-сульфоновая кислота |  | 116-81-4 |  |  |  |  | C14H8BrNO5S | 0,02 |  |  |
| 25 | 1-Амино-4-бромбензол |  | 106-40-1 |  |  |  |  | C6H6BrN | 0,03 |  |  |
| 26 | 4-Аминобутановая кислота |  | 56-12-2 |  |  |  |  | C4H9NO2 | 0,02 |  |  |
| 27 | 1-Амино-4-бутилбензол |  | 104-13-2 |  |  |  |  | C10H15N | 0,04 |  |  |
| 28 | 6-Аминогексановая кислота |  | 60-32-2 |  |  |  |  | C6H13NO2 | 0,05 |  |  |
| 29 | 2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол |  | 99-57-0 |  |  |  |  | C6H6N2O3 | 0,01 |  |  |
| 30 | [(2S-(2α,5α,6β)(S*)]-6-[[Амино-4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натрия тригидрат |  | 34642-77-7 |  |  |  |  | C16H18N3NaO5S  3H2O | 0,005 |  |  |
| 31 | [(2S-(2α,5α,6β)(S*)]-6-[[-2-Амино(4-гидроксифенил)ацетил]-амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота тригидрат |  | 61336-70-7 |  |  |  |  | C16H19N3O5S  3H2O | 0,005 |  |  |
| 32 | (6R,7R)-7-[[(2R)-Амино(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3-метил-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4,2,0]окт-2-ен-2-карбоновая кислота |  | 50370-12-2 |  |  |  |  | C16H17N3O5S | 0,01 |  |  |
| 33 | 1-Аминогуанидиний бикарбонат |  |  |  |  |  |  | CH6N4  C2H4O6 | 0,01 |  |  |
| 34 | 2-Амино-2-дезокси-Д-глюкоза гидрохлорид |  | 66-84-2 |  |  |  |  | C6H13ClNO5  ClH | 0,0005 |  |  |
| 35 | [1-Амино-3-[[[2-(диаминометилен)амино)-4-тиазолил]метил]тио]пропилиден]сульфамид |  | 76824-35-6 |  |  |  |  | C8H15N7O2S3 | 0,003 |  |  |
| 36 | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)бензамид |  | 60779-50-2 |  |  |  |  | C13H14N4O | 0,03 |  |  |
| 37 | 2-Амино-3,5-дибром-К-циклогексил-N-метилбензметанамин гидрохлорид |  | 611-75-6 |  |  |  |  | C14H21N2Br2Cl | 0,01 |  |  |
| 38 | 2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидроксиэтилокси)метил-6Н-пурин-6-он |  | 59277-89-3 |  |  |  |  | C8H11N5O3 | 0,01 |  |  |
| 39 | 33-[(3-Амино-3,6-дидеокси-β-D-маннопиранозил)окси]-1,3,4,7,9,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоксабицикло[33,3,1]нонатриаконта-19,21,25,27,29,31-гексаен-36-карбоновая кислота |  | 1400-61-9 |  |  |  |  | C46H83NO18 | 0,01 |  |  |
| 40 | [2S-(2α,5α,6β)]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота |  | 551-16-6 |  |  |  |  | C8H12N2O3S | 0,001 |  |  |
| 41 | 4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид |  | 57-68-1 |  |  |  |  | C12H14N4O2S | 0,01 |  |  |
| 42 | 4-Амино-6-(1,1-ДИметилэтил)-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он |  | 21087-64-9 |  |  |  |  | C8H14N4OS | 0,003 |  |  |
| 43 | 4-Амино-2,5-дихлорбензолсульфонат натрий |  | 41925-98-1 |  |  |  |  | C6H4Cl2NNaO3S | 0,01 |  |  |
| 44 | 1-Амино-2,6-дихлор-4-нитробензол |  | 99-30-9 |  |  |  |  | C6H4Cl2N2 | 0,005 |  |  |
| 45 | 4-Амино-3,5-дихлор-2-трихлорметилпиридин |  |  |  |  |  |  | C6H3Cl5N2 | 0,01 |  |  |
| 46 | 4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]бензамид гидрохлорид |  | 614-39-1 |  |  |  |  | C13H21N3O  ClH | 0,03 |  |  |
| 47 | N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид |  | 496-67-3 |  |  |  |  | C6H10BrN2O2 | 0,02 |  |  |
| 48 | 5-[[2-(Аминокарбонил)гидразино]сульфонил]-2,4-дихлорбензойная кислота |  | 83173-93-7 |  |  |  |  | C8H7Cl2N3O5S | 0,04 |  |  |
| 49 | 1-Амино-5-метил-2-метоксибензол |  | 120-71-8 |  |  |  |  | C8H11NO | 0,02 |  |  |
| 50 | 2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин |  | 1668-54-8 |  |  |  |  | C5H8N4O | 0,02 |  |  |
| 51 | 1-Амино-М-метил-N-нитро-2,4,6-тринитробензол |  | 479-45-8 |  |  |  |  | C7H5N5O8 | 0,012 |  |  |
| 52 | 1-Амино-4-метилпиперазин |  | 6928-85-4 |  |  |  |  | C5H13N3 | 0,1 |  |  |
| 53 | S-[2-[[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил]формиламино]-1-[2-(фосфонокси)этил]проп-1-енилфенилкарбатионат |  | 22457-89-2 |  |  |  |  | C19H23N4O6PS | 0,01 |  |  |
| 54 | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиримидил)метил]-4-метил-5-[2-(фосфонокси)этил]тиазолий фосфат |  | 532-44-5 |  |  |  |  | C12H18N4O4PS  Н6О8Р2 | 0,01 |  |  |
| 55 | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил]-4-метил-5-[2-(фосфоноокси)этил]тиазолий хлорид |  | 532-40-1 |  |  |  |  | C12H18ClN4O4PS | 0,003 |  |  |
| 56 | 2-Амино-4-(метилтио)бутаноат цинка /в пересчете на цинк/ |  |  |  |  |  |  | С10H20N2O4S2Zn | 0,005 |  |  |
| 57 | 1-Амино-2-метил-6-этилбензол |  | 24549-06-2 |  |  |  |  | C9H13N | 0,04 |  |  |
| 58 | 4-Амино-N-(3-метокипиразин-2-ил)бензолсульфонамид |  | 152-47-6 |  |  |  |  | C11H12N4O2S | 0,01 |  |  |
| 59 | 4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил)бензолсульфонамид |  | 80-35-3 |  |  |  |  | C11H12N4O3S | 0,005 |  |  |
| 60 | 4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид |  | 1220-83-3 |  |  |  |  | C11H12N4O2S | 0,005 |  |  |
| 61 | 1-Аминонафталин |  | 134-32-7 |  |  |  |  | C10H9N | 0,003 |  |  |
| 62 | 2-Аминонафталинсульфоновая кислота |  |  |  |  |  |  | C10H9NO3S | 0,6 |  |  |
| 63 | 1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол |  | 635-22-3 |  |  |  |  | C6H5ClN2O2 | 0,002 |  |  |
| 64 | 1-Амино-5-нитро-2-хлорбензол |  | 6283-25-6 |  |  |  |  | С6Н5ClN2O2 | 0,002 |  |  |
| 65 | L-2-Аминопентадиоат натрия |  | 142-47-2 |  |  |  |  | C5H8NNaO4 | 0,02 |  |  |
| 66 | 2-Аминопропан |  | 75-31-0 |  |  |  |  | C3H9N | 0,01 |  |  |
| 67 | 2-Аминопропан-1,3-дикарбоновая кислота |  | 617-65-2 |  |  |  |  | C5H9NO4 | 0,1 |  |  |
| 68 | L-2-Аминопропановая кислота |  | 56-41-7 |  |  |  |  | C3H7NO2 | 0,7 |  |  |
| 69 | 3-Аминопроп-1-ен |  | 107-11-9 |  |  |  |  | C3H7N | 0,008 |  |  |
| 70 | N'-(3-Аминопропил)-N,N-диметилпропан-1,3-диамин |  | 10563-29-8 |  |  |  |  | C8H21N3 | 0,08 |  |  |
| 71 | 3-Аминопропилтриэтоксисилан |  | 919-30-2 |  |  |  |  | C9H23NO3Si | 0,03 |  |  |
| 72 | 4-Амино-N-(4-сульфамоилфенил)бензолсульфонамид |  | 6402-89-7 |  |  |  |  | C12H13N3O4S2 | 0,01 |  |  |
| 73 | 3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-дигидро-2метил-1Н-индол-1-ил) бензамид |  | 26807-65-8 |  |  |  |  | C16H16ClN3O3S | 0,0005 |  |  |
| 74 | 5-Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-фуранметил)амино]бензойная кислота |  | 54-31-9 |  |  |  |  | C12H11ClN2O5S | 0,01 |  |  |
| 75 | Аминосульфоновая кислота |  | 5329-14-6 |  |  |  |  | H3NO3S | 0,03 |  |  |
| 76 | 2-Амино-1,2,3,4-тетрагидронафталазин-1,4-дион натрий |  | 20666-12-0 |  |  |  |  | C8H6N3NaO2 | 0,01 |  |  |
| 77 | 4-Амино-N-(тиазол-2-ил)бензолсульфонамид |  | 72-14-0 |  |  |  |  | C9H9N3O2S2 | 0,01 |  |  |
| 78 | 1-Амино-2,4,6-трибромбензол |  | 147-82-0 |  |  |  |  | C6H4Br3 | 0,02 |  |  |
| 79 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота |  | 1918-02-1 |  |  |  |  | C6H3Cl3N2O2 | 0,1 |  |  |
| 80 | 4-Амино-3,5,6-трихлор-2-трихлометилпиридин |  |  |  |  |  |  | C6H2Cl6N2  Н2O | 0,015 |  |  |
| 81 | 7-(Д-2-Амино-2-фенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота, моногидрат |  | 15686-71-2 |  |  |  |  | C16H17N3O4S | 0,005 |  |  |
| 82 | 2-Амино(фенил)бензоат натрия |  |  |  |  |  |  | C13H10NNaO2 | 0,12 |  |  |
| 83 | 4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид |  | 3060-40-1 |  |  |  |  | C10H13NO2  СlН | 0,02 |  |  |
| 84 | 2-[[(4-Аминофенил)сульфонил]амино]бензоат натрия |  | 10060-70-5 |  |  |  |  | C13H11N2NaOS | 0,01 |  |  |
| 85 | N-[(4-Аминофенил)сульфонил]ацетамида натриевая соль |  | 127-56-0 |  |  |  |  | C8H9N2NaO3S | 0,01 |  |  |
| 86 | Д(-)-2-Аминофенилэтановая кислота |  | 875-74-1 |  |  |  |  | C10H14ClNO2 | 0,05 |  |  |
| 87 | 4-Амино-2-хлор-6,7-диметоксихитозамин |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 88 | 4-Амино-М-(хлорпиридазин-6-ил)бензолсульфонамид |  | 80-32-0 |  |  |  |  | C10H9ClN4O2S | 0,01 |  |  |
| 89 | 1-Амино-4-циклогексилбензолсульфат |  |  |  |  |  |  | C12H17N  1/2H2O4S | 0,025 |  |  |
| 90 | Аминоэтановая кислота |  | 56-40-6 |  |  |  |  | C2H5NO2 | 0,02 |  |  |
| 91 | 2-Аминоэтансульфоновая кислота |  | 107-35-7 |  |  |  |  | C2H7NO3S | 0,1 |  |  |
| 92 | N-(2-Аминоэтил)-N-[2-[(2-Аминоэтил)амино)этил]этан-1,2-диамин |  | 112-57-2 |  |  |  |  | C8H23N5 | 0,01 |  |  |
| 93 | 2-Аминоэтилгидросульфат |  | 926-39-6 |  |  |  |  | C2H7NO3S | 0,02 |  |  |
| 94 | 3-(2-Аминоэтил)-1Н-индол-5-ол гександиоат |  | 16031-83-7 |  |  |  |  | C1OH12N20 х С6Н1OO4 | 0,0005 |  |  |
| 95 | 1-(2-Аминоэтил)пиперазин |  | 140-31-8 |  |  |  |  | C6H15N3 | 0,01 |  |  |
| 96 | 2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол |  | 14068-53-2 |  |  |  |  | C4H7N3S | 0,04 |  |  |
| 97 | 4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид |  | 94-19-9 |  |  |  |  | C10H12N4O2S2 | 0,01 |  |  |
| 98 | 4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид натрия |  | 1904-95-6 |  |  |  |  | C10H11N4NaO2S2 | 0,01 |  |  |
| 99 | 1-(1-Аминоэтил)трицикло[3,3,1,1]3,7декан гидрохлорид |  | 3717-42-8 |  |  |  |  | C12H21N  ClH | 0,005 |  |  |
| 100 | 3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1Н-индол-2-карбоновая кислота |  | 54987-14-3 |  |  |  |  | C18H18 N2O3 | 0,01 |  |  |
| 101 | 1-Амино-4-этоксибензол |  | 156-43-4 |  |  |  |  | C8H11NO | 0,006 |  |  |
| 102 | Аммифурин (смесь фурокумаринов: изопимпинеллина, бергаптена, ксантотоксина) |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 103 | диАммоний дикалий магний сульфат х-гидрат |  |  |  |  |  |  | (KNH4)4Mg(SO4)3 x H2O | 0,3 |  |  |
| 104 | диАммоний карбонат |  | 506-87-6 |  |  |  |  | CH8N2O3 | 0,04 |  |  |
| 105 | Аммоний перренат |  | 13598-65-7 |  |  |  |  | H4 NO4Re | 0,02 |  |  |
| 106 | Аммоний тиоцианат |  | 1762-95-4 |  |  |  |  | CH4N2S | 0,05 |  |  |
| 107 | Аммоний сульфамат |  | 7773-06-0 |  |  |  |  | H6N2O3S | 0,1 |  |  |
| 108 | 3-(Андроста-4,6-диен-17β-ол-3-он)-17α-пропиолактон |  |  |  |  |  |  | C22H29O3 | 0,03 |  |  |
| 109 | Анмарин |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 110 | Антрацен |  | 120-12-7 |  |  |  |  | C14H10 | 0,01 |  |  |
| 111 | Антрацен-9,10-дион |  | 84-65-1 |  |  |  |  | C14H8O2 | 0,02 |  |  |
| 112 | Апрамицин |  |  |  |  |  |  | C21H41N5O11  2H2SO4 | 0,005 |  |  |
| 113 | L-Аргинин |  | 74-79-3 |  |  |  |  | C5H12NO2 | 1,2 |  |  |
| 114 | Аскорбиновая кислота |  | 50-81-7 |  |  |  |  | С6Н8О6 | 0,5 |  |  |
| 115 | L-Аспарагиназа |  | 9015-68-3 |  |  |  |  |  | 0,3 мкг/м3 |  |  |
| 116 | Аспарагинат калия |  |  |  |  |  |  | C4H5KNO4 | 0,1 |  |  |
| 117 | Аспарагинат магния |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 118 | L-Аспаргиновая кислота |  | 56-84-8 |  |  |  |  | C4H7NO4 | 1,2 |  |  |
| 119 | Аспаркам |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 120 | Ацелизин (смесь ДL-лизина ацетилсалицилата и глицина 9:1) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 121 | Аценафтен |  | 83-32-9 |  |  |  |  | С12Н10 | 0,07 |  |  |
| 122 | Ацетат калия |  | 127-08-2 |  |  |  |  | C2H3KO2 | 0,1 |  |  |
| 123 | Ацетат натрия |  | 127-09-3 |  |  |  |  | C2H3NaO2 | 0,1 |  |  |
| 124 | Ацетат натрия тригидрат |  |  |  |  |  |  | C2H3NaO2  3H2O | 0,1 |  |  |
| 125 | 3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино)метил]-2,4,6-трийодбензойная кислота |  | 440-58-4 |  |  |  |  | C12H11I3N2O4 | 0,04 |  |  |
| 126 | 2-Ацетиламино-5 нитротиазол |  | 140-40-9 |  |  |  |  | C5H5N3O3S | 0,01 |  |  |
| 127 | М-Ацетил-2-аминоэтановая кислота |  | 543-24-8 |  |  |  |  | C4H7NO3 | 0,01 |  |  |
| 128 | Ацетилбромид |  |  |  |  |  |  | C2H3BrO | 0,005 |  |  |
| 129 | (+/-)-цис-1-Ацетил-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1Н-имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]метокси]фенил]пиперазин |  | 65277-42-1 |  |  |  |  | C26H28Cl2N4O4 | 0,01 |  |  |
| 130 | 7α,17α-(Ацетилтио)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты γ-лактон |  | 52-01-7 |  |  |  |  | C24H32O4S | 0,03 |  |  |
| 131 | Z-1-[31-Ацетилтиопропионил]-6-метилпипеколиновая кислота |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 132 | Ацетил фталилцеллюлоза |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 133 | 1-Ацетил-3-хлор-1H-индол |  | 94812-07-4 |  |  |  |  | C10H8CINO | 0,003 |  |  |
| 134 | Ацетилциклододецен |  |  |  |  |  |  | С14Н26О | 0,07 |  |  |
| 135 | 2-Ацетоксибензойная кислота |  | 50-78-2 |  |  |  |  | С9Н8О4 | 0,01 |  |  |
| 136 | Ацетоксим |  | 546-88-3 |  |  |  |  | C2H5NO | 0,1 |  |  |
| 137 | 8-Ацетокси-п-мент-1-ен |  |  |  |  |  |  | С12Н23O | 0,05 |  |  |
| 138 | 2-(1-Ацетокси-2,2,2-трихлорэтил)-0,0-дифенилфосфонат |  | 74548-80-4 |  |  |  |  | C16H14CI3O5P | 0,08 |  |  |
| 139 | Ацетонитрил |  | 75-05-8 |  |  |  |  | C2H3N | 0,1 |  |  |
| 140 | Барий дигидрооксид /в пересчете на барий/ |  | 17194-00-2 |  |  |  |  | BaH2O2 | 0,004 |  |  |
| 141 | Барий дифторид /в пересчете на барий/ |  | 7787-32-8 |  |  |  |  | BaF2 | 0,002 |  |  |
| 142 | Барий оксид /в пересчете на барий/ |  | 1304-28-5 |  |  |  |  | BaO | 0,004 |  |  |
| 143 | Барий пероксид /в пересчете на барий/ |  | 1304-29-6 |  |  |  |  | BaO2 | 0,01 |  |  |
| 144 | Барий сульфат /в пересчете на барий/ |  | 7727-43-7 |  |  |  |  | BaO4S | 0,1 |  |  |
| 145 | Барий тиосульфат /в пересчете на барий/ |  | 35112-53-9 |  |  |  |  | BaO3S2 | 0,05 |  |  |
| 146 | Барий титанат (IV) |  | 12047-27-7 |  |  |  |  | BaO3Ti | 0,01 |  |  |
| 147 | Белково-минеральная добавка |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |
| 148 | 7Н-Бенз[d,e]антрацен-7-он |  | 82-05-3 |  |  |  |  | С17Н10О | 0,003 |  |  |
| 149 | 2-Бензилбензимидазол гидрохлорид |  | 1212-48-2 |  |  |  |  | C14H12N2  ClH | 0,01 |  |  |
| 150 | Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат |  | 85-68-7 |  |  |  |  | C19H20O4 | 0,01 |  |  |
| 151 | Бензил-2-гидроксибензоат |  | 118-58-1 |  |  |  |  | C14H12O3 | 0,02 |  |  |
| 152 | S-Бензил-0,0-ди(2-метилэтил)тиофосфат |  | 13286-32-3 |  |  |  |  | C13H21O3PS | 0,01 |  |  |
| 153 | Бензил-4-нитрофениловый эфир |  |  |  |  |  |  | C13H11NO3 | 0,01 |  |  |
| 154 | 1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид |  | 5705-15-7 |  |  |  |  | C13H14N2 x HCl | 0,01 |  |  |
| 155 | 2-Бензил-4-хлорфенол |  | 120-32-1 |  |  |  |  | С13Н11ClO | 0,01 |  |  |
| 156 | Бензилцианид |  | 140-29-4 |  |  |  |  | C8H7N | 0,01 |  |  |
| 157 | N-Бензил-N-этиламинобензол |  |  |  |  |  |  | C15H17N | 0,01 |  |  |
| 158 | Бензоат натрий |  | 532-32-1 |  |  |  |  | C7H5NaO | 0,05 |  |  |
| 159 | 2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1-пиперазинил]пиримидин |  | 3605-01-4 |  |  |  |  | C16H8N4O2 | 0,05 |  |  |
| 160 | 4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция |  | 528-96-1 |  |  |  |  | C14H11Ca0,5NO4 | 0,04 |  |  |
| 161 | [(±)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1Н-пирролизин]-1-карбоновая кислота, соль трометамина (1:1) |  | 74103-07-4 |  |  |  |  | C15H13NO3  C4H11NO3 | 0,001 |  |  |
| 162 | 2-[(N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)амино)]этилпропионат |  | 33878-50-1 |  |  |  |  | C18H17CI2NO3 | 0,002 |  |  |
| 163 | 3-Бензоилоксихинуклидин гидрохлорид |  | 7348-26-7 |  |  |  |  | C14H17NO2  ClH | 0,005 |  |  |
| 164 | N-Бензоил-N-(4-фтор-3-хлорфенил)-DL-аланина изопропиловый эфир |  | 52756-22-6 |  |  |  |  | C19H19CLFNO3 | 0,01 |  |  |
| 165 | Бензоилхлорид |  | 98-88-4 |  |  |  |  | C7H5ClO | 0,04 |  |  |
| 166 | Бензойная кислота |  | 65-85-0 |  |  |  |  | С7Н6O2 | 0,03 |  |  |
| 167 | Бензол-1,4-дикарбонидцихлорид |  | 100-20-9 |  |  |  |  | C8H4Cl2O2 | 0,004 |  |  |
| 168 | Бензол-1,3-дикарбоновая кислота |  | 121-91-5 |  |  |  |  | C8H8O4 | 0,01 |  |  |
| 169 | Бензолсульфоновая кислота |  | 98-11-3 |  |  |  |  | С6Н6О3S | 0,6 |  |  |
| 170 | Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота |  | 528-44-9 |  |  |  |  | С9H6O6 | 0,008 |  |  |
| 171 | [2]-Бензопиранол1[6,5,4-d,e,f][2]бензопиран-1,3,6,8-тетрон] |  | 81-30-1 |  |  |  |  | C14H4O6 | 0,01 |  |  |
| 172 | 1,2-Бензотиазол-3-он 1,1-оксид |  | 81-07-1 |  |  |  |  | C7H5NO3S | 0,02 |  |  |
| 173 | 1,2,3-1Н-Бензотриазол |  | 95-14-7 |  |  |  |  | C6H5N3 | 0,01 |  |  |
| 174 | 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-1-гидрокси-4-(1,1-диметилэтил)-6-(2-метилпропил)бензол |  | 134440-54-3 |  |  |  |  | C20H26N3O | 0,5 |  |  |
| 175 | Бензо(d,е,f]фенантрен |  | 129-00-0 |  |  |  |  | C16H10 | 0,001 |  |  |
| 176 | Биовит-160 (смесь: хлортетрацихлин - 16%; клеточная биомасса штамма-продуцента Streptomyces aureofaciens - 16%; витамин В12 - 16 мхг/кг; 68% - наполнители) (ОСТ 64-024-86) (по хлортетрациклину) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 177 | Биомасса продуцента авермектина (БПА) Streptomyces avermitilis 3NN /по белку/ |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 178 | Биостимулятор из гидролизного лигнина |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 179 | N,N'-Бис-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин |  | 112-24-3 |  |  |  |  | C6H18N4 | 0,01 |  |  |
| 180 | 2,2-Бис[[3-[3,5-бис(1,1-диметилэтил-1-гидроксифенил]-1-оксопропокси]метил]-1,3 -пропандиил-3,5-бис(1,1 -диметилэтил)-4-гидроксибензолпропаноат |  | 6683-19-8 |  |  |  |  | С73Н108О12 | 0,1 |  |  |
| 181 | Бис[3,5-бис[(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилпропаноат]-2,2'-оксибисэтанол |  | 38879-22-0 |  |  |  |  | С38Н58О7 | 0,1 |  |  |
| 182 | 3,12-Бис(3-бром-1-оксопропил)-3,12-диаза-6,9-диазонийдиспиро[5,2,5,2]гексадекан дихлорид |  | 86641-76-1 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 183 | 2,6-Бис(гидроксиметил)пиридинди(метилкарбамат) |  | 1882-26-4 |  |  |  |  | C11H15N3O4 | 0,04 |  |  |
| 184 | 2,2-Бис(4-гидроксифенил)пропан |  | 80-05-7 |  |  |  |  | С15Н16О2 | 0,04 |  |  |
| 185 | N,N'-Бис[(диацетил)этан]-1,2-диамин |  | 10543-57-4 |  |  |  |  | C10H16O4N2 | 0,05 |  |  |
| 186 | 1,6-Бис(диметиламино)гексан |  | 111-18-2 |  |  |  |  | C10H24N2 | 0,005 |  |  |
| 187 | 3-[[2,4-Бис(2,2-диметилпропил)фенокси]ацетил]амино-К-4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3- ил]бензамид |  | 31188-91-7 |  |  |  |  | C34H37CI3N4O4 | 0,1 |  |  |
| 188 | 4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]бутаноилхлорид |  | 50772-29-7 |  |  |  |  | С20Н31СlO2 | 0,02 |  |  |
| 189 | 2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-1-гидрокси-4-[(диметиламино)метил]бензол |  | 88-27-7 |  |  |  |  | C17H27ON | 0,01 |  |  |
| 190 | 2,2-Бис(3,5-(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио)пропан |  | 23288-49-5 |  |  |  |  | C31H48O2S2 | 0,01 |  |  |
| 191 | Бис[[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]этоксикарбонилэтил]сульфид |  | 41484-35-9 |  |  |  |  | C38H58O6S | 0,1 |  |  |
| 192 | Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат |  | 24424-99-5 |  |  |  |  | С10Н18О5 | 0,02 |  |  |
| 193 | Бис-(1-метилэтил)нафталинсульфоновая кислота натриевая соль |  | 1322-93-6 |  |  |  |  | C16H20O3SNa | 0,01 |  |  |
| 194 | Бис[1-(1Н)-пиридин-2-ил]глиоксаль |  |  |  |  |  |  | C12H10N2O2 | 0,01 |  |  |
| 195 | 2,2-Бис[проп-2-енилоксиметил]бутан-1-ол |  | 682-09-7 |  |  |  |  | С12Н22О3 | 0,06 |  |  |
| 196 | Бис(триметилсилил)амин |  | 999-97-3 |  |  |  |  | С6H13NSi2 | 0,01 |  |  |
| 197 | Бис(трифенилсилилхромат) (по хрому VI) |  | 1624-02-8 |  |  |  |  | C36H30CrO4SiO2 | 0,0015 |  |  |
| 198 | 1,3-Бис(трихлорметил)бензол |  | 881-99-2 |  |  |  |  | С8Н4Сl6 | 0,04 |  |  |
| 199 | 1,4-Бис(трихлорметил)бензол |  | 68-36-0 |  |  |  |  | С8Н4Сl6 | 0,1 |  |  |
| 200 | 2,2'-Бис(4-фениламинофенокси)диэтиловый эфир |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 201 | Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат |  | 115-98-0 |  |  |  |  | С6Н11Сl2О3Р | 0,01 |  |  |
| 202 | Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен |  | 121-46-0 |  |  |  |  | С7Н8 | 0,01 |  |  |
| 203 | Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен |  | 498-66-8 |  |  |  |  | С7Н10 | 0,03 |  |  |
| 204 | Бор аморфный |  | 7440-42-8 |  |  |  |  | В | 0,01 |  |  |
| 205 | Бор нитрид |  | 10043-11-5 |  |  |  |  | BN | 0,02 |  |  |
| 206 | Бороглидерин |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 207 | Борофтористоводородная кислота |  | 16872-11-0 |  |  |  |  | BF4H | 0,01 |  |  |
| 208 | Бор трифторид |  | 7637-07-2 |  |  |  |  | BF3 | 0,005 |  |  |
| 209 | Бор трихлорид |  | 10294-34-5 |  |  |  |  | BCI3 | 0,03 |  |  |
| 210 | Бромалканы С7-9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 211 | Бромацетогуанамин |  |  |  |  |  |  | C5H6BrN5O | 0,002 |  |  |
| 212 | 3-Бромбензальдегид |  | 3132-99-8 |  |  |  |  | С7Н5BrO | 0,01 |  |  |
| 213 | 4-Бромбензальдегид |  | 1122-91-4 |  |  |  |  | С7Н5BrO | 0,05 |  |  |
| 214 | 3-Бром-7Н-бенз[d,е]антрацен-7-он |  | 81-96-6 |  |  |  |  | С17Н9ВrО | 0,003 |  |  |
| 215 | 2-Бромбензойная кислота |  | 88-65-3 |  |  |  |  | С7Н5Br2О2 | 0,1 |  |  |
| 216 | 3-Бромбензойная кислота |  | 585-76-5 |  |  |  |  | С7H5Br2О2 | 0,06 |  |  |
| 217 | 4-Бромбензойная кислота |  | 623-00-7 |  |  |  |  | С7H5Br2О2 | 0,04 |  |  |
| 218 | 7-Бром-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-1-ацетгидразид |  | 129186-29-4 |  |  |  |  | C19H16BrN4O3 | 0,001 |  |  |
| 219 | Бромистые соли N-алкилпиридиния |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 220 | Бромметан |  | 74-83-9 |  |  |  |  | СН3Br | 0,2 |  |  |
| 221 | 2-Бром-1-метилбензол |  | 95-46-5 |  |  |  |  | С7Н7Br | 0,09 |  |  |
| 222 | 3 -Бром-1-метилбензол |  | 591-17-3 |  |  |  |  | С7Н7Br | 0,08 |  |  |
| 223 | 4-Бром-1-метилбензол |  | 106-38-7 |  |  |  |  | С7Н7Br | 0,13 |  |  |
| 224 | 1-Бром-4-метоксибензол |  | 104-92-7 |  |  |  |  | С7Н7BrO | 0,12 |  |  |
| 225 | 6-Бром-1,2-нафтохинон |  | 6954-48-9 |  |  |  |  | С10Н7ВrO2 | 0,01 |  |  |
| 226 | 8β-(5-Бромникотиноилоксиметил)-1,6-диметил-10α-метоксиэрголин |  |  |  |  |  |  | С24Н26BrN3О3 | 0,002 |  |  |
| 227 | 2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол |  | 52-51-7 |  |  |  |  | C3H6BrNO4 | 0,03 |  |  |
| 228 | 5-Бром-4-оксопентилацетат |  |  |  |  |  |  | С7Н11BrO3 | 0,01 |  |  |
| 229 | 3-Бром-1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-он |  | 76-29-9 |  |  |  |  | С10Н15ВrО | 0,05 |  |  |
| 230 | 1-Бромтрицикло[3,3,1,1]3,7декан |  | 768-90-1 |  |  |  |  | С10Н15Br | 0,0075 |  |  |
| 231 | 1-Бромундекан |  | 693-67-4 |  |  |  |  | С11Н23Br | 0,03 |  |  |
| 232 | Бромхлорметан |  | 74-97-5 |  |  |  |  | СН2BrCl | 100 |  |  |
| 233 | Бромэтан |  | 74-96-4 |  |  |  |  | С2Н5Br | 0,05 |  |  |
| 234 | 2-Бром-N-этил-N,N-диметилфенилметанаминий-4-метилбензолсульфонат (1:1) |  | 61-75-6 |  |  |  |  | C18H24BrNO3S | 0,008 |  |  |
| 235 | 2,2'-[Бутан-1,4-диилбис(оксиметилен)бисоксиран] |  | 2425-79-8 |  |  |  |  | C10H18O4 | 0,07 |  |  |
| 236 | Бутан-1,4-дикарбоновая кислота |  | 124-04-9 |  |  |  |  | C6H10O4 | 0,05 |  |  |
| 237 | Бутан-1,4-диол |  | 107-88-0 |  |  |  |  | С4Н12O2 | 0,1 |  |  |
| 238 | Бутан-2,3-дион |  | 431-03-8 |  |  |  |  | C4H6O2 | 0,1 |  |  |
| 239 | Бутан-2-он |  | 78-93-3 |  |  |  |  | C4H8O | 0,1 |  |  |
| 240 | (L)-Бутендиоат натрия тригидрат |  | 33806-74-5 |  |  |  |  | C4H3NaO4  Н6O3 | 0,01 |  |  |
| 241 | Бут-2-еновая кислота |  | 3724-65-0 |  |  |  |  | C4H6O2 | 0,02 |  |  |
| 242 | N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбензолсульфонамид |  | 64-77-7 |  |  |  |  | C12H18N2O3S | 0,05 |  |  |
| 243 | 3-[N-n-Бутил-N-ацетил]этиловый эфир аминопропионовой кислоты |  | 52304-36-6 |  |  |  |  | C11H21NO3 | 0,1 |  |  |
| 244 | Бутилбутаноат |  | 109-21-7 |  |  |  |  | C8H16O2 | 0,05 |  |  |
| 245 | 4-Бутил-1,2-дифенилпиразолидин-3,5-дион |  | 50-33-9 |  |  |  |  | C19H20N2O2 | 0,003 |  |  |
| 246 | N-Бутилимидодикарбонимидодиамид гидрохлорид |  | 15537-73-2 |  |  |  |  | C6H15N5 x СlН | 0,003 |  |  |
| 247 | Бутилнитрит |  | 544-16-1 |  |  |  |  | C4H9NO2 | 0,01 |  |  |
| 248 | Бутилпропионат |  | 590-01-2 |  |  |  |  | С7Н14О2 | 0,5 |  |  |
| 249 | 1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)-2-пирролидинокарбоксамид гидрохлорид |  | 19089-24-8 |  |  |  |  | C18H28N2O  СlН | 0,005 |  |  |
| 250 | Бут-2-ин-1,4-диол |  | 110-65-6 |  |  |  |  | C4H6O2 | 0,15 |  |  |
| 251 | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин |  | 2798-72-3 |  |  |  |  | С8Н12О | 0,01 |  |  |
| 252 | 2-(2-Бутокси)этоксиэтанол |  | 112-34-5 |  |  |  |  | С8Н18О3 | 1,3 |  |  |
| 253 | L-Валин |  | 72-18-4 |  |  |  |  | C5H11NO2 | 0,7 |  |  |
| 254 | Викалин (содержание в %: висмута нитрат основной - 31,53; магния карбонат основной - 36,04; натрия гидрокарбонат - 18,02; корневище аира - 2,25; кора крушины - 2,25; рутин и келлин - по 0,45) |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 255 | Висмут тринитрат (в пересчете на висмут) |  | 10361-44-1 |  |  |  |  | BiO9N3 | 0,005 |  |  |
| 256 | Возгоны каменноугольного пека с содержанием бенз(а)пирена от 0,1 до 0,15% |  |  |  |  |  |  |  | 0,0007 |  |  |
| 257 | Бета-Галактозидаза |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 258 | 4-0-α-D-Галактопиранозил-D-глюкоза, моногидрат |  | 5989-81-1 |  |  |  |  | С12Н22О11  H2O | 0,1 |  |  |
| 259 | диГаллий триоксид |  | 12024-21-4 |  |  |  |  | Ga2О3 | 0,04 |  |  |
| 260 | (1α,4α,4αβ,5α,8α,8αβ)-(1,4,4а,5,8,8а)-Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин |  | 309-00-2 |  |  |  |  | С12Н8Сl6 | 0,0005 |  |  |
| 261 | [1S-[1a(R*),3a,7b,8b(2S*,4S*),8a,b]]-1,2,3,7,8,8а-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил-2-метилбутаноата |  | 75330-75-7 |  |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |
| 262 | Гексагидроксициклогексан |  | 87-89-8 |  |  |  |  | C6H12O6 | 0,1 |  |  |
| 263 | [4aS-(4aα,6β,8aR]-(4a,5,9,10,11,12)-Гексагидро-11-метил-3-метокси-6Н-бензофуро[3а,3,2ef]-[2]-бензазепин-6-ол |  | 357-70-0 |  |  |  |  | C17H21NO3 | 0,0005 |  |  |
| 264 | N-[[Гексагидроциклопента[с]пиррол-2(1Н)ил)амино]карбонил]-4-метилбензенсульфонамид |  | 21187-98-4 |  |  |  |  | C15H21N3O3S | 0,005 |  |  |
| 265 | Гексадека-гидрокситетракозангидрокси[μ8-[1,3,4,6]тетра-O-β-Д-фруктафуранозил-α-Д-глюкапиранозидтетракис(гидросульфат(8-)гексадекаалюминий |  | 54182-58-0 |  |  |  |  | C12H38AI16O15S8 | 0,03 |  |  |
| 266 | Гексадекановая кислота |  | 57-10-3 |  |  |  |  | С16Н32O2 | 0,15 |  |  |
| 267 | N,N,N,N',N',N'-Гексаметил-1,6-гександиаминий дибензолсульфонат |  | 971-60-8 |  |  |  |  | C12H30N2  2C6H5O3S | 0,1 |  |  |
| 268 | Гексаметилдисилан |  | 1450-14-2 |  |  |  |  | C6H18Si2 | 0,5 |  |  |
| 269 | Гексаметилендиамин ацетат |  |  |  |  |  |  | C6H16N2 | 0,001 |  |  |
| 270 | 1,1,3,3,5,5-Гексаметилциклотрисилазан |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 271 | (Е,Е]-Гексан-2,4-диеновая кислота |  | 110-44-1 |  |  |  |  | C6H8O2 | 0,3 |  |  |
| 272 | Гексаноилхлорид |  | 142-61-0 |  |  |  |  | С6Н11ClO | 0,1 |  |  |
| 273 | 1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен |  | 685-63-2 |  |  |  |  | C4F6 | 0,05 |  |  |
| 274 | 1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрахлорбутан |  | 375-45-1 |  |  |  |  | C4Cl4F6 | 2,0 |  |  |
| 275 | Гексафторэтан |  | 76-16-4 |  |  |  |  | C2F6 | 20 |  |  |
| 276 | 1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен |  | 87-68-3 |  |  |  |  | С4Сl4 | 0,0001 |  |  |
| 277 | Гексахлорциклопентадиен |  | 77-47-4 |  |  |  |  | С5Сl6 | 0,001 |  |  |
| 278 | Гексаэтенилдисилоксан |  |  |  |  |  |  | C12H24OSi2 | 0,1 |  |  |
| 279 | N-Гексилоксиэтилкапролактам |  |  |  |  |  |  | C14H21NO2 | 0,1 |  |  |
| 280 | Гексил-3-фенилпроп-2-еналь |  | 39350-49-7 |  |  |  |  | С15Н20O | 0,1 |  |  |
| 281 | 6,12-Гемикеталь-11-α-хлор-5-окситетрациклин |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 282 | Гентамицин |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 283 | Гепарин |  | 9041-08-1 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 284 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Гептадекафтор-N-(2-гидроксиэтил)нонанамид |  | 6104-17-2 |  |  |  |  | C11H6F17NO2 | 0,001 |  |  |
| 285 | Гептановая фракция |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 286 | Гептаноилхлорид |  | 2528-61-2 |  |  |  |  | С7Н17СlO | 0,1 |  |  |
| 287 | 1,1,1,2,3,3,3 -Гептафторпропан |  | 431-89-0 |  |  |  |  | C3HF7 | 20 |  |  |
| 288 | 1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-3-[(трифторэтенил)оксипропан] |  | 1623-05-5 |  |  |  |  | C5F10O | 1 |  |  |
| 289 | Германий тетрагидрид |  | 7782-65-2 |  |  |  |  | GeH4 | 0,05 |  |  |
| 290 | Гетинакс |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 291 | Гидразин гидрат |  | 10217-52-4 |  |  |  |  | H4N2  Н2O | 0,001 |  |  |
| 292 | Гидразин сульфат |  | 10034-93-2 |  |  |  |  | N2H6SO4 | 0,001 |  |  |
| 293 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных сточных вод производства антибиотиков |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 мл/м3 (8 мг/м3) |  |  |
| 294 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением ингибитора 4К-ЛИГНО-Ф [дозировка в оборотной воде: лигносульфата натрия - 20 мг/л, ОЭДФ - 10 мг/л, цинка (Zn2+) - 2,5 мг/л] |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 мл/м3 (70 мг/м3) |  |  |
| 295 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением хром-цинкофосфатного ингибитора коррозии [дозировка в оборотной воде: хром (Сг6+) - до 1,7 мг/л, цинк (Zn2+) - до 2 мг/л] |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 мл/м3 (50 мг/м3) |  |  |
| 296 | Гидроаэрозоль оборотной воды с высоким содержанием солей (до 12 г/л) на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих преимущественно легкоокисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 150 ºС и небольшое количество неокисляющихся органических соединений (производство эмульсионных дивинилстирольных, дивинилметилстирольных каучуков), [примененный ингибитор коррозии "4К-ЛИГНО"] |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 мл/м3 (10 мг/м3) |  |  |
| 297 | Гидроаэрозоль оборотной воды с низким солесодержанием на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 мл/м3 (20 мг/м3) |  |  |
| 298 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих небольшое количество трудно окисляющихся органических соединений с температурой кипения до 200 ºС (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации (СКД) и дивинила), (примененный ингибитор коррозии - ингибитор "4К-ЛИГНО") |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 мл/м3 (10 мг/м3) |  |  |
| 299 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих неокисляющиеся органические соединения с температурой кипения выше 200 ºС (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила, изопрена из изопентана, изопрена из формальдегида и изобутилена), (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор) |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 мл/м3 (4 мг/м3) |  |  |
| 300 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих трудно окисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 200 ºС (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила и изопрена из изопентана, (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 мл/м3 (10 мг/м3) |  |  |
| 301 | Гидроаэрозоль оборотной воды с повышенным солесодержанием (до 6 г/л) на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 мл/м3 (10 мг/м3) |  |  |
| 302 | 2-Гидроксибензойная кислота |  | 69-72-7 |  |  |  |  | С7Н6О3 | 0,01 |  |  |
| 303 | 3-Гидроксибутаноат лития |  |  |  |  |  |  | C4H7LiO3 | 0,005 |  |  |
| 304 | 4-Гидроксибутаноат натрия |  | 502-85-2 |  |  |  |  | C4H5NaO3 | 0,02 |  |  |
| 305 | 1-Гидрокси-4-[1'-гидрокси-3,6-дисульфо-8-ацетиламино-2-нафто)-4-фенокси]-2-нафтойная кислота 3-[2',4'-ди(ди-1,1-диметил-пропил)феноксибутанамид] |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 306 | 1-Гидрокси-2,4-дибромбензол |  | 615-58-7 |  |  |  |  | С6Н4Br2О | 0,09 |  |  |
| 307 | 1-Гидрокси-2,6-дибромбензол |  | 608-33-3 |  |  |  |  | С6Н4Br2O | 0,06 |  |  |
| 308 | 3-Гидрокси-2,3-дигидро-5-фенил-7-хлор-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он |  | 607-75-0 |  |  |  |  | C15H11ClN2O2 | 0,01 |  |  |
| 309 | 1-Гидрокси-2,6-ди(1,1-диметилэтил)бензол |  | 128-39-2 |  |  |  |  | С14Н32О | 0,1 |  |  |
| 310 | 1-Гидрокси-2,6-ди(1,1-диметилэтил)-4-метилбензол |  | 126-37-0 |  |  |  |  | С15Н25 | 0,5 |  |  |
| 311 | эндо-альфа-Гидрокси-альфа, альфа-дифенилуксусная кислота 8-метил-8-азабицикло[3.2.1]окт-3-ил эфир гидрохлорид |  | 1674-94-8 |  |  |  |  | C22H25NO3 х НСl | - |  |  |
| 312 | 1-Гидрокси-4-(метиламино)бензол сульфат |  | 1936-57-8 |  |  |  |  | C7H9NO  1/2H2O4S | 0,02 |  |  |
| 313 | (17β)-17-Гидрокси-17-метиландрост-4-ен-3-он |  | 58-18-4 |  |  |  |  | С20Н30О2 | 0,0001 |  |  |
| 314 | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпирилин |  | 2364-75-2 |  |  |  |  | C8H11NO | 0,03 |  |  |
| 315 | 4-Гидроксиметил-4-метил-1-фенилпиразолид-3-он |  | 13047-13-7 |  |  |  |  | C11H14O2N2 | 0,01 |  |  |
| 316 | N-[1-(Гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)-2-оксоэтил]ацетамид |  | 3123-15-5 |  |  |  |  | C11H12N2O5 | 0,01 |  |  |
| 317 | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он |  | 123-42-2 |  |  |  |  | C6H12O2 | 0,3 |  |  |
| 318 | N-Гидроксиметилпиридин-3-карбоксамид |  | 3569-99-1 |  |  |  |  | C7H8N2O2 | 0,01 |  |  |
| 319 | 2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил |  | 75-86-5 |  |  |  |  | C4H7NO | 0,01 |  |  |
| 320 | 4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]пропокси]бензацетамид |  | 29122-68-7 |  |  |  |  | C14H22N2O3 | 0,02 |  |  |
| 321 | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридинийбутандиоат |  | 127464-43-1 |  |  |  |  | С7Н11NO  С4Н6O2 | 0,02 |  |  |
| 322 | 4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид |  | 121-35-5 |  |  |  |  | С8Н8О3 | 0,03 |  |  |
| 323 | 2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]сульфонил]фенил]азо]бензойная кислота |  | 22933-72-8 |  |  |  |  | C18H15N5O6S | 0,01 |  |  |
| 324 | 1-Гидрокси-2-метокси-4-(проп-1-енил)бензол |  | 97-54-1 |  |  |  |  | С10Н12О2 | 0,03 |  |  |
| 325 | [(4-Гидрокси-3-метоксифенил)метилен]гидразид пиридин-4-карбоновой кислоты |  | 149-17-7 |  |  |  |  | C14H13N3O3  Н2O | 0,03 |  |  |
| 326 | 3-Гидрокси-N-нафтален-1-илнафталин-2-карбоксамид |  | 132-68-3 |  |  |  |  | C21H15NO2 | 0,1 |  |  |
| 327 | 1-Гидроксинафталин-2-карбоновая кислота |  | 86-48-6 |  |  |  |  | С11Н8O3 | 0,01 |  |  |
| 328 | 1-Гидроксипентахлорбензол |  | 87-86-5 |  |  |  |  | С6НСl5O | 0,02 |  |  |
| 329 | 4-Гидрокси-L-пролин |  | 51-35-4 |  |  |  |  | C5H9NO3 | 0,7 |  |  |
| 330 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия |  | 68-04-2 |  |  |  |  | C6H5Na3O7 | 0,1 |  |  |
| 331 | 2-Гидроксипропилметилцеллюлоза |  |  |  |  |  |  | [С6Н7O2(OН)3-х  (С4Н10О)х]n | 0,5 |  |  |
| 332 | 2-Гидроксипропаноат железа |  | 5905-52-2 |  |  |  |  | C6H10FeO3 | 0,04 |  |  |
| 333 | 2-Гидроксипропаноат кальция |  | 814-80-2 |  |  |  |  | С6Н10СаО3 | 0,25 |  |  |
| 334 | L-2-Гидроксипропановая кислота |  | 79-33-4 |  |  |  |  | С3Н6О3 | 0,1 |  |  |
| 335 | 1-Гидроксипроп-2-ен |  | 107-18-6 |  |  |  |  | С3Н7O | 0,02 |  |  |
| 336 | 1-Гидрокси-1,2,3,4-тетрагидронафталин |  | 529-35-1 |  |  |  |  | С10Н12О | 0,003 |  |  |
| 337 | 4-Гидроксифенилацетамид |  | 17194-82-0 |  |  |  |  | C8H9NO2 | 0,005 |  |  |
| 338 | 4-Гидроксифенилэтановая кислота |  | 156-38-7 |  |  |  |  | С8Н8O3 | 0,01 |  |  |
| 339 | 2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-хлорфенил)бензамид |  | 50-65-7 |  |  |  |  | C13H8CI2N2O4 | 0,01 |  |  |
| 340 | 2-Гидрокси-З-хлорпропанопая кислота |  | 1713-85-5 |  |  |  |  | C3H5ClO3 | 0,01 |  |  |
| 341 | 1-Гидроксиэтенилдифосфонат калия |  | 29329-71-3 |  |  |  |  | С2Н7КО7Р2 | 0,05 |  |  |
| 342 | (1-Гидроксиэтенил)дифосфонат тринатрия |  | 2666-14-0 |  |  |  |  | C2H5Na3O7P2 | 0,2 |  |  |
| 343 | (1-Гидроксиэтснил)дифосфоновая кислота |  | 2809-21-4 |  |  |  |  | С2Н8О7Р2 | 0,04 |  |  |
| 344 | 2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала |  | 9005-27-0 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 345 | 1-(2-Гидроксиэтил)пиперазин |  | 103-76-4 |  |  |  |  | C6H14N2O | 0,02 |  |  |
| 346 | 2-Гидроксиэтилтриметиламиний хлорид |  | 67-48-1 |  |  |  |  | C5H14CINO | 0,1 |  |  |
| 347 | (N'-Гидроксиэтил)-N-(6-хлоргексил)карбамид |  |  |  |  |  |  | C9H19ClN2O2 | 0,01 |  |  |
| 348 | 1-Гидрокси-3-этоксибензол |  | 621-34-1 |  |  |  |  | C8H10O2 | 0,005 |  |  |
| 349 | 2-Гидро-2-перфторметилперфторбут-1-ен |  |  |  |  |  |  | C5HF9 | 0,01 |  |  |
| 350 | Гидроцитрат динатрия |  | 144-33-2 |  |  |  |  | C6H6Na2O7 | 0,1 |  |  |
| 351 | L-Гистидин |  | 71-00-1 |  |  |  |  | C6H9N3O2 | 0,05 |  |  |
| 352 | β-Глюканаза |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 353 | Глюковамарин |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 354 | Глюкоза |  | 50-99-7 |  |  |  |  | C6H12O6 | 0,1 |  |  |
| 355 | Д-Глюконат кальция |  | 299-28-5 |  |  |  |  | С12Н22СаО14 | 0,25 |  |  |
| 356 | 2C-β-D-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетрагидроксиксантон |  | 4773-96-0 |  |  |  |  | С19Н18О11 | 0,01 |  |  |
| 357 | Д-Глюцитол |  | 50-70-4 |  |  |  |  | С6Н14О6 | 0,1 |  |  |
| 358 | Гуминаты натрия |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 359 | Дегидро-3,7-диметилокта-1,6-диен-3-ол |  |  |  |  |  |  | С10Н16О | 0,005 |  |  |
| 360 | 3-[[6-0-(6-Дезокси-α-L-маннопиранозил)-β-D-глюкопиранозил]окси]-2-(3,4-дигидроксифенил)-5,7-дигидроокси-4Н-1-бензопиран-4-он |  | 153-18-4 |  |  |  |  | C27H30O16 | 0,002 |  |  |
| 361 | 6-Дезокси-5-окситетрациклин, тозилат |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 362 | 1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан |  | 280-57-9 |  |  |  |  | C6H12N2 | 0,01 |  |  |
| 363 | Диаква-гидразид изоникотиновой кислоты железо (2+) сульфат |  |  |  |  |  |  | [Fe(C7H6N3O)  (H2O)2]SO4 | 0,015 |  |  |
| 364 | ДиалкилС8-10бензол-1,2-дикарбонат |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 365 | ДиалкилС8-10гександиоат |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 366 | Диалкилдитиофосфорная кислота |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 367 | Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты натриевая соль |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 368 | Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты триэтаноламиновая соль |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 369 | Ди(алкилфенилполигликоль)фосфит |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 370 | 1,2-Диаминобензол |  | 95-54-5 |  |  |  |  | C6H8N2 | 0,005 |  |  |
| 371 | 1,3-Диаминобензол |  | 108-45-2 |  |  |  |  | C6H8N2 | 0,003 |  |  |
| 372 | 1,4-Диаминобензол |  | 106-50-3 |  |  |  |  | C6H8N2 | 0,0005 |  |  |
| 373 | 1,4-Диаминобензол дигидрохлорид |  | 624-18-0 |  |  |  |  | C6H8N2  Cl2H2 | 0,0005 |  |  |
| 374 | 1,6-Диаминогександекандпоат |  | 6422-99-7 |  |  |  |  | C16H34N2O4 | 0,07 |  |  |
| 375 | 4,4'-Диаминодифениламин |  | 537-65-5 |  |  |  |  | C12H13N3 | 0,02 |  |  |
| 376 | 4,4-Диаминодифенилметан |  | 101-77-9 |  |  |  |  | C13H14N2 | 0,01 |  |  |
| 377 | 3,3'-Диаминодифенилоксид |  |  |  |  |  |  | C12H12N2O | 0,05 |  |  |
| 378 | Диаминодихлорплатина лиофизированная |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |
| 379 | 2,4-Диамино-1-метилбензол |  | 95-80-7 |  |  |  |  | C7H10N2 | 0,01 |  |  |
| 380 | 3,5-Диамино-2,4,6-трийодбензойная кислота |  |  |  |  |  |  | C7H5I3N2O2 | 0,04 |  |  |
| 381 | Диаминотриэтилбензол |  |  |  |  |  |  | C12H20N2 | 0,01 |  |  |
| 382 | 2,3,4,6-Диацетон-2-кето-L-гулоновой кислоты гидрат |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 383 | 3,5-Диамино-4-хлорбензойная кислота, изобутиловый эфир |  | 32961-44-7 |  |  |  |  | C10H15O2N2Cl | 0,03 |  |  |
| 384 | 1,4:3,6-Диангидро-D-глицитол динитрат |  | 87-33-2 |  |  |  |  | C6H8N2O8 | 0,002 |  |  |
| 385 | 1,4:3,6-Диангидро-D-глицитол нитрат |  | 16051-77-7 |  |  |  |  | C6H8NO6 | 0,002 |  |  |
| 386 | 5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид |  | 298-46-4 |  |  |  |  | C15H12N2O | 0,005 |  |  |
| 387 | N,N'-Дибензилэтилендиаминовая соль хлортетрациклина |  | 1111-27-8 |  |  |  |  | С38Н43ClN4O8 | 0,006 |  |  |
| 388 | Диборан |  | 19287-45-7 |  |  |  |  | В2Н6 | 0,005 |  |  |
| 389 | 3,9-Дибром-7Н-бенз[d,е]антрацен-7-он |  | 81-98-1 |  |  |  |  | С17Н18Br2O | 0,003 |  |  |
| 390 | 1,2-Дибромбензол |  | 583-53-4 |  |  |  |  | С6Н4Br2 | 0,13 |  |  |
| 391 | 1,3-Дибромбензол |  | 108-36-1 |  |  |  |  | С6Н4Br2 | 0,13 |  |  |
| 392 | 2,3-Дибромпропан-1-ол |  | 96-13-9 |  |  |  |  | С3Н6Br2O | 0,002 |  |  |
| 393 | 2,3-Дибромпропилфосфат |  | 5324-12-9 |  |  |  |  | C3H7Br2O4P | 0,002 |  |  |
| 394 | 1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан |  | 124-73-2 |  |  |  |  | C2Br2F4 | 5 |  |  |
| 395 | Дибутиламин |  | 111-92-2 |  |  |  |  | C8H19N | 0,06 |  |  |
| 396 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат |  | 84-74-2 |  |  |  |  | С16Н22O4 | 0,1 |  |  |
| 397 | Дибутилгексан-1,6-диоат |  | 105-99-7 |  |  |  |  | С14Н26O4 | 0,05 |  |  |
| 398 | (Z)-Дибутилбут-2-ендиоат |  | 105-76-0 |  |  |  |  | С12Н20О4 | 0,2 |  |  |
| 399 | Дибутилдекан-1,10-диоат |  | 109-43-3 |  |  |  |  | С18Н34O4 | 0,09 |  |  |
| 400 | Дигексилбензол-1,2-дикарбонат |  | 84-75-3 |  |  |  |  | С20Н30О4 | 0,01 |  |  |
| 401 | Дигексилгексан-1,6-диоат |  | 110-33-8 |  |  |  |  | С18Н34O4 | 0,1 |  |  |
| 402 | 3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гидроксиэтил)метиламино]-пропил]-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион пиридин-3-карбонат |  | 437-74-1 |  |  |  |  | C13H21N5O4  С6Н5NО2 | 0,02 |  |  |
| 403 | 2,3-Дигидро-2,2-диметил-7-бензофуранола-N-метилкарбамат |  | 1563-66-2 |  |  |  |  | C12H15NO3 | 0,001 |  |  |
| 404 | 6,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз[b,e]азепин-5-пропанамин гидрохлорид |  | 73-07-4 |  |  |  |  | C17H20N2S  СlН | 0,01 |  |  |
| 405 | 10,11-Дигидро-N,N'-диметил-5Н-дибенз[b,f]азепин-пропанамин гидрохлорид |  | 113-52-0 |  |  |  |  | C19H24N2  ClH | 0,01 |  |  |
| 406 | 3,7-Дигидро-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион |  | 58-55-9 |  |  |  |  | C7H8N4O2 | 0,004 |  |  |
| 407 | N-(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-4-ил)N-метиламинометансульфонат натрия |  | 68-89-3 |  |  |  |  | C13H16N3NaO4S | 0,01 |  |  |
| 408 | 1,2-Дигидрокарбазол-4-(3Н)-он |  |  |  |  |  |  | C12H11NO | 0,03 |  |  |
| 409 | 1,2-Дигидрооксибензол |  | 120-80-9 |  |  |  |  | С6Н6О2 | 0,007 |  |  |
| 410 | 1,3-Дигидроксибензол |  | 108-46-3 |  |  |  |  | С6Н6O2 | 0,015 |  |  |
| 411 | 1,4-Дигидроксибензол |  | 123-31-9 |  |  |  |  | С6Н6О2 | 0,02 |  |  |
| 412 | 2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальциЯ |  | 20123-80-2 |  |  |  |  | C12H10CaO10S2 | 0,025 |  |  |
| 413 | 2,3-Дигидроксибутандиоат калия натрия |  | 15490-42-3 |  |  |  |  | C4H4KNaO6 | 0,3 |  |  |
| 414 | 2,3-Дигидроксибутандиовые кислоты |  |  |  |  |  |  | C4H6O6 | 0,3 |  |  |
| 415 | 2,2-Ди(гидроксиметил)пропан-1,3-диол |  | 115-77-5 |  |  |  |  | C5H12O4 | 0,04 |  |  |
| 416 | 2,4-Дигидрокси-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин |  | 626-48-2 |  |  |  |  | C2H7N2O2 | 0,01 |  |  |
| 417 | 4,6-Дигидроксинафталин-2-сульфоновая кислота |  |  |  |  |  |  | C10H8O5S | 0,6 |  |  |
| 418 | Дигидрокси(3,4,5-тригидроксибензоат)висмута |  | 99-26-3 |  |  |  |  | С7Н7BiO7 | 0,02 |  |  |
| 419 | 1,3-Дигидрокси-2,4,6-трийодбензол |  | 19403-92-0 |  |  |  |  | С6Н3I3O2 | 0,03 |  |  |
| 420 | 3,6-Дигидроксифлуоран |  | 2321-07-5 |  |  |  |  | C20H12O5 | 0,006 |  |  |
| 421 | Ди(2-гидроксиэтил)амин |  | 111-42-2 |  |  |  |  | C4H11NO2 | 0,05 |  |  |
| 422 | Ди(2-гидроксиэтил)метиламин |  | 105-59-9 |  |  |  |  | С5Н13NO2 | 0,05 |  |  |
| 423 | 1,4-Дигидро-6,7-метилендиокси-1-этил-4-оксохинолин-3-карбоновая кислота |  | 70032-25-6 |  |  |  |  | C12H9F2NO3 | 0,02 |  |  |
| 424 | 1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2-тион |  | 60-56-0 |  |  |  |  | C4H6N2S | 0,1 |  |  |
| 425 | 2,3-Дигидро-2-метилнафтахин-1,4-онсульфонат натрия |  | 130-37-0 |  |  |  |  | C11H9NaO5S | 0,001 |  |  |
| 426 | 1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазинил)-4-оксо-6-фтор-1-этил-хинолин-3-карбоновая кислота |  | 70458-92-3 |  |  |  |  | C17H20FN3O3 | 0,01 |  |  |
| 427 | 4,9-Дигидро-4-(1-метил-4-пиперидинилиден-10Н-бензо[4,5]-циклогепта[1,2-6]тиофен-10-он (Е)-бут-2-ендиоат (1:1) |  | 34580-14-8 |  |  |  |  | C19H19ONS  С4Н4О4 | 0,0001 |  |  |
| 428 | 5,6-Дигидро-2-метил-N-фенил-1,4-оксатиин-3-карбоксамид |  | 5234-68-4 |  |  |  |  | C12H13NO2S | 0,015 |  |  |
| 429 | 4,5-Дигидро-2-(41-нафталинилметил)-1Н имидазол гидрохлорид |  | 550-99-2 |  |  |  |  | C14H14N2 x HCl | 0,0005 |  |  |
| 430 | 4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1Н-имидазол нитрат |  | 5144-52-5 |  |  |  |  | C14H14N2 | 0,0005 |  |  |
| 431 | 1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил(пиперазин-1-ил)хинолин-3-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат |  | 93107-08-5 |  |  |  |  | C17H18FN3O3  ClH  H2O | 0,01 |  |  |
| 432 | 1,4-Дигидро-6-фтор-1-циклопропил-4-оксо-7-(4-этилпиперазин-1-ил)хинолин-3-карбоновая кислота |  | 93106-60-6 |  |  |  |  | C19H22FN3O3 | 0,008 |  |  |
| 433 | Дигидро-3-пентил-2(3Н)-фуранон |  | 51849-71-9 |  |  |  |  | C9H16O2 | 0,03 |  |  |
| 434 | Дигидропероксид |  | 7722-84-1 |  |  |  |  | H2O2 | 0,02 |  |  |
| 435 | Дигидрострептомицина 4-аминосалициловая соль |  | 3144-30-7 |  |  |  |  | C21H41N7O12  3(C7H7NO3) | 0,005 |  |  |
| 436 | 1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин |  | 147-47-7 |  |  |  |  | C12H15N | 0,01 |  |  |
| 437 | 1,2-Дигидро-2,2,4-триметил-6-этоксихинолин |  | 91-53-2 |  |  |  |  | C14H19NO | 0,02 |  |  |
| 438 | 3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензотриазин-7-сульфонамид 1,1-Диоксид |  | 58-93-5 |  |  |  |  | C7H6CIN3O4S2 | 0,01 |  |  |
| 439 | 3,4-Дигидро-6-циклогексилкарбазол-1-(2Н)-он |  |  |  |  |  |  | C18H20NO | 0,1 |  |  |
| 440 | 6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н-циклопентапиримидин-2,4-(ЗН,5Н)-дион |  | 2164-08-1 |  |  |  |  | C13H18N2O2 | 0,01 |  |  |
| 441 | 6,12-Дидезокси-6-десметил-6-метилен-11α-хлор-11α,12-дигидро-12-оксо-5-гидрокситетрациклин |  |  |  |  |  |  | C22H21CIN2O8  C7H8O3S | 0,03 |  |  |
| 442 | Дидецилдиметиламинийбромид клатрат с карбамидом |  |  |  |  |  |  | C22H48BrN  nCH4N2O | 0,01 |  |  |
| 443 | [3-[2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси]бутиламид]-1-гидроксинафталин-2-карбоновая кислота |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 444 | Дидодецилбензол-1,2-дикарбонат |  | 2432-90-8 |  |  |  |  | С32Н54О4 | 0,1 |  |  |
| 445 | Диизододецилбензол-1,2-дикарбонат |  | 27554-06-9 |  |  |  |  | С32Н54О4 | 0,03 |  |  |
| 446 | 2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия |  | 4076-02-2 |  |  |  |  | C3H7NaO3S3  H2O | 0,03 |  |  |
| 447 | (4-Диметиламино)бензальдегид |  | 100-10-7 |  |  |  |  | C9H11NO | 0,03 |  |  |
| 448 | 3-[(3-Диметиламино)метиленамино]-2,4,6-трийодфенил)пропионат натрия |  | 1221-56-3 |  |  |  |  | C12H21N2NaO2 | 0,02 |  |  |
| 449 | Е-(±)-2-[(Диметиламино)метил]-1-(3-метоксифенил)циклогексанола гидрохлорид |  | 27203-92-5 |  |  |  |  | C16H25NO2  ClH | 0,0001 |  |  |
| 450 | N-2-[[[[5-(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метил]тио]этил]-N'-метил-2-нитроэтилен-1,1-диамин |  | 66357-35-5 |  |  |  |  | C13H22N4O3S | 0,01 |  |  |
| 451 | 3-(3- Диметиламино)пропиламидгидроксииминоэтановой кислоты дигидрохлорид |  |  |  |  |  |  | C5H15N3O4 | 0,005 |  |  |
| 452 | 1-Диметиламино-2,4,6-трибромбензол |  | 63812-39-5 |  |  |  |  | C8H8Br3N | 0,01 |  |  |
| 453 | [2-(Диметиламино)этил]-4-аминобензоат |  | 10012-47-2 |  |  |  |  | C11H16N2O2 | 0,06 |  |  |
| 454 | Диметилбензиламин |  | 103-83-3 |  |  |  |  | C9H13N | 0,03 |  |  |
| 455 | α-(5,6-Диметилбензилимидазолил)кобаламидцианид (по витамину В12) |  | 68-19-9 |  |  |  |  | C63H88CoN14O14P | 0,00002 |  |  |
| 456 | 1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)бензол |  | 6298-72-2 |  |  |  |  | С10Н12Сl2 | 0,004 |  |  |
| 457 | Диметилбутандиоат дииолметилат |  |  |  |  |  |  | С6Н10О4  С2Н6I2 | 0,001 |  |  |
| 458 | 2,6-Диметилгептан-4-он |  | 108-83-8 |  |  |  |  | С9Н18О | 0,05 |  |  |
| 459 | N,N-Диметилглицина гидрохлорид |  | 2491-06-7 |  |  |  |  | C4H9NO2  СlН | 0,05 |  |  |
| 460 | Диметилдекан-1,10-диоат |  | 106-79-6 |  |  |  |  | C12H22O4 | 0,1 |  |  |
| 461 | О,О-Диметил-S-(2,6-диамино-1,3,5-триазин-2-ил)метил]дитиофосфат |  | 78-57-9 |  |  |  |  | C6H12N5O2PS2 | 0,001 |  |  |
| 462 | 2,2-Диметилдибромпропан-1,3-диола диацетат |  |  |  |  |  |  | C9H14Br2O4 | 0,03 |  |  |
| 463 | 2,2-Диметил-5-(2,5-диметилфенокси)пентановая кислота |  | 25812-30-0 |  |  |  |  | С15Н22O3 | 0,05 |  |  |
| 464 | 2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-4-(2-дифторметокси)-фенил-1,4-дигидропиридин |  | 71653-63-9 |  |  |  |  | C18H19F2NO3 | 0,02 |  |  |
| 465 | 2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин |  | 21829-25-4 |  |  |  |  | C17H18N2O6 | 0,005 |  |  |
| 466 | Диметилдитиокарбамат кальция |  | 20279-69-0 |  |  |  |  | C6H12CaN2S4 | 0,03 |  |  |
| 467 | Диметилдитиокарбамат натрия |  | 128-04-1 |  |  |  |  | C3H6NNaS2 | 0,01 |  |  |
| 468 | Диметилдитиокарбаминовая кислота 2-метил-2-пропениловый эфир |  | 53281-94-0 |  |  |  |  | C7H13NS2 | 0,01 |  |  |
| 469 | 5,5-Диметил-1,3-дихлоргидантоин |  |  |  |  |  |  | C5H6Cl2N2O2 | 0,005 |  |  |
| 470 | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонилхлорид |  | 52314-67-7 |  |  |  |  | C8H9Cl3O | 0,01 |  |  |
| 471 | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоновая кислота |  | 55701-05-8 |  |  |  |  | C8H10Cl2O2 | 0,01 |  |  |
| 472 | 5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион |  | 77-71-4 |  |  |  |  | C5H8N2O2 | 0,1 |  |  |
| 473 | [3-(Диметилкарбамоилокси)фенил]триметиламинийметилсульфат |  | 51-60-5 |  |  |  |  | C13H22N2O6S | 0,0005 |  |  |
| 474 | Диметилкетазин |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 475 | 2,2-Диметил-3-метиленбицикло[2,2,1]гептан |  | 79-92-5 |  |  |  |  | C10H16 | 2,4 |  |  |
| 476 | 0,0-Диметил-0-(4-метилмеркапто-3-метилфенил)тиофосфат |  | 55-38-9 |  |  |  |  | C10H15O3PS2 | 0,001 |  |  |
| 477 | [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил1карбонил]амино-7-оксо-4-тиа-1-аза-бицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натрия |  | 1173-88-2 |  |  |  |  | C19H18N3NaO5S | 0,003 |  |  |
| 478 | N,N-Диметил-N'-(4-метокси-3-хлорфенил)карбамид |  | 19937-59-8 |  |  |  |  | C10H13ClN2O2 | 0,01 |  |  |
| 479 | 3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)теобромин |  | 919-76-6 |  |  |  |  | C13H18N4O3 | 0,01 |  |  |
| 480 | [2S-(2α,5α,6β(S*))[3,3-Диметил-7-оксо-6-{[[[(2-оксоимидазолидин-1-ил)карбонил]амино]фенилацетил]амино}-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота |  | 37091-66-0 |  |  |  |  | C20H23N5O6S | 0,012 |  |  |
| 481 | 3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол |  | 78-70-6 |  |  |  |  | С10H18O | 0,01 |  |  |
| 482 | 3,7-Диметилоктадиен-3-ол ацетат |  | 115-95-7 |  |  |  |  | С12Н20О2 | 0,1 |  |  |
| 483 | 3,7-Диметилокт-6-еналь |  | 106-23-0 |  |  |  |  | C10H18O | 0,025 |  |  |
| 484 | 3,7-Диметилокт-6-ен-1-ол |  | 106-22-9 |  |  |  |  | С10Н28О | 0,05 |  |  |
| 485 | 1,4-Диметилпиперазин |  | 106-58-1 |  |  |  |  | C6H14N2 | 0,001 |  |  |
| 486 | 2,5-Диметилпиразин |  | 123-32-0 |  |  |  |  | C6H8N2 | 0,02 |  |  |
| 487 | 2,6-Диметилпиридин |  | 108-48-5 |  |  |  |  | C7H9N | 0,06 |  |  |
| 488 | N,N"-Диметил-1,3-пропандиамин |  | 30734-81-7 |  |  |  |  | C5H14N2 | 0,1 |  |  |
| 489 | 2,2-Диметилпропан-1,3-диол |  | 126-30-7 |  |  |  |  | C5H12O2 | 0,1 |  |  |
| 490 | Диметилсульфат |  | 77-78-1 |  |  |  |  | C2H6O4S | 0,005 |  |  |
| 491 | Диметилсульфоксид |  | 67-68-5 |  |  |  |  | C2H6OS | 0,1 |  |  |
| 492 | Диметил-2,3,5,6-тетрахлор-1,4-бензолдикарбонат |  | 1861-32-1 |  |  |  |  | С10H6Cl4O4 | 0,002 |  |  |
| 493 | [(6Е-6-(2Е,4Е,6Е)]-3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатетраен-1-ол ацетат |  | 127-47-9 |  |  |  |  | С22Н32О2 | 0,0005 |  |  |
| 494 | N,N-Диметил-2-[2-(дифенилметокси)]этанамин гидрохлорид |  | 147-24-0 |  |  |  |  | C17H21NO  НCl | 0,0005 |  |  |
| 495 | 1,2-Диметил-4-(1-фенилэтил)бензол |  | 6196-95-8 |  |  |  |  | С16Н20 | 0,02 |  |  |
| 496 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метилпентан-2-ол |  | 106448-06-0 |  |  |  |  | С14Н24О2 | 0,05 |  |  |
| 497 | 5-(2,5-Диметилфенокси)пентанон-2-этиленкеталь |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 498 | 0,0-Диметилфосфонат |  | 868-85-9 |  |  |  |  | С2Н7О3Р | 0,01 |  |  |
| 499 | 3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он |  | 13547-70-1 |  |  |  |  | С6Н11СlO | 0,2 |  |  |
| 500 | 0,0-Диметил-0-[2-хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)этенил]фосфат |  | 22248-79-9 |  |  |  |  | C10H9Cl4O4P | 0,015 |  |  |
| 501 | 1-(3,4-Диметилхлорфенил)-1-фенилэтан |  |  |  |  |  |  | С16Н17Сl | 0,1 |  |  |
| 502 | N,N-Диметил-2-хлор-10Н-фенотиазин-10-пропанамин гидрохлорид |  | 69-09-0 |  |  |  |  | C17H19ClN2S  СlН | 0,006 |  |  |
| 503 | N,N-Диметил-2-хлорэтиламина гидрохлорид |  | 4584-46-7 |  |  |  |  | C4H10ClN | 0,01 |  |  |
| 504 | 1,3-Диметилциклобутан |  | 7411-24-7 |  |  |  |  | С6Н12 | 0,07 |  |  |
| 505 | α'-[[(1,1-Диметилэтил)аминометил]-4-гидрокси-1,3-бензол-диметанол |  | 18559-94-9 |  |  |  |  | C13H21NO3 | 0,01 |  |  |
| 506 | 1,1-Диметилэтилпероксобензоат |  | 614-45-9 |  |  |  |  | С11Н14О3 | 0,01 |  |  |
| 507 | Ди(1-метилэтил)тиофосфат аммония |  | 29918-57-8 |  |  |  |  | C6H18NO3PS | 0,08 |  |  |
| 508 | 2,6-Ди(1-метилэтил)фенилизоцианат |  | 28178-42-9 |  |  |  |  | C23H17O | 0,005 |  |  |
| 509 | Ди(1-метилэтил)фосфонат |  | 1809-20-7 |  |  |  |  | С6Н15O3Р | 0,04 |  |  |
| 510 | (1,1-Диметилэтил)циклогексан |  | 3178-22-1 |  |  |  |  | С10Н20 | 0,1 |  |  |
| 511 | 4-(1,1-Диметилэтил)циклогексанол |  | 98-52-2 |  |  |  |  | С10Н20О | 0,15 |  |  |
| 512 | 4-(1,1-Диметилэтил)циклогексилацетат |  | 73276-57-0 |  |  |  |  | С12Н22О2 | 0,3 |  |  |
| 513 | 1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-ацетооксииндол |  |  |  |  |  |  | C13H17NO4 | 0,02 |  |  |
| 514 | 1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-гидроксииндол |  | 15574-49-9 |  |  |  |  | C13H15NO3 | 0,02 |  |  |
| 515 | Диметкарб (диметпромид - 40%; сиднокарб - 2%; молочный сахар -40%; крахмал -17%; стеарат магния - 1%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  |
| 516 | 1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан |  | 72-43-5 |  |  |  |  | C16H15CI3O2 | 0,01 |  |  |
| 517 | 3,4-Диметоксифенилэтановая кислота |  | 93-40-3 |  |  |  |  | С10Н12О4 | 0,03 |  |  |
| 518 | 6,7-Диметоксихиназолиндион |  |  |  |  |  |  | C8H6N2O4 | 0,01 |  |  |
| 519 | 1,2-Диметоксиэтан |  | 110-71-4 |  |  |  |  | С4Н10O2 | 0,1 |  |  |
| 520 | 2,4-Динитроаминобензол |  | 606-22-4 |  |  |  |  | C6H5N3O4 | 0,01 |  |  |
| 521 | 3,5-Динитробензойная кислота |  | 99-34-3 |  |  |  |  | C7H4N2O6 | 0,03 |  |  |
| 522 | 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)аминобензол |  | 1582-09-8 |  |  |  |  | C13H16F3N3O4 | 0,03 |  |  |
| 523 | 3,7-Динитрозо-1,3,5,7-тетраазабицикло[З,3,1]нонан |  | 101-25-7 |  |  |  |  | C5H10N6O2 | 0,02 |  |  |
| 524 | 2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил)бензамид |  | 59651-98-8 |  |  |  |  | C13H8N4O7 | 0,025 |  |  |
| 525 | 1,4-Диоксан |  | 123-91-1 |  |  |  |  | С4Н8О2 | 0,07 |  |  |
| 526 | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол |  | 112-27-6 |  |  |  |  | C6H14O4 | 1 |  |  |
| 527 | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол диацетат |  | 111-21-7 |  |  |  |  | C10H18O6 | 0,1 |  |  |
| 528 | Диоксизоль (смесь: 1,2-пропилентликоль - 40,6%; проксанол 268 - 25,0%; тримекаин - 6,0%; диоксидин - 1,2%; вода - 27,2%) (по пропиленгликолю) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 529 | 3,3'-[(1,6-Диоксо-1,6-гександиил)диимино]бис[2,4,6-триодбензойная кислота] |  | 606-17-7 |  |  |  |  | C20H14I6N2O6 | 0,04 |  |  |
| 530 | Диоксолан-1,3 |  | 646-06-0 |  |  |  |  | C3H6O2 | 6 |  |  |
| 531 | 2,6-Диоксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-4-карбонат калия |  | 24598-73-0 |  |  |  |  | C5H3KN2O4 | 0,02 |  |  |
| 532 | 2,5-Диоксо-3-(проп-2-инил)имидазолидин-1-илметил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-энил)циклопропанкарбонат |  | 72963-72-6 |  |  |  |  | C17H22N2O4 | 0,03 |  |  |
| 533 | 2,6-Диоксо-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-4-карбоновая кислота |  | 65-86-1 |  |  |  |  | C5H4N2O4 | 0,02 |  |  |
| 534 | [2S-(2α,5α,6β)]-6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2-фенилпропил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азобицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота |  | 27025-49-6 |  |  |  |  | C23H22N2O6S | 0,01 |  |  |
| 535 | Диоктилбензол-1,2-дикарбонат |  | 117-84-0 |  |  |  |  | C24H38O4 | 0,02 |  |  |
| 536 | Дипроп-2-енилбензол-1,2-дикарбонат |  | 131-17-9 |  |  |  |  | C14H14O4 | 0,01 |  |  |
| 537 | Дипропилацеталь пропаналя |  |  |  |  |  |  | C9H20O2 | 0,35 |  |  |
| 538 | Дисилан |  | 1590-87-0 |  |  |  |  | H6Si2 | 0,02 |  |  |
| 539 | Диспергатор НФ (смесь натриевых солей динафтилметансульфо- и динафтилметандисульфокислот) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 540 | 2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид |  | 56-17-7 |  |  |  |  | C4H12N2S2  Cl2H2 | 0,01 |  |  |
| 541 | 6,8-Дитиооктановая кислота |  | 62-46-4 |  |  |  |  | C8H14O2S2 | 0,02 |  |  |
| 542 | Дифениламин |  | 122-39-4 |  |  |  |  | C12H11N | 0,07 |  |  |
| 543 | 2-(Дифенилацетил)-1Н-ицден-1,3-2Н-дион |  | 82-66-6 |  |  |  |  | C23H16O3 | 0,0002 |  |  |
| 544 | Дифенилгуанидин |  | 102-06-7 |  |  |  |  | C12H13N3 | 0,005 |  |  |
| 545 | Дифенилдихлорсилан |  | 80-10-4 |  |  |  |  | C12H10Cl2Si | 0,01 |  |  |
| 546 | 3-(Дифенилкарбинол)-1-азабицикло[2,2,2]октана гидрохлорид |  | 10447-38-8 |  |  |  |  | C20H23NO  ClH | 0,01 |  |  |
| 547 | 1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп-2-енил)пиперазин |  | 298-57-7 |  |  |  |  | C26H28N2 | 0,01 |  |  |
| 548 | 2,5-Дифенилоксазол |  | 92-71-7 |  |  |  |  | C15H11NO | 0,02 |  |  |
| 549 | Дифенилолпропан оксипропилированный |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 550 | Дифенилсульфид |  | 139-66-2 |  |  |  |  | C12H10S | 0,05 |  |  |
| 551 | 1,3-Дифторпропан-2-ол |  | 453-13-4 |  |  |  |  | С3Н6F2О | 0,002 |  |  |
| 552 | 1,1-Дифторэтан |  | 75-37-6 |  |  |  |  | C2H4F2 | 8 |  |  |
| 553 | 1,1-Дифторэтен |  | 75-38-7 |  |  |  |  | C2H2F2 | 0,2 |  |  |
| 554 | N,4-Дихлорбензолсульфонамид натрия (по хлору) |  | 30066-82-1 |  |  |  |  | C6H4Cl2NNaO2S | 0,06 |  |  |
| 555 | Дихлорбута-1,3-диен |  | 28577-62-0 |  |  |  |  | С4Н4Сl2 | 0,005 |  |  |
| 556 | 1,4-Дихлорбут-2-ен |  | 764-41-0 |  |  |  |  | C4H6Cl2 | 0,005 |  |  |
| 557 | 3,4-Дихлорбут-1-ен |  | 760-23-6 |  |  |  |  | С4Н6Сl2 | 0,02 |  |  |
| 558 | [R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этил]ацетамид |  | 56-75-7 |  |  |  |  | C11H12CI2N2O5 | 0,01 |  |  |
| 559 | Дихлординикотинамид железа |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 560 | 1,2-Дихлор-1,1-дифторэтан |  | 1649-08-7 |  |  |  |  | C2H2CI2F2 | 5 |  |  |
| 561 | Дихлордиэтилдисилан |  | 1719-53-5 |  |  |  |  | C4H10Cl2Si | 0,03 |  |  |
| 562 | 1,2-Дихлор-2-йод-1,1,2-трифторэтан |  | 354-61-0 |  |  |  |  | C4Cl4F6 | 0,05 |  |  |
| 563 | N-Дихлор-4-карбоксибензосульфамид |  | 80-13-7 |  |  |  |  | C7H5CI2NO4S | 0,03 |  |  |
| 564 | 2,4-Дихлор-1-метилбензол |  | 95-73-8 |  |  |  |  | С7Н6Сl2 | 0,1 |  |  |
| 565 | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен |  | 55667-43-1 |  |  |  |  | С6Н9Сl2 | 0,01 |  |  |
| 566 | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен |  | 62434-98-4 |  |  |  |  | С6Н9Сl2 | 0,01 |  |  |
| 567 | 5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол |  | 72-80-0 |  |  |  |  | C8H7Cl2NO | 0,01 |  |  |
| 568 | 3,6-Дихлор-2-метоксибензойной кислоты N-циклогексилоксим |  |  |  |  |  |  | C14H15Cl2NO4 | 0,03 |  |  |
| 569 | 3,6-Дихлорпиридазин |  | 141-30-0 |  |  |  |  | C3H2CI2N2 | 0,01 |  |  |
| 570 | 4,6-Дихлорпиримидин |  | 1193-21-1 |  |  |  |  | C4H2Cl2N2 | 0,003 |  |  |
| 571 | 1,3-Дихлорпропан |  | 142-28-9 |  |  |  |  | С3Н6Cl2 | 0,2 |  |  |
| 572 | 2,2-Дихлорпропаноат натрия |  | 127-20-8 |  |  |  |  | C3H3Cl2NaO2 | 0,05 |  |  |
| 573 | 2,2-Дихлорпропионовая кислота |  | 75-99-0 |  |  |  |  | C3H4Cl2O2 | 0,03 |  |  |
| 574 | Дихлорсилан |  | 4109-96-0 |  |  |  |  | Cl2H2Si | 0,03 |  |  |
| 575 | 1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион натрия |  | 2893-78-9 |  |  |  |  | C3Cl2N3NaO3 | 0,03 |  |  |
| 576 | 2-[(2,6-Дихлорфенил)амино]фенилацетат натрия |  | 15307-79-6 |  |  |  |  | C14H10Cl2NNaO2 | 0,002 |  |  |
| 577 | N-(2,6-Дихлорфенил)ацетамид |  | 17700-54-8 |  |  |  |  | C8H7Cl2NO2 | 0,02 |  |  |
| 578 | 2,6-Дихлор-N-фенилбензоламин |  | 15307-93-4 |  |  |  |  | C12H9CI2N | 0,03 |  |  |
| 579 | 1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксикарбамид |  | 330-55-2 |  |  |  |  | C9H10Cl2N2O2 | 0,015 |  |  |
| 580 | N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид |  | 709-98-8 |  |  |  |  | C9H9CI2NO | 0,002 |  |  |
| 581 | 0-(2,4-Дихлорфенил)-5-пропил-0-этилдитиофосфат |  | 34643-46-4 |  |  |  |  | C11H15CI2O2PS2 | 0,001 |  |  |
| 582 | 2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота |  | 94-75-7 |  |  |  |  | C8H6Cl2O3 | 0,0002 |  |  |
| 583 | Дихлорэтановая кислота |  | 79-43-6 |  |  |  |  | C2H2Cl2O2 | 0,4 |  |  |
| 584 | Дихлорэтилсилан |  | 1789-58-8 |  |  |  |  | C2H6Cl2Si | 0,01 |  |  |
| 585 | Дициандиамид |  | 461-58-5 |  |  |  |  | C2H4N4 | 0,01 |  |  |
| 586 | 1,4-Дицианобутан |  | 111-89-3 |  |  |  |  | C6H8N2 | 0,05 |  |  |
| 587 | Дициклогексиламин |  | 101-83-7 |  |  |  |  | C12H23N | 0,03 |  |  |
| 588 | Дициклогексилбутан-1,4-дикарбонат |  | 849-99-0 |  |  |  |  | С18Н30O4 | 0,05 |  |  |
| 589 | Дициклогексилилпропан-1,3-диоат |  | 3960-03-0 |  |  |  |  | C17H28O4 | 0,1 |  |  |
| 590 | Дициклогексилэтан-1,2-диоат |  | 965-40-2 |  |  |  |  | C16H26O4 | 0,1 |  |  |
| 591 | 1,8,3,6-Диэндометилен-1,3,6,8-тетраазациклодекан |  | 18304-79-5 |  |  |  |  | C8H16N4 | 0,01 |  |  |
| 592 | Диэпоксид кристаллический ФОУ-8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |
| 593 | N,N-ДиэтилалкилC6-8оксамат |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 594 | N,N-Диэтиламино-2,5-дигидpoкcибeнзoлcyльфoнaт |  | 2624-44-4 |  |  |  |  | C10H15NO5S | 0,025 |  |  |
| 595 | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид |  | 137-58-6 |  |  |  |  | C14H22N2O | 0,01 |  |  |
| 596 | Диэтиламинометилтриоксисилан |  |  |  |  |  |  | C5H15NO3Si | 0,1 |  |  |
| 597 | 2-(Диэтиламино-N-(2,4,6-триметилфенил)ацетамида гидрохлорид |  | 1027-14-1 |  |  |  |  | C18H24N2O · ClH | 0,01 |  |  |
| 598 | 2-(N,N-Диэтиламино)этанол |  | 100-37-8 |  |  |  |  | C6H15NO | 0,04 |  |  |
| 599 | 2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат |  | 59-46-1 |  |  |  |  | C13H20N2O2 | 0,01 |  |  |
| 600 | [2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат гидрохлорид |  | 51-05-8 |  |  |  |  | C13H20N2O2 · ClH | 0,01 |  |  |
| 601 | N-[2-(Диэтиламино)этил)-4-(диметиламино)-2-метокси-5-нитробензамида гидрохлорид |  | 89591-51-5 |  |  |  |  | C14H22N4O4 · ClH | 0,01 |  |  |
| 602 | 2-(Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат |  | 105-16-8 |  |  |  |  | C10H19NO2 | 0,06 |  |  |
| 603 | Диэтилбензол-1,2-дикарбонат |  | 84-66-2 |  |  |  |  | C12H14O4 | 0,01 |  |  |
| 604 | N,N-Диэтилбензо(d)-1,3-тиазол-2-илсульфенамид |  |  |  |  |  |  | C11H14N2S2 | 0,1 |  |  |
| 605 | (Z)-Диэтилбутендиоат |  | 141-05-9 |  |  |  |  | C8H12O4 | 0,03 |  |  |
| 606 | Ди(2-этилгексил)бензол-1,4-дикарбонат |  |  |  |  |  |  | C24H38O4 | 0,1 |  |  |
| 607 | Ди(2-этилгексил)декан-1,10-диоат |  | 27214-90-0 |  |  |  |  | C26H50O4 | 0,1 |  |  |
| 608 | N,N-Диэтил-1,3-диаминопропан |  | 104-78-9 |  |  |  |  | C7H18N2 | 0,02 |  |  |
| 609 | (Диэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил)пиридин-3,5-дикарбонат |  | 1149-23-1 |  |  |  |  | C13H19NO4 | 0,5 |  |  |
| 610 | Диэтилдитиокарбаминовая кислота 2-метил-2-пропениловый эфир |  | 34944-52-0 |  |  |  |  | C9H17NS2 | 0,01 |  |  |
| 611 | N,N-Диэтил-5,5'-дифенил-2-пентин-1-амин гидрохлорид |  | 3146-15-4 |  |  |  |  | C21H25N x HCl | 0,002 |  |  |
| 612 | N,N-Диэтилметилбензамид |  | 26545-51-7 |  |  |  |  | C12H17NO | 0,03 |  |  |
| 613 | N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид |  | 90-89-1 |  |  |  |  | C10H21N3O | 0,05 |  |  |
| 614 | Диэтил-(2-метилпропил)пропандиоат |  | 10203-58-4 |  |  |  |  | C11H20O4 | 0,02 |  |  |
| 615 | N,N-Диэтил-1-метил-1-этоксисиланамин |  | 128422-86-6 |  |  |  |  | C7H19NOSi | 0,08 |  |  |
| 616 | N,N-Диэтилникотинамид |  | 59-26-7 |  |  |  |  | C10H14N2O | 0,02 |  |  |
| 617 | Диэтилпропандиоат |  | 105-53-3 |  |  |  |  | C7H12O4 | 0,1 |  |  |
| 618 | (0,0-Диэтил-0-)-3,5,6-трихлорпиридил)тиофосфат |  | 2921-88-2 |  |  |  |  | C9H11NO3Cl3PS | 0,002 |  |  |
| 619 | N,N-Диэтилфенилен-1,4-диамина сульфат |  | 6065-27-6 |  |  |  |  | C10H16N2 · H2O4S | 0,015 |  |  |
| 620 | N,N-Диэтил-10H-фенотиазин-10-этанамина гидрохлорид |  | 1341-70-8 |  |  |  |  | C18H22N2S · ClH | 0,01 |  |  |
| 621 | N,N-Диэтилхлорацетамид |  | 2315-36-8 |  |  |  |  | C6H12ClNO | 0,01 |  |  |
| 622 | (R*,S*)-4,4’-(1,2-Диэтил-1,2-этандиил)бис(гидроксибензол) |  | 84-16-2 |  |  |  |  | C18H22O2 | 0,0001 |  |  |
| 623 | 0,0-Диэтокситиофосфорил-0-α-цианометилбензальдоксим |  | 14816-18-3 |  |  |  |  | C13H17N2O3PS | 0,001 |  |  |
| 624 | 1-(3,4-Диэтоксибензилиден)-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин гидрохлорид |  | 14009-24-6 |  |  |  |  | C24H31NO4 · ClH | 0,005 |  |  |
| 625 | 3,4-Диэтоксифенилэтановая кислота |  |  |  |  |  |  | C12H16O4 | 0,01 |  |  |
| 626 | N-(2-(3,4-Диэтоксифенилэтил)-3,4-диэтоксибензацетамид |  |  |  |  |  |  | C24H33O5N | 0,1 |  |  |
| 627 | Добавка смазочная "Экос-Б-3" |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 628 | транс,транс,транс-Долека-1,5,9-триен |  | 45036-11-1 |  |  |  |  | C12H20 | 0,01 |  |  |
| 629 | Доксициклин гидрохлорид |  | 100929-47-3 |  |  |  |  | C22H24N2O8 · ClH | 0,01 |  |  |
| 630 | Жарилек C 101 (смесь: монобензилтолуол 75%; дибензилтолуол 25%; эпоксидная добавка) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 631 | Железо диаммоний дисульфат гексагидрат (по железу) |  | 7783-85-9 |  |  |  |  | FeH8N2O8S2 · H12O6 | 0,01 |  |  |
| 632 | Железо динитрат (по железу) |  | 14013-86-6 |  |  |  |  | FeN2O6 | 0,004 |  |  |
| 633 | Железо пентакарбонил |  | 13463-40-6 |  |  |  |  | C5FeO5 | 0,001 |  |  |
| 634 | Железо сульфит (основной) (по железу) |  |  |  |  |  |  | FeO3S | 0,05 |  |  |
| 635 | Жир животный специальный (смесь пальмитиновой - 40%, олеиновой - 15%, стеариновой - 45% кислот) (по стеариновой кислоте) |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 636 | Жирные синтетические кислоты фракций C10-16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 637 | Жирные талловые кислоты |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 638 | Замасливатели: БВ; М-11; Н-1; П-22; Синтекс 12 и 20М; Тепрем-6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 639 | Зола углей с содержанием SiO2 свыше 20 до 70% |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 640 | Ивермектин (смесь: 22,23-гидроавермектин B1a - 80% и 22,23-дигидроавермектин B1b - 20%) |  | 7288-86-7 |  |  |  |  | C286H72O40 | 0,001 |  |  |
| 641 | диЕвропий триоксид |  | 1308-96-8 |  |  |  |  | Eu2O3 | 0,05 |  |  |
| 642 | Изоаминопарафинов хлоргидрат |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 643 | Изоаминопарафины |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 644 | 2-(4-Изобутилфенил)пропионовая кислота |  | 15687-27-1 |  |  |  |  | C13H18O2 | 0,01 |  |  |
| 645 | L-Изолейцин |  | 73-32-5 |  |  |  |  | C6H13NO2 | 0,7 |  |  |
| 646 | 4,4-Изопропилиденбис(2,6-дибромфенол) |  | 79-94-7 |  |  |  |  | C15H12Br4O2 | 0,1 |  |  |
| 647 | Ингибитор коррозии ВНХ-1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 648 | Ингибитор коррозии ВНХ-5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 649 | Ингибитор коррозии ВНХ-Л-20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 650 | Ингибитор коррозии ИФХАН-25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |
| 651 | Ингибитор коррозии ИФХАН-29 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |
| 652 | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 653 | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 654 | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 655 | Ингибитор коррозии КЛОЭ-15 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 656 | Ингибитор коррозии ЛНХ-В-11 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 657 | Ингибитор коррозии ЛНХ-В-19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 658 | Ингибитор коррозии М-1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| 659 | Ингибитор коррозии "Нефтехим-1" (галловое масло - 32%; керосин - 20%; полиэтиленполиамиды - 8%; стабильный катализатор - 10%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 660 | Ингибитор коррозии СНПХ-1002 "Б" |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 661 | Ингибитор коррозии СНПХ 1003 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 662 | Ингибитор коррозии СНПХ 6011 "Б" |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 663 | Ингибитор коррозии СНПХ 6301 "З" |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 664 | Ингибиторы коррозии: СНПХ 6301 "А"; СНПХ 6302 "А"; СНПХ 6302 "Б" (по изопропиловому спирту) |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 665 | Ингибитор коррозии ТАФ |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 666 | Ионон (смесь изомеров) |  | 14901-07-6 |  |  |  |  | C13H20O | 0,01 |  |  |
| 667 | Инден |  | 95-13-6 |  |  |  |  | C9H8 | 0,015 |  |  |
| 668 | Иргафос-128 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 669 | диИттрий диоксид сульфид (в пересчете на иттрий) |  | 12340-04-4 |  |  |  |  | O2SY | 0,02 |  |  |
| 670 | Иттрий оксид (в пересчете на иттрий) |  | 12036-00-9 |  |  |  |  | YO | 0,02 |  |  |
| 671 | Йодбензол |  | 591-50-4 |  |  |  |  | C6H5I | 0,02 |  |  |
| 672 | Йодинол (в пересчете на йод) |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 673 | Йодхлорметан |  | 593-71-5 |  |  |  |  | CH2ClI | 0,06 |  |  |
| 674 | диКалий бис[μ-перокси-0:0]тетрагидроксидиборат |  |  |  |  |  |  | B2H2K2O6 | 0,04 |  |  |
| 675 | Калий гидросульфат |  | 7646-93-7 |  |  |  |  | HKO4S | 0,04 |  |  |
| 676 | Калий йодат |  | 7758-05-6 |  |  |  |  | IKO3 | 0,01 |  |  |
| 677 | Калий йодид (в пересчете на йод) |  | 7681-11-0 |  |  |  |  | IK | 0,03 |  |  |
| 678 | Калий нитрат |  | 7757-79-1 |  |  |  |  | KNO3 | 0,05 |  |  |
| 679 | Калий пероксигидрофторид |  |  |  |  |  |  | KF x H2O2 | 0,02 |  |  |
| 680 | Калий хлорат |  | 3811-04-9 |  |  |  |  | ClKO3 | 0,05 |  |  |
| 681 | Кальций гидрофосфат дигидрат |  | 7789-77-7 |  |  |  |  | CaHO4P · H4O2 | 0,1 |  |  |
| 682 | Кальций гипохлорит |  | 7778-54-3 |  |  |  |  | CaCl2O2 | 0,1 |  |  |
| 683 | Кальций глицерофосфат |  | 58409-70-4 |  |  |  |  | C3H7CaO6P | 0,25 |  |  |
| 684 | триКальций дифосфат |  | 7758-87-4 |  |  |  |  | Ca3O8P2 | 0,05 |  |  |
| 685 | Кальций карбид |  | 75-20-7 |  |  |  |  | C2Ca | 0,3 |  |  |
| 686 | Кальций карбонат синтетический |  | 471-34-1 |  |  |  |  | CCaO3 | 0,5 |  |  |
| 687 | Кальций оксид |  | 1305-78-8 |  |  |  |  | CaO | 0,3 |  |  |
| 688 | Кальций фторид фосфат (содержание фосфора до 40%, фтора до 3%) |  | 12015-73-5 |  |  |  |  | Ca5FO12P3 | 0,1 |  |  |
| 689 | DL-Камфора |  | 21368-68-3 |  |  |  |  | C9H16O | 1 |  |  |
| 690 | Канамицина сульфат |  | 25389-94-0 |  |  |  |  | C18H36N4O11 · H2O4S | 0,001 |  |  |
| 691 | Канифоль глицериновый эфир |  | 8050-31-5 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 692 | Канифоль талловая |  | 8050-01-7 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 693 | е-Капролактон |  | 502-44-3 |  |  |  |  | C6H10O2 | 0,05 |  |  |
| 694 | Карбонилдихлорид |  | 75-44-5 |  |  |  |  | CCl2O | 0,003 |  |  |
| 695 | (2-Карбокси-3,4-диметоксифенил)метиленгидразидпиридин-4-карбоновая кислота моногидрат диэтиламмониевая соль |  |  |  |  |  |  | C20H26N4O5 · H2O | 0,03 |  |  |
| 696 | Карбоксиметилцеллюлоза |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 697 | Карбоксиметилцеллюлоза кальция |  | 9050-04-8 |  |  |  |  | [C6H7O2(OH)3x (OCH2COOCa0,5)x]n | 0,15 |  |  |
| 698 | 2S-(2α,5α,6β)-6-[(Карбоксифенилацетил)амино)-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат динатрия |  | 4800-94-6 |  |  |  |  | C17H18N2Na2O6S | 0,0025 |  |  |
| 699 | Карболигносульфонат пековый (талловый пек - 43%; лигносульфонаты - 42%; натр едкий - 5%; карбоксиметилцеллюзы натриевая соль - 10%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 700 | Карбоновые кислоты C1-6 (по муравьиной кислоте) |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 701 | Карпатол-3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 702 | Катализатор кадмий-кальций-фосфатный (по кадмию) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |
| 703 | Катализатор цинк-хромовый синтеза метанола (по хрому шестивалентному) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |
| 704 | Каучук СКТН (пыль) |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 705 | Керосин |  | 8008-20-6 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |
| 706 | Клей ВК-9 (по ацетальдегиду) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 707 | Клей укрепленный |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 708 | Кобальт дихлорид (в пересчете на кобальт) |  | 7646-79-9 |  |  |  |  | Cl2Co | 0,001 |  |  |
| 709 | Кобальт карбонат (в пересчете на кобальт) |  | 7542-09-8 |  |  |  |  | CCoO3 | 0,003 |  |  |
| 710 | Композиционный материал БТХ-15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 711 | Конденсированная сульфитно-спиртовая барда |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 712 | Красители органические активные винилсульфоновые: алый 4ЖТ; алый (смесевой) Ш; бордо 4СТ; желтый 2КТ; желтый светопрочный 2КТ; красно-коричневый 2КТ; красно-фиолетовый 2КТ; красный СТ; красный СШ; красный 4СШ; оранжевый ЖТ; оранжевый 2ЖШ; темно-синие 5КТ и 5ЗТ; ярко-желтый 4ЗШ |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 713 | Красители органические активные хлортриазиновые: голубой 4З; золотисто-желтый 2КХ; оранжевый 5К; фиолетовый 4К; черный К; ярко-голубой К и КХ; ярко-желтые 5З и 5ЗХ; ярко-красные 5СХ и 6С; ярко-оранжевый КХ |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 714 | Красители органические анионные: коричневые Ж и 5"З"М |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 715 | Красители органические анионные: коричневый 5К, синий; кислотный оранжевый; спирторастворимый оранжевый 2Ж (азокрасители) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 716 | Красители органические антрахиновые дисперсные: синий-2, сине-зеленый, розовый |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 717 | Красители органические винилсульфоновые активные: красный ЖТ, ярко-оранжевый |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 718 | Красители органические прямые: желтый светопрочный О; кислотный коричневый 4Ж; алый; синий светопрочный КУ; черные: светопрочный С, 4К, прямой и 3 для кожи, СВ-У, "Универсальный", С; бордо; СВ-СМ, для кожи, СВ-4ЖМ; красный 2С; чисто-голубой (азокрасители) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 719 | Красители органические прямые триазиновые: алый светопрочный С; зеленый светопрочный; зеленый светопрочный 2ЖУ; ярко-зеленый светопрочный 4Ж |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 720 | Красители органические: тиразоль оранжевый 2"Ж" и тиразоль сине-черный (по этилцеллозольву) |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |
| 721 | Красители органические трифенилметановые кислотные: голубой О; фиолетовый С; ярко-голубой-3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 722 | Красители трифенилметановые основные: синий К; фиолетовый К; ярко-зеленый оксалат; ярко-зеленый сульфат |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 723 | Краситель органический капрозоль коричневый 4К |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 724 | Краситель органический кислотный сине-черный |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 725 | Краситель органический кислотный синий |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 726 | Краситель органический кислотный черный (смесь кислотного сине-черного и кислотного оранжевого) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 727 | Краситель органический кубовый синий О |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 728 | Краситель органический прямой черный 2С |  | 6428-38-2 |  |  |  |  | C48H40N13Na3O13S3 | 0,03 |  |  |
| 729 | Краситель органический тиразоль бордо С (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4-(2’окси-5-нитрофенилазо)пиразолон-5 - 12%; этилцеллозольв - 72%; 4-этиленгликоль, вода, триэтаноламин, диметилформалид) (по красителю) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 730 | Краситель органический тиразоль желтый (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4-(2’карбоксифенилазо)пиразолон-5 - 12%; этилцеллозольв - 72%; этиленгликоль, вода, минеральные соли) (по красителю) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 731 | Краситель органический трифенилметановый бриллиантовый зеленый |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |
| 732 | Краситель органический черный для кожи покрывной (по нигрозину) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 733 | Краска порошковая эпоксидная |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 734 | Кремния диоксид аморфный |  | 7631-86-9 |  |  |  |  | O2Si | 0,02 |  |  |
| 735 | Кремний тетрахлорид |  | 10026-04-7 |  |  |  |  | Cl4Si | 0,2 |  |  |
| 736 | Ксантан |  | 11138-66-2 |  |  |  |  | (C35H49O29)n | 0,15 |  |  |
| 737 | Ксероформ (в пересчете на висмут) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 738 | Ксиланаза |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 739 | Кубовые остатки производства бутиловых спиртов |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 740 | Кубовые остатки тетрафторэтилена (по тетрафторэтилену) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 741 | γ-Лактон-2,3-дегидро-α-гулонат натрия |  | 134-03-2 |  |  |  |  | C6H7NaO6 | 0,02 |  |  |
| 742 | Лак УР-231 (по ксилолу) |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 743 | Лантана ортоалюминат кальция метатитанат |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 744 | диЛантан триоксид |  | 1312-81-0 |  |  |  |  | La2O3 | 0,06 |  |  |
| 745 | Лантан трифторид |  | 13709-38-1 |  |  |  |  | F3La | 0,03 |  |  |
| 746 | Латекс СКС-30 ШР (по стиролу) |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 747 | Лаурилдиметилгидроксиэтиламинийхлорид |  |  |  |  |  |  | C16H36NClO | 0,01 |  |  |
| 748 | Леворин |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 749 | L-Лейцин |  | 61-90-5 |  |  |  |  | C6H13NO2 | 0,7 |  |  |
| 750 | Летучие компоненты перхлорвиниловой смолы (по хлору) |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 751 | Летучие продукты 25% раствора метил-орто-формиата в метаноле (по метилформиату) |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 752 | Литниковый преобразователь ржавчины (в пересчете на фосфорную кислоту) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 753 | Лигнопол МФ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 754 | Лигносульфонат железа |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 755 | Лигносульфонат технический модифицированный гранулированный на сернокислом натрии |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 756 | Лигносульфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразного, натрия жидкого, материал литейный связующий) |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 757 | L-Лизин |  | 56-87-1 |  |  |  |  | C6H14N2O2 | 0,7 |  |  |
| 758 | диЛитий карбонат (в пересчете на литий) |  | 554-13-2 |  |  |  |  | CLi2O3 | 0,005 |  |  |
| 759 | Литий хлорид (в пересчете на литий) |  | 7447-41-8 |  |  |  |  | ClLi | 0,02 |  |  |
| 760 | Ломефлоксацин гидрохлорид |  | 98079-51-7 |  |  |  |  | C17H19F2N3O3 | 0,005 |  |  |
| 761 | Люминофор КТЦ-626-1 (по иттрию) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 762 | Магний гидрофосфат тригидрат |  | 7782-75-4 |  |  |  |  | MgHPO4 · 3H2O | 0,1 |  |  |
| 763 | Магний диборид |  | 12397-24-9 |  |  |  |  | B2Mg3 | 0,02 |  |  |
| 764 | Магний дихлорид |  | 7786-30-3 |  |  |  |  | Cl2Mg · 6H2O | 0,1 |  |  |
| 765 | Магний додекаборид |  | 12230-32-9 |  |  |  |  | B12Mg | 0,02 |  |  |
| 766 | Магний карбонат основной гидрат |  | 39409-82-0 |  |  |  |  | MgCO3 · Mg(OH)2 · H2O | 0,05 |  |  |
| 767 | Магний сульфат гептагидрат |  | 10034-99-8 |  |  |  |  | MgO4S · H14O7 | 0,04 |  |  |
| 768 | Маннит |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 769 | Масло базиликовое |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 770 | Масло гераниевое |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 771 | Масло из древесной зелени пихты белокорой |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 772 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 773 | Масло сосновое флотационное |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 774 | Масло талловое легкое |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 775 | Масло талловое лиственное |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 776 | Масло хлопковое |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 777 | Мастика У9М (по этилацетату) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 778 | Мацеробациллин Г3x |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 779 | (L)-1,8-Ментандиол гидрат |  | 2451-01-6 |  |  |  |  | C10H20O2 · H2O | 0,5 |  |  |
| 780 | Ментилоксиуксусная кислота |  |  |  |  |  |  | C16H22O2 | 0,1 |  |  |
| 781 | (2S)-1-[3-Меркаггго-2-метилпропионил]-L-пролин |  | 62571-86-2 |  |  |  |  | C9H15NO3S | 0,0005 |  |  |
| 782 | 3-Меркаптопропионовая кислота |  | 107-96-0 |  |  |  |  | C3H6O2S | 0,002 |  |  |
| 783 | Меркаптоэтановая кислота |  | 68-11-1 |  |  |  |  | C2H4O2S | 0,001 |  |  |
| 784 | Метан |  | 74-82-8 |  |  |  |  | CH4 | 50 |  |  |
| 785 | Метатитановая кислота |  |  |  |  |  |  | H2TiO3 | 0,5 |  |  |
| 786 | Метациклина гидрохлорид |  | 3963-93-9 |  |  |  |  | C22H22N2O8 · ClH | 0,01 |  |  |
| 787 | 3-(Метиламиноацетил)индол |  |  |  |  |  |  | C11H13N2O | 0,01 |  |  |
| 788 | Метил(аминотиооксометил)карбамат |  | 51863-38-8 |  |  |  |  | C3H6N2O2S | 0,05 |  |  |
| 789 | (+)-трео-1S,2S-2-Метиламино-1-фенилпропанол |  |  |  |  |  |  | C10H14NO | 0,002 |  |  |
| 790 | 2-(Метиламино)(2-хлорфенил)циклогексанон гидрохлорид |  | 6440-88-1 |  |  |  |  | C18H16ClNO · ClH | 0,01 |  |  |
| 791 | 2-(Метиламино)этанол |  |  |  |  |  |  | C3H9NO | 0,05 |  |  |
| 792 | Метил-N-[2-бензимидазол]карбамат |  | 10605-21-7 |  |  |  |  | C9H9N3O2 | 0,01 |  |  |
| 793 | N-Метилбензоксазолон |  |  |  |  |  |  | C10H9NO2 | 0,02 |  |  |
| 794 | Метилбензол-1,4-дикарбонатамид |  |  |  |  |  |  | C9H9NO3 | 0,03 |  |  |
| 795 | 2-Метилбензолсульфоновая кислота |  | 88-20-0 |  |  |  |  | C7H8O3S | 0,6 |  |  |
| 796 | 3-Метилбензолсульфоновая кислота |  | 617-97-0 |  |  |  |  | C7H8O3S | 0,6 |  |  |
| 797 | 4-Метилбензолсульфоновая кислота |  | 104-15-4 |  |  |  |  | C7H8O3S | 0,6 |  |  |
| 798 | Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропаноат |  | 6386-38-5 |  |  |  |  | C18H28O3 | 0,03 |  |  |
| 799 | 3-Метилбутаналь |  | 590-86-3 |  |  |  |  | C5H10O | 0,03 |  |  |
| 800 | Метилбутаноат |  | 623-42-7 |  |  |  |  | C5H10O2 | 0,05 |  |  |
| 801 | 3-Метилбутановая кислота |  | 503-74-2 |  |  |  |  | C5H10O2 | 0,03 |  |  |
| 802 | 8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4’-дигидрокси-7-0-β-Д-глюкопиранозилфлавананон |  |  |  |  |  |  | C25H26O12 | 0,03 |  |  |
| 803 | (1-Метилбутил)ацетат |  | 123-92-2 |  |  |  |  | C7H14O2 | 0,2 |  |  |
| 804 | Метилгексан-1,6-диоат |  | 627-91-8 |  |  |  |  | C7H12O4 | 0,05 |  |  |
| 805 | Метилгексаноат |  | 106-70-7 |  |  |  |  | C7H14O2 | 0,03 |  |  |
| 806 | 3-Метилгепт-6-ен-2-он |  | 39257-02-8 |  |  |  |  | C8H14O | 0,1 |  |  |
| 807 | 2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенилбут-2-еноат |  | 6119-92-2 |  |  |  |  | C18H24N2O6 | 0,01 |  |  |
| 808 | Метил-4-гидроксибензоат |  | 99-76-3 |  |  |  |  | C8H8O3 | 0,05 |  |  |
| 809 | Метил-2-гидрокси-3-хлорпропаноат |  |  |  |  |  |  | C4H7ClO3 | 0,005 |  |  |
| 810 | N-Метил-d-глюкамин |  | 6284-40-8 |  |  |  |  | C7H17NO5 | 0,15 |  |  |
| 811 | 9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4-(3H)-он |  |  |  |  |  |  | C13H11NO | 0,03 |  |  |
| 812 | 2S-E-Метил-6,8-дидеокси-6-[[[(1-метил-4-пропил-2-пирролидинил)карбонил]амино]-1-тио-Д-эритро-α-Д-галактооктопиранозида гидрохлорид моногидрат |  | 7179-49-9 |  |  |  |  | C18H34N2O6S · ClH · H2O | 0,01 |  |  |
| 813 | -Метил-5-[2'-(диметилбензиламмонио)этил]карбамоил-пиперидиний-2-альдоксим дихлорид |  |  |  |  |  |  | C19H26Cl2N4O2 | 0,01 |  |  |
| 814 | Метил-N-(2,6-диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил)-2-аминопропаноат |  | 57837-19-1 |  |  |  |  | C15H21NO4 | 0,015 |  |  |
| 815 | 4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол |  | 2018-45-3 |  |  |  |  | C7H14O3 | 0,01 |  |  |
| 816 | 2-Метил-1,3-диоксолан |  |  |  |  |  |  | C4H8O | 0,2 |  |  |
| 817 | 4-Метил-1,3-диоксолан-2-он |  | 108-32-7 |  |  |  |  | C4H6O2 | 0,07 |  |  |
| 818 | 1,1’-Метиленбис(4-изоцианатбензол) |  | 101-68-8 |  |  |  |  | C15H10N2O2 | 0,001 |  |  |
| 819 | Метиленбис(полиметилнафтилсульфонат) натрия |  | 81065-51-2 |  |  |  |  | C23H22Na2O6S2, при n = 1 | 0,03 |  |  |
| 820 | Метиленциклобутан |  | 598-61-8 |  |  |  |  | C5H10 | 0,1 |  |  |
| 821 | Метилизоцианат |  | 624-83-9 |  |  |  |  | C2H3NO | 0,003 |  |  |
| 822 | 2-Метилимилазол |  | 693-98-1 |  |  |  |  | C4H6N2 | 0,01 |  |  |
| 823 | N-Метилметанамин-2,3,6-трихлорбензоата смесь с N-метилметанамин(2,4-дихлорфенокси)ацетатом |  | 54351-34-7 |  |  |  |  | C9H10Cl3N · C10H10Cl2N | 0,0003 |  |  |
| 824 | Метил-3-метилбутаноат |  | 556-24-1 |  |  |  |  | C6H12O2 | 0,05 |  |  |
| 825 | 7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен |  | 123-35-3 |  |  |  |  | C10H16 | 0,015 |  |  |
| 826 | Метил-2-метилпропаноат |  | 547-63-7 |  |  |  |  | C5H10O2 | 0,1 |  |  |
| 827 | 1-Метил-3-(1-метилэтил)бензол |  | 535-77-3 |  |  |  |  | C10H14 | 0,03 |  |  |
| 828 | 1-Метил-4-(1-метилэтил)бензол |  | 99-87-6 |  |  |  |  | C10H14 | 0,03 |  |  |
| 829 | Метил-7-(метоксикарбонил)-4-метил-3-окса-5-тиа-7-аза-4-фосфаноат-4-сульфид |  | 163078-19-1 |  |  |  |  | C9H18NO5S2 | 0,001 |  |  |
| 830 | 1-Метил-2-метоксикарбонилэтил-1’-метил-2-этоксикарбонилэтиламин |  |  |  |  |  |  | C11H20NO4 | 0,1 |  |  |
| 831 | N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)-2-хлорбензолсульфонамила аддукт с 2-(N,N-диэтиламино)этанолом |  |  |  |  |  |  | C18H27ClN6O5S | 0,05 |  |  |
| 832 | 2-Метилнафталин |  | 91-57-6 |  |  |  |  | C11H10 | 0,02 |  |  |
| 833 | 6-(1-Метил-4-нитроимидазолил)-5-меркаптопурин |  |  |  |  |  |  | C8H5N7O2S | 0,002 |  |  |
| 834 | 2-Метил-5-нитро-1H-имидазол-1-этанол |  | 443-48-1 |  |  |  |  | C6H9N3O3 | 0,02 |  |  |
| 835 | 2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-циан-6-гидроксипиридин |  | 6281-75-0 |  |  |  |  | C9H9N3O4 | 0,01 |  |  |
| 836 | 1-{N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-2-ил)этилиден]амино}имидазолидин-2,4-дион |  | 1672-88-4 |  |  |  |  | C11H11N3O5 | 0,02 |  |  |
| 837 | 2-Метил-3-окси-4,5-ди(оксиметил)пиридина гидрохлорид |  | 58-56-0 |  |  |  |  | C8H11NO3 · ClH | 0,005 |  |  |
| 838 | 2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-енил)циклопент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат |  | 584-79-2 |  |  |  |  | C19H26O3 | 0,02 |  |  |
| 839 | 2-Метилпента-1,4-диол |  |  |  |  |  |  | C6H13O2 | 0,1 |  |  |
| 840 | 4-Метилпентановая кислота |  | 646-07-1 |  |  |  |  | C6H12O2 | 0,01 |  |  |
| 841 | 4-Метилпентаноилхлорид |  | 38136-29-7 |  |  |  |  | C6H11ClO | 0,005 |  |  |
| 842 | 3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол |  | 3230-69-1 |  |  |  |  | C6H9O | 0,01 |  |  |
| 843 | 3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол |  | 105-29-3 |  |  |  |  | C6H9O | 0,01 |  |  |
| 844 | 6-Метилпиридин-2-карбоновая кислота |  | 934-60-1 |  |  |  |  | C7H7NO2 | 0,02 |  |  |
| 845 | 6-Метилпиридин-2-карбоновой кислоты гидрохлорид |  | 87884-49-9 |  |  |  |  | C7H7NO2 · ClH | 0,02 |  |  |
| 846 | 3-[[(4-Метилпиперазин-1-ил)имино]метил] рифампицин |  | 13292-46-1 |  |  |  |  | C43H58N4O12 | 0,001 |  |  |
| 847 | 2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-диазафеноксазин дигидрохлорид |  | 24853-80-3 |  |  |  |  | C16H19N5O · 2ClH | 0,01 |  |  |
| 848 | 3-Метилпиразол |  | 1453-58-3 |  |  |  |  | C4H6N2 | 0,03 |  |  |
| 849 | 5-Метилпиразол |  | 29004-73-7 |  |  |  |  | C4H6N2 | 0,03 |  |  |
| 850 | 2-Метилпиридин |  | 109-06-8 |  |  |  |  | C6H7N | 0,2 |  |  |
| 851 | 3-Метилпиридин |  | 108-99-6 |  |  |  |  | C6H7N | 0,08 |  |  |
| 852 | 4-Метилпиридин |  | 108-89-4 |  |  |  |  | C6H7N | 0,08 |  |  |
| 853 | 1-Метилпирролидин-2-он |  | 872-50-4 |  |  |  |  | C5H6NO | 0,3 |  |  |
| 854 | 2-Метилпропан-1,3-диол |  | 2163-42-0 |  |  |  |  | C4H10O2 | 0,1 |  |  |
| 855 | 2-Метилпропан-2-ол |  | 75-65-0 |  |  |  |  | C4H10O | 0,3 |  |  |
| 856 | 2-Метилпроп-1-ен |  | 115-11-7 |  |  |  |  | C4H8 | 0,1 |  |  |
| 857 | (2-Метилпропил)бензол |  | 538-93-2 |  |  |  |  | C10H14 | 0,2 |  |  |
| 858 | 2-Метилпропил-2-гидроксибензоат |  |  |  |  |  |  | C11H14O3 | 0,05 |  |  |
| 859 | 2-(1-Метилпропил)-2,4-динитро-1-гидроксибензол |  | 530-17-6 |  |  |  |  | C10H12N2O5 | 0,005 |  |  |
| 860 | 2-Метилпропил-2-метилпропаноат |  | 97-85-8 |  |  |  |  | C8H16O2 | 0,15 |  |  |
| 861 | Метилпропионат |  | 554-12-1 |  |  |  |  | C4H8O2 | 0,1 |  |  |
| 862 | 2-Метил-5-пропионилфуран |  | 1456-16-2 |  |  |  |  | C8H12O | 0,01 |  |  |
| 863 | 2-Метилпропионовая кислота |  | 79-31-2 |  |  |  |  | C4H8O2 | 0,03 |  |  |
| 864 | 4-Метилтетрагидроизобензофуран-1,3-дион |  | 79313-15-8 |  |  |  |  | C9H10O3 | 0,03 |  |  |
| 865 | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид |  |  |  |  |  |  | C9H10O3 | 0,03 |  |  |
| 866 | 3-(Метилтио)пропаналь |  | 3268-49-3 |  |  |  |  | C4H8OS | 0,0001 |  |  |
| 867 | (6R,Е)-3-[[(5-Метил-1,3,4-тиадизол-2-ил)тио]метил]-8-оксо-7-[(1H-тетраэол-1-илацетил)амино]-5-тиа-1-азабицикло-[2,4,0]окт-2-ен-2-карбонат натрия |  | 27164-46-1 |  |  |  |  | C14H13N8NaO4S3 | 0,01 |  |  |
| 868 | 2-(3-Метил-1,2,4-триазол-5-илтио)ацетат морфолина |  |  |  |  |  |  | C9H14N4O2S | 0,3 |  |  |
| 869 | 1-Метил-2,3,6-трихлорбензол |  | 2077-46-5 |  |  |  |  | C7H5Cl3 | 0,1 |  |  |
| 870 | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол |  | 6111-14-4 |  |  |  |  | C6H9Cl3O | 0,02 |  |  |
| 871 | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол |  | 25308-82-1 |  |  |  |  | C6H9Cl3O | 0,02 |  |  |
| 872 | 10-Метилундециловый спирт |  | 20194-45-0 |  |  |  |  | C12H26O | 0,01 |  |  |
|  | - по α-фенилэтиловому спирту; |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  | - по ацетофенону |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |
| 873 | (2-Метилфенил)метилкарбамат |  | 58481-70-2 |  |  |  |  | C9H11NO2 | 0,01 |  |  |
| 874 | 3-Метил-1-фенилпиразол-5-он |  | 89-25-8 |  |  |  |  | C10H10N2O | 0,01 |  |  |
| 875 | 1-Метил-2-фенилтиометил-3-этоксикарбонил-6-броминдол |  |  |  |  |  |  | C19H19BrNO2S | 0,02 |  |  |
| 876 | 1-Метил-1-фенилэтанол |  | 617-94-7 |  |  |  |  | C9H12O | 0,06 |  |  |
| 877 | 3-(1-Метил-2-фенилэтил)-5-[фениламинокарбонил)амино]-1,2,3-оксадиазолий внутренняя соль |  | 34262-84-5 |  |  |  |  | C8H8N4O2 | 0,005 |  |  |
| 878 | 1-Метил-2-фторбензол |  | 95-52-3 |  |  |  |  | C7H7F | 0,2 |  |  |
| 879 | 1-Метил-4-фторбензол |  | 352-32-9 |  |  |  |  | C7H7F | 0,3 |  |  |
| 880 | Метилфуран |  | 27137-41-3 |  |  |  |  | C5H6O | 0,015 |  |  |
| 881 | 10-Метил-2-хлор-3,4-диазофеноксазин |  |  |  |  |  |  | C13H8ClN5O | 0,01 |  |  |
| 882 | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен |  | 563-47-3 |  |  |  |  | C4H7Cl | 0,01 |  |  |
| 883 | 2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан |  | 5978-08-5 |  |  |  |  | C7H13ClO2 | 0,03 |  |  |
| 884 | 2-(2-Метил-4-хлорфенокси)пропионовая кислота |  | 7085-19-0 |  |  |  |  | C10H11ClO3 | 0,015 |  |  |
| 885 | Метилхлорформиат |  | 79-22-1 |  |  |  |  | C2H3ClO2 | 0,001 |  |  |
| 886 | Метилцеллюлоза |  |  |  |  |  |  | [C6H7O2(OH)3-x · (OCH3)x]n | 0,5 |  |  |
| 887 | Метилцианобензоат |  |  |  |  |  |  | C9H4NO2 | 0,01 |  |  |
| 888 | Метилцианопропаноат |  | 4107-62-4 |  |  |  |  | C5H7NO2 | 1,5 |  |  |
| 889 | 2-Метил-5-этенилпиридин |  | 140-76-1 |  |  |  |  | C8H9N | 0,01 |  |  |
| 890 | 1-(1-Метилэтил)амино-3-(нафталениел-1-окси)пропан-2-ола гидрохлорид |  | 318-98-9 |  |  |  |  | C16H22ClNO2 | 0,003 |  |  |
| 891 | (1-Метилэтил)ацетат |  | 108-21-4 |  |  |  |  | C5H10O2 | 0,1 |  |  |
| 892 | (1-Метилэтил)-R-(-)-N-бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-2-аминопропаноат |  | 57973-67-8 |  |  |  |  | C19H19ClFNO3 | 0,01 |  |  |
| 893 | 2-[(1-Метилэтил)бензо]-2,1,3-тиадиаин-4(3H)-он-2,2-диоксид |  | 25057-89-0 |  |  |  |  | C10H12N2O3S | 0,05 |  |  |
| 894 | (1-Метилэтил)гексадеканоат |  | 142-91-6 |  |  |  |  | C19H39O2 | 0,15 |  |  |
| 895 | 1-(1-Метилэтил)-1,7-дикарбадодекаборан (12) (по бору) |  | 23868-54-4 |  |  |  |  | C15H18B10 | 0,02 |  |  |
| 896 | (2-Метилэтил)ди(4-хлорфенил)гликолеат |  |  |  |  |  |  | C17H16Br2O3 | 0,001 |  |  |
| 897 | 2-(1-Метилэтил)-6-метилпиримидин |  |  |  |  |  |  | C8H12N2O | 0,1 |  |  |
| 898 | 2-(1-Метилэтил-5-метилциклогексанол |  | 15356-70-4 |  |  |  |  | C10H20O | 0,03 |  |  |
| 899 | (1-Метилэтил) нитрат |  | 1712-64-7 |  |  |  |  | C3H7NO3 | 0,05 |  |  |
| 900 | 2-Метил-5-этилпиридин |  | 104-90-5 |  |  |  |  | C8H11N | 0,01 |  |  |
| 901 | N-(1-Метилэтил)-2-пропанамин |  | 108-18-9 |  |  |  |  | C6H15N | 0,03 |  |  |
| 902 | 2-[(4-(1-Метилэтил)фенил)фенилацетил]-1H-индан-1,3-дион |  | 122916-79-4 |  |  |  |  | C26H21O3 | 0,0002 |  |  |
| 903 | N-(1-Метилэтил)-N’-фенилфенилен-1,4-диамин |  | 3085-82-3 |  |  |  |  | C15H18N2 | 0,02 |  |  |
| 904 | (1-Метилэтил)-3-хлорфенилкарбамат |  | 101-21-3 |  |  |  |  | C10H12ClNO2 | 0,02 |  |  |
| 905 | D-(-)-2-[N-(1-Метил-2-этоксикарбонилэтенил)]амино-2-фенилацетат калия |  |  |  |  |  |  | C14H16KNO4 | 0,05 |  |  |
| 906 | Метиоприла диэтиламмониевая соль |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 907 | 3-(7-Метоксиандроста-4,6-диен-17β-ол-3-он)-17α-пропиолактон |  |  |  |  |  |  | C23H30O4 | 0,03 |  |  |
| 908 | Метоксибензол |  | 100-86-3 |  |  |  |  | C7H8O | 0,1 |  |  |
| 909 | 4-[(6-Метокси-2-бензотиазолил)азо]-N,N-диметиламинобензол |  | 3771-31-1 |  |  |  |  | C16H16N4OS | 0,02 |  |  |
| 910 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота |  | 1918-00-9 |  |  |  |  | C8H6Cl2O3 | 0,01 |  |  |
| 911 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин |  | 2300-66-5 |  |  |  |  | C10H13Cl2NO3 | 0,015 |  |  |
| 912 | 3-(N-Метоксикарбониламино)фенил-3-метилфенилкарбамат |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 913 | 2-(6-Метокси-2-нафтил)пропионовая кислота |  | 22204-53-1 |  |  |  |  | C14H14O3 | 0,01 |  |  |
| 914 | 1-Метокси-4-нитробензол |  | 100-17-4 |  |  |  |  | C7H7NO3 | 0,02 |  |  |
| 915 | 2-[[[4-[[(6-Метоксипиридазин-3-ил)амино]сульфонил]фенил]-амино]карбонил]бензойная кислота |  | 13010-46-3 |  |  |  |  | C19H15N4O6S | 0,01 |  |  |
| 916 | 1-Метоксипропан-2-ол |  | 107-98-2 |  |  |  |  | C4H10O2 | 0,5 |  |  |
| 917 | 2-Метоксипроп-2-ен |  |  |  |  |  |  | C4H8O | 0,5 |  |  |
| 918 | 3-(3-Метокси-17β-спирооксираниландроста-3,5-диен)-17α-пропиолактон |  |  |  |  |  |  | C25H34O3 | 0,03 |  |  |
| 919 | 1-(4-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтан-1-ол |  |  |  |  |  |  | C21H20O2 | 0,05 |  |  |
| 920 | 1-Метокси-2-фторбензол |  | 321-28-8 |  |  |  |  | C7H7FO | 0,6 |  |  |
| 921 | 1-Метокси-3-фторбензол |  | 456-49-5 |  |  |  |  | C7H7FO | 0,5 |  |  |
| 922 | 1-Метокси-4-фторбензол |  | 459-60-9 |  |  |  |  | C7H7FO | 0,5 |  |  |
| 923 | 2-Метоксиэтанол |  | 109-86-4 |  |  |  |  | C3H8O2 | 0,3 |  |  |
| 924 | 2-(2-Метоксиэтокси)этанол |  | 111-77-3 |  |  |  |  | C5H12O3 | 0,2 |  |  |
| 925 | Мефенаминовой и изомефенаминовой кислот натриевые соли |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 926 | Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) |  |  |  |  |  |  |  | 5000 кл/м3 |  |  |
| 927 | Моноалкиловые (C8-10) эфиры алк-2-енилянтарных (C14-17) кислот |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 928 | Моноглицериды ацетилированные дистиллированные |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 929 | Монофенилуретан |  |  |  |  |  |  | C15N12N2O3 | 0,04 |  |  |
| 930 | Моюще-дезинфицирующее средство МДС-4 (по синтанолу ДС-10) |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |
| 931 | Мукалтин |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 932 | Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-1 (амилаза - 50-70%; целлюлаза - 10-20%; наполнитель - до 20% (ТУ № 9291-024-05800805-97) (по амилазе) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 933 | Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-2 (целлюлаза - 25-45; β-глюканаза 20-50%; амилаза - 10-20%; наполнитель - до 40% (ТУ № 9291-029-34588571-98) (по целлюлазе) |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |
| 934 | Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-3 (по ксиланазе) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 935 | диНатрий бис[μ-перокси-0:0]тетрагидроксидиборат |  | 90568-23-3 |  |  |  |  | B2H2Na2O6 | 0,02 |  |  |
| 936 | Натрий гидрокарбонат |  | 144-55-8 |  |  |  |  | CHNaO3 | 0,1 |  |  |
| 937 | Натрий гидроксид |  | 1310-73-2 |  |  |  |  | HNaO | 0,01 |  |  |
| 938 | Натрий гидросульфат гидрат |  | 10034-88-5 |  |  |  |  | HNaO4S · H2O | 0,04 |  |  |
| 939 | Натрий гидросульфит |  | 7631-90-5 |  |  |  |  | HNaO3S | 0,1 |  |  |
| 940 | Натрий гипохлорит |  | 7681-52-9 |  |  |  |  | ClNaO | 0,1 |  |  |
| 941 | Натрий дигидрофосфат |  | 7558-79-4 |  |  |  |  | HNa2O4P | 0,1 |  |  |
| 942 | тетраНатрий дифосфат |  | 13472-36-1 |  |  |  |  | Na4O7P2 | 0,1 |  |  |
| 943 | Натрий йодид (по йоду) |  | 7681-82-5 |  |  |  |  | INa | 0,03 |  |  |
| 944 | Натрий карбоксиметилцеллюлоза |  |  |  |  |  |  | C10H20N2NaO3 | 0,1 |  |  |
| 945 | диНатрий карбонат |  | 7542-12-3 |  |  |  |  | CNa2O3 | 0,04 |  |  |
| 946 | Натрий нитрит |  | 7632-00-0 |  |  |  |  | NNaO2 | 0,005 |  |  |
| 947 | Натрия селенит |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |
| 948 | Натрий силикат |  | 6834-92-0 |  |  |  |  | Na2O3Si | 0,3 |  |  |
| 949 | диНатрий сульфид |  | 1313-82-2 |  |  |  |  | Na2S | 0,01 |  |  |
| 950 | диНатрий тетраборат декагидрат (в пересчете на бор) |  | 1330-43-4 |  |  |  |  | B4Na2O7 · H20O10 | 0,02 |  |  |
| 951 | триНатрий фосфат |  | 7601-54-9 |  |  |  |  | Na3O4P | 0,1 |  |  |
| 952 | Натрий хлорид |  | 7647-14-5 |  |  |  |  | ClNa | 0,15 |  |  |
| 953 | Нафт-1-ол |  | 90-15-3 |  |  |  |  | C10H8O | 0,003 |  |  |
| 954 | 1H,3H-Нафто[1,8-c,d]]пиран-1,3-дион |  | 81-84-5 |  |  |  |  | C12H6O3 | 0,015 |  |  |
| 955 | НГЖ-5У (трибутилфосфат - 73%; дибутилфенилфосфат - 20% смесь с турбинным маслом на основе триксиленилфосфата марки ОМТИ; полибутилметакрилата; эпоксидной смолы марки УП-532; хромоксана; диоктилдифениламина; фенил-α-нафтиламина, бензотриазола до 100%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 956 | Неодим трифторид (в пересчете на неодим) |  | 15195-53-6 |  |  |  |  | F3Nd | 0,03 |  |  |
| 957 | Неонол АФ-9-10 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 958 | Никель тетракарбонил |  | 13463-39-3 |  |  |  |  | C4NiO | 0,0002 |  |  |
| 959 | Ниобата лития шихта (ниобия оксид - 51%, лития оксид - 49%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 960 | Ниобий |  | 7440-03-1 |  |  |  |  | Nb | 0,15 |  |  |
| 961 | диНиобий пентаоксид |  | 1313-96-8 |  |  |  |  | Nb2O5 | 0,15 |  |  |
| 962 | Нитрилотриметилентрис(фосфоновая) кислота |  | 6419-19-8 |  |  |  |  | C3H12NO9P3 | 0,03 |  |  |
| 963 | Нитроамофоска (азофоска; смесь NH4NO3; NH4H2PO4; (NH4)HPO4; NH4Cl; KNO3; KCl; CaHPO4) |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 964 | 4-Нитроацетофенон |  | 940-14-7 |  |  |  |  | C8H7NO3 | 0,02 |  |  |
| 965 | 4-Нитробензойная кислота |  | 62-23-7 |  |  |  |  | C7H5NO4 | 0,03 |  |  |
| 966 | 4-Нитробензоилхлорид |  | 122-04-3 |  |  |  |  | C7H4ClNO3 | 0,01 |  |  |
| 967 | 4-Нитробензолкарбоксимидамид гидрохлорид |  | 15723-90-7 |  |  |  |  | C7H7N3O · ClH | 0,01 |  |  |
| 968 | Нитрометан |  | 75-52-5 |  |  |  |  | CH3NO2 | 0,1 |  |  |
| 969 | Нитропарафины |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 970 | 2-Нитропропан |  | 79-46-9 |  |  |  |  | C3H7NO2 | 0,1 |  |  |
| 971 | 4-Нитрофторбензол |  | 352-15-8 |  |  |  |  | C6H­FNO2 | 0,008 |  |  |
| 972 | 1-[N-(5-Нитрофур-2-ил)метиленамино]имидазолидин-2,4-дион |  | 67-20-9 |  |  |  |  | C8H6N4O5 | 0,005 |  |  |
| 973 | 2-[(5-Нитро-2-фурил)метилен]гидразинкарбоксамид |  | 59-87-0 |  |  |  |  | C6H6N4O4 | 0,005 |  |  |
| 974 | 3-(5-Нитрофурфурилиденамино)оксазолидин-2-он |  | 67-45-8 |  |  |  |  | C6H6N4O4 | 0,01 |  |  |
| 975 | 5-Нитро-8-хинолинол |  | 4008-48-4 |  |  |  |  | C9H6N2O3 | 0,01 |  |  |
| 976 | 4-Нитроэтилбензола оксид |  |  |  |  |  |  | C8H6NO3 | 0,02 |  |  |
| 977 | 4-Нитро-1-этоксибензол |  | 100-29-8 |  |  |  |  | C8H9NO3 | 0,01 |  |  |
| 978 | Нонаноилоксибензолсульфонат |  |  |  |  |  |  | ROOCC6H4SO3X7 R = C7,8,9 | 0,005 |  |  |
| 979 | Окзил |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 980 | Оксанол-КД6 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров синтетических спиртовых фракций C8-10) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 981 | 1,1’-Оксибисбутан |  | 142-96-1 |  |  |  |  | C8H18O | 0,1 |  |  |
| 982 | Оксибис(метан) |  | 115-10-6 |  |  |  |  | C2H6O | 0,2 |  |  |
| 983 | 1,1-Оксибис(2,3,4,5,6-пентабромбензол) |  | 1163-19-5 |  |  |  |  | C12Br10O | 0,03 |  |  |
| 984 | 2,2’-Оксибис(пропан) |  | 108-20-3 |  |  |  |  | C6H14O | 0,4 |  |  |
| 985 | 1,1’-Оксибис(2-хлорэтан) |  | 111-44-4 |  |  |  |  | C4H8Cl2O | 0,01 |  |  |
| 986 | Оксидибензол |  | 101-84-8 |  |  |  |  | C12H10O | 0,03 |  |  |
| 987 | Оксиранометанол |  | 556-52-2 |  |  |  |  | C3H6O2 | 0,04 |  |  |
| 988 | 2-Оксиэтилгидразин |  |  |  |  |  |  | C2H7N2O | 0,001 |  |  |
| 989 | Оксиэтилцеллюлоза |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 990 | 2-Оксо-1-пирролидинацетамид |  | 7491-74-9 |  |  |  |  | C16H10N2O2 | 0,05 |  |  |
| 991 | 3-Оксо-N-фенилбутанамид |  | 102-01-2 |  |  |  |  | C10H11NO2 | 0,01 |  |  |
| 992 | Октадеканоат алюминия (в пересчете на алюминий) |  | 637-12-7 |  |  |  |  | C54H105AlO6 | 0,001 |  |  |
| 993 | Октадеканоат аммония |  | 1002-89-7 |  |  |  |  | C18H39NO2 | 0,02 |  |  |
| 994 | Октадеканоат бария (в пересчете на барий) |  | 6865-35-6 |  |  |  |  | C36H70BaO4 | 0,004 |  |  |
| 995 | Октадеканоат железа (в пересчете на железо) |  | 2980-59-8 |  |  |  |  | C36H70FeO4 | 0,004 |  |  |
| 996 | Октадеканоат кадмия (в пересчете на кадмий) |  | 2223-93-0 |  |  |  |  | C36H70CdO4 | 0,0003 |  |  |
| 997 | Октадеканоат калия (в пересчете на калий) |  | 593-29-3 |  |  |  |  | C18H38KO2 | 0,006 |  |  |
| 998 | Октадеканоат магния |  | 557-04-0 |  |  |  |  | C36H70MgO4 | 0,05 |  |  |
| 999 | Октадеканоат марганца (в пересчете на марганец) |  | 3353-05-7 |  |  |  |  | C36H70MnO4 | 0,005 |  |  |
| 1000 | Октадеканоат меди (в пересчете на медь) |  | 660-60-6 |  |  |  |  | C36H70CuO4 | 0,005 |  |  |
| 1001 | Октадеканоат свинца (в пересчете на свинец) |  | 7428-48-0 |  |  |  |  | C36H70O4Pb | 0,0003 |  |  |
| 1002 | Октадеканоат серебра (в пересчете на серебро) |  | 24927-67-1 |  |  |  |  | C18H35AgO2 | 0,005 |  |  |
| 1003 | Октадеканоат цинка (в пересчете на цинк) |  | 557-05-1 |  |  |  |  | C36H70O4Zn | 0,005 |  |  |
| 1004 | Октадекан-1-ол |  | 112-92-5 |  |  |  |  | C18H38O | 0,1 |  |  |
| 1005 | (Z)-Октадец-9-еновая кислота |  | 112-80-1 |  |  |  |  | C18H34O2 | 0,1 |  |  |
| 1006 | (Z)-Октадец-9-еноат натрия |  | 143-19-1 |  |  |  |  | C18H33NaO2 | 1,3 |  |  |
| 1007 | Октафторбутен (смесь изомеров) |  | 11070-66-9 |  |  |  |  | C4F8 | 0,1 |  |  |
| 1008 | Октафтор-2-метилпроп-1-ен |  | 382-21-8 |  |  |  |  | C4F8 | 0,001 |  |  |
| 1009 | Октафторпропан |  | 76-19-7 |  |  |  |  | C3F8 | 100 |  |  |
| 1010 | Олеандомицина фосфат |  |  |  |  |  |  | C35H65NO12 · H3PO4 | 0,01 |  |  |
| 1011 | Олефинсульфокислота из олефинов C15-18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 1012 | Олефинсульфонаты на основе олефинов C15-18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1013 | Олефинсульфонаты натрия С12-14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1014 | Олефины C15-18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 1015 | Ортофосфорная кислота |  | 7664-38-2 |  |  |  |  | H3O4P | 0,02 |  |  |
| 1016 | Панкреатин (ФС 42-2647-98) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1017 | Пектиназа грибная |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 1018 | Пенталгин (ФС 42-2969-97) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1019 | 1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидина 4-метилбензолсульфонат |  |  |  |  |  |  | C10H21N · C7H7O3S | 0,003 |  |  |
| 1020 | Пентандиаль |  | 111-30-8 |  |  |  |  | C5H8O2 | 0,03 |  |  |
| 1021 | Пентахлорпропан |  | 55632-13-8 |  |  |  |  | C3H3Cl5 | 0,03 |  |  |
| 1022 | 2-Пентил-3-фенилпропен-2-аль (по бензалъдегиду) |  | 1331-92-6 |  |  |  |  | C14H18O | 0,04 |  |  |
| 1023 | Пентилформиат |  | 638-49-3 |  |  |  |  | C6H12O3 | 0,1 |  |  |
| 1024 | 2-Пентил-5-этил-2-тиобарбитурат натрия с карбонатом натрия |  |  |  |  |  |  | C11H17N2NaO2S · CNa2O3 | 0,01 |  |  |
| 1025 | Перлит |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1026 | Пероксиды фракций жирных кислот C7-9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 1027 | Петролейный эфир |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 1028 | Пиперазин |  | 110-85-0 |  |  |  |  | C4H10N2 | 0,01 |  |  |
| 1029 | Пиперазингександиоат |  | 142-88-1 |  |  |  |  | C10H20N2O4 | 0,05 |  |  |
| 1030 | Пиперидин |  | 110-89-4 |  |  |  |  | C5H11N | 0,01 |  |  |
| 1031 | 4-Пиперидино-1-фенил-1-циклопентил-2-бутин-1-ол гидрохлорид |  | 79902-63-9 |  |  |  |  | C20H27NO x HCl | 0,001 |  |  |
| 1032 | Пиразинкарбоксамид |  | 98-96-4 |  |  |  |  | C5H5N3O | 0,03 |  |  |
| 1033 | 3,6-Пиридазиндиол |  | 123-33-1 |  |  |  |  | C4H4N2O2 | 0,1 |  |  |
| 1034 | ,4'-(2-Пиридилметил)бис-(гидроксибензол)диацетат |  | 603-50-9 |  |  |  |  | C22H19NO4 | 0,001 |  |  |
| 1035 | 4-[(Пиридин-3-ил)карбониламинобутаноат натрия |  | 62936-56-5 |  |  |  |  | C10H11N2NaO3 | 0,02 |  |  |
| 1036 | Пиридин-3-карбоксамид |  | 98-92-0 |  |  |  |  | C6H6N2O | 0,01 |  |  |
| 1037 | Пиридин-3-карбоновая кислота |  | 59-67-6 |  |  |  |  | C6H5NO2 | 0,01 |  |  |
| 1038 | Пиридин-4-карбоновая кислота |  | 55-22-1 |  |  |  |  | C6H5NO2 | 0,01 |  |  |
| 1039 | Пирролидин |  | 123-75-1 |  |  |  |  | C4H9N | 0,005 |  |  |
| 1040 | Платифиллин гидроартрат |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 1041 | Полиакриламид анионный АК-618 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 1042 | Полиакриламид катионный АК-617 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 1043 | Полиамин Т |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1044 | Поли(1,2,3,4)-2-амино-2-дезокси-β-Д-глюкопираноза |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1045 | Поли-1,4бета-O-ацетатбутаноат-Д-пиразонил-Д-глюкопираноза |  |  |  |  |  |  | [C20H30O14]n | 0,15 |  |  |
| 1046 | Поли[N’-бис(гидроксиэтил)уреидо]фенилметан |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1047 | Поли[N’-бис-(триметилсилоксиэтил)уреидо]фенилметан |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1048 | Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид |  | 57029-18-2 |  |  |  |  | (C7H15N3)n · (ClH)x | 0,03 |  |  |
| 1049 | Полигексаметиленгуанидин фосфат |  | 89697-18-2 |  |  |  |  | (C7H15N3)n · (H3O4P)x | 0,03 |  |  |
| 1050 | Поли[N’-гидроксиэтилуреидо]фенилметан |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1051 | Поли(Д-глюкозамин, N-ацетилированный) |  | 9012-76-4 |  |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |
| 1052 | Поли(2,5-дигидрооксифенилен)-4-тиосульфонат натрия |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1053 | Полидим (смесь диметиламинных солей 2,3,6-трихлорбензойной кислоты) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1054 | Поли(4,9)-диоксадодекан-1,12-гуанидин гидрохлорид |  |  |  |  |  |  | [C11H24N3O2Cl]n | 0,03 |  |  |
| 1055 | Полиизоцианат |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1056 | Поли(1,2,3,4)-2-N-карбоксиметил-2-дезоксиметил-2-дезок-6-0-карбоксиметил-β-Д-глюкопираноза, натриевая соль |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1057 | Полимер 4,4’-изопропилидендифенола с дихлоркарбонатом |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 1058 | Полимер метил-2-метилпроп-2-еноата, этенилбензола и проп-2-енонитрила |  |  |  |  |  |  | [[C5H9O2]n [C8H8]l · [C3H3N]n]x | 0,1 |  |  |
| 1059 | Полимер метилпроп-2-еноата, бутилпроп-2-еноата и этенилбензола |  |  |  |  |  |  | [C4H7O2]n [C7H12O2]m · [C8H8]x | 0,1 |  |  |
| 1060 | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата |  |  |  |  |  |  | [[C4H7O2]n [C5H9O2]n]x | 0,05 |  |  |
| 1061 | Полимер проп-2-енонитрила с проп-2-ен-1,2-дикарбоновой кислоты |  |  |  |  |  |  | [[C3H3]n · [C5H6O4]n]x | 0,02 |  |  |
| 1062 | Полимер формальдегида и диоксолана |  |  |  |  |  |  | [[CH2O]n · [C3H6O2]m]x | 0,1 |  |  |
| 1063 | Полимеры и сополимеры на основе проп-2-ена и 2-метилпроп-2-ена и их производных |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1064 | Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-400 (по тетраэтоксисилану) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1065 | Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил) |  | 25038-59-9 |  |  |  |  | [C10H8O4]n | 0,05 |  |  |
| 1066 | Полиоксиэтиленгликолевые эфиры высших жирных спиртов |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |
| 1067 | Полисорб-1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1068 | Полиферментный препарат ПФП-1 (по целловиридину) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1069 | Полихлоркамфен |  | 8001-35-2 |  |  |  |  | C10H10Cl8 | 0,007 |  |  |
| 1070 | Полиэнзимный препарат Феркон (по целловеридину) (БК мацеробациллина10-20%; БК целловеридина - 60-70%; наполнитель - 30-10%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1071 | Поли(этандиол) |  | 9002-89-5 |  |  |  |  | (C2H4O)n | 0,1 |  |  |
| 1072 | Полиэтен |  | 9002-88-4 |  |  |  |  | (C2H4)n | 0,1 |  |  |
| 1073 | Полиэтенилбутираль |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1074 | Полиэтенхлорид с проп-2-енонитрилом |  |  |  |  |  |  | [C3H3N]n [C2H3Cl]m | 0,1 |  |  |
| 1075 | Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000 |  | 25322-68-3 |  |  |  |  | H(C2H4O)nOH | 0,15 |  |  |
| 1076 | Полиэтиленполиамин |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1077 | Полиэтиленполиаминополи(метилфосфоновых) кислот натриевая соль: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по формальдегиду; |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  | - по пыли реагента |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1078 | Полиэтилентиурамдисульфид, цинковая соль |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 1079 | Порошковый антипенообразователь (смесь алюмосиликатов - 59,2±3,0% и сополимеров малеиновой и акриловой кислот - 11,5±1,0%) |  |  |  |  |  |  | xR2O3 · ySiO2 · H2O | 0,15 |  |  |
| 1080 | Препарат "Грамекс" (триэтиленгликоль - 41,8%, 2-карбометокси-[(4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил] бензол сульфамид - 12,5%, диэтилэтаноламин - 3,9%, вода - 41,8%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1081 | Препарат "Комет" (состав: кальция карбонат - 80-85%, натрия карбонат - 9-10,5%, ПАВ - 1,6-2,6%, кальция гидрооксид - 1,2-1,6%, натрия ацетат - 1,2-1,7% и др.) |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 1082 | Препарат "Круг" (триэтиленгликоль - 42%, 2-хлор-[(4-диметиламино-6-изопропилидениминокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамид - 12,5%, диэтаноламин - 3,5%, вода - 24%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1083 | Препарат "Сихат" (дефолиант - действующее начало - натрия трикарбомидохлорат) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1084 | Препарат "Эллипс" (триэтиленгликоль - 42%, 2-хлор-{[4-диметиламино-6-(α-метил) пропилиденаминоокси-1,3,5-триазин-2-ил]аминокарбонил}бензолсульфамид - 12,5%, диэтаноламин - 3,4%, вода - 42,1%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1085 | Присадка ДФБ (я) (борсодержащее соединение средних и основных солей диалкилдитиофосфорной кислоты в масле) (ТУ 38.401-58-227-99) |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 1086 | Присадка "Масма-1602" (по алкилфенолам) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1087 | Присадка "Микс" (по дисульфиду изобутилена) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1088 | Присадка "Необас" (по алкилфенолу) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1089 | Присадка "Пропинал Б-400" (по окиси пропилена) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1090 | Присадка С-5А (олигоизобутинилсукцинимид диэтилентриамина в масле индустриальном) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1091 | Присадка "Фосфоксит-7" (по триэтаноламину) |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 1092 | Присадка "Фриктол" |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1093 | Присадки "Борин" (по алкилфенолам) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1094 | Присадки "Гидропол-200" (по окиси пропилена) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1095 | Продукт Сольвессо 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1096 | L-Пролин |  | 147-85-3 |  |  |  |  | C5H9NO2 | 0,7 |  |  |
| 1097 | 1,1’-(Пропан-1,3-диил)бис(4-(гидроксиимино)метил]пиридинийдибромид |  | 56-97-3 |  |  |  |  | C15H24Br2N4 | 0,01 |  |  |
| 1098 | Пропан-1,2-диол |  | 57-55-6 |  |  |  |  | C3H8O2 | 0,03 |  |  |
| 1099 | Пропан-1,2,3-триол |  | 56-81-5 |  |  |  |  | C3H8O3 | 0,1 |  |  |
| 1100 | Пропан-1,2,3-триол моно(дигидрофосфат) железа |  | 27289-15-2 |  |  |  |  | C3H7FeO6P | 0,04 |  |  |
| 1101 | Проп-2-енамид |  | 79-06-1 |  |  |  |  | C5H5NO | 0,005 |  |  |
| 1102 | Проп-2-ена тетрамер |  | 6842-15-5 |  |  |  |  | C12H24 | 1,5 |  |  |
| 1103 | Проп-2-ена тример |  | 13987-01-4 |  |  |  |  | C9H18 | 0,05 |  |  |
| 1104 | N-Проп-2-енилпро-2-ен-1-амин |  | 124-02-7 |  |  |  |  | C6H11N | 0,01 |  |  |
| 1105 | N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-триметилфениламинокарбонилметил)морфолиний бромид |  |  |  |  |  |  | C18H27BrNO2 | 0,006 |  |  |
| 1106 | Пропилбутаноат |  | 105-66-8 |  |  |  |  | C7H14O2 | 0,05 |  |  |
| 1107 | Пропил-4-гидроксибензоат |  |  |  |  |  |  | C9H10O3 | 0,1 |  |  |
| 1108 | Пропил-3,5-дииод-4-оксо-1(4H)пириданацетат |  | 587-61-1 |  |  |  |  | C10H11I2NO3 | 0,15 |  |  |
| 1109 | Пропилпропионат |  | 106-36-5 |  |  |  |  | C6H12O2 | 0,5 |  |  |
| 1110 | S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат |  | 40626-35-5 |  |  |  |  | C11H17O3PS | 0,0002 |  |  |
| 1111 | 3-Пропил-1-[(4-хорфенил)сульфонил]карбамид |  | 94-20-2 |  |  |  |  | C10H13ClN2O3 | 0,05 |  |  |
| 1112 | Пропионилхлорид |  | 79-03-8 |  |  |  |  | C3H5ClO | 0,02 |  |  |
| 1113 | Пропионовой кислоты ангидрид |  | 123-62-6 |  |  |  |  | C6H10O3 | 0,015 |  |  |
| 1114 | Протаргол (в пересчете на серебро) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1115 | Протеаза щелочная |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1116 | Пылегаситель ВПП-3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |
| 1117 | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 1118 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок 0809, 1106-30) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1119 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-2020) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1120 | Пыль аминопласта марки КФА-7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1121 | Пыль аминопластов |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 1122 | Пыль асбестосодержащая (с содержанием асбеста от 20%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 1123 | Пыль ацетатного шелка |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 1124 | Пыль аэрозолеобразующих взрывоподавляющих составов /по хлориду натрия/ |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1125 | Пыль бобов сои немодифицированной |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 1126 | Пыль бумаги |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1027 | Пыль ванадий-алюминиевой лигатуры (ванадий - 71,1%; алюминий - 25,9%) (по ванадию) |  | 52863-01-1 |  |  |  |  | AlV | 0,005 |  |  |
| 1028 | Пыль винипласта-90 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1129 | Пыль вискозного шелка |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1130 | Пыль гетинаксов Г-2, Г-4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1131 | Пыль древесная |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 1132 | Пыль желатина |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 1133 | Пыль желчи медицинской |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1134 | Пыль имбиря |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 1135 | Пыль инден-кумароновой смолы |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1136 | Пыль капрона |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1037 | Пыль катализаторная каталитического крекинга (состав в %: SiO2 - 52,0; Al2O3 - 43,0; La2O3, CeO3 - 1,85; TiO2 - 1,6; Fe2O3 - 0,56; Na2O - 0,35; K2O - 0,13; MgO - 0,1; P2O5 - 0,07; CaO - 0,07) |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 1138 | Пыль клея карбамидного сухого |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 1139 | Пыль коделака |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1140 | Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1141 | Пыль композиционного полимерного носителя ВФС 42-1840-88 (интерполимерный комплекс эквимолярных количеств полиметакриловой кислоты и полиэтиленоксида 4000) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1142 | Пыль композиционного материала из кремний- и полимерсодержащих компонентов в соотношении 3:1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1143 | Пыль кориандра |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 1144 | Пыль костной муки (в пересчете на белок) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1145 | Пыль крахмала |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1146 | Пыль лактозы |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1147 | Пыль латуни (в пересчете на медь) |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |
| 1148 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1149 | Пыль моркови |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1150 | Пыль мускатного ореха |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 1151 | Пыль мучная риса и кукурузы |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 1152 | Пыль мыльного порошка |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1153 | Пыль мясокостной муки (в пересчете на белок) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1154 | Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 1155 | Пыль овощная сушеная (капуста, морковь) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1156 | Пыль оптического отбеливателя Белофор КД-2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1157 | Пыль отработанных расплавов титановых хлораторов |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1158 | Пыль н-парафинов, церезинов |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |
| 1159 | Пыль пектина |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1160 | Пыль пемоксоли |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1161 | Пыль пемолюкса |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1162 | Пыль перца |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1163 | Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1164 | Пыль полиамида |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 1165 | Пыль полиамида ПА-610 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1166 | Пыль полиарилатов (полиэфиры дифенилолпропана и хлорангидридов фталевых кислот) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1167 | Пыль поливинилхлорида |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1168 | Пыль полиметилметакрилата |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1169 | Пыль полипропилена |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1170 | Пыль полистирола |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |
| 1171 | Пыль полисульфонов |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 1172 | Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПН-12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1173 | Пыль полупродукта получения нистатина (нистатин - 43%, высушенная, лиофизированная биомасса продуцента - 55%, остатки культуральной среды - 2%) (по белку) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1174 | Пыль прессматериала К-81-39 (по двуокиси кремния) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1175 | Пыль реактива Лестраде (карбонат натрия - 49%, сульфат аммония - 49%, нитропруссид натрия - 2%) (в пересчете на карбонат натрия) |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 1176 | Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана (по летучим хлорсодержащим компонентам) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1177 | Пыль сахара, сахарной пудры (сахарозы) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1178 | Пыль свеклы |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1179 | Пыль связующего СФП-О11Л (фенолформальдегидная смола новолачного типа 90-94%, уротропин 6-10%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1180 | Пыль синтетического моющего средства марки "ЛОТОС-М" |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1181 | Пыль синтетической кожи (полиэфируретаны - 40%; волокно полиэфирное (лавсановое) - 45%; попропиленовое - 15%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1122 | Пыль слоистого эпоксидного углепластика |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1183 | Пыль слюды |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 1184 | Пыль сополимера винилхлорида и винилацетата |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1185 | Пыль спекательная бокситов (с содержанием Al2O3 до 30%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 1186 | Пыль стекловолокна |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 1187 | Пыль стеклопластика |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 1188 | Пыль сульфонолов НП-1, НП-3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1189 | Пыль сухой биомассы штамма Streptomycescinnamonensis НИЦБ 109 (по монензину) |  |  |  |  |  |  | C36H62O11 · H2O | 0,004 |  |  |
| 1190 | Пыль сушеного чеснока |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 1191 | Пыль сушеной зелени (петрушки, сельдерея, укропа) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| 1192 | Пыль таблеточной массы клофелина (с содержанием клофелина не более 0,125%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1193 | Пыль талька |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 1194 | Пыль танталниобиевого концентрата (с содержанием урана 0,18 и тория 0,09%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1195 | Пыль твердого раствора на основе титаната циркония, олова, лантана (по цирконию) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1196 | Пыль текстолита |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 1197 | Пыль терпинкода |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1198 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1199 | Пыль углеродных волокнистых материалов на основе гидратцеллюлозных волокон |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1200 | Пыль углеродных волокнистых материалов на основе полиакрилонитрильных волокон (по акрилонитрилу) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1201 | Пыль фенолформальдегидного пресс-порошка марки 03-010-02 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1202 | Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2-330-02 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1203 | Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 1204 | Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02; У2-301-07) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1205 | Пыль ферросплавов (железо - 51%, кремний - 47%) (по железу) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1206 | Пыль хлорированного натурального каучука |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1207 | Пыль хромово-цинкового катализатора |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1208 | Пыль чая |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1209 | Пыль яиц зерновой моли, трихограмм и пыльцы бабочек зерновой моли (в пересчете на белок) |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 1210 | Растворители РПК-240, РПК-280 /по предельным углеводородам C12-19/ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1211 | Раунатин |  | 39379-45-9 |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |
| 1212 | Реагент антихлорозный из гидролизного лигнина |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1213 | Реагент лилафлот OS-700 C (в пересчете на алифатические амины) |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |
| 1214 | Реагент СОП-83 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 1215 | Рибонуклеиновой кислоты гидролизат |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1216 | Рибофлавин 5’-дигидрофосфат |  | 146-17-8 |  |  |  |  | C17H21N4O9P | 0,01 |  |  |
| 1217 | Рибофлавин нуклеотид |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1218 | 9β-D-Рибофуранозил гипоксантин |  |  |  |  |  |  | C10H12O5N4 | 0,04 |  |  |
| 1219 | Ртути соединения водорастворимые: сулема, уксуснокислая, азотнокислая, окисная и закисная ртуть (в пересчете на ртуть) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |
| 1220 | Ртути соединения водо- и плохо-растворимые: каломель, сулема, азотнокислая окисная и закисная, окиси красная и желтая, уксуснокислая, амидохлорная, двуйодистая (в пересчете на ртуть) |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 1221 | Ртути соединения плохо растворимые в воде: двуйодистая, амидохлорная, окиси желтая и красная, хлористая ртуть (в пересчете на ртуть) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0009 |  |  |
| 1222 | Ртуть бромид, роданид, сульфат (-1), сульфат (-2) (в пересчете на ртуть) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |
| 1223 | Рубидий оксид (в пересчете на рубидий) |  | 12509-27-2 |  |  |  |  | ORb | 0,005 |  |  |
| 1224 | Рутений диоксид |  | 12036-10-1 |  |  |  |  | O2Ru | 0,03 |  |  |
| 1225 | Самарий оксид |  | 12035-88-0 |  |  |  |  | OSm | 0,05 |  |  |
| 1226 | Сахарол (смесь дитерпеновых гликозидов стевиозида и ребаудиозида в соотношении 2:1) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1227 | (3β,5Z,7E,22E)-9,10-Секоэргоста-5,7,10(19),22-тетраен-3-ол |  | 50-14-6 |  |  |  |  | C28H44O | 0,1 |  |  |
| 1228 | Селен аморфный |  | 7782-49-2 |  |  |  |  | Se | 0,05 |  |  |
| 1229 | Селен сульфид |  | 7446-34-6 |  |  |  |  | SSe | 0,005 |  |  |
| 1230 | Сенадексин |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 1231 | Сера гексафторид (ОС-6-11) |  | 2551-62-4 |  |  |  |  | F6S | 20 |  |  |
| 1232 | диСера дихлорид |  | 10025-67-9 |  |  |  |  | Cl2S2 | 0,01 |  |  |
| 1233 | Сера пентафторид |  | 10546-01-7 |  |  |  |  | F5S | 0,001 |  |  |
| 1234 | Сера тетрафторид |  | 7783-60-0 |  |  |  |  | F4S | 0,005 |  |  |
| 1235 | Сера элементная |  | 7704-34-9 |  |  |  |  | S | 0,07 |  |  |
| 1236 | L-Серин |  | 56-45-1 |  |  |  |  | C3H7NO3 | 0,7 |  |  |
| 1237 | Силан |  | 7803-62-5 |  |  |  |  | H4Si | 0,02 |  |  |
| 1238 | Синтанол АЦСЭ-12 (по эфирам оксиэтилированных спиртов) |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |
| 1239 | Синтанол ДС-10 (смесь фракций спиртов C10-20 и оксида этилена) |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |
| 1240 | Синтетические моющие средства "Био-С", "Ока" |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1241 | Синтетические моющие средства "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1242 | диСкандий триоксид |  | 12060-08-1 |  |  |  |  | Sc2O3 | 0,04 |  |  |
| 1243 | Смазка "Алюмол" |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1244 | Смазка "Вутол" (по пропинолу В-400) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1245 | Смазка "Геол-1" |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1246 | Смазка "Игнол" (по хлору) |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1247 | Смазка "Полимол Ф" |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1248 | Смазка "Укринол-214" |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1249 | Смазки "Дитор", "Ринол", "Фарина" (по маслу минеральному) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1250 | Смазки ЛКС (текстильная, металлургическая) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1251 | Смазки технологические: Зимол; Литас; Литол-24; Северянка; Трансол-100; Трансол-200; Укринол-212; Униол; Шрус-4 (по маслу минеральному) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1252 | Смазки Укринол-211М, Укринол-215 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1253 | Смазочно-охлаждающая жидкость "Авитол" (по синтанолу) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1254 | Смазочно-охлаждающая жидкость "Аквол-18" (по триэтаноламину) |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 1255 | Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1256 | Смола СТУ-3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |
| 1257 | Смола эпоксидная на основе бисфенола F (по эпихлоргидрину) |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 1258 | Сольвент нафта |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 1259 | Сорбиталь 20 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров моно-дистеаратов ангидросорбитов) |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1260 | L-Сорбоза |  | 87-79-6 |  |  |  |  | C6H12O6 | 0,1 |  |  |
| 1261 | Спирты C7-11 (смесь изомеров) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1262 | Стеарин |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 1263 | Стрептомицина хлоркальциевый комплекс |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |
| 1264 | Стрихнин нитрат |  | 66-32-0 |  |  |  |  | C21H22N2O2 · HNO3 | 0,0002 |  |  |
| 1265 | Стронций карбонат |  | 1633-05-2 |  |  |  |  | CO3Sr | 0,05 |  |  |
| 1266 | Стронций, растворимые соединения (нитрат, оксид) (в пересчете на стронций) |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |
| 1267 | Сульфапен (по феноксиметилпенициллину) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1268 | Сульфоэтоксилаты натрия C10-13 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1269 | Сурьма |  | 7440-36-0 |  |  |  |  | Sb | 0,01 |  |  |
| 1270 | Таллий йодид (в пересчете на таллий) |  | 7790-30-9 |  |  |  |  | ITe | 0,0004 |  |  |
| 1271 | Талловый пек |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 1272 | Танацехол |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1273 | Тантал |  | 7440-25-7 |  |  |  |  | Ta | 0,15 |  |  |
| 1274 | Теофедрин (по амидопирину) |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |
| 1275 | Теофедрин Н (парацетамол - 36%, теофилин - 16%, кофеин моногидрат - 8%, эфедрин гидрохлорид - 3%, фенобарбитал - 3%, экстракт красавки - 0,5%, цитазин - 0,017%, вспомогательные вещества - до 100%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1276 | Теплоноситель ароматизированный АМТ-300 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1277 | Терлон |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1278 | 1,1’,4’,1”-Терфенил |  | 92-94-4 |  |  |  |  | C18H14 | 0,05 |  |  |
| 1279 | Тетрабутилфосфоний бромид |  | 3115-68-2 |  |  |  |  | [(C4H9)4P]Br | 0,01 |  |  |
| 1280 | Тетрабутоксититан (по бутанолу) |  |  |  |  |  |  | C16H36O4Ti | 0,1 |  |  |
| 1281 | 1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид |  | 100-50-5 |  |  |  |  | C7H10O | 0,01 |  |  |
| 1282 | 3a,4,7,7a-Тетрагидро-1H-инден |  | 3048-65-5 |  |  |  |  | C9H12 | 0,01 |  |  |
| 1283 | 3a,4,7,7a-Тетрагидро-4,7-метано-1H-инден |  | 77-73-6 |  |  |  |  | C10H12 | 0,01 |  |  |
| 1284 | 1,2,3,4-Тетрагидро-9-метил-3-(диэтиламинометил)-4H-карбазол-4-он |  |  |  |  |  |  | C18H19N3O | 0,005 |  |  |
| 1285 | 1,2,3,4-Тетрагидронафталин |  | 119-64-2 |  |  |  |  | C10H12 | 0,04 |  |  |
| 1286 | Тетрагидро-1,4-оксазин |  | 110-91-8 |  |  |  |  | C4H9NO | 0,01 |  |  |
| 1287 | Тетрагидротиофен-1,1-диоксид |  | 126-33-0 |  |  |  |  | C4H8O2S | 0,25 |  |  |
| 1288 | 2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1H-пиридо[3,4,-b]индол-1-он |  | 51086-22-7 |  |  |  |  | C18H16N2O2 | 0,01 |  |  |
| 1289 | 3,4,5,6-Тетрагидрофталимидометил-(IRS)-цис,транс-хризан-темат |  | 7696-12-0 |  |  |  |  | C19H25NO4 | 0,3 |  |  |
| 1290 | Тетрагидрофуран-2-ол |  | 5371-52-8 |  |  |  |  | C4H8O2 | 0,1 |  |  |
| 1291 | 2,3,5,6-Тетраметилпиразин |  | 1124-11-4 |  |  |  |  | C8H12N2 | 0,02 |  |  |
| 1292 | 2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3,3,0]октан-3,7-дион |  | 10095-06-4 |  |  |  |  | C8H14N4O2 | 0,05 |  |  |
| 1293 | Тетран-5 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 85,5%; 2,4-метилентетрагидропиран - 4,5%; изопропилнитрат - 10%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1294 | Тетран-6 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 2%; изопропилнитрат - 10%; дициклопентадиен - 50%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1295 | Тетран-7 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 2%; изопропилнитрат - 50%; дициклопентадиен - 10%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 1296 | Тетран двухкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 74,9%; 2,4-метилентетрагидропиран - 23,9%; примеси - 1,2%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 1297 | Тетран четырехкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 12%; циклогексилнитрат - 10%; дициклопентадиен - 40%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 1298 | 2,8,12,18-Тетратиа-3,9,11,17,23,27-гексаазацикло[24,2,24,7,213,16,219,22,13,17]гептатриконта-4,6,13,15,19,21,26,28,29,31,34,36-додекан 2,2,8,8,12,12,18,18-октаоксид |  | 3861-81-2 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1299 | 2,3,3,3-Тетрафтор-2[1,1,2,3,3,3-гексафтор-2-(гептафторпропокси)пропокси]пропаноилфторид (по фтористому водороду) |  | 2641-34-1 |  |  |  |  | C9F18O3 | 0,5 |  |  |
| 1300 | 2,3,3,3-Тетрафтор-2-(гептафторпропоксипропаноилфторид (по фтористому водороду) |  | 2062-98-5 |  |  |  |  | C6F12O2 | 0,3 |  |  |
| 1301 | Тетрафторметан |  | 75-73-0 |  |  |  |  | CF4 | 10 |  |  |
| 1302 | 2,2,3,3-Тетрафторопропил-2-метилпроп-2-еноат |  | 45102-52-1 |  |  |  |  | C7H8F4O2 | 0,1 |  |  |
| 1303 | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еноат |  | 96250-37-2 |  |  |  |  | C6H5F5O2 | 0,01 |  |  |
| 1304 | 1,1,1,2-Тетрафторэтан |  | 811-97-2 |  |  |  |  | C2H2F4 | 2,5 |  |  |
| 1305 | Тетрафторэтоксигептафторпропан |  |  |  |  |  |  | C5H2F10O | 1 |  |  |
| 1306 | 1,2,4,5-Тетрахлорбензол |  | 95-94-3 |  |  |  |  | C6H2Cl4 | 0,13 |  |  |
| 1307 | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан |  | 1070-78-6 |  |  |  |  | C3H4Cl4 | 0,01 |  |  |
| 1308 | 2,3,4,5-Тетрахлор-6-(трихлорметил)пиридин |  | 1134-04-9 |  |  |  |  | C6Cl7N | 0,02 |  |  |
| 1309 | Тетрахлорфосфоранил |  | 20762-59-8 |  |  |  |  | Cl4P | 0,01 |  |  |
| 1310 | Тетрацин (смесь: тетран двухкомпонентный - 89,4%; циклогексилнитрат - 9,3%; примеси - 1,3%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 1311 | Тетраэтоксисилан |  | 78-10-4 |  |  |  |  | C8H20O6P2S3 | 0,5 |  |  |
| 1312 | Тиоациланилид |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 1313 | 0,0’-[Тиоди(1,4-фенилен)]бис(0,0-диметил)тиофосфат |  | 3383-96-8 |  |  |  |  | C16H20O6P2S3 | 0,01 |  |  |
| 1314 | Тиокарбамид |  | 62-56-6 |  |  |  |  | CH4N2S | 0,01 |  |  |
| 1315 | Тионилхлорид |  | 7719-09-7 |  |  |  |  | Cl2OS | 0,005 |  |  |
| 1316 | Тиофосфорилхлорид |  | 3892-91-0 |  |  |  |  | Cl3PS | 0,01 |  |  |
| 1317 | Тиоэтановая кислота |  | 507-09-5 |  |  |  |  | C2H4OS | 0,02 |  |  |
| 1318 | L-Тирозин |  | 60-18-4 |  |  |  |  | C9H11NO3 | 0,7 |  |  |
| 1319 | Титан диборид |  | 12045-63-5 |  |  |  |  | TiB2 | 0,02 |  |  |
| 1320 | Титан дигидрид |  |  |  |  |  |  | TiH2 | 0,1 |  |  |
| 1321 | Титан диоксид |  | 13463-67-7 |  |  |  |  | O2Ti | 0,5 |  |  |
| 1322 | Титан хром диборид |  | 39407-17-5 |  |  |  |  | CrTiB2 | 0,02 |  |  |
| 1323 | Тобрамицин сульфат |  |  |  |  |  |  | C18H37N3O9 · 2H2O3S | 0,005 |  |  |
| 1324 | Триалкиламины (смесь аминов фракций C7-9: тригептиламина, триоктиламина, тринониламина) |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 1325 | ТриалкилC12-15фосфины |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1326 | (L)-Треонин |  | 80-68-2 |  |  |  |  | C4H9NO3 | 0,05 |  |  |
| 1327 | (D-(-); L-(+) и DL-Трео-1(4-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол) |  |  |  |  |  |  | C9H12N2O4 | 0,01 |  |  |
| 1328 | 1,3,5-Трибромбензол |  | 626-39-1 |  |  |  |  | C6H3Br3 | 0,1 |  |  |
| 1329 | Трибутиламин |  | 102-82-9 |  |  |  |  | C12H27N | 0,01 |  |  |
| 1330 | Tpибутилфосфат |  | 126-73-8 |  |  |  |  | C12H27O4P | 0,01 |  |  |
| 1331 | Трибутилфосфин |  | 998-40-3 |  |  |  |  | C12H27P | 0,09 |  |  |
| 1332 | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-7,12,13-Тригидрокси-4-[(2,6-дидезокси-3-о-метил-3c-метилα-L-рибогексопиранозил)окси]-6-{[3,4,6-тридезокси-3-(диметиламино-β-d-ксилогексопиранозил)]окси}-6,5,7,9,11,13-гексаметил-14-этилоксациклотетрадекан-2,10-дион |  | 114-07-8 |  |  |  |  | C37H67NO13 | 0,01 |  |  |
| 1333 | Три(гидроксиметил)аминометан |  |  |  |  |  |  | C4H11NO3 | 0,15 |  |  |
| 1334 | 2,4,6-Тригидроксипиримидин |  | 67-52-7 |  |  |  |  | C4H4N2O3 | 0,1 |  |  |
| 1335 | Три(2-гидроксиэтил)амин |  | 102-71-6 |  |  |  |  | C6H15NO3 | 0,04 |  |  |
| 1336 | 1,1,7-Тригидротридекафторгептан-1-ол |  | 375-82-6 |  |  |  |  | C7H3F13O | 0,05 |  |  |
| 1337 | Тридекан-1-ол |  | 112-70-9 |  |  |  |  | C13H28O | 0,4 |  |  |
| 1338 | Тридекафторгептановая кислота |  |  |  |  |  |  | C7HF13O2 | 1 |  |  |
| 1339 | Трийодметан |  | 75-47-8 |  |  |  |  | CHI3 | 0,04 |  |  |
| 1340 | 1,3,5-Триметилбензол |  | 108-67-8 |  |  |  |  | C9H12 | 0,1 |  |  |
| 1341 | экзо-1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1]гептанол-2 |  | 124-76-5 |  |  |  |  | C10H18O | 1,4 |  |  |
| 1342 | 1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-он-10-сульфоновая кислота |  |  |  |  |  |  | C10H16O4S | 0,04 |  |  |
| 1343 | 3-(2,2,2-Триметилгидразиний)метилпропионат бромид |  |  |  |  |  |  | C7H17BrN2O2 | 0,005 |  |  |
| 1344 | [S-(Z)]-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол |  | 142-50-7 |  |  |  |  | C15H26O | 0,07 |  |  |
| 1345 | 3,5,5-Триметилоксаэолидиндион-2,4 |  | 127-48-0 |  |  |  |  | C6H9NO3 | 0,01 |  |  |
| 1346 | 2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол(2-метилпропаноат) (смесь изомеров) |  | 25265-77-4 |  |  |  |  | C12H24O3 | 0,1 |  |  |
| 1347 | Триметилсульфонийбромид |  | 25596-24-1 |  |  |  |  | C3H9BrOS | 0,003 |  |  |
| 1348 | N,N,α-Триметил-10H-фенотиазин-10-этанамин гидрохлорид |  | 58-33-3 |  |  |  |  | C17H20N2S · ClH | 0,01 |  |  |
| 1349 | (E)-4-[2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-ил]бут-3-ен-2-он |  | 79-77-6 |  |  |  |  | C13H20O | 0,01 |  |  |
| 1350 | 4-(2,6,6-Триметилциклогексен-1-ил)-3-метилбут-3-ен-2-он |  | 79-89-0 |  |  |  |  | C14H22O | 0,05 |  |  |
| 1351 | α,α,4-Триметилциклогекс-3-ен-1-метанол |  | 98-55-5 |  |  |  |  | C10H18O | 0,0003 |  |  |
| 1352 | 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он |  | 78-59-1 |  |  |  |  | C9H14O | 0,01 |  |  |
| 1353 | 3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь с [3-[(метоксикарбонил)амино]фенил]-3-метилкарбаматом (15%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 1354 | 5-[(3,4,5-Триметоксифенил)метил]пиримидин-2,4-диамин |  | 738-70-5 |  |  |  |  | C14H18N4O | 0,01 |  |  |
| 1355 | Три(проп-1-енил)амин |  | 102-70-5 |  |  |  |  | C9H15N | 0,01 |  |  |
| 1356 | L-Триптофан |  | 73-22-3 |  |  |  |  | C11H12N2O2 | 0,05 |  |  |
| 1357 | Трис(метилфенил)фосфат |  | 1330-78-5 |  |  |  |  | C21H21O4P | 0,01 |  |  |
| 1358 | Трифторметан |  | 75-46-7 |  |  |  |  | CHF3 | 10 |  |  |
| 1359 | Трифторметансульфенил фторид |  | 17742-04-0 |  |  |  |  | CF4S | 0,003 |  |  |
| 1360 | Трифторметансульфоновая кислота |  |  |  |  |  |  | CHF3O3S | 0,05 |  |  |
| 1361 | Трифторметансульфоновой кислоты ангидрид |  |  |  |  |  |  | C2F6O5S2 | 0,05 |  |  |
| 1362 | Трифторметансульфоновой кислоты фторангидрид |  |  |  |  |  |  | CF4O2S | 0,3 |  |  |
| 1363 | 3-(Трифторметил)-1-аминобензол |  | 98-16-8 |  |  |  |  | C7H6F3N | 0,01 |  |  |
| 1364 | 3-(Трифторметил)дифенил-4-амин |  | 449-42-3 |  |  |  |  | C13H10F3N | 0,01 |  |  |
| 1365 | 2-(Трифторметил)-10-(3-диэтиламинопропионил)фенотиазин гидрохлорид |  |  |  |  |  |  | C20H23F3N2S · ClH | 0,01 |  |  |
| 1366 | Трифторметилтрифтороксиран |  | 428-15-1 |  |  |  |  | C3F6O | 0,03 |  |  |
| 1367 | 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан |  | 76-13-1 |  |  |  |  | C2Cl2F3 | 8 |  |  |
| 1368 | Трифторхлорметан |  | 75-72-9 |  |  |  |  | CClF3 | 30,0 |  |  |
| 1369 | 1,1,2-Трифторхлорэтен |  | 79-38-9 |  |  |  |  | C2ClF3 | 0,01 |  |  |
| 1370 | Трихлорацетат натрия |  | 650-51-1 |  |  |  |  | C2Cl3NaO2 | 0,2 |  |  |
| 1371 | 2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль |  | 3426-62-8 |  |  |  |  | C7H3Cl3O2 · C2H7N | 0,01 |  |  |
| 1372 | Трихлордифенил |  | 25323-68-6 |  |  |  |  | C12H7Cl3 | 0,001 |  |  |
| 1373 | 1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол |  | 57-15-8 |  |  |  |  | C4H7Cl3O | 0,01 |  |  |
| 1374 | 2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин |  | 1201-30-5 |  |  |  |  | C6HCl6N | 0,02 |  |  |
| 1375 | 4-Трихлорметил-1-хлорбензол |  | 5216-25-1 |  |  |  |  | C7H4Cl4 | 0,001 |  |  |
| 1376 | Трихлорнитрометан |  | 76-06-2 |  |  |  |  | CCl3NO2 | 0,004 |  |  |
| 1377 | Трихлорсилан |  | 10025-78-2 |  |  |  |  | HCl3Si | 0,02 |  |  |
| 1378 | 2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин |  | 108-77-0 |  |  |  |  | C3Cl3N3 | 0,005 |  |  |
| 1379 | 2,4,6-Трихлорфенилгидразина хлор гидрат |  | 76195-84-1 |  |  |  |  | C6H5Cl3N2 | 0,001 |  |  |
| 1380 | Трихлорэтилсилан |  | 115-21-9 |  |  |  |  | C2H5Cl3Si | 0,005 |  |  |
| 1381 | Три(хлорэтил)фосфат |  | 115-96-8 |  |  |  |  | C6H12Cl3O4P | 0,01 |  |  |
| 1382 | Трицикло[3,3,1,1]3,7декан |  | 281-23-2 |  |  |  |  | C10H16 | 0,0075 |  |  |
| 1383 | Трицикло[3,3,1,1]3,7декан-1-карбонилхлорид |  | 2094-72-6 |  |  |  |  | C11H15ClO | 0,01 |  |  |
| 1384 | Трицикло[3,3,1,1]3,7деканкарбоновая кислота |  | 828-51-3 |  |  |  |  | C11H16O2 | 0,01 |  |  |
| 1385 | Триэтоксисилан |  | 998-30-1 |  |  |  |  | C6H16O3Si | 0,01 |  |  |
| 1386 | 1,1,1-Триэтоксиэтан |  | 78-39-7 |  |  |  |  | C8H18O3 | 0,2 |  |  |
| 1387 | Уайт-спирит |  | 8052-41-3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1388 | Углерод оксид сульфид |  | 463-58-1 |  |  |  |  | COS | 0,1 |  |  |
| 1389 | Удобрение минеральное кальций аммоний нитрат (ТУ 2181-18-00206486-2003) |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 1390 | Уродан |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 1391 | Фенантрен |  | 85-01-8 |  |  |  |  | C14H10 | 0,01 |  |  |
| 1392 | (DL)-Фенилаланин |  | 150-30-1 |  |  |  |  | C9H11NO2 | 0,7 |  |  |
| 1393 | 4-Фенилбут-3-ен-2-он |  | 122-57-6 |  |  |  |  | C10H10O | 0,1 |  |  |
| 1394 | 1,1’-(1,3-Фенилен)бис-1Н-пиррол-2,5-дион |  | 3006-93-7 |  |  |  |  | C4H8N2O3 | 0,01 |  |  |
| 1395 | Фенилизоцианат |  | 103-71-9 |  |  |  |  | C7H5NO | 0,01 |  |  |
| 1396 | 2-Фенилметандикарбоновая кислота |  | 2613-89-0 |  |  |  |  | C9H8O4 | 0,1 |  |  |
| 1397 | N-(Фенилметил)-3-хлорпропанамид |  | 501-68-8 |  |  |  |  | C10H12ClNO | 0,02 |  |  |
| 1398 | N-(Фенилметил)циклогексанамин |  | 2211-66-7 |  |  |  |  | C13H22N | 0,05 |  |  |
| 1399 | 4-(Фенилметокси)бензоламин гидрохлорид |  | 51388-20-6 |  |  |  |  | C13H13NO x ClH | 0,02 |  |  |
| 1400 | 2-[2-[5-(Фенилметокси)-1H-индол-3ил]этил]-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион |  | 53157-45-2 |  |  |  |  | C25H20N2O3 | 0,01 |  |  |
| 1401 | 5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин |  | 20776-45-8 |  |  |  |  | C17H18N2O | 0,005 |  |  |
| 1402 | 5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин моногидрохлорид |  | 52055-23-9 |  |  |  |  | C17H18N2O x HCl | 0,005 |  |  |
| 1403 | 3-[[4-(Фенилметокси)фенил]-гидразон]пиперидин-2,3-дион |  | 101783-07-7 |  |  |  |  | C18H19N3O2 | 0,02 |  |  |
| 1404 | N-Фенилнафтил-2-амин (при отсутствии в нафтаме 2-нафтиламина) |  | 28258-64-2 |  |  |  |  | C16H13N | 0,03 |  |  |
| 1405 | 2-(4-Фенилпирролид-2-он-1-ил)ацетамид |  | 77472-70-9 |  |  |  |  | C12H14N2O2 | 0,01 |  |  |
| 1406 | Фенилпропанол |  |  |  |  |  |  | C9H12O | 0,45 |  |  |
| 1407 | 3-Фенилпропеналь |  | 104-55-2 |  |  |  |  | C9H8O | 0,03 |  |  |
| 1408 | 3-Фенилпроп-2-ен-1-ол |  | 104-54-1 |  |  |  |  | C9H10O | 0,01 |  |  |
| 1409 | Фенилтрихлорсилан |  | 108-95-2 |  |  |  |  | C6H5Cl3Si | 0,01 |  |  |
| 1410 | Фенилундекановая кислота |  | 50696-68-9 |  |  |  |  | C17H26O2 | 0,02 |  |  |
| 1411 | Орто-Фенилфенол |  |  |  |  |  |  | C12H10O | 0,01 |  |  |
| 1412 | N-Фенил-2-хлорацетамид |  | 579-11-3 |  |  |  |  | C8H8ClNO | 0,01 |  |  |
| 1413 | α-Фенил-α-циклогексил-1-пиперидинопропанол гидрохлорид |  | 52-49-3 |  |  |  |  | C20H31NO · ClH | 0,002 |  |  |
| 1414 | 1-Фенилэтан-1-ол |  | 98-85-1 |  |  |  |  | C8H10O | 0,05 |  |  |
| 1415 | [R-(+)]-1-Фенилэтанол |  | 1517-69-7 |  |  |  |  | C8H10O | 0,14 |  |  |
| 1416 | 2-Фенилэтанол |  | 60-12-8 |  |  |  |  | C8H10O | 0,1 |  |  |
| 1417 | 2-Фенилэтиламин |  | 64-04-0 |  |  |  |  | C8H11N | 0,02 |  |  |
| 1418 | 2-Фенилэтилацетат |  | 103-45-7 |  |  |  |  | C10H12O2 | 0,4 |  |  |
| 1419 | 5-Фенил-5-этил-(1H,3H,5H)-пиримидин-2,4,6-трион |  | 50-06-6 |  |  |  |  | C12H12N2O3 | 0,005 |  |  |
| 1420 | 0-Фенил-0-этилхлортиофосфат |  | 38052-05-0 |  |  |  |  | C8H10ClO2PS | 0,01 |  |  |
| 1421 | 2-Фенил-3-этоксикарбонил-4-[(диметиламино)метил]-5-гидроксибензофуран гидрохлорид |  | 51771-50-7 |  |  |  |  | C20H21NO4 · ClH | 0,03 |  |  |
| 1422 | 3-Феноксибензил-2,2-диметил-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат |  | 26002-80-2 |  |  |  |  | C23H26O3 | 0,05 |  |  |
| 1423 | Феноксиметилпенициллановая кислота |  | 87-08-1 |  |  |  |  | C16H18N2O5S | 0,0025 |  |  |
| 1424 | Феноксиэтановая кислота |  | 122-59-8 |  |  |  |  | C8H8O3 | 0,02 |  |  |
| 1425 | 2-Феноксиэтанол |  | 122-99-6 |  |  |  |  | C8H10O­ | 0,05 |  |  |
| 1426 | Фитолиаза |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1427 | Флотореагент Лилафлот OS 730 М |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |
| 1428 | Флотореагент МФТК-Э |  |  |  |  |  |  | C9H11NO4S2 | 0,85 |  |  |
| 1429 | Флотореагент МФТК-ЭГ (МФТК-ЭГ с примесью тиогликолята - 11,2% и дитиогликолята - 14,4% натрия) |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 1430 | Флотореагент НК-82 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 1431 | Формиат натрия |  | 141-53-7 |  |  |  |  | CHNaO2 | 0,1 |  |  |
| 1432 | 2-Формил-5-метилфуран |  | 620-02-0 |  |  |  |  | C6H6O2 | 0,2 |  |  |
| 1433 | Форстерит (смесь: 97% магния ортосиликата и 3% бария оксида) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1434 | Фосфенокс Н9-10 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 1435 | N-(Фосфонометил)аминоэтановая кислота |  | 1071-83-6 |  |  |  |  | C3H8NO5P | 0,04 |  |  |
| 1436 | Фосфор (белый, желтый) |  | 12185-10-3 |  |  |  |  | P | 0,0005 |  |  |
| 1437 | Фосфор красный |  | 7723-14-0 |  |  |  |  | P | 0,0005 |  |  |
| 1438 | Фосфорилхлорид |  | 10025-87-3 |  |  |  |  | Cl3OP | 0,005 |  |  |
| 1439 | орто-Фосфористая кислота |  | 10294-56-1 |  |  |  |  | H3O3P | 0,02 |  |  |
| 1440 | Фосфор трихлорид |  | 7719-12-2 |  |  |  |  | Cl3P | 0,01 |  |  |
| 1441 | о-Фталевый альдегид |  |  |  |  |  |  | C6H4(CHO)2 | 0,01 |  |  |
| 1442 | 29H,31H-Фталоцианин тетрасульфонат (6-) тетранатрия [N29,N30,N31,N32]цинкат(4-) |  | 27836-01-7 |  |  |  |  | C32H12N8Na4O12S4Zn | 0,03 |  |  |
| 1443 | Фторангидриды перфторированных органических кислот серии ФК (полупродукты производства мономера ФК-96) (по фтористому водороду) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1444 | 1-(4-Фторбензил)-2-((1-(2-(4-метоксифенил)этил)пиперид-4-ил)амино)бензимидазол |  | 68844-77-9 |  |  |  |  | C28H31FN4O | 0,001 |  |  |
| 1445 | 1-[3-(4-Фторбензоил)пропил]-4-(2-оксо-1-бензимидазолинил)-1,2,5,6-тетрагидропиридин |  | 548-73-2 |  |  |  |  | C22H22FN3O2 | 0,005 |  |  |
| 1446 | Фторбензол |  | 462-06-6 |  |  |  |  | C6H5F | 0,1 |  |  |
| 1447 | 9-Фтор-2,2-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7H-пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота |  | 82419-36-1 |  |  |  |  | C18H20N3O4F | 0,01 |  |  |
| 1448 | Фторэтен |  | 75-02-5 |  |  |  |  | C2H3F | 0,15 |  |  |
| 1449 | Фуран |  | 110-00-9 |  |  |  |  | C4H4O | 0,01 |  |  |
| 1450 | Фурфурил-2-амин |  | 617-89-0 |  |  |  |  | C5H7NO | 0,01 |  |  |
| 1451 | Хлор диоксид |  | 10049-04-4 |  |  |  |  | O2Cl | 0,01 |  |  |
| 1452 | Хлоралканы C12-15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1453 | Хлорацетат натрия |  | 3926-62-3 |  |  |  |  | C2H2ClNaO2 | 0,005 |  |  |
| 1454 | 2-Хлорбензойная кислота |  | 118-91-2 |  |  |  |  | C7H5ClO2 | 0,06 |  |  |
| 1455 | 1-Хлорбицикло[2,2,1]гепт-2-ен |  | 15019-71-3 |  |  |  |  | C7H9Cl | 0,02 |  |  |
| 1456 | 3-Хлорбутан-2-он |  | 4091-39-8 |  |  |  |  | C4H7ClO | 0,02 |  |  |
| 1457 | Хлоргидринэтенилбензол |  |  |  |  |  |  | C8H7ClO | 1,4 |  |  |
| 1458 | N-[2-Хлор-5-(γ-[2,4-(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироил-амино]фенил]-1-(4-карбоксифенокси)-4,4-диметил-3-оксопентанамид |  |  |  |  |  |  | C46H57ClN3O6 | 0,1 |  |  |
| 1459 | N-[2-Хлор-5-[[2,4-(1,1-диметилпропил)фенокси]бугиламино]-фенил]триметилацетамид |  |  |  |  |  |  | C31H47ClN2O2 | 0,1 |  |  |
| 1460 | 2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид |  | 1131-01-7 |  |  |  |  | C10H12ClNO | 0,025 |  |  |
| 1461 | Хлорированные высшие парафиновые углеводороды |  | 63449-39-8 |  |  |  |  | C12-32H11-36Cl15-30 | 0,1 |  |  |
| 1462 | 3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота |  | 10049-04-4 |  |  |  |  | ClO2 | 0,02 |  |  |
| 1463 | N-Хлоркарбонилиминодибензил |  |  |  |  |  |  | C15H12ClNO | 0,15 |  |  |
| 1464 | N-Xлopкapбoнил-2,2’-иминocтильбeн |  |  |  |  |  |  | C29H22ClNO | 0,15 |  |  |
| 1465 | Хлорметан |  | 74-87-3 |  |  |  |  | CH3Cl | 0,06 |  |  |
| 1466 | Хлорметилбензол |  | 100-44-7 |  |  |  |  | C7H7Cl | 0,05 |  |  |
| 1467 | 5-Хлорпентан-2-он |  | 5891-21-4 |  |  |  |  | C5H9ClO | 0,02 |  |  |
| 1468 | Хлорпиколины легкокипящие (смесь трипентахлорпиколинов) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1469 | 2-Хлорпропан |  | 75-29-6 |  |  |  |  | C3H7Cl | 0,05 |  |  |
| 1470 | 2-Хлорпропановая кислота |  | 598-78-7 |  |  |  |  | C3H5ClO2 | 0,03 |  |  |
| 1471 | Хлорсульфоновая кислота (по соляной кислоте) |  | 7790-94-5 |  |  |  |  | ClHO3S | 0,2 |  |  |
| 1472 | 4-(4-Хлорфенил)-4-гидрокси-N,N-диметил-α,α-дифенил-1-пиперидинбутанамид гидрохлорид |  | 34552-83-5 |  |  |  |  | C29H33N2O2Cl · HCl | 0,001 |  |  |
| 1473 | 5-Хлор-N-[2-[4[[[(циклогексилмино) карбонил)амино]сульфонил]фенил]этил]-2-метоксибензамид |  | 10238-21-8 |  |  |  |  | C23H28ClN3O5S | 0,0001 |  |  |
| 1474 | Хлорэтановая кислота |  | 79-11-8 |  |  |  |  | C2H3ClO2 | 0,02 |  |  |
| 1475 | N-(2-Хлорэтил)-N-(фенилметил)бензметанамин гидрохлорид |  | 55-43-6 |  |  |  |  | C18H19ClN | 0,005 |  |  |
| 1476 | 2-Хлорэтанол |  | 107-07-3 |  |  |  |  | C2H5ClO | 0,01 |  |  |
| 1477 | Холест-5-ен-3-ол-(3β)-бензоат |  | 604-32-0 |  |  |  |  | C34H50O2 | 0,03 |  |  |
| 1478 | Холестерин и его соединения (хлорид, валерат, пеларгонат) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1479 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 1480 | Целловеридин Г20x |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 1481 | Целлюлаза |  | 9012-54-8 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 1482 | Целлюлоза микрокристаллическая |  | 9004-34-6 |  |  |  |  | [C6H10O5]n | 0,5 |  |  |
| 1483 | Церий и его неорганические соединения (диоксид; полирит; фотопол) (в пересчете на церий) |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 1484 | Цефалоспорин C (цинковая соль) |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |
| 1485 | Цефалотин (натриевая соль) |  | 58-71-9 |  |  |  |  | C16H15N2NaO6S2 | 0,005 |  |  |
| 1486 | 3-Цианопропаналь |  | 26692-50-2 |  |  |  |  | C4H5NO | 0,15 |  |  |
| 1487 | (S)-Циано(3-феноксифенил)метил(1R,3R)-3-(2,2-дибромэтенил 2,2-диметилциклопропанкарбонат |  | 52918-63-5 |  |  |  |  | C22H19Br2NO3 | 0,003 |  |  |
| 1488 | (Циано(3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат |  | 39515-40-7 |  |  |  |  | C24H25NO3 | 0,01 |  |  |
| 1489 | Циклобутилиденциклобутан |  | 6708-14-1 |  |  |  |  | C8H12 | 0,07 |  |  |
| 1490 | Циклогекса-2,5-диен-1,4-диондиоксим |  | 105-11-3 |  |  |  |  | C6H6N2O2 | 0,03 |  |  |
| 1491 | Циклогексан-1,3-дионфенилгидразон |  |  |  |  |  |  | C12H16N2O2 | 0,03 |  |  |
| 1492 | Циклогексан-1,2-дион-4-циклогексилфенилгидразон |  |  |  |  |  |  | C18H27N2O2 | 0,1 |  |  |
| 1493 | Циклогексиламин |  | 108-91-8 |  |  |  |  | C6H13N | 0,01 |  |  |
| 1494 | Циклогексилбензол |  | 827-52-1 |  |  |  |  | C12H16 | 0,01 |  |  |
| 1495 | 6-Циклогексил-9-β-(N,N-дибензиламино)этил-3,4-дигидкарбазол-1-(2H)-он |  |  |  |  |  |  | C34H37N2O | 0,1 |  |  |
| 1496 | 2-Циклогексилкарбонил-1,3,4,6,7,11-гексагидро-2H-пиразино(2,1-а)изохинолин |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1497 | Циклогексилнитрат |  | 2108-66-9 |  |  |  |  | C6H11NO3 | 0,08 |  |  |
| 1498 | Циклогексилэтен |  | 695-12-5 |  |  |  |  | C8H14 | 0,03 |  |  |
| 1499 | β-Циклодекстрин |  | 7585-39-9 |  |  |  |  | C42H70O3S | 0,1 |  |  |
| 1500 | Цикло(диметиламино)метилен |  | 66092-55-5 |  |  |  |  | C4H6N2 | 0,1 |  |  |
| 1501 | Циклопентадиены |  |  |  |  |  |  | C5H6 | 0,05 |  |  |
| 1502 | Циклопентан |  | 287-92-3 |  |  |  |  | C5H10 | 0,1 |  |  |
| 1503 | Циклопентен |  | 142-29-0 |  |  |  |  | C5H8 | 0,1 |  |  |
| 1504 | Цинк дигидрофосфат (однозамещенный) (в пересчете на цинк) |  | 7779-90-0 |  |  |  |  | H4O8P2Zn3 | 0,005 |  |  |
| 1505 | Цинк дихлорид (в пересчете на цинк) |  | 7646-85-7 |  |  |  |  | Cl2Zn | 0,005 |  |  |
| 1506 | Цинк сульфид (в пересчете на цинк) |  | 1314-48-3 |  |  |  |  | SZn | 0,01 |  |  |
| 1507 | L-Цистеин |  | 52-90-4 |  |  |  |  | C3H7NO2S | 0,05 |  |  |
| 1508 | L-Цистин |  | 56-89-3 |  |  |  |  | C6H12N2O4S2 | 0,05 |  |  |
| 1509 | Цитилпиридиний хлорид моногидрат |  |  |  |  |  |  | C21H38ClN x H2O | 0,005 |  |  |
| 1510 | Эмульсол (смесь: вода - 97,6%; нитрит натрия - 0,2%; сода кальцинированная - 0,2%, масло минеральное - 2%) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 1511 | 2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат |  | 106-91-2 |  |  |  |  | C7H10O3 | 0,05 |  |  |
| 1512 | 2,3-Эпоксипропилнеодеканоат |  |  |  |  |  |  | C13H24O3 | 0,1 |  |  |
| 1513 | Эргокальциферола 3,5-динитробензоат |  |  |  |  |  |  | C28H44O · C7H4N2O6 | 0,01 |  |  |
| 1514 | Эрготамина тартрат |  | 379-79-3 |  |  |  |  | C33H35N2O3 · 1/2C4H6O6 | 0,01 |  |  |
| 1515 | (3β,22E)-Эрго-5,7,22-триен-3-ол |  | 57-87-4 |  |  |  |  | C28H44O | 0,1 |  |  |
| 1516 | Эскорец 1102 (пыль смолы) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 1517 | Этандиаль |  | 107-22-2 |  |  |  |  | C2H2O2 | 0,03 |  |  |
| 1518 | 1,1’-(1,2-Этандиил)бис(нитробензол) |  | 58704-55-5 |  |  |  |  | C14H12N2O4 | 0,15 |  |  |
| 1519 | [R-(R*,R*)-2,2’-(1,2-Этандиилдиимино)ди(бутан-1-ол)] дигидрохлорид |  | 1070-11-7 |  |  |  |  | C10H24N2O2 · 2HCl | 0,01 |  |  |
| 1520 | Этандиоат диаммония |  | 14258-49-2 |  |  |  |  | C2H4N2O4 | 0,03 |  |  |
| 1521 | Этандиовая кислота |  | 144-62-7 |  |  |  |  | C2H2O4 | 0,015 |  |  |
| 1522 | Этан-1,2-диол |  | 107-21-1 |  |  |  |  | C2H6O2 | 1 |  |  |
| 1523 | 5-Этенбицикло[2,2,1]гепт-2-ен |  | 3048-64-4 |  |  |  |  | C9H12 | 0,01 |  |  |
| 1524 | Z-Этен-1,2-дикарбоновая кислота |  | 110-16-7 |  |  |  |  | C4H4O4 | 0,01 |  |  |
| 1525 | 2-Этенпиридин |  | 100-69-6 |  |  |  |  | C7H7N | 0,01 |  |  |
| 1526 | Этенилтриметилсилан |  | 754-05-2 |  |  |  |  | C5H12Si | 0,01 |  |  |
| 1527 | Этенилтриметоксисилан |  | 2768-02-7 |  |  |  |  | C5H12O3Si | 0,1 |  |  |
| 1528 | Этенилтрихлорсилан |  | 75-94-5 |  |  |  |  | C2H3Cl3Si | 0,05 |  |  |
| 1529 | Этенилтриэтоксисилан |  | 78-08-0 |  |  |  |  | C8H18O3Si | 0,1 |  |  |
| 1530 | Этенилциклогекс-1-ен |  | 2622-21-1 |  |  |  |  | C8H12 | 0,03 |  |  |
| 1531 | Этенилциклогекс-3-ен |  | 766-03-1 |  |  |  |  | C8H12 | 0,03 |  |  |
| 1532 | Этенилэтилбензол |  | 28106-30-1 |  |  |  |  | C10H12 | 0,05 |  |  |
| 1533 | Этил-4-аминобензоат |  | 94-09-7 |  |  |  |  | C9H11NO2 | 0,01 |  |  |
| 1534 | Этил-6-бром-5-гидрокси-4-[(диметиламино)метил]-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбонат |  | 131707-25-0 |  |  |  |  | C22H25BrN2O3S | 0,02 |  |  |
| 1535 | Этилбутаноат |  | 105-54-4 |  |  |  |  | C6H12O2 | 0,05 |  |  |
| 1536 | S-Этилгексагидро-1H-азепин-1-тиокарбонат |  | 2212-67-1 |  |  |  |  | C9H17NOS | 0,01 |  |  |
| 1537 | 2-Этилгексаноат натрия |  | 19766-89-3 |  |  |  |  | C8H15NaO2 | 0,05 |  |  |
| 1538 | 2-Этилгексеналь |  | 26266-68-2 |  |  |  |  | C8H14O | 0,05 |  |  |
| 1539 | 2-Этилгексилацетат |  | 103-09-3 |  |  |  |  | C10H20O2 | 0,1 |  |  |
| 1540 | 2-Этил-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диол |  | 77-99-6 |  |  |  |  | C6H14O3 | 0,3 |  |  |
| 1541 | Этил-1,4-дигидро-6,7-дифтор-4-оксохинолин-3-карбонат |  | 121873-01-6 |  |  |  |  | C12H9F2NO3 | 0,01 |  |  |
| 1542 | 1-Этил-1,4-дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбонат |  | 100505-08-6 |  |  |  |  | C14H13F2NO3 | 0,01 |  |  |
| 1543 | Этил-4-(5,6-дигидро-8-хлор-11H-бензо[5,6]циклопента[1,2-b]-пиридин-11-илиденпиперидин-1-карбонат |  | 7979-47-5 |  |  |  |  | C47H75NO17 | 0,0003 |  |  |
| 1544 | Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат |  | 64628-80-4 |  |  |  |  | C22H22Cl2O3 | 0,01 |  |  |
| 1545 | 0-Этилдихлортиофосфат |  | 1498-64-2 |  |  |  |  | C2H5Cl2OPS | 0,01 |  |  |
| 1546 | 0-Этил-0-(2,4-дихлорфенил)хлортиофосфат |  |  |  |  |  |  | C6H8Cl3O2PS | 0,02 |  |  |
| 1547 | Этил-10-[N,N-диэтил-β-аланил]фенотиазин-2-карбамат |  | 33414-33-4 |  |  |  |  | C22H27N3O3S | 0,01 |  |  |
| 1548 | N,N’-Этиленбис(дитиокарбаминовой кислоты цинковая соль, смесь с 1H-бензимидазол-2-ил-карбаминовой кислоты метиловым эфиром |  | 52080-82-7 |  |  |  |  | C13H15N5O2S2Zn | 0,01 |  |  |
| 1549 | 5-Этилиденбицикло[2,2,1]гепт-2-ен |  | 16219-75-3 |  |  |  |  | C9H12 | 0,01 |  |  |
| 1550 | S-Этилизоуроний диэтилфосфат |  |  |  |  |  |  | C7H19N2O4PS | 0,03 |  |  |
| 1551 | Этил-(4-иодфенил)ундеканоат |  | 5933-75-5 |  |  |  |  | C19H29IO2 | 0,005 |  |  |
| 1552 | N-Этил-2-метоксиэтанамин |  | 34322-82-2 |  |  |  |  | C5H13NO | 0,01 |  |  |
| 1553 | 4-Этилморфолин |  | 100-74-3 |  |  |  |  | C6H13NO | 0,05 |  |  |
| 1554 | Этил-10-(3-морфолинопропионил)фенотиазин-2-илкарбамат гидрохлорид |  | 29560-58-5 |  |  |  |  | C22H25N3O4S · ClH | 0,02 |  |  |
| 1555 | Этил-2-оксобутаноат |  | 141-97-9 |  |  |  |  | C6H10O3 | 1 |  |  |
| 1556 | Эгкл-2-оксопиперидин-3-карбонат |  | 3731-16-6 |  |  |  |  | C8H13NO3 | 0,02 |  |  |
| 1557 | Этилпиридин-4-карбонат |  | 1570-45-2 |  |  |  |  | C8H9NO2 | 0,02 |  |  |
| 1558 | Этилпропионат |  | 105-37-3 |  |  |  |  | C5H10O2 | 0,1 |  |  |
| 1559 | 2-(Этилтио)-1H-бензимидазол |  | 14610-11-8 |  |  |  |  | C19H10N2S | 0,001 |  |  |
| 1560 | Этил[3-фениламино)карбонил]окси]фенил]карбамат |  | 13684-56-5 |  |  |  |  | C16H16N2O3 | 0,01 |  |  |
| 1561 | 2-[(Этилфенил)фенилацетил]индан-1,3-дион |  | 110882-80-9 |  |  |  |  | C25H19O3 | 0,0002 |  |  |
| 1562 | Этилформиат |  | 109-94-4 |  |  |  |  | C3H6O2 | 0,02 |  |  |
| 1563 | Этилхлорацетат |  | 105-35-1 |  |  |  |  | C4H8ClNO | 0,01 |  |  |
| 1564 | Этилцианоацетат |  | 105-56-6 |  |  |  |  | C5H7NO2 | 0,02 |  |  |
| 1565 | Этин |  | 74-86-2 |  |  |  |  | C2H2 | 1,5 |  |  |
| 1566 | 1-Этинил-2-метил-2-пентил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат |  | 54406-48-3 |  |  |  |  | C18H26O2 | 0,1 |  |  |
| 1567 | 7-Этоксиакридин-3,9-диила аддукт с 2-гидроксипропановой кислотой |  | 1837-57-6 |  |  |  |  | C18H21N3O4 | 0,02 |  |  |
| 1568 | (S)-1-[N-[1-Этоксикарбонил-3-фенилпропил]-L-аланил]-L-пролин-[Z]-бут-2-ендиоат |  | 76095-16-4 |  |  |  |  | C20H28N2O5 · C4H4O4 | 0,0005 |  |  |
| 1569 | Этоксилаты вторичных спиртов C13-17 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1570 | Этоксилаты первичных спиртов C12-15 (из спиртов оксосинтеза и гидроксидата) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 1571 | 2-Этоксиэтанол |  | 110-80-5 |  |  |  |  | C4H10O2 | 0,7 |  |  |
| 1572 | 2-Этоксиэтилацетат |  | 817-95-8 |  |  |  |  | C6H12O3 | 1 |  |  |
| 1573 | 5-Этокси-2-этилтиобензимидазола гидрохлорид |  |  |  |  |  |  | C11H14N2OS · ClH | 0,004 |  |  |
| 1574 | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол |  | 111-90-0 |  |  |  |  | C4H14O3 | 1,5 |  |  |
| 1575 | Эуфиллин (смесь 80% теофиллина и 20% 1,2-этилендиамина) |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |

Примечание.

1. Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) (графа 2) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) (графа 3) для облегчения идентификации веществ.

2. В графе 4 приведены формулы веществ.

3. Величины Нормативов приведены в мг вещества на 1 м3 воздуха (графа 5).

4. При использовании других единиц измерения содержания веществ в воздухе эти случаи оговорены по тексту изложения.

5. Для удобства пользования гигиеническими нормативами указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов приведен в приложении к настоящим гигиеническим нормативам.

Приложение
 к Гигиеническим нормативам "Ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ и их порядковые номера в таблице

| Название вещества | Порядковый номер |
| --- | --- |
| Абат | 1268 |
| Агапурин | 457 |
| Агидол-0 | 291 |
| Агидол-1 | 292 |
| Агидол-3 | 181 |
| Аграмон | 1325 |
| Адамантан | 1337 |
| 1-Адамантанкарбоновая кислота | 1339 |
| Адамантанкарбоновой кислоты хлорангидрид | 1338 |
| 1-(Адаматил-1)этиламин гидрохлорид | 97 |
| Адебит | 235 |
| Аденозин-5-трифосфорной кислоты динатриевая соль | 2 |
| Адипиновая кислота | 226 |
| Адипиновой кислоты дибутиловый эфир | 378 |
| Адипиновой кислоты дигексиловый эфир | 382 |
| Адипиновой кислоты динитрил | 563 |
| Адипиновой кислоты дициклогексиловый эфир | 565 |
| Адипиновой кислоты монометиловый эфир | 778 |
| Адипиновой кислоты пиперазин аддукт | 998 |
| Адиподинитрил | 563 |
| Адифур | 384 |
| Азатиоприн | 805 |
| Азафен | 819 |
| Азимидобензол | 165 |
| Азинефтехим-3 | 473 |
| Азинокс | 1442 |
| Азлоцилин | 458 |
| Азотистой кислоты бутиловый эфир | 236 |
| Азотной кислоты изопропиловый эфир | 873 |
| Азотол АНФ | 307 |
| Акарал | 870 |
| Акридина лактат | 1511 |
| Акриламид | 1065 |
| Акриловой кислоты амид | 1065 |
| Акриловой кислоты нитрил полимер с проп-2-ен-1,2-дикарбоновой кислотой | 1027 |
| L-Аланин | 68 |
| Алацид | 787 |
| Алгопирин | 388 |
| N-Алкил-N-ацетил-β-аланин в растворе таллового масла | 1375 |
| Алкилсалицилат бария на олигомерах этилена | 1053 |
| Алкилтриметиламиний хлорид | 7 |
| Алкилтриметиламмоний хлорид | 7 |
| Алкилфенолы из α-олефинов фракции C8-10 | 8 |
| Алкилфосфаты C12-14 из спиртов алюмоорганического синтеза | 11 |
| Алкилфосфаты фракций C10-18 | 10 |
| Алкилфосфаты фракций C12-16 | 12 |
| α-Аллетрин | 810 |
| Аллиламин | 69 |
| Аллиловый спирт | 316 |
| N-Аллил-N-(2,4,6-триметилфенил-аминокарбонилметил) морфолинийбромид | 1069 |
| Алпизарин | 337 |
| Альбуцид-натрий | 84 |
| Альгиновой кислоты натриевая соль | 17 |
| Альдактон | 125 |
| Альдрин | 247 |
| Алюминат лантана-титанат кальция | 717 |
| Алюминий стеарат | 961 |
| АМД | 901 |
| Амидим | 795 |
| Амидопрокаин | 46 |
| γ-Амилбутиролактон | 412 |
| α-Амилкоричный альдегид | 991 |
| Амилосубтилин | 18 |
| Амилформиат | 992 |
| Аминазин | 480 |
| 1-Аминоантрахинон | 21 |
| п-Аминобензойная кислота | 22 |
| 4-Амикобензойной кислоты 2,4-диаминоанилид | 36 |
| 4-Аминобензойной кислоты 2-(диметиламино)этиловый эфир | 432 |
| п-Аминобензойной кислоты 2-(диэтиламино)этиламидгидрохлорид | 46 |
| п-Аминобензойной кислоты β-диэтиламиноэтиловый эфир | 575 |
| п-Аминобензойной кислоты β-диэтиламиноэтиловый эфир гидрохлорид | 576 |
| п-Аминобензойной кислоты этиловый эфир | 1477 |
| п-Аминобензолсульфоуксусной кислоты амид натриевая соль | 84 |
| м-Аминобензотрифторид | 1318 |
| 4-Амино-6-трет-бутил-4,5-дигидро-3-метилтио-1,2,4-триазипон | 571 |
| 1-Амино-8-гидрокси-3,6-дисульфо-2,7-ди(4-нитрофенилазо) нафталин динатриевая соль | 698 |
| 2-Аминоглутаровой кислоты натриевая соль | 65 |
| п-Аминодифениламин | 356 |
| п-Аминодиэтиланилинсульфат | 593 |
| 6-Аминокапроновая кислота | 28 |
| Аминолон | 26 |
| 4-Аминомасляная кислота | 26 |
| 2-Амино-4-нитрофенол | 29 |
| Аминопарафины C12-18 | 3 |
| 6-Аминопенициллановая кислота | 40 |
| γ-Аминопропилтриэтоксисилан | 71 |
| Аминоуксусная кислота | 89 |
| п-Аминофенетол | 98 |
| 4-Амино-3-фенилмасляной кислоты гидрохлорид | 82 |
| Д(-)-α-Аминофенилуксусная кислота | 85 |
| Аминоциклогексан | 1439 |
| 2-Аминоэтилсерная кислота | 92 |
| Аминоэфир | 1496 |
| Аммоний карбонат | 101 |
| Аммоний оксалат | 1464 |
| Аммоний роданид | 102 |
| Аммоний щавелевокислый | 1464 |
| Аммония стеарат | 962 |
| Амоден | 776 |
| Амоксициллин тригидрат | 31 |
| Ампициллин натриевая соль тригидрат | 30 |
| Анальгин | 388 |
| Анаприлин | 864 |
| Ангинин | 175 |
| Анестезин | 1477 |
| Анизол | 882 |
| 9,10-Антрахинон | 107 |
| Антрахинониламин | 21 |
| Апатитовый концентрат | 661 |
| Апрон | 787 |
| Арамид | 1235 |
| Арасемид | 73 |
| Аратан | 781 |
| Арбидола основание | 1478 |
| Аскорбинат натрия | 715 |
| D1L-Аспарагиновая кислота калиевая соль | 112 |
| D1L-Аспарагиновая кислота магниевая соль | 113 |
| Аспирин | 130 |
| Астафен | 408 |
| Астелонг | 1391 |
| Астемизол | 1391 |
| Атенолол | 301 |
| АТФ | 2 |
| Афос | 133 |
| Афсамид | 73 |
| Аиетальдегида этилацеталь | 789 |
| 3-Ацетамидометил-5-ацетамидо-2,4,6-трийодбензойная кислота | 121 |
| N-Ацетилглицин | 123 |
| Ацетилен | 1509 |
| Ацетилсалициловая кислота | 130 |
| Ацетоацетанилид | 960 |
| Ацетоназин | 452 |
| Ацетонанил | 415 |
| Ацетонциангидрин | 300 |
| Ацетоуксусной кислоты анилид | 960 |
| Ацетоуксусной кислоты этиловый эфир | 1499 |
| Ацетоуксусный эфир | 1499 |
| Ацикловир | 38 |
| Ацилок | 429 |
| Аэросил-175 | 708 |
| Bh-База | 1389 |
| Базагран | 867 |
| Байтной | 597 |
| Банвел Д | 884 |
| Барбитуровая кислота | 1289 |
| Барий стеарат | 963 |
| Барий фторид | 136 |
| Барнон | 156 |
| Бемитил | 1503 |
| Бендазол | 144 |
| Бензальацетон | 1347 |
| Бензантрон | 143 |
| Бензилбутилфталат | 145 |
| N-Бензилиденциклогексиламин | 1352 |
| Бензиловый эфир п-нитрофенола | 148 |
| Бензилсалицилат | 146 |
| Бензил хлористый | 1412 |
| Бензил цианистый | 149 |
| N-Бензил-N-этиланилин | 150 |
| 1H-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир | 766 |
| Бензогексоний | 252 |
| 4-Бензоиламиносалициловой кислоты кальциевая соль | 152 |
| 5-Бензоилоксихолестен-5-ол-3 | 1423 |
| Бензойной кислоты натриевая соль | 151 |
| Бензойной кислоты хлорангидрид | 157 |
| Бензолдиамин | 351 |
| 1,4-Бензолдикарбоновой кислоты амид метиловый эфир | 768 |
| 1,2-Бензолдикарбоновой кислоты диоктиловый эфир | 512 |
| 1,4-Бензолдикарбоновой кислоты дихлорангидрид | 159 |
| N-Бензоил-N-(3,4-дихлордифенил)-аланина этиловый эфир | 154 |
| R-(-)-N-Бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)аланина изопропиловый эфир | 866 |
| Бензолсульфокислота | 161 |
| 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-4-(1,1-диметилэтил)-6-(2-метилпропил)-фенол | 166 |
| Бентазон | 867 |
| Бенфотиамин | 53 |
| Бепаск | 152 |
| Бертолетова соль | 653 |
| Бетанал | 1308 |
| Бетанекс | 1504 |
| Биламид | 299 |
| Билигност | 506 |
| Билимин | 427 |
| Билоцид | 299 |
| Биопаг | 1015 |
| Биотион | 1268 |
| Биоцин | 1492 |
| Бисакодил | 1002 |
| Бис[4-(7-[2-амино-(2-гидроксиэтиламино)фенилазо]-2-гидрокси-3-сульфонафт-2-илазо)-2-сульфофенил]амин тетранатриевая соль | 702 |
| 2,2’-Бис(2-аминоэтил)дисульфид дигидрохлорид | 517 |
| N,N’-Бис(3-бромпропионил)-N,N’-диспиропиперазиний дихлорид | 174 |
| Бис[(3,5-ди-трет-бутил-4-гидрокси-фенил)этоксикарбонилэтил]сульфид | 183 |
| 4,4-Бис(диэтиламино)трифенилметан щавелевокислый водный | 705 |
| 1,3-Бис(метиламино)пропан | 466 |
| 1,6-Бис(N-триметиламмоний)гексана дибензолсульфонат | 252 |
| Бисфенол А | 176 |
| Бисфосфит | 350 |
| Бис(хлорметил)ксилол | 435 |
| БМД | 142 |
| Болетин | 1492 |
| Бонафтон | 215 |
| Бор трифтористый | 198 |
| Бор хлорид | 199 |
| 1-Бромадамантан | 220 |
| 4-Бром-1-аминоантрахинон-2-сульфокислота | 24 |
| Бромаминовая кислота | 24 |
| п-Броманизол | 214 |
| п-Броманнлин | 25 |
| Бромацетопропилацетат | 218 |
| Бромбензантрон | 204 |
| м-Бромбензойная кислота | 206 |
| о-Бромбензойная кислота | 205 |
| п-Бромбензойная кислота | 207 |
| Бромгексин | 37 |
| 7-Бром-1-(гидразинкарбонил)метил-5-фенил-1,2-дигидро-3H-1,4-бензодиазепин | 208 |
| Бромизовал | 47 |
| Бромистый ацетил | 124 |
| Бромистый метил | 210 |
| Бромкамфара | 219 |
| N-(2-Бром-3-метилбутироил) мочевина | 47 |
| Бромпропионат | 870 |
| 2-Бромтолуол | 211 |
| 3-Бромтолуол | 212 |
| 4-Бромтолуол | 213 |
| м-Бромтолуол | 212 |
| о-Бромтолуол | 211 |
| п-Бромтолуол | 213 |
| Бромурал | 47 |
| Бронитрол | 217 |
| Бронопол | 217 |
| Бумекаин гидрохлорид | 238 |
| Бура | 921 |
| 4-Бутиланилин | 27 |
| 1,4-Бутиндиол | 239 |
| 1,4-Бутандиола диглицидиловый эфир | 225 |
| Бутадион | 234 |
| Бутамид | 232 |
| 1,4-Бутандикарбоновой кислоты бис(2,4,6-трийод-3-карбоксианилид) | 506 |
| 1,4-Бутандикарбоновой кислоты пиперазин, аддукт | 998 |
| Бутандиовой кислоты аддукт с 2-этил-6-метилпиридин-3-олом | 302 |
| Бут-2-еновой кислоты 2-(1-метилгептил)-4,6-динитрофениловый эфир | 872 |
| 2-трет-(Бутиламино)-1-(4-гидрокси-3-гидроксиметилфенил)этанол | 483 |
| Бутилбензилфталат-90 | 145 |
| 1-Бутилбигуанидин гидрохлорид | 235 |
| Бутилбутират | 233 |
| Бутиленгликоль | 227 |
| Бутилкарбитол | 241 |
| Бутиловый эфир о-титановой кислоты | 1237 |
| Бутиловый эфир | 145 |
| трет-Бугилпербензоат | 484 |
| 1-Бутилпирролидин-2-карбоновой кислоты 2,4,6-триметиланилид гидрохлорид | 238 |
| трет-Бутилциклогексан | 488 |
| 4-трет-Бутилциклогексанол | 489 |
| п-трет-Бутилциклогексилацетат | 490 |
| Бутокс | 1433 |
| Валексон | 597 |
| Ванилин | 303 |
| Вантол | 217 |
| Варитокс | 1325 |
| Велтон | 421 |
| Вермитокс | 998 |
| Верошпирон | 125 |
| Викасол | 406 |
| Винилазин | 1469 |
| 5-Винилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен | 1467 |
| Винилиденфторид | 530 |
| Винилиденхлорид | 560 |
| 5-Винил-2-метилпиридин | 863 |
| Винилнорборнен | 1467 |
| 2-Винилпиридин | 1469 |
| Винилтриметилсилан | 1470 |
| Винилтриметоксисилан | 1471 |
| Винилтрихлорсилан | 1472 |
| Винилтркэтоксисилан | 1473 |
| Винилфосфоновой кислоты ди(2-хлорэтил)овый эфир | 191 |
| Винилфторид | 1395 |
| Винилциклогексан | 1444 |
| 1-Винилциклогексен-1 | 1474 |
| 1-Винилциклогексен-3 | 1475 |
| Винифос | 191 |
| Винной кислоты калий-натриевая соль | 394 |
| Винные кислоты | 395 |
| Висмут нитрат | 243 |
| Витавакс | 409 |
| Витамин A | 471 |
| Витамин B1 | 55 |
| Витамин B6 | 809 |
| Витамин B12 | 434 |
| Витамин B13 | 510 |
| Витамин Д2 | 1185 |
| Витамин PP | 1004, 1005 |
| Витамин C | 110 |
| Водород пероксид | 413 |
| Волатон | 597 |
| Вольтарен | 552 |
| Галавит | 75 |
| Галантамин | 249 |
| Галлий оксид | 246 |
| Гардона | 478 |
| Гастрин | 35 |
| Гастрозидин | 35 |
| Гебутокс | 832 |
| Гексавинилдисилоксан | 260 |
| Гексагидро-1H-азепин-1-тиокарбоновой кислоты S-этиловый эфир | 1480 |
| Гексадекановой кислоты изопропиловый эфир | 868 |
| 1,6-Гексаметиленбис(диметиламин) | 178 |
| Гексаметилдисилазан | 187 |
| Гексан-1,6-диовая кислота | 226 |
| Гексановой кислоты метиловый эфир | 779 |
| Гексафторпропилена оксид | 1321 |
| Гексахлораминопиколин | 79 |
| Гексахлор-м-ксилол | 188 |
| Гексахлор-п-ксилол | 189 |
| Гексахлорпиколин | 1329 |
| Гексиленгликоль | 811 |
| 2-Гексилкоричный альдегид | 262 |
| Гексилур | 419 |
| 2-Гексилцинналь | 267 |
| Гемикеталь окситетрациклина | 263 |
| Гемфиброзил | 442 |
| Гепариновая кислота | 266 |
| Гептахлорпиколин | 1263 |
| Гераниол | 744 |
| Гербицид-634 | 419 |
| Гетерофос | 1074 |
| Гидазепам | 208 |
| Гидрид М-100 | 1260 |
| 2-Гидроксибензойной кислоты бензиловый эфир | 146 |
| 2-Гидроксибензойной кислоты изобутиловый эфир | 831 |
| 4-Гидроксибензойной кислоты метиловый эфир | 782 |
| 4-Гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир | 1071 |
| 4-Гидроксибутановой кислоты натриевая соль | 286 |
| α-Гидроксиизобутиронитрил | 300 |
| Гидроксииминоуксусной кислоты 3-(3-диметиламино)пропиламид дигидрохлорид | 430 |
| 2-Гидроксиметилтетрагидрофуран | 1245 |
| 1-Гидрокси-2-нафтойная кислота | 308 |
| 1-Гидрокси-2-нафтойная кислота [3-(2,4-ди-трет-амил)фенокси]бутиламид | 422 |
| 2-Гидроксинафтойной кислоты 1-нафтиламид | 307 |
| 3-Гидроксипропен | 316 |
| 2-Гидроксипропиновой кислоты железная соль | 313 |
| 2-Гидроксипропиновой кислоты кальциевая соль | 314 |
| 5-Гидроксиурацил | 1289 |
| 4-Гидроксифенилуксусная кислота | 319 |
| 2-Гидрокси-3-хлорпропановой кислоты метиловый эфир | 783 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота | 324 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты калиевая соль | 322 |
| 2-Гидроксиэтилтриметиламмоний хлорид | 327 |
| Гидрохинон | 392 |
| Гинекорн | 1459 |
| Гипоксантин-рибозид | 1176 |
| Гипотиазид | 417 |
| Гистак | 429 |
| Глексан | 266 |
| Глибенкламид | 1419 |
| Глибутид | 235 |
| Гликол | 89 |
| Гликоль | 1466 |
| Глифосат | 1383 |
| Глифтор | 528 |
| Глицерин | 1063 |
| Глицид | 957 |
| Глицидилметакрилат | 1456 |
| Глицин | 89 |
| Глутаминат натрия | 65 |
| DZ-Глутаминовая кислота | 67 |
| Глутаральдегид | 989 |
| Глутаровый альдегид | 989 |
| Д(+)-Глюкозамин гидрохлорид | 34 |
| Д-Глюконовой кислоты кальциевая соль | 336 |
| Д-Глюцит | 338 |
| Гокилат S | 1434 |
| Гомовератровая кислота | 495 |
| Гуминовые кислоты, натриевая соль | 339 |
| 2,4-Д | 558 |
| ДАБКО | 343 |
| Дактал | 470 |
| Далапон | 548 |
| Дамоксим | 430 |
| ДАС-893 | 470 |
| ДАФ-6 | 381 |
| Дегидролиналоол | 340 |
| Декабромдифенилоксид | 953 |
| Декаметрин | 1433 |
| трет-Декановая кислота 2,3-глицидиловый эфир | 1457 |
| Дерматол | 399 |
| Десмедифам | 1504 |
| Дефедрин | 763 |
| Децис | 1433 |
| Диазофеноксазин | 855 |
| Диалкиладипинат-810 | 346 |
| Диалкилфталат-810 | 345 |
| Диаллиламин | 1068 |
| Диаллилфталат | 513 |
| Диамбутол | 1463 |
| 4-[2,4-Ди(трет-амил)фенокси]масляной кислоты хлорангидрид | 180 |
| 1,4-Диаминобензол дигидрохлорид | 354 |
| 1,6-Диаминогексансебацинат | 355 |
| Диаминодифениловый эфир | 358 |
| 2,4-Диаминотолуол | 360 |
| Ди(4-аминофенил)амин | 356 |
| Диан | 176 |
| Дианат | 885 |
| Диафен ФП | 877 |
| Диафен | 48 |
| Диацетат дибромнеопентилгликоль | 441 |
| Диацетил | 228 |
| Диацетон | 298 |
| Диацетоновый спирт | 298 |
| Дибазол | 144 |
| Дибам | 446 |
| Дибенамин | 1421 |
| 2-(N,N-Дибензиламино)-1-хлорэтан гидрохлорид | 1421 |
| Дибиомицин | 368 |
| Дибромбензантрон | 370 |
| 2,3-Дибромпропиловый спирт | 373 |
| Ди(4-бромфенил)гликолевой кислоты изопропиловый эфир | 870 |
| 2,4-Дибромфенол | 288 |
| 2,6-Дибромфенол | 289 |
| Дибутиладипинат | 378 |
| Ди-н-бутиламин | 376 |
| 3,5-Ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты метиловый эфир | 772 |
| 3,5-Ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты эфир с пентаэритритом | 172 |
| Дибутилмалеат | 379 |
| 2,6-Ди-третбутил-4-метилфенол | 292 |
| Дибутиловый эфир | 951 |
| 3,5-Ди(трет-бутил-4-оксибензил)-амин | 181 |
| Дибутилсебацинат | 380 |
| 2,6-Ди-третбутилфенол | 291 |
| Дибутилфталат | 377 |
| Дигексиладипинат | 382 |
| Дигексилфталат | 381 |
| 6,5-Дигидроантразин-5,9,14,18-антразинтетрон | 701 |
| 1,4-Дигидро-6,7-дифтор-1-этил-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота | 404 |
| 2,5-Дигидроксибензолсульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1) | 393 |
| мезо-3,4-Ди(4-гидроксифенил)-гексан | 596 |
| 5,6-Дигидро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоновой кислоты анилид | 409 |
| Дигидрострептомицинпаскат | 414 |
| Дидецилдиметиламмоний бромид клатрат с карбамидом | 421 |
| 2,6-Ди(диметилэтил)фенол | 291 |
| Дидодецилфталат | 423 |
| Диизобутилкетон | 437 |
| Диизододецифталат | 424 |
| Диизооктил-1,10-декандиоат | 583 |
| Диизопропиламин | 875 |
| Диизопропиловый эфир | 954 |
| О,О-Диизопропилтиофосфат аммония | 485 |
| 6-Диизопропилтиофосфорной кислоты аммониевая соль | 485 |
| 2,6-Диизопропилфенилизоцианат | 486 |
| 0,0-Диизопропилфосфонат | 487 |
| 3,5-Дийод-4-оксо-1,4-дигидро-1-пропоксикарбонилметилпиридин | 1072 |
| Дикамба | 884 |
| Диклофен натрий | 552 |
| Дикрезил | 847 |
| Дилудин | 585 |
| Димедрол | 472 |
| Димезон-S | 296 |
| Димекарбин | 492 |
| Димер аллена | 482 |
| 2,3-Димеркапто-1-пропансульфоновой кислоты натриевая соль гидрат | 425 |
| Димер оксида перфторпропилена | 1255 |
| п-Диметиламинобензальдегид | 426 |
| 4-(Диметиламино)-2-метокси-5-нитробензойной кислоты N-[2-(диэтиламино)этил]амид гидрохлорид | 577 |
| 10-(2-Диметиламинопропил)фенотиазин гидрохлорид | 1303 |
| 10-(3-Диметиламинопропил)фенотиазин гидрохлорид | 385 |
| 10-(3-Диметиламинопропил)-2-хлор-10H-фенотиазин гидрохлорид | 480 |
| β-Диметиламинопропионитрил | 1446 |
| 2-Диметиламино-1-цианометан | 1446 |
| β-Диметиламиноэтиловый эфир бензгидрола гидрохлорид | 472 |
| α,α-Диметилбензиловый спирт | 850 |
| 5,5-Диметилгидантоин | 450 |
| N,N-Диметилдипропилентриамин | 70 |
| N,N-Диметилдитиокарбаминовой кислоты кальциевая соль | 445 |
| 2,6-Диметил-3,5-ди(этоксикарбонил)-1,4-дигидропиридин | 585 |
| 2,6-Диметил-4-(2’-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диметиловый эфир | 444 |
| Диметиловый эфир этиленгликоля | 497 |
| Диметиловый эфир | 952 |
| Диметилсебацинат | 439 |
| N,N-Диметил-2,4,6-триброманилин | 431 |
| Диметилфенилкарбинол | 850 |
| 1-(3,4-Диметилфенил)-1-фенилэтан | 473 |
| 3,4-Диметоксифенилуксусная кислота | 495 |
| Диметпрамид | 577 |
| Динезин | 594 |
| 2,4-Динитробензойной кислоты 4-нитроанилид | 501 |
| 0,0’-Динитродибензил | 1462 |
| 1,5-Динитрозо-3,7-эндометилен-1,3,5,7-тетраазациклооктан | 500 |
| Динокап | 781 |
| Диносеб | 832 |
| Диоксановый спирт | 788 |
| Диоксацин | 404 |
| 2,8-Диоксинафталин-6-сульфокислота | 398 |
| 3,6-Диоксифлуоран | 401 |
| Диоктилфталат | 512 |
| Дипироксим | 1061 |
| Дипразин | 1303 |
| Ди(проп-2-енил)амин | 1068 |
| Дисульфан | 72 |
| Дисульформин | 1253 |
| Дитилин | 503 |
| Дитразин основание | 587 |
| Дифазион | 520 |
| Дифенацин | 520 |
| 1,4-Дифенилбензол | 1236 |
| N,N-Дифенилгуанидин | 521 |
| 4,4-Дифенилметандиизоцианат | 791 |
| Дифениловый эфир | 956 |
| Дифенилоксид | 956 |
| Дифенилолпропан | 176 |
| Дифетур | 1494 |
| Дифос | 1268 |
| 6,7-Дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновой кислоты этиловый эфир | 1485 |
| 1,1-Дифторэтилен | 533 |
| 2,5-Дихлораминобензосульфонат натрия | 43 |
| Дихлорангидрид терефталевой кислоты | 159 |
| Дихлорангидрид угольной кислоты | 668 |
| 2,5-Дихлоранилинсульфоновой кислоты натриевая соль | 43 |
| Дихлорантин | 447 |
| 2,6-Дихлорацетанилид | 553 |
| 2,6-Дихлордифениламин | 554 |
| 2,2-Дихлордиэтиловый эфир | 955 |
| Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль | 551 |
| 2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфокислоты гуанидиновая соль | 48 |
| 2,6-Дихлор-4-нитроанилин | 44 |
| 2,2-Дихлорпропановой кислоты натриевая соль | 548 |
| 3,4-Дихлорпропионанилид | 556 |
| 2,4-Дихлортолуол | 540 |
| Дихлоруксусная кислота | 559 |
| 2-[(2,6-Дихлорфенил)амино]фенилуксусной кислоты натриевая соль | 552 |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота | 558 |
| 1,1-Дихлорэтилен | 560 |
| Дихлотиазид | 417 |
| Дициклобутилиден | 1435 |
| Дициклогексиладипинат | 565 |
| Дициклогексилглутарат | 566 |
| Дициклогексилсукцинат | 567 |
| Дициклопентадиен | 1240 |
| Диэтаноламин | 402 |
| Диэтиламинометиловый эфир | 1496 |
| N,N-Диэтиламинометилэтоксисилан | 589 |
| Диэтиламинопропиламин | 584 |
| 2-Диэтиламиноуксусной кислоты 2,6-диметиланилид | 571 |
| 2-Диэтиламиноуксусной кислоты 2,4,6-триметиланилид гидрохлорид | 572 |
| Диэтиламиноэтилметакрилат | 578 |
| Диэтиламмониевая соль моногидрат | 669 |
| Диэтиламмония 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 570 |
| Ди(2-этилгексил)терефталат | 582 |
| Диэтилдихлорсилан | 538 |
| Диэтиленамидоксид | 1243 |
| Диэтиленгликоля метиловый эфир | 898 |
| Диэтилендиамин | 997 |
| Диэтилендиоксид | 502 |
| Диэтилтолуиламиды | 586 |
| N,N-Диэтил-п-фенилендиаминсульфат | 593 |
| Диэтилфталат | 579 |
| Диэтилэтаноламин | 574 |
| 2,12-Диэтоксибисбензимидозо-[2,1в:1’,2’-j]-бензо[l,m,n]-3,8-фенантролин-6,9-дион в смеси с 3,12-диметоксибисбензимидазо-[2,1-в:1’,2’-j]бензо[l,m,n]-3,8-фенантролин-8,17-дионом | 697 |
| 3,4-Диэтоксифенилуксусная кислота | 599 |
| ДКС-фенилглицин | 879 |
| Дозанекс | 456 |
| Доксициклин тозилат | 342 |
| Доксициклин | 603 |
| Дроперидол | 1392 |
| Дротаверина гидрохлорид | 598 |
| ДХФК | 470 |
| ДЭМ-31 | 1014 |
| ДЭФА-ДЭФУК | 600 |
| ДЭФУК | 599 |
| Европий оксид | 615 |
| Еноксапарин | 266 |
| Жасминовый альдегид | 991 |
| Железо глицерофосфат | 1064 |
| Железо лактат | 313 |
| Железо нитрат | 606 |
| Железо стеарат | 964 |
| Задитен | 408 |
| Зантак | 429 |
| Зенкор | 42 |
| Ибупрофен | 618 |
| Известь негашеная | 660 |
| Изоамилацетат | 777 |
| Изоборнеол | 1296 |
| Изобутан | 826 |
| Изобутил-4,6-динитрофенол | 832 |
| Изобутилбензол | 830 |
| Изобутилен | 829 |
| Изобутилизобутират | 833 |
| Изобутилизооктилдитиофосфорная кислота | 347 |
| Изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир | 588 |
| Изобутилсалицилат | 831 |
| Изовалеральдегид | 773 |
| Изовалериановая кислота | 775 |
| Изовалериановой кислоты метиловый эфир | 796 |
| Изовалериановый альдегид | 773 |
| Изододецилен | 1066 |
| Изододециловый спирт | 845 |
| Изоиндан | 876 |
| Изокапроновая кислота | 812 |
| Изокапроновой кислоты хлорангидрид | 813 |
| Изомасляная кислота | 836 |
| Изомасляной кислоты изобутиловый эфир | 833 |
| Изомасляной кислоты метиловый эфир | 798 |
| Изоникотиновая кислота | 1006 |
| Изоникотиновой кислоты этиловый эфир | 1501 |
| Изопропил хлористый | 1415 |
| Изопропиламин | 66 |
| 1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид | 864 |
| Изопропилацетат | 865 |
| 3-Изопропилбензо-2,1,3-тиадиазинон-4(3Н)-он-2,2-диоксид | 867 |
| 2-Изопропил-4-гидрокси-6-метилпиримидин | 871 |
| Изопропилметакарборан | 869 |
| 4-Изопропил-1-метил-3-гидроксициклогексан | 872 |
| Изопропилнитрат | 873 |
| Изопропилпальмитат | 868 |
| N-Изопропил-N’-фенилфенилен-1,4-диамин | 877 |
| Изосорбид мононитрат | 366 |
| Изофорон | 1307 |
| Изофталевая кислота | 160 |
| 1-Изоцианато-4-(4-изоцианатофенил)метилбензол | 791 |
| Изоэвгенол | 305 |
| Имизин | 386 |
| Имипротрин | 509 |
| Ингибитор БТА | 165 |
| Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49 | 1352 |
| Ингибитор коррозии ФАН | 81 |
| Индантрон | 701 |
| Индиго-5,5-дисульфокислоты натриевая соль | 699 |
| Индигокармин | 699 |
| Индонафтен | 641 |
| Инозин | 1176 |
| мезо-Инозит | 248 |
| β-Ионон | 1304 |
| Иралия | 1305 |
| Ирганокс 1010 | 172 |
| Иттрий оксисульфид | 643 |
| Йодамид | 121 |
| Йодоформ | 1294 |
| Йодпирон | 646 |
| 10-(п-Йодфенил)ундекановой кислоты этиловый эфир | 1495 |
| Кадмий стеарат | 965 |
| Калий бисульфат | 649 |
| Калий йодновато-кислый | 650 |
| Калий оротат | 508 |
| Калий пероксоборат | 648 |
| Калий стеарат | 966 |
| Калий сульфат однозамещенный | 649 |
| Калий уксуснокислый | 118 |
| Калимагнезия аммониевая | 100 |
| Калия-магния сульфат аммониевый | 100 |
| Кальций добезилат | 393 |
| Кальций лактат | 314 |
| Кальций фосфат двузамещенный двуводный | 654 |
| Кальций фосфат | 657 |
| Кальций хлорид | 662 |
| Кампсол | 764 |
| Камфен | 453 |
| Капотен | 755 |
| Капронил хлористый | 257 |
| Капроновой кислоты хлорангидрид | 257 |
| Каптоприл | 755 |
| Каратам | 781 |
| Карбазол | 418 |
| Карбамазепин | 367 |
| Карбамат МН | 446 |
| Карбаминовой кислоты N-метил-О-(2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуранил-7)овый эфир | 384 |
| Карбендиазим | 766 |
| Карбенициллин | 672 |
| Карбинол | 893 |
| Карбоксиамин | 802 |
| Карбоксибензилпенициллина динатриевая соль | 672 |
| Карбоксиметилизотиомочевина | 762 |
| Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль | 916 |
| Карбофуран | 384 |
| β-Карбоэтоксиизопропил-β-карбометоксиизопропиламин | 802 |
| 3-Карбэтоксипиперидон-2 | 1500 |
| Кардюра Е-10 | 1457 |
| Карфедон | 1354 |
| Карфециллин | 511 |
| Катализатор К-16 | 1165 |
| Кватернидин | 1069 |
| Квинтор | 410 |
| Кеталар | 764 |
| Кетамин | 764 |
| Кетанов | 153 |
| Кеторол | 153 |
| Кеторолак трометамин | 153 |
| Кетотифен | 408 |
| Китацин | 147 |
| Кларитин | 1487 |
| Кларотадин | 1487 |
| Кобальт хлорид | 682 |
| Кокарбоксилазы гидрохлорид | 1270 |
| Компонента 616М | 287 |
| Компонента голубая ЗГ-97 | 422 |
| Компонента ЗЖ-165 | 1406 |
| Компонента Н-596 | 1405 |
| Коринфар | 444 |
| Коричный альдегид | 1356 |
| Коричный спирт | 1357 |
| Корунд белый | 1081 |
| Краситель органический дисперсный | 883 |
| Крезидин | 49 |
| Кремний четыреххлористый | 709 |
| Кротонат | 781 |
| Кротоновая кислота | 231 |
| Ксантинола никотинат | 383 |
| Ксидифон | 322 |
| L-Ксилогексулоза | 1218 |
| КССБ-2 | 685 |
| Лазикс (Ю) | 73 |
| Лакрис 20 | 1026 |
| Лакрис 25 т | 1025 |
| Лакрис ATM | 1029 |
| Лакрис М-90 | 1029 |
| Лактобиоза | 245 |
| Лактоза моногидрат | 245 |
| Лактон | 881 |
| Лантан оксид | 718 |
| Лантан фторид | 719 |
| Левомицетин | 535 |
| Ленацил | 419 |
| Лецедил | 35 |
| Лигнотин | 728 |
| Лидокаин-основание | 571 |
| Лимонной кислоты динатриевая соль | 331 |
| Лимонной кислоты тринатриевая соль | 311 |
| Линалоол | 459 |
| Линалоол ацетат | 460 |
| Линкомицин | 786 |
| Линолилацетат | 460 |
| Линурон | 555 |
| Липоевая кислота | 518 |
| Листенон | 436 |
| Литий оксибутират | 285 |
| Лоперамид гидрохлорид | 1418 |
| ЛСГМ-Г | 729 |
| γ-Лутидин | 463 |
| М-100 | 270 |
| М-14 ВВ | 1026 |
| М-42 | 1017 |
| Магний полиборид | 739 |
| Магний сульфат семиводный | 741 |
| Магний стеарат | 967 |
| Малеимид | 1348 |
| Малеиновая кислота | 1468 |
| Малеиновой кислоты дибутиловый эфир | 379 |
| Малеиновой кислоты диэтиловый эфир | 581 |
| Малеиновой кислоты натриевая соль тригидрат | 230 |
| Малонилмочевина | 1007 |
| Малоновой кислоты диэтиловый эфир | 591 |
| Малоновый эфир | 591 |
| Манинил | 1419 |
| Манутекс PC | 17 |
| Марганец стеарат | 968 |
| Масляной кислоты бутиловый эфир | 233 |
| Масляной кислоты метиловый эфир | 774 |
| Масляной кислоты пропиловый эфир | 1070 |
| Масляной кислоты этиловый эфир | 1479 |
| Мебикар | 1247 |
| Медь стеарат | 969 |
| Мезитилен | 1295 |
| Мезокс-к | 494 |
| Мезокаин | 573 |
| Мекопроп | 858 |
| Мексидол | 302 |
| Мел | 659 |
| п-Ментандиол-1,8 моногидрат | 753 |
| Ментанилацетат | 754 |
| п-Ментен-1-ол-8 | 1306 |
| Ментол рацемический | 872 |
| Мерказолил | 405 |
| Меркаптоуксусная кислота | 757 |
| Метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир | 1456 |
| Металаксил | 787 |
| Металлилхлорид | 856 |
| Метациклин | 760 |
| Метацил | 397 |
| Метилизовалерат | 796 |
| Метиладипинат | 778 |
| 2-Метил-4-амино-5-(1’-3’-бензоилтио-4’-метилбут-3’-ен-4’-формамидометил)пиримидин | 53 |
| N-Метил-n-аминофенол сульфат | 293 |
| α-Метилбензиловый спирт | 1362 |
| о-м-п-Метилбензойной кислоты диэтиламид | 586 |
| N-(n-Метилбензолсульфонил)-N’-бутилмочевина | 232 |
| Метилбутират | 774 |
| Метилгептенон | 780 |
| 4-Метил-4-(2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан | 788 |
| Метилдигликоль | 898 |
| Метилдиэтаноламин | 403 |
| 4,4-Метилендифенилизоцианат | 791 |
| Метиленхлориодид | 647 |
| Метилизобутират | 798 |
| Метилизопропениловый эфир | 891 |
| 1-Метил-3-изопропилбензол | 799 |
| 1-Метил-4-изопропилбензол | 800 |
| Метилкапроат | 779 |
| Метилкарбамат | 384 |
| N-Метилкарбаминовой кислоты 2-метилфениловый эфир | 845 |
| Метилкарбитол | 898 |
| 1-Метил-2-меркаптоимидазол | 405 |
| 3-Метилмеркаптопропаналь | 839 |
| Метилмеркаптопропионовый альдегид | 839 |
| 5-Метил-2-метоксианилин | 49 |
| α-Метиловый эфир пропиленгликоля | 890 |
| 6-Метилпипеколиновая кислота | 816 |
| 6-Метилпипеколиновой кислоты гидрохлорид | 817 |
| 4-Метил-1-пиперазинамин | 52 |
| 4-Метилпиперазин-1-карбоновой кислоты N,N-диэтиламид | 587 |
| N-Метил-2-пирролидон | 825 |
| 2-Метилпроп-2-еновой кислоты 2-(диэтиламино)этиловый эфир | 578 |
| 2-Метилпропеновой кислоты 2,3,3-тетрафторпропиловый эфир | 1257 |
| 2-(1-Метил-4-пропилпирролидинил-2-карбамоил)-1-гидроксиэтилметил-3,4,5-тригидрокси-6-метил-тиотетрагидропирана гидрохлорид моногидрат | 786 |
| Метилнамат | 446 |
| Метилтестостерон | 294 |
| 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидрофталевый ангидрид | 837 |
| Метилурацил | 397 |
| Метилфенилкарбинилацетат | 1366 |
| Метилфенилкарбинол | 1362 |
| 5-Метилфурфурол | 1380 |
| Метилцеллозольв | 897 |
| 2-Метил-5-этилазин | 874 |
| 2-Метил-6-этиланилин | 57 |
| Метилэтилкетон | 229 |
| Метиоприл | 126 |
| Метирам | 1043 |
| 1-Метокси-4-бромбензол | 214 |
| 3-Метокси-4-гидроксибензилиденгидразид изоникотиновой кислоты | 306 |
| 5-(п-[N-(3-Метоксипиридазинил-6]-сульфамидо)фенилазо)салициловая кислота | 304 |
| 3-Метокси-6-[N-(4-фталилсульфаниламидо]-3-метоксипиридазин | 889 |
| Метоксирон | 456 |
| Метоксихлор | 494 |
| Метол | 293 |
| Метронидазол | 806 |
| Миацид БТ | 217 |
| 19-Микозаминилнистатинолид | 39 |
| Милдекс | 781 |
| Мимбутол | 1463 |
| Миорелаксин | 436 |
| Мирцен | 797 |
| Молинат | 1480 |
| Молочная кислота | 315 |
| Молочный сахар | 245 |
| Моно-2-аминоэтилсульфат | 92 |
| Моноазокраситель | 883 |
| Монобутиловый эфир диэтиленгликоля | 241 |
| Моногерман | 271 |
| Моногидроперфторпропилтетрафторэтиловый эфир | 1260 |
| Монокоруид | 1081 |
| Монометиладипинат | 778 |
| Монометилтерефталата амид | 768 |
| Моносилан | 1195 |
| Монохлорамин ХБ | 531 |
| Монохлоруксусная кислота | 1420 |
| Монохлорфенилксилилэтан | 479 |
| Моно-п-циклогексилфенилгидразонциклогексан-1,2-дион | 1438 |
| Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля | 1518 |
| Моноэтиловый эфир резорцина | 329 |
| Морацизина гидрохлорид | 1498 |
| Морфолин | 1243 |
| Муравьиной кислоты натриевая соль | 1379 |
| Муравьиной кислоты пентиловый эфир | 992 |
| Муравьиной кислоты этиловый эфир | 1506 |
| 2М-4ХП | 858 |
| МЭ-344 | 328 |
| Напроксен | 887 |
| НАТА | 1325 |
| Натр едкий | 909 |
| Натрий ацетат | 119 |
| Натрий ацетат трехводный | 120 |
| Натрий бензоинокислый | 151 |
| Натрий бисульфит | 911 |
| Натрий дигидроортофосфат | 913 |
| Натрий дифосфат | 914 |
| Натрий карбонат однозамещенный | 908 |
| Натрий кремнекислый | 919 |
| Натрий малеиновокислый 3-х водный | 230 |
| Натрий надборнокислый | 907 |
| Натрий оксибутират | 286 |
| Натрий олеат | 975 |
| Натрий ортофосфат | 923 |
| Натрий перборат | 907 |
| Натрий пирофосфат | 914 |
| Натрий сернокислый кислый | 910 |
| Натрий сульфат однозамещенный гидрат | 910 |
| Натрий сульфит однозамещенный | 911 |
| Натрий тиопентал | 993 |
| Натрий триполифосфат | 922 |
| Натрий 2-этилкапроат | 1481 |
| Нафталевый ангидрид | 926 |
| Нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид | 926 |
| Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновой кислоты диангидрид | 163 |
| Нафтам-2 | 1353 |
| α-Нафтиламин | 61 |
| 2-Нафтиламиносульфокислота | 62 |
| Неодим фторид | 928 |
| Неозон Д | 1353 |
| Неонол АФ-12 | 9 |
| Неонол АФ-14 | 8 |
| Неонол 2В 1317-12 | 1513 |
| Неонол П 1215-12 | 1514 |
| Неопентилгликоль | 467 |
| Неорон | 870 |
| Неролидол | 1299 |
| Нефрас ЧС 94/99 | 268 |
| Нивалин | 249 |
| Никодин | 299 |
| Никотинамид | 1004 |
| Никотиновая кислота | 1005 |
| Никотиновой кислоты амид | 1004 |
| Никотиноил-4-аминомасляной кислоты натриевая соль | 1003 |
| Ниобий (+5) оксид | 932 |
| Нипагин | 782 |
| Нипазол | 1071 |
| Нистатин | 39 |
| Нитазол | 122 |
| п-Нитроанизол | 888 |
| п-Нитро-α-ацетиламино-β-гидроксипропиофенон | 297 |
| п-Нитроацетофенон | 935 |
| п-Нитробензамидин хлоргидрат | 938 |
| п-Нитробензойная кислота | 936 |
| 4-Нитробензойной кислоты хлор-ангидрид | 937 |
| Нитроглицерол | 365 |
| N-нитро-N-метил-2,4,6-тринитроанилин | 51 |
| Нитрона пыль | 1027 |
| Нитропиридон | 807 |
| Нитросорбид | 365 |
| п-Нитростирола оксид | 946 |
| п-Нитрофенетол | 947 |
| п-Нитрофторбензол | 942 |
| N-(5-Нитро-2-фурфурилиден)-3’-амино-2-оксазолидон | 945 |
| 1-(5-Нитрофурфурилиден)семикарбазид | 944 |
| 5-Нитрофурфурол | 944 |
| 3-Нитро-4-хлоранилин | 63 |
| Нитрохлороформ | 1331 |
| Ницерголин | 216 |
| Новогепарин | 266 |
| Новокаина гидрохлорид | 576 |
| Новокаина основание | 575 |
| Новокаинамид | 46 |
| Нозепам | 290 |
| γ-Ноналактон | 412 |
| Норборнадиен | 192 |
| Норборнен | 193 |
| Норсульфазол | 76 |
| Но-шпа | 598 |
| Оксамат | 569 |
| Оксациллин-натрий | 455 |
| 3,3’-Оксидианилин | 358 |
| Оксилидин | 155 |
| γ-Оксимасляная кислота литиевая соль | 285 |
| Оксим банвела Д | 544 |
| Оксиметильное соединение | 297 |
| Оксинафтойная кислота | 308 |
| Оксипиримидин | 871 |
| L-Оксипролин | 310 |
| Оксиран | 892 |
| Оксифос-150 | 349 |
| Оксифос-23А | 348 |
| Оксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль | 323 |
| Оксиэтилкрахмал | 325 |
| 1-(β-Оксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазол | 806 |
| 2-Оксопиперидин-3-карбоновая кислота этиловый эфир | 1500 |
| 2-Оксопирролидин-1-илуксусной кислоты амид | 959 |
| Октадекановой кислоты алюминиевая соль | 961 |
| Октадекановой кислоты аммониевая соль | 962 |
| Октадекановой кислоты бариевая соль | 963 |
| Октадекановой кислоты железная соль | 964 |
| Октадекановой кислоты кадмиевая соль | 965 |
| Октадекановой кислоты калиевая соль | 966 |
| Октадекановой кислоты марганциевая соль | 968 |
| Октадекановой кислоты медная соль | 969 |
| Октадекановой кислоты свинцовая соль | 970 |
| Октадекановой кислоты цинковая соль | 972 |
| Октадекановой кислоты серебряная соль | 971 |
| цис-Октадец-9-еновая кислота | 974 |
| Олеиновая кислота | 974 |
| Олеиновой кислоты натриевая соль | 975 |
| Олифен | 1019 |
| Ондансетрон-основание | 1241 |
| Ордрам | 1480 |
| Орнид | 224 |
| Оротовая кислота | 510 |
| Ортофен | 552 |
| Основание Манниха | 181 |
| Отрин | 1433 |
| Офлоксацин | 1394 |
| Пальмитиновая кислота | 251 |
| Пантоцид | 539 |
| Паркопан | 1361 |
| Пармидин | 175 |
| Пасомицин | 414 |
| Пектофоетидин | 986 |
| Пенициллин-фау | 1371 |
| Пентаметилен | 1448 |
| Пентаметиленимин | 999 |
| 1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидина 4-толуолсульфонат | 988 |
| Пентахлораминопиколин | 45 |
| Пентахлорфенол | 309 |
| Пентаэритрит | 396 |
| Пентоксифиллин | 457 |
| Пепторан | 429 |
| Пербензойной кислоты трет-бутиловый эфир | 484 |
| Пербромдифениловый эфир | 953 |
| Пербромдифенилоксид | 953 |
| Первичный ацетиленовый карбинол | 815 |
| Перекись водорода | 413 |
| Перметриновая кислота | 449 |
| Перметриновой кислоты хлорангидрид | 448 |
| Перметриновой кислоты этиловый эфир | 1488 |
| Перфтор-2-метилпроп-1-ен | 977 |
| Перфторбутены | 976 |
| Перфторгептановая кислота | 1293 |
| Перфторизобутилен | 977 |
| Перфторнонановой кислоты 2-гидроксиэтиламид | 267 |
| Перфторпропилперфторвиниловый эфир | 270 |
| 2-Перфторпропоксиперфторпропановой кислоты фторангидрид | 1255 |
| 2-(2-Перфторпропокси-2-трифтор-метилперфторэтокси)перфтор-пропионовой кислоты фторангидрид | 1254 |
| Перфторэнантовая кислота | 1293 |
| Перфторметантиол | 1314 |
| Перфторметилмеркаптан | 1314 |
| Пефлоксацин | 407 |
| Пикамилон | 1003 |
| Пиклорам | 78 |
| 2-Пиколин | 822 |
| 3-Пиколин | 823 |
| 4-Пиколин | 824 |
| Пиперазина адипинат | 998 |
| Пипольфен | 1303 |
| Пиразинамид | 1000 |
| Пирацетам | 959 |
| Пирен | 167 |
| 2,6-Пиридиндиметанолбис(метилкарбамат) | 175 |
| Пиридин-3-карбоновой кислоты гидроксиметиламид | 299 |
| Пиридоксина гидрохлорид | 809 |
| Пирилен | 988 |
| 2,4,6(1H,3H,5H)-Пиримидинтрион | 1289 |
| Пирокарбонат | 184 |
| Пирокатехин | 390 |
| Пиромекаин | 238 |
| Пироугольной кислоты ди-трет-бутиловый эфир | 184 |
| цис-Платина | 359 |
| Попаренная соль | 924 |
| Поливинилбутираль | 1038 |
| Поливиниловый спирт | 1036 |
| Поликарбацин | 1043 |
| Поликарбонат | 1023 |
| Полирам | 1043 |
| Поли-2,2-(4,4-фенокси)пропанкарбонат | 1023 |
| Полиэтилен | 1037 |
| Полиэтилентерефталат | 1031 |
| Продукт АГМ-9 | 71 |
| Продукт АДЭ-3 | 589 |
| Продукт ЗП-24 | 179 |
| Прозерин | 451 |
| Прокаинамид | 46 |
| Пропазин | 385 |
| 1,3-Пропандикарбоновой кислоты дициклогексиловый эфир | 566 |
| Пропанид | 556 |
| Пропановой кислоты 3,4-дихлоранилид | 556 |
| Пропилбутират | 1070 |
| Пропилена тетрамер | 1066 |
| Пропилена тримеры | 1067 |
| Пропиленгликоль | 1062 |
| Пропиленгликолькарбонат | 790 |
| Пропилйодон | 1072 |
| β-Пролил-α-этилакролеин | 1482 |
| Пропионовой кислоты бутиловый эфир | 237 |
| Пропионовой кислоты γ-лактон-3-(17β-гидрокси-3-гидроксиандроста-4,6-диен-17α-ил) | 104 |
| Пропионовой кислоты γ-лактон-3-(17α-гидрокси-7-метоксиандроста-3,5-диен-17α-ил) | 881 |
| Пропионовой кислоты γ-лактон-3-(3-окса-7α-тиоацетил-17-β-гидрокси-4-андростен-17α-ил) | 125 |
| Пропионовой кислоты метиловый эфир | 834 |
| Пропионовой кислоты 3-метокси-17β-спиро-оксираниландроста-3,5-диен) | 892 |
| Пропионовой кислоты пропиловый эфир | 1073 |
| Пропионовой кислоты хлорангидрид | 1076 |
| Пропионовой кислоты этиловый эфир | 1502 |
| Протосубтилин | 1079 |
| Пуривелл | 456 |
| Пфлацин | 407 |
| ПЭП-971 | 707 |
| Ранигаст | 429 |
| Ранисан | 429 |
| Ранитидин | 429 |
| Ранкотекс | 858 |
| Ратиндак | 520 |
| Раундап | 1383 |
| Рацемат | 872 |
| Реагент ПАФ-13А | 1042 |
| Резорцин | 391 |
| Ремантадин | 97 |
| Ренитек | 1512 |
| Ретинола ацетат | 471 |
| Рефлан | 499 |
| Рибоксин | 1176 |
| Рибофлавин фосфат | 1174 |
| Риванол | 1511 |
| Ридомил | 787 |
| Риодоксол | 400 |
| Рифампицин SV | 818 |
| Рицид П | 147 |
| Родопол-23 | 710 |
| Ромпаркин | 1361 |
| Рутин | 341 |
| Сайфос | 440 |
| Салазопиридазин | 304 |
| Салициловая кислота | 284 |
| Сальбутамол | 483 |
| Салюзид | 669 |
| Сантохин | 416 |
| Сахарин | 164 |
| Свинец стеарат | 970 |
| СДФ | 1028 |
| Себациновой кислоты гексаметилендиамин аддукт | 355 |
| Себациновой кислоты дибутиловый эфир | 380 |
| Себациновой кислоты диметиловый эфир | 439 |
| Себациновой кислоты ди(втор-октиловый)эфир | 583 |
| Сегидрин | 274 |
| Сегнетова соль | 394 |
| Секотамин | 1459 |
| Семикарбазон | 944 |
| Сера хлорид | 1190 |
| Серебро стеарат | 971 |
| Серной кислоты диметиловый эфир | 468 |
| Сиднокарб | 851 |
| Силубин | 235 |
| Синтетический аналог витамина К3 | 406 |
| Синтомицин | 535 |
| Синэстрол | 596 |
| Скандий оксид | 1200 |
| Сколин | 436 |
| Сложный эфир о-фталевой кислоты и спиртов фракций C8-10 | 345 |
| Смесь 2,4-Д-аминной соли и 2,3,6-трихлорбензойной кислоты в соотношении 10:1 | 795 |
| Совиракс | 38 |
| Сода кальцинированная | 917 |
| Сода каустическая | 909 |
| Соль Мора | 605 |
| Сольвент оранжевый 5 | 689 |
| Сополимер ВА-15 | 1144 |
| Сополимер марки МСН | 1024 |
| Сополимер метакриловой кислоты и метилметакрилата | 1026 |
| Сополимер метилакрилата, бутилакрилата и стирола | 1025 |
| Сополимер поливинилхлорида с нитрилом акриловой кислоты | 1039 |
| Сополимер стирола, метилметакрилата и нитрилакриловой кислоты | 1024 |
| Сополимер формальдегида с диоксоланом | 1028 |
| Сорбиновая кислота | 256 |
| Д-Сорбит | 338 |
| Спиробромин | 174 |
| Спиродиен | 104 |
| Спиронолактон | 125 |
| Стабилизатор глинистых буровых растворов | 673 |
| Стабилизатор КК-13 | 172 |
| Стеариловый спирт | 973 |
| Стиралилацетат | 1366 |
| Стрептомицина сульфат | 20 |
| Стутерон | 524 |
| Сукральфат | 250 |
| Суксаметоний | 436 |
| Суксинилхолин | 436 |
| Сульсен | 1187 |
| Сульфаниламидобензоат натрия | 83 |
| Сульфадимезин | 41 |
| Сульфален | 58 |
| Сульфаметоксазол | 23 |
| Сульфаминовая кислота | 74 |
| Сульфамонометоксин | 60 |
| Сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид | 41 |
| Сульфаниловой кислоты N-карбамоиламид | 19 |
| Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразинил-2)амид | 58 |
| Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид | 59 |
| Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)амид | 60 |
| Сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил)амид | 72 |
| Сульфаниловой кислоты N-(тиазолил)-2-амид | 76 |
| Сульфаниловой кислоты N-(3-хлорпиридазин-6-ил)амид | 87 |
| Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид натриевая соль | 96 |
| Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид | 95 |
| Сульфантрол | 83 |
| Сульфапиридазин | 59 |
| Сульфацил растворимый | 84 |
| Сульфенамид БТ | 580 |
| Сульфидофос | 454 |
| Сульфимид 2-бензойной кислоты | 164 |
| о-Сульфобензойной кислоты имид | 164 |
| Сульфокамфорная кислота | 1297 |
| Сульфолан | 1244 |
| 2-(4-Сульфониламидо)бензойной кислоты натриевая соль | 83 |
| Суффикс | 154 |
| Суффикс БВ | 866 |
| Т-10 | 450 |
| Танафлон | 1230 |
| Таревид | 410 |
| Тауфон | 90 |
| Текан | 1325 |
| Тексанол-эфирный спирт | 1301 |
| Теофиллин | 387 |
| Терефталевой кислоты ди(2-этилгексил)овый эфир | 582 |
| Терефталоила дихлорид | 159 |
| α-Терпенилацетат | 132 |
| Терпингидрат | 753 |
| α-Терпинеол | 1306 |
| Тетраалкофен ПЭ | 172 |
| Тетрабромдифенилолпропан | 620 |
| 1,2,3,4-Тетрагидро-1-оксонафталин | 317 |
| Тетрагидрофуриловый спирт | 1245 |
| Тетрал | 470 |
| Тетралин | 1242 |
| Тетралон | 317 |
| Тетраметиленимин | 1007 |
| Тетрафтордибромэтан | 375 |
| 2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат | 1257 |
| 2,2,3,3-Тетрафторпропил-α-фторакрилат | 1258 |
| 2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир | 470 |
| 3,4,5,6-Тетрахлор-2-трихлорметилпиридин | 1263 |
| Тетраэтиленпентаамин | 91 |
| Тетраэтилортосиликат | 1266 |
| Тиамин фосфорный эфир | 55 |
| Тиаминхлорид фармакопейный | 55 |
| Тинкал | 921 |
| Тинувин-350 | 166 |
| Тиоанилид синтетических жирных кислот C5-6 | 1267 |
| Тиогликолевая кислота | 757 |
| Тиоиндол | 849 |
| Тиокарбонилтетрахлорид | 1314 |
| Тиомочевина | 1269 |
| Тиотриазазин | 841 |
| Тиоуксусная кислота | 1272 |
| 3-Толилкарбаминовой кислоты 3-(N-метоксикарбониламино)фениловый эфир | 886 |
| м-Толуилендиамин | 360 |
| Толуол-2-сульфокислота | 769 |
| Толуол-3-сульфокислота | 770 |
| Толуол-4-сульфокислота | 771 |
| Томерзол | 1517 |
| Торадол | 153 |
| Тордон | 78 |
| Торолак | 153 |
| Трамадола гидрохлорид | 428 |
| Трамал | 428 |
| Трентал | 457 |
| Треоамины | 1282 |
| Третичный ацетиленовый карбинол | 814 |
| Триазин | 50 |
| Триаллиламин | 1310 |
| Триаминобензанилид | 36 |
| 2,4,6-Триброманилин | 77 |
| Трибромфенолят висмута основной с окисью висмута | 711 |
| Три-н-бутиламин | 1284 |
| 3,4,5-Тригидроксибензойной кислоты основная висмутовая соль | 399 |
| 3,4,5-Тригидрокси-6-метилтиотетрагидропирана гидрохлорид моногидрат | 786 |
| Тригидроперфторгептиловый спирт | 1291 |
| Тридециловый спирт | 1292 |
| 1,2,4-Трикарбоксибензол | 162 |
| Трикрезилфосфат с содержанием ортоизомера менее 3 % | 1312 |
| Тримеллитовая кислота | 162 |
| Тример оксида перфторпропилена | 1254 |
| 1,1’-Триметиленбис(4-гидроксиминометилпиридиний бромид) | 1061 |
| 1,1’,4,4’,4",4-Триметиленбис-(4-сульфанилилсульфаниламид) | 1253 |
| Триметилкарбинол | 828 |
| 2,6,6-Триметил-1-(2-метилкарбонилвинил)циклогексен-1 | 1304 |
| Триметилолпропан диаллиловый эфир | 186 |
| 2,2,4-Триметил-1,3-пентадиолмоно-(2-метилпропаноат) | 1301 |
| Триметин | 1300 |
| Триметоприм | 1309 |
| Триомбрин | 361 |
| Трисамин | 1288 |
| Трисбен-200 | 1326 |
| 0,0,0-Трис(толил)фосфат | 1312 |
| Трифторалин | 499 |
| Трифторметансульфофторид | 1317 |
| 3-Трифторметиланилин | 1318 |
| α,α,α-Трифтор-м-толукаин | 1318 |
| Трифторхлорэтилен | 1324 |
| 1-Трихлорметил-4-хлорбензол | 1330 |
| 2,3,6-Трихлортолуол | 842 |
| 3,4,5-Трихлор-2-трихлорметилпиридин | 1329 |
| Трихлоруксусной кислоты натриевая соль | 1325 |
| Трихопол | 806 |
| Триэтаноламин | 1290 |
| Триэтиленгликоль | 503 |
| Триэтиленгликоль диацетат | 504 |
| Триэтилендиамин | 343 |
| Триэтилентетрамин | 171 |
| ТХАН | 1325 |
| ТХУ | 1325 |
| Углерода сероокись | 1343 |
| Углерода хлорокись | 668 |
| Уксусной кислоты бромангидрид | 124 |
| Уксусной кислоты 5-бром-4-оксоамиловый эфир | 218 |
| Уксусной кислоты 4-трет-бутилциклогексиловый эфир | 490 |
| Уксусной кислоты 3,7-диметилокта-1,6-диениловый эфир | 460 |
| Уксусной кислоты N-(2,6-дихлорфенил)амид | 553 |
| Уксусной кислоты изопентиловый эфир | 777 |
| Уксусной кислоты изопропиловый эфир | 865 |
| Уксусной кислоты калиевая соль | 118 |
| Уксусной кислоты 2-фенилэтиловый эфир | 1366 |
| Уксусной кислоты 2-этилгексиловый эфир | 1483 |
| Уксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир | 1516 |
| Ундецил бромистый | 221 |
| Унитиол | 425 |
| Урацил-4-карбоновой кислоты калиевая соль | 508 |
| Уросульфан | 19 |
| Урсол | 353 |
| Фамотидин | 35 |
| Фемергин | 1459 |
| Феназид | 344 |
| Фенасал | 320 |
| Фенбутол | 182 |
| n-Фенетидин | 98 |
| Фенибут | 82 |
| Фенигидин | 444 |
| Д-(-)-Фенилглицин | 85 |
| Фенизобромлат | 870 |
| Феникаберан | 1369 |
| 2-Фенилантраниловой кислоты натриевая соль | 81 |
| Фенилацетонитрил | 149 |
| 2-Фенилвинилметанол | 1357 |
| N,N’-(1,3-Фенилен)бис(малеиновой кислоты имид) | 1348 |
| 1,2-Фенилендиамин | 351 |
| м-Фенилендиамин | 352 |
| о-Фенилендиамин | 351 |
| п-Фенилендиамин | 353 |
| о-Фенилен-1,2-диамин | 351 |
| Фенилен-1,4-диамин дигидрохлорид | 354 |
| N,N’-Фенилендималеимид | 1348 |
| 2-(Фенил-4-изопропилфенилацетил)-индандион-1,3 | 876 |
| N-Фенилкарбамоил-3-(β-фенилизопропил)сиднонимин | 851 |
| N-[(3-Фенилкарбамоилокси)фенил]-карбаминовой кислоты этиловый эфир | 1504 |
| Фенилксилилэтан | 473 |
| Фенилмалоновая кислота | 1350 |
| 1-Фенил-3-метилпиразолон-5 | 848 |
| Фенилциклогексан | 1440 |
| 1-Фенилэтиловый спирт | 1363 |
| 2-Фенилэтиловый спирт | 1364 |
| 2-(Фенил-4-этилфенилацетил)индандион-1,3 | 1505 |
| Фенкарол | 523 |
| Фенмедифам | 886 |
| Фенобарбитал | 1367 |
| Фенозан 1 | 772 |
| Фенозан 23 | 172 |
| Фенозан 28 | 173 |
| Фенозан-30 | 183 |
| Феноксибензол | 956 |
| 6-(α-Феноксикарбонил)фенилацетамидопенициллановой кислоты натриевая соль | 511 |
| Феноксиметилпенициллин | 1371 |
| Феноксиуксусная кислота | 1372 |
| Ферамид | 536 |
| ФКЭ | 473 |
| Флакозид | 776 |
| Флаксипарин | 266 |
| Флуоресцеин | 401 |
| Фоксим | 597 |
| Форидон | 443 |
| Формальгликоль | 507 |
| Фосген | 668 |
| Фоскарбан | 801 |
| Фосулен | 1383 |
| N-(Фосфонометил)аминоуксусная кислота | 1383 |
| Фосфопаг | 1016 |
| Фосфор оксихлорид | 1386 |
| Фосфор тетрахлорид | 1264 |
| Фосфор тиотрихлорид | 1271 |
| Фосфор хлороокись | 1386 |
| Фосфорной кислоты 2,3-дибромпропиловый эфир | 374 |
| Фосфорной кислоты магниевая соль трехводная | 736 |
| Фосфорной кислоты трибутиловый эфир | 1285 |
| Фосфотиамин | 54 |
| Фреон-13 | 1323 |
| Фреон-14 | 1256 |
| Фреон-23 | 1313 |
| Фреон-113 | 1322 |
| Фреон-114В2 | 375 |
| Фреон-116 | 258 |
| Фреои-132-В | 537 |
| Фреон-134А | 1259 |
| Фреон-152 | 529 |
| Фреон-218 | 978 |
| Фреон-329 | 330 |
| β-D-Фруктофуранозил-α-D-глюкопиранозид гидросульфат основная алюминиевая соль | 250 |
| Фтазин | 889 |
| Фталевой кислоты бензиловый эфир | 145 |
| Фталевой кислоты диаллиловый эфир | 513 |
| Фталевой кислоты дибутиловый эфир | 377 |
| Фталевой кислоты дигексиловый эфир | 381 |
| Фгалевой кислоты дидодециловый эфир | 423 |
| Фталевой кислоты диизододециловый эфир | 424 |
| Фталевой кислоты диэтиловый эфир | 579 |
| Фтивазид | 306 |
| 2-Фторакриловой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир | 1258 |
| 2-Фторанизол | 894 |
| 3-Фторанизол | 895 |
| 4-Фторанизол | 896 |
| Фторацизин | 1319 |
| 2-Фтортолуол | 852 |
| 4-Фтортолуол | 853 |
| Фторэтилен | 1395 |
| Фумитокс | 810 |
| Фунабен | 766 |
| Фурагин | 808 |
| Фурадан | 384 |
| Фурадонин | 943 |
| Фуразолидон | 945 |
| Фурантрил | 73 |
| Фурацилин | 944 |
| Фуросемид | 73 |
| Фурфуран | 1396 |
| Фурфуриламин | 1397 |
| Хардин | 803 |
| п-Хинондиоксим | 1436 |
| Хинуклидина-3-дифенилкарбинол гидрохлорид | 523 |
| Хитозамин | 34 |
| Хитозан | 1018 |
| Хитозан из панциря камчатского краба | 1012 |
| Хитозана натриевая соль из панциря камчатского краба | 1022 |
| Хлоракон | 1351 |
| α-Хлорацетанилид | 1360 |
| 3-Хлорацетилиндол | 128 |
| о-Хлорбензойная кислота | 1401 |
| п-Хлорбензолсульфокислоты хлорамида натриевая соль | 531 |
| п-Хлорбензотрихлорид | 1330 |
| Хлорбромметан | 222 |
| N-(6-Хлоргексил)-N’-(гидроксиэтил)-мочевина | 328 |
| Хлоргидринстирол | 1404 |
| 2’-Хлор-5’-[γ-(2",4"-ди-трет-амилфенокси)бутиропламино]анилид-α-(4-карбоксифенокси)пивалоилуксусной кислоты | 1405 |
| 2-Хлор-5-[γ-(2,4-ди-трет-амилфенокси)бутиропламино]анилид триметилуксусной кислоты | 1406 |
| 4-(8-Хлор-5,6-дигидро-11H-бензо-[5,6]циклопента[1,2-b]пиридин-[11-илиден]-1-пиперидинкарбоновая кислоты этиловый эфир | 1487 |
| 2-Хлор-2,6-диметилацетоксианилид | 1407 |
| Хлорекс | 955 |
| Хлор-ИФК | 878 |
| Хлоркеталь | 857 |
| Хлоркетон | 1403 |
| Хлорметациклин тозилат | 420 |
| 3-Хлормолочная кислота | 321 |
| 3-Хлормолочной кислоты метиловый эфир | 783 |
| Хлормуравьиной кислоты метиловый эфир | 859 |
| 2-Хлор-5-нитроанилин | 64 |
| Хлорнорборнен | 1402 |
| Хлорпарафины ХП-400, ХП-1100 | 1408 |
| Хлорпикрин | 1331 |
| Хлорпинаколин | 477 |
| Хлорпирифос | 592 |
| Хлорпропамид | 1075 |
| 4-Хлор-N-[(пропиламино)карбонил)бензолсульфонамид | 1075 |
| α-Хлорпропионовая кислота | 1416 |
| 3-хлорпропионовой кислоты бензиламид | 1351 |
| Хлорпрофам | 878 |
| 5-Хлорсалициловой кислоты 2-хлор-4-нитроанилид | 320 |
| Хлортал | 470 |
| Хлорталдиметил | 470 |
| Хлортрифторэтилен | 1324 |
| Хлоруксусная кислота | 1420 |
| Хлоруксусной кислоты анилид | 1360 |
| Хлоруксусной кислоты диэтиламид | 595 |
| Хлоруксусной кислоты натриевая соль | 1400 |
| Хлоруксусной кислоты этиловый эфир | 1507 |
| 3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир | 878 |
| 4-Хлор-N-(2-фурилметил)-5-сульфамоилантраниловая кислота | 73 |
| Хлорхинальдол | 543 |
| Хлорэтон | 1328 |
| Холестерина бензоат | 1423 |
| Холинхлорид | 327 |
| Хром-лигносульфонат | 949 |
| ЦДБА-карбазол | 1441 |
| Целлозольвацетат | 1516 |
| Целлюлоза 2-гидроксипропиловый метиловый эфир | 312 |
| Целлюлоза метиловый эфир | 8610 |
| Цепорекс | 80 |
| Цефадроксил | 32 |
| Цефазолин натрия | 840 |
| Цефалексин | 80 |
| Цианбензойной кислоты метиловый эфир | 861 |
| Цианистый метан | 134 |
| Цианкобаламин | 434 |
| Цианогуанидин | 562 |
| Цианометан | 134 |
| (RS)-α-Циано-3-феноксибензил-(IR)цис,транс-хризантемат | 1434 |
| Цианпропионовой кислоты метиловый эфир | 862 |
| β-Цианпропионоаый альдегид | 1432 |
| Циануксусной кислоты этиловый эфир | 1508 |
| Цианурхлорид | 1333 |
| Цидокор | 1383 |
| 4-Циклогексиланилин сульфат | 88 |
| Циклодол | 1361 |
| м-Цимол | 799 |
| п-Цимол | 800 |
| Цинк метионат | 56 |
| Цинк стеарат | 972 |
| Цинк фосфат (однозамещенный) | 1450 |
| Цинк хлорид | 1451 |
| Цинка фталоцианин сульфонат | 1389 |
| транс-1-Циннамил-4-дифенилметилпиперазин | 524 |
| Циннаризин | 524 |
| Ципро | 410 |
| Ципробай | 410 |
| Ципрофлоксацин гидрохлорид | 410 |
| Цистамин | 517 |
| Цитрат тринатрия | 311 |
| Цитронеллаль | 461 |
| Цитронеллол | 462 |
| d-d-T-Цифенотрин | 1434 |
| Щавелевая кислота | 1465 |
| Щавелевой кислоты аммониевая соль | 1464 |
| Щавелевой кислоты пиридиндиамид | 185 |
| ЭМ-30 | 1013 |
| Эмоксипин | 295 |
| Эналаприла малеат | 1512 |
| Энантил хлористый | 269 |
| Энантовой кислоты хлорангидрид | 269 |
| Энап | 1512 |
| Энрофлоксацин | 411 |
| Энтазин | 998 |
| Эпигидриновый спирт | 957 |
| 1,2-Эпоксипропанол-З | 957 |
| Эргокальциферол | 1185 |
| Эргостатриен-5,7,22-ол-3 | 1460 |
| Эргостерин | 1460 |
| Эрготартрат | 1459 |
| Эритромицин | 1287 |
| Этазол натрия | 96 |
| Этазол растворимый | 96 |
| Этазол | 95 |
| Этамбутол | 1463 |
| Этамзилат | 570 |
| 1,2-Этандикарбоновой кислоты дициклогексиловый эфир | 567 |
| Этантиоловая кислота | 1272 |
| Этафос | 557 |
| Этацизин | 1491 |
| 5-Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен | 1467 |
| 2-Этенилпиридин | 1469 |
| Этилацетоацетат | 1499 |
| Этилбензиланилин | 150 |
| Этилбромид | 223 |
| Этилбутират | 1479 |
| Этилдихлорсилан | 561 |
| Этиленгликоль | 1466 |
| цис-1,2-Этилендикарбоновая кислота | 1468 |
| Этиленхлоргидрин | 1422 |
| Этилиденнорборнен | 1493 |
| 2-Этилкапроновой кислоты натриевая соль | 1481 |
| Этилкарбитол | 1518 |
| 2-Этил-6-метил-3-оксипиридин сукцинат | 302 |
| N-Этилморфолин | 149 |
| Этиловый эфир этиленгликоля | 1515 |
| 4-Этилпергидро-1,4-оксазин | 1497 |
| Этилсиликат | 1266 |
| Этил тирол | 1476 |
| 0-Этил-N-(п-сульфофенил)тиокарбамат натрия | 1376 |
| Этилтрихлорсилан | 1335 |
| Этилфенацин | 1505 |
| 5-Этил-5-фенилбарбитуровая кислота | 1367 |
| Этилцеллозольв | 1515 |
| Этинилвинилбутиловый эфир | 240 |
| Этиотраст | 1495 |
| Этмозин | 1498 |
| 4-Этоксианилин | 98 |
| 2-Этокси-6,9-диаминоакридинлактат | 1511 |
| 2-Этоксикарбониламино-10-(3-диэтиламинопропионил)фенотиазин | 1491 |
| 3-Этоксифенол | 329 |
| Этриол | 1484 |
| Эфиркеталь | 475 |
| Эфиры адипиновой кислоты и спиртов C8-10 | 346 |
| Ялан | 1480 |
| Янтарной кислоты β-диметиловый эфир | 436 |
| Dow Corning (R)2-4242 | 1044 |
| NOBS | 948 |