Приложение 17

Утверждены
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 11 апреля 2016 года № 201

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
 "Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

1. Общие положения и область применения

1. Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (далее - гигиенические нормативы) устанавливают предельно допустимое содержание загрязняющих вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

2. Гигиенические нормативы распространяются на атмосферный воздух городских и сельских поселений.

3. Гигиенические нормативы используются при проектировании технологических процессов, оборудования и вентиляции, для санитарной охраны атмосферного воздуха, для профилактики неблагоприятного воздействия загрязняющих атмосферный воздух веществ на здоровье населения городских и сельских поселений.

4. Гигиенические нормативы установлены на основании комплексных токсиколого-гигиенических и эпидемиологических исследований с учетом международного опыта.

5. Гигиенические нормативы установлены в виде максимальных разовых и среднесуточных предельно допустимых концентраций (далее - ПДК), с указанием класса опасности и лимитирующего показателя вредности, который положен в основу установления норматива конкретного вещества.

6. Классы опасности веществ, для которых установлены только максимальные разовые ПДК, определены с учетом опасности развития рефлекторных (прежде всего ольфакторных) реакций. Классы опасности веществ, для которых одновременно установлены максимально разовая и среднесуточная ПДК, определены с учетом опасности развития тех эффектов, развитие которых при действии конкретного вещества наиболее опасно. Классы опасности веществ, лимитированных резорбтивным действием, определены с учетом опасности развития этих эффектов.

2. Термины и определения

7. В настоящих гигиенических нормативах используются следующие термины и определения:

1) гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека;

2) предельно-допустимая концентрация - такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений;

3) лимитирующий (определяющий) показатель вредности - характеризует направленность биологического действия вещества: рефлекторное и резорбтивное;

4) рефлекторное действие - реакция со стороны рецепторов верхних дыхательных путей: ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, задержка дыхания и т.п. Указанные эффекты возникают при кратковременном воздействии веществ, поэтому рефлекторное действие лежит в основе установления максимальных разовых ПДК (20-30 минут);

5) резорбтивное действие - возможность развития общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов, возникновение которых зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но и от длительности ингаляции. С целью предупреждения развития резорбтивного действия устанавливается среднесуточная ПДК (как максимальная 24-х часовая и/или как средняя за длительный период - год и более).

3. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

| № | Наименование вещества | № САS | Формула | Величина ПДК (мг/м3) |  | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальная разовая | Среднесуточная |  |  |
| 1 | Аверсектин С (смесь 8 авермектинов A1a, A2a, B1a, B2a, А1в, А2в, В1в, В2в) /по авермектину B1a/ (10Е, 14Т,16Е,2Z)-(1R,4S,S,6S,6R,8R,12S,20R,21R,24S)-6-[(S)-sес-бутил]-21,24-гид-рокси-S,11,13,22-тет-раметил-2-оксо-3,7,19-триокса-тетрацикло-[16, 61]-4,8-O22,24-пентакоза-0,14,16,22-тетраен-6-спиро-2-(5,6-дигидро-2Н-пи-ран)-12-ил-2,6-дидео-кси-4-2-(2,60-дидео-кси-3-0-метил-1-ара-биногексапиранозил)-3-0-метиларабино-гексапиранозид |  | C48H72O14 | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 2 | Азиридин | 151-56-4 | C2H5N | 0,001 | 0,0005 | рез. | 1 |
| 3 | Азодикарбонамид | 123-77-3 | C2H4N4O2 | 0,5 | 0,3 | рефл.-рез. | 3 |
| 4 | Азота диоксид | 10102-44-0 | NO2 | 0,085 | 0,04 | рефл.-рез. | 2 |
| 5 | Азотная кислота | 7697-37-2 | HNO3 | 0,4 | 0,15 | рефл.-рез. | 2 |
| 6 | Азот (II) оксид | 10102-43-9 | NO | 0,4 | 0,06 | рефл. | 3 |
| 7 | Азот трифторид | 7783-54-2 | F3N | 0,4 | 0,2 | рез. | 3 |
| 8 | Алканы С12-19 (в пересчете на С) |  | C12-19H26-40 | 1 | - | рефл. | 4 |
| 9 | Алкилбензол линейный |  |  | 0,6 | 0,3 | рез. | 4 |
| 10 | Алкилбензолсульфокис-лота |  |  | 1,5 | 0,5 | рез. | 4 |
| 11 | АлкилС10-16диметиламины |  |  | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 12 | АлкилС17-20диметиламины |  |  | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 13 | Алкилдифенилоксиды (смесь высших моно-, ди- и полиалкилзамещенных дифениловых эфиров) |  |  | 0,07 | - | рефл. | 2 |
| 14 | Алкилсульфат натрия |  |  | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 15 | Альфа-3 (действующее начало - кальций дихлорацетат) |  |  | 3 | 0,3 | рез. | 4 |
| 16 | диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | 1344-28-1 | Al2О3 | - | 0,01 | рез. | 2 |
| 17 | Алюмосиликаты (цеолиты; цеолитовые туфы)(*) |  |  | - | 0,03 | рез. | 2 |
| 18 | Аминобензол | 62-53-3 | C6H7N | 0,05 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 19 | 1-Аминобутан | 109-73-9 | С4Н11N | 0,04 | - | рефл. | 4 |
| 20 | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | 36768-62-4 | C9H20N2 | 0,05 | 0,02 | рез. | 3 |
| 21 | 2-Амино-1,3,5-триметилбензол | 88-05-1 | C9H13N | 0,003 | - | рефл. | 2 |
| 22 | 2-(4-Аминофенил)-1Н-бензимидазол-5-амин | 7621-86-5 | C13H12N4 | - | 0,01 | рез. | 3 |
| 23 | 1-Амино-3-хлорбензол | 108-42-9 | С6Н6СlN | 0,01 | 0,004 | рефл.-рез. | 1 |
| 24 | 1-Амино-4-хлорбензол | 106-47-8 | C6H6ClN | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 25 | 2-Аминоэтанол | 141-43-5 | C2H7NO | - | 0,02 | рез. | 2 |
| 26 | Амины алифатические С10-16 |  |  | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 27 | Амины алифатические C15-20 |  |  | 0,003 | - | рефл. | 2 |
| 28 | Аммиак | 7664-41-7 | NH3 | 0,2 | 0,04 | рефл.-рез. | 4 |
| 29 | Аммоний гумат |  |  | 0,1 | 0,05 | рез. | 3 |
| 30 | гексаАммоний молибдат (в пересчете на молибден) | 12027-67-7 | Н24Мо7N6O24 | - | 0,1 | рез. | 3 |
| 31 | Аммоний нитрат | 6484-52-2 | Н4N2О3 | - | 0,3 | рез. | 4 |
| 32 | диАммоний пероксидисульфат | 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 0,06 | 0,03 | рез. | 3 |
| 33 | диАммоний сульфат | 7783-20-2 | H8N2O4S | 0,2 | 0,1 | рез. | 3 |
| 34 | Аммоний хлорид | 12125-02-9 | ClH4N | 0,2 | 0,1 | рефл.-рез. | 3 |
| 35 | Аммофос | 12735-97-6 |  | 2 | 0,2 | рез. | 4 |
| 36 | Арилокс-100 |  |  | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 37 | Арилокс-200 |  |  | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 38 | Арсин | 7784-42-1 | AsH3 | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 39 | Ацетальдегид | 75-07-0 | C2H4O | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 40 | Ацетангидрид | 108-24-7 | С4Н6О3 | 0,1 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 41 | 2-Ацетоксибензойная кислота | 50-78-2 | C9H8O4 | 0,06 | 0,03 | рез. | 2 |
| 42 | Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) (в пересчете на барий) |  |  | 0,015 | 0,004 | рез. | 2 |
| 43 | Барий карбонат (в пересчете на барий) | 513-77-9 | СВаО3 | - | 0,004 | рез. | 1 |
| 44 | Бацитрацин | 1405-87-4 | C66H103N17O16S | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 45 | Белково-витаминный концентрат (по белку) |  |  | - | 0,001 | рез. | 2 |
| 46 | Бензальдегид | 100-52-7 | C7H6O | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 47 | Бензамид | 55-21-0 | C7H7NO | 0,075 | 0,03 | рез. | 3 |
| 48 | Бенз(а)пирен | 50-32-8 | С20Н12 | - | 0,1 мкг/100 м3 | рез. | 1 |
| 49 | Бензилацетат | 140-11-4 | С9Н10O2 | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 50 | Бензилбензоат | 120-51-4 | С14Н12О | 0,13 | - | рефл. | 3 |
| 51 | Бензилкарбинол | 100-51-6 | С7Н8О | 0,16 | - | рефл. | 4 |
| 52 | 3-Бензилметилбензол | 620-47-3 | C14H14 | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 53 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 8032-32-4 |  | 5 | 1,5 | рефл.-рез. | 4 |
| 54 | Бензиновая фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей (в пересчете на углерод) |  |  | 0,25 | - | рефл. | 2 |
| 55 | Бензин сланцевый (в пересчете на углерод) |  |  | 0,05 | - | рефл. | 4 |
| 56 | 1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с’] дифуран-1,3,5,7-тетрон | 89-32-7 | C10H2О6 | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 57 | Бензол | 71-43-2 | С6Н6 | 0,3 | 0,1 | рез. | 2 |
| 58 | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота | 100-21-0 | С8Н6О2 | 0,01 | 0,001 | рез. | 1 |
| 59 | Бензолсульфонилхлорид | 98-09-9 | C6H5ClO2S | 0,05 | - | рефл. | 4 |
| 60 | 4-(2-Бензотиазолилтио) морфолин | 102-77-2 | C11H12N2OS2 | 0,1 | 0,02 | рез. | 3 |
| 61 | Бензотиазол-2-тион | 149-30-4 | C7H5NS2 | 0,012 | - | рефл. | 3 |
| 62 | 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил-4-метил)гидрокси-бензол | 2440-22-4 | С13Н11N3О | - | 0,2 | рез. | 4 |
| 63 | Бериллий и его соединения/в пересчете на (бериллий) |  |  | - | 0,00001 | рез. | 1 |
| 64 | Биоресметрин |  |  | 0,09 | 0,04 | рез. | 3 |
| 65 | 12,4-Бис(1,1-диметил-пропил)фенокси]-ацетилхлорид | 88-34-6 | С18Н27СlO2 | 0,035 | - | рефл. | 3 |
| 66 | Бис(4-хлордифенил) - трихлорметилкарбинол | 115-32-2 | C14H9Cl5О | 0,2 | 0,02 | рез. | 2 |
| 67 | Бис(4-хорфенил)сульфон | 80-07-9 | C12H18Cl2O2S | - | 0,1 | рез. | 3 |
| 68 | 1,1-Бис-4-хлорфенилэтанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлор-фенилазосульфидом | 8072-20-6 | С14Н12Сl2О · C12H6Cl4N2S | 0,2 | 0,1 | рефл.-рез. | 3 |
| 69 | Бифенил-25% смесь с 1,1’-оксидибензолом - 75% | 8004-13-5 | C12H10O · C12H10 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 70 | Бром | 7726-95-6 | Вr2 |  | 0,04 | рез. | 2 |
| 71 | Бромбензол | 108-86-1 | С6Н5Вr | - | 0,03 | рез. | 2 |
| 72 | 1-Бромбутан | 109-65-9 | C4H9Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 73 | 2-Бромбутановая кислота | 80-58-0 | С4Н7ВrO2 | 0,01 | 0,003 | рeз. | 3 |
| 74 | 1-Бромгексан | 111-25-1 | С6Н13Вr | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 75 | 1-Бромгептан | 629-04-9 | С7Н15Вr | 0,03 | 0,01 | рeз. | 2 |
| 76 | 2-Бром-1-гидроксибензол | 95-56-7 | С6Н5ВrO | 0,13 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 77 | 3-Бром-1-гидроксибензол | 591-20-8 | С6Н5ВrO | 0,08 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 78 | 4-Бром-1-гидроксибензол | 106-41-2 | С6Н5ВrО | 0,13 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 79 | 1-Бромдекан | 112-29-8 | С10Н21Вr | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 80 | 6-Бром-4-[(диметиламино) метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбок-силат гидрохлорид | 131707-23-8 | C22H25BrN2О2S · СlН | 0,06 | 0,03 | рез. | 2 |
| 81 | Бромированные алканы С10-13 (бромдекан - 14-16%; бромундекан - 35-39%; бромдодекан - до 19,7%; примеси С9-С13 - 17-20%) (контроль по бромундекану) |  |  | 0,03 | 0,01 | рез. | 4 |
| 82 | 1-Бром-3-метилбутан | 107-82-4 | С5Н11Вr | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 83 | 1-Бром-3-метилпропан | 78-77-3 | С4Н9Вr | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 84 | 1-Бром-2-метоксибензол | 578-57-4 | С7Н7ВrO | 1 | - | рефл. | 4 |
| 85 | 1-Бромнафталин | 90-11-9 | С10Н7Вr | - | 0,004 | рeз. | 2 |
| 86 | 1-Бром-3-нитробензол | 585-79-5 | С6Н4ВrNO2 | 0,12 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 87 | 2-Бром-4-нитрофенол | 7693-52-9 | C6H4BrNO3 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 88 | 1-Бромпентан | 110-53-2 | С5Н11Вr | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 89 | 1-Бромпропан | 106-94-5 | С3Н7Вr | 0,03 | 0,01 | рeз. | 2 |
| 90 | 2-Бромпропан | 75-26-3 | С3Н7Вr | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 91 | Бута-1,3-диен | 106-99-0 | С4Н6 | 3 | 1 | рефл.-рез. | 4 |
| 92 | Бутан | 106-97-8 | С4Н10 | 200 | - | рефл. | 4 |
| 93 | Бутаналь | 123-72-8 | С4Н8O | 0,015 | 0,0075 | рефл.-рез. | 3 |
| 94 | Бутановая кислота | 107-92-6 | С4Н8O2 | 0,015 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 95 | Бутан-1-ол | 71-36-3 | C4H10O | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 96 | 1-Бутантиол | 109-79-5 | C4H10S | 4 · 10-4 | - | рефл. | 3 |
| 97 | Бут-1-ен | 106-98-9 | C4H8 | 3 | - | рефл. | 4 |
| 98 | Бут-2-еналь | 123-73-9 | С4Н6О | 0,025 | - | рефл. | 2 |
| 99 | (Z)-Бут-2-ендиоат натрия | 3105-55-3 | C4H3NaO4 | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 100 | (Е)-Бут-2-ендиовая кислота | 110-17-8 | С4Н4O4 | 0,4 | - | рефл. | 4 |
| 101 | Бут-3-ен-2-он | 78-94-4 | С4Н6О | 0,006 | - | рефл. | 3 |
| 102 | Бутилацетат | 123-86-4 | С6Н12O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 103 | N-Бутил-бензолсульфамид | 3622-84-2 | C10H15NO2S | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 104 | 0-Бутилдитиокарбонат калия | 871-58-9 | C5H9KOS2 | 0,1 | 0,05 | рeфл.-рез. | 3 |
| 105 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 97-88-1 | С8Н14О2 | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 106 | Бутилпроп-2-еноат | 141-32-2 | C7H12O2 | 0,0075 | - | рефл. | 2 |
| 107 | 2-Бутилтиобензтиазол | 2314-17-2 | C11H13NS2 | 0,015 | - | рефл. | 3 |
| 108 | диВанадий пентоксид (пыль) | 1314-62-1 | O5V2 | - | 0,002 | рeз. | 1 |
| 109 | Взвешенные вещества(*) |  |  | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 110 | Висмут оксид | 1304-76-3 | Вi2O3 | - | 0,05 | рез. | 3 |
| 111 | Вольфрам триоксид | 1314-35-8 | O3W | - | 0,15 | рез. | 3 |
| 112 | Гаприн (по специфическому белку) |  |  | - | 0,0002 | рез. (аллерген) | 2 |
| 113 | Гексагидро-1Н-азепин | 111-49-9 | С6Н13N | 0,1 | 0,02 | рефл.-рeз. | 2 |
| 114 | Гексагидро-2Н-азепин-2-он | 105-60-2 | C6 H11NO | 0,06 | - | рефл. | 3 |
| 115 | (2a,3aa,4b,7b,7аb)-(2,3,3а,4,7,7a)-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден | 14051-60-6 | С10Н7Сl7 | 0,01 | 0,005 | рeфл.-рeз. | 2 |
| 116 | 2,3,3a,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1-Н-пиразино(3,2,1-g,к) карбазол |  | С22Н29N3 | 0,03 | 0,01 | рефл.-рeз. | 3 |
| 117 | Гексадекафторгептан | 335-57-9 | C7F16 | 90 | - | рефл. | 4 |
| 118 | Гексакис(циано-С)-феррат(4-) железа (3+) (3:4)(ОС-6-11) | 14038-43-8 | C6FeN6 · 4/3Fe | 0,2 | 0,08 | рез. | 3 |
| 119 | Гексакис (цианоС) феррат(4)тетракалия (ОС-6-11) | 13943-58-3 | C6FeK4N6 | - | 0,04 | рез. | 4 |
| 120 | Гексакис(циано-С)феррат(3-)трикалия (ОС-6-11) | 13746-66-2 | С6FеK3N6 | - | 0,04 | рeз. | 4 |
| 121 | Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфосфат | 134576-33-3 | C8H16ClN4O2P | 0,1 | 0,05 | рез. | 3 |
| 122 | Гексан | 110-54-3 | C6H14 | 60 | - | рефл. | 4 |
| 123 | Гексаналь | 66-25-1 | C6H12O | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 124 | Гексановая кислота | 142-62-1 | С6Н12О2 | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 3 |
| 125 | Гексан-1-ол | 111-27-3 | С6Н14О | 0,8 | 0,2 | рефл.-рез. | 3 |
| 126 | Гексатиурам (тиурам - 50%, гексахлорбензол - 30%, наполнитель - 20%) |  |  | 0,05 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 127 | Гексафторбензол | 392-56-3 | С6F6 | 0,8 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
| 128 | Гексафторпропен | 116-15-4 | С3F6 | 0,3 | 0,2 | рефл.-рез. | 2 |
| 129 | 1,2,3,4,7,7-Гекса-хлорбицикло (2,2,1)-гептен-2,5,6-бис (оксиметил) сульфит | 115-29-7 | С9Н6Сl6О3S | 0,017 | 0,0017 | рeз. | 2 |
| 130 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан | 608-73-1 | С6Н6Сl6 | 0,03 | - | рефл. | 1 |
| 131 | Гексахлорэтан | 67-72-1 | C2Cl6 | 0,05 | - | рез. | 3 |
| 132 | Гекс-1-ен | 592-41-6 | С6Н12 | 0,4 | 0,085 | рeфл.-рез. | 3 |
| 133 | Гексилацетат | 142-92-7 | C8H16O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 134 | Геовет (окситет-рациклин - 5%; гексаметилентетрамин - 6%; дибазол - 0,07%; лактоза - до 100%) (по тетрациклину) |  |  | 0,01 | 0,006 | рез. | 2 |
| 135 | Гептаналь | 111-71-7 | С7Н14O | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 136 | Гепт-1-ен | 592-76-7 | С7Н14 | 0,35 | 0,065 | рефл.-рез. | 3 |
| 137 | Германий диоксид (в пересчете на германий) | 1310-53-8 | GeO2 | - | 0,04 | рез. | 3 |
| 138 | Гидробромид | 10035-10-6 | ВrН | 1 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
| 139 | 2-Гидроксибензамид | 65-45-2 | C7H7NO2 | 0,06 | 0,03 | рез. | 3 |
| 140 | 6-Гидрокси-1,3-бензоксатиол-2-он | 4991-65-5 | C7H4O3S | 0,07 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 141 | Гидроксибензол | 108-95-2 | С6Н6О | 0,01 | 0,003 | рефл.-рез. | 2 |
| 142 | Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 1319-77-3 | С7Н8О | 0,005 | - | рефл. | 2 |
| 143 | 5-Гидроксипентан-2-он | 1071-73-4 | С5Н10О2 | 0,2 | - | рефл. | 4 |
| 144 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота | 77-92-9 | C6H8O7 | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 145 | [(R)-Z] (Гидроксипропил)-b-циклодекстрин | 130904-74-4 | С19Н26О2 | 0,1 | 0,03 | рез. | 3 |
| 146 | 1-Гидрокси-2,4,6-трибромбензол | 118-79-6 | С6Н3Вr3О | 0,04 | - | рефл. | 2 |
| 147 | N-(4-Гидроксифенил) ацетамид | 103-90-2 | C8H9NO2 | 0,09 | 0,05 | рез. | 3 |
| 148 | 1-Гидрокси-4-хлорбензол | 106-48-9 | С6Н5СlO | 0,015 | 0,003 | рефл.-рез. | 2 |
| 149 | Гидрохлорид | 7647-01-0 | СlН | 0,2 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
| 150 | Гидроцианид | 74-90-8 | CHN | - | 0,01 | рeз. | 2 |
| 151 | Гиприн (по специфическому белку) |  |  | 0,0007 | 0,0002 | рез. | 2 |
| 152 | Деканаль | 112-31-2 | С10Н20О | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 153 | Декан-1,10-диовая кислота | 111-20-6 | C8H18O | 0,15 | 0,08 | рез. | 3 |
| 154 | 1,5-Диазабицикло(3,1, 0)гексан | 3090-31-8 | C4H8N2 | 0,1 | 0,04 | рeз. | 3 |
| 155 | Диалкиламинопропионитрил |  |  | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 156 | 1,6-Диаминогексан | 124-09-4 | С6Н16N2 | 0,001 | - | рефл. | 2 |
| 157 | Диацетат кальция (по кальцию) | 62-54-4 | С4Н6СаO4 | - | 0,012 | рез. | 3 |
| 158 | Диацетат кобальта (II) (в пересчете на кобальт) | 6147-53-1 | С4Н6СоO4 | - | 0,001 | рез. | 2 |
| 159 | Диацетат ртути (в пересчете на ртуть) | 1600-27-7 | C4H6HgO4 | - | 0,0003 | рeз. | 1 |
| 160 | 1,2,5,6-Дибензантрацен | 53-70-3 | С22Н14 | - | 5 нг/м3 | рeз. | 1 |
| 161 | 1,4-Дибромбензол | 106-37-6 | С6H4Вr2 | 0,2 | - | рефл. | 2 |
| 162 | Дибромметан | 74-95-3 | СН2Вr2 | 0,1 | 0,04 | рефл.-рез. | 4 |
| 163 | 2,4-Дибром-1-метилбензол | 31543-75-6 | С7Н6Вr2 | 0,4 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
| 164 | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 | С3Н6Вr2 | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 165 | 1,2-Дибромпропан-1-ол | 96-13-9 | С3Н6Вr2О | 0,003 | 0,001 | рефл.-рез. | 2 |
| 166 | 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион | 83-67-0 | C7H8N4O2 | 0,07 | 0,04 | рез. | 3 |
| 167 | 5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран | 16302-35-5 | С6Н10О | 1,2 | - | рефл. | 2 |
| 168 | Дигидросульфид | 7783-06-4 | H2S | 0,008 | - | рефл. | 2 |
| 169 | 1,1-Дигидротридека-фторгептилпроп-2-eноат |  | C10H5F13O2 | 0,5 | - | рефл. | 3 |
| 170 | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион | 58-08-2 | C8H10N4О2 | 0,06 | 0,03 | рез. | 3 |
| 171 | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион бензоат натрия | 8000-95-1 | C8H10N4О2 · С7Н5NаО2 | 0,06 | 0,03 | рез. | 3 |
| 172 | Дигидрофуран-2,5-дион | 108-31-6 | С4Н4O3 | 0,2 | 0,05 | рефл.-рез. | 2 |
| 173 | Дигидрофуран-2-он | 96-48-0 | С4Н6O2 | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 174 | Диизоцианатметилбензол | 26471-62-5 | C9H6N2O2 | 0,005 | 0,002 | рефл.-рез. | 1 |
| 175 | Дийодметан | 75-11-6 | CH2I2 | 0,4 | - | рефл. | 4 |
| 176 | Диметиламин | 124-40-3 | C2H7N | 0,005 | 0,0025 | рефл.-рез. | 2 |
| 177 | (Диметиламино) бензол | 121-69-7 | C8H11N | 0,0055 | - | рефл. | 2 |
| 178 | Диметиламинобензолы (диметиланилины, ксилидины - смесь мета-, орто- и параизомеров) | 1330-73-8 | C8H11N | 0,04 | 0,02 | рефл.-рез. | 2 |
| 179 | [4S-(4a,4aa,5a,5aa,6b,12аa)-4-Диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6, 11,12а-октагидро-3,5, 6,10,12,12а-гекса-гидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацин-2-карбоксамид | 79-57-2 | С22Н24N2О9 | 0,01 | 0,006 | рефл.-рез. | 2 |
| 180 | [4S-(4a,4aa,5a,5aa,6b,12аa)-4-Диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6, 11,12а-октагидро-3,5,6,10,12,12а-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацин-2-карбоксамид гидрохлорид | 2058-46-0 | С22Н24N2О9 · ClH | 0,01 | 0,006 | рефл.-рез. | 2 |
| 181 | [4S-(4a,4aa,5aa,6b, 12аa)]-4-(Диметламино)-1,4,4а,5,5а,6,1,12а-октагидро-3,6,10,12, 12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид | 60-54-8 | С22Н24N2О8 | 0,01 | 0,006 | рефл.-рез. | 2 |
| 182 | 2-(Диметиламино)этанол | 108-01-0 | C4H11NO | 0,25 | 0,06 | рефл.-рез. | 4 |
| 183 | N,N-Диметилацетамид | 127-19-5 | C4H9NO | 0,2 | 0,006 | рефл.-рез. | 2 |
| 184 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 1330-20-7 | С8Н10 | 0,2 | - | рефл. | 3 |
| 185 | 1,2-Диметилбензол | 95-47-6 | C8H10 | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 186 | 1,3-Диметилбензол | 108-38-3 | C8H10 | 0,25 | 0,04 | рефл.-рез. | 3 |
| 187 | 1,4-Диметилбензол | 106-42-3 | C8H10 | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 188 | Диметилбензол-1,2-дикарбонат | 131-11-3 | С10Н10O4 | 0,03 | 0,007 | рефл.-рез. | 2 |
| 189 | Диметилбензол-1,3-дикарбонат | 1459-93-4 | С10Н10O4 | 0,015 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 190 | Диметилбензол-1,4-дикарбонат | 120-61-6 | С10Н10O4 | 0,05 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 191 | 3,3-Диметилбутан-2-он | 75-97-8 | C6H12O2 | 0,02 | - | рефл. | 4 |
| 192 | Диметилгексан-1,6-диоат | 627-93-0 | C8H14O4 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 193 | 2,6-Диметилгидрокси-бензол | 576-26-1 | C8H10O | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 194 | 0,0-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)фосфонат | 52-68-6 | С4Н8Сl3O4Р | 0,04 | 0,02 | рефл.-рез. | 2 |
| 195 | Диметил-(1,1-диметил-3-оксобутил) фосфонат | 14394-26-4 | С8Н17O4Р | 0,06 | - | рефл. | 4 |
| 196 | 4,4-Диметил-1,3-диоксан | 766-15-4 | C6H12O2 | 0,01 | 0,004 | рефл.-рез. | 2 |
| 197 | Диметилдисульфид | 624-92-0 | C6H6S2 | 0,7 | - | рефл. | 4 |
| 198 | 0,0-Диметил-0-(2-диэтиламино-6-метилпиримидинил-4)тиофосфат | 29232-96-7 | С11Н20Н3О3РS | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 199 | 0,0-Диметил-S-[2-(N-метиламино)-2-оксо-этил]дитиофосфат | 60-51-5 | C5H12NO3PS2 | 0,003 | - | рефл. | 2 |
| 200 | 0,0-Диметил-S-[2-[[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио]этил-тиофосфат | 2275-23-2 | C8H18NO4PS2 | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 201 | 0,0-Диметил-0-(3-метил-4-нитрофенил) фосфат | 122-14-5 | C9H12NO6P | 0,005 | - | рефл. | 3 |
| 202 | 0,0-Диметил-S-(N-метил-N-формил-карбомоилметил)дитиофосфат | 2540-82-1 | C6H12NO4PS2 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 203 | 0,0-Диметил-0-(4-ни-трофенил)тиофосфат | 298-00-0 | C8H10NO5PS | 0,008 | - | рефл. | 1 |
| 204 | [2S-(2a,5a,6b)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота | 61-33-6 | C16H18N2O4S | 0,05 | 0,0025 | рефл.-рез. | 3 |
| 205. | Диметилпентандиоат | 1119-40-0 | C7H12O4 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 206 | Диметилсульфид | 75-18-3 | C2H6S | 0,08 | - | рефл. | 4 |
| 207 | N,N-Диметил-N’-[3-(1,1,2,2-тетрафторэток-си)фенил]карбамид | 27954-37-6 | C11H12F4N2O2 | 0,6 | 0,06 | рез. | 3 |
| 208 | 3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлофенокси) бутан-2-ол | 55219-65-3 | C14H18ClN3O2 | 0,07 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 209 | 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)-карбамид | 2164-17-2 | C10H11F3N2O | - | 0,05 | рeз. | 3 |
| 210 | N’-(2,4-Диметлфенил)-N-[[(2,4-диметилфe-нил)иминo]метил]-N-метилмeта-нимидамид | 33089-61-1 | C19H23N3 | 0,1 | 0,01 | рез. | 3 |
| 211 | N,N-Диметилформамид | 68-12-2 | С3Н7NО | 0,03 | - | рефл. | 2 |
| 212 | Диметилэтан-1,2-дикарбонат | 106-65-0 | С6Н10O4 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 213 | (1,1-Диметилэтил) бензоат | 774-65-2 | С11Н14O2 | 0,015 | - | рефл. | 3 |
| 214 | 0,0-Диметил-S-этилмеркаптоэтилдитиофосфат | 640-15-3 | С6Н15O2РS3 | 0,001 | - | рефл. | 1 |
| 215 | Диметоксиметан | 109-87-5 | С3Н8О2 | 0,05 | - | рефл. | 4 |
| 216 | a-[3-[[2-(3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]пропил]-3,4-диметокси-a-(1-метилэтил) бензацетонитрил гидрохлорид | 152-11-4 | С27Н38N2O4 · ClH | 0,02 | 0,007 | рез. | 3 |
| 217 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлорди-бензо-1,4-диоксин) | 1746-01-6 | С12Н14Сl4О2 | - | 0,5(**) пг/м3 | рез. | 1 |
| 218 | 4,4-Дитиобисморфолин | 103-34-4 | С8Н16N2О2S2 | 0,04 | - | рeфл. | 2 |
| 219 | 2,2’-Дитиодибензотиазол | 120-78-5 | C14H8N2S4 | 0,08 | 0,03 | рефл.-рeз. | 3 |
| 220 | Дифтордихлорметан | 75-71-8 | CCl2F2 | 100 | 10 | рефл.-рез. | 4 |
| 221 | Дифторметан | 75-10-5 | CH2F2 | 20 | 10 | рефл.-рез. | 4 |
| 222 | 1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан |  | С2НСl3F2 | 4 | 1,5 | рефл.-рез. | 3 |
| 223 | Дифторхлорметан | 75-45-6 | CHClF2 | 100 | 10 | рефл.-рез. | 4 |
| 224 | 2,6-Дихлораминобензол | 608-31-1 | C6H5Cl2N | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 225 | 3,4-Дихлораминобензол | 95-76-1 | C6H5Cl2N | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 226 | Дихлорметан | 75-09-2 | CH2Cl2 | 8,8 | - | рефл. | 4 |
| 227 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 | C10H4Cl2O2 | 0,05 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 228 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | С3Н6Сl2 | - | 0,18 | рез. | 3 |
| 229 | 1,3-Дихлорпроп-1-ен | 542-75-6 | С3Н4Сl2 | 0,1 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 230 | 2,3-Дихлорпроп-1-eн | 78-88-6 | С3Н4Сl2 | 0,2 | 0,06 | рефл.-рез. | 3 |
| 231 | Дихлорфторметан | 75-43-4 | CHCl2F | 100 | 10 | рефл.-рез. | 4 |
| 232 | 1,2-Дихлорэтан | 1300-21-6 | C2H4Cl2 | 3 | 1 | рефл.-рез. | 2 |
| 233 | Дициклогексиламина маслорастворимая соль | 12795-24-3 | C12H24ClN | 0,008 | - | рефл. | 2 |
| 234 | Дициклогексиламин нитрит | 3129-91-7 | C12H24NO2 | 0,02 | - | рeфл. | 2 |
| 235 | Диэтенилбензол технический (по этилстиролу) | 1321-74-0 | С10Н10 | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 236 | Диэтиламин | 109-89-7 | C4H11N | 0,05 | 0,02 | рефл.-рез. | 4 |
| 237 | (Диэтиламино)бензол | 91-66-7 | C10H15N | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 238 | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамида гидрохлорид | 73-78-9 | C14H22N2O · ClH | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 239 | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол | 100-38-9 | С6Н15N3 | 0,6 | - | рефл. | 2 |
| 240 | Диэтил[(диметоксифосфинотиоил)тио] бутандиоат | 121-75-5 | C10H19O6PS2 | 0,015 | - | рефл. | 2 |
| 241 | N,N-Диэтил-3-метилбензамин | 91-67-8 | C9H13N | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 242. | Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) | 627-44-1 | C4H10Hg | 0,0003 | - | рез. | 1 |
| 243 | 0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпирид-2-ил)тиофосфат | 2921-88-2 | С9Н11Сl3NО3РS | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 244 | 0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазонилин-3-метил) дитиофосфат | 2310-17-0 | C12H15ClNO4PS2 | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 245 | 0,0-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 | C4H10ClO2PS | 0,025 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 246 | 2,4,6,10-Додекатетраен | 24330-32-3 | C12H18 | 0,002 | - | рeфл. | 4 |
| 247 | Додецилбензол | 123-01-3 | С18Н28 | 3,5 | 1,5 | рефл.-рез. | 4 |
| 248 | диЖелезо триоксид, железо оксид(***) (в пересчете на железо) | 1309-37-1 | Fe2O3, FeO | - | 0,04 | рез. | 3 |
| 249 | Железо сульфат(***) (в пересчете на железо) | 7720-78-7 | FeO4S | - | 0,007 | рез. | 3 |
| 250 | Железо трихлорид(***) (в пересчете на железо) | 7705-08-0 | Сl3Fе | - | 0,04 | рез. | 2 |
| 251 | Зола сланцевая |  |  | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 252 | Изобензофуран-1,3-дион | 85-44-9 | С8Н4О3 | 0,1 | 0,02 | рефл.-рез. | 2 |
| 253 | Изобутан | 75-28-5 | С4Н10 | 15 | - | рефл. | 4 |
| 254 | Изобутилацетат | 110-19-0 | С6Н12O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 255 | Изопрена олигомеры (димеры) | 26796-44-1 | С10Н30 | 0,003 | - | рефл. | 3 |
| 256 | 2,2-Иминобис (этиламин) | 111-40-0 | C4H13N3 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 257 | Ингибитор древесно-смоляной прямой гонки (контроль по фенолу) |  |  | 0,006 | - | рефл. | 3 |
| 258 | Индий (III) тринитрат (в пересчете на индий) | 13465-14-0 | InN3O9 | - | 0,005 | рез. | 2 |
| 259 | Йод | 7553-56-2 | I2 | - | 0,03 | рез. | 2 |
| 260 | Кадмий дииодид (в пересчете на кадмий) | 7790-80-9 | CdI2 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 261 | Кадмий динитрат (в пересчете на кадмий) | 10022-68-1 | CdN2O6 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 262 | Кадмий дихлорид (в пересчете на кадмий) | 10108-64-2 | CdCl2 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 263 | Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) | 1306-19-0 | CdO | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 264 | Кадмий сульфат (в пересчете на кадмий) | 7790-84-3 | CdO4S | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 265 | диКалий карбонат | 584-08-7 | СK2О3 | 0,1 | 0,05 | рез. | 4 |
| 266 | диКалий сульфат | 7778-80-5 | K2SO4 | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 267 | Калий хлорид | 7447-40-7 | ClK | 0,03 | 0,01 | рез. | 4 |
| 268 | триКальций диборат | 13701-61-6 | В2Са3О6 | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 269 | Кальций дигидрооксид | 1305-62-0 | СаН2О2 | 0,03 | 0,01 | рез. | 3 |
| 270 | Кальций динитрат | 10124-37-5 | СаN2О6 | 0,03 | 0,01 | рез. | 3 |
| 271 | Кальций карбонат | 471-34-1 | СаСО3 | 0,5 | 0,15 | рeзорб. | 3 |
| 272 | Карбамид | 57-13-6 | СН4N2О | - | 0,2 | рез. | 4 |
| 273 | Клещевина (по аллергену) |  |  | 0,001 | 0,0005 | рез. | 1 |
| 274 | Кобальт | 7440-48-4 | Со | - | 0,0004 | рез. | 2 |
| 275 | Кобальт оксид (в пересчете на кобальт) | 1307-96-6 | СоО | - | 0,001 | рез. | 2 |
| 276 | Кобальт сульфат (в пересчете на кобальт) | 10026-24-1 | CoO4S | 0,001 | 0,0004 | рез. | 2 |
| 277 | Композиция "Дон-52" (в пересчете на изопропанол) |  |  | 0,6 | - | рефл. | 3 |
| 278 | Краситель органический активный бирюзовый К | 108778-72-9 | С50Н63СuN14O36S11 | 0,05 | - | сан.-гиг. | 3 |
| 279 | Краситель органический активный синий 2КТ |  | C18H12CuN3NaO14S4 | - | 0,03 | сан.-гиг. | 3 |
| 280 | Краситель органический кислотный черный |  |  | - | 0,03 | сан.-гиг. | 3 |
| 281 | Краситель органический прямой черный 2С | 6428-38-2 | C48H40N13Na3O13S3 | - | 0,03 | сан.-гиг. | 3 |
| 282 | Краситель органический хромовый черный O | 5850-21-5 | C23H14N6Na2O9S | - | 0,03 | сан.-гиг. | 3 |
| 283 | Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащиеся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности |  |  | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 284 | Магний дихлорат гидрат | 10326-21-3 | Cl2MgO6 · Н2О | - | 0,3 | рез. | 4 |
| 285 | Магний оксид | 1309-48-4 | MgO | 0,4 | 0,05 | рез. | 3 |
| 286 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  | - | 0,002 | рез. | 4 |
| 287 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) |  |  | 0,01 | 0,001 | рез. | 2 |
| 288 | Медь дихлорид (в пересчете на медь) | 7447-39-4 | СuСl2 | 0,003 | 0,001 | рез. | 2 |
| 289 | Медь оксид (в пересчете на медь) | 1317-38-0 | CuO | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 290 | Медь сульфат (в пересчете на медь) | 18939-64-2 | СuO4S | 0,003 | 0,001 | рез. | 2 |
| 291 | Медь сульфит (1:1) (в пересчете на медь) | 14013-02-6 | СuO3S | 0,003 | 0,001 | рез. | 2 |
| 292 | Медь хлорид (в пересчете на медь) | 7758-89-6 | ClCu | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 293 | Мелиорант (смесь: кальций карбонат, хлорид, сульфат - 79%, кремний диоксид - 10-13%, магний оксид - 3,5%; железо оксид - 1,6% и др.) |  |  | 0,5 | 0,05 | рез. | 4 |
| 294 | Меприн бактериальный |  |  | 0,01 | 0,002 | рез. | 2 |
| 295 | 2-Меркаптоэтанол | 60-24-2 | C2H6OS | 0,07 | - | рефл. | 3 |
| 296 | Метановая кислота | 64-18-6 | СН2О2 | 0,2 | 0,05 | рефл.-рез. | 2 |
| 297 | Метанол | 67-56-1 | СН4O | 1 | 0,5 | рефл.-рез. | 3 |
| 298 | Метантиол | 74-93-1 | CH4S | 0,0001 | - | рeфл. | 4 |
| 299 | Метиламин | 74-89-5 | CH5N | 0,004 | 0,001 | рефл.-рез. | 2 |
| 300 | (Метиламино) бензол | 100-61-8 | C7H9N | 0,04 | - | рeфл. | 3 |
| 301 | Метил-N-L-a-аспартил-L-фенилаланин | 22839-47-0 | C16H18N2О5 | 0,35 | 0,2 | рез. | 4 |
| 302 | Метилацетат | 79-20-9 | С3Н6O2 | 0,07 | - | рeфл. | 4 |
| 303 | Метил ацетилен | 74-99-7 | С3Н4 | 3 | - | рeфл. | 4 |
| 304 | Метилацетилен-алленовая фракция: |  |  |  |  |  |  |
|  | - по метилацетилeну; |  |  | 1,5 | - | рефл. | 4 |
|  | - по смеси |  |  | 3 | - | рeфл. | 4 |
| 305 | Метилбензоат | 93-58-3 | C8H8O2 | 0,002 | - | рефл. | 3 |
| 306 | Метилбензол | 108-88-3 | C7H8 | 0,6 | - | рефл. | 3 |
| 307 | Метилбензолсульфонат | 80-18-2 | C7H8O3S | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 308 | 2-Метилбута-1,3-диен | 78-79-5 | С5Н8 | 0,5 | - | рефл. | 3 |
| 309 | 2-Метилбут-2-ен-1-ол | 4675-87-0 | С5Н10О | 0,075 | - | рeфл. | 4 |
| 310 | 2-Метилбут-3-ен-2-ол | 115-18-4 | С5Н10О | 1 | - | рефл. | 3 |
| 311 | (1-Метилбутил)-2-гидроксибензоат | 87-20-7 | C12H16O3 | 0,015 | - | рефл. | 2 |
| 312 | Метил-[1-(бутилкарбомоил)-1Н-бензимидазол-2-ил] карбамат | 17804-35-2 | C14H18N2O3 | 0,35 | 0,05 | рeфл.-рез. | 3 |
| 313 | Метил-2-гидроксибензоат | 119-36-8 | С8Н8О3 | 0,006 | - | рeфл. | 4 |
| 314 | Метил-5,5-диметил-2,4-диоксогексаноат | 42957-17-5 | C9H14O4 | 0,2 | - | рефл. | 3 |
| 315 | Метил-4,4-диметил-3-оксопентаноат | 55107-14-7 | С8Н14O3 | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 316 | Метил-2-(2,2-диметилэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат | 5460-63-9 | C11H18O2 | 0,07 | - | рефл. | 3 |
| 317 | Метилдихлорацетат | 116-54-1 | С3Н4Сl2O2 | 0,04 | - | рeфл. | 3 |
| 318 | Метил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат | 61898-95-1 | C9H12Cl2O2 | 0,08 |  | рeфл. | 4 |
| 319 | 2-Метиленбутандиовая кислота | 97-65-4 | С5Н6O4 | 1 | 0,3 | рефл.-рез. | 4 |
| 320 | 2,2-Метилендигидразид-пиридин-4-карбоновой кислоты | 1707-15-9 | С13Н14N6O2 | 0,055 | 0,03 | рeз. | 2 |
| 321 | 4-Метиленоксетан-2-он | 674-82-8 | С4Н4О2 | 0,007 | - | рeфл. | 2 |
| 322 | 4-Метилентетрагидро-2Н-пиран | 36838-71-8 | С6Н10О | 1,5 | - | рефл. | 3 |
| 323 | Метилкарбаматнафталин-1-ола | 63-25-2 | С12Н11NO2 | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 324 | Метил-4-метилбензоат | 99-75-2 | С9Н10O2 | 0,007 | - | рeфл. | 3 |
| 325 | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 80-62-6 | С5Н8O2 | 0,1 | 0,01 | рефл.-рeз. | 3 |
| 326 | Метил-2-0-(1-метилпропил) метилфосфоноксипроп-2-еноат |  | C9H18O4P | 0,006 | 0,003 | рез. | 1 |
| 327 | 0-(6-Метил-2-(1-метилэтил) пиримидин-1-ил]-0,0-диэтилтиофосфат | 333-41-5 | C12H21N2O3PS | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 328 | 2-Метил-2-метоксипропан | 1634-04-4 | С5Н12O | 0,5 | - | рефл. | 4 |
| 329 | Метилпентаноат | 624-24-8 | С6Н12O2 | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 330 | 4-Метил-2-пентанол | 108-11-3 | С6Н14О | 0,07 | - | рефл. | 4 |
| 331 | 4-Метилпентан-2-он | 108-10-1 | С6Н12О | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 332 | 4-Метилпент-1-eн | 691-37-2 | С6Н12 | 0,4 | 0,085 | рефл.-рез. | 3 |
| 333 | 2-Метилпент-2-еналь | 623-36-9 | С6Н10О | 0,007 | - | рефл. | 4 |
| 334 | 2-Метилпропаналь | 78-84-2 | C4H8O | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 335 | 2-Метилпропан-1-ол | 78-83-1 | С4Н10О | 0,1 | - | рeфл. | 4 |
| 336 | 2-Метилпроп-1-ен | 115-11-7 | С4Н8 | 10 | - | рефл. | 4 |
| 337 | Метилпроп-2-еноат | 96-33-3 | С4Н6O2 | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 338 | 2-Метилпроп-2-еновая кислота | 79-41-4 | С4Н6O2 | - | 0,01 | рез. | 3 |
| 339 | 0-(2-Метилпропил)дитио-карбонат калия | 13001-46-2 | C5H9KOS2 | 0,1 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 340 | 2-Метилпропионитрил | 78-82-0 | C4H7N | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 341 | 2-(1-Метилпропокси)-этанол | 4439-24-1 | С6Н14O2 | 1 | 0,3 | рефл.-рез. | 3 |
| 342 | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид | 80-15-9 | С9Н12O2 | 0,007 | - | рeфл. | 2 |
| 343 | 1-Метил-3-феноксибензол | 3586-14-9 | C13H12O | 0,01 | - | рeфл. | 4 |
| 344 | Метилформиат | 107-31-3 | С2Н4O2 | 0,2 | - | рефл. | 3 |
| 345 | (1-Метиэтенил) бензол | 98-83-9 | C9Н10 | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 346 | 2-Метил-(N-этиламино) бензол | 94-68-8 | C9H13N | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 347 | 3-Метил-(N-этиламино) бензол | 102-27-2 | C9H13N | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 348 | (1-Метилэтил) бензол | 98-82-8 | C9H12 | 0,014 | - | рефл. | 4 |
| 349 | 0-(Метилэтил)дитиокарбонат калия | 140-92-1 | C4H7KOS2 | 0,1 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 350 | 1-Метилэтил-[2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенил]карбонат | 373-21-7 | C14H18N2O7 | 0,02 | 0,002 | рeз. | 2 |
| 351 | N-(1-Метилэтил)-N’-фенил-1,4-фенилендиамин |  | C15H18N2 | 0,06 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 352 | 2-(1-Метилэтокси) этанол | 109-59-1 | С5Н12O2 | 1,5 | 0,5 | рефл.-рез. | 3 |
| 353 | DL-Метионин | 59-51-8 | C5H11NO2S | 0,6 | - | рeфл. | 3 |
| 354 | 4-Метоксибензальдегид | 123-11-5 | C8H8O2 | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 355 | 2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-пирими-дин-2-ил) аминокарбонил] бензолсульфамид калия |  | C15H17N4O5S | 0,08 | 0,05 | рез. | 3 |
| 356 | Мобильтерм-605 |  |  | 0,05 | 0,01 | рез. | 3 |
| 357 | Молибден и его неорганические соединения (молибден(III) оксид, парамолибдат аммония и др.) |  |  | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 358 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) |  |  | - | 0,0003 | рез. | 2 |
| 359 | Натрий йодид | 7681-82-5 | INa | - | 0,03 | рез. | 2 |
| 360 | диНатрий карбонат | 497-19-8 | CNa2O3 | 0,15 | 0,05 | рез. | 3 |
| 361 | диНатрий перкарбонат | 3313-92-6 | CNa2O3 · 1,5H2O2 | 0,07 | 0,03 | рeз. | 3 |
| 362 | диНатрий станнат гидрат (в пересчете на олово) | 12058-66-1 | Na2O3Sn · H2O | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 363 | диНатрий сульфат | 7757-82-6 | Na2O4S | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 364 | диНатрий сульфит | 7757-83-7 | Na2O3S | 0,3 | 0,1 | рeз. | 3 |
| 365 | Натрий, сульфит-сульфатные соли |  |  | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 366 | диНатрий тетраоксовольфрамат (VI) (в пересчете на вольфрам) | 10213-10-2 | Na2O4W · H4O2 | - | 0,1 | рез. | 3 |
| 367 | Натрий хлорид | 7647-14-5 | ClNa | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 368 | Нафталин | 91-20-3 | C10H8 | 0,007 | - | рефл. | 4 |
| 369 | Нафталин-1,4-дион | 130-15-4 | С10Н6О2 | 0,005 | 0,003 | рефл.-рез. | 1 |
| 370 | Нафт-2-ол | 135-19-3 | C10H8O | 0,006 | 0,003 | рeфл.-рeз. | 2 |
| 371 | Никель | 7440-02-0 | Ni | - | 0,001 | рeз. | 2 |
| 372 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 1313-99-1 | NiO | - | 0,001 | рeз. | 2 |
| 373 | Никель растворимые соли (в пересчете на никель) |  |  | 0,002 | 0,0002 | рeз. | 1 |
| 374 | Никель сульфат (в пересчете на никель) | 7786-81-4 | NiO4S | 0,002 | 0,001 | рeз. | 1 |
| 375 | Нитрилы карбоновых кислот С17-20 |  |  | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 376 | Нитрилы синтетических жирных кислот фракций С10-16 |  |  | 0,005 | - | рефл. | 4 |
| 377 | 3-Нитробензоатгекса-гидро-1Н-азепин | 7270-73-7 | C13H18N2O4 | 0,02 | - | рефл. | 3 |
| 378 | Нитробензол | 98-95-3 | C6H5NO2 | 0,008 | - | рефл. | 2 |
| 379 | N-Нитрозодиметиламин | 62-75-9 | С2Н6N2О | - | 50 нг/м3 | рез. | 1 |
| 380 | 2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол | 121-17-5 | С7Н3СlF3NО2 | 0,005 | - | рефл. | 3 |
| 381 | 2-Нитро-1-хлорбензол | 88-73-3 | С6Н4СlNO2 | 0,004 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 382 | 3-Нитро-1-хлорбензол | 121-73-3 | С6Н4СlNO2 | 0,004 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 383 | 4-Нитро-1-хлорбензол | 100-00-5 | С6Н4СlNO2 | 0,004 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 384 | Нонаналь | 124-19-6 | С9Н18О | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 385 | Нонафторпентановая кислота | 2706-90-3 | C5HF9O2 | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 386 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентан-1-ол | 355-28-2 | С5Н3F9O | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 387 | Озон | 10028-15-6 | О3 | 0,16 | 0,03 | рeз. | 1 |
| 388 | 2,2’-Oксидиэтанол | 111-46-6 | С4Н10О3 | - | 0,2 | рез. | 4 |
| 389 | Октадеканоат кальция | 1592-23-0 | С36Н70СаO4 | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 390 | Октадекафтороктан | 307-34-6 | C8F18 | 90 | - | рефл. | 4 |
| 391 | Октаналь | 124-13-0 | C8H16O | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 392 | Октан-1-ол | 111-87-5 | C8H18O | 0,6 | 0,2 | рефл.-рез. | 3 |
| 393 | Октафторметилбензол | 434-64-0 | C7F8 | 1,3 | - | рефл. | 4 |
| 394 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Oктафторпентан-1-ол | 355-80-6 | C4H4F8O | 1 | 0,05 | рефл.-рез. | 4 |
| 395 | Олово диоксид (в пересчете на олово) | 18282-10-5 | O2Sn | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 396 | Олово дихлорид (в пересчете на олово) | 7772-99-8 | Cl2Sn | 0,5 | 0,05 | рез. | 3 |
| 397 | Олово оксид (в пересчете на олово) | 21651-19-4 | OSn | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 398 | Олово сульфат (в пересчете на олово) | 7488-55-3 | O4SSn | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 399 | Ортоборная кислота | 10043-35-3 | ВН3О3 | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 400. | Пента-1,3-диен | 504-60-9 | C5H8 | 0,5 | - | рефл. | 3 |
| 401 | Пентан | 109-66-0 | С5Н12 | 100 | 25 | рефл.-рез. | 4 |
| 402 | Пентаналь | 110-62-3 | С5Н10О | 0,03 | - | рефл. | 4 |
| 403 | Пентановая кислота | 109-52-4 | С5Н10O2 | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 404 | Пентан-1-ол | 71-41-0 | C5H12O | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 405 | Пентан-3-он | 96-22-0 | С5Н10О | 0,5 | 0,3 | рeфл.-рeз. | 3 |
| 406 | 1-Пентантиол | 110-66-7 | C5H12S | 4 · 104 | - | рефл. | 3 |
| 407 | Пентафторбензол | 363-72-4 | С6НF5 | 1,2 | 0,1 | рефл.-рез. | 3 |
| 408 | Пентафторгидроксибензол | 771-61-9 | С6НF5О | 0,8 | - | рефл. | 4 |
| 409 | Пентафторхлорбензол | 344-07-0 | С6СlF5 | 0,6 | 0,1 | рeфл.-рез. | 3 |
| 410 | Пентафторэтан | 354-33-6 | C2HF5 | 10 | 20 | рез. | 4 |
| 411 | Пентилацетат | 628-63-7 | С7Н14O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 412 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 109-67-1 | С5Н10 | 1,5 | - | рефл. | 4 |
| 413 | Пиридин | 110-86-1 | C5H5N | 0,08 | - | рефл. | 2 |
| 414 | Пиридин-4-карбоксигидразид | 54-85-3 | С6Н7N3О | 0,05 | 0,02 | рез. | 3 |
| 415 | Пирролид-2-он | 616-45-5 | С4Н7NО | 0,08 | 0,04 | рефл.-рез. | 3 |
| 416 | Поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксид) | 25189-69-9 | [C8H8O]n | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 417 | Поли(хлор-2,6,6-триметил-дегидробицикло[3,1,1]гептан) |  | [С10Н16Сl]n | 0,005 | 0,002 | рeфл.-рез. | 2 |
| 418 | Поли(1-этенилпирролид-2-он) | 9003-39-8 | [C5H10NO]n | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 419 | Пропаналь | 123-38-6 | С3Н6О | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 420 | Пропан-1-ол | 71-23-8 | C3H8O | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 421 | Пропан-2-ол | 67-63-0 | С3Н8О | 0,6 | - | рефл. | 3 |
| 422 | Пропан-2-он | 67-64-1 | С3Н6O | 0,35 | - | рефл. | 4 |
| 423 | Пропан-1-тиол | 107-03-9 | C3H8S | 1,5 · 10-4 | - | рефл. | 3 |
| 424 | Пропан-1,2,3-триилтринитрит | 55-63-0 | С3Н5N3О9 | 0,004 | 0,001 | рез. | 1 |
| 425 | Пропен | 115-07-1 | С3Н6 | 3 | - | рефл. | 3 |
| 426 | Проп-2-ен-1-аль | 107-02-8 | С3Н4O | 0,03 | 0,01 | рефл.-рeз. | 2 |
| 427 | Проп-2-eнилацетат | 591-87-7 | С5Н8O2 | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 428 | 2-Проп-2-енилоксиэтанол | 111-45-5 | С5Н10O2 | 0,07 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 429 | Проп-2-еновая кислота | 79-10-7 | С3Н4O2 | 0,1 | 0,04 | рефл.-рeз. | 3 |
| 430 | Проп-2-еннитрил | 107-13-1 | C3H3N | - | 0,03 | рез. | 2 |
| 431 | Пропиламин | 107-10-8 | С3Н9N | 0,3 | 0,15 | рефл.-рез. | 3 |
| 432 | Пропилацетат | 109-60-4 | С5Н10О2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 433 | S-Пропил-0-[4-(метилтиo)фенил]-0-этилдитиoфocфaт | 35400-43-2 | C12H19O2PS2 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 434 | Пропилпентаноат | 141-06-0 | C8H16O2 | 0,003 | - | рефл. | 3 |
| 435 | N-пропилпропан-1-амин(****) | 142-84-7 | C6H15N | 0,35 | 0,2 | рефл.-рез. | 3 |
| 436 | Пропионовая кислота | 79-09-4 | С3Н6О2 | 0,015 | - | рефл. | 3 |
| 437 | Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%) (по асбесту) |  |  | - | 0,06 волокон в мл воздуха | рез. | 1 |
| 438 | Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 2,7%) (в пересчете на никотин) |  |  | 0,0008 | 0,0004 | рефл.-рез. | 4 |
| 439 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) |  |  | 0,5 260 КОЕ/м3 | 0,15 140 КОЕ/м3 | рез. | 3 |
| 440 | Пыль каинита |  |  | 0,5 | 0,1 | рез. | 3 |
| 441 | Пыль калимагнезии |  |  | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 442 | Пыль крахмала | 9005-25-8 | (С6Н10O5)n | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 442а | Пыль мучная |  |  | 1 | 0,4 | рез. | 4 |
| 443 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: |  |  |  |  |  |  |
|  | - более 70 (динас и др.) |  |  | 0,15 | 0,05 | рез. | 3 |
|  | - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) |  |  | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
|  | - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) |  |  | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 444 | Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового производства (с содержанием свинца до 1%) |  |  | - | 0,0001 | рез. | 1 |
| 445 | Пыль хлопковая |  |  | 0,2 | 0,05 | рез. | 3 |
| 446 | Растворитель ацетатно-кожевенный (по этанолу) |  |  | 0,5 | - | рефл. | 3 |
| 447 | Растворитель бутилформиантный (по сумме ацетатов) |  |  | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 448 | Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоноэфирный) (по ацетону) |  |  | 0,12 | - | рефл. | 4 |
| 449 | Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирноацетоновый) (по ацетону) |  |  | 0,07 | - | рефл. | 4 |
| 450 | Растворитель мебельный (по толуолу) |  |  | 0,09 | - | рефл. | 3 |
| 451 | Ривициклин (смесь тетрациклина и рифампицина 2:1) (по тетрациклину) |  |  | 0,05 | 0,005 | рез. | 2 |
| 452 | Ртуть | 7439-97-6 | Hg |  | 0,0003 | рез. | 1 |
| 453 | Ртуть амидохлорид (в пересчете на ртуть) | 10124-48-8 | ClH2HgN | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 454 | Ртуть дийодид (в пересчете на ртуть) | 7774-29-0 | HgI2 |  | 0,0003 | рез. | 1 |
| 455 | Ртуть динитрат гидрат (в пересчете на ртуть) | 7783-34-8 | HgN2O6 · Н2О | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 456 | Ртуть дихлорид (в пересчете на ртуть) | 7487-94-7 | Cl2Hg | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 457 | Ртуть нитрат дигидрат (в пересчете на ртуть) | 14836-60-3 | HgNO3 · H4O2 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 458 | Ртуть оксид (в пересчете на ртуть) | 21908-53-2 | HgO | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 459 | Ртуть хлорид (в пересчете на ртуть) | 10112-91-1 | Cl2Hg2 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 460 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 7439-92-1 |  | 0,001 | 0,0003 | рез. | 1 |
| 461 | Свинец сульфит (в пересчете на свинец) | 7446-10-8 | О3РbS | - | 0,0017 | рез. | 1 |
| 462 | Селен диоксид (в пересчете на селен) | 7446-08-4 | O2Se | 0,1 мкг/м3 | 0,05 мкг/м3 | рез. | 1 |
| 463 | Сера диоксид | 7446-09-5 | О2S | 0,5 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 464 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 7664-93-9 | H2O4S | 0,3 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
| 465 | Сероуглерод | 75-15-0 | CS2 | 0,03 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 466 | Синтетическое моющее средство "Диксан" |  |  | 0,06 | 0,04 | рeз. | 3 |
| 467 | Синтетическое моющее средство "Лоск" |  |  | 0,1 | 0,06 | рез. | 3 |
| 468 | Синтетическое моющее средство типа "Кристалл" на основе алкилсульфата натрия (по алкилсульфату натрия) |  |  | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 469 | Синтетические моющие средства "Ариель", "Миф-Универсал", "Тайд" |  |  | 0,15 | 0,05 | рез. | 3 |
| 470 | Скипидар (в пересчете на углерод) | 8006-64-2 |  | 2,0 | 1,0 | рефл.-рез. | 4 |
| 471 | Смесь постоянного состава на основе дибутилфенилфосфата |  |  | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 472 | Смесь природных меркаптанов (в пересчете на этилмеркаптан) |  |  | 5 · 10-5 | - | рефл. | 3 |
| 473 | Смесь транс-транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 |  |  | 0,0035 | - | рефл. | 4 |
| 474 | Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей(******): |  |  |  |  |  |  |
|  | - по органическому углероду; |  |  | 0,2 | - | рефл. | 2 |
|  | - по фенолам |  |  | 0,004 | - | рефл. | 2 |
| 475 | Сульфален (феноксиметилпенициллин - 10%; сульфапиридазин - 5%; теофиллин - 1%; лактоза до 100%) (по пенициллину) |  |  | 0,05 | 0,0025 | рез. | 2 |
| 476 | 4,4’-Сульфонилбис аминобензол) | 80-08-0 | C12H12N2O2S | - | 0,05 | рез. | 3 |
| 477 | диСурьма пентасульфид (в пересчете на сурьму) | 1315-04-4 | S5Sb2 | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 478 | диСурьма триоксид (в пересчете на сурьму) | 1309-64-4 | O3Sb2 | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 479 | Таллий карбонат (в пересчете на таллий) | 29809-42-5 | СО3Tl2 | - | 0,0004 | рeз. | 1 |
| 480 | Теллур диоксид (в пересчете на теллур) | 7446-07-3 | О2Те | - | 0,0005 | рез. | 1 |
| 481 | Термостойкая прядильная эмульсия |  |  | 0,002 | - | рефл. | 3 |
| 482 | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он хлоргидрат дигидрат) | 99614-01-4 | С18Н19N3О · СlН · Н4O2 | - | 0,005 | рез. | 1 |
| 483 | Тетрагидрофуран | 109-99-9 | С4Н8О | 0,2 | - | рефл. | 4 |
| 484 | 1,2,4,5-Тетраметилбензол | 95-93-2 | С10Н14 | 0,025 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 485 | 3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)[пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетра-метилпиперид-4-ил)амид] | 76505-58-3 | C21H42N4O | 0,15 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 486 | 2,2,6,6-Тетраметилпипери-дин-4-он | 826-36-8 | C9H17NO | 0,06 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 487 | 2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетроксокан | 108-62-3 | С8Н16O4 | 0,003 | - | рефл. | 2 |
| 488 | Тетраметилтиурамдисульфид | 137-26-8 | C6H12N2S4 | 0,05 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 489 | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол | 76-37-9 | С3Н4F4O | 1 | 0,05 | рефл.-рез. | 4 |
| 490 | Тетрафторэтилен | 116-14-3 | C2F4 | 6 | 0,5 | рефл.-рез. | 4 |
| 491 | Тетрахлорметан | 56-23-5 | CCl4 | 4 | 0,7 | рефл.-рез. | 2 |
| 492 | Тетрахлорпропен | 60320-18-5 | С3Н2Сl4 | 0,07 | 0,04 | рефл.-рез. | 2 |
| 493 | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 79-34-5 | C2H2Cl4 | 0,06 | - | рефл. | 4 |
| 494 | Тетраэтилсвинец | 78-00-2 | С8Н20Рb | 0,0001 | 0,00004 | рез. | 1 |
| 495 | Тетрзхлорэтилен | 127-18-4 | C2Cl4 | 0,5 | 0,06 | рефл.-рез. | 2 |
| 496 | N,N,N",N"-Тетраэтилти-урамдисульфид | 97-77-8 | C10H20N2S4 | - | 0,03 | рез. | 3 |
| 497 | N’-1,2,3-Тиадиазол-5-ил-5-N-фениларбамид | 51707-55-2 | C9H8N4OS | 0,5 | 0,2 | рефл.-рез. | 4 |
| 498 | 2-[[[[4-[(2-Тиозолиламино) сульфонил]фенил]амино] карбонил]бензойная кислота | 85-73-4 | C17H13N3O5S2 | 0,1 | 0,015 | рез. | 4 |
| 499 | Тиофуран | 110-02-1 | C4H4S | 0,6 | - | рефл. | 4 |
| 500 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол | 108-80-5 | С3Н3N3O4 | 0,02 | 0,01 | рез. | 2 |
| 501 | 1Н(-)-1,2,4-Триазол | 288-88-0 | С2Н3N3 | 0,1 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 502 | 2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин | 108-78-1 | С3Н6N6 | 0,02 | 0,01 | рез. | 2 |
| 503 | Трибромметан | 75-25-2 | СВr3 | - | 0,05 | рeз. | 3 |
| 504 | 1,1,3-Трибромпропан | 25511-78-6 | С3Н5Вr3 | 0,015 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 505 | S,S,S-Трибутил-тритиофосфат | 78-48-8 | С12Н27ОРS3 | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 506 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафтор-1-гептанол | 375-82-6 | С7Н3F13О | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 507 | Триметиламин | 75-50-3 | С3Н9N | 0,15 | - | рефл. | 4 |
| 508 | 1,2,4-Триметилбензол | 95-63-6 | С9Н12 | 0,04 | 0,015 | рефл.-рез. | 2 |
| 509 | Трипропиламин | 102-69-2 | C9H21N | 0,4 | 0,25 | рефл.-рез. | 3 |
| 510 | (Трифторметил)бензол | 98-08-8 | C7H5F3 | 0,03 | - | рефл. | 4 |
| 511 | Трихлорацетальдегид | 75-87-6 | С2НСl3О | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 512 | Трихлорметан | 67-66-3 | CHCl3 | 0,1 | 0,03 | рез. | 2 |
| 513 | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | С3Н5Сl3 | - | 0,005 | рез. | 3 |
| 514 | Трихлорфенолят меди | 25267-55-4 | C12H4Cl6CuO2 | 0,006 | 0,003 | рез. | 2 |
| 515 | Трихлорфторметан | 75-69-4 | CCl3F | 100 | 10 | рефл.-рез. | 4 |
| 516 | 1,1,1-Трихлорэтан | 71-55-6 | С2Н3Cl3 | 2 | 0,2 | рефл.-рез. | 4 |
| 517 | Трихлорэтилен | 79-01-6 | С2НСl3 | 4 | 1 | рефл.-рез. | 3 |
| 518 | Трицикло[8,2,2,2]4,7гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен | 1633-22-3 | С16Н16 | 0,6 | 0,3 | рeфл.-рез. | 3 |
| 519 | Триэтиламин | 121-44-8 | С6Н15N | 0,14 | - | рефл. | 3 |
| 519а | Углеводороды предельные С12-19 (растворитель РПК 265П и др.) (в пересчете на С) |  |  | 1 | - | рефл. | 4 |
| 520 | Углерод | 1333-86-4 | С | 0,15 | 0,05 | рез. | 3 |
| 521 | Углерод оксид | 630-08-0 | СО | 5 | 3 | рез. | 4 |
| 522 | Угольная зола теплоэлектростанций(*) (с содержанием окиси кальция 35-40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97%) |  |  | 0,05 | 0,02 | рез. | 2 |
| 523 | Фенилметилпиридин-3-карбонат | 94-44-0 | C13H14NO2 | 0,02 | - | рефл. | 3 |
| 524 | Фенилтиол | 108-98-5 | С6Н6S | 2 · 10-5 | - | рефл. | 3 |
| 525 | N-Фенил-1,4-фенилендиамин | 101-54-2 | C12H12N2 | 0,06 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 526 | 1-Фенил-2-хлорэтанон | 532-27-4 | С8Н7СlO | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 527 | 1-Фенилэтанон | 98-86-2 | C8H8O | 0,003 | - | рефл. | 3 |
| 528 | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | С13Н10O2 | 0,09 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 529 | 3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат | 52645-53-1 | С21Н20Сl2O3 | 0,07 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 530 | 3-Феноксибензил-цис,транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат | 52645-53-1 | С21Н20Сl2O3 | 0,05 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 531 | 3-Феноксифенилметанол | 13826-35-2 | С13Н12О2 | 0,25 | 0,05 | рефл.-рез. | 4 |
| 532 | Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей(*) |  |  | 0,008 | - | рефл. | 2 |
| 533 | Фенолы сланцевые |  |  | 0,007 | - | рефл. | 3 |
| 534 | Феррит бариевый (в пересчете на барий) |  | BaFeOn (n = 8,5-8,6) | - | 0,004 | рез. | 3 |
| 535 | Феррит магниймарганцевый (в пересчете на марганец) |  | Fe16Mg8Mn8O40 | - | 0,002 | рeз. | 2 |
| 536 | Феррит марганеццинковый (в пересчете на марганец) |  | Fe16Mn8Zn8O40 | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 537 | Феррит никельмедный (в пересчете на никель) |  | Cu8Fe16Ni8O40 | - | 0,004 | рeз. | 2 |
| 538 | Феррит никельцинковый (в пересчете на цинк) |  | Fe16Ni8Zn8O40 | - | 0,003 | рeз. | 2 |
| 539 | Флотореагент ФЛОКР-3 (по хлору) |  |  | 0,1 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 540 | Флюс канифольный активированный (контроль по канифоли) |  |  | 0,3 | - | рефл. | 4 |
| 541 | Формальдегид | 50-00-0 | CH2O | 0,035 | 0,003 | рефл.-рез. | 2 |
| 542 | Формамид | 75-12-7 | СН3NО | - | 0,03 | рез. | 3 |
| 543 | Фосфин | 7803-51-2 | Н3Р | 0,01 | 0,001 | рез. | 2 |
| 544 | диФосфор пентаоксид | 1314-56-3 | О5Р2 | 0,15 | 0,05 | рез. | 2 |
| 545 | Фур-2-илметанол | 98-00-0 | С5Н6О3 | 0,1 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 546 | [29Н, 31H-Фталоциани-нат(2)-N29,N30,N32]-меди (SP-4-1) | 147-14-8 | C32H16CuN8 | 0,1 | - | сан.-гиг. | 3 |
| 547 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) |  | АlF3, CaF, Nа3АlF6 | 0,2 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 548 | Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторид) |  | NaF, Na3SiF | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 549 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): |  |  |  |  |  |  |
|  | - гидрофторид; | 7664-39-3 | FH | 0,02 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
|  | - кремний тетрафторид | 7783-61-1 | F4Si | 0,02 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 550 | Фуран-2-альдегид | 98-01-1 | C5H4O2 | 0,08 | 0,04 | рефл.-рез. | 3 |
| 551 | Хлор | 7782-50-5 | Cl2 | 0,1 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 552 | Хлорацетилхлорид | 79-04-9 | С2Н2Сl2О | 0,05 | - | рефл. | 4 |
| 553 | Хлорбензол | 108-90-7 | С6Н5Сl | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 554 | N-Хлорбензолсульфонамид натрия гидрат | 127-52-6 | C6H5ClNNaO2S · Н2О | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 555 | 2-Хлорбута-1,3-диен | 126-99-8 | C4H5Cl | 0,02 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 556 | Хлорбутан (смесь изомеров) | 25154-42-1 | С4Н9Сl | 0,07 | - | рефл. | 1 |
| 557 | 1-Хлорбутан | 109-69-3 | С4Н9Сl | 0,07 | - | рефл. | 1 |
| 558 | Хлоргидринстирола метиловый эфир |  |  | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 559 | [4S-(4a,4аa,5аa,6b,12аa)]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид | 57-62-5 | С22Н23СlN2O8 | 0,05 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 560 | (Хлорметил)оксиран | 106-89-8 | С3Н5СlO | 0,04 | 0,004 | рeз. | 2 |
| 561 | 1-Хлор-3-изоцианатбензол | 2909-38-8 | C7H4ClNO | 0,005 | - | рефл. | 2 |
| 562 | 2-Хлор-N-(2-метоксиэтил)-N-(2-метилфенил)ацетамид | 50563-41-2 | C12H16ClNO2 | 0,03 | - | рeфл. | 3 |
| 563 | 2-Хлор-4-нитрофенол |  | С6Н4NО3Сl | 0,02 | - | рeфл. | 2 |
| 564 | 3-Хлорпроп-1-eн | 107-05-1 | С3Н5Сl | 0,07 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 565 | 4-Хлортрифторметилбен-зол | 98-56-6 | C7H4ClF3 | 0,1 | - | рeфл. | 3 |
| 566 | 4-Хлорфенилизоцианат | 104-12-1 | C7H4ClNO | 0,0015 | - | рефл. | 2 |
| 567 | 1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он | 24473-06-1 | C12H15ClO2 | 0,03 | - | рефл. | 4 |
| 568 | 1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4-триазол-1-ил-3,3-диметилбутан-2-он | 43121-43-3 | С14Н16СlN3O2 | 0,05 | 0,02 | рeфл.-рeз. | 3 |
| 569 | Хлорциан | 506-77-4 | CClN | 0,003 | 0,001 | рефл.-рeз. | 1 |
| 570 | 2-[(2-Хлорциклогексил) тио]-1Н-изоиндол-1,3(3Н)-дион | 59939-44-5 | C14H14ClNO2S | 3,5 | 0,35 | рез. | 4 |
| 571 | Хлорэтан | 75-00-3 | С3Н5Сl | - | 0,2 | рез. | 4 |
| 572 | Хлорэтeн | 75-01-4 | С2Н3Сl | - | 0,01 | рез. (канцероген) | 1 |
| 573 | Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) |  |  | - | 0,0015 | рез. | 1 |
| 574 | Цезий йодид | 7789-17-5 | CsI | - | 0,004 | рез. | 2 |
| 575 | a-Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкар-бонат | 52315-07-8 | С24Н17Сl4NО3 | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 576 | Циан-(3-феноксифенил) метил-2,2,3,3-тетраметил-циклопропанкарбонат | 39515-41-8 | С22Н23NО3 | 0,01 | 0,005 | рез. | 2 |
| 577 | Циан-(3-феноксифенил) метил-4-хлор-a-(1-метилэтил)фенилацетат | 51630-58-1 | C25H22ClNO3 | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 578 | Циклогексан | 110-82-7 | С6Н12 | 1,4 | - | рeфл. | 4 |
| 579 | Циклогексанол | 108-93-0 | С6Н12O | 0,06 | - | рефл. | 3 |
| 580 | Циклогексанон | 108-94-1 | С6Н10О | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 581 | Циклогексаноноксим | 100-64-1 | C6H11NO | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 582 | Циклогексиламиний карбонат | 20227-92-3 | C7H15NO3 | 0,07 | - | рефл. | 3 |
| 583 | N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид | 95-33-0 | C13H16N2S2 | 0,07 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 584 | N-(Циклогексилтио)-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 17796-82-6 | C14H15NO2S | 0,3 | - | рефл. | 4 |
| 585 | Цинк диацетат (в пересчете на цинк) | 5970-45-6 | C4H6O4Zn · 2Н2О | - | 0,005 | рез. | 3 |
| 586 | Цинк динитрат(*****) (в пересчете на цинк) | 7779-88-6 | N2O6Zn | - | 0,003 | рeз. | 3 |
| 587 | Цинк карбонат (в пересчете на цинк) | 3486-35-9 | СO3Zn | - | 0,02 | рез. | 4 |
| 588 | Цинк оксид (в пересчете на цинк) | 1314-13-2 | OZn | - | 0,05 | рeз. | 3 |
| 589 | Цинк сульфат (в пересчете на цинк) | 7733-02-1 | O4SZn | - | 0,008 | рeз. | 2 |
| 590 | Цирконий и его неорганические соединения (в пересчете на цирконий) |  |  | 0,02 | 0,01 | рeз. | 3 |
| 591 | 1,2-Эпоксипропан | 75-56-9 | С3Н6О | 0,08 | - | рефл. | 1 |
| 592 | Эпоксиэтан | 75-21-8 | C2H4O | 0,3 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 593 | Этановая кислота | 64-19-7 | С2Н4O2 | 0,2 | 0,06 | рефл.-рез. | 3 |
| 594 | Этанол | 64-17-5 | С2Н6О | 5 | - | рефл. | 4 |
| 595 | Этантиол | 75-08-1 | C2H6S | 5 · 10-5 | - | рeфл. | 3 |
| 596 | Этен | 74-85-1 | С2Н4 | 3,0 | - | рефл. | 3 |
| 597 | Этенилацетат | 108-05-4 | С4Н6O2 | 0,15 | - | рефл. | 3 |
| 598 | Этенилбензол | 100-42-5 | C8H8 | 0,04 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 599 | 1-Этенилпирролид-2-он | 88-12-0 | С6Н9NО | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 600 | Этенсульфид | 420-12-2 | C2H4S | 0,5 | - | рефл. | 1 |
| 601 | Этиламин | 75-04-7 | C2H7N | 0,01 | - | рeфл. | 3 |
| 602 | N-Этиламинобензол | 103-69-5 | C8H11N | 0,01 | - | рeфл. | 4 |
| 603 | Этилацетат | 141-78-6 | С4Н8O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 604 | Этилбензол | 100-41-4 | С8Н10 | 0,02 | - | рефл. | 3 |
| 605 | 2-Этилгексанол | 104-76-7 | C8H18O | 0,15 | - | рефл. | 4 |
| 606 | (2-Этилгексил)проп-2-еноат | 103-11-7 | С11Н20О2 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 607 | 0-Этилдитиокарбонат калия | 140-89-6 | С3Н5KOS2 | 0,05 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 608 | Этилпентаноат | 539-82-2 | С7Н14O2 | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 609 | Этилпроп-2-еноат | 140-88-5 | C5H8O2 | 0,0007 | - | рефл. | 3 |
| 610 | Этоксиэтан | 60-29-7 | C4H10O | 1 | 0,6 | рефл.-рез. | 4 |
| 611 | 2-Этоксиэтилпроп-2-еноат | 106-74-1 | С7Н12O3 | 0,002 | - | рeфл. | 3 |
| 612 | Взвешенные частицы РМ 10 | - | - | 0,3 | 0,06(*) | рез. | - |
| 613 | Взвешенные частицы РМ 2,5 |  |  | 0,16 | 0,035(*) | рез. | - |

Примечание.

Для веществ позиций № 612 и № 613 установить следующие предельно допустимые среднегодовые концентрации:

- взвешенные частицы РМ 10-0,04 мг/м3;

- взвешенные частицы РМ 2,5-0,025 мг/м3.

(*) Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов. ПДК взвешенных веществ не распространяется на аэрозоли органических и неорганических соединений (металлов, их солей, пластмасс, биологических, лекарственных препаратов и др.), для которых устанавливаются соответствующие ПДК.

(**) Другие диоксины и дибензофураны в единицах М-ТЭФ.

(***) При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК трихлорида железа.

(****) При совместном присутствии в атмосферном воздухе моно-, ли- и трипропиламины обладают эффектом суммации.

(*****) В случае совместного присутствия солей цинка контроль проводится по ПДК динитрата цинка.

(******) На примере углей Канско-Ачинского месторождения.

Рефл. - рефлекторный.

Рeз. - резорбтивный.

Рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный.

Сан.-гиг. - санитарно-гигиенический.

4. Вещества, выброс которых в атмосферный воздух запрещен

| № | Наименование вещества |
| --- | --- |
| 1 | 3’-Азидо-2,3-дидезокситимидин |
| 2 | Алкалоиды красавки (атропин; скополамин; белладонин; апоатропин и др.) |
| 3 | N1-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамид |
| 4 | 1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолил)-4-(2-фуроил) пиперазина гидрохлорид |
| 5 | 4-Амино-N10-метилптероил глутаминовая кислота |
| 6 | Андрост-4-ен-1,17-дион |
| 7 | Апилак |
| 8 | Араноза |
| 9 | 2-Ацетил-1,2,3,4,6,11-гексагидро-6,11-диоксо-7-метокси-2,3,5,12-тетрагидрокси-4-[0-(2’,3’,6’-тридезокси-3’-амино-α-мексогексапиранозид)]нафтацен |
| 10 | 1-Ацетокси-11-β,17-α-дигидроксипрегн-4-ен-3,20-дион |
| 11 | Бис-(β-аминоэтил)дисульфид дигидрохлорид |
| 12 | N,N’"-Бис-(3-хлор-2-гидроксипропил)-N’,N"-диспиротрипиперазиний дихлорид |
| 13 | 3-[4-Бис-(2-хлорэтил)аминофенил бутановая кислота |
| 14 | 4-Бутиламинобензойной кислоты 2-диметиламиноэтиловый эфир, гидрохлорид |
| 15 | 16α,17β-/Бутилиден-бис-(окси)/-11,21-дигидропрегнена-1,4-диен-3,20-дион {смесь изомеров R и S 50:50} |
| 16 | Винкристина сульфат |
| 17 | 4-Гидроксикумарин |
| 18 | цис-Диаминдихлорплатина (II) |
| 19 | 11β,21-Дигидрокси-16α,17α-изопропилендиокси-9α-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион |
| 20 | Ди(4-гидроксикумаринил-3)уксусной кислоты этиловый эфир |
| 21 | L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-аминоэтанол гидрохлорид |
| 22 | (3,4-Дигидроксифенил)-2-изопропиламиноэтанол гидрохлорид |
| 23 | L-1-(3,4-Дигадроксифенил)-2-метиламиноэтанол гидрохлорид (или гидротартрат) |
| 24 | β-(3,4-Дигидроксифенил)этил амин гидрохлорид |
| 25 | 2-[4(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенил этилена цитрат |
| 26 | Диоксидин-1,4-ди-N-окись |
| 27 | 6α,9α-Дифтор-16α,17α-изопропилидендиоксипрегна-1,4-диен-11β,21-диол-3,20-дион |
| 28 | 2-(2,6-Дихлорфениламино)имидазолин гидрохлорид |
| 29 | Доксорубицин |
| 30 | Карминомицин |
| 31 | 2α-Метил-5α-андростан-17β-ол-3-он |
| 32 | 2α-Метил-5α-андростан-17β-ол-3-он капронат |
| 33 | 2α-Метил-5α-андростан-17β-ол-3-он пропионат |
| 34 | 2α-Метил-5α-андростан-17β-ол-3-он энантат |
| 35 | Нитрозометилмочевина |
| 36 | Оливомицин |
| 37 | Прегнадиен-1,4-триол-11β,17α,21-дион-3,20-сукцината динатриевая соль |
| 38 | Прегнен-4-ин-20-ол-17β-он-3 |
| 39 | Прегнен-4-ол-21-диона-3,20 ацетат |
| 40 | Псорален (смесь изомерных фурокумаринов псоралена и изопсоралена) |
| 41 | Пыль наркотических анальгетиков |
| 42 | 11β,17α-21-Тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион |
| 43 | 3-(1-Фенил-2-ацетилэтил)-4-гидроксикумарин |
| 44 | 7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепинон |
| 45 | Эметин, гидрохлорид |

5. Комбинированное действие смесей загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

8. При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

где:

С1, С2, ..., Сn - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn - предельно допустимые концентрации тех же веществ.

9. Эффектом суммации обладают:

1) аммиак, сероводород;

2) аммиак, сероводород, формальдегид;

3) аммиак, формальдегид;

4) азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид;

5) азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид;

6) азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид;

7) азота диоксид, серы диоксид;

8) азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол;

9) акриловая и метакриловая кислоты;

10) акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метиметакрилат;

11) ацетальдегид, винилацетат;

12) ацетон, акролеин, фталевый ангидрид;

13) ацетон, фенол;

14) ацетон, ацетофенон;

15) ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол;

16) ацетон, трикрезол;

17) ацетофенон, фенол;

18) аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца;

19) аэрозоли пятиокиси ванадия и сернистый ангидрид;

20) аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома;

21) бензол и ацетофенон;

22) валериановая, капроновая и масляная кислоты;

23) вольфрамовый и сернистый ангидриды;

24) гексахлоран и фозалон;

25) 2,3-дихлор-1,4-нафтахинон и 1,4-нафтахинон;

26) 1,2-дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропан и тетрахлорэтилен;

27) изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола;

28) изобутилкарбинол и диметилвинилкарбинол;

29) метилгидропиран и метилентетрагидропиран;

30) моно, ди- и трипропиламины;

31) мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат;

32) мышьяковистый ангидрид и германий;

33) озон, двуокись азота и формальдегид;

34) пропионовая кислота и пропионовый альдегид;

35) свинца оксид, серы диоксид;

36) сероводород и динил;

37) сероводород, формальдегид;

38) сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид;

39) серы диоксид, кислота серная;

40) серы диоксид, никель металлический;

41) серы диоксид, сероводород;

42) серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства;

43) серы диоксид, фенол;

44) серы диоксид, фтористый водород;

45) серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота;

46) сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная);

47) углерода оксид и пыль цементного производства;

48) уксусная кислота и уксусный ангидрид;

49) уксусная кислота, фенол, этилацетат;

50) фурфурол, метиловый и этиловый спирты;

51) циклогексан и бензол;

52) этилен, пропилен, бутилен и амилен.

10. При совместном присутствии эффектом неполной суммации обладают:

1) вольфрамат натрия, парамолибдат аммония, свинца ацетат (коэффициент комбинированного действия (К_кд) равен 1,6;

2) вольфрамат натрия, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (К_кд равен 2,0) диоксид, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (К_кд равен 2,5).

11. При совместном присутствии сохраняются ПДК индивидуальных веществ:

1) гексиловый, октиловый спирты;

2) серы диоксид, цинка оксид.

12. Эффектом потенцирования обладают:

1) бутилакрилат и метилакрилат с коэффициентом 0,8;

2) фтористый водород и фторсоли с коэффициентом 0,8.

6. Комбинированное действие многокомпонентных смесей

13. Не обладают эффектом суммации 2-х, 3-х и 4-х компонентные смеси, включающие диоксид азота и/или сероводород и входящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентраций одного из них, выраженный в долях соответствующих максимальных разовых ПДК, составляет:

- в 2-х компонентной смеси - более 80%;

- в 3-х компонентной смеси - более 70%;

- в 4-х компонентной смеси - более 60%.