Приложение 18

Утверждены
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 11 апреля 2016 года № 201

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
 "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

1. Общие положения и область применения

1. Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (далее - гигиенические нормативы) устанавливают предельное допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

2. Гигиенические нормативы распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).

3. Гигиенические нормативы используются при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, для обеспечения производственного контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих вредных химических веществ.

4. Гигиенические нормативы установлены на основании комплексных токсиколого-гигиенических и эпидемиологических исследований с учетом международного опыта.

2. Термины и понятия

5. В настоящих гигиенических нормативах используются следующие термины и определения:

1) гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека;

2) вредные вещества - вещества, которые при контакте с организмом человека могут вызвать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как в процессе воздействия вещества, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;

3) рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного (непостоянного) пребывания работающих. На постоянном рабочем месте работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 часов непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона;

4) предельно-допустимая концентрация (далее - ПДК) - такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.

ПДК устанавливаются в виде максимально разовых и среднесменных нормативов.

Для веществ, способных вызывать преимущественно хронические интоксикации (фиброгенные пыли, аэрозоли дезинтеграции металлов и др.), устанавливаются среднесменные ПДК, для веществ с остронаправленным токсическим эффектом (ферментные, раздражающие яды и др.) устанавливаются максимальные разовые концентрации; для веществ, при воздействии которых возможно развитие как хронических, так и острых интоксикаций, устанавливаются наряду с максимально разовыми и среднесменные ПДК;

5) максимальная разовая ПДК - максимальная концентрация, возникающая при ведении технологического процесса, усредненная при отборе проб за промежуток времени, равный 15 мин. Максимальная разовая ПДК веществ, опасных для развития острого отравления (с остронаправленным механизмом действия, раздражающие вещества - ПДКмо) - максимальная концентрация, которая должна быть измерена за возможно более короткий промежуток времени, как это позволяет метод определения данного вещества;

6) среднесменная ПДК - средняя концентрация, полученная при непрерывном или прерывистом отборе проб воздуха при суммарном времени не менее 75% продолжительности рабочей смены или концентрация средневзвешенная во времени длительности всей смены в зоне дыхания работающих на местах постоянного или временного их пребывания.

В течение смены продолжительность действия, на работающего, концентрация равной максимально разовой ПДК, не должна превышать 15 мин. и 30 мин. - для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия и она может повторяться не чаще 4 раз в смену.

Величины нормативов аэрозолей (в том числе для аэрозолей в сумме) не должны превышать 10 мг/м3.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора) величины нормативов остаются такими же, как и при изолированном действии.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них (К, К1...Кn) в воздухе к их ПДК (ПДК, ПДК1...ПДКn) не должна превышать единицы:

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит контролю в соответствии с требованиями нормативно-методических документов, утверждаемых в установленном порядке.

3. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| № | Наименование вещества | № СAS | Формула | Величина ПДК, мг/м3 | Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абразивный порошок из медеплавильного шлака |  |  | -/10 | а | 4 | Ф |
| 2 | Аверсектин-С (смесь 8 авермектинов A1a, А2а, В1а, А2а, А1в, А2в, В1в, В2в) |  |  | 0,05 | а | 1 |  |
| 3 | 4,4’-Азодибензойная кислота | 586-91-4 | C14H10N2О4 | 3 | а | 3 |  |
| 4 | Азота диоксид | 10102-44-0 | NO2 | 2 | п | 3 | О |
| 5 | Азота оксиды (в пересчете на NO2) |  |  | 5 | п | 3 | О |
| 6 | Азота трифторид | 7783-54-2 | NF3 | 10/30 | п | 4 |  |
| 7 | Азотная кислота+ | 7697-37-2 | HNO3 | 2 | а | 3 |  |
| 8 | Алкены (в пересчете на С) |  | C2-10 | 300/100 | п | 4 |  |
| 9 | АлкилС7-9амины+ |  |  | 1 | п | 2 |  |
| 10 | АлкилС15-20амины+ |  |  | 1 | п+а | 2 |  |
| 11 | АлкилС10-16амины+ |  |  | 1 | п+а | 2 |  |
| 12 | АлкилС10-16диметиламины+ |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 13 | АлкилС10-18N,N-диметил-N-бензиламинийхлорид | 64365-16-8 | С19-29Н34-50ClN | 1 | а | 2 |  |
| 14 | АлкилС12-14N,N-диметил-N-(этилбензил)аминийхлорид |  | С23-25Н42-46ClN | 1 | а | 2 |  |
| 15 | Алкилдифенилы |  | C12H10·2CnH2n | 10 | а | 4 |  |
| 16 | 2-(2-АлкилС10-13-2-имидазолин-1-ил)этанол |  |  | 0,1 | п+а | 2 | А |
| 17 | Алкилнафталины |  | С16-30Н20-48 | 50 | п+а | 4 |  |
| 18 | Алкилпиридины+, смесь (по 2-метил-5-этилпиридину) |  | C8H11N | 2 | п | 3 |  |
| 19 | 2-АлкилС10-12-1-полиэтенполиамин-2-имидазолин гидрохлорид+ |  |  | 0,5 | a | 2 | A |
| 20 | Алкоксибифенилкарбонитрил |  | C14H9NOCnH2n | 10 | a | 4 |  |
| 21 | Алотерм-1 |  |  | 50 | п+a | 4 |  |
| 22 | Алсумин |  |  | 0,1 | a | 2 |  |
| 23 | Альгинат натрия | 9005-38-3 |  | 10 | a | 4 |  |
| 24 | диАлюминий барий титан гексаоксид |  | Al2BaO6Ti | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 25 | тетраАлюминий гексабарий кальций дикремний-21-оксид |  | Al4Ba6CaO21Si2 | 1/0,5 | a | 2 |  |
| 26 | Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий) |  |  | 6/2 | a | 3 | Ф |
| 27 | Алюминий кальций-0,8-хром-5,6-диводородфосфат-1,6-водородхромат гидрат |  | АlСаСr0,8Н12,8О27Р5,6 | 0,01 | a | 1 |  |
| 28 | Алюминий магнид | 12003-69-9 | AlMg | -/6 | a | 4 | Ф |
| 29 | Алюминий нитрид | 24304-00-5 | AlN | -/6 | a | 4 | Ф |
| 30 | тетраАлюминий пентабарий трикальций декаоксид |  | Аl4Ва5Са3О10 | 0,1 | a | 2 |  |
| 31 | диАлюминий сульфат (в пересчете на алюминий) | 10043-01-3 | Al2O12S3 | 2/0,5 | a | 3 |  |
| 32 | Алюминий тригидрооксид | 21645-51-2 | AlH3O3 | -/6 | a | 4 | Ф |
| 33 | диАлюминий триоксид (в виде аэрозоля дезинтеграции) | 1344-28-1 | Al2O3 | -/6 | a | 4 | Ф |
| 34 | диАлюминий триоксид в смеси со сплавом никеля до 15% | 12609-69-7 | Al2O3,Ni | -/4 | a | 3 | Ф |
| 35 | диАлюминий триоксид с примесью до 20% дихромтриоксида (по Cr2О3) |  | Al2O3·Cr2O3 | 3/1 | a | 3 |  |
| 36 | диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида (в виде аэрозоля конденсации) |  | Al2O3·SiO2 | 5/2 | a | 3 | Ф |
| 37 | диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида до 15% и дижелезо триоксида до 10% (в виде аэрозоля конденсации) |  | Al2O3·SiO2×Fe2O3 | -/6 | a | 4 | Ф |
| 38 | Алюминий трифторид (по фтору) | 7784-18-1 | AlF3 | 2,5/0,5 | a | 3 |  |
| 39 | Алюминий фосфат | 15099-32-8 | AlO4P | -/6 | a | 4 | Ф |
| 40 | Алюминий хром-8,8-9,6-фосфат (по хрому III) |  | AlCr(PO4)8,8-9,6 | 0,02 | a | 1 |  |
| 41 | Алюмоплатиновые катализаторы КР-101 и РБ-11 с содержанием платины до 0,6% |  |  | 1,5 | a | 3 | A |
| 42 | Алюмосиликат | 1302-76-7 | Al2O5Si | -/6 | a | 4 | Ф |
| 43 | Амилаза | 9000-90-2 |  | 1 | a | 2 | A |
| 44 | Амиломизентерин |  |  | 1 | a | 3 |  |
| 45 | Амилоризин |  |  | 1 | a | 3 |  |
| 46 | 1-Аминоалкилимидазолины+ |  |  | 0,5 | п+a | 2 | A |
| 47 | 4-Амино-N-[амино(имино)метил] бензолсульфонамид | 57-67-0 | C7H10N4O2S | 1 | a | 2 |  |
| 48 | 4-Амино-N-(аминокарбонил)бензолсульфонамид | 547-44-4 | C7H9N3O3S | 1 | a | 2 |  |
| 49 | 5-Амино-2-(4-аминофенил)-1Н-бензимидазол | 7621-86-5 | C13H12N4 | 0,4 | a | 2 |  |
| 50 | 1-Аминоантрацен-9,10-дион | 82-45-1 | C14H9NO2 | 5 | п | 3 |  |
| 51 | a-Аминобензацетилхлорид гидрохлорид+ | 39878-87-0 | C8H8NO·ClH | 0,5 | a | 2 |  |
| 52 | 4-Аминобензойная кислота | 150-13-0 | C7H7NO2 | 5 | п | 3 |  |
| 53 | Аминобензол+ | 62-53-3 | C6H7N | 0,3/0,1 | п | 2 |  |
| 54 | 3-(4-Аминобензолсульфамидо)-5-метилизоксазол | 723-46-6 | C10H11N3O3S | 0,1 | a | 2 |  |
| 55 | 4-Аминобензолсульфонамид | 63-74-1 | C6H8N2O2S | 1 | a | 3 |  |
| 56 | 4-Аминобензолсульфоновая кислота | 5329-14-6 | C6H7NO3S | 2 | a | 3 |  |
| 57 | 1-Аминобутан+ | 109-73-9 | C4H11N | 10 | п | 3 |  |
| 58 | 4-Аминобутановая кислота | 56-12-2 | C4H9NO2 | 6/2 | a | 3 |  |
| 59 | 2-Амино-5-гуанидинпентановая кислота | 7004-12-8 | C5H12NO2 | 10 | a | 3 |  |
| 60 | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)бензамид |  | C13H14N4O | 5 | a | 3 |  |
| 61 | N’-[3-[4-Аминобутил)амино]пропил] блеомицинамида гидрохлорид+ | 55658-47-4 | C57H86N8O21S2·ClH | - | a | 1 |  |
| 62 | 6-Аминогексановая кислота | 60-32-2 | C6H13NO2 | 2 | a | 3 |  |
| 63 | 7-Аминогептановая кислота | 929-17-9 | C7H15NO2 | 8 | a | 3 |  |
| 64 | 4-Амино-2-гидроксибензоат натрия | 133-10-8 | C7H9NNaO3 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 65 | 5-Амино-2-гидроксибензойная кислота | 89-57-6 | C7H7NO3 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 66 | 1-Амино-2-гидроксибензол | 95-55-6 | C6H7NO | 3/1 | a | 2 |  |
| 67 | Аминогидроксибензолы (3,4-изомеры) |  | C6H7NO | 3/1 | a | 2 |  |
| 68 | 2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол+ | 99-57-0 | C6H6N2О2 | 3/1 | a | 2 |  |
| 69 | 2-Амино-1-гидрокси-5-нитробензол+ | 121-88-0 | C6H6N2О2 | 3/1 | a | 2 |  |
| 70 | 2-Амино-3-гидроксипропионовая кислота | 6898-95-9 | C3H7NO3 | 5 | a | 3 |  |
| 71 | 4-Амино-3-гидрокси-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид |  | C10H13NО3·ClH | 1 | a | 2 |  |
| 72 | 2-Амино-2-деокси-D-глюкозы, гидрохлорид | 66-84-2 | C6H13NO5·ClH | 0,005 | a | 1 | A |
| 73 | 0-3-Амино-3-деокси-a-D-глюкопиранозил-(1®6)-О-[6-амино-6-деокси-a-D-глюкопиранозил-(1®4)]-N’(S)-(4-амино-2-гидрокси-1-оксобутил)-2-деокси-D-стрептамин+ | 37517-28-5 | C22H43N5О13 | 0,1 | a | 2 | A |
| 74 | О-3-Амино-3-деокси-a-D-глюкопиранозил(1®6)-О-[6-амино-6-деокси-D-глюкопиранозил-(1®4)]-2-деокси-a-D-стрептамин+ | 8063-07-8 | C18H36N4О10 | 0,1 | a | 2 | A |
| 75 | О-4-Амино-4-деокси-a-D-глюкопиранозил(1®6)-О-(8R)2-амино-2,3,7-тридеокси-7(метиламино)-D-глицеро-a-D-алло-октодиалдо-1,5:8,4-дипиранозил(1®4)2-деокси-D-стрептамин+ | 37321-09-8 | C21H41N5O11 | 0,1 | a | 2 | A |
| 76 | О-2-Амино-2-деокси-a-D-глюкопиранозил(1®4)-О-[О-2,6-диамино-2,6-дидеокси-b-L-идопирапозил(1®3)-b-D-рибофуранозил(1®5)]-2-деокси-D-стрептамин, сульфат (1:2) | 1263-89-4 | C23H25N5О14·H2О4S | 0,1 | a | 2 | A |
| 77 | О-3-Амино-3-деокси-a-D-глюкопиранозил(1®6)-О-[2,6-диамино-2,3,6-тридеокси-a-D-рибогексопиранозил(1®4)-2-деокси-D-стрептамин | 32986-56-4 | C18H37N5О9 | 0,1 | a | 2 | A |
| 78 | 5-Амино-3,7-дибром-8-гидрокси-4-иминонафталин-1(4Н)-он | 60613-15-2 | C10H6Br2N2О2 | 1 | a | 2 |  |
| 79 | 2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил N-метилбензолметанамин гидрохлорид | 611-75-6 | C14H20Br2N2·ClH | 1 | a | 2 |  |
| 80 | 33-[(3-Амино-3,6-дидеокси-b-D-маннопиранозил)окси]-1,3,4,7,9,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоктабицикло[33,3,1]нонатриаконта-19,21,25,27,29,31-гексаен-36-карбоновая кислота | 1400-61-9 | C46H83NО18 | 1 | a | 2 |  |
| 81 | Аминодиметилбензол+ | 1300-73-8 | C8H11N | 3 | п | 3 |  |
| 82 | [2S-(2a,5a,6b)]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота+ | 551-16-6 | C8H12N2О3S | 0,4 | a | 2 | A |
| 83 | 2-Амино-4-[N,N-ди(1-метилэтил)амино]-6-метилтио-1,3,5-триазин | 7287-19-6 | C10H19N2S | 5 | a | 3 |  |
| 84 | 4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид | 57-68-1 | C12H14N4О2S | 1 | a | 2 |  |
| 85 | 4-Амино-N-(2,6-димeтoкcипиpимидин-4-ил)бeнзoлcyльфoнaмид | 122-11-2 | C12H14N4О4S | 0,1 | a | 1 |  |
| 86 | 4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]бензамида гидрохлорид | 614-39-1 | C13H21N3О·ClH | 0,5 | a | 2 |  |
| 87 | S-(3-Амино-3-карбоксипропен)-S-метилсульфоксимин сульфат |  | C5H12N2O3S·H2O4S | 0,01 | a | 1 |  |
| 88 | Z-N-(Аминокарбонил)-2-этилбутан-2-амид | 95-04-5 | C7H15N2O2 | 0,1 | a | 2 |  |
| 89 | Аминокислоты смесь |  |  | 2 | a | 3 |  |
| 90 | Аминометилбензол (3 и 4 изомеры) |  | C7H9N | 2/1 | п | 2 |  |
| 91 | 1-Амино-2-метилбензол+ | 95-53-4 | C7H9N | 1/0,5 | п | 2 |  |
| 92 | 4-Аминометилбензол-сульфонамидаацетат | 13009-99-9 | C9H14N2O4S | 0,5 | a | 2 |  |
| 93 | 2-Амино-5-метилбензолсульфонат натрия | 54914-95-3 | C7H8NNaO3S | 5 | a | 3 |  |
| 94 | 1-Амино-5-метил-2-метоксибензол+ | 120-71-8 | C8H11NO | 2 | п+a | 2 |  |
| 95 | 2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин | 1668-54-8 | C5H8N4O | 2 | п+a | 3 |  |
| 96 | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридил)метил]-4-метил-5-(4,6,6-тригидрокси-3,5-диокса-4,6-дифосфагекс-1-ил)тиазолийхлорид Р,Р-диоксид | 154-87-0 | C12H19ClN4O7P2S | 0,3 | a | 2 |  |
| 97 | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридинил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилазоний бромид | 7019-71-8 | C12H17BrN4OS | 0,1 | a | 2 | A |
| 98 | 2-Аминометилфуран | 617-89-0 | C5H7NO | 0,5 | a | 2 |  |
| 99 | 1-Амино-2-метил-6-этилбензол+ | 24549-06-2 | C9H13N | 15/5 | п | 3 |  |
| 100 | 4-Амино-2-метил-5-этоксиметилпиримидин |  | C8H13N3O | 1 | п+a | 2 |  |
| 101 | 1-Амино-2-метоксибензол+ | 90-04-0 | C7H9NO | 1 | п+a | 2 |  |
| 102 | 1-Амино-4-метоксибензол+ | 104-94-9 | C7H9NO | 1 | п | 2 |  |
| 103 | 1-Амино-2-метокси-5-нитробензол+ | 99-59-2 | C7H8N2O3 | 1 | п+a | 2 |  |
| 104 | 4-Амино-N-(3-метоксипиперазин-2-ил)бензолсульфонамид | 152-47-6 | C11H12N4O3S | 0,1 | a | 2 |  |
| 105 | 4-Амино-N-(6-метоксипиперазин-3-ил)бензолсульфонамид | 80-35-3 | C11H12N4O3S | 0,1 | a | 1 |  |
| 106 | 4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид | 1220-83-3 | C11H12N4O5S | 0,1 | a | 1 |  |
| 107 | Аминонафтилсульфокислота (смесь изомеров) | 72556-60-6 | C10H9NO3S | 10 | a | 4 |  |
| 108 | Аминонафтилсульфонаты натрия | 30605-57-3 | C10H8NNaO3S | 10 | a | 4 |  |
| 109 | 1-Амино-2-нитробензол+ | 88-74-4 | C6H6N2O2 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 110 | 1-Амино-3-нитробензол+ | 99-09-2 | C6H6N2O | 0,3/0,1 | a | 1 |  |
| 111 | 1-Амино-4-нитробензол+ | 100-01-6 | C6H6N2O2 | 0,3/0,1 | a | 1 |  |
| 112 | 1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол+ | 635-22-3 | C6H5ClN2O2 | 3/1 | a | 2 |  |
| 113 | 9-Аминононановая кислота | 25748-42-5 | C9H19NO2 | 8 | a | 3 |  |
| 114 | (L)-2-Аминопентадиоат натрия | 142-47-2 | C5H8NNaO4 | 2 | a | 3 |  |
| 115 | 1-Амино-2,3,4,5,6-пентафторбензол | 771-60-8 | C6H2F5N | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 116 | 4-Амино-N-2-пиримидинилбензолсульфонамид | 68-35-9 | C10H10N4O2S | 1 | a | 2 |  |
| 117 | 4-Амино-N-(пиримидин-2-ил)бензолсульфонамид аддукт с серебром |  | C10H9AgN4O2S | 1 | a | 2 |  |
| 118 | 1-Аминопентандиовая кислота | 6899-05-4 | C5H9NO4 | 10 | a | 3 |  |
| 119 | Аминопласты |  |  | -/6 | a | 4 | Ф, A |
| 120 | 1-Аминопропан | 107-10-8 | C3H9N | 5 | п | 2 |  |
| 121 | 2-Аминопропан+ | 75-31-0 | C3H9N | 1 | п | 2 |  |
| 122 | 2-Аминопропановая кислота | 6898-94-8 | C3H7NO2 | 5 | a | 3 |  |
| 123 | 3-Аминопропановая кислота | 107-95-9 | C3H7NO2 | 10 | a | 3 |  |
| 124 | 3-Аминопропан-1-ол | 156-87-6 | C3H9NO | 1 | a | 2 |  |
| 125 | 1-Аминопропан-2-ол+ | 78-96-6 | C3H9NO | 1 | п+a | 2 | A |
| 126 | N-(3-Аминопропил)-N’,N’-диметилпропан-1,3-диамин | 10563-29-8 | C8H21N3 | 1 | п | 2 |  |
| 127 | N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин+ | 2372-82-9 | C18H41N3 | 1 | a | 2 | A |
| 128 | 2-[(6-Амино-1Н-пурин-8-ил)аминоэтанол | 66813-29-4 | C7H9N6O | 3 | a | 3 |  |
| 129 | 4-Амино-N-(4-сульфамоилфенил) бензолсульфонамид | 6402-89-7 | C12H13N3O4S2 | 1 | a | 2 |  |
| 130 | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | 36768-62-4 | C9H20N2 | 3 | п | 3 |  |
| 131 | 4-Амино-N-(тиазол-2-ил)бензолсульфонамид | 72-14-0 | C9H9N3O2S2 | 1 | a | 2 |  |
| 132 | 4-Амино-1,2,4-триазол | 584-13-4 | C2H4N4 | 1 | a | 2 |  |
| 133 | 1-Амино-2,4,6-триметилбензол+ | 88-05-1 | C9H13N | 3/1 | п | 2 |  |
| 134 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин | 14321-05-2 | C6H3Cl5N2 | 2 | a | 3 |  |
| 135 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин | 5005-62-9 | C6H2Cl6N2 | 1 | a | 3 |  |
| 136 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат калия | 2545-60-0 | C6H2Cl3KN2O2 | 5 | a | 3 |  |
| 137 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат натрия | 50655-56-6 | C6H2Cl3N2NaO2 | 5 | a | 3 |  |
| 138 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота | 1918-02-1 | C6H3Cl3N2O2 | 2 | a | 3 |  |
| 139 | 1-Аминотрицикло[3,3,1,1]3,7 декан гидрохлорид | 665-66-7 | C10H17N·СlН | 1 | a | 2 |  |
| 140 | N-(4-Аминофенил)ацетамид | 122-80-5 | C8H10N2O | 0,5 | a | 2 |  |
| 141 | [2S-(2a,5a,6b) (S*)]-6-Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло- [3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота | 69-53-4 | C16H19N3O4S | 0,1 | a | 2 | A |
| 142 | 4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид | 3060-40-1 | C10H13NO2·ClH | 1 | a | 2 |  |
| 143 | 4-(Аминофенил)гидроксибензол | 122-37-2 | C12H11NO | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 144 | (3-Аминофенил)пропановая кислота | 1664-54-6 | C9H11NO2 | 0,1 | п | 2 |  |
| 145 | 2-[[(4-Аминофенил) сульфонил] амино]бензоат натрия | 10060-70-5 | C13H11N2NaO4S | 1 | a | 3 |  |
| 146 | N-[(4-Аминофенил) сульфонил]ацетамид | 144-80-9 | C8H10N2O3S | 1 | a | 2 |  |
| 147 | 5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин 3(2Н)-он | 1698-60-8 | C10H8ClN3O | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 148 | 2-Аминохиназол-4-он | 20198-19-0 | C8H7N3O | 1 | a | 2 |  |
| 149 | 1-Амино-3-хлорбензол+ | 108-42-9 | C6H6ClN | 0,2/0,05 | п | 1 |  |
| 150 | 1-Амино-4-хлорбензол+ | 106-47-8 | C6H6ClN | 1/0,3 | п | 2 |  |
| 151 | 4-Амино-N-(3-хлорпиразинил)бензолсульфамид | 3920-99-8 | C10H9ClN4O2S | 1 | a | 2 |  |
| 152 | 1-Аминоэтановая кислота | 56-40-6 | C2H5NO2 | 5 | a | 3 |  |
| 153 | 2-Аминоэтанол+ | 141-43-5 | C2H7NO | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 154 | 2-Аминоэтанол, эфир на основе синтетических жирных кислот C10-18 |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 155 | 2-Аминоэтансульфоновая кислота | 107-35-7 | C2H7NO3S | 5 | a | 3 |  |
| 156 | [[(2-Аминоэтил) амино]метил]гидроксибензол+ | 53894-28-3 | C9H4N2O | 1 | п | 2 |  |
| 157 | 2-(2-Аминоэтиламино)этанол+ | 111-41-1 | C4H12N2O | 3 | п+a | 3 |  |
| 158 | 2-Аминоэтилбензоат+ | 87-25-2 | C9H11NO2 | 5 | п+a | 3 |  |
| 159 | 2,2’[N-(2-Аминоэтил)имино]диэтанол, амиды С10-13 карбоновых кислот |  |  | 2 | п+a | 3 | A |
| 160 | 2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол | 14068-53-2 | C4H7N3S | 4 | a | 3 |  |
| 161 | 4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид | 94-19-9 | C10H12N4O2S2 | 1 | a | 2 |  |
| 162 | 1-(1-Аминоэтилтрицикло [3,3,1,1]3,7декан) гидрохлорид | 3717-42-8 | C12H21N·СlН | 1 | a | 2 |  |
| 163 | N-(2-Аминоэтил)-1,2-этандиамин+ | 111-40-0 | С4Н13N3 | 0,3 | п+a | 2 | A |
| 164 | 1-Амино-4-этоксибензол+ | 156-43-4 | C8H11NO | 0,2 | п | 2 |  |
| 165 | 1-Амино-4-этоксибензола гидрохлорид | 637-56-9 | C8H11NO·ClH | 0,5 | a | 2 |  |
| 166 | Аммиак | 7664-41-7 | NH3 | 20 | п | 4 |  |
| 167 | Аммиачно-карбамидное удобрение |  |  | 25 | п+a | 4 |  |
| 168 | диАммоний амидодисульфат | 27441-86-7 | H9N3O6S2 | 10 | a | 3 |  |
| 169 | Аммоний ванадат+ | 7803-55-6 | H4NO3V | 0,1 | a | 1 |  |
| 170 | Аммоний водороддифторид (по фтору) | 1341-49-7 | H5NF2 | 1/0,2 | a | 2 |  |
| 171 | диАммоний гексафторсиликат (по фтору) | 16919-19-0 | F6H8N2Si | 0,2 | п+a | 2 |  |
| 172 | диАммоний гексахлороплатинат | 16919-58-7 | Cl6H8N2Pt | 0,005 | a | 1 | A |
| 173 | Аммоний гидротартрат | 60131-38-6 | C4H9NO6 | 10 | a | 3 |  |
| 174 | диАммоний гидрофосфат | 7783-28-0 | H9N2O4P | 10 | a | 4 |  |
| 175 | Аммоний дигидрофосфат | 7722-76-1 | H6NO4P | 10 | a | 4 |  |
| 176 | диАммоний дихлорпалладий+ | 14323-43-4 | Cl2H6N2Pb | 0,005 | a | 1 | A |
| 177 | Аммоний полифосфаты (с соотношением азота к фосфору 1:3) |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 178 | диАммоний сульфат | 7783-20-2 | H8N2O4S | 10 | a | 3 |  |
| 179 | диАммоний L-тартрат | 3164-29-2 | C4H12N2O6 | 10 | a | 3 |  |
| 180 | Аммоний тиосульфат | 22898-09-5 | H5NO3S2 | 10 | a | 3 |  |
| 181 | диАммоний тиосульфат | 7783-18-8 | H8N2O3S2 | 10 | a | 3 |  |
| 182 | Аммоний тиоцианат | 1762-95-4 | CH4N2S | 5 | a | 3 |  |
| 183 | триАммоний фосфат | 10361-65-6 | H12N3O4P | 10 | a | 4 |  |
| 184 | Аммоний фторид (по фтору) | 12125-01-8 | FH4N | 1/0,2 | a | 2 |  |
| 185 | Аммоний хлорид | 12125-02-9 | ClH4N | 10 | a | 3 |  |
| 186 | Аммофос+ (смесь моно и диаммоний фосфатов) | 12735-97-6 |  | -/6 | a | 4 | Ф |
| 187 | 4-Андростен-17-b-ол-3-он-17-пропионат+ | 57-85-2 | С22Н32О3 | 0,005 | a | 1 |  |
| 188 | 4-Андростен-17-b-ол-3-он-17-фенилпропионат+ | 1255-49-8 | С28Н36O3 | 0,005 | a | 1 |  |
| 189 | Антибиотики группы цефалоспоринов |  |  | 0,3 | a | 2 | A |
| 190 | Антрацен-9,10-дион | 84-65-1 | С14Н8O2 | 5 | a | 3 |  |
| 191 | N’-2-L-Арабинопиранозил-N-метил-N-нитрозокарбамид++ | 167396-23-8 | C7H11N2O6 | - | a | 1 |  |
| 192 | Арелокс, марки - 100, 200, 300 |  |  | 10 | a | 4 |  |
| 193 | Арсин | 7784-42-1 | AsH3 | 0,1 | п | 1 | О |
| 194 | Аскорбиновая кислота | 50-81-7 | С7Н8O6 | 2 | a | 3 |  |
| 195 | Аспарагин | 7006-34-0 | C4H8N2O3 | 10 | a | 3 |  |
| 196 | Аценафтен | 83-32-9 | C12H10 | 10 | п+a | 3 |  |
| 197 | Ацетальдегид+ | 75-07-0 | С2Н4O | 5 | п | 3 |  |
| 198 | 3-Ацетамидометил-5-амино-2,4,6-трийодбензойная кислота | 1713-07-1 | C9H7I3N2O3 | 1 | a | 2 |  |
| 199 | S-(2-Ацетамидоэтил)-О,О-диметилдитиофосфат+ | 13265-60-6 | C6H14NO4PS | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 200 | Ацетангидрид+ | 108-24-7 | C4H6O3 | 3 | п | 3 |  |
| 201 | Ацетат калия | 127-08-2 | C2H3KO2 | 5 | a | 3 |  |
| 202 | Ацетат натрия | 127-09-3 | C2H3NaO2 | 10 | a | 4 |  |
| 203 | (О-Ацетато)-(2-метоксиэтил)ртуть+ | 151-38-2 | C5H10HgO3 | 0,005 | п+a | 1 |  |
| 204 | Ацетатэтиленгликоля и диацетатэтиленгликоля смесь |  |  | 5 | п | 3 |  |
| 205 | 3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино)метил]-2,4,6-трийодбензойная кислота | 440-58-4 | C12H11I3N2O4 | 2 | a | 3 |  |
| 206 | 1a,14a,16b-4(2-Ацетиламинобензоилокси)-1,14,16-триметокси-20-этилаконитан-4,8,9-триол гидробромид | 97792-45-5 | C32H44N2O8·BrH | 0,1 | a | 2 |  |
| 207 | N-Ацетил L-глутаминовая кислота | 1188-37-0 | C7H11NO5 | 2 | a | 3 |  |
| 208 | 3-(Ацетилокси)-5,14-дигидрокси-19-оксо-3b,5b- кард-20(22)-еномид | 60-38-8 | C25H34O7 | 0,05 | a | 1 |  |
| 209 | N-[(Ацетилокси)-(4-нитрофенил) метил]ацетамид | 122129-89-9 | C11H12N2O5 | 3 | a | 3 |  |
| 210 | 5-(Ацетилокси)пентан-2-он | 5185-97-7 | C7H12O3 | 5 | п | 3 |  |
| 211 | DL-N-Ацетилфенилаланин | 2901-75-9 | C11H13NO3 | 10 | a | 4 |  |
| 212 | N-Ацетилцистеин | 616-91-1 | C6H11NO2S | 5 | a | 3 |  |
| 213 | (4b)-4-О-Ацетил-12,13-эпокситрихотец-9-ен-4-ол | 4682-50-2 | C17H24O4 | 0,1 | a | 1 |  |
| 214 | 2-Ацетоксибензойная кислота | 50-78-2 | С9Н8O4 | 0,5 | a | 2 |  |
| 215 | 21-Ацетокси-11b,17a-дигидроксипрегна-4-ен-3,20-дион+ | 50-03-3 |  | 0,01 | a | 1 |  |
| 216 | Ацетонитрил | 75-05-8 | C2H3N | 10 | п | 3 |  |
| 217 | Аэросил, модифицированный бутиловым спиртом |  |  | 3/1 | a | 3 | Ф |
| 218 | Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом |  |  | 3/1 | a | 3 | Ф |
| 219 | Бальзам лесной марки А |  |  | 50 | п | 4 |  |
| 220 | Барий борат | 23436-05-7 | В2Ва3О6 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 221 | Барий гидрофосфат | 10048-98-3 | ВаНО4Р | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 222 | Барий дигидроксид+ | 17194-00-2 | ВаН2О2 | 0,3/0,1 | a | 2 |  |
| 223 | Барий димедь дихром нонаоксид |  | BaCr2Cu2O9 | 0,03/0,01 | a | 1 |  |
| 224 | Барий динитрат | 10022-31-8 | BaN2O6 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 225 | Барий дифторид (по фтору) | 7787-32-8 | BaF2 | 1/0,2 | a | 2 |  |
| 226 | Барий дихлорид | 10361-37-2 | ВаСl2 | 1/0,3 | a | 2 |  |
| 227 | Барий кальций дититан гексаоксид |  | BaCaO6Ti2 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 228 | Барий кальций стронций гексакарбонат |  | BaC6CaO18Sr | 1/0,5 | a | 2 |  |
| 229 | Барий карбонат | 513-77-9 | BaCO3 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 230 | Барий тетратитан нонаоксид | 125693-49-4 | BaO9Ti4 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 231 | Барий титан триоксид | 12047-27-7 | BaO3Ti | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 232 | диБарий титан цирконий гексаоксид |  | Ba2O6TiZr | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 233 | Барит | 13462-86-7 | BaO4S | -/6 | a | 4 | Ф |
| 234 | Бациллихилин (по бацитрацину) | 1405-87-4 |  | 0,01 | a | 1 | A |
| 235 | Белкововитаминный концентрат (по белку) |  |  | 0,1 | a | 2 | A |
| 236 | Бензальдегид | 100-52-7 | С7Н6O | 5 | п | 3 |  |
| 237 | Бензамид | 55-21-0 | C7H7NO | 0,5 | a | 2 |  |
| 238 | Бенз[а]пирен | 50-32-8 | С20Н12 | -/0,00015 | a | 1 | К |
| 239 | 7Н-Бенз[dе]антрацен-7-он | 82-05-3 | С17Н10O | 0,2 | a | 2 |  |
| 240 | Бензилацетат | 140-11-4 | C9H10O2 | 5 | п | 3 |  |
| 241 | 2-Бензилбензимидазола гидрохлорид | 621-72-7 | C14H12N2·СlН | 0,5 | a | 2 |  |
| 242 | Бензилбензоат | 120-51-4 | C14H12O2 | 5 | п | 3 |  |
| 243 | Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат | 85-68-7 | C19H20O4 | 1 | п+a | 2 |  |
| 244 | Бензил-2-гидроксибензоат | 118-58-1 | C14H12O3 | 1 | п+a | 2 |  |
| 245 | Бензилдиметиламин | 103-83-3 | C9H13N | 5 | п | 3 |  |
| 246 | S-Бензил-О,О-ди(1-метилэтил) тиофосфат | 13286-32-3 | C13H21O3PS | 0,3 | a | 2 |  |
| 247 | 4,4’-Бензилидендиморфолин | 6425-08-7 | C15H22N2O2 | 5 | a | 3 |  |
| 248 | Бензилкарбинол+ | 100-51-6 | C7H8O | 5 | п | 3 |  |
| 249 | 3-Бензилметилбензол+ | 620-47-3 | C14H14 | 5/1 | п+a | 2 |  |
| 250 | Бензилхлорформиат+ | 501-53-1 | C8H7ClO2 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 251 | Бензилцианид+ | 140-29-4 | C8H7N | 0,8 | a | 2 | О |
| 252 | Бензин (растворитель, топливный) | 8032-32-4 |  | 300/100 | п | 4 |  |
| 253 | Бензоат-4-[2-гидрокси-3-(1-метилэтиламин] пропоксифенилацетамид |  | C21H33N2O5 | 0,5 | a | 2 |  |
| 254 | Бензоат натрия | 532-32-1 | C7H5NaO2 | 5 | a | 3 |  |
| 255 | Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом (в пересчете на кофеин-основание) | 8000-95-1 | C7H5NaO2·C8H10N4O2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 256 | 20Н-Бензо[6,7]бензимидазоло[2,3,3а,4-fgh] нафто[",3"6’,7’]карбазоло’3"-6,7нафто-[1,8а,8-mnа]акридин-5,10,14,19(5Н,10Н,14Н,19Н)тетрон |  | C45H19N3O4 | 10 | a | 4 |  |
| 257 | 1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с’]дифуран-1,3,5,7-тетрон | 89-32-7 | C10H2O6 | 5 | a | 3 |  |
| 258 | (1-a,6-b)-6-Бензоилокси-8-гидрокси-4-метил-1-метокси-20-этилгетератизан-14-он |  | C29H37NO6 | 0,1 | a | 2 |  |
| 259 | 1-Бензоил-5-фенил-5-этил-(1Н,3Н,5Н)-пиримидин-2,4,6-трион+ | 744-80-9 | C19H16N2O4 | 0,1 | п | 2 |  |
| 260 | Бензоилхлорид | 98-88-4 | С7Н5СlO | 5 | п | 3 |  |
| 261 | Бензойная кислота | 65-85-0 | С7Н6O2 | 5 | a | 3 |  |
| 262 | Бензойной кислоты циклогексиламин, аддукт | 3129-92-8 | C13H19NO2 | 10 | a | 3 |  |
| 263 | Бензоксазол-2(3Н)-он | 59-49-4 | C7H5NO2 | 1 | a | 2 |  |
| 264 | Бензол+ | 71-43-2 | С6Н6 | 15/5 | п | 2 | К |
| 265 | Бензол-1,2-дикарбонат свинца+ (по свинцу) | 16183-12-3 | С8Н4O4Рb | -/0,05 | a | 1 |  |
| 266 | Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца+ (по свинцу) |  | C8H4CuO4Pb0,5 | -/0,05 | a | 1 |  |
| 267 | Бензол-1,3-дикарбоновая кислота+ | 121-91-5 | С8Н6O4 | 0,2 | a | 2 | A |
| 268 | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота | 100-21-0 | С8Н6O4 | 0,1 | п+a | 1 | A |
| 269 | Бензол-1,3-дикарбондихлорид+ | 99-63-8 | С8Н4Сl2O2 | 0,02 | п+a | 2 | A |
| 270 | Бензол-1,4-дикарбондихлорид+ | 100-20-9 | С8Н4Сl2O2 | 0,1 | п+a | 2 | A |
| 271 | Бензолсульфонилхлорид | 98-09-9 | C6H5ClO2S | 1 | п+a | 2 |  |
| 272 | Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота | 528-44-9 | С9Н6O6 | 0,1 | a | 2 | A |
| 273 | Бензонитрил | 100-47-0 | C7H5N | 1 | п | 2 |  |
| 274 | [2]Бензопиранол[6,5,4-def][2]бензопиран-1,3,6,8-тетрон | 81-30-1 | С14Н4О6 | 1 | a | 2 | A |
| 275 | 4-(2-Бензтиазолилтио)морфолин | 102-77-2 | C11H12N2OS2 | 3 | a | 3 |  |
| 276 | Бензотиазол-2-тион | 149-30-4 | C7H5NS2 | 1 | a | 2 |  |
| 277 | 1Н-Бензотриазол+ | 95-14-7 | C6H5N3 | 5 | п+a | 3 |  |
| 278 | 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-4-метилгидроксибензол | 2440-22-4 | C13H11N3O | 5 | a | 3 |  |
| 279 | 2-(1Н-Бензотриазол-1-ил)этанол+ | 938-56-7 | C8H9N3O | 5 | п+a | 3 |  |
| 280 | Бензохин-1,4-он | 106-51-4 | C6H4O2 | 0,05 | п | 1 |  |
| 281 | Бентон-34 | 1340-69-8 |  | 10 | a | 4 |  |
| 282 | Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий) |  |  | 0,003/0,001 | a | 1 | К, А |
| 283 | 5,5-Бинафталин-1,1’,4,4’,8,8’-гексакарбоновая кислота,1,8,1’,8’ диангидрид | 103489-84-5 | C26H10O10 | 5 | a | 3 |  |
| 284 | Бипиридил (2,2 и 4,4-изомеры) |  | C10H8N2 | 0,2 | п+a | 2 |  |
| 285 | 2,2’-Бипиридил, смесь с дихлор(этил)силаном (контроль по 2,2-бипиридилу) |  | C10H8N2·C2H5Cl2Si | 0,2 | п | 2 |  |
| 286 | 5-{[4,6-Бис(1-азиридинил)-1,3,5-тиазин-2-ил]амино}-2,2-диметил-1,3-диоксан-5-метанол++ | 67026-12-4 | C14H22N6О3 | - | a | 1 |  |
| 287 | 1,3-Бис(4-аминофенокси)бензол+ | 2479-46-1 | C18H16N2О2 | 1 | a | 2 |  |
| 288 | N,N’-Бис(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин+ | 112-24-3 | C6H18N4 | 0,3 | п+a | 2 | A |
| 289 | Бисбензимидазо[2,1-b:1’,2’-i] бензо[Imn] [3,8]фенантролин-6,9-дион | 4216-02-8 | C26H12N4О2 | 5 | a | 3 |  |
| 290 | Бисбензимидазо[2,1-b:1’,2’-j] бензо[Imn][3,8] фенантролин-8,17-дион | 4424-06-0 | C26H12N4О2 | 5 | a | 3 |  |
| 291 | Бисбензимидазо[2,1-b:1’,2’-1] бензо[Imn][3,8] фенантролин-6,9-дион смесь с бисбензимидазо[2,1-b:1’,2’-j] бензо[Imn][3,8]фенантролин-8,17-дионом |  | C26H12N4О2·C26H12N4О2 | 5 | a | 3 |  |
| 292 | 2,2-Бис[[3-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]-1-оксопропокси] метил]-1,3-пропандиил-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропаноат | 6683-19-8 | C73H108O12 | 10 | a | 4 |  |
| 293 | Бис-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)]-4-[гидроксифенил] пропаноат-2,2-оксибисэтанол | 38879-22-0 | С38Н58О7 | 10 | a | 4 |  |
| 294 | Бис-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)]-4-[гидроксифенил] пропаноат-2,2-тиобисэтанол | 41484-35-9 | C38H58О6S | 10 | a | 4 |  |
| 295 | Бис[3-[4-гидрокси-3,5-ди(1,1-диметилэтил)фенил]пропил]бензол-1,2-дикарбонат | 99677-37-9 | C39H52О4 | 10 | a | 4 |  |
| 296 | 2,2-Бис(гидроксиметил)бутан-1-ол | 77-99-6 | C6H14О3 | 50 | п | 4 |  |
| 297 | 1,3-Бис(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)карбамид | 116-52-9 | C5H6Cl6N2О3 | 5 | a | 3 |  |
| 298 | Бис-[3-[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]пропил]сульфид |  | C34H54О2S | 10 | a | 4 |  |
| 299 | 2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио]пропан | 23288-49-5 | C31H48O2S2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 300 | Бис(диметилдитиокарбамат) цинка | 137-30-4 | C6H10N2S4Zn | 0,3 | a | 2 | A |
| 301 | N,N’-Бис[1,4-(диметилпентил)] фенилен-1,4-диамин | 3081-14-9 | C20H36N2 | 5 | п+a | 3 |  |
| 302 | 4-[[[2,4-Бис(1,1-диметилпропил) фенокси]ацетил]амино]-N-[4,5-дигидро]-5-[(4-метоксифенил)азо]-5-оксо-1-[2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]бензамид | 28279-36-9 | C41H43Cl3N6О5 | 10 | a | 4 |  |
| 303 | 3-[[(2,4-Бис(1,1-диметилпропил) фенокси]ацетил)амино-N-(4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил-1Н-пиразол-3-ил]бензамид | 31188-91-7 | C34H37Cl3N4O4 | 10 | a | 4 |  |
| 304 | 2-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил) фенокси] бутановая кислота | 13403-01-5 | C20H32О3 | 1 | a | 2 |  |
| 305 | N-[4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил) фенокси] бутил-1-гидрокси-4-[(1-фенил-1Н-тетразол-5-ил)-тио]-2-нафталинкарбоксамид | 5084-12-8 | C38H45N5О3S | 10 | a | 4 |  |
| 306 | 3,5-Бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензпропионовая кислота | 20170-32-5 | C17H26O3 | 5 | a | 3 |  |
| 307 | 2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-4-меркапто-1-гидроксибензол | 950-59-4 | C14H22OS | 10 | a | 4 |  |
| 308 | Бис(1,1-диметилэтил)пероксид | 110-05-4 | С8Н18О2 | 100 | a | 2 |  |
| 309 | 1,1-Бис[(1,1-диметилэтил)перокси]-3,3,5-триметилциклогексан | 6731-36-8 | С17Н34О4 | 3 | п+a | 3 |  |
| 310 | 2,4-Бис(N,N-диэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 580-48-3 | C11H20ClN5 | 2 | a | 3 |  |
| 311 | Бис(диэтилдитиокарбамат) цинка | 14324-74-2 | C10H20N2S4Zn | 0,3 | a | 2 | A |
| 312 | Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | 117-81-7 | С24Н38О4 | 1 | п+a | 2 |  |
| 313 | 0,0-Бис(4-метилпентил)-S-(2-гидроксипропил) дитиофосфат |  | С15Н33О3РS2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 314 | 2,4-Бис[N-(1-метилэтил)амино]-6-хлор-1,3,5-триазин | 139-40-2 | C9H16ClN5 | 5 | a | 3 |  |
| 315 | Бис(1-метилэтил)бензол+ (смесь 3- и 4-изомеров) |  | C12H18 | 150/50 | п | 4 |  |
| 316 | Бис(1-метилэтил)фосфонат | 1809-20-7 | С6Н15О3Р | 4 | п+a | 3 |  |
| 317 | N,N-Бис-b-оксиэтилэтилендиамид |  | C6H14NO | 3 | п+a | 3 |  |
| 318 | 1,1-Бис(полиэтокси)-2-гептадеценил-2-имидазолина ацетат+ |  |  | 0,5 | п+a | 2 | A |
| 319 | Бис(трибутилолово)оксид+ (по олову) | 80883-02-9 | C12H27OSn | 0,005 | п | 1 |  |
| 320 | Бис(триметилсилил)амин | 99-97-3 | C6H19NSi2 | 2 | п | 3 |  |
| 321 | Бис(N,N-трипропилбор) гексаметилендиамин |  | C12H35B2N2 | 0,1 | a | 2 |  |
| 322 | 1,4-Бис(трихлорметил)бензол+ | 68-36-0 | C8H4Cl6 | 10 | a | 3 |  |
| 323 | Бис-фосфит |  | HO2PRR’ R=R’:H или Alk-C8-C10 | 3 | п+a | 3 |  |
| 324 | 1,5-Бис(фур-2-ил)пента-1,4-диен-3-он+ | 886-77-1 | C13H10O3 | 10 | п+a | 3 | A |
| 325 | 1,3-Бис(4-хлорбензилиденамино) гуанидин гидрохлорид+ |  | C15H13Cl2N5·ClH | 0,5 | a | 2 | A |
| 326 | 1,3-Бис(4-хлорбензилиденамино) гуанидин+ | 25875-51-8 | C15H17Cl2N5 | 0,5 | a | 2 | A |
| 327 | Бис(хлорметил)бензол | 28347-13-9 | C8H8Cl2 | 1 | п | 2 |  |
| 328 | Бис(хлорметил)нафталин | 27156-22-5 | C12H10Cl2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 329 | 2,2-Бис(хлорметил)циклобутан-1-он+ |  | C6H8Cl2О | 0,5 | п | 2 |  |
| 330 | 1,1-Бис(4-Хлорфенил)этанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфидом | 8072-20-6 | C14H12Cl2О·C12H6Cl4N4S | 0,01 | a | 2 |  |
| 331 | Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат | 115-98-0 | С6Н11Cl2О3Р | 0,6 | п+а | 2 |  |
| 332 | 2,4-Бис(N-этиламино)-6-хлор-1,3,-5-триазин | 122-34-9 | C7H12ClN5 | 2 | а | 3 |  |
| 333 | О,О-Бис(2-этилгексил)-О-фенилфосфат+ | 16368-97-1 | С22Н39О4Р | 1 | п | 2 |  |
| 334 | 1,1’-Бифенил-3-оксобутановая кислота | 36330-85-5 | С16Н14О3 | 10 | а | 4 |  |
| 335 | Бифенил - 25% смесь с 1,1’-оксидибензолом - 75% | 8004-13-5 | С12Н10О·C12H10 | 10 | п+а | 3 |  |
| 336 | Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен | 121-46-0 | С7Н8 | 1 | п | 2 |  |
| 337 | Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен | 498-66-8 | С7Н10 | 3 | п | 3 |  |
| 338 | "Блик", чистящее средство (контроль по карбонату динатрия) |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 339 | Боверин | 63428-82-0 |  | 0,3 | а | 2 | А |
| 340 | Боксит, нефелин, спек |  |  | -/4 | а | 3 | Ф |
| 341 | Бокситы | 1318-16-7 | Аl2О3·Н2О | -/6 | а | 4 | Ф |
| 342 | Бокситы низкокремнистые, спек |  |  | 5/2 | а | 3 | Ф |
| 343 | Бор аморфный и кристаллический | 7440-82-8 | В | 5/2 | а | 2 |  |
| 344 | тетраБор карбид | 12069-32-8 | СВ4 | -/6 | а | 4 | Ф |
| 345 | Бор нитрид | 10043-11-5 | BN | -/6 | а | 4 | Ф |
| 346 | Бор нитрид гексагональный и кубический | 10043-11-5 | BN | -/6 | а | 4 | Ф |
| 347 | Бор трибромид+ (контроль по гидробромиду) | 10294-33-4 | ВВr3 | 2 | п | 3 |  |
| 348 | диБор триоксид | 1303-86-2 | В2О3 | 5 | а | 3 |  |
| 349 | тетраБор трисилицид | 12007-81-7 | B4Si3 | -/6 | а | 4 | Ф |
| 350 | Бор трифторид | 7637-07-2 | BF3 | 1 | п | 2 | О |
| 351 | (1R)-Борнан-2-он | 464-49-3 | С10Н16О | 3 | п | 3 |  |
| 352 | Борная кислота | 10043-35-3 | ВН3О3 | 10 | а | 3 |  |
| 353 | Бром+ | 7726-95-6 | Вr2 | 0,5 | п | 2 | О |
| 354 | 3-Бромбензальдегид | 3132-99-8 | С7Н5ВrО | 1 | п | 2 |  |
| 355 | 3-Бром-7Н-бенз[dе]антрацен-7-он | 81-96-9 | С17Н4ВrO | 0,2 | а | 2 |  |
| 356 | Бромбензол | 108-86-1 | С6Н5Вr | 10/3 | п | 2 |  |
| 357 | 1-Бромбутан+ | 109-65-9 | С4Н9Вr | 0,3 | п | 2 |  |
| 358 | Бромгексан | 111-25-1 | С6Н13Вr | 0,3 | п | 2 |  |
| 359 | Бромгидроксибензол+ (2,4-изомеры) |  | С6Н5ВrО | 1/0,3 | п | 2 |  |
| 360 | 6-Бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоната гидрохлорид | 131707-23-8 | C22H25BrN2O3S·СlН | 0,5 | а | 2 |  |
| 361 | 4-Бром-1,2-диметилбензол | 583-71-1 | С8Н9Вr | 30/10 | п | 3 |  |
| 362 | Бромдифторхлорметан | 353-59-3 | СВrСlF2 | 1000 | п | 4 |  |
| 363 | О-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-О,О-диметилтиофосфат | 2104-96-3 | C8H8BrCl2O3PS | 0,5 | п+а | 2 | А |
| 364 | 1R-эндо(+)-3-Бромкамфора | 10293-06-8 | С10Н15ВrO | 2 | п+а | 3 |  |
| 365 | Бромметан | 74-83-9 | СН3Вr | 3/1 | п | 1 |  |
| 366 | Бромметилбензол+ | 28807-97-8 | С7Н7Вr | 60/20 | п | 4 |  |
| 367 | 1-Бром-3-метилбутан+ | 107-82-4 | С5Н11Br | 0,5 | п | 2 |  |
| 368 | 6-Бром-1,2-нафтохинон+ | 6954-48-9 | С10Н7ВrO2 | 1 | а | 2 |  |
| 369 | 1-Бром-3-нитробензол | 585-79-5 | C6H4BrNO2 | 0,3/0,1 | п | 2 |  |
| 370 | 5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан+ | 30007-47-7 | C4H6BrNO4 | 3 | а | 3 |  |
| 371 | 2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол+ | 52-51-7 | C3H6BrNО4 | 3 | а | 3 |  |
| 372 | 5-Бром-4-оксопентилацетат+ | 20206-80-8 | С7Н11ВrO3 | 0,5 | п | 2 |  |
| 373 | 1-Бромпентан+ | 110-53-2 | C5H11Br | 0,3 | а | 1 |  |
| 374 | 2-Бромпентан+ | 107-81-3 | С5Н11Вr | 5 | п | 3 |  |
| 375 | 2-Бромпропан | 75-26-3 | С3Н7Вr | 2 | п | 2 |  |
| 376 | Бромтетрафторэтан | 30283-90-0 | C2HBrF4 | 3000 | п | 4 |  |
| 377 | Бромтрифторметан | 75-63-8 | CBrF3 | 3000 | п | 4 |  |
| 378 | 1-Бром-1,2,2-трифтор-1,2-дихлорэтан | 2106-94-7 | С2ВrСl2F3 | 50 | п | 4 |  |
| 379 | 2-Бром-1,1,1-трифтор-2-хлорэтан | 151-67-7 | C2HBrClF3 | 20 | п | 3 |  |
| 380 | 1-Бромтрицикло[3,3,1,1[3,7]декан | 768-90-1 | C10H15Br | 2 | а | 3 |  |
| 381 | N-(4-Бромфенил)трицикло [3,3,1,1]3,7декан-2-амин | 87913-26-6 | C16H22BrN | 2 | а | 3 |  |
| 382 | 1-Бром-3-хлорпропан | 109-70-6 | С3Н6ВrСl | 3 | п | 3 |  |
| 383 | 1-(4-Бром-3-хлорфенил)-3-метил-3-метоксикарбамид | 13360-45-7 | C9H10BrClN2O2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 384 | Бромэтан | 74-96-4 | С2Н5Вr | 5 | п | 3 |  |
| 385 | Бута-1,3-диен | 106-99-0 | С4Н6 | 100 | п | 4 |  |
| 386 | Бутан | 106-97-8 | С4Н10 | 900/300 | п | 4 |  |
| 387 | Бутаналь+ | 123-72-8 | С4Н8О | 5 | а | 3 |  |
| 388 | 2,2’-[1,4-Бутандиилбис(оксиметил)]бисоксиран+ | 2425-79-8 | C10H18O4 | 2 | п+а | 3 |  |
| 389 | Бутан-1,4-дикарбоновая кислота | 124-04-9 | С6Н10О4 | 4 | а | 3 |  |
| 390 | Бутан-1,4-дикарбоновая кислота, пиперазин аддукт | 142-88-1 | C10H20N2О4 | 5 | а | 3 |  |
| 391 | Бутан-1,4-дикарбоновой кислоты этилендиамин аддукт |  | C8H18N2О4 | 5 | а | 3 |  |
| 392 | Бутандиоат дикалия | 921-53-9 | С4Н4К2О6 | 10 | а | 3 |  |
| 393 | Бутандиоат калия | 868-14-4 | С4Н5КО6 | 10 | а | 3 |  |
| 394 | Бутандиоат калиянатрия тетрагидрат | 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4Н2О | 10 | а | 3 |  |
| 395 | Бутан-1,4-диол | 110-63-4 | С4Н10О2 | 5 | п+а | 3 |  |
| 396 | Бутан-1,4-диола диметансульфонат++ | 55-98-1 | C6H14О6S2 | - | а | 1 |  |
| 397 | Бутановая кислота | 107-92-6 | С4Н8О2 | 10 | п | 3 |  |
| 398 | Бутановой кислоты ангидрид+ | 106-31-0 | С8Н14О3 | 1 | п | 2 |  |
| 399 | Бутаноилхлорид+ | 141-75-3 | С4Н7СlО | 2 | а | 3 |  |
| 400 | Бутан-1-ол | 71-36-3 | С4Н10О | 30/10 | п | 3 |  |
| 401 | Бутан-2-ол | 78-92-2 | С4Н10О | 30/10 | п | 3 |  |
| 402 | Бутанол (смесь изомеров) | 35296-72-1 | С4Н10О | 30/10 | п | 3 |  |
| 403 | Бутан-2-он | 78-93-3 | С4Н8О | 400/200 | п | 4 |  |
| 404 | (Е)-Бут-2-еналь | 123-73-9 | С4Н6О | 0,5 | п | 2 |  |
| 405 | (Z)-Бут-2-ендиоат натрия | 3105-55-3 | C4H3NaО4 | 3 | а | 3 |  |
| 406 | (Z)-Бут-2-ендиоат натрия гидразин |  |  | 10 | a | 4 |  |
| 407 | (Е)-Бут-2-ендиовая кислота | 110-17-8 | С4Н4О4 | 5 | a | 3 |  |
| 408 | Бут-3-ен-1-ин | 689-97-4 | С4Н4 | 20 | п | 4 |  |
| 409 | Бут-3-енонитрил+ | 109-75-1 | C4H5N | 0,3 | п | 2 | О |
| 410 | Бут-3-ен-2-он+ | 78-94-4 | С4Н6О | 0,1 | п | 1 |  |
| 411 | Бутилацетат | 123-86-4 | C6H12О2 | 200/50 | п | 4 |  |
| 412 | N-Бутилбензолсульфамид | 3622-84-2 | C10H15NО2S | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 413 | Бутилбутаноат | 109-21-7 | С8Н16О2 | 20 | п | 4 |  |
| 414 | О-Бутилдитиокарбонат калия | 871-58-9 | C5H9KOS2 | 10 | a | 3 |  |
| 415 | 4-Бутил-1,2-дифенилпиразолидин-3,5-дион | 50-33-9 | C19H20N2О2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 416 | Бутил-1,4-дихлорфеноксиацетат | 94-80-4 | C12H14Cl2O3 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 417 | 16a,17a-Бутилидендиокси-11b,21-дигидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион+ (смесь Р и S эпимеров 50:50) | 51333-22-3 | C25H34O6 | 0,001 | a | 1 |  |
| 418 | Бутилизоцианат | 111-36-4 | C5H9NO | 1 | п | 2 |  |
| 419 | Бутилнитрит | 544-16-1 | C4H9NO2 | 1 | п | 2 |  |
| 420 | Бутил-2-оксоциклопентан-1-карбонат | 6627-69-6 | С10Н16О3 | 2 | п+a | 3 |  |
| 421 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 97-88-1 | C8H14О2 | 30 | п | 4 |  |
| 422 | Бутилпроп-2-еноат | 141-32-2 | C7H12О2 | 30/10 | п | 3 |  |
| 423 | 2-Бутилтиобензотиазол | 2314-17-2 | C11H13NS2 | 2 | п | 3 |  |
| 424 | Бутилфуран-2-карбонат | 583-33-5 | C9H12O3 | 0,5 | a | 2 |  |
| 425 | Бутилцианацетат | 5459-58-5 | C7H11NО2 | 1 | п | 2 |  |
| 426 | Бутил-2-(3-циклогексилуреидо) циклопент-1-ен-1-карбонат |  | C17H28N2О3 | 1 | a | 3 |  |
| 427 | Бут-2-ин-1,4-диол | 110-65-6 | C4H6О2 | 1 | п+a | 2 |  |
| 428 | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин | 2798-72-3 | C8H12О | 0,5 | п | 2 |  |
| 429 | 2-Бутокси-3,4-дигидро-2Н-пиран | 332-19-4 | C9H16О2 | 10 | п | 3 |  |
| 430 | 2-Бутоксиэтанол | 111-76-2 | С6Н14О2 | 5 | п | 3 |  |
| 431 | 2-(2-Бутокси)этоксиэтанол | 112-34-5 | С8Н18О3 | 10 | a | 4 |  |
| 432 | Валин | 7004-03-7 | C5H15NО2 | 5 | a | 3 |  |
| 433 | Ванадиевые катализаторы (по O5V2) |  |  | 0,1 | a | 1 |  |
| 434 | Ванадий-алюминиевый сплав (лигатура) (по ванадию) | 52863-01-1 | AlV | 0,7 | a | 2 |  |
| 435 | Ванадий европий иттрий оксид фосфат (контроль по иттрию) | 122434-46-2 | Е0,06О4Р0,45V0,55Y0,95 | 1 | a | 3 |  |
| 436 | Ванадий и его соединения: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) диванадий пентоксид, дым | 1314-62-1 | О5V2 | 0,1 | a | 1 |  |
|  | б) диванадий пентоксид, пыль | 1314-62-1 | О5V2 | 0,5 | a | 2 |  |
|  | в) диванадий триоксид, пыль | 1324-34-7 | О3V2 | 0,5 | a | 2 |  |
|  | г) ванадий содержащие шлаки, пыль |  |  | 4 | a | 3 |  |
|  | д) феррованадий |  |  | 1 | a | 2 |  |
| 437 | Виндидат |  |  | 0,5 | a | 2 |  |
| 438 | Виомицин+ | 32988-50-4 | C25H43N13O10 | 0,1 | a | 2 | A |
| 439 | Вискоза-77 |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 440 | Висмут и его неорганические соединения | 7440-69-9 |  | 0,5 | a | 2 |  |
| 441 | Витамин B12 смесь с [4S(4a,4аa,5аa,6b,12аa)]-7-хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12а пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбонамид (контроль по хлортетрациклину) | 8021-83-8 |  | 0,1 | a | 2 | A |
| 442 | Водоросли спирулина, хлорелла (биомасса, гидролизат, шрот) |  |  | 6 | a | 3 |  |
| 443 | Возгоны каменноугольных смол и пеков при среднем содержании в них бенз(а)пирена: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) менее 0,075% |  |  | -/0,2 | п | 2 | К |
|  | б) 0,075-0,15% |  |  | -/0,1 | п | 1 | К |
|  | в) от 0,15 до 0,3% |  |  | -/0,05 | п | 1 | К |
| 444 | Волокна ВИОН на основе полиакрилонитрила (низкоосновные и низковолокнистые) | 25014-41-9 | C3H3N | 5 | a | 3 |  |
| 445 | Вольфрам | 7440-33-7 | W | -/6 | a | 4 | Ф |
| 446 | Вольфрам диселенид | 12067-46-8 | Se2W | 2 | a | 3 |  |
| 447 | Вольфрам дисульфид | 12138-09-9 | S2W | -/6 | a | 3 |  |
| 448 | Вольфрам карбид | 12070-12-1 | CW | -/6 | a | 4 | Ф |
| 449 | Вольфрам силицид | 67726-23-9 | SiW | -/6 | a | 4 | Ф |
| 450 | Вольфрамокобальтовые сплавы с примесью алмаза до 5% |  |  | -/4 | a | 3 | Ф |
| 451 | Газы шинного производства, вулканизационные (по суммарному содержанию аминосоединений в воздухе) |  |  | 0,5 | 3 | п |  |
| 452 | a-4-О-b-Д-Галактопиранозил-Д-глюкоза гидрат | 5989-81-1 | С12Н22О11·H2О | 10 | a | 4 |  |
| 453 | диГаллий триоксид | 12024-21-4 | Ga2O3 | 3 | a | 3 |  |
| 454 | Галлия фосфид | 12063-98-8 | GaP | 3 | a | 3 |  |
| 455 | Гаприн (по белку) |  |  | 0,1 | a | 2 | A |
| 456 | Гексабромбензол | 87-82-1 | C6Br6 | 6/2 | a | 3 |  |
| 457 | 1,2,5,6,9,10-Гексабромциклододекан | 3194-55-6 | C12H18Br6 | 10 | a | 4 |  |
| 458 | Гексагидро-1Н-азепин+ | 111-49-9 | C6H13N | 0,5 | п | 2 |  |
| 459 | Гексагидро-2Н-азепин-2-он | 105-60-2 | C6H11NO | 10 | a | 3 |  |
| 460 | Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь дихлорид, аддукт (3:1) | 13978-70-6 | С18Н33О12СuN3О3 | 2 | a | 3 |  |
| 461 | Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь сульфат, аддукт (3:1), гидрат |  | C6H11NO·CuO4S·H2O | 2 | a | 3 |  |
| 462 | (1a,4a,4аb,5a,8a,8аb)-(1,4,4а,5,8,8а)-Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин+ | 309-00-2 | C12H8Cl6 | 0,03/0,01 | п+a | 1 |  |
| 463 | (2a,3аa,4b,7b,7аb)-(2,3,3а,4,7,7а)-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден | 14051-60-6 | C10H7Cl7 | 0,2 | п+a | 2 |  |
| 464 | (1,3,4,5,6,7-Гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-ил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат | 7696-12-0 | C19H23NО4 | 7 | a | 3 |  |
| 465 | [4aS-(4aa,6b,8aR)]-(4a,5,9,10,11,12) Гексагидро-11-метил-3-метокси-6Н-бензофуро-[3а,3,2-еf][2]бензазепин-6-ол+ | 357-70-0 | C17H21NО3 | 0,05 | п+a | 1 |  |
| 466 | 1,5,5а,6,9,9а-Гексагидро-6,7,8,9,10,10-гексахлор-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин- 3-оксид+ | 115-29-7 | C9H6Cl6О3S | 0,1 | п+a | 1 |  |
| 467 | 2,3,3a,4,5,6-Гeкcaгидpo-8-метил-1H-пиразин [3,2,1-jk]кapбaзoлa гидрохлорид | 16154-78-2 | C15H18N2·ClH | 0,1 | a | 2 |  |
| 468 | 2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1-Н-пиразина(3,2,1-g-) карбазола гидрохлорид+ | 135991-95-6 | C22H29N3·ClH | 0,1 | a | 2 |  |
| 469 | 2,3,5,6,7,8-Гексагидро-1Н-циклопентахинолин-9-амин гидрохлорид | 90043-86-0 | C12H16N2·СlН | 0,5 | a | 2 |  |
| 470 | Гексадека-m-гидрокситетракозагидрокси [m8-[1,3,4,6-тетра-О-сульфо-b-Д-фруктофуранозил a-Д-глюкопиранозид тетракис(гидросульфат(8-) гексадекаалюминий | 54182-58-0 | C12H38Al16O75S8 | 2 | a | 3 |  |
| 471 | Гексаметилдисилан | 1450-14-2 | C6H18Si2 | 100 | п | 4 |  |
| 472 | N,N’-Гексаметиленбисфурфуролиденамин | 17329-19-0 | C16H20N2О2 | 0,2 | п+a | 2 | A |
| 473 | Гексаметилендиамингександиоат | 3323-53-3 | C6H10О4·C6H16N2 | 5 | a | 3 |  |
| 474 | Гексаметилендиизоцианат+ | 822-06-0 | C8H12N2О2 | 0,05 | п | 1 | A |
| 475 | Гексаметилентетрамин-1,3-дигидроксибензол | 53516-77-1 | C12H16N4О2 | 5 | a | 3 |  |
| 476 | Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфосфат | 134576-33-3 | C8H16ClN4О2P | 5 | a | 3 |  |
| 477 | Гексан | 110-54-3 | C6H14 | 900/300 | п | 4 |  |
| 478 | N,N’-1,6-Гександиилбискарбамид | 2188-09-2 | C8H18N4О2 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 479 | Гексановая кислота | 142-62-1 | C6H12О2 | 5 | п | 3 |  |
| 480 | Гексан-1-ол | 111-27-3 | C6H14О | 10 | п | 3 |  |
| 481 | Гексафторбензол | 392-56-3 | C6F6 | 15/5 | п | 3 |  |
| 482 | 1,1,2,2,3,3-Гексафтор-1,3-дицианпропан | 376-89-6 | C5F6N2 | 0,05 | п | 1 |  |
| 483 | 1,1,1,3,3,3-Гексафторпропан-2-он, дигидрат+ | 684-16-2 | C3F6О·2H2О | 2 | п | 3 |  |
| 484 | Гексафторпропен | 116-15-4 | C3F6 | 5 | п | 3 |  |
| 485 | Гексахлорбензол+ | 118-74-1 | C6Cl6 | 0,9/0,3 | п+a | 2 |  |
| 486 | 1,2,3,4,7,7-Гексахлор-5,6-бис(хлорметил)бицикло[2,2,1]гепт-2-ен+ | 2550-75-6 | C9H6Cl9 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 487 | 1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен+ | 87-68-3 | C4Cl6 | 0,005 | п | 1 |  |
| 488 | (1’аa,2b,2аa,3b,6b,6аa,7b,7аa)-3,4,5,6,9,9-Гексахлор-1а,2,2а,3,6,6а,7,7а-октагидро-2,7:3,6-диметанонафт[2,3-b]оксиран | 60-57-1 | C12H8Cl6О | 0,01 | п+a | 1 |  |
| 489 | 1,1,1,3,3,3-Гексахлорпропан-2-он | 116-16-5 | C3Cl6О | 0,5 | п | 2 |  |
| 490 | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метаноизобензофуран | 115-27-5 | C9H2Cl6О3 | 1 | п+a | 2 |  |
| 491 | (1a,2a,3a,4b,5b,6b)-Гекса(1,2,3,4,5,6)хлорциклогексан+ | 6108-10-7 | C6H6Cl6 | 0,05 | п+a | 1 | A |
| 492 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан+ | 608-73-1 | C6H6Cl6 | 0,1 | п+a | 1 |  |
| 493 | 1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопента-1,3-диен+ | 77-47-4 | С5Cl6 | 0,01 | п | 1 |  |
| 494 | Гексаэтенилдисилоксан | 75144-60-4 | C6H18OSi2 | 10 | a | 4 |  |
| 495 | 4-Гексилоксинафталин-1-альдегид оксим |  | C17H21NО2 | 1 | a | 2 |  |
| 496 | 4-Гексилокси-1-нафтальдегид+ | 54784-12-2 | C17H20О2 | 2 | a | 3 |  |
| 497 | 4-Гексилокси-1-нафтонитрил+ | 66052-05-9 | C18H19NO | 2 | a | 3 |  |
| 498 | Гексилпроп-2-еноат | 2499-95-8 | C9H16О2 | 6/2 | п | 3 |  |
| 499 | Гемикеталь окситетрациклин |  |  | 3 | a | 3 | A |
| 500 | Гентамицин+ (смесь гентамицинсульфатов 1:2,5) - C1(40%), С2(20%), С1а(40%) | 1403-66-3 |  | 0,05 | a | 1 | A |
| 501 | 1,3,4,6,7,9,9в-Гептаазафенален-2,5,8-триамин | 1502-47-2 | C6H6N10 | 2 | a | 2 |  |
| 502 | 2-(Z-Гептадец-8-енил)-1,1-бис(2-гидроксиэтил)имидазолинийхлорид |  | C24H47ClN2O2 | 0,5 | п+a | 2 | A |
| 503 | N-(2-Гептадец-2-енил)-4,5-дигидро-1Н-имидазол-1-ил 1,2-этандиамин+ | 87250-17-7 | C24H48N4 | 0,5 | a | 2 | A |
| 504 | 2-[2-цис-(Гептадец-8-енил)-2-имидазолин-1-ил]этанол | 95-38-5 | C22H42N2О | 0,1 | п+a | 2 | A |
| 505 | Гептаникель гексасульфид | 12503-53-6 | Ni7S6 | 0,15/0,05 | a | 1 | К, А |
| 506 | Гептан-1-ол+ | 111-70-6 | C7H16О | 10 | п | 3 |  |
| 507 | 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1H-инден | 76-44-8 | С10Н5Cl7 | 0,01 | п | 1 |  |
| 508 | Гептилпроп-2-еноат | 2499-58-3 | C10H18O2 | 3/1 | п | 2 |  |
| 509 | Германий | 7440-56-4 | Ge | 2 | a | 3 |  |
| 510 | Германий диоксид | 1310-53-8 | GeO2 | 2 | a | 3 |  |
| 511 | Германий тетрагидрид | 7782-65-2 | GeH4 | 5 | п | 3 |  |
| 512 | Германий тетрахлорид (в пересчете на германий) | 10038-98-9 | Cl4Ge | 1 | a | 2 |  |
| 513 | Гигромицин Б+ | 31282-04-9 | С20Н37N3О13 | 0,001 | a | 1 | A |
| 514 | Гидразин и его производные+ |  |  | 0,3/0,1 | п | 1 |  |
| 515 | 4-Гидразиносульфонилфенил - карбиновой кислоты метиловый эфир | 1879-26-1 | C8H11N3О4S | 0,05 | a | 1 |  |
| 516 | Гидразинсульфат+ (1:1) | 10034-93-2 | H6N2О4S | 0,1 | a | 1 |  |
| 517 | Гидроборат (1) тетрафторид+ (по фтору) | 16872-11-0 | BF4H | 0,5/0,1 | п | 2 |  |
| 518 | Гидробромид | 10035-10-6 | ВrН | 2 | п | 2 | О |
| 519 | (17-b)-17-Гидроксиандростен-4-ен-3-он | 58-22-0 | C19Н28O2 | 0,005 | а | 1 |  |
| 520 | 2-Гидроксибензамид | 65-45-2 | С7Н7NО2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 521 | 2-Гидроксибензоат меди | 20936-31-6 | С14Н10СuO6 | 0,1 | а | 2 |  |
| 522 | 2-Гидроксибензоат свинца (2:1) (по свинцу) |  | С14Н10O6Рb | -/0,05 | а | 1 |  |
| 523 | 4-Гидроксибензойная кислота | 99-96-7 | С7Н6O3 | 5 | а | 3 |  |
| 524 | 2-Гидроксибензойная кислота+ | 69-72-7 | С7Н6O3 | 0,1 | а | 2 |  |
| 525 | Гидроксибензол+ | 108-95-2 | С6Н6O | 1/0,3 | п | 2 |  |
| 526 | 4-Гидроксибут-2-инил-3-хлорфенилкарбамат | 3159-28-2 | C11H10ClNO3 | 0,5 | п+а | 2 |  |
| 527 | 1-(4-Гидрокси-3-гидроксиметилфенил)-2-[(1,1-диметилэтил)амино]этан-1-ол | 35763-26-9 | C13H21NO3 | 0,1 | а | 2 |  |
| 528 | a-Гидро-w-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил) | 25322-68-3 | (С2Н4O)n·Н2O | 10 | а | 4 |  |
| 529 | Гидроксиди(1,1-диметилпропил)бензол | 25231-47-4 | С16Н27O | 5/2 | п | 3 |  |
| 530 | 1-Гидрокси-4-(1,1-диметилпент-4-ен-2-ил)бензол | 29405-58-1 | С13Н14O | 0,6 | п+а | 2 |  |
| 531 | 2-Гидрокси-3,5-динитробензойная кислота | 609-99-4 | C7H4N2O7 | 0,5 | а | 2 |  |
| 532 | 1-Гидрокси-2,4-динитробензол+ | 51-28-5 | C6H4N2O5 | 0,2/0,05 | п+а | 1 |  |
| 533 | 1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол | 534-52-1 | C7H6N2O5 | 0,2/0,05 | п+а | 1 |  |
| 534 | 1-Гидрокси-4,6-динитро-2-(1-метилэтил)бензол+ | 118-95-6 | C9H10N2O5 | 0,2/0,05 | п+а | 1 |  |
| 535 | 2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота+ | 3401-80-7 | C7H4Cl2O3 | 1 | а | 2 |  |
| 536 | 1-Гидрокси-2,4-дихлорбензол+ | 120-83-2 | C6H4Cl2O | 0,3 | п+а | 2 |  |
| 537 | 1-Гидрокси-2,6-дихлорбензол+ | 87-65-0 | С6Н4Cl2O | 0,3 | п+а | п |  |
| 538 | 1-(2-Гидрокси)-e-капролактам, эфиры на основе жирных кислот C10-16 |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 539 | (17-b)-17-Гидрокси-17-метиландрост-4-ен-3-он | 58-18-4 | С20Н30О2 | 0,005 | а | 1 |  |
| 540 | Гидроксиметилбензол+ (изомеры) | 1319-77-2 | С7Н8O | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 541 | 1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бензол+ | 3120-74-9 | C8H10OS | 2 | п+а | 3 |  |
| 542 | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он | 123-42-2 | С6Н12O2 | 100 | п | 4 |  |
| 543 | 2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил+ | 75-86-5 | C4H7NO | 0,9 | п | 2 |  |
| 544 | (4-Гидрокси-2-метилфенил) диметилсульфоний, хлорид | 37596-80-8 | C9H13ClOS | 3 | а | 3 |  |
| 545 | 1-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид | 6263-38-3 | C8H10N2O2 | 3 | а | 3 |  |
| 546 | 1-Гидроксиметилциклогекс-3-ен-1-илметанол | 2166-94-3 | С8Н14O2 | 5 | а | 3 |  |
| 547 | 4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид | 121-33-5 | С8Н8O3 | 1,5 | п+а | 3 |  |
| 548 | 1-Гидрокси-3-метоксибензол+ | 150-19-6 | С7Н8O2 | 0,5 | п | 2 |  |
| 549 | 1-Гидрокси-4-метоксибензол | 150-76-5 | С7Н8O2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 550 | 2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]сульфонил]фенил]азо]бензойная кислота | 22933-72-8 | C18H15N5O6S | 1 | а | 2 |  |
| 551 | [(4-Гидрокси-3-метоксифенил)метилен] гидразида-4-пиридинкарбоновой кислоты моногидрат |  | C14H13N3O3·Н2O | 2 | а | 3 |  |
| 552 | 2-Гидрокси-1-нафтойная кислота | 2283-08-1 | С11H8О3 | 0,1 | а | 2 |  |
| 553 | 1-Гидрокси-2-нафтойной кислоты N-4-[2,4-ди (1,1-диметилпропил) фенокси]бутиламид | 32180-75-9 | C31H41NO3 | 10 | а | 4 |  |
| 554 | 1-Гидрокси-2-нитробензол+ | 86-75-5 | C6H5NO3 | 6/3 | а | 3 |  |
| 555 | 1-Гидрокси-3-нитробензол+ | 554-84-7 | C6H5NO3 | 6/3 | а | 3 |  |
| 556 | 1-Гидрокси-4-нитробензол+ | 100-02-7 | C6H5NO3 | 3/1 | а | 3 |  |
| 557 | 1-Гидрокси-2-нитро-4-хлорбензол+ | 619-08-9 | C6H4ClNO3 | 3/1 | п+а | 2 |  |
| 558 | 4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбу-2Н-1-бензопиран-2-онтил) | 81-81-2 | C19H16O4 | 0,001 | а | 1 |  |
| 559 | 5-Гидроксипентан-2-он | 1071-73-4 | C5H10O2 | 10 | п | 3 |  |
| 560 | L-4-Гидроксипролин | 51-35-4 | C5H9NO3 | 5 | а | 3 |  |
| 561 | [(2-Гидроксипропан-1,3-диилдиамино]-N,N,N’,N’-тетра(метилен)тетрафосфоновая кислота | 54622-43-4 | C7H22N2O13P4 | 0,5 | а | 2 |  |
| 562 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат динатрия | 144-32-2 | C6H6Na2O7 | 5 | а | 3 |  |
| 563 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат натрия | 18996-35-5 | C6H7NaO7 | 5 | а | 3 |  |
| 564 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота | 77-92-9 | C6H8O7 | 1 | а | 3 |  |
| 565 | Гидроксипропилметилцеллюлоза |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 566 | 2-Гидроксипропилпроп-2-еноат+ | 999-61-1 | С6Н10О3 | 3/1 | п | 3 |  |
| 567 | (R)-2^-О-(2-Гидроксипропил)-b-циклодекстрин | 130904-74-4 | (C19H26O2)7 | 5 | a | 4 |  |
| 568 | 3-Гидроксипропионитрил | 109-78-4 | C3H5NO | 10 | п+a | 3 |  |
| 569 | 14-Гидроксирубомицин++ | 25316-40-6 | C27H30ClNO11 | - | a | 1 |  |
| 570 | 1-Гидрокси-2,4,6-триметилбензол | 527-60-6 | С9Н12O | 5/2 | п+a | 3 |  |
| 571 | 2-Гидрокси-N,N,N-триметилэтанаминийхлорид | 67-48-1 | C5H14ClNO | 10 | a | 3 |  |
| 572 | N-(4-Гидроксифенил)ацетамид | 103-90-2 | C8H9NO2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 573 | a-Гидрокси-a-фенилацетофенон | 119-53-9 | С14Н12О2 | 10 | a | 4 |  |
| 574 | 2-Гидрокси-N-фенилбензамид | 87-17-2 | C13H11NO2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 575 | 1-Гидрокси-3-феноксибензол+ | 713-68-8 | C12H10O2 | 1 | п | 2 |  |
| 576 | 1-Гидрокси-2-хлорбензол+ | 95-57-6 | C6H5ClO | 0,3 | п | 2 |  |
| 577 | 1-Гидрокси-4-хлорбензол+ | 106-48-9 | C6H5ClO | 1 | п | 2 |  |
| 578 | 1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол+ | 88-06-2 | C6H3Cl3O | 0,3 | п+a | 2 |  |
| 579 | 2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-хлорфенил)бензамид | 50-65-7 | C13H8Cl2N2O4 | 10 | a | 4 |  |
| 580 | (1-Гидроксиэтилиден)дифосфонат тринатрия | 2666-14-0 | C2H5Na3O7P2 | 5 | a | 3 |  |
| 581 | 1-Гидроксиэтилиденди(фосфоновая кислота) | 2809-21-4 | C2H8O7P2 | 2 | a | 3 |  |
| 582 | 2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат | 868-77-9 | C6H10O3 | 20 | п | 4 |  |
| 583 | 2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала | 9005-27-0 |  | 10 | a | 4 |  |
| 584 | 2-Гидроксиэтилпроп-2-еноат+ | 818-61-1 | C5H8O3 | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 585 | 3-Гидрокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он++ | 53-16-7 | C18H22O2 | - | a | 1 | К |
| 586 | 17-b-Гидроксиэстр-4-ен-3-он+ | 434-22-0 | C18H26O2 | 0,005 | a | 1 |  |
| 587 | 3-[N-(2-Гидроксиэтил) аминофенил]пропаноат+ | 92-64-8 | C11H14N2O | 0,3 | п | 2 |  |
| 588 | Гидроселенид | 7783-07-5 | H2Se | 0,2 | п | 2 |  |
| 589 | Гидротерфенил [1:1’,2’:1"-терфенил (80%) в смеси с бифенилом (15%) и терфенилом (5%)] |  |  | 5 | п+a | 3 |  |
| 590 | Гидрофторид (в пересчете на фтор) | 7664-39-3 | FH | 0,5/0,1 | п | 2 | О |
| 591 | Гидрохлорид | 7647-01-0 | ClH | 5 | п | 2 | О |
| 592 | Гидроцианид+ | 74-90-8 | CHN | 0,3 | п | 1 | O |
| 593 | Гидроцианида соли+ (в пересчете на гидроцианид) |  |  | 0,3 | п | 1 | О |
| 594 | Гистидин | 7006-35-1 | C6H9N3O2 | 2 | a | 3 |  |
| 595 | Глиноземное волокно, искусственное поликристаллическое, в том числе с содержанием до 0,5% оксида хрома (III) |  |  | -/6 | a | 4 | Ф |
| 596 | Глифтор (1,3-дифторпропан-2-ол (70-74%) смесь с 3-фтор-1-хлорпропан-2-олом) | 8065-71-2 | C3H6F2O·C3H6ClFO | 0,05 | п | 1 |  |
| 597 | Глюкавамарин |  |  | 2 | a | 3 |  |
| 598 | Глюкоза | 50-99-7 | С6Н12O6 | 10 | a | 4 |  |
| 599 | Глюкозодомикопсин |  |  | 1 | a | 3 |  |
| 600 | Глюкозооксидаза | 9001-37-0 |  | 2 | a | 3 |  |
| 601 | Д-Глюконат кальция | 299-28-5 | С12H22СаO14 | 10 | a | 4 |  |
| 602 | D-Глюцитол | 50-70-4 | С6Н14O6 | 10 | a | 4 |  |
| 603 | Гризин |  |  | 0,002 | a | 1 | A |
| 604 | Датолитовый концентрат |  |  | -/4 | a | 3 | Ф |
| 605 | О-2-Дезокси-2-(N-метиламино)-a-L-глюкопиранозил-(1®2)-О-5-дезоккси-3-С-формил-a-L-глюксофуранозил-D-стрептамин+ | 57-92-1 | C21H39N7O11 | 0,1 | a | 1 | A |
| 606 | О-3-Дезокси-4-С-метил-3-(метиламино)-b-L-арабинопиранозил-(1,6)-О-[2,6-диамино-2,3,4,6-тетрадезокси-a-D-глицерогекс-4-енопиранозил-(1®4)]-2-дезокси-D-стрептамин | 32385-11-8 | C19H27N6O7 | 0,05 | a | 1 | A |
| 607 | Дезоксирибонуклеат натрия |  |  | 10 | a | 4 |  |
| 608 | Дезоксон-3 (по уксусной кислоте) |  |  | 1 | п | 2 |  |
| 609 | Декалин | 91-17-8 | C10H18 | 100 | п | 4 |  |
| 610 | Декан-1,10-диовая кислота | 111-20-6 | C10H18O4 | 4 | a | 3 |  |
| 611 | Деканоилхлорид+ | 112-13-0 | С10Н19СlO | 0,3 | п | 2 |  |
| 612 | Декан-1-ол | 112-30-1 | C10H22O | 10 | п+a | 3 |  |
| 613 | 1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-Декафтор-4-пента-фторэтилциклогексансульфоновая кислота | 646-83-3 | C8HF15O3S | 5 | a | 3 |  |
| 614 | N-Децил-N,N-диметилдекан-1-аминийбромид клатрат с карбамидом+ |  | C22H48BrN·nCH4N2O | 0,5 | a | 2 |  |
| 615 | 1,5-Диазабицикло(3.1.0)гексан+ | 3090-31-8 | C4H8N2 | 2 | a | 3 |  |
| 616 | 1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан+ | 280-57-9 | C6H12N2 | 1 | п | 2 |  |
| 617 | Диалкил(С8-10)фталаты |  |  | 3/1 | п+а | 2 |  |
| 618 | 1,2-Диаминобензол | 95-54-5 | C6H8N2 | 0,5 | п+а | 2 | А |
| 619 | 1,3-Диаминобензол | 108-45-2 | C6H8N2 | 0,1 | п+а | 2 | А |
| 620 | 1,4-Диаминобензол | 106-50-3 | C6H8N2 | 0,05 | п+а | 1 | А |
| 621 | 1,4-Диаминобензол дигидрохлорид | 624-18-0 | C6H8N2·Cl2H2 | 0,05 | п+а | 1 | А |
| 622 | 2,4-Диаминобензолсульфонат натрия | 3177-22-8 | C6H7N2NaO3S | 2 | а | 3 | А |
| 623 | 1,6-Диаминогексан | 124-09-4 | C6H16N2 | 0,1 | п | 1 | А |
| 624 | 1,4-Диаминогександекандиоат | 6422-99-7 | C16H34N2O4 | 5 | а | 3 |  |
| 625 | 2,6-Диаминогексановая кислота | 6899-06-5 | C6H14N2O2 | 5 | а | 3 |  |
| 626 | L-2,6-Диаминогексановая кислота кормовая кристаллическая | 56-87-1 | C6H14N2O2 | 5 | а | 3 |  |
| 627 | 1,2-Диаминоэтан | 107-15-3 | C2H8N2 | 2 | п | 3 |  |
| 628 | 1-Ди(b-аминоэтил)-2-алкил (С8-18)-2-имидазолин+ |  |  | 0,5 | а | 2 | А |
| 629 | Диамминодихлорпалладий+ | 14323-43-4 | Cl2H6N2Pd | 0,005 | а | 1 | А |
| 630 | Диаммоний хром тетрасульфат-24 гидрат (по хрому (III)) |  | CrH8N2O16S4·24H2O | 0,02 | а | 1 | А |
| 631 | 1,4:3,6-Диангидро-Д-глицидол динитрат+ | 87-33-2 | C6H8N2O9 | 0,03 | п+а | 3 |  |
| 632 | 1,4:3,6-Диангидро-Д-глицитол 5-нитрат+ | 16051-77-7 | C6H9NO6 | 0,03 | а | 1 |  |
| 633 | 3,5-Диацетиламино-2,4,6-трийодбензойная кислота | 117-96-4 | C11H9I3N2O4 | 2 | а | 3 |  |
| 634 | Дибензиловый эфир | 103-50-4 | C14H14O | 5 | п+а | 3 |  |
| 635 | Дибензилметилбензол+ | 26898-17-9 | C21H20 | 1 | п+а | 2 |  |
| 636 | N,N-Дибензилэтилендиаминовая соль хлортетрациклина+ | 1111-27-8 | C38H43ClN4O8 | 0,1 | а | 2 | А |
| 637 | Диборан | 19287-45-7 | B2H6 | 0,1 | п | 1 |  |
| 638 | 3,9-Дибром-7Н-бенз[dе]антрацен-7-он | 81-98-1 | C17H8Br2O | 0,2 | а | 2 |  |
| 639 | 0-(1,2-Дибром-2,2-дихлорэтил)-0,0-диметилфосфат+ | 300-76-5 | С4Н7Вr2Сl2O4Р | 0,5 | п | 2 |  |
| 640 | Дибромметан | 74-95-3 | CH2Br2 | 10 | п | 3 |  |
| 641 | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 | С3Н6Вr2 | 5 | п | 3 |  |
| 642 | 2,3-Дибромпропан-1-ол+ | 96-13-9 | С3Н6Вr2O | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 643 | 1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан | 124-73-2 | C2Br2F4 | 1000 | п | 4 |  |
| 644 | 1,13-Дибромтрицикло[8,2,2,2]4,7-гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен | 136984-20-8 | С16Н14Вr | 5 | a | 3 |  |
| 645 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 84-74-2 | С16Н22О4 | 1,5/0,5 | п+a | 2 |  |
| 646 | Дибутилбутан-1,4-диоат+ | 105-99-7 | C14H26O4 | 5 | п+a | 3 |  |
| 647 | N,N-Дибутил-4-(гексилокси)нафталин-1-карбоксимидамид+ | 1055-55-6 | C24H20N2O | 0,01 | a | 1 | A |
| 648 | Дибутилдекан-1,10-диоат | 109-43-3 | С18Н34О4 | 10 | п+a | 3 |  |
| 649 | Дибутилфенилфосфат+ | 2528-36-1 | С14Н23O4Р | 0,1 | п+a | 2 |  |
| 650 | 1,1-Дибутоксиэтан | 871-22-7 | С10Н22О2 | 20 | п | 4 |  |
| 651 | Дигексилбензол-1,2-дикарбонат | 84-75-3 | С20Н30О4 | 3/1 | п+a | 2 |  |
| 652 | 6,15-Дигидроантразин-5,9,14,18-тетраон | 81-77-6 | C28H16N2O4 | 5 | a | 3 |  |
| 653 | 1,2-Дигидро-4-(N,N-диметиламино)-1,5-диметил-2-фенил-3Н-пиразол-3-он | 58-15-1 | C12H17N3O | 0,5 | a | 2 |  |
| 654 | (2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-4-ил)-N-метиламинометансульфонат натрия | 68-89-3 | C13H16N3NaO4S | 0,5 | a | 2 |  |
| 655 | 3,7-Дигидро-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион | 58-55-9 | C7H8N4O2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 656 | 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион | 83-67-0 | C7H8N4O2 | 1 | a | 2 |  |
| 657 | 1,3-Дигидро-1,3-диоксо-5-изобензофуранкарбоновая кислота | 552-30-7 | C9H4O5 | 0,05 | a | 1 | A |
| 658 | 6,7-Дигидродипиридо[1,2а:2’,1’-с] пиридазинидинийдибромид | 85-00-7 | C12H12Br2N2 | 0,05 | a | 1 |  |
| 659 | 1,2-Дигидроксибензол+ | 120-80-9 | C6H6O2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 660 | 1,3-Дигидроксибензол+ | 108-46-3 | C6H6O2 | 5 | a | 3 |  |
| 661 | 1,4-Дигидроксибензол+ | 123-31-9 | C6H6O2 | 1 | a | 2 |  |
| 662 | 1,4-Дигидроксибензола и меди аддукт |  | C6H6CuO2 | 1 | a | 2 |  |
| 663 | 1,4-Дигидроксибензол свинец аддукт (по свинцу) |  | C6H6O2Pb | -/0,05 | a | 1 |  |
| 664 | 2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция (2:1) | 20123-80-2 | C12H10CaO10S2 | 2 | a | 3 |  |
| 665 | 2,4-Дигидроксибензолсульфонат натрия | 53819-36-6 | C6H5NaO5S | 5 | a | 3 |  |
| 666 | [R-(R*,R*)]-2,3-Дигидроксибутан-2,3-диоат калия сурьмы (в пересчете на сурьму) | 16039-64-8 | C4H6KxO6Sbx | 0,3 | a | 2 |  |
| 667 | 2,3-Дигидроксибутандиоат натрия | 60131-40-0 | C4H5NaO6 | 10 | a | 3 |  |
| 668 | 2,3-Дигидроксибутандиовая кислота | 526-83-0 | С4Н6O6 | 3 | a | 3 |  |
| 669 | (6a,11b,16a)11,21-Дигидрокси-6,9-дифтор-16,17-(метиленэтилиден) бис(окси)прегна-1,4-диен-3,20-дион++ | 67-33-2 | C24H30F2O6 | - | a | 1 |  |
| 670 | 2,2-Ди(гидроксиметил)пропан-1,3-диол | 115-77-5 | С5Н12O4 | 4 | a | 3 |  |
| 671 | 11b,16a-Дигидрокси-16,17-изопропилендиокси-9-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион+ | 76-25-5 | C24H31FO6 | 0,001 | a | 1 |  |
| 672 | Дигидрокси(3,4,5-тригидроксибензоат) висмута | 99-26-3 | C7H7BiO7 | 0,5 | a | 2 |  |
| 673 | 2,2-(4,4’-Дигидроксифенил)пропан | 80-05-7 | C15H16O2 | 5 | a | 3 |  |
| 674 | 1,17-b-Дигидрокси-1,3,5[10]-эстратриена-3-метиловый эфир+ | 1035-77-4 | C19H26O2 | 0,0005 | a | 1 |  |
| 675 | Ди-(2-гидроксиэтил)амин+ | 111-42-2 | C4H11NO2 | 5 | п+a | 3 |  |
| 676 | Ди-(2-гидроксиэтил)метиламин+ | 105-59-9 | C5H13NO2 | 5 | п+a | 3 |  |
| 677 | 1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2-тион | 60-56-0 | C4H6N2S | 1 | a | 2 |  |
| 678 | 2,3-Дигидро-2-метил-1,4-нафтохинон-2-сульфонат натрия | 57414-02-5 | C11H15NaO8S | 0,1 | a | 2 |  |
| 679 | 3,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран+ | 16302-35-5 | C6H10O | 5 | п | 3 |  |
| 680 | 5,6-Дигидро-2-метил-N-фенил-1,4-оксатиин-3-карбоксамид+ | 5234-68-4 | C12H13NO2S | 1 | a | 2 |  |
| 681 | 4,5-Дигидро-5-оксо-1-(4-сульфофенил)-4-[(4-сульфофенил)азо]-1Н-пиразол-3-карбонат тринатрия | 1934-21-0 | C16H9N4Na3O9S2 | 5 | a | 3 |  |
| 682 | 1,7-Дигидро-6Н-пурин-6-тион, гидрат++ | 6112-76-1 | C5H4N4S·H2O | - | a | 1 |  |
| 683 | 1,9-Дигидро-9-D-рибофуранозил-6Н-пурин-6-он | 58-63-9 | C10H12N4O5 | 4 | a | 3 |  |
| 684 | Дигидросульфид | 7783-06-4 | H2S | 10 | п | 2 | О |
| 685 | Дигидросульфид смесь с углеводородами C1-5 |  |  | 3 | п | 2 | О |
| 686 | Дигидротерпинол | 58985-02-7 | C10H20O | 5 | п | 3 |  |
| 687 | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион | 58-08-2 | C8H10N4O2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 688 | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-диона бензоат натрия | 8000-95-1 | C8H10N4O2·C7H5NaO2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 689 | 1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин | 147-47-7 | C12H15N | 1 | a | 2 |  |
| 690 | 1,2-Дигидро-2,2,4-триметил-6-этоксихинолин | 91-53-2 | C14H17NO2 | 2 | п+a | 3 |  |
| 691 | (0-Дигидрофосфато)этилмеркурат+ (по ртути) | 2235-25-8 | C2H7HgO4P | 0,005 | п+a | 1 |  |
| 692 | Дигидрофуран-2-он | 96-48-0 | С4Н6O2 | 2 | п | 3 |  |
| 693 | 3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-7-сульфонамид 1,1-диоксид | 58-93-5 | C7H6ClN3O4S2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 694 | 6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н-циклопентапиримидин-2,4(3Н,5Н)-дион | 2164-08-1 | C13H18N2O2 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 695 | (5a,6a)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-ол++ | 76-57-3 | C18H21NO3 | - | a | 1 |  |
| 696 | 4,6-Ди(1,1-диметилэтилперокси) пентилацетат |  | С15Н30O2 | 3 | п+a | 3 |  |
| 697 | 2,4-Ди(1,1-диметилэтил) пентилфеноксиэтановая кислота+ |  | C17H26O3 | 2 | a | 2 |  |
| 698 | Дидодецилбензол-1,2-дикарбонат | 2432-90-8 | С32Н54О4 | 3/1 | п+a | 3 |  |
| 699 | N,N-Диметиламинобензол+ | 121-69-7 | C8H11N | 0,2 | п | 2 |  |
| 700 | Диметиламиноборан+ | 74-94-2 | C2H10BN | 0,6 | п | 2 |  |
| 701 | 4-[(Диметиламино)метил]-2,6-бис(1,1-иметилэтил)гидроксибензол+ | 88-27-7 | C17H29NO | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 702 | 3-[(1,3-иметиламино)метиленамино]-2,4,6-трийодфенилпропионовой кислоты гидрохлорид | 5587-89-3 | C12H14ClI3N2 | 1 | a | 2 |  |
| 703 | 2-[(Диметиламино)метил] пиридинилкарбамат дигидрохлорид++ | 67049-84-7 | C11H17N3O2·Cl2H2 | - | a | 1 |  |
| 704 | Диметил-5-[(1-амино-3-нитро-4-хлорфенил)сульфонил]бензол-1,3-дикарбонат |  | C16H13ClN2O8S | 10 | a | 4 |  |
| 705 | [4S-(4a,4аa,5a,5аa,6b,12аa,)]4-(Диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,5,6,10,12,12а-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксиамид+ | 79-57-2 | C22H24N2O9 | 0,1 | a | 2 | A |
| 706 | [4S-(4a,4аa,5аa,6b,12аa)]4-(Диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид+ | 60-54-8 | C22H24N2O8 | 0,1 | a | 2 | A |
| 707 | [4S-(4a,4аa,5аa,6b,12a)](4-(Диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,5,10,12,12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамида гидрохлорид+ | 64-75-5 | C22H24N2O8·ClH | 0,1 | a | 2 | A |
| 708 | 3-Диметиламинопропан-1-ол | 3179-63-3 | C5H13NO | 2 | п | 3 |  |
| 709 | 3-(N,N-Диметиламино)пропионитрил | 1738-25-6 | C5H10N2 | 10 | п | 3 |  |
| 710 | 8-[3-(Диметиламино)пропокси]-3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-диона гидрохлорид++ | 65497-24-7 | C13H21N5O3·ClH | - | a | 1 |  |
| 711 | [4S-(4a,4аa,5аa,6b,12a)]-4-(Диметиламино)-7-хлор-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,5,10,12,12а-пентагидрокси-6-метилен-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамида-4-метилбензолсульфонат+ |  | C29H28ClN2O11S | 3 | a | 3 | A |
| 712 | 2-(Диметиламино)этанол+ | 108-01-0 | С4Н11NO | 5 | п | 3 |  |
| 713 | Диметиламиноэтил-2-метилпроп-2-еноат+ | 2867-47-2 | C8H16NO2 | 80 | п | 3 |  |
| 714 | b-Диметиламиноэтиловый эфир N-метил-Z-пирролидин карбоновой кислоты дийодметилат |  | C11H2OI2N2O2 | 1 | a | 2 |  |
| 715 | N,N-Диметилацетамид+ | 127-19-5 | C4H9NO | 3/1 | п | 3 |  |
| 716 | a-(5,6-Диметилбензимидазолил) кобаламидцианид | 68-19-9 | C63H88CoN14O14P | 0,05 | a | 1 |  |
| 717 | Диметилбензол (смесь 2-,3-,4-изомеров) | 1330-20-7 | C8H10 | 150/50 | п | 3 |  |
| 718 | Диметилбензол-1,2-дикарбонат | 131-11-3 | C10H10O4 | 1/0,3 | п+a | 2 |  |
| 719 | Диметилбензол-1,3-дикарбонат | 1459-93-4 | С10Н10О4 | 1/0,3 | a | 2 |  |
| 720 | Диметилбензол-1,4-дикарбоноат | 120-61-6 | С10Н10О4 | 0,1 | п+a | 2 |  |
| 721 | 2,5-Диметилбензолсульфонамид | 6292-58-6 | C8H11NO2S | 1 | a | 2 |  |
| 722 | 2,5-Диметилбензолсульфохлорид | 19040-62-1 | C8H9ClO2S | 0,5 | a | 2 |  |
| 723 | 1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)-бензол | 6298-72-2 | C10H12Cl2 | 1 | п | 2 |  |
| 724 | Диметил бутан-2,3-диоат+ | 106-65-0 | C6H10O4 | 10 | п+a | 3 |  |
| 725 | 3,3-Диметилбутан-2-он | 75-97-8 | C6H12O | 20 | п | 4 |  |
| 726 | Диметилгексан-1,6-диоат+ | 627-93-0 | C8H14O4 | 10 | п+a | 3 |  |
| 727 | 2,6-Диметилгидроксибензол+ | 576-26-1 | C8H10O | 5/2 | п | 3 |  |
| 728 | О,О-Диметил(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)фосфонат+ | 52-68-6 | C4H8Cl3O4P | 0,5 | п+a | 2 | A |
| 729 | Диметилдекан-1,10-диоат | 106-79-6 | C12H22O4 | 10 | п+a | 3 |  |
| 730 | 2,6-Диметил-3,5-дикарбометокси-4-(дифторметоксифенил)-1,4-дигидропиридин |  | C18H19F2NO3 | 5 | a | 3 |  |
| 731 | N,N-Диметил-N’-[3-(N,N-диметиламино)пропил]пропан-1,3-диамин | 6711-48-4 | C10H25N3 | 1 | п | 2 |  |
| 732 | (2,2-Диметил)-5-[2,5-диметилфенокси] пентановая кислота | 25812-30-0 | C15H22O3 | 2 | a | 3 |  |
| 733 | 2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбонил-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропирин | 21829-25-4 | C17H18N2O6 | 0,5 | a | 2 |  |
| 734 | 4,4-Диметил-1,3-диоксан | 766-15-4 | C6H12O2 | 3 | п | 3 |  |
| 735 | Диметил-1,4-диоксан | 25136-55-4 | C6H12O2 | 10 | п | 3 |  |
| 736 | Диметил-5-[3-[1,3-диоксо-3-(2-октадецилоксифенил)пропиламино]-(4-хлор-1-аминофенил)сульфонил] бензол-1,3-дикарбонат |  | C43H57ClN2O9S | 10 | a | 4 |  |
| 737 | Диметилдитиокарбамат натрия | 128-04-1 | C3H6NNaS2 | 0,5 | a | 2 | A |
| 738 | N,N-Диметил-2-(дифенилметокси) этанамин гидрохлорид | 147-24-0 | C17H21NO·СlН | 0,1 | a | 1 |  |
| 739 | 5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион | 118-52-5 | C5H6Cl2N2O2 | 2 | a | 3 |  |
| 740 | О,О-Диметил-О-(2,5-дихлор-4-иодфенил)тиофосфат | 18181-70-9 | C8H8Cl2IO3PS | 0,5 | п+a | 2 | A |
| 741 | О,О-Диметил-О-(2,2-дихлорэтенил)фосфат+ | 62-73-7 | C4H7Cl2O4P | 0,6/0,2 | п | 2 |  |
| 742 | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбоновая кислота | 55701-05-8 | C8H10Cl2O2 | 2 | a | 3 |  |
| 743 | 3,7-Диметил-6-ен-1-ин-3-ола ацетат | 29171-21-9 | С11Н22О2 | 5 | п | 3 |  |
| 744 | 5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион | 77-71-4 | C5H8N2O2 | 10 | a | 4 |  |
| 745 | Диметилкадмий+ | 506-28-1 | C2H6Cd | 0,005/0,001 | п | 1 |  |
| 746 | Диметилкарбаминонитрил | 1467-79-4 | C3N6N2 | 0,5 | п | 1 |  |
| 747 | О,О-Диметил-S-карбэтоксиметилтиофосфат | 2088-72-4 | C6H13O5PS | 1 | п+a | 2 |  |
| 748 | О,О-Диметил-S-[2-(N-метиламино)-2-оксоэтил]дитиофосфат | 60-51-5 | C5H12NO3PS2 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 749 | О,О-Диметил-О-(3-метил-4-нитрофенил) фосфат+ | 122-14-5 | C9H12NO6P | 0,1 | п+a | 1 |  |
| 750 | 1,3-Диметил-5-(3-метилпирролидинилиден-2-этилиден)имидазолидинтион-2-он-4 |  | C10H17N3OS | 0,5 | a | 2 |  |
| 751 | (Е,1R)-2,2-Диметил-3(2-метилпроп-1-енил)-циклопропан-1-карбоновая кислота | 4638-92-0 | C10H16O2 | 10 | п+a | 3 |  |
| 752 | 2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропан-1-карбоновой кислоты 1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-илметиловый эфир | 7696-12-0 | C19H25NO4 | 5 | a | 3 |  |
| 753 | (1R-Е)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) иклопропанкарбонилхлорид+ | 4489-14-9 | С10Н15СlO | 2 | п | 3 |  |
| 754 | [2S-(2a,5a,6b)]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил]карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота | 66-79-5 | C19H19N3O5S | 0,05 | a | 1 | A |
| 755 | Диметилметилфосфонат | 756-79-6 | C3H9O3P | 5 | п | 3 |  |
| 756 | Диметилнитробензол+ | 25168-04-1 | C8H9NO2 | 10/5 | п | 2 |  |
| 757 | О,О-Диметил-О-(4-нитрофенил) тиофосфат+ | 298-00-0 | C8H10NO5PS | 0,3/0,1 | п+a | 1 |  |
| 758 | Диметил-5-(3-нитро-4-хлораминофенилсульфонил)бензол-1,3-дикарбонат | 3455-60-5 | C16H13ClN2O9S | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 759 | 3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол ацетат | 115-95-7 | C12H20O2 | 10 | п | 4 |  |
| 760 | (1R)-7,7-Диметил-2-оксобицикло-[2,2,1]-гепт-1-илметансульфоновая кислота | 35863-20-3 | C10H16O4S | 3 | a | 3 |  |
| 761 | [2S-[5R,6R]3,3-Диметил-7-оксо-6-[[(2R)-[[(2-оксоимидазолидин-1-ил)карбонил]амино]фенилацетил] амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота | 37091-66-0 | C20H24N5O6S | 0,1 | a | 2 | A |
| 762 | [2S-(2a,5a,6b)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота | 61-33-6 | C16H18N2O4S | 0,1 | a | 2 | A |
| 763 | 3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол | 78-70-6 | С10Н18O | 5 | п | 3 |  |
| 764 | Диметилпентан-2,4-диоат+ | 1515-75-9 | С7Н12O4 | 10 | п+a | 3 |  |
| 765 | N,N-Диметилпропан-1,3-диамин+ | 109-55-7 | C5H14N2 | 2 | п | 3 |  |
| 766 | 2,2-Диметилпропан-1,3-диол | 126-30-7 | C15H12O2 | 10 | п+a | 3 |  |
| 767 | Ди(2-метилпропил)бензол-1,2-дикарбонат | 84-69-5 | С16Н22O | 3/1 | п+a | 2 |  |
| 768 | 2,2-Диметилпропилгидропероксид+ | 14018-58-7 | С5Н12O2 | 5 | п | 3 |  |
| 769 | 1,3-Диметил-7Н-пурин-2,6(1Н,3Н) дион, этилендиамин, аддукт | 317-34-0 | C9H16N6O2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 770 | Диметилсульфат+ | 77-78-1 | C2H6O4S | 0,1 | п | 1 | О |
| 771 | Диметилсульфид+ | 75-18-3 | C2H6S | 50 | п | 4 |  |
| 772 | Диметилсульфоксид | 67-68-5 | C2H6OS | 20 | п+a | 4 |  |
| 773 | 3,5-Диметил-2Н-1,3,5-тиадиазин-2-тион | 533-74-4 | C5H10N2S2 | 2 | a | 3 |  |
| 774 | 3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-ол+ | 55219-65-3 | C14H18ClN3O2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 775 | 3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он | 43121-43-3 | C14H16ClN3O2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 776 | 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)карбамид | 2164-17-2 | C10H11F3N2O | 5 | a | 3 |  |
| 777 | О,О-Диметил-О-(2,4,5-трихлорфенил) тиофосфат | 299-84-3 | C8H8Cl3O3PS | 0,3 | п+a | 2 | A |
| 778 | (Z)-О,О-Диметил-О-[1-(2,4,5-трихлорфенил)-2-хлорэтенил]фосфат | 22248-79-9 | C10H9Cl4O4P | 1 | a | 2 |  |
| 779 | N,N-Диметил-a-фенилбензацетамид | 957-51-7 | C16H17NO | 5 | п+a | 3 |  |
| 780 | N,N’-(2,5-Диметил-1,4-фенилен)бис (N,N,N,N’,N’,N’-триметиламинийхлорид) |  | C14H26Cl2N2 | 5 | a | 3 |  |
| 781 | N,N-Диметил-N-фенилкapбaмид | 101-42-8 | C9H12N2O | 3 | a | 3 |  |
| 782 | 3,5-Диметилфенилфосфат (3:1) | 25653-16-1 | C24H27O4P | 5 | a | 3 |  |
| 783 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метил-пентан-2-ол+ | 106448-06-0 | C14H24O2 | 5 | п+a | 3 |  |
| 784 | 5-(2,5-Диметилфенокси)пентан-2-он+ |  | C13H19O2 | 3 | п+a | 3 |  |
| 785 | N,N-Диметилформамид+ | 68-12-2 | C3H7NO | 10 | п | 2 |  |
| 786 | О,О-Диметил-S-(2-формилметиламино-2-оксоэтилдитиофосфат+ | 2540-82-1 | C6H12NO4PS2 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 787 | О,О-Диметилфосфонат+ | 868-85-9 | С2Н7O3Р | 0,5 | п | 2 |  |
| 788 | О,О-Диметил-S-(фталимидометил)дитиофосфат | 732-11-6 | C11H12NO4PS2 | 0,3 | п+a | 2 |  |
| 789 | Диметил-(4-фторфенил)хлорсилан (по гидрохлориду) | 2355-84-4 | C8H10ClFSi | 1 | п | 2 |  |
| 790 | О,О-Диметил-0-(7-хлорбицикло[3,2,0]гепта-2,6-диен-6-ил)фосфат | 23560-59-0 | С9Н12СlО4Р | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 791 | 3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он | 13547-70-1 | С6Н11СlO | 20 | п | 4 |  |
| 792 | О,О-Диметилхлортиофосфат | 2524-03-0 | C2H6ClO2PS | 0,5 | п | 2 |  |
| 793 | 1,1-Диметил-3-(3-хлорфенил)гуанидин+ | 13636-32-3 | C9H12ClN3 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 794 | 3,3-Диметил-2-(4-хлорфенил) пропионовая кислота+ |  | С11Н13СlO2 | 2 | п+a | 3 |  |
| 795 | 3,3-Диметил-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он | 24473-06-1 | С12Н15СlO2 | 10 | п+a | 4 |  |
| 796 | 3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он | 57000-78-9 | С12Н14Сl2O2 | 10 | п+a | 4 |  |
| 797 | N,N-Диметил-2-хлор-10Н-фенотиазин-10-пропанамин гидрохлорид+ | 69-09-0 | C17H20Cl2N2S | 0,3 | a | 2 | A |
| 798 | 1,1-Диметил-1-(2-хлорэтил) гидразинийхлорид | 13025-69-9 | C4H12ClN2 | 1 | a | 2 |  |
| 799 | О,О-Диметил-О-(4-цианфенил) тиофосфат | 2636-26-2 | C9H10NO3PS | 0,3 | п+a | 2 |  |
| 800 | 1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил)барбитурат натрия | 50-09-9 | C12H15N2NaO | 1 | a | 2 |  |
| 801 | 1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил) барбитуровая кислота | 56-59-1 | C12H16N2NaO3 | 1 | a | 2 |  |
| 802 | N,N-Диметилциклогексиламин+ | 98-94-2 | C8H17N | 3 | п | 3 |  |
| 803 | О,O-Диметил-S-циклогексилтиофосфат смесь с О,S-диметил-О-циклогексилтиофосфатом+ |  | C8H17O3PS·C8H17O3PS | 0,3 | п+a | 2 |  |
| 804 | 1,1-Диметил-3-циклооктилкарбамид смесь с бутинил-3N-3-хлорфенилкарбаматом | 8015-55-2 | С11Н10СlNO2·C11H22N2O | 1 | a | 2 |  |
| 805 | N-(1,1-Диметилэтил)-2-бeнзoтpиaзoл сульфенамид | 95-31-8 | C11H14N2S2 | 6 | a | 3 |  |
| 806 | 4-(1,1-Диметилэтил)гидроксибензол | 98-54-4 | C10H14O | 1/0,4 | a | 2 |  |
| 807 | 1,1-Диметилэтилгидропероксид+ | 5618-63-3 | С4Н10О2 | 5 | п | 3 |  |
| 808 | 1,1-Диметилэтилгипохлорид | 507-40-4 | C4H9ClO | 5 | п | 3 |  |
| 809 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1,2-дигидроксибензол+ | 96-29-3 | С10Н14О2 | 2 | a | 3 |  |
| 810 | 1,1-Диметилэтилпероксоацетат | 107-71-1 | С6Н12О3 | 0,1 | п | 1 |  |
| 811 | 1,1-Диметилэтилпероксобензоат | 614-45-9 | С11Н14О3 | 1 | п | 2 |  |
| 812 | 1,3-Ди(1-метилэтил)фенил-2-изоцианат+ | 28178-42-9 | C13H17NO | 0,1 | п | 1 | A |
| 813 | [4-(1,1-Диметилэтил)-2-хлорфенил]метил-N-метиламидофосфат+ | 299-86-5 | C12H19ClNO3P | 0,5 | п | 2 |  |
| 814 | О,О-Ди(1-метилэтил)тиофосфат аммония | 29918-57-8 | C6H18NО3PS | 10 | a | 3 |  |
| 815 | О,О-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат+ | 640-15-3 | C6H15О2PS3 | 0,1 | п+a | 1 |  |
| 816 | 0,0-Диметил-0-(2-этилтиоэтил) тиофосфат смесь с 0,0-диметил-S-(2-этилтиоэтил)тиофосфатом+ | 8022-00-2 | C6H15О3PS2·C6H15О3PS2 | 0,1 | п+a | 1 |  |
| 817 | 1-(3,4-Диметоксибензил)-6,7- диметоксиизохинолина хлоргидрат | 61-25-6 | C20H22ClNО4 | 0,5 | a | 2 |  |
| 818 | Диметоксиметан | 109-87-5 | C3H8О2 | 30/10 | п | 3 |  |
| 819 | [S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксоло[4,5-g] изохинолин-5-ил)-1-(3H)-изобензофуранон(++) | 128-62-1 | C22H23NО7 | - | a | 1 |  |
| 820 | 3,4-Диметоксифенилацетонитрил | 93-17-4 | C11H11NO3 | 3 | п+a | 3 |  |
| 821 | 3,4-Диметоксифенилэтановая кислота | 93-40-3 | С10Н12О4 | 1 | п+a | 2 |  |
| 822 | 1,2-Диметоксиэтан | 110-71-4 | C4H10O2 | 30/10 | п | 3 |  |
| 823 | 2,6-Динитроаминобензол | 606-22-4 | C6H5N3О4 | 1/0,3 | a | 2 |  |
| 824 | 3,5-Динитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином+ |  | C7H4N2О6·C6H13N | 10 | a | 3 |  |
| 825 | Динитробензол+ | 25154-54-5 | C6H4N2О4 | 3/1 | a | 2 |  |
| 826 | 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)аминобензол+ | 1582-09-8 | C13H16F3N3О4 | 3 | п+a | 3 |  |
| 827 | 1,5-Динитрозо-3,7-эндометилен-1,-3,5,7-тетразоциклооктан |  | C5H10N6О2 | 2 | a | 3 |  |
| 828 | Динитронафталин, смесь 1,5- и 1,8-изомеров | 27478-34-8 | C10H8N2О4 | 1 | a | 2 |  |
| 829 | 2,4-Динитрометилбензол+ | 121-14-2 | C7H6N2О4 | 3/1 | п | 2 |  |
| 830 | 1,3-Динитро-5-трифторметил-2-хлорбензол+ | 393-75-9 | C7H2ClF3N2O4 | 0,05 | п+a | 1 | A |
| 831 | 2-(2,4-Динитрофенилтио)бензотиазол | 4230-91-5 | C13H7N3О4S2 | 2 | a | 3 |  |
| 832 | 2,4-Динитрофенилтиоцианат | 1594-56-5 | C7H3N3O4S | 2 | a | 2 |  |
| 833 | 3,5-Динитро-4-хлорбензойная кислота | 118-97-8 | C7H3ClN2О6 | 1 | a | 2 |  |
| 834 | 2,4-Динитро-1-хлорбензол+ | 97-00-7 | C6H3ClN2О4 | 0,2/0,05 | п+a | 1 | A |
| 835 | Динонилбензол-1,2-дикарбонат | 84-76-4 | С26Н42O4 | 3/1 | п+a | 2 |  |
| 836 | 1,4-Диоксан+ | 123-91-1 | С4Н8О2 | 10 | п | 3 |  |
| 837 | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол | 112-27-6 | С6Н14О4 | 10 | п+a | 3 |  |
| 838 | 1,3-Диоксо-1Н-бенз(dЕ)-изохинолин-2-(3Н) бутановая кислота | 88909-96-0 | C16H13NО4 | 5 | a | 3 |  |
| 839 | Диоксолан-1,3+ | 646-06-0 | С3Н6О2 | 50 | п | 4 |  |
| 840 | 5-[3-[1,3-Диоксо-3-(2-октадецилоксифенил) пропиламино]-4-хлор-1-аминофенил) сульфонил]бензол-1,3-дикарбоновая кислота | 70745-82-3 | C41H53ClN2О9S | 10 | a | 4 |  |
| 841 | 6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2-фенилпропил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-[2S-(2a,5a,6b)]-4-тиа-1-азобицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота | 27025-49-6 | C23H22N2О6S | 0,1 | a | 2 | A |
| 842 | Диоктилдекан-1,10-диоат | 2432-87-3 | С26Н50О4 | 10 | п | 3 |  |
| 843 | Ди(пентил)бензол-1,2-дикарбонат | 131-18-0 | С18Н26О4 | 3/1 | п+a | 2 |  |
| 844 | Диприн (по белку) |  |  | 0,3 | a | 2 |  |
| 845 | Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-дикарбонат | 131-17-9 | C14H14O4 | 3/1 | п+a | 2 |  |
| 846 | Ди(проп-2-енил)бензол-1,3-дикарбонат | 1087-21-4 | C14H14O4 | 1,5/0,5 | п+a | 2 |  |
| 847 | 4,4’-Дитиобис(1,1-диметилэтил) гидроксибензол | 6386-58-9 | C28H42O2S2 | 10 | a | 4 |  |
| 848 | 4,4’-Дитиобисморфолин | 103-34-4 | C8H16N2О2S2 | 5 | a | 3 |  |
| 849 | 2,2’-Дитиодибензотиазол | 120-78-5 | C14H8N2S4 | 3 | a | 3 |  |
| 850 | 1,1’-(Дитиоди-4,1-фенилен)бис-1Н-пиррол-2,5-дион | 39557-39-6 | C20H12N2О4S2 | 5 | a | 3 |  |
| 851 | 6,8-Дитиооктановая кислота | 62-46-4 | C8H14О2S2 | 5 | a | 3 |  |
| 852 | a,a-Дифенил-1-азабицикло [2,2,2]октан-3-метанол |  | C20H23NO | 0,5 | a | 2 |  |
| 853 | a,a-Дифенил-1-азабицикло [2,2,2]октан-3-метанола гидрохлорид | 10447-38-8 | C20H23NO·ClH | 0,5 | a | 2 |  |
| 854 | 2-(Дифенилацетил)-1Н-инден-1,3-(2Н)-дион | 82-66-6 | С23Н16О3 | 0,01 | a | 1 |  |
| 855 | (Z)-2-[4-1,2-Дифенилбут-1-енил) фенокси]-N,N-диметилэтанамин+ | 10540-29-1 | C26H29NO | 0,001 | a | 1 |  |
| 856 | (Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил) фенокси]-N,N-диметилэтанамина-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат | 54965-24-1 | C26H25NO·C6H8О7 | 0,001 | a | 1 |  |
| 857 | О,О-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат | 38457-67-9 | С14Н12Сl3О4Р | 1 | a | 2 |  |
| 858 | Дифенилгуанидин+ | 102-06-7 | C13H13N3 | 0,3/0,1 | a | 2 | A |
| 859 | Дифенил-4-[(1,1-диметилэтил)фенил]фосфат |  | С22Н33О4Р | 10/3 | a | 4 |  |
| 860 | N,N’-Дифенил-N,N’-диэтилтиурамдисульфид | 41365-24-6 | C18H20N2О2S2 | 2 | a | 3 |  |
| 861 | 1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп-2-енил)пиперазин | 298-57-7 | C26H28N2 | 1 | a | 2 |  |
| 862 | 1,3-Дифенилпропан-2-он | 102-04-5 | С15Н24О | 5 | п+a | 3 |  |
| 863 | Дифенилы хлорированные+ | 1336-36-3 | C12HmCln-m | 1 | п | 2 |  |
| 864 | О,О-Дифенил-О-(2-этилгексил)фосфит+ | 15647-08-2 | С20Н27ОР | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 865 | 1,5-Дифеноксиантрацен-9,10-дион | 82-21-3 | О26Н16О4 | 10 | a | 4 |  |
| 866 | Дифтордихлорметан | 75-71-8 | CCl2F2 | 3000 | п | 4 |  |
| 867 | 1,2-Дифтор-1,2-дихлорэтан | 431-06-1 | C2H2Cl2F2 | 3000 | п | 4 |  |
| 868 | Дифтордихлорэтен | 27156-03-2 | C2Cl2F2 | 1 | п | 2 |  |
| 869 | Дифторметан | 75-10-5 | CH2F2 | 3000 | п | 4 |  |
| 870 | 2-Дифторметоксибензальдегид | 71653-64-0 | C8H6F2О2 | 5 | п | 3 |  |
| 871 | 3,3-Дифтор-1,1,1,3-тетрахлорпропан-2-он+ | 758-41-8 | C3Cl4F2O | 2 | п | 3 |  |
| 872 | 1,2-Дифтор-1,1,2,2-тетрахлорэтан | 76-12-0 | C2Cl4F2 | 1000 | п | 4 |  |
| 873 | Дифтортрихлорэтан | 41834-16-6 | C2HCl3F2 | 3000 | п | 4 |  |
| 874 | 1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан | 354-21-2 | C2HCl3F2 | 3000 | п | 4 |  |
| 875 | Дифторхлорметилбензол+ | 349-50-8 | C7H5ClF2 | 15/5 | п | 3 |  |
| 876 | (Дифторхлорметил)-4-хлорбензол | 6987-14-0 | C7H7Cl2F2 | 2 | п | 3 |  |
| 877 | Дифторхлорэтан | 25497-29-4 | C2H3ClF2 | 3000 | п | 4 |  |
| 878 | 1,2-Дифторэтан | 624-72-6 | C2H4F2 | 3000 | п | 4 |  |
| 879 | Дифторхлорметан | 75-45-6 | CHClF2 | 3000 | п | 4 |  |
| 880 | N,N’-Дифурфурилиденфенилен-1,4-диамин+ | 19247-68-8 | C24H12N2О2 | 2 | п+a | 2 | A |
| 881 | 3,4-Дихлораминобензол+ | 95-76-1 | C6H5Cl2N | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 882 | 2,6-Дихлораминобензол+ | 608-31-1 | C6H5Cl2N | 5/2 | а | 3 |  |
| 883 | Дихлорбензол+ | 25321-22-6 | С6Н4Сl2 | 50/20 | п | 4 |  |
| 884 | 3,5-Дихлорбензолсульфонамид | 19797-32-1 | C6H5Cl2NO3S | 0,1 | а | 2 | А |
| 885 | 2,3-Дихлорбута-1,3-диен+ | 1653-19-6 | С4Н4Сl2 | 0,1 | п | 2 |  |
| 886 | 1,4-Дихлорбут-2-ен+ | 764-41-0 | С4Н6Сl2 | 0,1 | п | 2 |  |
| 887 | 1,3-Дихлорбут-2-ен+ | 926-57-8 | С4Н6Сl2 | 1 | п | 2 |  |
| 888 | 3,4-Дихлорбут-1-ен+ | 760-23-6 | С4Н6Сl2 | 1 | п | 2 |  |
| 889 | [R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил) этилацетамид | 56-75-7 | C11H12Cl2N2O5 | 1 | а | 2 |  |
| 890 | 2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил) этилацетамид |  | С11Н12Сl2N2O5 | 1 | а | 2 |  |
| 891 | 2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфо кислоты гуанидиновая соль |  | C8H7Cl2N3O5S | 3 | а | 3 |  |
| 892 | Дихлорметан | 75-09-2 | СН2Сl2 | 100/50 | п | 4 |  |
| 893 | Дихлорметилбензол | 98-87-3 | С7Н6Сl2 | 0,5 | п | 1 |  |
| 894 | 2,4-Дихлор-1-метилбензол+ | 95-73-8 | С7Н6Сl2 | 30/10 | п | 3 |  |
| 895 | 4-Дихлорметилен-1,2,3,3,5,5-гексахлорциклопент-1-ен+ | 3424-05-3 | С6Сl8 | 0,1 | п+а | 2 | А |
| 896 | 2-Дихлорметилен-4,5-дихлорциклопент-4-ен-1,3-дион+ |  | С6Н2Сl4O2 | 0,05 | п+а | 1 |  |
| 897 | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен | 55667-43-1 | С6Н9Сl2 | 0,2 | п | 2 |  |
| 898 | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен | 62434-98-4 | C6H9Cl2 | 0,3 | п | 2 |  |
| 899 | 1,2-Дихлор-2-метилпропан | 594-37-6 | С4Н8Сl2 | 20 | п | 4 |  |
| 900 | 1,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен+ | 3375-22-2 | С4Н6Сl2 | 0,5 | п | 2 |  |
| 901 | 3,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен | 22227-75-4 | С4Н6Сl2 | 0,3 | п | 2 |  |
| 902 | 5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол+ | 72-80-0 | C8H7Cl2NO | 0,5 | а | 2 |  |
| 903 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 | С10Н4Сl2О2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 904 | 1,2-Дихлор-4-нитробензол+ | 99-54-7 | C6H3Cl2NO2 | 3/1 | п | 2 |  |
| 905 | N-(2,6-Дихлор-4-нитрофенил)ацетамид |  | C8H6Cl2N2O3 | 2 | а | 3 |  |
| 906 | (Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая кислота+ | 87-56-9 | C4H2Cl2O3 | 0,1 | а | 2 |  |
| 907 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | С3Н6Сl2 | 10 | п | 3 |  |
| 908 | 1,3-Дихлорпропан-2-он+ | 534-07-6 | С3Н4Сl2О | 0,05 | п | 1 |  |
| 909 | 1,3-Дихлорпроп-1-ен | 542-75-6 | С3Н4Сl2 | 5 | п | 3 |  |
| 910 | 2,3-Дихлорпроп-1-ен | 78-88-6 | С3Н4Сl2 | 3 | п | 3 |  |
| 911 | 2,2-Дихлорпропионовая кислота | 75-99-0 | С3Н4Сl2О2 | 10 | п+а | 3 |  |
| 912 | Дихлортрицикло(8,2,2,2[4,7])гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен | 28804-46-8 | C16H14Cl2 | 5 | а | 3 |  |
| 913 | 2-(2,6-Дихлорфениламино) имидазолина хлорид гидрохлорид+ | 4205-91-8 | C9H9Cl2N3·СlH | 0,001 | а | 1 | О |
| 914 | 2-[(2,6-Дихлорфенил) амино]фенилацетат натрия | 15307-79-6 | C14H10Cl2NO2 | 0,2 | а | 2 |  |
| 915 | N-(2,6-Дихлорфенил)ацетамид | 17700-54-8 | C8H7Cl2NO | 2 | а | 3 |  |
| 916 | 3-(2,2-Дихлорфенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонилхлорид+ (контроль по гидрохлориду) | 13630-61-0 | C8H9Cl3O | 0,5 | п+а | 2 |  |
| 917 | 3,4-Дихлорфенилизоцианат | 102-36-3 | C7H3Cl2NO | 0,3 | п | 3 | А |
| 918 | N’-(3,4-Дихлорфенил)-N-метил-N-метоксикарбамид | 330-55-2 | C9H10Cl2N2O2 | 1 | а | 2 |  |
| 919 | О-(2,4-Дихлорфенил)-N-(1-метилэтил) амидохлорфосфонат | 118361-88-1 | C10H13Cl3NOPS | 0,5 | п+а | 2 |  |
| 920 | N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид | 709-98-8 | C9H9Cl2NO | 0,1 | а | 1 |  |
| 921 | О-(2,4-Дихлорфенил)-(S-пропил)-О-этилдитиофосфат | 34643-46-4 | C11H15Cl2O2PS2 | 0,1 | а | 2 |  |
| 922 | Дихлорфенилтрихлорсилан (по гидрохлориду) | 27137-85-5 | C6H3Cl5Si | 1 | п | 2 |  |
| 923 | О-(2,4-Дихлорфенил)-О-этилхлортиофосфат+ | 18351-18-3 | C8H8Cl3O2PS | 1 | п+а | 2 |  |
| 924 | 2,4-Дихлорфеноксиацетат аммония | 2307-55-3 | C8H9Cl2NO3 | 1 | а | 2 |  |
| 925 | Дихлорфторметан | 75-43-4 | CHCl2F | 3000 | п | 4 |  |
| 926 | Дихлорфторметилбензол+ | 498-67-9 | C7H5Cl2F | 3/1 | п | 2 |  |
| 927 | Дихлорфторэтан | 430-51-9 | C2H3Cl2F | 1000 | п | 4 |  |
| 928 | 3,4-Дихлорфуран-2,5-дион | 1122-17-4 | C4Cl2O3 | 0,2 | п+а | 2 | А |
| 929 | 1,2-Дихлорэтан+ | 107-06-2 | C2H4Cl2 | 30/10 | п | 2 |  |
| 930 | Дихлорэтановая кислота | 79-43-6 | C2H2Cl2O2 | 4 | п+а | 3 |  |
| 931 | 2,2-Дихлорэтанол | 598-38-9 | C2H4Cl2O | 5 | п | 3 |  |
| 932 | 1,1-Дихлорэтен | 75-35-4 | С2Н2Сl2 | 100/50 | п | 4 |  |
| 933 | Цихромовая кислота, соли (в пересчете на Сr+6) |  |  | 0,01 | a | 1 | К, А |
| 934 | 1,4-Дицианобутан | 111-89-3 | C6H8N2 | 10 | a | 4 |  |
| 935 | Дициклогексиламин нитрит | 3129-91-7 | C12H24NO2 | 0,5 | п | 2 |  |
| 936 | Дициклогексиламина маслорастворимая соль+ | 12795-24-3 | C12H24ClN | 1 | a | 2 |  |
| 937 | Диэпоксид кристаллический "ФОУ-8" |  |  | 3 | a | 3 |  |
| 938 | 2,6-Диэтенилпиридин+ | 16222-95-0 | C9H9N | 1 | п | 2 |  |
| 939 | Диэтиламин+ | 109-89-7 | C4H11N | 30 | п | 4 |  |
| 940 | N,N-Диэтиламин-2,5-дигидрокси-бензолсульфонат | 2624-44-4 | C6H6O5S·C4H11N | 2 | a | 3 |  |
| 941 | 2-(N,N-Диэтиламино)-4-(N-1-метилэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 1912-25-0 | C10H18ClN5 | 2 | a | 3 |  |
| 942 | 2-(N,N-Диэтиламино)этанол+ | 100-37-8 | C6H15NO | 5 | п | 3 |  |
| 943 | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол+ | 100-38-9 | C6H15NS | 1 | п | 2 |  |
| 944 | 2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат | 59-46-1 | C13H20N2O2 | 0,5 | a | 2 | A |
| 945 | 2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат гидрохлорид+ | 51-05-8 | C13H20N2O2·ClH | 0,5 | a | 2 | A |
| 946 | 3-Диэтиламинопропил-1-амин | 104-78-9 | C7H18N2 | 2 | п+a | 3 |  |
| 947 | 2-(N,N-Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат | 105-16-8 | C10H19NO2 | 800 | п | 4 |  |
| 948 | Диэтилат-3,3,1,2-бис(этокси)этиленбис-1-этил-2-метил-5-хлорбензимидазолий |  | С30Н46Сl2N4О4 | 2 | a | 3 |  |
| 949 | Диэтилбензол | 25340-17-4 | C10H14 | 30/10 | п | 3 |  |
| 950 | Диэтилбензол-1,2-дикарбонат | 84-66-2 | C12H14O4 | 1,5/0,5 | п+a | 2 |  |
| 951 | (Z)-Диэтилбутендиоат+ | 141-05-9 | C8H12O4 | 1 | п+a | 2 |  |
| 952 | Диэтилгексафторпентадиоат+ | 424-40-8 | С9Н10F6О4 | 0,1 | п | 1 |  |
| 953 | Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | 53306-52-8 | C22H34O4 | 1 | п+a | 2 |  |
| 954 | Ди(2-этилгексил)метилфосфонат+ | 60556-68-5 | С17Н39О3Р | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 955 | N,N-Диэтилгидроксиламин | 3710-84-7 | C4H11NO | 6 | п+a | 3 |  |
| 956 | Диэтил(1,4-дигидро-2,6-диметил) пиридин-3,5-дикарбонат | 1149-23-1 | C13H19NO4 | 2 | a | 3 |  |
| 957 | Диэтил(1,1-диметилэтил)пропандиоат | 759-24-0 | C11H19O4 | 5 | п | 3 |  |
| 958 | Диэтил[(диметоксифосфинотиоил) тио]бутандиоат+ | 121-75-5 | C10H19O6PS2 | 1,5/0,5 | п+a | 2 |  |
| 959 | Диэтилди(2-цианэтил)пропандиоат |  | C13H20N2O4 | 5 | п+a | 3 |  |
| 960 | Диэтиленимид 2-метилтиозолидо-3-фосфорной кислоты++ | 1078-79-1 | C8H16N3OPS | - | a | 1 |  |
| 961 | Диэтилентриамин дицианэтилированный |  |  | 1 | п | 2 |  |
| 962 | Диэтилентриаминометилгидрокси-бензол+ |  | C13H23N3O | 1 | п | 2 |  |
| 963 | N,N-Диэтил-3-метилбензамин+ | 91-67-8 | C11H17N | 2 | п | 3 |  |
| 964 | N,N-Диэтил-3-метилбензамид+ | 134-62-3 | C12H17NO | 5 | п+a | 3 |  |
| 965 | N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид | 90-89-1 | C10H21N3O | 5 | a | 3 |  |
| 966 | Диэтил-(2-метилпропил)пропандиоат | 10203-58-4 | С11Н20О4 | 5 | п | 3 |  |
| 967 | 2,4-Диэтил-6-метилфенилен-1,3-диамин | 2095-02-5 | C11H18N2 | 2 | п+a | 3 |  |
| 968 | Диэтилметоксибор | 7397-46-8 | C5H13BO | 1 | п | 2 |  |
| 969 | О,О-Диэтил-О-(4-нитрофенил) тиофосфат+ | 56-38-2 | C10H14NO5PS | 0,05 | a | 1 |  |
| 970 | Диэтилоксаминовой кислоты алкиловый эфир C6-8+ |  |  | 5 | п+a | 3 |  |
| 971 | Диэтилоктафторгександиоат+ | 376-50-1 | C10H10F8O4 | 0,1 | п | 1 |  |
| 972 | Диэтилртуть | 627-44-1 | C4H10Hg | 0,005 | п | 1 |  |
| 973 | Диэтилтеллур | 627-54-3 | C4H10Te | 0,0005 | п | 1 |  |
| 974 | N,N-Диэтил-10Н-фенотиазин-10-этанамин гидрохлорид+ | 341-70-8 | C18H22N2S·ClH | 0,4 | a | 2 |  |
| 975 | О,О-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 | C4H10ClO2PS | 1 | п | 2 |  |
| 976 | N,N-Диэтилэтанамин+ | 121-44-8 | C6H15N | 10 | п | 3 |  |
| 977 | N,N-Диэтилэтанамин гидрохлорид | 554-68-7 | C6H15N·ClH | 5 | a | 3 |  |
| 978 | 0,0-Диэтил-О-[2-(этилтио)этил] тиофосфат смесь с О,О-диэтил-S-[2-(этилтио)этил)тиофосфатом (7:3)+ | 8065-48-3 | C8H19O3PS2 | 0,02 | п+a | 1 |  |
| 979 | 2,12-Диэтоксибисбензимидазо[2,1-b:1’,2’-i]бензо[lmn] [3,8]фенантролин-6,9-дион смесь с 3,12-диэтоксибисбензимидазо[2,1-b:1’,2’-i]бензо[lmn] [3,8]фенантролин-8,17-дионом |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 980 | О-(Диэтокситиофосфорил)-a-цианометилбензальдоксим | 14816-18-3 | C13H17N2O3PS | 0,1 | п+a | 2 |  |
| 981 | d-[(3,4-Диэтоксифенил)метилен]-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина гидрохлорид | 985-12-6 | C24H31NO2·СlН | 0,2 | a | 2 |  |
| 982 | 4,4-Диэфир-1,4-нафтохинон-2-диазид сульфокислоты и 2,4,4-триоксибензофенона |  | C33H18N4O10S2 | 10 | a | 4 |  |
| 983 | Додекандиовая кислота | 693-23-2 | С12Н22O4 | 10 | a | 3 |  |
| 984 | Додекан-1-ол+ | 112-53-8 | С12Н26O | 10 | п+a | 3 |  |
| 985 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептилпроп-2-еноат | 2993-85-3 | С10Н6F12О2 | 90/30 | п | 4 |  |
| 986 | Додекафторпентан | 678-26-2 | C5F12 | 0,5 | п | 2 |  |
| 987 | (Z)-Додец-8-енилацетат+ | 28079-04-1 | С14Н26О2 | 2 | п+a | 3 |  |
| 988 | Додецилбензол | 123-01-3 | C18H30 | 30/10 | п+a | 3 |  |
| 989 | Доксициклин гидрохлорид+ | 100929-47-3 | C22H24N2O8·СlН | 0,4 | a | 2 | A |
| 990 | Доксициклин тозилат+ |  | C29H30N2O4S | 0,4 | a | 2 | A |
| 991 | Додецилгуанидин ацетат | 2439-10-3 | С15Н33N3О | 0,1 | a | 2 |  |
| 992 | Доломит | 7000-29-5 |  | -/6 | a | 4 | Ф |
| 993 | Дон-3, диэлектрическая жидкость смесь моно-, ди- и трибензилтолуола (контроль по бензилтолуолу) |  |  | 5/1 | п+a | 2 |  |
| 994 | Дрожжи кормовые сухие, выращенные на послеспиртовой барде |  |  | 0,3 | a | 2 | A |
| 995 | Дунитоперидотитовые пески |  |  | -/6 | a | 4 | Ф |
| 996 | Жарилек-101, диэлектрическая жидкость, смесь моно-, ди- и трибензилтолуола (контроль по бензилтолуолу) |  |  | 1 | п+a | 2 |  |
| 997 | Желатин | 9000-70-8 |  | 10 | a | 4 |  |
| 998 | Железный агломерат |  |  | -/4 | a | 3 | Ф |
| 999 | Железо | 7439-86-9 | Fe | -/10 | a | 4 | Ф |
| 1000 | Железо (+2) 2-гидроксипропионат | 5904-52-2 | C6H10FeO4 | 2 | a | 3 |  |
| 1001 | Железо пентакарбонил+ | 13463-40-6 | C5FeO5 | 0,1 | п | 1 |  |
| 1002 | Железо(дигидрофосфат)пропан-1,2,3-триол | 27289-15-2 | С3H9FхO6P | 10 | a | 4 |  |
| 1003 | Железо сульфат гидрат | 13463-43-9 | FeO4S·H2O | 6/2 | a | 3 |  |
| 1004 | диЖелезо триоксид | 1309-37-1 | Fe2O3 | -/6 | a | 4 | Ф |
| 1005 | Железо-иттриевые гранаты, содержащие гадолиний и/или галлий |  |  | -/10 | a | 4 | Ф |
| 1006 | Железорудные окатыши горючих сланцев |  |  | -/4 | a | 3 | Ф |
| 1007 | Зола |  |  | -/4 | a | 3 | Ф |
| 1008 | Известняк | 13397-26-7 | СаСО3 | -/6 | a | 4 | Ф |
| 1009 | Изобензофуран-1,3-дион+ | 85-44-9 | С8Н4O3 | 1 | п+a | 2 |  |
| 1010 | Изолейцин | 7004-09-3 | C6H13NO2 | 5 | a | 3 |  |
| 1011 | 1,1’-Иминобис(пропан-2-ол)+ | 110-97-4 | C6H15NO2 | 1 | п+a | 2 | A |
| 1012 | Индий оксид | 12136-26-4 | InO | 4 | a | 3 |  |
| 1013 | Индий фосфид | 22398-80-7 | InP | 4 | a | 3 |  |
| 1014 | D-мио-Инозитол | 39907-99-8 | C6H12O6 | 10 | a | 4 |  |
| 1015 | Иод+ | 7553-56-2 | I2 | 1 | п | 2 |  |
| 1016 | Иодбензол+ | 591-50-4 | C6H5I | 6/2 | п | 3 |  |
| 1017 | 1-Иод-1,1,2,2,3,3,3-гептафторпропан | 754-34-7 | C3F7I | 1000 | п | 4 |  |
| 1018 | Иодметилбензол | 620-05-3 | C7H7I | 15/5 | a | 3 |  |
| 1019 | Иттербий фторид | 37346-87-5 | FYb | -/6 | a | 4 | Ф |
| 1020 | диИттрий триоксид | 12036-00-9 | Y2O3 | 2 | a | 3 |  |
| 1021 | Иттрий трифторид (по фтору) | 13981-88-9 | F3Y | 2,5/0,5 | a | 3 |  |
| 1022 | Кадмий и его неорганические соединения |  |  | 0,05/0,01 | a | 1 | К |
| 1023 | Кадмий ртуть теллур (твердый раствор) (контроль паров ртути) | 29870-72-2 | CdHgTe | 1 | a | 2 | К |
| 1024 | Какао-порошок |  |  | 2 | a | 3 | A |
| 1025 | Калий бромид | 7758-01-2 | BrK | 3 | a | 3 |  |
| 1026 | триКалий гексакис(циано-С)феррат(3-) (ОС-6-11) | 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 4 | a | 3 |  |
| 1027 | тетраКалий гексакис(циано-С) феррат(4-) (ОС-6-11) | 13943-58-3 | С6FеК4N6 | 4 | a | 3 |  |
| 1028 | диКалий гексафторсиликат (по фтору) | 16871-90-2 | F6K2Si | 0,2 | п+a | 2 |  |
| 1029 | диКалий гидрофосфат | 7758-11-4 | HK2O4P | 10 | a | 4 |  |
| 1030 | Калий дигидрофосфат | 16068-46-5 | Н2КО4Р | 10 | а | 4 |  |
| 1031 | Калий иодид | 7681-11-0 | IK | 3 | а | 3 |  |
| 1032 | диКалий карбонат | 584-08-7 | СК2O3 | 2 | а | 3 |  |
| 1033 | диКалий магний дисульфат гексагидрат | 15491-86-8 | K2MgO8S2·6Н2О | 5 | а | 3 |  |
| 1034 | Калий нитрат | 7757-79-1 | KNO3 | 5 | а | 3 |  |
| 1035 | диКалий сульфат | 7778-80-5 | K2O4S | 10 | а | 3 |  |
| 1036 | Калий сурьмы 2,3-гидрокси-2,3-бутандиоат (1:1:1) | 6535-15-5 | C4H6KO6Sb | 0,3 | а | 2 |  |
| 1037 | триКалий фосфат | 7778-53-2 | К3O4Р | 10 | а | 4 |  |
| 1038 | Калий фторид (по фтору) | 7789-23-3 | FK | 1/0,2 | а | 2 |  |
| 1039 | Калий хлорид | 7447-40-7 | СlK | 5 | а | 3 |  |
| 1040 | Кальций бис(дигидрофосфат) | 7758-23-8 | CaH4O8P2 | 10 | а | 4 |  |
| 1041 | Кальций 2-гидроксипропионат | 5743-48-6 | С6Н10СаО4 | 2 | а | 3 |  |
| 1042 | Кальций гидрофосфат | 7757-93-9 | CaHO4P | 10 | а | 4 |  |
| 1043 | Кальций гипофосфит | 7789-79-9 | Ca2H3O2P | 10 | а | 4 |  |
| 1044 | Кальций дигидроксид+ | 1305-62-0 | СаН2O2 | 2 | а | 3 |  |
| 1045 | Кальций 1-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол | 28917-82-0 | СаС3Н7О6Р | 10 | а | 4 |  |
| 1046 | Кальций 2-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол (1:1) | 58409-70-4 | СаС3Н7О6Р | 10 | а | 4 |  |
| 1047 | Кальций диацетат+ | 62-54-4 | С4СаН6О4 | 2 | а | 3 |  |
| 1048 | Кальций динитрит | 10124-57-5 | CaN2O4 | 1 | а | 3 |  |
| 1049 | триКальций дифосфат | 13767-12-9 | Са3О8Р2 | 10 | а | 4 |  |
| 1050 | Кальций дифторид (по фтору) | 7789-75-5 | CaF2 | 2,5/0,5 | а | 3 |  |
| 1051 | Кальций дихлорид+ | 10043-52-4 | CaCl2 | 2 | а | 3 |  |
| 1052 | Кальций карбоксиметилцеллюлоза | 9050-04-8 | C19CaH20N2O3 | 10 | а | 4 |  |
| 1053 | Кальций лантан титан алюминид | 12003-64-4 | AlCaLaTi | -/6 | а | 3 | Ф |
| 1054 | Кальций метафосфат | 13477-39-9 | СаО6Р2 | 10 | а | 4 |  |
| 1055 | Кальций никельхромфосфат (по никелю) |  | CaCrNiO20P5 | 0,005 | a | 1 |  |
| 1056 | Кальций нитрит-нитрат хлорид | 42616-65-9 | Ca3Cl2N2O10 | 10 | a | 4 |  |
| 1057 | Кальций оксид+ | 1305-78-8 | CaO | 1 | a | 2 |  |
| 1058 | Кальций оксида силикат | 12168-85-3 | Ca3O5Si | -/4 | a | 3 | Ф |
| 1059 | Кальций, смесь соединений (консерванты-антисептики: ОБК-1, "Поликар", известковый мелиорант, кормовая добавка для домашних птиц) (контроль по кальцию) |  |  | 10 | a | 4 |  |
| 1060 | Кальций сульфат дигидрат |  | CaO4S·H4O2 | 2 | a | 3 |  |
| 1061 | Канифоль | 8050-99-7 |  | 4 | п+a | 3 | A |
| 1062 | Карбамид | 57-13-6 | CH4N2O | 10 | a | 3 |  |
| 1063 | Карбамида пероксигидрат | 124-43-6 | CH4N2O·H2O | 0,3 | a | 2 |  |
| 1064 | Карбаминонитрил | 420-04-2 | CH2N2 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 1065 | Карбамоил-3-метилпиразол |  | C5H6N4O | 1 | a | 2 |  |
| 1066 | (2-Карбокси-3,4-диметоксифенил) метиленгидразид-4-пиридинкарбоновой кислоты соль диэтиламмония моногидрат |  | C20H26N4O5·H2O | 2 | a | 3 |  |
| 1067 | 1-Карбатоксиметил-4-карбатоксипиперидин |  | C10H12NO4 | 5 | a | 3 |  |
| 1068 | [2S-(2a,5a,6b)]-6-[(Карбоксифенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0]гептан-2-карбонат динатрия | 4800-94-6 | C17H16N2Na2O6S | 0,1 | a | 2 | A |
| 1069 | 4-Карбометоксисульфанилхлорид |  | C8H7ClO4S | 1 | a | 2 | A |
| 1070 | 2-Карбометоксисульфаниламидо-5-этил-1,3,4-тиадиазол |  |  | 1 | a | 2 |  |
| 1071 | Карбонилдихлорид | 75-44-5 | CCl2O | 0,5 | п | 2 | О |
| 1072 | Каталаза | 9001-05-2 |  | 5 | a | 3 |  |
| 1073 | Квасцы алюмоаммонийные, алюмокалиевые, алюмонатриевые и коагулянты на их основе (в пересчете на алюминий) |  |  | 0,5 | a | 3 |  |
| 1074 | "Кеим" (трансформаторное масло, тетраметилдиаминодифенилметан, сульфитноспиртовая барда и др.) |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1075 | Керамика |  |  | 5/2 | a | 3 | Ф |
| 1076 | Керосин (в пересчете на С) | 8008-20-6 |  | 600/300 | п | 4 |  |
| 1077 | Кобальт гидридотетракарбонил | 16842-03-8 | C4HСoO4 | 0,01 | п | 1 | О, А |
| 1078 | Кобальт и его неорганические соединения+ |  |  | 0,05/0,01 | a | 1 | A |
| 1079 | Корунд белый | 302-74-5 | Аl2O3 | -/6 | a | 4 | Ф |
| 1080 | Красители органические активные винилсульфоновые |  |  | 2 | a | 3 |  |
| 1081 | Красители органические активные хлортриазиновые |  |  | 2 | a | 3 |  |
| 1082 | Красители органические дисперсные антрахиноновые |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1083 | Красители органические дисперсные полиэфирные+ |  |  | 2 | a | 3 |  |
| 1084 | Красители органические кислотные триарилметановые |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1085 | Красители органические кубогенные на основе диангидрида динафтилгексакарбоновой кислоты |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1086 | Красители органические кубозоли на основе дибензпиренхинона золотисто-желтого ЖК и КХ |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1087 | Красители органические кубозоли тиоиндигоидные |  |  | 1 | a | 3 |  |
| 1088 | Красители органические фталоцианиновые |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1089 | Красители органические на основе фталоцианина меди |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1090 | Красители органические прямые (полиазо) на основе 4,4-диаминодифенила |  |  | 3 | a | 3 |  |
| 1091 | Красители органические прямые (полиазо) карбамидосодержащие |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1092 | Красители органические основные арилметановые |  |  | 0,2 | a | 2 |  |
| 1093 | Краситель органический азотол А | 92-77-3 | C17H13NO2 | 3 | a | 3 |  |
| 1094 | Краситель органический азотол ОА | 135-62-6 | C18H15NO3 | 3 | a | 3 |  |
| 1095 | Краситель органический азотол ОТ | 135-61-5 | C18H15NO2 | 3 | a | 3 |  |
| 1096 | Краситель органический азотол РА | 92-79-5 | C18H15NO3 | 3 | a | 3 |  |
| 1097 | Краситель органический азотол ПТ | 3651-62-5 | C18H12NO2 | 3 | a | 3 |  |
| 1098 | Краситель органический М |  | C10H5N2NaO4S | 5 | a | 3 |  |
| 1099 | Краситель органический О | 92-72-8 | C19H16ClNO4 | 3 | a | 3 |  |
| 1100 | Краситель органический азотол КО | 12572-71-3 | C19H17NO3 | 3 | a | 3 |  |
| 1101 | Краситель органический аминоксантеновый Родамин 4С |  |  | 0,4 | a | 2 |  |
| 1102 | Краситель органический аминоксантеновый Родамин Ж | 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 0,4 | a | 2 |  |
| 1103 | Краситель органический анионный коричневый Ж |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1104 | Краситель органический анионный пунцовый 4РТ+ |  |  | 1 | a | 2 |  |
| 1105 | Краситель органический анионный твердый синий |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1106 | Краситель органический анионный темнозеленый |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1107 | Краситель органический дисперсный красно-коричневый Ж+ | 52623-75-3 | C16H15BrCl2N4O4 | 0,3 | a | 2 |  |
| 1108 | Краситель органический желтый КФ-6001 сульфированный |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1109 | Краситель органический кислотный красный 2С | 3567-69-9 | C20H12N2Na2O7S2 | 2 | a | 3 |  |
| 1110 | Краситель органический кислотный черный Н | 1064-48-8 | C22H16N6O9Sna2 | 3 | a | 3 |  |
| 1111 | Краситель органический кубозоль ярко-зеленый С | 2538-84-3 | (C36H22)10Na2 | 3 | a | 3 |  |
| 1112 | Краситель органический кубозоль ярко-зеленый Ж | 1324-72-7 | C36H20Br2Na2O10S2 | 3 | a | 3 |  |
| 1113 | Краситель органический кубовый броминдиго | 2475-31-2 | C16H6Br4N2O2 | 5 | a | 3 |  |
| 1114 | Краситель органический кубовый тиоиндиго | 3263-31-8 | C20H16O4S2 | 5 | a | 3 |  |
| 1115 | Краситель органический прямой желтый светопрочный О |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1116 | Краситель органический прямой зеленый СВ |  |  | 3 | a | 3 |  |
| 1117 | Краситель органический прямой ярко-зеленый СВ-4Ж |  |  | 3 | a | 3 |  |
| 1118 | Крахмал | 9005-25-8 | (C6H10O5)n | 10 | a | 4 |  |
| 1119 | Кремнемедистый сплав |  |  | -/4 | a | 3 | Ф |
| 1120 | Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10% |  |  | 3/1* | a | 3 | Ф |
| 1121 | Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60% |  | O2Si | 3/1* | a | 3 | Ф |
| 1122 | Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60% |  | O2Si | 6/2* | a | 3 | Ф |
| 1123 | Кремний диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоля дезинтеграции (диатомит, кварцевое стекло, плавленный кварц, трепел) |  |  | 3/1* | a | 3 | Ф |
| 1124 | Кремний диоксид кристаллический (кварц, кристобалит, тридимит) при содержании в пыли более 70% (кварцит, динас и др.) |  |  | 3/1* | a | 3 | Ф |
| 1125 | Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль и др.) |  |  | 6/2* | a | 3 | Ф |
|  | а) искусственное минеральное волокно (волокнистый карбид кремния) |  |  | 2/0,5 | a | 3 | Ф |
| 1126 | Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (горючие кукерситные сланцы, медносульфидные руды и др.) |  |  | -/4* | a | 3 | Ф |
| 1127 | Кремний карбид | 409-21-2 | CSi | -/6 | a | 4 | Ф |
| 1128 | Кремний нитрид | 12033-89-5 | N4Si3 | -/6 | a | 4 | Ф |
| 1129 | Кремний тетрафторид (по фтору) | 7783-61-1 | F4Si | 0,5/0,1 | п | 2 | О |
| 1130 | Кремний тетрахлорид (по НСl) | 10026-04-7 | Cl4Si | 1 | п+a | 2 |  |
| 1131 | Криолит (по фтору) | 15096-52-3 | AlF4Na3 | 1/0,2 | a | 2 |  |
| 1132 | "Кристаллин" (удобрение) |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1133 | Ксантинол-никотинат[7-(2-окси-3-метилоксиэтиламино) пропилтеофилина основание] |  |  | 1 | a | 2 |  |
| 1134 | Ксилоглюканофоетидин со степенью очистки П10х и П20х |  |  | 4 | a | 3 |  |
| 1135 | Ксилоглюканофоетидин со степенью очистки Пх и П3х |  |  | 2 | a | 3 |  |
| 1136 | b-Лактоза | 5965-66-2 | С12Н22О11 | 10 | a | 4 |  |
| 1137 | g-Лактон 2,3-дегидро-a-гулоновой кислоты натриевая соль | 134-03-2 | C6H7NaO6 | 4 | a | 3 |  |
| 1138 | Леван |  |  | 1 | a | 2 |  |
| 1139 | Лейцин | 7005-03-0 | C6H13NO2 | 5 | a | 3 |  |
| 1140 | Леспедеция копеечниковая (трава) |  |  | 10 | a | 4 |  |
| 1141 | Лигнины |  |  | 6 | a | 4 |  |
| 1142 | Лигносульфонат модифицированный гранулированный на сульфате натрия |  |  | 2 | a | 3 | A |
| 1143 | Лигроин (в пересчете на углерод) |  |  | 600/300 | п | 4 |  |
| 1144 | Д-Лизинацетил-2-гидроксибензоат |  | C15H20N2O7 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1145 | "Лилия-3", отбеливатель (по кальцинированной соде) |  |  | 10 | a | 4 |  |
| 1146 | Липазы микробные |  |  | 1 | a | 2 |  |
| 1147 | Липрин (по белку) |  |  | 0,1 | a | 2 | A |
| 1148 | Литий и его растворимые неорганические соли (по литию) |  |  | 0,02 | а | 1 |  |
| 1149 | Литий фторид (по фтору) | 7789-24-4 | FLi | 1/0,2 | а | 2 |  |
| 1150 | Люминофор В-3-Ж (по кадмию) |  |  | 0,1 | а | 2 |  |
| 1151 | Люминофор К-77 (по оксиду иттрия) |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1152 | Люминофор К-86 (по оксиду цинка) |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1153 | Люминофор КО-620 |  |  | 4 | а | 3 |  |
| 1154 | Люминофор КТБ (по кадмию) |  |  | 0,1 | а | 2 |  |
| 1155 | Люминофор Л47/48/49, смесь Л47 - 6% (оксиды бария, магния, алюминия, активирован. европием), Л48 - 40% (гексаалюминат цения-магния, активир. тербием), Л49 - 54% (оксид иттрия актив. европием) |  |  | 3 | а | 3 |  |
| 1156 | Люминофор Л-3500-II |  |  | -/5 | а | 4 | Ф |
| 1157 | Люминофор ЛР-1 |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1158 | Люминофор ЛФ-490-1 |  |  | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1159 | Люминофор ЛФ-630-1, ЛФ-6500-1 |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1160 | Люминофор ЛЦ-6200-1 |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1161 | Люминофор Р-14 |  |  | 1 | а | 2 |  |
| 1162 | Люминофор Р-385 |  |  | 0,1 | а | 2 |  |
| 1163 | Люминофор Р-540у (по кадмию) |  |  | 0,1 | а | 2 |  |
| 1164 | Люминофор ФГИ-520-1 |  |  | 6 | а | 4 |  |
| 1165 | Люминофор ФГИ-627/593-1 |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1166 | Люминофор ФДЛ-605 |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1167 | Люминофор ЭЛС-670и |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1168 | Люминофоры К-82, К-83 |  |  | 1 | а | 2 |  |
| 1169 | Люминофоры К-82-Н6, К-75 (по сульфиду цинка) |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1170 | Люминофоры ЭЛС-580-В, ЭЛС-510-В, ЭЛС-4555-В |  |  | -/5 | а | 3 | Ф |
| 1171 | Лютеций трифторид (по фтору) | 37240-32-7 | F3Lu | 2,5/0,5 | а | 3 |  |
| 1172 | Магнид меди, смесь димагний куприда и магний куприда |  | CuMg2+Cu2Mg | -/6 | a | 4 | Ф |
| 1173 | Магний бис(дигидрофосфат) | 7757-86-0 | H4MgO8P2 | 10 | a | 4 |  |
| 1174 | Магний гидрофосфат | 13092-66-5 | HmgO4P | 10 | a | 4 |  |
| 1175 | Магний диборид (в пересчете на бор) | 12007-25-9 | B2Mg | 1 | a | 3 |  |
| 1176 | триМагний дифосфат (3:2) | 7757-87-1 | Mg3O8P2 | 10 | a | 4 |  |
| 1177 | Магний дифторид (по фтору) | 7783-40-6 | F2Mg | 2,5/0,5 | a | 3 |  |
| 1178 | Магний дихлорат гидрат | 10326-21-3 | Cl2MgO6×H2O | 5 | a | 3 |  |
| 1179 | Магний дихлорид гексагидрат | 7791-18-6 | Cl2Mg·H12O6 | 2 | a | 3 |  |
| 1180 | Магний дихлорноватый в смеси с карбамидом | 79683-11-7 | CH4Cl2MgN2O7 | 10 | a | 3 |  |
| 1181 | Магний додекаборид | 12230-32-9 | B12Mg | -/6 | a | 4 | Ф |
| 1182 | Магний карбонат | 546-93-0 | CmgO3 | 10 | a | 4 |  |
| 1183 | диМагний карбонат дигидроксид | 39409-82-0 | CH2Mg2O5 | 5 | a | 3 |  |
| 1184 | Магний оксид | 1309-48-4 | MgO | 4 | a | 4 |  |
| 1185 | Магний сульфат | 7487-88-9 | MgO4S | 2 | a | 3 |  |
| 1186 | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: |  |  |  |  |  |  |
|  | до 20% | 7439-96-5 | Mn | 0,6/0,2 | a | 2 |  |
|  | от 20 до 30% | 7439-96-5 | Mn | 0,3/0,1 | a | 2 |  |
| 1187 | Марганец карбонат гидрат+ | 34156-69-9 | CmnO3·H2O | 1,5/0,5 | a | 2 | A |
| 1188 | Марганец нитрат гексагидрат+ | 17141-63-8 | MnN2O6·6H2O | 1,5/0,5 | a | 2 | A |
| 1189 | Марганец сульфат пентагидрат+ | 10034-96-5 | MnO4S·5H2O | 1,5/0,5 | a | 2 | A |
| 1190 | Марганец трикарбонилциклопентадиен | 12079-65-1 | C8H5MnO3 | 0,1 | п | 1 |  |
| 1191 | Марганца оксиды (в пересчете на марганец диоксид): |  |  |  |  |  |  |
|  | а) аэрозоль дезинтеграции |  |  | 0,3 | a | 2 |  |
|  | б) аэрозоль конденсации |  |  | 0,05 | a | 1 |  |
| 1192 | Масла минеральные нефтяные+ | 8042-47-5 |  | 5 | a | 3 |  |
| 1193 | Масло пихтовое (по летучим продуктам) |  |  | 10 | п | 4 |  |
| 1194 | Медноникелевая руда |  |  | -/4 | a | 4 | Ф |
| 1195 | Медь | 7440-50-8 | Сu | 1/0,5 | a | 2 |  |
| 1196 | тетраМедь гексагидроксид дихлорид, тригидрат (по меди) | 64093-37-4 | Сl2Сu4Н6O6·3Н2О | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 1197 | Медь дифосфат | 10102-90-6 | Н2СuO6Р2 | 5/2 | a | 3 |  |
| 1198 | Медь дифторид (по фтору) | 7789-19-7 | CuF2 | 2,5/0,5 | a | 3 |  |
| 1199 | Медь дихлорид (по меди) | 7447-39-4 | СuСl2 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 1200 | Медь сульфат (по меди) | 18939-64-2 | CuO4S | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 1201 | тетраМедьтрихром тетрадека (дигидрофосфат) ундекагидрат |  | Сr3Сu4Н28O56Р14·11Н2О | -/0,02 | a | 1 |  |
| 1202 | Медь фосфид | 12019-57-7 | Сu3Р | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 1203 | Медь хлорид (по меди) | 7758-89-6 | СlСu | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 1204 | (Z)-1,8-Ментандиол гидрат | 2451-01-6 | C10H20O2·Н2О | 3 | a | 3 |  |
| 1205 | L(S,S)-1-(Д-3-Меркапто-2-метилпропионил) пирролидин-1-карбоновая кислота | 62571-86-1 | C9H15NO3S | 0,02 | п+a | 1 |  |
| 1206 | 3-Меркаптопропионовая кислота+ | 107-96-0 | C3H6O2S | 0,1 | п+a | 1 |  |
| 1207 | Меркаптоэтановая кислота+ | 68-11-1 | C2H4O2S | 0,1 | п+a | 1 | A |
| 1208 | 2-Меркаптоэтанол | 60-24-2 | C2H6OS | 1 | п | 2 |  |
| 1209 | Металлокерамический сплав на основе диборида титанохрома (в пересчете на бор) |  |  | 1 | a | 3 |  |
| 1210 | Метан | 74-82-8 | CH4 | 7000 | п | 4 |  |
| 1211 | Метанол+ | 67-56-1 | CH4O | 15/5 | п | 3 |  |
| 1212 | 1-Метанол-4-(1-метилэтенил) циклогекс-1-енацетат | 15111-96-3 | C12H19O2 | 10 | п | 4 |  |
| 1213 | Метансульфонилхлорид+ | 124-63-0 | CH3ClO2S | 4 | п | 3 |  |
| 1214 | Метановая кислота+ | 64-18-6 | CH2O2 | 1 | п | 2 |  |
| 1215 | Метантиол | 74-93-1 | CH4S | 0,8 | п | 2 |  |
| 1216 | Метациклин гидрохлорид+ | 3963-95-9 | C22H22N2O8·ClH | 0,4 | a | 2 | A |
| 1217 | Метиламин+ | 74-89-5 | CH5N | 1 | п | 2 |  |
| 1218 | N-Метиламинобензол+ | 100-61-8 | C7H9N | 0,2 | п | 2 |  |
| 1219 | 1-Метиламино-a-этилтрицикло [3,3,1,1]3,7декана гидрохлорид | 1483-12-1 | C13H23N·СlН | 1 | a | 2 |  |
| 1220 | 1-Метил-N-L-a-аспартил-L-фенилаланин | 22839-47-0 | C14H18N2O5 | 2 | a | 3 |  |
| 1221 | Метилацетиленалленовая фракция (по ацетилену) |  |  | 135 | п | 4 |  |
| 1222 | Метилацетат | 79-20-9 | C3H6O2 | 100 | п | 4 |  |
| 1223 | N-Метил-4-бензилкарбамидопиридиний йодид |  | C14H19IN3O | 2 | a | 3 |  |
| 1224 | Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат | 10605-21-7 | C9H9N3O2 | 0,1 | a | 2 |  |
| 1225 | Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат смесь с метирамом | 39394-36-0 |  | 0,1 | a | 2 |  |
| 1226 | Метилбензол | 108-88-3 | C7H8 | 150/50 | п | 3 |  |
| 1227 | 4-Метилбензолметанол | 589-18-4 | C8H10O | 5 | п | 3 |  |
| 1228 | Метилбензолсульфонат | 80-18-2 | C7H8O3S | 2 | п+a | 3 |  |
| 1229 | 3-Метилбензоксазолин-2-он | 21892-80-8 | C8H7NO2 | 2 | a | 3 |  |
| 1230 | 5-Метил-1Н-бензотриазол | 136-85-6 | C7H7N3 | 5 | п+a | 3 |  |
| 1231 | Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил-4- гидроксибензол) пропаноат | 6386-38-5 | C18H28O3 | 10 | a | 4 |  |
| 1232 | 5-Метил-a,a-бис(трифторметил)фуран-2-метанол+ | 78033-73-5 | C8H6F6O2 | 3 | п | 3 |  |
| 1233 | 2-Метилбута-1,3-диен | 78-79-5 | C5H8 | 40 | п | 4 |  |
| 1234 | 2-Метилбута-1,3-диен, олигомеры | 9003-31-0 | (C5H8)n | 15 | п | 4 |  |
| 1235 | 2-Метилбутаналь | 590-86-3 | C5H10O | 10 | п | 3 |  |
| 1236 | 2-Метилбутандиовая кислота | 97-65-4 | C5H6O4 | 4 | a | 3 |  |
| 1237 | Метилбутаноат | 623-42-7 | C5H10O2 | 5 | п | 3 |  |
| 1238 | 1-Метилбутановая кислота+ | 503-74-2 | C5H10O2 | 2 | п | 3 |  |
| 1239 | 3-Метилбутан-1-ол | 123-51-3 | C5H12O | 5 | п | 3 |  |
| 1240 | Метил-3-(бут-1-енил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат+ | 52314-69-9 | C11H18O2 | 10 | a | 3 |  |
| 1241 | 3-Метилбут-2-еновая кислота | 541-47-9 | C5H8O2 | 5 | п+a | 3 |  |
| 1242 | 3-Метилбутил-2-гидроксибензоат+ | 87-20-7 | С12Н16O3 | 1 | п+а | 2 |  |
| 1243 | О-(3-Метилбутил)дитиокарбонат калия | 928-70-1 | С6Н11КOS2 | 1 | а | 2 |  |
| 1244 | Метил-1-(бутилкарбамоил)-2Н-бензимидазол-2-карбамат | 17804-35-2 | C14H18N4O3 | 0,2 |  | 3 |  |
| 1245 | 3-Метилбут-1-ин | 598-23-2 | С5Н8 | 20 | п | 4 |  |
| 1246 | 2-Метилбут-3-ин-2-ол | 115-19-5 | С5Н8O | 10 | п | 3 |  |
| 1247 | Метилгексаноат | 106-70-7 | С7Н14O2 | 1 | п | 3 |  |
| 1248 | 2-Метилгекс-5-ен-3-ин-2-ол | 690-94-8 | С7Н10O | 0,05 | п | 1 |  |
| 1249 | 6-Метилгептан-1-ол | 1645-40-3 | С8Н18O | 50 | п | 4 |  |
| 1250 | [2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенил]бут-2-еноат+ | 6119-92-2 | C18H24N2O6 | 0,2 | а | 2 |  |
| 1251 | Метил-2-гидроксибензоат+ | 119-36-8 | С8Н8O3 | 1 | п+а | 2 |  |
| 1252 | Метил-4-гидроксибензоат | 99-76-3 | С8Н8O3 | 4 | а | 3 |  |
| 1253 | Метил-3-гидроксифенилкарбамат | 13683-89-1 | C8H9NO3 | 1 | а | 2 |  |
| 1254 | Метил-2-гидрокси-3-хлорпропионат |  | С7Н7СlO3 | 0,5 | п | 2 |  |
| 1255 | Метилглицинат гидрохлорид | 5680-79-5 | C3H8ClNO2 | 5 | а | 3 |  |
| 1256 | 2-a-Метилдигидротестостерон+ | 4479-96-3 | С20Н30О2 | 0,005 | а | 1 |  |
| 1257 | 2-a-Метилдигидротестостерон гептаноат+ | 315-37-7 | С26Н40О3 | 0,005 | а | 1 |  |
| 1258 | 2-a-Метилдигидротестостерон капронат+ |  | С26Н30О4 | 0,005 | а | 1 |  |
| 1259 | 2-a-Метилдигидротестостерон пропионат+ | 6542-74-1 | С23Н24О4 | 0,005 | а | 1 |  |
| 1260 | (2S,Е)-Метил-6,8-дидезокси-6-(1-метил-4-пропилпирролидин-2-илкарбониламино)-1-тио-D-эритро-a-D-галактооктопиранозид, гидрохлорид | 859-18-7 | C18H34N2O6S×СlН | 0,5 | а | 2 |  |
| 1261 | Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат+ | 5460-63-9 | С11Н18О2 | 10 | а | 3 |  |
| 1262 | Метил-N-(2,6-диметилфенил)-N-(метоксиацетил)-2-аминопропаноат | 57837-19-1 | C17H21NO4 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1263 | 2-Метил-1,3-диоксан | 626-68-6 | С5Н10O2 | 10 | п | 4 |  |
| 1264 | 4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол+ | 2018-45-3 | С7Н14O3 | 10 | п+а | 3 |  |
| 1265 | 4-Метил-1,3-диоксолан-2-он | 108-32-7 | С4Н6O3 | 7 | п | 3 |  |
| 1266 | Метилдитиокарбамат натрия+ (по метилизоцианату) | 137-42-8 | C2H5NnaS2 | 0,1 | a | 1 | A |
| 1267 | Метилдихлорацетат | 116-54-1 | С3Н4Сl2O2 | 15 | п | 4 |  |
| 1268 | О-Метилдихлортиофосфат+ | 2523-94-6 | CH3Cl2OPS | 0,1 | п | 1 |  |
| 1269 | 2,2’-Метиленбис(1-гидрокси-3,4,6-трихлорбензол)+ | 70-30-4 | С13Н6Сl6O2 | 0,1 | a | 2 |  |
| 1270 | 1,1’-Метиленбис(4-изоцианатбензол)+ | 101-68-8 | C15H10N2O2 | 0,5 | п+a | 2 | A |
| 1271 | 1,1’-Метиленбис[4-(1-метилэтил)бензол] | 4956-98-3 | С19Н24 | 2 | a | 3 |  |
| 1272 | Метиленбис(нафталинсульфонат динатрия) | 26545-58-4 | C21H14Na2O6S2 | 2 | a | 3 |  |
| 1273 | N,N’-Метиленбис(3-этенилсульфонилпропанамид) |  | C11H13N2O6S2 | 1 | a | 2 |  |
| 1274 | Метиленди(аминобензол) (смесь изомеров 4,4-2,4-2,2-) |  | C13H14N2 | 3/1 | a | 2 |  |
| 1275 | 2,2’-Метилендигидразидпиридин-4-карбоновая кислота | 1707-15-9 | C13H14N6O2 | 2 | a | 3 |  |
| 1276 | 1,1’-Метиленди(метилбензол)+ | 1335-47-3 | C15H16 | 3/1 | п+a | 2 |  |
| 1277 | 4,4’-Метилендициклогексанамин | 1761-71-3 | C13H26N2 | 2 | п | 3 |  |
| 1278 | 4,4’-Метилендициклогексанамин карбонат |  | C14H28N2O3 | 2 | п+a | 3 |  |
| 1279 | 4-Метиленоксетан-2-он | 674-82-8 | C4H4O2 | 1 | п | 2 |  |
| 1280 | 4-Метилентетрагидро-2Н-пиран+ | 36838-71-8 | C6H10O | 50 | п | 4 |  |
| 1281 | Метиленциклобутанкарбонитрил+ | 15760-35-7 | C6H7N | 2 | п | 3 |  |
| 1282 | Метилизотиоцианат+ | 556-61-6 | C2H3NS | 0,1 | п | 1 | A |
| 1283 | Метилизоцианат+ | 624-83-9 | C2H3NO | 0,05 | п | 1 | А, О |
| 1284 | Метилкарбамат 1-нафталенола | 63-25-2 | C12H11NO2 | 1 | a | 2 | A |
| 1285 | N-Метилметанамин+ | 124-40-3 | C2H7N | 1 | п | 2 |  |
| 1286 | 5-Метил-3-метанол-1Н-пиразол | 29004-73-7 | C5H8N2O | 1 | a | 2 |  |
| 1287 | Метил-4-метилбензоат | 99-75-2 | C9H10O2 | 10 | п | 3 |  |
| 1288 | Метил-3-метилбутаноат+ | 556-24-1 | C6H12O2 | 5 | п | 3 |  |
| 1289 | [1R-(1a,2b,5a]-Метил-5-метил-2-(1-метилэтил) циклогексилбутаноат | 28221-20-7 | C15H28O2 | 2 | п+a | 3 |  |
| 1290 | Метил-2-метилпропаноат+ | 547-63-7 | C5H10O2 | 10 | п | 3 |  |
| 1291 | 2-[Метил[2-(2-метилпроп-2-енокси)этокси]фосфорилокси] этил-2-метилпроп-2-еноат |  | С13Н21O7Р | 0,1 | п | 2 |  |
| 1292 | Метил-2-О-(1-метилпропил) метилфосфоноксипроп-2-еноат |  | С9Н18O4Р | 0,1 | a | 2 |  |
| 1293 | Метил(1-метилэтил)бензол+ (2,3,4-изомеры) | 25155-15-1 | С10Н14 | 30/10 | п | 3 |  |
| 1294 | О-[6-Метил-2-(1-метилэтил) пиримидин-4-ил]-О,О-диэтилтиофосфонат | 333-41-5 | C12H21N2O3PS | 0,2 | п+a | 2 |  |
| 1295 | [1R-(1a,2b,5a)]-5-Метил-2-(1-метилэтил)циклогексанол | 2216-51-5 | С10Н20О | 1 | п+a | 2 |  |
| 1296 | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 80-62-6 | С5Н8O2 | 20/10 | п | 3 |  |
| 1297 | Метилметоксибензол (2 и 4 изомеры) |  | С8Н10O | 10 | п | 3 |  |
| 1298 | 2-Метил-2-метоксипропан | 1634-04-4 | С5Н12O | 300/100 | п | 4 |  |
| 1299 | N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)-2-хлорбензосульфенамида и 2-(N,N-диэтиламино)этанола аддукт |  | C11H12ClN5O4S · C6H15NO | 5 | a | 3 |  |
| 1300 | 4-Метилморфолин+ | 109-02-4 | C5H11NO | 15/5 | п | 3 |  |
| 1301 | 4-Метилморфолин-4-оксид+ | 7529-22-8 | C5H11NO2 | 15/5 | п+a | 3 |  |
| 1302 | Метилнафталин (1,2-изомеры) | 1321-94-4 | С11Н10 | 20 | п | 4 |  |
| 1303 | Метилнитроацетат | 2483-57-0 | C3H5NO4 | 2 | п+a | 3 |  |
| 1304 | Метилнитробензол+ (2-,3-,4-изомеры) | 1321-12-6 | C7H7NO2 | 6/3 | п | 3 |  |
| 1305 | 1-Метил-1-нитрозокарбамид++ | 684-93-5 | C2H5N3O2 | - | a | 1 |  |
| 1306 | 2-Метил-5-нитро-1Н-имидазол-1-этанол | 443-48-1 | C6H9N3O3 | 1 | a | 2 |  |
| 1307 | О-Метил-О-(4-нитрофенил)-О-этилтиофосфат+ | 2591-57-3 | C9H12NO5PS | 0,03 | п+a | 1 |  |
| 1308 | 1-{N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-2-ил)этилиден]амино}имидазолидин-2,4-дион | 1672-88-4 | C11H11N3O5 | 2 | a | 3 |  |
| 1309 | 3-{N-[3-Метил-4-(4-нитро-2-хлорфенилазо)фенил]-N-этиламино} пропанонитрил+ |  | C17H16ClN5O2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1310 | 2-Метил-3-окси-4,5-ди(оксиметил)пиридина гидрохлорид | 58-56-0 | C8H11NO3·ClH | 0,1 | a | 2 |  |
| 1311 | Метил-3-оксобутаноат | 105-45-3 | C5H8O3 | 5 | п | 3 |  |
| 1312 | 2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-енил)-2-циклопентен-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат | 584-79-2 | C19H26O3 | 1 | п+a | 2 |  |
| 1313 | 2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)циклопент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат | 23031-36-9 | C19H24O3 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 1314 | Метилпентаноат+ | 624-24-8 | C6H12O2 | 1 | п | 2 |  |
| 1315 | 4-Метилпентановая кислота+ | 646-07-1 | С6Н12O2 | 5 | п | 3 |  |
| 1316 | 4-Метилпентаноилхлорид+ |  | С6Н11ClO | 3 | п | 3 |  |
| 1317 | 2-Метилпентан-3-он+ | 565-69-5 | С6Н12O | 10 | п | 3 |  |
| 1318 | 4-Метилпентан-2-он+ | 108-10-1 | С6Н12O | 5 | п | 3 |  |
| 1319 | 3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол | 3230-69-1 | С6Н9O | 2 | п | 3 |  |
| 1320 | 3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол+ | 105-29-3 | С6Н9O | 0,2 | п | 2 |  |
| 1321 | 4-Метилпент-3-ен-2-он+ | 141-79-7 | С6Н10O | 1 | п | 3 |  |
| 1322 | 4-Метилпент-2-он | 108-11-2 | С6Н14O | 0,07 | п | 4 |  |
| 1323 | 1-Метилпиперазин | 109-01-3 | C5H12N2 | 2 | п+a | 3 |  |
| 1324 | 3-[[(4-Метилпиперазин-1-ил)имино]метил]рифамицин+ | 13292-46-1 | C43H58N4O12 | 0,02 | a | 1 | A |
| 1325 | 2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-диазофеноксазин дигидрохлорид | 24853-80-3 | C16H19N5O·2СlН | 0,4 | a | 2 |  |
| 1326 | 10-[3-(4-Метилпиперазин-1-ил)пропил]-2-трифторметилфенотиазин дигидрохлорид | 440-17-5 | C21H24F3N3S·2ClH | 0,01 | a | 1 |  |
| 1327 | 4-Метилпиперазин-1-карбоновая кислота N,N-диэтиламид, аддукт с лимонной кислотой (1:1) | 1642-54-2 | C16H29N3O8 | 5 | a | 3 |  |
| 1328 | 1-Метилпиразин+ | 109-08-0 | C5H6N2 | 5 | п | 3 |  |
| 1329 | 5-Метилпиразол | 1453-58-3 | C4H6N2 | 1 | a | 2 |  |
| 1330 | Метилпиридины (смесь изомеров) |  |  | 5 | п | 3 |  |
| 1331 | 6-Метил-(1Н,3Н)-пиримидин-2,4-дион | 626-48-2 | C5H6N2O2 | 2 | a | 3 |  |
| 1332 | (S)-3-(1-Метилпирролидин-2-ил)пиридинсульфат | 6505-86-8 | C10H16N2O4S | 0,1 | п+a | 1 |  |
| 1333 | 1-Метилпирролидин-2-он | 872-50-4 | C5H9NO | 100 | п+a | 4 |  |
| 1334 | 2-Метилпропан-1-ол | 78-83-1 | C4H10O | 10 | п | 3 |  |
| 1335 | 2-Метилпропаналь+ | 78-84-2 | C4H8O | 5 | п | 3 |  |
| 1336 | 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | C4H10O | 10 | п | 3 |  |
| 1337 | 2-Метилпропанонитрил+ | 78-82-0 | C4H7N | 0,1 | п | 2 |  |
| 1338 | 2-Метилпроп-1-ен | 115-11-7 | C4H8 | 100 | п | 4 |  |
| 1339 | 2-Метилпроп-2-еналь+ | 78-85-3 | C4H6O | 0,5 | п | 2 |  |
| 1340 | 2-Метилпроп-2-енамид | 79-39-0 | С4Н7NО | 1 | п+a | 2 |  |
| 1341 | Метилпроп-2-еноат | 96-33-3 | С4Н6O2 | 15/5 | п | 3 |  |
| 1342 | 2-Метилпроп-2-еновая кислота | 79-41-4 | С4Н6O2 | 10 | п | 3 |  |
| 1343 | 2-Метилпроп-2-еновой кислоты ангидрид+ | 760-93-0 | С8Н10O3 | 1 | п | 2 |  |
| 1344 | 2-Метилпроп-2-еноилхлорид+ | 920-46-7 | С4Н5СlО | 0,3 | п | 2 | A |
| 1345 | 2-Метилпроп-2-ен-1-ол+ | 513-42-8 | С4Н8O | 10 | п | 3 |  |
| 1346 | 2-Метилпроп-2-енонитрил+ | 126-98-7 | C4H5N | 1 | п | 2 | A |
| 1347 | 1-Метилпропилацетат | 103-46-4 | С6Н12O2 | 10 | п | 3 |  |
| 1348 | 1-Метилпропилбензоат | 5556-97-8 | С11Н14О2 | 5 | п | 3 |  |
| 1349 | (2-Метилпропил)бензол | 538-93-2 | C10H14 | 150/50 | п | 4 |  |
| 1350 | 2-Метилпропил-3,5-диамино-4-хлорбензоат | 32961-44-7 | C11H15ClN2O | 3 | a | 3 |  |
| 1351 | 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрогидроксибензол+ | 530-17-6 | C10H12N2O5 | 0,2/0,05 | п+a | 1 |  |
| 1352 | О-(2-Метилпропил)дитиокарбонат калия | 13001-46-2 | C5H9KOS2 | 1 | a | 2 |  |
| 1353 | 2-Метилпропил-2-метилпроп-2-еноат | 97-86-9 | C8H14O2 | 40 | п | 4 |  |
| 1354 | 1-Метилпропиловые эфиры пентановой и капроновой кислот (смесь 42:58 %) |  |  | 20 | п | 4 |  |
| 1355 | Метилпропионат+ | 554-12-1 | C4H8O2 | 10 | п | 3 |  |
| 1356 | 5-Метилтетрагидро-1,3-изобензофурандион | 34090-76-1 | С9Н10О3 | 1 | a | 2 | A |
| 1357 | 3-Метилтиофен | 616-44-4 | C5H6S | 20 | п | 4 |  |
| 1358 | 2-Метилтиофен | 554-14-3 | C5H6S | 20 | п | 4 |  |
| 1359 | 2-Метил-1,3,5-тринитробензол | 118-96-7 | C7H5N3O6 | 0,5/0,1 | a | 2 |  |
| 1360 | 3-Метил-1,2,4-трихлорбензол+ | 2077-46-5 | C7H5Cl3 | 30/10 | a | 3 |  |
| 1361 | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол | 25308-82-1 | C6H9Cl3O | 2 | п+a | 3 |  |
| 1362 | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол | 6111-14-4 | C6H9Cl3O | 4 | a | 3 |  |
| 1363 | О-Метил-О-(2,4,5-трихлорфенил)-О-этилтиофосфат+ | 2633-54-7 | C9H10Cl3O3PS | 0,03 | п+a | 2 |  |
| 1364 | Метил-D,L-фенилаланин гидрохлорид | 5619-07-8 | C10H13NO2·ClH | 10 | a | 4 |  |
| 1365 | Метил(фенил)дихлорсилан+ (по гидрохлориду) | 149-74-6 | C7H8Cl2Si | 1 | п | 2 |  |
| 1366 | Метилфенилендиамин+ | 25376-45-8 | C7H10N2 | 2 | п+a | 3 |  |
| 1367 | 4-Метилфенилен-1,3-диизоцианат | 584-84-9 | C9H6N2O2 | 0,05 | п | 1 | О, А |
| 1368 | 3-Метилфенилизоцианат | 621-29-4 | C8H7NO | 0,1 | п | 1 | A |
| 1369 | 1-Метил-3-фенилкарбамид | 1007-36-9 | C8H10N2O | 3 | a | 3 |  |
| 1370 | (Метилфенил)метилкарбамат | 58481-70-2 | C9H11NO2 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 1371 | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид+ | 80-15-9 | C9H12O2 | 1 | п | 2 |  |
| 1372 | 1-Метил-3-феноксибензол | 3586-14-9 | C13H12O | 5 | п+a | 3 |  |
| 1373 | 2-Метилфуран | 534-22-5 | C5H6O | 1 | п | 2 |  |
| 1374 | Метилхлорацетат | 96-34-4 | C3H5ClO2 | 5 | п | 3 |  |
| 1375 | 2-Метил-N-(3-хлор-4-метилфенил) пентанамид | 2307-68-8 | C13H18ClNO | 1 | п+a | 2 |  |
| 1376 | 2-Метил-1-хлорпроп-1-ен+ | 513-37-1 | C4H7Cl | 0,3 | п | 2 |  |
| 1377 | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен+ | 563-47-3 | C4H7Cl | 0,3 | п | 2 |  |
| 1378 | Метил-2-хлорпропионат | 17639-93-9 | C4H7ClO2 | 5 | п | 3 |  |
| 1379 | 2-(2-Метил-4-хлорфенокси)пропионовая кислота+ | 7085-19-0 | С10Н11СlО3 | 1 | a | 2 |  |
| 1380 | Метилхлорформиат+ | 79-22-1 | C2H3ClO2 | 0,05 | п | 1 |  |
| 1381 | 2-Метилхлорформиат | 108-23-6 | C4H7ClO2 | 0,1 | п | 3 |  |
| 1382 | Метилцеллюлоза | 9004-67-5 |  | 10 | a | 4 |  |
| 1383 | Метилцианокарбамат, димер |  | C6H6N4O4 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1384 | Метилциклогексан | 108-87-2 | C7H14 | 50 | п | 4 |  |
| 1385 | Метилциклогексанолацетат | 30232-11-2 | C8H14O3 | 10 | п | 4 |  |
| 1386 | 2-Метил-2,3-эпоксибутан | 5076-19-7 | C5H10O | 5 | п | 3 |  |
| 1387 | (1-Метилэтенил)бензол | 98-83-9 | С9Н10 | 5 | п | 2 |  |
| 1388 | 2-Метил-5-этенилпиридин+ | 140-76-1 | C8H9N | 2 | п | 3 |  |
| 1389 | 6-Метил-2-этенилпиридин | 1122-70-9 | C8H9N | 0,5 | п | 2 |  |
| 1390 | 3-Метил-1-(этиламино)бензол+ | 102-27-2 | C9H13N | 1 | п | 2 |  |
| 1391 | 2-[N-(1-Метилэтил)амино]-4-(N-метиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин | 1014-69-3 | C8H15N2S | 2 | a | 3 |  |
| 1392 | 1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафтален-1-илокси)пропан-2-ола гидрохлорид+ | 318-98-9 | C16H21NO2·СlН | 0,2 | a | 2 |  |
| 1393 | 2-[N-(1-Метилэтил)амино]-6-хлор-4-(N-этиламино)-1,3,5-триазин | 1912-24-9 | C8H14ClN5 | 2 | a | 3 |  |
| 1394 | (1-Метилэтил)ацетат | 108-21-4 | C5H10O2 | 200/50 | п | 4 |  |
| 1395 | 1-Метилэтилацетилоксикарбамат | 4212-94-6 | C6H11NO4 | 2 | п+a | 3 |  |
| 1396 | (1-Метилэтил)бензол | 98-82-8 | C9H12 | 150/50 | п | 4 |  |
| 1397 | 1-Метил-4-этилбензол | 622-96-8 | C9H12 | 150/50 | п | 4 |  |
| 1398 | 1-Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(3-нитрофенил)-2-метоксиэтилпиридин-3,5-дикарбонат | 66085-59-4 | C21H26N2O7 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1399 | Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(3-нитрофенил)пиридин-3,5-дикарбонат | 39562-70-4 | C18H20N2O6 | 0,1 | a | 2 |  |
| 1400 | О-(1-Метилэтил)дитиокарбонат калия | 140-92-1 | C4H7KOS2 | 1 | a | 2 |  |
| 1401 | 4,4’-(1-Метилэтилиден)бис(2,6-дибромгидроксибензол) | 79-94-7 | C15H12Br4O2 | 10 | a | 3 |  |
| 1402 | (1-Метилэтил)-2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенилкарбонат | 973-21-7 | C14H18N2O7 | 0,02 | п+a | 2 |  |
| 1403 | (1-Метилэтил)нитрат | 1712-64-7 | C3H7NO3 | 5 | п | 3 |  |
| 1404 | (1-Метилэтил)нитрит | 541-42-4 | C13H7NO2 | 1 | п | 2 | О |
| 1405 | 2-Метил-5-этилпиридин+ | 104-90-5 | C8H11N | 2 | п | 3 |  |
| 1406 | N-(1-Метилэтил)пропан-2-амин+ | 108-18-9 | C6H15N | 5 | п | 2 |  |
| 1407 | (1-Метилэтил)1:1’:3’:1’’терфенил | 27987-07-1 | C21H2O | 5 | п+a | 3 |  |
| 1408 | (1-Метилэтил)фенилкарбамат | 122-42-9 | C10H13NO2 | 2 | п+a | 3 |  |
| 1409 | 2-[(4-(1-Метилэтил)фенил) фенилацетил]-1Н-индан-1,3-дион+ | 122916-79-4 | C26H21O3 | 0,01 | a | 1 |  |
| 1410 | N-(1-Метилэтил)-N’-фенилфенилендиамин | 101-72-4 | C15H18N2 | 2 | a | 2 |  |
| 1411 | [N-(1-Метилэтил)-N-фенил]-2-хлорацетамид+ | 1918-16-7 | C11H14ClNO | 0,5 | a | 2 |  |
| 1412 | О-Метил-О-этилхлортиофосфат | 13289-13-9 | C3H8ClO2PS | 0,3 | п | 2 |  |
| 1413 | 1-Метилэтил-(3-хлорфенил)карбамат | 101-21-3 | C10H12ClNO2 | 2 | п+a | 3 |  |
| 1414 | 2-[N-(1-Метилэтокси)карбонил] аминоэтанол |  | C10H19NO5 | 2 | a | 3 |  |
| 1415 | N-[(1-Метилэтокси)карбонил]-(4-хлорфенил-2-карбамоил)аминоэтанол |  | C13H17ClN2O4 | 1 | a | 2 |  |
| 1416 | N-(1-Метил-2-этоксикарбонилэтенил) Д(-)-a-аминофенилэтаноат калия |  | C15H18KNO4 | 3 | a | 3 |  |
| 1417 | 2-Метил-6-этил-N-(этоксиметилфенил)-2-хлорацетамид | 51218-38-3 | C14H20ClNO2 | 1 | a | 2 |  |
| 1418 | 2-(1-Метилэтокси)пропан | 108-20-3 | С6Н14O | 100 | п | 4 |  |
| 1419 | Метионин | 7005-18-7 | C5H11O2S | 5 | a | 3 |  |
| 1420 | Метирам | 9006-42-2 |  | 0,5 | a | 2 | A |
| 1421 | Метоксиацетат натрия | 50402-70-5 | C3H5NaO3 | 10 | a | 3 |  |
| 1422 | 4-Метоксибензальдегид+ | 123-11-5 | C8H8O2 | 5 | a | 3 |  |
| 1423 | Метоксибензол | 100-86-3 | C7H8O | 10 | п | 3 |  |
| 1424 | 1-Метокси-2,2-диметилпропан | 1118-00-9 | С6Н14O | 100 | п | 4 |  |
| 1425 | 1-Метокси-1,1-дифтор-2,2-дихлорэтан | 76-38-0 | C3H4Cl2F2O | 200 | п | 4 |  |
| 1426 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота+ | 1918-00-9 | С8Н6Сl2O3 | 1 | a | 2 |  |
| 1427 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин | 2300-66-5 | C10H13Cl2NO3 | 1 | a | 2 |  |
| 1428 | 3-[(Метоксикарбонил)амино]фенил-3-метилфенилкарбамат | 13684-63-4 | C16H16N2O4 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1429 | 2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-пиримидина-2-ил)аминокарбонил] бензосульфамид калиевая соль |  | C15H17N4O5S | 5 | a | 3 |  |
| 1430 | N-(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-(2,5-диметилфенил) сульфонилкарбамид |  | C14H12N4O5S | 0,5 | a | 2 |  |
| 1431 | 1-Метокси-2-(2-метоксиэтокси)этан | 111-96-6 | C6H14O3 | 10 | п | 3 |  |
| 1432 | 2-(6-Метоксинафт-2-ил)пропионовая кислота | 22204-53-1 | C14H14O3 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1433 | 1-Метокси-2-нитробензол | 91-23-6 | C7H7NO3 | 1 | п+a | 2 |  |
| 1434 | 1-Метокси-4-нитробензол | 100-17-4 | C7H7NO3 | 3 | п | 3 |  |
| 1435 | 1-Метоксипропан-2-ол ацетат | 108-65-6 | C6H12O3 | 10 | п | 4 |  |
| 1436 | 3-Метокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он+ | 1624-62-0 | C19H24O2 | 0,0005 | a | 1 |  |
| 1437 | 2-Метоксиэтилацетат | 110-49-6 | С5Н10О3 | 10 | п | 3 |  |
| 1438 | 2-(Метоксиэтокси)этилпроп-2-еноат | 7328-18-9 | C8H14O4 | 60/20 | п+a | 4 |  |
| 1439 | Мобильтерм-605 |  |  | 600/200 | п | 4 |  |
| 1440 | Молибден | 7439-98-7 | Мо | 3/0,5 | a | 3 |  |
| 1441 | диМолибден карбид | 12058-19-4 | Смо2 | -/4 | a | 3 | Ф |
| 1442 | Молибден селенид | 12058-18-3 | MoSe2 | 4 | a | 3 |  |
| 1443 | Молибден силицид | 12058-19-4 | MoSi | -/4 | a | 3 | Ф |
| 1444 | Молибден, нерастворимые соединения |  |  | 6/1 | a | 3 |  |
| 1445 | Молибден, растворимые соединения в виде аэрозоля конденсации |  |  | 2 | a | 3 |  |
| 1446 | Молибден, растворимые соединения в виде пыли |  |  | 4 | a | 3 |  |
| 1447 | Морфин гидрохлорид++ | 52-26-6 | C17H19NO3·СlН | - | a | 1 |  |
| 1448 | Мочевино-формальдегидное удобрение |  |  | 10 | a | 3 |  |
| 1449 | Моющее синтетическое средство "Лоск" |  |  | 3 | a | 3 | A |
| 1450 | Моющее синтетическое средство "Ариэль" |  |  | 5 | a | 3 | A |
| 1451 | Моющее синтетическое средство "Миф-Универсал" |  |  | 5 | a | 3 | A |
| 1452 | Моющее синтетическое средство "Тайд" |  |  | 5 | a | 3 | A |
| 1453 | Моющие синтетические средства Био-С, Бриз, Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Ока, Эра, Эра-А, Юка |  |  | 5 | a | 3 | A |
| 1454 | Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк более 40%) (по мышьяку) |  |  | 0,04/0,01 | a | 1 | К |
| 1455 | Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк до 40%) (по мышьяку) |  |  | 0,04/0,01 | a | 2 | К |
| 1456 | Натрий бромид | 7647-15-6 | BrNa | 3 | a | 3 |  |
| 1457 | диНатрий гексафторсиликат | 16893-85-9 | F6Na2Si | 0,2 | п+a | 2 |  |
| 1458 | Натрий гидрокарбонат | 144-55-8 | CHNaO3 | 5 | a | 3 |  |
| 1459 | Натрий гидросульфит | 7631-90-5 | HnaO3S | 5 | a | 3 |  |
| 1460 | Натрий гипофосфит гидрат | 10039-56-2 | H2NaO2P·H2O | 10 | a | 4 |  |
| 1461 | Натрий изотиоцианат (технический) | 540-72-7 | CNNaS | 10 | a | 4 |  |
| 1462 | Натрий йодид, активированный йодидом таллия до 0,5% | 7681-82-5 | INa | 1 | a | 2 |  |
| 1463 | Натрий карбоксиметилцеллюлоза |  | C10H20N2NaO3 | 10 | a | 3 |  |
| 1464 | диНатрий карбонат+ | 7542-12-3 | Cna2O3 | 2 | a | 3 |  |
| 1465 | Натрий лигносульфонат | 8061-51-6 | (С11Н15O6S)n | 2 | a | 3 |  |
| 1466 | Натрий метаборат тригидрат, аддукт с перекисью водорода | 18283-88-0 | H2BnaO4·3Н2О2 | 1 | a | 2 |  |
| 1467 | Натрий монофторфосфат | 12331-99-6 | Fna10O12P | 4 | a | 3 |  |
| 1468 | Натрий нитрат | 7631-99-4 | NnaO3 | 5 | a | 3 |  |
| 1469 | Натрий нитрит | 7632-00-0 | NnaO2 | 0,1 | a | 1 | О |
| 1470 | Натрий перборат | 7632-04-4 | BnaO3 | 1 | a | 2 |  |
| 1471 | диНатрий пероксокарбонат | 15630-89-4 | C2H2Na2O6 | 2 | a | 3 |  |
| 1472 | диНатрий сульфат | 7757-82-6 | Na2O4S | 10 | a | 4 |  |
| 1473 | диНатрий сульфид | 1313-82-2 | Na2S | 0,2 | a | 2 |  |
| 1474 | Натрий тартрат | 51307-92-7 | C4H4Na2 | 10 | a | 3 |  |
| 1475 | Натрий тетраборат декагидрат | 1330-43-4 | B4Na2O7·10H2O | 2 | a | 3 |  |
| 1476 | Натрий тиосульфат | 7772-98-4 | Na2O3S2 | 10 | a | 4 |  |
| 1477 | Натрий фторид (по фтору) | 7681-49-4 | FNa | 1/0,2 | a | 2 |  |
| 1478 | Натрий хлорат | 7775-09-9 | ClNaO3 | 5 | a | 3 |  |
| 1479 | Натрий хлорид | 7647-14-5 | ClNa | 5 | a | 3 |  |
| 1480 | Натрий хлорит+ | 7758-19-2 | ClNaO2 | 1 | a | 2 |  |
| 1481 | Натрий хлорноватый в смеси с мочевиной | 102340-92-1 | CH4ClN2NaO4 | 10 | a | 3 |  |
| 1482 | Натрий цианат | 917-61-3 | CNNaO | 1 | a | 3 |  |
| 1483 | Натрий цианборгидрид | 25895-60-7 | CH3BNNa | 0,3 | a | 2 |  |
| 1484 | (Т-4)Натрий(циано-С)тригидроборат (1-) | 25895-60-7 | CH3BNNa | 0,3 | п+a | 2 |  |
| 1485 | Нафтален-1-илтиокарбамид++ | 86-88-4 | C11H10N2S | - | a | 1 |  |
| 1486 | Нафталин | 91-20-3 | C10H8 | 20 | п | 4 |  |
| 1487 | Нафталин-2,6-дикарбоновая кислота+ | 1141-38-4 | C12H8O4 | 0,1 | a | 2 |  |
| 1488 | Нафталин-2,6-дикарбоновой кислоты дихлорангидрид+ | 2351-36-2 | C12H6Cl2O2 | 0,5 | a | 2 | A |
| 1489 | Нафталин-1,4-дион+ | 130-15-4 | С10Н6O2 | 0,1 | п | 1 |  |
| 1490 | Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновая кислота+ | 128-97-2 | С14Н8O8 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1491 | Нафталины хлорированные+ |  | С10Нn-xСlx | 0,5 | п | 2 |  |
| 1492 | Нафталин-2-карбоновая кислота | 93-09-4 | С11H8O2 | 0,1 | a | 2 |  |
| 1493 | 2-(a-Нафтилметил)имидазолина, нитрат+ |  | C14H17N3O3 | 0,1 | a | 2 |  |
| 1494 | 2-(Нафт-1-илокси)пропионовая кислота | 57128-29-7 | С13Н12O3 | 2 | a | 3 |  |
| 1495 | Нафт-1-ол | 90-15-7 | С10Н8O | 0,5 | a | 2 |  |
| 1496 | Нафт-2-ол | 135-19-3 | С10Н8O | 0,1 | a | 2 |  |
| 1497 | 1Н,3Н-Нафто[1,8-с,d]пиран-1,3-дион | 81-84-5 | С12Н6O3 | 2 | a | 2 |  |
| 1498 | Неодим трифторид | 15195-53-6 | F3Nd | 2,5/0,5 | a | 3 |  |
| 1499 | Неомицин | 1404-04-2 |  | 0,1 | a | 2 | A |
| 1500 | Нефелин | 1302-72-3 | AlK0-0,25Na0,75-1O4Si | -/6 | a | 4 | Ф |
| 1501 | Нефелиновый сиенит |  |  | 6 | a | 4 |  |
| 1502 | Нефрас С150/200 (в пересчете на С) | 64742-47-8 |  | 300/100 | п | 4 |  |
| 1503 | Нефть сырая+ | 8002-05-9 |  | -/10 | a | 3 |  |
| 1504 | Никель тетракарбонил | 13463-39-3 | C4NiO4 | 0,003 | п | 1 | O, К, А |
| 1505 | Никель хром гексагидрофосфат гидрат (по никелю) |  | H12CrNi1,7O4P6 · H2O | 0,005 | a | 1 | К, А |
| 1506 | Никель, никель оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштеин, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств) (по никелю) |  |  | 0,05 | a | 1 | К, А |
| 1507 | Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по никелю) |  |  | 0,005 | a | 1 | К, А |
| 1508 | Ниобий | 7440-03-1 | Nb | -/10 | a | 4 | Ф |
| 1509 | Ниобий диселенид | 12034-77-4 | NbSe2 | 4 | a | 3 |  |
| 1510 | Ниобий нитрид | 24621-21-4 | NNb | -/10 | a | 4 | Ф |
| 1511 | диНиобий пентаоксид | 1313-96-8 | Nb2O5 | -/10 | a | 4 | Ф |
| 1512 | Нитрафен (содержание алкилфенолов 67,5-72,5%) |  |  | 3/1 | a | 2 |  |
| 1513 | [Нитрилотри(метилен)]три (фосфоновая кислота) | 6419-19-8 | C3H12NO9P3 | 2 | a | 3 |  |
| 1514 | 1,1’,1"-Нитрилотрис(пропан-2-ол)+ | 122-20-3 | C9H21NO3 | 5 | п+a | 3 | A |
| 1515 | Нитроаммофоска |  |  | -/4 | a | 3 | Ф |
| 1516 | 4-Нитроацетофенон | 940-14-7 | C8H7NO3 | 3 | a | 3 |  |
| 1517 | 2-Нитробензальдегид+ | 552-89-6 | C7H5NO3 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1518 | 2-Нитробензилидендиацетат+ | 6345-63-7 | C11H10NO4 | 2 | a | 3 |  |
| 1519 | 3-Нитробензоат гексагидро-1Н-азепина | 7270-73-7 | C13H18N2O4 | 3 | a | 3 |  |
| 1520 | 4-Нитробензоилхлорид+ | 122-04-3 | C7H4ClNO3 | 0,2 | п+a | 2 |  |
| 1521 | 3-Нитробензойная кислота | 121-92-6 | C7H5NO4 | 5 | a | 3 |  |
| 1522 | 4-Нитробензойная кислота | 62-23-7 | C7H5NO4 | 2 | a | 3 |  |
| 1523 | Нитробензол+ | 98-95-3 | C6H5NO2 | 6/3 | п | 2 |  |
| 1524 | Нитробутан | 52006-62-9 | C4H9NO2 | 30 | п | 4 |  |
| 1525 | (S)-3-(1-Нитрозопиперидин-2-ил)пиридин+ | 1133-64-8 | C10H13N3O | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 1526 | N-(4-Нитрозофенил)аминобензол+ | 156-10-5 | C12H10N2O | 0,2 | a | 2 |  |
| 1527 | 6-Нитро-2-карбометоксиаминохиназол-4-он |  | C10H17N3O5 | 3 | a | 3 |  |
| 1528 | Нитрометан | 75-52-5 | CH3NO2 | 30 | п | 4 |  |
| 1529 | Нитронафталин | 27254-36-0 | C10H6NO2 | 1 | a | 2 |  |
| 1530 | Нитропентахлорбензол+ | 82-68-8 | C6Cl5NO2 | 1/0,5 | п+a | 2 |  |
| 1531 | Нитропропан | 25322-01-4 | C3H7NO2 | 30 | п | 4 |  |
| 1532 | 1-Нитро-3-(трифторметил)бензол | 98-46-4 | C7H4F3NO2 | 3/1 | п | 2 |  |
| 1533 | 2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол+ | 121-17-5 | C7H3ClF3NO2 | 2/0,5 | п+a | 2 |  |
| 1534 | 3-{N-[4-(4-Нитрофенилазо)фенил]-N-этиламино}пропионовой кислоты |  | C17H14N4O4 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1535 | 1-[4-Нитрофенил]-2-ацетиламиноэтанол |  | C10H12N2O4 | 2 | a | 4 |  |
| 1536 | a(+)-1-[4-Нитрофенил]-2-трихлорацетиламинопропан-1,3-диол |  | C11H11Cl3N2O5 | 2 | a | 3 |  |
| 1537 | Нитрофоска азотносернокислотная |  | H3K2N2O13PS | 5 | a | 3 |  |
| 1538 | Нитрофоска бесхлорная, сульфатная, фосфорная |  |  | 2 | a | 3 |  |
| 1539 | 4-Нитрофторбензол+ | 352-15-8 | C6H4FNO2 | 3/1 | п | 2 |  |
| 1540 | 3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-енальоксим |  | C7H6N2O5 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1541 | 1-[N-(5-Нитрофур-2-ил)метиленамино] имидазолидин-2,4-дион | 67-20-9 | C8H6N4O5 | 0,5 | a | 2 | A |
| 1542 | 2-[(5-Нитро-2-фурил)метилен] гидразинкарбоксамид | 59-87-0 | C6H6N4O4 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1543 | 3-(5-Нитрофурфурилиденамино) оксазолидин-2-он | 67-45-8 | C8H7N3O5 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1544 | Нитрохлорбензол+ (2,3,4-изомеры) | 25167-93-5 | C6H4ClNO2 | 3/1 | п | 2 |  |
| 1545 | 3-{N-[4-(4-Нитро-2-хлорфенилазо) фенил]-N-этиламино}пропанонитрил+ |  | C17H16ClN5O2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1546 | 2-[N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо) фенил]-N-этиламино]этилацетат+ |  | C19H19N5O4 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1547 | 3-{N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо) фенил]-N-этиламино)пропианонитрил+ |  | C18H16N6O2 | 2 | a | 2 |  |
| 1548 | Нитроциклогексан | 1122-60-7 | C6H11NO2 | 1 | п | 2 |  |
| 1549 | Нитроэтан | 79-24-3 | C2H5NO2 | 30 | п | 4 |  |
| 1550 | Нонан-1-ол | 143-08-8 | C9H20O | 10 | п+a | 3 |  |
| 1551 | Нонан-5-он+ | 502-56-7 | C9H18O | 20 | п | 4 |  |
| 1552 | Нонилпроп-2-еноат | 2664-55-3 | C12H22O2 | 3/1 | п | 2 |  |
| 1553 | 2,2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентилпроп-2-еноат | 308-26-9 | C8H5F9O2 | 90/30 | п | 4 |  |
| 1554 | Норизин (контроль по рибоксину) |  |  | 4 | a | 3 |  |
| 1555 | Озон | 10028-15-6 | O3 | 0,1 | п | 1 | О |
| 1556 | Оксалон |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1557 | 3,3-Оксибисбензоламин | 15268-07-2 | C12H12N2O | 5 | a | 3 |  |
| 1558 | 1,1’-Оксибисбутан | 142-96-1 | C8H18O | 20 | п | 4 |  |
| 1559 | 10,10’-Оксибис(5,10-дигидрофенарсазин) | 4095-45-8 | C24H18As2N2O | 0,02 | a | 1 |  |
| 1560 | Оксибисметан | 115-10-6 | C2H6O | 600/200 | п | 4 |  |
| 1561 | 1,1’-Оксибис(3-метилбутан) | 544-01-4 | C10H22O | 20 | п+a | 4 |  |
| 1562 | 1,1’-Оксибис(4-нитробензол) | 101-63-3 | C12H8N2O5 | 7 | a | 3 |  |
| 1563 | 1,1’-Оксибис(2,3,4,5,6-пентабромбензол) | 1163-19-5 | C12Br10O | 3 | a | 3 |  |
| 1564 | 10,10’-Оксибис(10Н-феноксарсин)+ | 58-36-6 | C24H16As2O3 | 0,02 | a | 1 |  |
| 1565 | 1,1’-Оксибис(2-хлорэтан)+ | 111-44-4 | С4Н8Сl2O | 2 | п | 3 |  |
| 1566 | Оксидибензол | 101-84-8 | С12Н10O | 5 | п | 3 |  |
| 1567 | Оксидибензол хлорированный+ |  | C12H5Cl5O | 0,5 | п | 2 |  |
| 1568 | 3,3’-Оксиди[1,1’-дифенил-4,4’-диаминобензол] | 105112-76-3 | C24H20N2O | 1 | a | 2 |  |
| 1569 | 2,2’-Оксидиэтанол | 111-46-6 | С4Н10О3 | 10 | п+a | 3 |  |
| 1570 | 2,2’-Оксидиэтилендиоксидиэтанол | 112-60-7 | С8Н18O5 | 10 | п+a | 3 |  |
| 1571 | 1,1’-Оксидиэтилендиоксидиэтен | 764-99-8 | С8Н14O3 | 20 | п | 4 |  |
| 1572 | 2-Оксобутаноат натрия | 2013-26-5 | C4H5NaO3 | 2 | a | 3 |  |
| 1573 | (17-b)-17-(1-Оксодеканокси)-эстр-4-ен-3-он |  | C28H41O3 | 0,005 | a | 1 |  |
| 1574 | (17-b)-17-(1-Оксо-1-метилпентокси)-эстр-4-ен-3-он |  | С24Н33О3 | 0,005 | a | 1 |  |
| 1575 | 2-Оксо-1-пирролидинацетамид | 7491-74-9 | C16H10N2O2 | 2 | a | 3 |  |
| 1576 | 3-Оксо-N-фенилбутанамид | 102-01-2 | C10H11NO2 | 1 | a | 2 |  |
| 1577 | (17-b)-17-(1-Оксо-3-фенилпропокси)эстр-4-ен-3-он | 62-90-8 | С27Н34O3 | 0,005 | a | 1 |  |
| 1578 | 3-Oкco-N-фенил-2-хлорбутанамид+ | 119878-78-3 | C10H10ClNO2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1579 | S-[(2-Оксо-6-хлорбензоксазол-3-ил)метил]-О,О-диметилдитиофосфат | 2310-17-0 | C12H15NO4PS | 0,5 | п | 2 |  |
| 1580 | 4-Оксо-5-хлорпентилацетат+ | 13045-16-4 | С7Н11СlО3 | 2 | п | 3 |  |
| 1581 | Октадеканоат аммония | 1002-89-7 | C18H39NO2 | 2 | a | 3 |  |
| 1582 | Октадеканоат бария | 6865-35-6 | C36H70BaO4 | 5/2 | a | 3 |  |
| 1583 | Октадеканоат кадмия | 2223-93-0 | C36H70CdO4 | 0,3/0,1 | a | 1 | К |
| 1584 | Октадеканоат калия | 593-29-3 | С18Н35КО2 | 10 | a | 4 |  |
| 1585 | Октадеканоат кальция | 1592-23-0 | C36CaH70O4 | 10 | a | 4 |  |
| 1586 | Октадеканоат марганца | 3353-05-7 | C36H70MnO4 | 8/3 | a | 3 |  |
| 1587 | Октадеканоат меди | 7617-31-4 | C36H70CuO4 | -/5 | a | 3 |  |
| 1588 | Октадеканоат свинца (по свинцу) | 7428-48-0 | C36H70O4Pb | 0,05 | a | 1 |  |
| 1589 | Октадеканоат серебра | 24927-67-1 | C18H35AgO2 | 2 | a | 3 |  |
| 1590 | Октадеканоат цинка | 557-05-1 | С36Н70О4Zn | 4 | a | 3 |  |
| 1591 | Октадекановая кислота | 57-11-4 | C18H36O2 | 5 | a | 3 |  |
| 1592 | Октадекафторнонаноилфторид (по фтору) | 558-95-2 | C9F18O | 0,5/0,1 | п | 2 |  |
| 1593 | Октадекафтороктан | 307-34-6 | C8F18 | 1000 | п | 4 |  |
| 1594 | Октадец-9-еновая кислота | 112-80-1 | C18Н33О2 | 5 | a | 3 |  |
| 1595 | Октаметилтетраамидодифосфат+ | 152-16-9 | C8H24N4O3P2 | 0,02 | п+a | 1 |  |
| 1596 | Октан-1-ол | 111-87-5 | С8Н18O | 10 | п+a | 3 |  |
| 1597 | Октан-2-он | 111-13-7 | С8Н16O | 200 | п | 4 |  |
| 1598 | 3,3,4,4,5,5,6,6-Октафтор-1,2-дихлорциклогексен | 336-19-6 | C6Cl2F8 | 1 | п | 2 |  |
| 1599 | 1,1,2,2,3,3,4,4-Октафтор-1,4-дицианбутан | 376-53-4 | C6F8N2 | 0,1 | п | 1 |  |
| 1600 | Октафторметилбензол | 434-64-0 | C7F8 | 15/5 | п | 3 |  |
| 1601 | Октафтор-2-метилпроп-1-ен | 382-21-8 | C4F8 | 0,1 | п | 1 | О |
| 1602 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол | 355-80-6 | C5H4F8O | 20 | п | 4 |  |
| 1603 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентилпроп-2-еноат | 376-84-1 | C8H6F8O2 | 90/30 | п | 4 |  |
| 1604 | Октафторпропан | 76-19-7 | C3F8 | 3000 | п | 4 |  |
|  | а) хладон М (октафторпропан - 95%, сера гексафторид - 5%) |  |  | 3000 | п | 4 |  |
| 1605 | Октафторциклобутан | 115-25-3 | C4F8 | 3000 | п | 4 |  |
| 1606 | 2-Октилацетат+ | 112-14-1 | C10H20O2 | 10 | п | 4 |  |
| 1607 | 4-Октилбифенил |  | C20H26 | 5 | a | 3 |  |
| 1608 | Октил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 1928-44-5 | C16H22Cl2O3 | 1 | п+a | 2 |  |
| 1609 | Октил-2-метилпроп-2-еноат | 2157-01-9 | C12H22O2 | 30 | п | 4 |  |
| 1610 | Олеандомицинфосфат+ (1:1) | 7060-74-4 | C34H62NO16P | 0,4 | a | 2 | A |
| 1611 | Олигорибонуклеотиды природные |  |  | 10 | a | 4 |  |
| 1612 | Олово фторид (по фтору) | 13966-74-0 | FSn | 1/0,2 | a | 2 |  |
| 1613 | Ораза |  |  | 0,5 | a | 2 |  |
| 1614 | Органопластики |  |  | 4/2 | a | 3 |  |
| 1615 | Ортокремниевая кислота (коллоидный раствор по сухому остатку) в смеси: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) с плавленным кварцем (кварцевым стеклом) |  |  | 3/1 | a | 3 | Ф |
|  | б) с цирконом |  |  | 6/2 | a | 3 | Ф |
| 1616 | Ортофосфористая кислота+ | 10294-56-1 | Н3O3Р | 0,4 | a | 2 |  |
| 1617 | Парафины хлорированные "ХП-470" | 63499-39-8 | C12-18H22-23Cl14-15 | 5 | a | 3 |  |
| 1618 | Пектаваморин |  |  | 3 | a | 3 |  |
| 1619 | Пектиназа грибная+ |  |  | 4 | a | 4 |  |
| 1620 | Пектоклостридин |  |  | 3 | a | 3 |  |
| 1621 | Пектофоетидин |  |  | 4 | a | 4 |  |
| 1622 | Пенообразователи КЧНР, ППК-30 |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1623 | Пента-1,3-диен | 504-60-9 | С5Н8 | 40 | п | 4 |  |
| 1624 | Пентан | 109-66-0 | С5Н12 | 900/300 | п | 4 |  |
| 1625 | Пентандиаль | 111-30-8 | С5Н8O2 | 5 | п | 3 | A |
| 1626 | Пентановая кислота | 109-52-4 | С5Н10O2 | 5 | п | 3 |  |
| 1627 | Пентан-1-ол+ | 71-41-0 | С5Н12O | 10 | п | 3 |  |
| 1628 | Пентан-2-ол+ | 6032-29-7 | С5Н12O | 5 | п | 3 |  |
| 1629 | Пентан-2-он | 107-87-9 | С5Н10O | 200 | п | 4 |  |
| 1630 | Пентафторбензол | 363-72-4 | C6HF5 | 15/5 | п | 2 |  |
| 1631 | Пентафторгидроксибензол | 771-61-9 | C6HF5O | 15/5 | п | 3 |  |
| 1632 | Пентафторпропионовая кислота | 422-64-0 | C3HF5O2 | 2 | п | 3 |  |
| 1633 | Пентафторхлорбензол | 344-07-0 | C6ClF5 | 6/2 | п | 3 |  |
| 1634 | Пентафторхлорэтан | 76-15-3 | C2ClF5 | 3000 | п | 4 |  |
| 1635 | 1,1,2,2,2-Пентафтор-N-(пентафторэтил)-N-(трифторметил)этанамин | 758-48-5 | C5F13N | 500 | п | 4 |  |
| 1636 | Пентафторэтан | 354-33-6 | C2HF5 | 3000 | п | 4 |  |
| 1637 | 1,2,3,3,4-Пентахлорбутен | 94796-72-2 | С4Н3Сl5 | 5 | п | 3 |  |
| 1638 | Пентахлоргидроксибензол+ | 87-86-5 | С6НСl5О | 0,3/0,1 | п+a | 1 |  |
| 1639 | Пентахлорпропан-2-он+ | 1768-31-6 | С3НСl5О | 0,5 | п | 2 |  |
| 1640 | Пентахлорфенолят натрия+ | 131-52-2 | C6Cl5NaO | 0,1 | п+a | 1 |  |
| 1641 | Пентахлорфенолят цинка (2:1) | 117-97-5 | C12Cl10S2Zn | 2 | a | 3 |  |
| 1642 | Пентацикло[6,4,0,0]2,7,[0]4,11,[0]5,10додекан+ | 259-77-8 | C12H16 | 0,005 | a | 1 |  |
| 1643 | Пентилацетат | 628-63-7 | С7Н14O2 | 100 | п | 4 |  |
| 1644 | Пентилформиат+ | 638-49-3 | С6Н12O3 | 10 | п | 3 |  |
| 1645 | Пергидрохинолизин-1-илметанол+ |  | C10H19NO | 0,2 | п+a | 2 |  |
| 1646 | Периклазохромитовых и хромитопериклазовых огнеупорных изделий пыль |  | MgO·SiO2·Сr2О3 · CaO·Al2O3·Fe2O3 | -/4 | a | 4 | Ф, А |
| 1647 | Пижма (цветки) |  |  | 10 | a | 4 |  |
| 1648 | Пиперазин | 110-85-0 | C4H10N2 | 1 | п+a | 2 |  |
| 1649 | 1,4-Пиперазинбис(аммония хлориддигидрохлорид) |  | C4H18Cl2N4·Cl2H2 | 5 | a | 3 |  |
| 1650 | Пиперазин гексагидрат+ | 142-63-2 | C4H10N2·H12O6 | 1 | п+a | 2 |  |
| 1651 | Пиперазингександиоат | 142-88-1 | C10H20N2O4 | 5 | a | 3 |  |
| 1652 | Пиперидин+ | 110-89-4 | C5H11N | 0,2 | п | 2 |  |
| 1653 | (S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин+ | 494-52-0 | C10H14N2 | 0,1 | п+a | 1 |  |
| 1654 | (S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин гидрохлорид (1:1) | 20377-52-0 | C10H15ClN2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1655 | (S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин сульфат (1:1) | 18262-71-0 | C10H16N2O4S | 0,1 | п+a | 1 |  |
| 1656 | Пирен+ | 129-00-0 | C16H10 | 0,03 | a | 1 |  |
| 1657 | Пиридин | 110-86-1 | C5H5N | 5 | п | 2 |  |
| 1658 | Пиридинил-3-аминобутановая кислота |  | C11H14N2O4 | 2 | a | 3 |  |
| 1659 | 4-[(3-Пиридинилкарбонил) амино]бутаноат натрия | 62936-56-5 | C10H11N2NaO3 | 6/2 | a | 3 |  |
| 1660 | Пиридин-3-карбоксамид | 98-92-0 | C6H6N2О | 1 | a | 2 |  |
| 1661 | Пиридин-3-карбоновая кислота | 59-67-6 | C6H5NО2 | 1 | a | 2 |  |
| 1662 | Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразид | 54-85-3 | C6H7N3О | 0,1 | a | 2 |  |
| 1663 | Пирролидин+ | 123-75-1 | C4H9N | 0,1 | п | 2 |  |
| 1664 | Пирролидин-2-карбоновая кислота | 7005-20-1 | C5H9NO2 | 5 | a | 3 |  |
| 1665 | Пирролид-2-он | 616-45-5 | C4H7NO | 10 | a | 4 |  |
| 1666 | Плантаглюцид | 8063-16-9 |  | 2 | a | 3 |  |
| 1667 | Полиакрилин [1-(2-метил-1-оксо-2-пропенил)-2-(пирид-3-ил)пиперидин, полимер с 1-(2-метил-1-оксопропенил)пиперидином] | 8668-25-9 | (C23H26N3О2)n | 0,5 | a | 2 |  |
| 1668 | Полиамидное волокно "Армос" |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1669 | Полиамидный пресс-порошок ПАИ-1 |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1670 | Полиамидный пресс-порошок ПМ-69 |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1671 | Полибензоксазол | 29791-96-6 | [C7H5NO]x | 10 | a | 3 |  |
| 1672 | Полибутиленбензол-1,4-дикарбонат |  |  | -/10 | a | 4 |  |
| 1673 | Полибутил-2-метилпроп-2-еноат |  | (-С8Н11О2-)n | 10 | a | 4 |  |
| 1674 | Полигалактуроновая кислота | 9000-69-5 |  | 10 | a | 4 |  |
| 1675 | Поли(гексагидро-2Н-азепин-2-он) | 25038-54-4 | (C6H11NO)n | -/5 | a | 3 | Ф |
| 1676 | Поли-2-гидроксибутановая кислота |  | [C4H8О3]n | 0,1 | a | 2 | A |
| 1677 | Поли-Д-глюкозоамин, частично N-ацетилированный | 9012-76-4 |  | 2 | a | 3 | A |
| 1678 | Поли(1,12-додекаметиленпирромелит) |  | (C22H2О)n | 5 | a | 3 |  |
| 1679 | Поли(иминоимидокарбонилиминогек-саметилен) гидрохлорид+ | 57029-18-2 | (C7H15N3)·n(ClH)x | 2 | a | 3 |  |
| 1680 | Поли(иминоимидокарбонилиминогек-саметилен) фосфат+ | 89697-78-9 | (C7H15N3) · n(H3О4P)x | 2 | a | 3 |  |
| 1681 | Поли(1®4)-2-N-карбоксиметил 2-дезокси-6-О-карбоксиметил-b-D-глюкопиранозы натриевая соль |  |  | 2 | a | 3 | A |
| 1682 | Поликарбонат | 25971-63-5 |  | 10 | a | 4 |  |
| 1683 | Полимер бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты имида с додекаметилендиамином АИ-1П | 28014-25-7 | (C18H30N2О6)n | 5 | a | 3 |  |
| 1684 | Полимер гексагидро-2Н-азепин-2-она с оксираном | 26569-63-1 | [[C6H11NO]m · [С2Н4О]n]x | -/5 | a | 3 |  |
| 1685 | Полимер 2-гидроксибензоата натрия с формальдегидом | 53360-51-3 | [[C7H6NaО3]m · [СН2О]n]x | 10 | a | 4 |  |
| 1686 | Полимер 1,1-дихлорэтена и хлорэтена | 9011-06-7 | [[С2Н2Сl2]n · [С2Н3Сl]m]x | 10 | a | 4 |  |
| 1687 | Полимер (1-метилэтенил)бензола с этенилбензолом | 9011-11-4 | [[С9Н10]m[С8Н8]n]x | -/5 | a | 4 |  |
| 1688 | Полимер-2-метил-5-этенилпиридина с проп -2-енонитрилом |  | [[C8H9N]m [C3H3N]n]x | 5 | a | 3 |  |
| 1689 | Полимер этенил(хлорметил)бензола и 1,4-диэтилбензола | 9035-15-1 |  | 10 | a | 4 |  |
| 1690 | Полимерная композиция ЭППП-1 |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1691 | Полимеры проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных |  |  | 10 | a | 4 |  |
| 1692 | Полиметиленкарбамид |  |  | 10 | a | 4 |  |
| 1693 | Полимиксин Е2, 7-L-треонин | 71029-35-1 | C50H94N16O14 | 0,1 | a | 2 | A |
| 1694 | Полиминералъная калийная руда с содержанием SiO2 до 10% |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1695 | Поли-1,3,4-оксадиазол | 51289-96-4 | [C2H2N2О]n | 10 | a | 3 |  |
| 1696 | Поли[окси-2,6-диметил-1,4-фенилен] | 24938-67-8 | (C8H8О)n | 10 | a | 4 |  |
| 1697 | Полиоксиметилен | 9007-81-7 | (CH2О)n | 5 | a | 3 |  |
| 1698 | Полиоксипропилентриэпоксиды марок Т3-15000, Т3-755 |  |  | 10 | п | 4 |  |
| 1699 | Полиоксипропилендиэпоксиды ДЗ-1000, ДЗ-500 (по ацетону) |  |  | 100 | п | 4 |  |
| 1700 | Полиоксипропилентриэпоксиды марок ТЭ-15000, ТЭ-750 (по ацетону) |  |  | 100 | п | 4 |  |
| 1701 | Полиоксифенилоксид |  | [C6H5О2]n | 5 | a | 3 |  |
| 1702 | Полиокси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил | 25038-59-9 | (C10H8О4)n | 5 | a | 3 |  |
| 1703 | Полипроп-2-енамид | 9003-05-8 | (C3H5NO)n | 10 | a | 4 |  |
| 1704 | Полипроп-2-енонитрил | 25765-21-3 | [-C3H3N-]n | -/5 | a | 3 | Ф |
| 1705 | Полипропилен нестабилизированный | 9003-07-0 | [C3H4]x | 10 | a | 3 |  |
| 1706 | Полисульфоны |  |  | 10 | a | 4 |  |
| 1707 | Политетрафторэтилен | 9002-84-0 | (C2F4)n | -/10 | a | 4 | Ф |
| 1708 | Поли-3-фениленизофталимид |  | (C14H9NО2)n | 10 | a | 4 |  |
| 1709 | Полифосфаты: аммониевая, калиевая, кальциевая, натриевая, магниевая одно-, двух- и трехзамещенные соли ортофосфорной кислоты |  |  | 10 | a | 4 |  |
| 1710 | Полифталоцианин кобальта, натриевая соль |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1711 | Полихлорпинен+ |  | [C10H15Cl]n | 0,2 | п | 2 | A |
| 1712 | Полиэтен | 9002-88-4 | [С2Н4]n | 10 | a | 4 |  |
| 1713 | Полиэтендиол | 9002-89-5 | (С2Н4О)x | 10 | a | 4 |  |
| 1714 | Полиэтенилбензол | 9003-53-6 | [С8Н8]n | 10 | a | 4 |  |
| 1715 | Поли(1-этенилпирролид-2-он) | 9003-39-8 | (C6H9NO)x | 10 | a | 4 |  |
| 1716 | Полиэтенилхлорид | 9002-86-2 | [С2Н3Сl]x | 6 | a | 3 |  |
| 1717 | Полиэтенилхлорид хлорированный |  | [С2Сl4]x | 6 | a | 4 | Ф |
| 1718 | Полиэфирная композиция ППК-1 |  |  | 10 | a | 3 |  |
| 1719 | Пропандинитрил+ | 109-77-3 | C3H2N2 | 0,3 | п+a | 1 | О |
| 1720 | Пропан-1,2-диол | 57-55-6 | С3Н8О2 | 7 | п+a | 3 |  |
| 1721 | Пропан-2-ол | 67-63-0 | С3Н8О | 50/10 | п | 3 |  |
| 1722 | Пропан-1-ол | 71-23-8 | С3Н8О | 30/10 | п | 3 |  |
| 1723 | Пропан-2-он | 67-64-1 | С3Н6О | 800/200 | п | 4 |  |
| 1724 | Пропан-1,2,3-триола тринитрат+ | 55-63-0 | C3H5N3O9 | 0,02 | п | 1 | O |
| 1725 | Проп-2-ен-1-аль | 107-02-8 | С3Н4О | 0,2 | п | 2 |  |
| 1726 | Проп-2-енамид+ | 79-06-1 | C3H5NO | 0,2/0,05 | п | 2 |  |
| 1727 | Проп-1-енамин+ | 107-11-9 | C3H7N | 0,5 | п | 2 |  |
| 1728 | Проп-2-енилциан ацетат+ | 13361-32-5 | C6H7NО2 | 1 | a | 2 |  |
| 1729 | Проп-1-енилацетат+ | 591-87-7 | С5Н8О2 | 2 | п | 3 |  |
| 1730 | Проп-2-енил-2-метилпроп-2-еноат+ | 96-05-9 | С7Н10О2 | 2 | п | 3 |  |
| 1731 | N-Проп-1-енилпроп-2-ен-1-амин+ | 124-02-7 | C6H11N | 1 | п | 2 |  |
| 1732 | Проп-1-енил-2-(проп-1-енилоксикарбонилокси)проп-2-еноат | 72782-44-6 | C10H12O5 | 0,03 | п | 1 |  |
| 1733 | Проп-1-енилхлоркарбонат+ | 2937-50-0 | С4Н5СlО2 | 0,4 | п | 2 |  |
| 1734 | Проп-2-енил-2-цианпроп-2-еноат | 7324-02-9 | C7H7NO2 | 1 | п | 2 |  |
| 1735 | Проп-2-еновая кислота | 79-10-7 | С3Н4О2 | 15/5 | п | 3 |  |
| 1736 | Проп-2-еноилхлорид+ | 814-68-6 | С3Н3СlO | 0,3 | п | 2 | А |
| 1737 | Проп-2-енонитрил+ | 107-13-1 | C3H3N | 1,5/0,5 | п | 2 | А |
| 1738 | Пропилацетат | 109-60-4 | С5Н10О2 | 200 | п | 4 |  |
| 1739 | S-Пропилбутил(этил)тиокарбамат | 1114-71-2 | C10H21NOS | 1 | п+а | 2 |  |
| 1740 | Пропил-4-гидрооксибензоат | 94-13-3 | С10Н12О3 | 10 | а | 4 |  |
| 1741 | S-Пропилдипропилтиокарбамат+ | 1929-77-7 | C10H21NOS | 5 | п+а | 3 |  |
| 1742 | N-Пропилпропан-1-амин+ | 142-84-7 | C6H15N | 2 | п | 2 |  |
| 1743 | Пропилпропионат | 106-36-5 | С6Н12О2 | 70 | п | 4 |  |
| 1744 | Пропилперфторпентаноат | 134638-92-9 | C8H7F9О2 | 100 | п | 4 |  |
| 1745 | S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат+ | 40626-35-5 | C11H17О3PS | 0,02 | п+а | 1 |  |
| 1746 | Проп-2-ин-1-ол | 107-19-7 | С3Н4О | 1 | п | 2 |  |
| 1747 | Пропиональдегид+ | 123-38-6 | С3Н6О | 5 | п | 3 |  |
| 1748 | Пропионилхлорид+ | 79-03-8 | С3Н5СlO | 2 | п | 3 |  |
| 1749 | Пропионовая кислота | 79-09-4 | С3Н6О2 | 20 | п | 4 |  |
| 1750 | 2-(Проп-2-енокси)этанол | 111-45-5 | C5H10O2 | 20 | п | 4 |  |
| 1751 | Протаргол |  |  | 4 | а | 4 |  |
| 1752 | Протеаза щелочная (активность 60000 ед.) | 9073-77-2 | C20H18N4О3 | 0,5 | а | 2 | А |
| 1753 | Протерризин |  |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 1754 | Протомезентерин |  |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 1755 | Протосубтилин |  |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 1756 | 1Н-Пурин-6-амин | 73-24-5 | C5H5N5 | 3 | а | 3 |  |
| 1757 | 1Н-Пурин-6-амин, сульфат | 321-30-2 | C5H7N·O4S | 3 | a | 3 |  |
| 1758 | Пыль доменного шлака |  |  | -/6 | a | 4 | Ф |
| 1759 | Пыль растительного и животного происхождения: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) с примесью диоксида кремния от 2 до 10% |  |  | -/4 | a | 4 | А, Ф |
|  | б) зерновая |  |  | -/4 | a | 3 | А, Ф |
|  | в) лубяная, хлопчатобумажная хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью диоксида кремния более 10%) |  |  | -/2 | a | 4 | А, Ф |
|  | г) мучная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%) |  |  | -/6 | a | 4 | А, Ф |
|  | д) хлопковая мука (по белку) |  |  | -/0,5 | a | 3 | A |
| 1760 | Пыльца бабочек зерновой моли |  |  | 0,1 | a | 2 | A |
| 1761 | Ренацит II, сплав трихлорбензотиола, дитиобис(трихлорбензола) |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1762 | Рениномезентерин |  |  | 0,5 | a | 2 |  |
| 1763 | Рибофлавин | 83-88-5 | C17H20N4О6 | 1 | a | 2 | A |
| 1764 | Роксбор-КС, Роксбор-МВ, Роксбор-БЦ, борсодержащие смеси |  |  | -/10 | a | 4 | Ф |
| 1765 | Ртуть | 7439-97-6 | Hg | 0,01/0,005 | п | 1 |  |
| 1766 | Ртуть, неорганические соединения+ (по ртути) |  |  | 0,2/0,05 | a | 1 |  |
| 1767 | Рубидий гидроксид+ | 1310-82-3 | HORb | 0,5 | a | 2 |  |
| 1768 | диРубидий карбонат | 584-09-8 | CRb2O3 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1769 | Рубидий нитрат | 13126-12-0 | NO3Rb | 0,5 | a | 2 |  |
| 1770 | Рубидийтрииодобис (дииодтетрааргентат) | 12267-44-6 | Ag4I5Rb | 3 | a | 3 |  |
| 1771 | диРубидий сульфат | 7488-54-2 | O4Rb2S | 0,5 | a | 2 |  |
| 1772 | Рубидий хлорид | 7791-11-9 | ClRb | 0,5 | a | 2 |  |
| 1773 | Рутений диоксид | 12036-10-1 | O2Ru | 1 | a | 2 |  |
| 1774 | Самарий дихлорид | 13874-75-4 | Cl2Sm | 5 | a | 3 |  |
| 1775 | Самарий оксид | 12035-88-0 | OSm | 5 | a | 3 |  |
| 1776 | Самарий пентакобальтид+ (по кобальту) | 12017-68-4 | Co5Sm | 0,05 | a | 1 | A |
| 1777 | Самарий сульфат | 38414-00-5 | O4SSm2 | 5 | a | 3 |  |
| 1778 | диСамарий триоксид | 12060-58-1 | O3Sm2 | 5 | a | 3 |  |
| 1779 | диСамарий трисульфат | 13692-88-3 | O12S3Sm2 | 5 | a | 3 |  |
| 1780 | Самарий трихлорид | 10361-82-7 | Сl3Sm | 5 | a | 3 |  |
| 1781 | Сахароза | 9001-57-4 |  | 10 | a | 4 |  |
| 1782 | Сахарол |  |  | 10 | a | 4 |  |
| 1783 | Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) |  |  | -/0,05 | a | 1 |  |
| 1784 | Свинец цирконий титан триоксид (по свинцу) |  | O3PbTiZr | 0,1/0,05 | a | 1 |  |
| 1785 | Свинцово-кадмиевый припой (состав: кадмий - 18%, свинец - 32%, олово - 50%) (по свинцу) |  |  | 0,05 | a | 1 |  |
| 1786 | Свинцово-оловянные припои (сурьмянистые и бессурьмянистые) (по свинцу) |  |  | 0,05 | a | 1 |  |
| 1787 | Селен | 7782-49-2 | Se | -/2 | a | 3 |  |
| 1788 | Селен диоксид | 7446-08-4 | O2Se | 0,3/0,1 | a | 1 |  |
| 1789 | Сенна (сухие листья) |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1790 | Сера | 7704-34-9 | S | -/6 | a | 4 | Ф |
| 1791 | Сера гексафторид | 2551-62-4 | F6S | 5000 | п | 4 |  |
| 1792 | диСера декафторид+ | 5714-22-7 | F10S2 | 0,1 | п | 1 | О |
| 1793 | Сера диоксид+ | 7446-09-5 | O2S | 10 | п | 3 |  |
| 1794 | Сера дихлорид+ | 10545-99-0 | Cl2S | 0,3 | п | 2 |  |
| 1795 | диСера дихлорид+ | 10025-67-9 | Cl2S2 | 0,3 | п | 2 |  |
| 1796 | (Т-4)Сера тетрафторид | 7782-60-0 | F4S | 0,3 | п | 2 | O |
| 1797 | Сера триоксид+ | 7446-11-9 | O3S | 1 | п | 2 |  |
| 1798 | Серебро | 7440-22-4 | Ag | 1 | a | 2 |  |
| 1799 | Серебро, неорганические соединения |  |  | 0,5 | a | 2 |  |
| 1800 | Серебро фторид (по фтору) | 7775-41-9 | AgF | 1/0,2 | a | 2 |  |
| 1801 | Серная кислота+ | 7664-93-9 | H2О4S | 1 | a | 2 |  |
| 1802 | Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) асбесты природные (хризотил, антофиллит, актинолит, тремолит, магнезиарфведсонит) и синтетические асбесты, а также смешанные асбестопородные пыли при содержании в них асбеста более 20% |  |  | 2/0,5 | a | 3 | Ф, К |
|  | б) асбестопородные пыли при содержании в них асбеста от 10 до 20% |  |  | 2/1 | a | 3 | Ф, К |
|  | в) асбестопородные пыли при содержании в них асбеста менее 10% |  |  | 4/2 | a | 3 | Ф, К |
|  | г) асбестоцемент неокрашенный и цветной при содержании в нем диоксида марганца не более 5%, оксида хрома не более 7%, оксида железа не более 10% |  |  | 6/4 | a | 3 | Ф, К |
|  | д) асбестобакелит, асбесторезина |  |  | -/4 | a | 3 | Ф |
|  | е) слюды (флагопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли (природные смеси талька с тремолитом, актинолитом, антофиллитом и др.), содержащие до 10% свободного диоксида кремния |  |  | -/4 | a | 3 | Ф |
|  | ж) муллитовые (не волокнистые) огнеупоры, искусственные минералволокна силикатные стеклообразной структуры (стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая, муллитокремнеземистые, не содерж. или содерж. до 5% Сr+3) |  |  | -/4 | a | 3 | Ф |
|  | з) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый |  |  | -/8 | a | 4 | Ф |
|  | и) силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит) |  |  | -/4 | a | 3 | Ф |
|  | к) цеолиты (природные и искусственные) |  |  | 6/2 | a | 3 | Ф |
|  | л) дуниты и изготавливаемые из них магнезиально-силикатные (форстеритовые) огнеупоры |  |  | -/4 | a | 3 | Ф |
|  | м) пыль стекла и стеклянных строительных материалов |  |  | 6/2 | a | 3 | Ф |
| 1803 | Силлиманит | 12141-45-6 | Al2O5Si | -/6 | a | 4 | Ф |
| 1804 | Сильвинит | 77348-01-7 | Cl2KNa | 5 | a | 3 |  |
| 1805 | Синтокс-12, Синтокс-20М | 66106-01-2 |  | 5 | a | 3 |  |
| 1806 | Ситалл марки СТ-30 в смеси с алмазом до 5% |  |  | -/2 | a | 3 | Ф |
| 1807 | Скандий фторид (по фтору) | 14017-33-5 | FSc | 2,5/0,5 | a | 3 |  |
| 1808 | Скипидар (в пересчете на С) | 8006-64-2 |  | 600/300 | п | 4 | А |
| 1809 | Смола дициандиамидформальдегидная+ |  |  | 0,2 | a | 2 |  |
| 1810 | Смолодоломит |  |  | 6/2 | a | 3 | Ф |
| 1811 | Смолы сланцевые дифенольные ДФК-8, ДФК-9, ДФК-АМ (контроль по ацетону) |  |  | 80 | п+a | 4 |  |
| 1812 | Соли алифатических аминов и жирных кислот C12-20+ |  |  | 2 | п+a | 3 |  |
| 1813 | Солизим |  |  | 0,5 | a | 2 |  |
| 1814 | Сольвент-нафта (в пересчете на С) | 64742-91-2 |  | 300/100 | п | 4 |  |
| 1815 | L-Сорбоза | 87-79-6 | С6Н12O6 | 10 | п | 4 |  |
| 1816 | Спирты непредельного ряда (аллиловый, кротониловый) |  |  | 2 | п | 3 |  |
| 1817 | Спирты первичные жирные C10-18 |  |  | 10 | п+a | 3 |  |
| 1818 | Сплав алюминия с магнием АМ-50 |  |  | 6 | a | 4 |  |
| 1819 | Стеклокристаллический цемент (по свинцу) |  |  | 0,05 | a | 1 |  |
| 1820 | Стеклопластик на основе полиэфирной смолы |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 1821 | Стеклоэмаль (по свинцу) |  |  | 0,05 | a | 1 |  |
| 1822 | Стиромаль | 9011-13-6 | (С12Н10O3)x | 6 | a | 4 |  |
| 1823 | Стронций дигидроксид | 18480-07-4 | H2O2Sr | 1 | a | 2 |  |
| 1824 | Стронций динитрат | 10042-76-9 | N2O6Sr | 1 | a | 2 |  |
| 1825 | Стронций дифторид (по фтору) | 7783-48-4 | F2Sr | 2,5/0,5 | a | 3 |  |
| 1826 | Стронций карбонат | 1633-05-2 | CO3Sr | 6 | a | 4 |  |
| 1827 | Стронций оксид | 1314-11-0 | OSr | 1 | a | 2 |  |
| 1828 | Стронций сульфат | 7759-02-6 | O4SSr | 6 | a | 4 |  |
| 1829 | диСтронций трифосфат | 14414-90-5 | O12P3Sr2 | 6 | a | 4 |  |
| 1830 | Сульфоаммиачное удобрение |  |  | 25 | п+a | 4 |  |
| 1831 | Сульфокарбатион-К | 114654-31-8 |  | 1 | a | 2 |  |
| 1832 | 4,4’-Сульфонилбис(аминобензол) | 80-08-0 | C12H12N2O2S | 5 | a | 3 |  |
| 1833 | 1,1’-Сульфонилбис(4-хлорбензол) | 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 10 | a | 3 |  |
| 1834 | Суперфосфат двойной кальций бис(диводородфосфат), кальций сульфат дифосфор пентоксид |  | H4CaO8P2 + CaO4S + O5P2 | 5 | a | 3 |  |
| 1835 | Сурьма и ее соединения: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) пыль сурьмы металлической |  |  | 0,5/0,2 | а | 2 |  |
|  | б) пыль трехвалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму) |  |  | 1 | а | 2 |  |
|  | в) пыль пятивалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму) |  |  | 2 | а | 3 |  |
|  | г) пыль трехвалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму) |  |  | 1 | а | 2 |  |
|  | д) пыль пятивалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму) |  |  | 2 | а | 3 |  |
|  | е) фториды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида) |  |  | 0,3 | п+а | 2 |  |
|  | ж) фториды сурьмы пятивалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида) |  |  | 0,3 | п+а | 2 |  |
|  | з) хлориды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида) |  |  | 0,3 | п+а | 3 |  |
|  | и) хлориды сурьмы пятивалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида) |  |  | 0,3 | п+а | 3 |  |
| 1836 | Табак |  |  | 3 | а | 3 | А |
| 1837 | Таллий бромид (по таллию) | 7789-40-4 | ВrТl | 0,01 | а | 1 |  |
| 1838 | Таллий иодид (по таллию) | 7790-30-9 | IТl | 0,01 | а | 1 |  |
| 1839 | Таннин | 1401-55-4 |  | 1 | а | 2 |  |
| 1840 | Тантал и его оксиды |  |  | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1841 | Тебаин++ | 115-37-7 | C19H23NO3 | - | а | 1 |  |
| 1842 | Теллур | 13494-80-9 | Те | 0,01 | а | 1 |  |
| 1843 | Теофедрин Н+ (контроль по парацетамолу) |  |  | 0,2 | а | 2 |  |
| 1844 | Тербий фторид (по фтору) | 13708-63-9 | F3Tb | 2,5/0,5 | а | 3 |  |
| 1845 | Терлон | 63148-69-6 |  | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1846 | Термопсис |  |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 1847 | 1,1’: 4’,1"-Терфенил | 92-94-4 | C18H14 | 5 | п+а | 3 |  |
| 1848 | Терфенильная смесь 1,1’: 2’,1"-терфенил (63 %); 1,1’: 3’1"-терфенил (19%); бифенил (15%) |  | C18H14·C12H10 | 5 | п+а | 3 |  |
| 1849 | Тестостерон изокапронат+ |  | C25H38O3 | 0,005 | а | 1 |  |
| 1850 | Тестостерон пропионат+ | 57-85-2 | С22Н32O3 | 0,005 | a | 1 |  |
| 1851 | Тетрабромметан+ | 558-13-4 | СВr4 | 0,2 | п | 2 |  |
| 1852 | Тетрабромэтан | 25167-20-8 | С2Н2Вr4 | 1 | п | 2 |  |
| 1853 | 4,5,6,7-Тетрагидро-2-(гидроксиметил)-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 4887-42-7 | C9H11NO3 | 0,7 | a | 2 |  |
| 1854 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-3,8-диметил-4,7-метано-1Н-инден | 26472-00-4 | С12Н18 | 10 | п | 3 |  |
| 1855 | Тетрагидроизобензофуран-1,3-дион | 26266-63-7 | С8Н8O3 | 0,7 | a | 2 | A |
| 1856 | Тетрагидрометилизобензофуран-1,3-дион+ | 11070-44-3 | С9Н10О3 | 1 | a | 2 | A |
| 1857 | 4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 4720-86-9 | C8H9NO2 | 0,7 | a | 2 |  |
| 1858 | 2,3,4,7-Тетрагидро-5Н-инден | 64492-81-5 | С9Н11 | 20 | п | 4 |  |
| 1859 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден+ | 77-73-6 | C10H12 | 1 | п | 2 |  |
| 1860 | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он гидрохлорид дигидрат+ | 99614-01-4 | C17H16N3·ClH · 2H2O | 0,05 | a | 1 |  |
| 1861 | 1,2,3,4-Тетрагидронафталин | 119-64-2 | C10H12 | 100 | п | 4 |  |
| 1862 | Тетрагидро-1,4-оксазин+ | 110-91-8 | C4H9NO | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 1863 | 1,2,3,8-Тетрагидропирроло[2,1-b]-хиназолина гидрохлорид+ | 61939-05-7 | C11H12N2·ClH | 0,5 | a | 2 |  |
| 1864 | Тетрагидротиофен-1,1-диоксид | 126-33-0 | C4H8O2S | 40 | п+a | 4 |  |
| 1865 | Тетрагидрофуран | 109-99-9 | C4H8O | 100 | п | 4 |  |
| 1866 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-1,2,4,5,6,7,8,8-октахлор-4,7-метаноиндан+ | 57-74-9 | С10Н6Сl8 | 0,01 | п+a | 1 |  |
| 1867 | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Тетрадекафторгексан | 355-42-0 | C6F14 | 1000 | п | 4 |  |
| 1868 | 1,3,5,7-Тетразатрицикло[3,3,1,1]3,7 декан+ кальция хлорид (2:1) | 20280-08-4 | C10H16+CaCl2 | 2 | a | 3 |  |
| 1869 | Тетракарбамидохлорат кальция дигидрат |  | C4H16CaCl2N8O10 2H2O | 10 | a | 3 |  |
| 1870 | 1,2,4,5-Тетраметилбензол | 95-93-2 | C10H14 | 10 | п+a | 4 |  |
| 1871 | 3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)амид | 76505-58-3 | C21H42N4O | 5 | a | 3 |  |
| 1872 | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он | 826-36-8 | C9H17NO | 3 | п | 3 |  |
| 1873 | 2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетраоксокан | 108-62-3 | С8Н16O4 | 0,2 | a | 2 |  |
| 1874 | Тетраметилтиопероксидикарбон-диамид+ | 137-26-8 | C6H12N2S4 | 1,5/0,5 | a | 2 | A |
| 1875 | Тетранитрометан+ | 509-14-8 | CN4O8 | 0,3 | п | 2 |  |
| 1876 | 3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол | 4792-15-8 | С10Н22О6 | 10 | п+a | 3 |  |
| 1877 | 5,9,13,17-Тетраоксо-2,4,6,8,10,12,14,16,18,20-декаазагенейкозандиамид | 35710-96-4 | C11H24N12O6 | 10 | a | 3 |  |
| 1878 | 2,8,12,18-Teтратио-3,9,11,17,23,25-гексаазагексацикло[24,2,2,2]4,7,[2]13,16,[2]19,22,[1]3,17гептатриаконта-4,6,13,15,19,21,26,28,29,31,34,36-додекаен-2,2,8,8,12,12,18,18-октаоксид | 3861-81-2 | C27H26N6O8S4 | 1 | a | 2 |  |
| 1879 | 1,1,2,2-Тетрафтор-1,2-дихлорэтан | 76-14-2 | C2Cl2F4 | 3000 | п | 4 |  |
| 1880 | Тетрафторметан | 72-73-0 | CF4 | 3000 | п | 4 |  |
| 1881 | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол | 76-37-9 | C3H4F4O | 20 | п | 4 |  |
| 1882 | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2-еноат+ | 88508-33-2 | C7H9F4O2 | 10 | п | 3 |  |
| 1883 | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпропан-2-еноат, 1,1,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (ОФН) олигомер |  |  | 6 | a | 4 |  |
| 1884 | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еноат | 96250-38-3 | C3H5F5O2 | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 1885 | 1,1,2,2-Тетрафтор-1-хлорэтан | 354-25-6 | C2HClF4 | 3000 | п | 4 |  |
| 1886 | 1,1,1,2-Тетрафторэтан | 811-97-2 | C2H2F4 | 3000 | п | 4 |  |
| 1887 | 1,1,2,2-Тетрафторэтан | 359-35-3 | C2H2F4 | 3000 | п | 4 |  |
| 1888 | Тетрафторэтен | 116-14-3 | C2F4 | 30 | п | 4 |  |
| 1889 | 1,1,2,2-Тетрафторэтоксибензол | 350-57-2 | C8H6F4O | 20 | п | 4 |  |
| 1890 | 4-(1,1,2,2-Тетрафторэтоксифенилен)-1,3-диамин | 61988-37-2 | C8H8F4N2O | 2 | a | 3 |  |
| 1891 | 2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбоксилдихлорид+ | 719-32-4 | C8Cl6O2 | 1 | a | 2 | A |
| 1892 | 3,3,3’,4’-Тетрахлорбицикло[2,2,1]гепт-5-ен-2-спиро-1'-циклопент-3-ен-2’,5’-дион | 68089-39-4 | C11H6Cl4O2 | 0,2 | п+a | 2 |  |
| 1893 | 1,1,2,3-Тетрахлорбута-1,3-диен+ | 921-09-5 | C4H4Cl4 | 0,5 | п | 3 |  |
| 1894 | 1,2,3,4-Тетрахлорбутан+ | 3405-32-1 | C4H6Cl4 | 0,5 | п | 2 |  |
| 1895 | 1,2,3,3-Тетрахлорбутан | 13138-51-7 | С4Н6Сl4 | 3 | п | 3 |  |
| 1896 | 1,1,2,4-Тетрахлорбут-2-ен+ | 3574-42-3 | С4H4Сl4 | 2 | п | 3 |  |
| 1897 | 2,3,5,6-Тетрахлорциклогекса-2,5-диен-1,4-дион | 118-75-2 | С6Сl4O2 | 2 | a | 3 |  |
| 1898 | 2,3,4,5-Тетрахлоргекса-1,3,5-триен+ | 22037-58-7 | С6Н4Сl4 | 0,3 | п | 2 |  |
| 1899 | Тетрахлоргептан | 25641-64-9 | С7Н12Сl4 | 1 | п | 2 |  |
| 1900 | Тетрахлорметан | 56-23-5 | CCl4 | 20/10 | п | 2 |  |
| 1901 | 1,1,1,9-Тетрахлорнонан | 1561-48-4 | С9Н16Сl4 | 1 | п+a | 2 |  |
| 1902 | 1,1,1,5-Тетрахлорпентан | 2467-10-9 | С5Н8Сl4 | 1 | п | 2 |  |
| 1903 | 2,3,4,5-Тетрахлор-6-трихлорметилпиридин | 1134-04-9 | C6Cl7N | 2 | a | 3 |  |
| 1904 | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | 1070-78-6 | C3H4Cl4 | 1 | п | 2 |  |
| 1905 | Тетрахлорпроп-1-ен+ | 60320-18-5 | C3H2Cl4 | 0,1 | п | 2 |  |
| 1906 | 1,1,1,11-Тетрахлорундекан | 63981-28-2 | С11Н20Сl4 | 5 | п+a | 3 |  |
| 1907 | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан+ | 79-34-5 | C2H2Cl4 | 5 | п | 3 |  |
| 1908 | Тетрахлорэтан+ (смесь изомеров) | 25322-20-7 | C2H2Cl4 | 5 | п | 3 |  |
| 1909 | Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | С2Сl4 | 30/10 | п | 3 |  |
| 1910 | Тетраэтилсвинец+ | 78-00-2 | С8Н20Рb | 0,005 | п | 1 | О |
| 1911 | Тетраэтилтиопероксидикарбондиамид | 97-77-8 | C10H20N2S4 | 1 | a | 2 |  |
| 1912 | Тетраэтоксисилан | 78-10-4 | C8H20O4Si | 20 | п | 4 |  |
| 1913 | N,N-Тилозин | 1401-69-0 | C46H77NO17 | 1 | a | 2 |  |
| 1914 | 4,4’-Тиодиаминобензол | 139-65-1 | C12H12N2S | 1 | a | 2 |  |
| 1915 | 4,4’-Тиодигидроксибензол | 2664-63-3 | C12H10O2S | 3 | п+a | 3 |  |
| 1916 | О,О’-[Тиоди-1,4-фенилен]бис(О,О-диметил)тиофосфат+ | 3383-96-8 | C16H20O6P2S3 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 1917 | 2-[[[[4-[(2-Тиозолиламино)сульфонил] фенил] амино]карбонил]бензойная кислота | 85-73-4 | C17H13N3O5S2 | 1 | a | 2 |  |
| 1918 | Тиокарбамид | 62-56-6 | CH4N2S | 0,3 | a | 2 |  |
| 1919 | Тионилхлорид+ | 7719-09-7 | Cl2OS | 0,3 | п | 2 |  |
| 1920 | Тиофуран | 110-02-1 | C4H4S | 20 | п | 4 |  |
| 1921 | Тиофосфорилхлорид+ | 3982-91-0 | Cl3PS | 0,5 | п | 2 |  |
| 1922 | Тиоэтановая кислота+ | 507-09-5 | C2H4OS | 0,5 | п | 2 |  |
| 1923 | Тирозин | 55520-40-6 | C9H11NO3 | 5 | a | 3 |  |
| 1924 | Титан | 7440-32-6 | Ti | -/10 | a | 4 | Ф |
| 1925 | Титан диоксид | 13463-67-7 | O2Ti | -/10 | a | 4 | Ф |
| 1926 | Титан дисилицид | 12039-83-7 | Si2Ti | -/4 | a | 3 | Ф |
| 1927 | Титан дисульфид | 12039-07-5 | S2Ti | -/6 | a | 3 |  |
| 1928 | Титан нитрид | 25583-20-4 | NTi | -/4 | a | 3 | Ф |
| 1929 | Титан сульфид | 12039-13-3 | STi | -/6 | a | 3 |  |
| 1930 | Титан тетрахлорид+ (по гидрохлориду) | 7550-45-0 | Cl4Ti | 1 | п | 2 |  |
| 1931 | тетраТитан хром декаборид (в пересчете на бор) |  | B10CrTi4 | 1 | a | 2 |  |
| 1932 | Торий | 7440-29-1 | Th | 0,05 | a | 1 |  |
| 1933 | Треонин | 36676-50-3 | C4H9NO3 | 2 | a | 3 |  |
| 1934 | ДL-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол | 3689-55-2 | C9H13N2O2 | 2 | a | 3 |  |
| 1935 | L(+)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол | 71115-69-1 | C9H13N2O2 | 2 | a | 3 |  |
| 1936 | Д(-)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол | 2792-51-0 | C9H13N2O2 | 2 | a | 3 |  |
| 1937 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол+ | 108-80-5 | C3H3N3O3 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1938 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол 2,4,6-триамино-1,3,5-триазин аддукт | 16133-31-6 | C6H9N9O3 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1939 | (1Н)-1,2,4-Триазол | 288-88-0 | C2H3N3 | 5 | a | 3 |  |
| 1940 | 4,5,6-Триаминопиримидин сульфат (1:1) | 68738-86-3 | C4H9N5O4S | 2 | a | 3 |  |
| 1941 | 2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин | 108-78-1 | C3H6N6 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1942 | Трибромметан | 75-25-2 | CHBr3 | 5 | п | 3 |  |
| 1943 | Трибутиламин+ | 102-82-9 | C12H27N | 1 | п | 2 |  |
| 1944 | Трибутилолово фторид+ (по олову) | 1983-10-4 | C12H27FSn | 0,005 | a | 1 |  |
| 1945 | S,S,S-Трибутилтритиофосфат+ | 78-48-8 | C12H27OPS3 | 0,2 | п+a | 2 |  |
| 1946 | О,О,О-Трибутилфосфат+ | 126-73-8 | C12H27O4P | 0,5 | п | 2 |  |
| 1947 | 2,4,6-Тригидроксипиримидин | 67-52-7 | C4H4N2O3 | 10 | a | 3 |  |
| 1948 | (11b)11,17,21-Тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион+ | 50-24-8 | С21Н28О5 | 0,01 | a | 1 |  |
| 1949 | 1,1,3-Три(гидроксифенил)пропан+ | 29036-21-3 | С21Н20О3 | 5 | a | 3 |  |
| 1950 | (Т-4)Тригидро(морфолин-N4)бор | 4856-95-5 | C4H12BNO | 0,1 | a | 2 |  |
| 1951 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилпроп-2-еноат | 559-11-5 | C10H5F13O2 | 90/30 | п | 4 |  |
| 1952 | 2,2,6-Тридеокси-3-амино-a-ликсозо-4-метокси- 6,7,9,11-тетраокси-9-ацето-7,8,9,10-тетрагидротетраценхинон++ | 20830-81-3 | C27H29NO10 | - | a | 1 |  |
| 1953 | 2,4,6-Трийод-3,5-диаминобензойная кислота | 50506-16-8 | C7H5I3N2O2 | 1 | a | 3 |  |
| 1954 | Трийодметан | 75-47-8 | CHI3 | 3 | a | 3 |  |
| 1955 | Трикарбоновых кислот анилиды |  |  | 20 | п | 4 |  |
| 1956 | Триметансульфоновая кислота | 1493-13-6 | CHF3O3S | 5 | п+a | 3 |  |
| 1957 | Триметансульфоновой кислоты ангидрид | 358-23-6 | C2F6O5S2 | 5 | п+a | 3 |  |
| 1958 | Триметиламин+ | 75-50-3 | C3H9N | 5 | п | 3 |  |
| 1959 | 1,2,4-Триметилбензол | 95-63-6 | C9H12 | 30/10 | п | 3 |  |
| 1960 | 1,3,5-Триметилбензол | 108-67-8 | C9H12 | 30/10 | п | 3 |  |
| 1961 | 1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-он | 76-22-2 | С10Н26O | 3 | п | 3 |  |
| 1962 | 2,6,6-Триметилбицикло-3,1,1,-гептан | 473-55-2 | C10H18 | 20 | п | 4 |  |
| 1963 | 1,1-Триметиленбис(4-оксиминометил-пиридиний)бромид |  | C9H13N2O | 1 | a | 2 |  |
| 1964 | 3,6,8-Триметилнонан-3-тиол (58-70%) в смеси с 7,9-диметилдекан-2-тиолом (23%) 2,3,5,7-тетраметилоктан-1-тиолом (8%) |  |  | 5 | п | 3 |  |
| 1965 | 2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан | 123-63-7 | C6H12O3 | 5 | п | 3 |  |
| 1966 | 1,2,5-Триметил-4-фенилпиперидин-4-ол пропионат++ | 64-39-1 | C17H25NO2 | - | a | 1 |  |
| 1967 | N,N,N-Триметил-2-хлорэтанаминийхлорид+ | 999-81-5 | C5H13Cl2N | 0,3 | a | 1 |  |
| 1968 | 3,3,5-Триметилциклогексанон | 873-94-9 | C9H16O | 1 | п | 2 |  |
| 1969 | 3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь с 3-метоксикарбонил-аминофениловым эфиром 3-толилкарбаминовой кислоты (15%) |  | C9H14O · C15H24N2O4 | 0,5 | a | 2 |  |
| 1970 | 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он | 78-59-1 | C9H14O | 1 | п | 2 |  |
| 1971 | 5-[(3,4,5-Триметоксифенил)метил] пиридин-2,4-диамин | 738-70-5 | C14H18N4O | 0,5 | a | 2 |  |
| 1972 | Тринитрометан+ | 517-25-9 | CHN3O6 | 0,5 | п | 2 |  |
| 1973 | 1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин | 121-82-4 | C3H6N6O6 | 1 | п+a | 2 |  |
| 1974 | Триоксометиламинометан |  | С4Н11NO3 | 5 | a | 3 |  |
| 1975 | Триоксометиламинометана гидрохлорид |  | C4H11NO3·СlН | 5 | a | 3 |  |
| 1976 | Три(проп-1-енил)амин+ | 102-70-5 | C9H15N | 2 | a | 3 |  |
| 1977 | Трипропиламин | 102-69-2 | C9H21N | 2 | п | 2 |  |
| 1978 | Триптофан | 6912-86-3 | C11H12N2O2 | 2 | a | 3 |  |
| 1979 | Трис(2-бутоксиэтил)фосфат+ | 78-51-3 | C18H39O7P | 1 | п+a | 2 |  |
| 1980 | Трис(диметилфенил)фосфат+ | 25155-23-1 | C24H27O4P | 1,5 | a | 3 |  |
| 1981 | Трис(метилбутил)фосфиноксид+ | 23079-28-9 | С15Н33ОР | 1 | п+a | 2 |  |
| 1982 | Трис(1-метилгептил)фосфиноксид+ | 33446-90-1 | С24Н51ОР | 2 | п+a | 3 |  |
| 1983 | Трис(метилфенил)фосфат (содержание о-изомера < 3%) | 1330-78-5 | С21Н21O4Р | 0,5 | a | 2 |  |
| 1984 | Трис(метилфенил)фосфат (содержание о-изомера > 3%) | 1330-78-5 | С21Н21O4Р | 0,1 | a | 1 |  |
| 1985 | Трис(2-этилгексил)фосфат | 78-42-2 | С24Н51O4Р | 0,1 | п | 3 |  |
| 1986 | Трифенилфосфат | 115-86-6 | С18Н15O4Р | 1 | a | 2 |  |
| 1987 | Трифенилфосфит+ | 101-02-0 | С18Н15O3Р | 0,1 | п+a | 2 |  |
| 1988 | 4,4,4-Трифторбутанол | 461-18-7 | C4H7F3O | 20 | п | 4 |  |
| 1989 | Трифторметан | 75-46-7 | CHF3 | 3000 | п | 4 |  |
| 1990 | Трифторметансульфонилфторид |  | CF4O2S | 100 | п | 4 |  |
| 1991 | 3-(Трифторметил)аминобензол | 98-16-8 | C7H6F3N | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 1992 | Трифторметилбензол | 98-08-8 | C7H5F3 | 200/100 | п | 4 |  |
| 1993 | 2-Трифторметил-10,3-[1-(b-оксиэтил) пиперазинил-4] пропилфенотиазина гидрохлорид |  | C22H22F3N3OS·ClH | 0,01 | a | 1 |  |
| 1994 | 4-Трифторметилфенилизоцианат | 1548-13-6 | C8H4F3NO | 1 | п | 2 |  |
| 1995 | 1-(3-Трифторметилфенил)карбамид | 13114-87-9 | C8H7F3N2O | 3 | a | 3 |  |
| 1996 | 1-Трифторметил-2-хлорбензол+ | 88-16-4 | C7H4ClF3 | 60/20 | п | 4 |  |
| 1997 | 3,3,3-Трифторпроп-1-ен | 677-21-4 | C3H3F3 | 3000 | п | 4 |  |
| 1998 | 3,3,3-Трифторпропиламин | 460-39-9 | C3H6F3O | 5 | п | 3 |  |
| 1999 | 1,1,1-Трифтор-3,3,3-трихлорпропан-2-он | 758-42-9 | C3Cl3F3O | 2 | п | 3 |  |
| 2000 | 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан | 76-13-1 | C2Cl3F3 | 5000 | п | 4 |  |
| 2001 | 1,1,1-Трифтор-3-хлорпропан+ | 460-35-5 | C3H4ClF3 | 1 | п | 2 |  |
| 2002 | Трифторхлорэтилен | 79-38-9 | C2ClF3 | 5 | п | 3 |  |
| 2003 | 1,1,1-Трифторэтан | 420-46-2 | C2H3F3 | 3000 | п | 4 |  |
| 2004 | Трифторэтановая кислота+ | 76-05-1 | C2HF3O2 | 2 | п | 3 |  |
| 2005 | 2,2,2-Трифторэтанол | 75-89-8 | C2H3F3O | 10 | п | 3 |  |
| 2006 | Трифторэтенилбензол | 447-14-3 | C8H5F3 | 15/5 | п | 3 |  |
| 2007 | 2,4,6-Трихлораминобензол | 634-93-5 | C6H4Cl3N | 3/1 | a | 2 |  |
| 2008 | 1,4,5-Трихлорантрацен-9,10-дион | 1594-64-5 | C14H5Cl3O2 | 5 | a | 3 |  |
| 2009 | Трихлорацетальдегид | 75-87-6 | C2HCl3O | 5 | п | 3 |  |
| 2010 | Трихлорацетилхлорид+ | 76-02-8 | C2Cl4O | 0,1 | п | 1 |  |
| 2011 | 4,5,6-Трихлорбензоксазол-2(3Н)-он | 50995-94-3 | C7H2Cl3NO2 | 0,1 | a | 2 |  |
| 2012 | Трихлорбензол | 12002-48-1 | C6H3Cl3 | 30/10 | п | 2 |  |
| 2013 | 1,1,2-Трихлорбута-1,3-диен+ | 25854-04-0 | C4H3Cl3 | 3 | п | 3 |  |
| 2014 | 1,2,3-Трихлорбута-1,3-диен+ | 1573-58-6 | C4H3Cl3 | 0,1 | п | 2 |  |
| 2015 | 2,3,4-Трихлорбут-1-ен+ | 2431-50-7 | C4H5Cl3 | 0,1 | п | 2 |  |
| 2016 | 1,2,3-Трихлорбут-2-ен | 65087-02-7 | C4H5Cl3 | 1 | п | 2 |  |
| 2017 | 2,3,3-Трихлорбут-1-ен+ | 39083-23-3 | C4H5Cl3 | 1 | п | 2 |  |
| 2018 | 1,2,4-Трихлорбут-2-ен+ | 2431-57-1 | C4H5Cl3 | 0,1 | п | 2 |  |
| 2019 | Трихлорметан+ | 67-66-3 | CHCl3 | 10/5 | п | 2 |  |
| 2020 | Трихлорметансульфенилхлорид | 594-42-3 | CCl4S | 1 | п | 2 |  |
| 2021 | Трихлорметантиол | 75-70-7 | CHCl3S | 1 | п | 2 |  |
| 2022 | (Трихлорметил)бензол | 98-07-7 | С7Н5Сl3 | 0,6/0,2 | п | 2 |  |
| 2023 | 2-(Трихлорметил)дихлорпиридин | 1128-16-1 | C6H2Cl5N | 1 | a | 3 |  |
| 2024 | 2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин | 1201-30-5 | C6HCl6N | 2 | a | 3 |  |
| 2025 | 1-(Трихлорметил)-4-хлорбензол+ | 5216-25-1 | С5Н4Сl4 | 0,05/0,01 | п+a | 1 |  |
| 2026 | 2-(Трихлорметил)-5-хлорпиридин | 1192-03-1 | C6H3Cl4N | 1 | п | 2 |  |
| 2027 | Трихлорнафталин+ | 1321-65-9 | С10Н5Сl3 | 1 | п+a | 2 |  |
| 2028 | Трихлорнитрометан+ | 76-06-2 | CCl3NO2 | 0,5 | п | 2 | О |
| 2029 | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | С3Н5Сl3 | 2 | п | 3 |  |
| 2030 | 1,1,3-Трихлорпропан-2-он | 921-03-9 | С3Н3Сl3O | 0,3 | п | 2 |  |
| 2031 | 1,2,3-Трихлорпроп-1-ен | 96-19-5 | С3Н3Сl3 | 3 | п | 3 |  |
| 2032 | S-(2,3,3-Трихлорпроп-2-енил)ди (1-метилэтил)тиокарбамат | 2303-17-5 | C10H16Cl3NOS | 1 | п+a | 2 |  |
| 2033 | Трихлорпропилфосфат+ | 26248-87-3 | С9Н18Сl3O9Р | 1 | п+a | 2 |  |
| 2034 | 2,2,3-Трихлорпропионовая кислота | 3278-46-4 | С3Н3Сl3О2 | 10 | п+a | 3 |  |
| 2035 | Трихлорсилан+ (по гидрохлориду) | 10025-78-2 | HCl3Si | 1 | п | 2 |  |
| 2036 | 2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин | 108-77-0 | C3Cl3N3 | 0,1 | п | 1 |  |
| 2037 | 2,4,5-Трихлорфенолят меди (II) | 25267-55-4 | C12H4Cl6CuO2 | 0,1 | a | 1 |  |
| 2038 | Трихлорфторметан | 75-69-4 | CCl3F | 1000 | п | 3 |  |
| 2039 | Трихлор(хлорметил)силан+ (по НСl) | 1558-25-4 | CH2Cl4Si | 1 | п | 2 |  |
| 2040 | 1,1,1-Трихлорэтан | 71-55-6 | C2H3Cl3 | 20 | п | 4 |  |
| 2041 | Трихлорэтановая кислота+ | 76-03-9 | C2HCl3O2 | 5 | п+a | 3 |  |
| 2042 | Трихлорэтен | 79-01-6 | C2HCl3 | 30/10 | п | 3 |  |
| 2043 | 1,1’-(2,2,2-Трихлорэтилиден)бис(4-хлорбензол) | 50-29-3 | С14Н9Сl5 | 0,1 | п+a | 1 |  |
| 2044 | Три(хлорэтил)фосфат | 115-96-8 | C6H12Cl3O4P | 0,1 | п+a | 2 |  |
| 2045 | Трицикло[8,2,2,2]4,7гексадекан-4,6,10,12,13,15-гексаен | 1633-22-3 | C16H16 | 5 | a | 3 |  |
| 2046 | Трициклогексилгидроксиолово+ | 13121-70-5 | C18H34OSn | 0,02 | a | 1 |  |
| 2047 | Трицикло[3,3,1,1]3,7декан | 281-23-2 | С10Н16 | 2 | a | 3 |  |
| 2048 | Трицикло[3,3,1,1]3,7деканкарбоновая кислота | 828-51-3 | С11Н16О2 | 2 | a | 3 |  |
| 2049 | Трицикло [3,3,1,1]3,7деканол-1 | 768-95-6 | С10Н16O | 1 | a | 2 |  |
| 2050 | Триэтилфосфат | 78-40-0 | С6Н15O4Р | 2 | п+a | 3 |  |
| 2051 | Триэтоксисилан | 998-30-1 | C6H16O3Si | 1 | п | 2 |  |
| 2052 | 1,1,1-Триэтоксиэтан | 78-39-7 | С8Н18О3 | 50 | п | 4 |  |
| 2053 | Тэпрем-6 |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 2054 | Уайт-спирит (в пересчете на С) | 8052-41-3 |  | 900/300 | п | 4 |  |
| 2055 | Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С) |  | С2-10Н6-24 | 900/300 | п | 4 |  |
| 2056 | Углерод дисульфид | 75-15-0 | CS2 | 10/3 | п | 2 |  |
| 2057 | Углерод оксид | 630-08-0 | СО | 20** | п | 4 | 0 |
| 2058 | Углерод оксид сульфид | 463-58-1 | COS | 10 | п | 2 |  |
| 2059 | Углерода пыли: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) коксы каменноугольные, пековые, нефтяные, сланцевые |  |  | -/6 | a | 4 | Ф |
|  | б) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5% |  |  | -/6 | a | 4 | Ф |
|  | в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5% |  |  | -/10 | a | 4 | Ф |
|  | г) алмазы природные и искусственные |  |  | -/8 | a | 4 | Ф |
|  | д) алмазы металлизированные |  |  | -/4 | a | 3 | Ф |
|  | е) сажи черные промышленные с содержанием бенз(а)пирена не более 35 мг/кг |  |  | -/4 | a | 3 | Ф, К |
|  | ж) углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон+ |  |  | 4/2 | a | 4 |  |
|  | з) углеродные волокнистые материалы на основе полиакрилонитрильных волокон+ |  |  | 4/2 | a | 4 |  |
| 2060 | Углеродные композиционные материалы |  |  | 3/1 | a | 3 |  |
| 2061 | Уран, нерастворимые соединения |  |  | 0,075 | a | 1 |  |
| 2062 | Уран, растворимые соединения |  |  | 0,015 | a | 1 |  |
| 2063 | Фенантрен | 85-01-8 | C14H10 | 0,8 | a | 2 |  |
| 2064 | N-Фенил-2-аминопропановая кислота | 36617-44-5 | C9H11NO2 | 5 | a | 3 |  |
| 2065 | DL-a-Фениламиноэтановая кислота | 2835-06-5 | C8H9NO2 | 5 | a | 3 |  |
| 2066 | Фенил ацетатальдегид | 122-78-1 | С8Н8O | 5 | п | 3 |  |
| 2067 | Фенилацетат натрия | 114-70-5 | C8H7NaO2 | 2 | a | 3 |  |
| 2068 | Фенилгидразин гидрохлорид | 59-88-1 | C6H8N2·ClH | 0,1 | п+a | 2 |  |
| 2069 | Фенил-2-гидроксибензоат | 118-55-8 | C13H10O3 | 0,5 | a | 2 |  |
| 2070 | 2-Фенил-4,6-дихлорпиридазин-3-(2Н)-он | 2568-51-6 | C10H6Cl2N2O | 0,05 | a | 1 | A |
| 2071 | 2,2’-(1,4-Фенилен)бис(5-амино-1Н-бензимидазол) | 28689-19-2 | C20H16N6 | 2 | a | 3 |  |
| 2072 | 1,1-(1,3-Фенилен)бис-1Н-пиррол-2,5-дион | 3006-93-7 | C14H8N2O4 | 1 | a | 2 |  |
| 2073 | Фенилизоцианат+ | 103-71-9 | C7H5NO | 0,5 | п | 2 | О |
| 2074 | N-(Фенилметилен)циклогексанамин+ | 2211-66-7 | C13H17N | 3 | a | 3 |  |
| 2075 | 1-Фенилпропан-2-он | 103-79-7 | C9H10O | 5 | п | 3 |  |
| 2076 | Фенилтиол+ | 108-98-5 | C6H6S | 0,2 | п | 2 |  |
| 2077 | N-Фенил-2,4,6-тринитробензамид+ | 7461-51-0 | C13H8N4O7 | 1 | a | 2 | A |
| 2078 | Фенилтрихлорсилан+ (контроль по гидрохлориду) | 98-13-5 | C6H5ClSi | 1 | п | 3 |  |
| 2079 | N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]пропанамид++ | 437-38-7 | C22H28N2 | - | a | 1 |  |
| 2080 | 2-[N-Фенил-N-(2-цианэтил) амино]этилацетат+ | 22031-33-0 | C13H16N2O2 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 2081 | 2-Фенилэтанол+ | 60-12-8 | C8H11O | 5 | п+a | 3 |  |
| 2082 | 1-Фенилэтанон+ | 98-86-2 | C8H8O | 5 | п | 3 |  |
| 2083 | 3-(N-Фенил-N-этиламино) пропионитрил+ | 148-87-8 | C11H14N2 | 0,1 | п+a | 2 |  |
| 2084 | (Е)-1-Фенилэтил-3-[(диметоксифосфонил) оксибут-2-еноат | 7700-17-6 | C14H19O6P | 0,2 | п+a | 2 |  |
| 2085 | 1-(Фенилэтил)-3-оксобутаноат | 40552-84-9 | С12Н14О3 | 2 | п | 3 |  |
| 2086 | (Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутаноат+ | 68683-30-7 | С12Н13СlO3 | 2 | п | 3 |  |
| 2087 | 5-Фенил-5-этил-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион | 50-06-6 | C12H12N2O3 | 0,1 | a | 2 |  |
| 2088 | О-Фенил-О-этилхлортиофосфат+ | 38052-05-0 | C8H10ClO2PS | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 2089 | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | C13H10O2 | 5 | п+a | 3 |  |
| 2090 | 3-Феноксибензил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат | 26002-80-2 | С23Н26O3 | 7 | п+a | 3 |  |
| 2091 | 3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат | 52645-53-1 | C21H20Cl2O3 | 1 | п+a | 2 |  |
| 2092 | 3-Феноксибензил-триэтиламинийхлорид | 56562-66-4 | C19H26ClNO | 0,1 | a | 2 |  |
| 2093 | 3-Феноксибензилхлорид | 3586-15-0 | С13Н11СlO | 1 | п | 2 |  |
| 2094 | 2-Феноксиэтанол | 122-99-6 | C8H10O2 | 2 | п+a | 3 |  |
| 2095 | 3-Феноксифенилметанол | 13826-35-2 | С13Н12O2 | 5 | п+a | 3 |  |
| 2096 | Феноксиэтановая кислота+ | 122-59-8 | С8Н8O3 | 1 | a | 3 |  |
| 2097 | Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты): |  |  |  |  |  |  |
|  | а) контроль по фенолу |  |  | 0,1 | п | 2 | A |
|  | б) контроль по формальдегиду |  |  | 0,05 | п | 2 | A |
| 2098 | Фенопласты | 9003-35-4 |  | -/6 | a | 3 | Ф, A |
| 2099 | Феррит бариевый |  | BaFeOn (n = 8,5-8,6 | 4 | a | 3 |  |
| 2100 | Феррит магниймарганцевый |  | Fe16Mg8Mn8O40 | 1 | a | 3 |  |
| 2101 | Феррит марганеццинковый |  | Fe16Mn8O40Zn8 | 1 | a | 3 |  |
| 2102 | Феррит никельмедный |  | Cu8Fe16Ni8O40 | 2 | a | 3 |  |
| 2103 | Феррит никельцинковый |  | Fe16Ni8O40Zn8 | 2 | a | 3 |  |
| 2104 | Феррит стронциевый |  | Fe16O32Sr8 | 6 | a | 3 |  |
| 2105 | Феррохром (сплав хрома 65% с железом) |  |  | 6/2 | a | 3 | Ф |
| 2106 | Фламин |  |  | 1 | a | 3 |  |
| 2107 | Фолиевая кислота | 59-30-3 | C19H19N7O6 | 0,5 | a | 2 |  |
| 2108 | Формальдегид+ | 50-00-0 | СН2О | 0,5 | п | 2 | О, А |
| 2109 | Формамид | 75-12-7 | CH3NO | 3 | п | 3 |  |
| 2110 | Формиат аммония | 540-69-2 | CH5NO2 | 10 | a | 4 |  |
| 2111 | Формиат натрия | 141-53-7 | CHNaO2 | 10 | a | 4 |  |
| 2112 | Фосфин | 3803-51-2 | Н3Р | 0,1 | п | 1 | О |
| 2113 | Фосфин третичный оксид+ |  | R3OP | 2 | п+a | 3 |  |
| 2114 | Фосфиноксид разнорадикальный С5-9 |  |  | 2 | п+a | 3 |  |
| 2115 | Фосфиноксид разнорадикальный циклический+ |  |  | 2 | п+a | 3 |  |
| 2116 | Фосфиноксиды, полимеризованные на основе сополимера стирола и дивинилбензола |  |  | 10 | a | 4 |  |
| 2117 | N-(Фосфонометил)глицин | 107-83-6 | C3H8NO5P | 1 | a | 2 |  |
| 2118 | Фосфор (желтый, белый) | 12185-10-3 | P | 0,1/0,03 | п | 1 |  |
| 2119 | диФосфор пентаоксид+ | 1314-56-3 | O5P2 | 1 | a | 2 |  |
| 2120 | Фосфор пентахлорид+ | 10026-13-8 | Cl5P | 0,2 | п | 2 |  |
| 2121 | Фосфор трихлорид+ | 7719-12-2 | Cl3P | 0,2 | п | 2 |  |
| 2122 | Фосфорилхлорид+ | 10025-87-3 | Cl3OP | 0,05 | п | 1 | О |
| 2123 | Фосфорит |  | Al2CaFe2MgO14P2 | 6 | a | 4 |  |
| 2124 | 29Н,31Н-Фталоционат(2-) N29,N30,N31,N32 меди (SP-4-1) | 147-14-8 | C32H16CuN8 | -/5 | a | 3 |  |
| 2125 | Фтор | 7782-41-4 | F | 0,03 | п | 1 | 0 |
| 2126 | Фторуглеродные волокна |  |  | 6 | a | 4 |  |
| 2127 | Фторхлорэтан | 353-36-6 | C2H4ClF | 1000 | п | 4 |  |
| 2128 | Фузидат натрия | 751-94-0 | C31H17NaO6 | 0,2 | a | 2 |  |
| 2129 | Фузидиевая кислота | 6990-06-3 | C31H42O6 | 0,2 | a | 2 |  |
| 2130 | Фуран+ | 110-00-9 | C4H4O | 1,5/0,5 | п | 2 | A |
| 2131 | Фуран-2-альдегид+ | 98-01-1 | C5H4O2 | 10 | п | 3 | A |
| 2132 | 2,5-Фурандион+ | 108-31-6 | C4H2O3 | 1 | п+a | 2 | A |
| 2133 | N-2-Фуранидил-5-фторурацил |  | C10H9FN2O3 | 0,3 | а | 2 |  |
| 2134 | Фуран-2-карбоновая кислота | 88-14-2 | С6Н10O8 | 1 | а | 2 |  |
| 2135 | 4-(Фур-2-ил)бут-3-ен-2-он+ | 623-15-4 | С8Н8O2 | 0,1 | п | 2 |  |
| 2136 | Фур-2-илметанол+ | 98-00-0 | С5Н6O2 | 0,5 | п | 2 |  |
| 2137 | 2-Фуроилхлорид+ | 527-69-5 | С5Н3СlO2 | 0,3 | п | 2 |  |
| 2138 | N-(2-Фуроил)пиперазин+ |  | C9H12N2O2 | 1 | а | 2 |  |
| 2139 | 7Н-Фуро[2,3-g][1]хромен-7-он, смесь с 4-метокси-7Н-фуро[2,3-g][1]-хромен-7-он | 52810-75-0 | С23Н14O7 | 1 | а | 2 |  |
| 2140 | Хиноксилин-2,3-диметанола-1,4-диоксид | 17311-31-8 | C10H10N2O4 | 0,1 | а | 2 |  |
| 2141 | Хинолин | 91-22-5 | C9H7N | 0,5/0,1 | п+а | 2 |  |
| 2142 | Хладон СМ-1 (контроль по 1,1,2,2-тетрафторэтану) |  |  | 3000 | п | 4 |  |
| 2143 | Хлор+ | 7782-50-5 | Сl2 | 1 | п | 2 | О |
| 2144 | Хлорацетат натрия+ | 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2145 | Хлорацетилхлорид+ | 79-04-9 | С2Н2Сl2О | 0,3 | п | 2 |  |
| 2146 | 4-Хлорбензальдегид | 104-88-1 | С7Н5СlO | 5 | п+а | 3 |  |
| 2147 | 2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота | 85-56-3 | С14Н9СlO3 | 1 | а | 2 |  |
| 2148 | Хлорбензол+ | 108-90-7 | С6Н5Сl | 100/50 | п | 3 |  |
| 2149 | 1-(4-Хлорбензоил)-5-метокси-2-метил-1Н-индол-3-этановая кислота+ | 53-86-1 | C19H16ClNO4 | 0,05 | а | 1 |  |
| 2150 | N-Хлорбензолсульфонамид натрия гидрат+ | 127-52-6 | C6H4Cl2NnaO2S · Н2О | 1 | п+а | 2 | А |
| 2151 | 2-Хлорбензолсульфохлорид+ | 2905-23-9 | C6H4Cl2O2S | 0,5 | а | 2 |  |
| 2152 | 2,4-(6-Хлорбензотиазолил-2-окси) феноксипропионовой кислоты этиловый эфир |  | C19H18ClNO4S | 0,1 | а | 2 |  |
| 2153 | 1-Хлорбута-1,3-диен | 627-22-5 | С4Н5Сl | 5 | п | 3 |  |
| 2154 | 2-Хлорбута-1,3-диен | 126-99-8 | С4Н5Сl | 2 | п | 3 |  |
| 2155 | 1-Хлорбутан+ | 109-69-3 | С4Н9Сl | 0,5 | п | 2 |  |
| 2156 | 3-Хлорбутан-2-он | 4091-39-8 | С4Н7СlО | 10 | п | 3 |  |
| 2157 | 4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 2971-38-2 | С12Н11Сl3О3 | 1 | п+a | 2 |  |
| 2158 | 4-Хлорбут-2-инил-(3-хлорфенил)-карбамат | 101-27-9 | C11H9Cl2NO2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 2159 | Хлоргидрин стирола метиловый эфир+ |  | С12Н16СlO2 | 10 | п | 3 |  |
| 2160 | 2-Хлор-2-гидроксипропионовая кислота+ | 35060-81-2 | C3H5ClO3 | 0,5 | п | 2 |  |
| 2161 | 10-Хлор-10Н-дибенз-1,4-оксарсин+ | 2865-70-5 | C12H8AsClO | 0,02 | a | 1 |  |
| 2162 | 2-Хлор-[(4-диметиламино-6-изопропилидениминоокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил] бензолсульфамид+ |  | C15H18ClN7O4S | 1 | a | 2 |  |
| 2163 | 2-Хлор-[(4-диметиламино-6(a-метил) пропилидениминоокси-1,3,5-триазин-2-ил) аминокарбонил] бензолсульфамид+ |  | C16H20ClN7O4S | 1 | a | 2 |  |
| 2164 | 4S(4a,4aa,5a,5аa,6b,12аa)]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид | 57-62-5 | C22H23ClN2O8 | 0,1 | a | 2 | A |
| 2165 | Хлор диоксид+ | 10049-04-4 | ClO2 | 0,1 | п | 1 | О |
| 2166 | 3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота |  | C13H10ClNO2 | 5 | a | 3 |  |
| 2167 | 2-[4-(2-Хлор-1,2-дифенилэтенил) фенокси]-N,N-диэтил-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат этанамина+ (1:1) | 50-41-9 | C26H28ClNO · C6H8O7 | 0,001 | a | 1 |  |
| 2168 | 1-Хлор-4-дихлорметилбензол+ | 13940-94-8 | C7H5Cl3 | 5 | п | 3 |  |
| 2169 | Хлорметан | 74-87-3 | CH3Cl | 10/5 | п | 2 |  |
| 2170 | Хлорметациклин тозилат+ |  | C29H28ClN2O11S | 3 | a | 3 | A |
| 2171 | (Хлорметил)бензол | 100-44-7 | C7H7Cl | 0,5 | п | 1 |  |
| 2172 | Хлорметилбензол+ (2,4-изомеры) | 25168-05-2 | C7H7Cl | 30/10 | п | 3 |  |
| 2173 | 3-(Хлорметил)гептан | 123-04-6 | C8H17Cl | 10 | п | 3 |  |
| 2174 | 2-Хлор-10-метил-3,4-диазофеноксазин |  | C13H8ClN5O | 2 | a | 3 |  |
| 2175 | (Хлорметил)оксиран+ | 106-89-8 | C3H5ClO | 2/1 | п | 2 | A |
| 2176 | N-(Хлорметил)фталимид+ | 17564-64-6 | C9H6ClNO2 | 0,1 | a | 2 | A |
| 2177 | 5-(Хлорметил)фуран-2-карбоновой кислоты бутиловый эфир | 21893-86-7 | C10H13ClO3 | 0,5 | a | 2 |  |
| 2178 | 5-Хлор-2-метоксибензойная кислота | 321-14-2 | C7H5ClO2 | 2 | a | 3 |  |
| 2179 | Хлорметоксиметан+ (по хлору) | 107-30-2 | C2H5ClO | 0,5 | п | 2 |  |
| 2180 | 2-Хлор-N-[(4-мeтoкcи-6-метил-1,3,5-тpиaзин-2-ил)aминoкapбoнил] бeнзoлcyльфoнaмид | 64902-72-3 | C12H12ClN5O4S | 0,5 | a | 2 |  |
| 2181 | 1-Хлор-2-(4-метоксифенил)-1,2-дифенилэтилен+ |  | С21Н17СlO | 0,001 | a | 1 |  |
| 2182 | 9-Хлорнонановая кислота | 1120-10-1 | C9H17ClO2 | 5 | п | 3 |  |
| 2183 | 1-Хлор-2-(4-оксифенил)-1,2-дифенилэтилен+(смесь цис и трансизомеров) |  | C20H15ClO | 0,001 | a | 1 |  |
| 2184 | 5-Хлорпентан-2-он | 5891-21-4 | С5Н9СlО | 2 | п | 3 |  |
| 2185 | 3-Хлорпропаноилхлорид | 625-36-5 | С3Н4Сl2О | 0,3 | п | 2 |  |
| 2186 | 3-Хлорпропан-1-ол+ | 627-30-5 | С3Н7СlO | 2 | п | 3 |  |
| 2187 | 3-Хлорпроп-1-ен+ | 107-05-1 | С3Н5Сl | 0,3 | п | 2 |  |
| 2188 | (Z)-3-Хлорпроп-2-еноат натрия | 4312-97-4 | C3H2ClNaO2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 2189 | 10-(р-Хлорпропионил)-2- трифторметилфенотиазин |  | C16H13F3NS | 5 | a | 3 |  |
| 2190 | 2-Хлорпропионовая кислота+ | 598-78-7 | С3Н5СlО2 | 2 | п+a | 3 |  |
| 2191 | 3-Хлорпропионовая кислота | 107-94-8 | С3Н5СlO2 | 5 | п | 3 |  |
| 2192 | Хлорсодержащие кремнийорганические соединения (алкильные)+ (контроль по гидрохлориду) |  |  | 1 | п | 2 |  |
| 2193 | N-[[(4-Хлорфенил)амино]карбонил]-2,6-дифторбензамид | 35367-38-5 | C17H9ClF2N2O | 3 | a | 3 |  |
| 2194 | a-Хлорфенилацетонитрил+ | 140-53-4 | C8H6ClN | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 2195 | Хлорфенилизоцианат+ (3 и 4-изомеры) | 1885-81-0 | C7H4ClNO | 0,5 | п | 2 | O, A |
| 2196 | 2,2’-[N-(3-Хлорфенил)имино]диэтанол | 92-00-2 | C10H14ClNO2 | 1 | п+a | 2 |  |
| 2197 | 2-[(4-Хлорфенил)фенил ацетил]-1Н-инден-1,3(2Н)-дион+ | 3691-35-8 | С23Н15СlO3 | 0,01 | a | 1 |  |
| 2198 | 4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат | 80-33-1 | C12H8Cl2O3S | 2 | п+a | 3 |  |
| 2199 | 1-Хлор-2-(хлорметил)бензол+ | 611-19-8 | C7H6Cl2 | 1,5/0,5 | п+a | 2 |  |
| 2200 | 3-Хлор-2-хлорметилпроп-1-ен+ (симметричный изомер) | 1871-57-4 | C4H6Cl2 | 0,3 | п | 2 |  |
| 2201 | 2-Хлор-N-(2-хлорэтил)-N-метилэтанамина гидрохлорид++ | 55-86-7 | C5H11Cl2N·СlН | - | a | 1 |  |
| 2202 | Хлорциан+ | 506-77-4 | CClN | 0,2 | п | 1 | O |
| 2203 | Хлорциклогексан | 542-18-7 | C6H11Cl | 50 | п | 4 |  |
| 2204 | 2-[(2-Хлорциклогексил)тио-1Н-изоиндол-1,3-(2Н)-дион] | 59939-44-5 | C14H14ClNO2S | 2 | a | 3 |  |
| 2205 | Хлорэтан | 75-00-3 | C2H5Cl | 50 | п | 4 |  |
| 2206 | 2-Хлорэтанол+ | 107-07-3 | С2Н5ClО | 0,5 | п | 2 | О |
| 2207 | 2-Хлорэтансульфоновой кислоты гидрохлорид+ | 1622-32-8 | C2H4Cl2O2S | 0,3 | п | 2 |  |
| 2208 | Хлорэтен | 75-01-4 | С2Н3Cl | 5/1 | п | 1 | К |
| 2209 | Хлорэтановая кислота+ | 79-11-8 | С2Н3СlO2 | 1 | п+а | 2 |  |
| 2210 | Хлорэтилртуть (по ртути) | 107-27-7 | C2H5ClHg | 0,01/0,005 | п+а | 1 |  |
| 2211 | 2-Хлорэтилфосфоновая кислота | 16672-87-0 | С2Н6ClO3Р | 2 | а | 3 |  |
| 2212 | 3b-Холест-5,7-диен-3-ола бензоат | 1182-06-5 | С34Н48О2 | 1 | а | 3 |  |
| 2213 | 3b-Холест-5-ен-3-ола бензоат | 604-32-0 | С34Н50О2 | 4 | а | 3 |  |
| 2214 | Хром гидроксид сульфат (в пересчете на хром (III)) | 12336-95-7 | CrHO5S3 | 0,06/0,02 | а | 1 | А |
| 2215 | Хром-2,6-дигидрофосфат (по хрому (III)) | 27096-04-4 | СrН6O12Р3 | 0,06/0,02 | а | 1 | А |
| 2216 | Хром (VI) триоксид+ | 1333-82-0 | СrO3 | 0,03/0,01 | а | 1 | К |
| 2217 | диХром триоксид (по хрому (III)) | 1308-38-9 | Сr2O3 | 3/1 | а | 3 | А |
| 2218 | Хром трифторид (по фтору) | 7788-97-8 | CrF3 | 2,5/0,5 | а | 3 | А |
| 2219 | Хром трихлорид гексагидрат (по хрому (III)) | 10060-12-5 | СrCl3·6Н2О | 0,03/0,01 | а | 1 | А |
| 2220 | Хром фосфат | 7789-04-4 | СrО4Р | 2 | а | 3 | А |
| 2221 | Хромовой кислоты соли (в пересчете на хром (VI)) |  |  | 0,03/0,01 | а | 1 | К, А |
| 2222 | Цезиевая соль хлорированного бисдикарболилкобальта+ |  |  | 0,3 | а | 2 |  |
| 2223 | Цезий гидроксид | 101196-73-0 | CsHO | 0,3 | а | 2 |  |
| 2224 | Цезий иодид, активированный таллием (до 0,5%) | 7789-17-5 | CsI | 0,5 | а | 2 |  |
| 2225 | Целловеридин |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 2226 | Целлюлаза |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 2227 | Целлюлоза | 9004-34-6 |  | 10 | а | 4 |  |
| 2228 | Целлюлозы ацетофталат | 9004-38-0 |  | 10 | а | 4 |  |
| 2229 | Церий диоксид | 20281-00-9 | СеО2 | 5 | а | 3 |  |
| 2230 | Церий трифторид (по фтору) | 7758-88-5 | CeF3 | 2,5/0,5 | а | 3 |  |
| 2231 | Цианамид+ | 420-04-2 | CH2N2 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 2232 | Цианамид кальция | 156-62-7 | CCaN2 | 1 | a | 2 |  |
| 2233 | 1-Циан-2-аминоциклопент | 2941-23-3 | C6H8N2 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 2234 | 1-Циангуанидин | 461-58-5 | C2H4N4 | 0,5 | a | 2 | А |
| 2235 | [1R-[1a (S*,3a)]]-Циано(3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат+ | 64312-66-9 | C24H25NO3 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 2236 | Циано-(3-феноксифенил)метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропенил)циклопропанокарбонат+ | 39515-40-7 | C24H25NO3 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 2237 | a-Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат | 52315-07-8 | C24H17Cl2NO3 | 0,5 | п+a | 2 |  |
| 2238 | Циан(3-феноксифенил)метил-4-хлор-a-(1-метилэтил)фенилацетат+ | 51630-58-1 | C25H22ClNO3 | 0,3 | п+a | 2 |  |
| 2239 | Цианэтановая кислота+ | 372-09-8 | C3H3NO2 | 1 | a | 2 |  |
| 2240 | 2-Цианэтилпроп-2-еноат | 106-71-8 | C6H7NO2 | 5 | п | 3 |  |
| 2241 | N-b-Цианэтил-N-этиламинобензол | 148-87-8 | C11H14N2 | 0,1 | п+a | 2 |  |
| 2242 | Циклобутилиденциклобутан+ | 6708-14-1 | C8H12 | 10 | п | 3 |  |
| 2243 | Циклогексан | 110-82-7 | C6H12 | 80 | п | 4 |  |
| 2244 | Циклогексанон | 108-94-1 | C6H10O | 30/10 | п | 3 |  |
| 2245 | Циклогексанон оксим | 100-64-1 | C6H11NO | 10 | п | 3 |  |
| 2246 | Циклогексен | 110-83-8 | C6H10 | 50 | п | 4 |  |
| 2247 | Циклогекс-3-ен-1-илметилциклогекс-3-ен-1-карбонат | 2611-00-9 | С14Н20О2 | 1 | п | 2 |  |
| 2248 | Циклогекс-3-енкарбальдегид+ | 100-50-5 | C7H10O | 0,5 | п | 2 |  |
| 2249 | Циклогексиламин | 108-91-8 | C6H13N | 1 | п | 2 |  |
| 2250 | Циклогексиламин карбонат | 20227-92-3 | C7H15NO3 | 10 | а | 3 |  |
| 2251 | Циклогексиламин маслорастворимая соль |  |  | 10 | п+а | 3 |  |
| 2252 | Циклогексил-2-амин нитробензоата | 34067-46-4 | C13H18N2O4 | 10 | а | 3 |  |
| 2253 | Циклогексил-3-амин нитробензоата | 34139-62-3 | C13H18N2O4 | 10 | а | 3 |  |
| 2254 | Циклогексил-4-амин нитробензоата | 34067-50-0 | C13H18N2O4 | 10 | а | 3 |  |
| 2255 | Циклогексиламин нитробензоата (смесь 2,3,4-изомеров) |  | C13H18N2O4 | 10 | a | 3 |  |
| 2256 | Циклогексилбензол+ | 827-52-1 | С12Н16 | 2 | п+a | 3 |  |
| 2257 | N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид | 95-33-0 | C13H16N2S2 | 3 | a | 3 |  |
| 2258 | N-Циклогексилимид дихлормалеат+ |  | C10H10Cl2NO2 | 0,5 | a | 2 | A |
| 2259 | Циклогексилкарбамид | 698-90-8 | C7H14N2O | 0,5 | a | 2 |  |
| 2260 | N-(Циклогексил)тио-1Н-изоиндол-1,3-(2Н)-дион | 17796-82-6 | C14H15NO2S | 7 | a | 3 |  |
| 2261 | b-Циклодекстрин | 7585-39-9 | C42H70O35 | 10 | a | 4 |  |
| 2262 | Циклододеканол | 1724-39-6 | C12H24O | 10 | a | 3 |  |
| 2263 | Циклододеканон | 830-13-7 | C12H22O | 10 | п+a | 3 |  |
| 2264 | Циклопента-1,3-диен | 542-92-7 | C5H6 | 5 | п | 3 |  |
| 2265 | 1-Циклопропилэтанон | 765-43-5 | С5Н8O | 1 | п | 2 |  |
| 2266 | Цинк ацетат | 5970-45-6 | C4H6O4Zn·2Н2О | 0,1 | a | 2 |  |
| 2267 | Цинк борат | 10192-46-8 | B2O6Zn3 | 1 | a | 2 |  |
| 2268 | триЦинк дифосфид | 1314-84-7 | P2Zn3 | 0,1 | a | 2 |  |
| 2269 | Цинк дифторид (по фтору) | 7783-49-5 | F2Zn | 1/0,2 | a | 2 |  |
| 2270 | диЦинк магнид | 12032-47-2 | MgZn2 | 6 | a | 3 |  |
| 2271 | Цинк оксид | 1314-13-2 | Ozn | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 2272 | Цинк сульфид | 1314-98-3 | SZn | 5 | a | 3 |  |
| 2273 | Циркон | 14940-68-2 | O4SiZr | -/6 | a | 4 | Ф |
| 2274 | Цирконий | 7440-67-7 | Zr | 6 | a | 3 |  |
| 2275 | Цирконий диоксид | 1314-23-4 | O2Zr | -/6 | a | 4 | Ф |
| 2276 | Цирконий карбид | 12070-14-3 | CZr | -/6 | a | 4 | Ф |
| 2277 | Цирконий нитрид | 12033-93-1 | N4Zr3 | -/4 | a | 3 | Ф |
| 2278 | Цирконий тетрафторид | 7783-64-4 | F4Zr | 1 | a | 2 |  |
| 2279 | Цистеин | 4371-52-2 | C3H7NO2S | 2 | a | 3 |  |
| 2280 | Цистин | 24645-67-8 | C6H12N2O4S2 | 2 | а | 3 |  |
| 2281 | Чай |  |  | 3 | а | 3 |  |
| 2282 | Чистящее синтетическое средство "Комет" (контроль по карбонату кальция) |  |  | 6 | а | 3 |  |
| 2283 | Чугун в смеси с электрокорундом до 30% |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2284 | Шамотнографитовые огнеупоры |  |  | -/2 | а | 3 | Ф |
| 2285 | Шлак угольный молотый, строительные материалы на его основе: шлакоблоки, шлакозит и др. |  |  | -/4 | а | 4 | Ф |
| 2286 | Шлак, образующийся при выплавке низколегированных сталей (неволокнистая пыль) |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2287 | Щелочи едкие+ (растворы в пересчете на гидроксид натрия) |  |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 2288 | Эвкалимин |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 2289 | Электрокорунд |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2290 | Электрокорунд хромистый |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2291 | Эпоксидные смолы (летучие продукты) (контроль по эпихлоргидрину): |  |  |  |  |  |  |
|  | а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпокситрифенольная ЭП-20 |  |  | 1 | п | 2 | A |
|  | б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671, УП-671-Д, УП-677, УП-680, УП-682 |  |  | 0,5 | п | 2 | A |
|  | в) УП-650, УП-650-Т |  |  | 0,3 | п+а | 2 | A |
|  | г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1 |  |  | 0,2 | п | 2 | A |
|  | д) ЭА |  |  | 0,1 | п | 2 | A |
| 2292 | Эпоксидный клей УП-5-240 (летучие продукты) (контроль по эпихлоргидрину) |  |  | 0,5 | п | 2 |  |
| 2293 | 1,2-Эпокси-3-метилбутан+ | 1438-14-8 | С5Н10O | 3 | п | 3 |  |
| 2294 | 1,2-Эпоксиокт-7-ен+ | 19600-63-6 | С8Н14O | 5 | п | 3 |  |
| 2295 | 1,2-Эпоксипропан+ | 75-56-9 | С3Н6O | 1 | п | 2 |  |
| 2296 | 2,3-Эпоксипропан-1-ол | 556-52-5 | С3Н6O2 | 5 | п | 3 |  |
| 2297 | 2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат | 106-91-2 | С7Н10O3 | 3 | п | 3 |  |
| 2298 | 3-(2,3-Эпоксипропокси)проп-1-ен+ | 106-92-3 | С6Н10O2 | 3 | п | 3 |  |
| 2299 | 4-[(2,3-Эпокси)пропокси] фенилацетамид |  | C11H13NO3 | 3 | а | 3 |  |
| 2300 | Эпоксиэтан | 75-21-8 | С2Н4О | 3/1 | п | 2 | К |
| 2301 | Эприн (по белку) |  |  | 0,3 | a | 2 |  |
| 2302 | Эритромицин+ | 114-07-8 | C37H67NО13 | 0,4 | a | 2 | A |
| 2303 | (17b)-17-Эстр-4-ен-3-он триметиловый эфир+ |  |  | 0,005 | a | 1 |  |
| 2304 | N,N’-1,2-Этандиилбис[N-(карбоксиметил)]глицин | 60-00-4 | C10H16N2О8 | 2 | a | 3 |  |
| 2305 | 1,1’-[1,2-Этандиилбис(окси)бисэтен] | 764-78-3 | С6Н10О2 | 20 | п | 4 |  |
| 2306 | Этандиовая кислота дигидрат+ | 6153-56-6 | С2Н2О4·Н4О2 | 1 | a | 2 |  |
| 2307 | Этандиовой кислоты диэфиры алифатических спиртов |  |  | 0,5 | п+a | 3 |  |
| 2308 | Этан-1,2-диол | 107-21-1 | С2Н6О2 | 10/5 | п+a | 3 |  |
| 2309 | 1,1-Этандиолдиацетат | 542-10-9 | С6Н10О4 | 30 | п | 4 |  |
| 2310 | Этановая кислота+ | 64-19-7 | С2Н4О2 | 5 | п | 3 |  |
| 2311 | Этанол | 64-17-5 | С2Н6О | 2000/1000 | п | 4 |  |
| 2312 | Этантиол+ | 75-08-1 | C2H6S | 1 | п | 2 |  |
| 2313 | 1,2-Этенбис(дитиокарбамат) марганца | 12427-38-2 | C4H6MnNS4 | 0,5 | a | 2 |  |
| 2314 | 1,2-Этенбис(дитиокарбамат) цинка | 12122-67-7 | C4H6N2S4Zn | 0,5 | a | 2 | A |
| 2315 | N,N’-Этенбис(дитиокарбаминовая кислота), цинковая соль, смесь с 1Н-бензимидазол-2-ил карбаминовой кислоты, метиловым эфиром | 52080-82-7 | C13H15N5O2S2Zn | 0,5 | a | 2 |  |
| 2316 | Этендиаминадипинат (1:1) |  | C8H18N2О4 | 5 | a | 3 |  |
| 2317 | Этендиаминтетраацетата динатриевая соль | 139-33-3 | C10H14N2Na2О8 | 2 | a | 3 |  |
| 2318 | 2,2’-Этендииминодиэтиламин, амиды карбоновых кислот C12-20 |  |  | 2 | п+a | 2 | A |
| 2319 | Этенилацетат | 108-05-4 | C4H6О2 | 30/10 | п | 3 |  |
| 2320 | Этенилбензол | 100-42-5 | C8H8 | 30/10 | п | 3 |  |
| 2321 | Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен | 40356-67-0 | C9H12 | 10 | п | 3 |  |
| 2322 | 5-Этенил-2-[2-(N,N-диметилaминo]-l-(N,N- диметилaминoметил)] этилпиpидин+ | 22109-65-5 | C14H23N3 | 2 | a | 3 |  |
| 2323 | 5-Этенил-2-(N,N-диметиламино)этилпиридин | 22109-64-4 | C11H16N2 | 1 | a | 2 |  |
| 2324 | Этенил-2,6-дихлорбензол | 28469-92-3 | C8H6Cl2 | 150/50 | п | 4 |  |
| 2325 | Этенил(метил)бензол | 25013-15-4 | С9Н10 | 150/50 | п | 4 |  |
| 2326 | 1-(Этенилокси)бутан | 111-34-2 | С6Н12О | 20 | п | 4 |  |
| 2327 | 2-(Этенилокси)этанол | 764-48-7 | С4Н8О2 | 20 | п | 4 |  |
| 2328 | 2-(Этенилокси)этил-2-метилпроп-2-еноат | 1464-69-3 | С8Н12О3 | 20 | п | 4 |  |
| 2329 | 2-[2-(Этенилокси)этокси]этанол | 929-37-3 | С6Н12О3 | 20 | п | 4 |  |
| 2330 | 2-(Этенилпирид-2-ил)этанол | 16222-94-9 | С9Н11NO | 5 | а | 3 |  |
| 2331 | 2-Этенилпиридин+ | 100-69-6 | C7H7N | 0,5 | п | 2 |  |
| 2332 | 1-Этенилпирролид-2-он+ | 88-12-0 | C6H9NO | 1 | п | 2 |  |
| 2333 | 1-Этенил-4-хлорбензол | 1073-67-2 | С8Н7Сl | 150/50 | п | 4 |  |
| 2334 | Этенсульфид+ | 420-12-2 | C2H4S | 0,1 | п | 1 |  |
| 2335 | Этиламин | 75-04-7 | C2H7N | 10 | п | 3 |  |
| 2336 | Этил-4-аминобензоат+ | 94-09-7 | C9H11NO2 | 0,5 | а | 2 | А |
| 2337 | Этилацетат | 141-78-6 | C4H8О2 | 200/50 | п | 4 |  |
| 2338 | Этилбензол | 100-41-4 | С8Н10 | 150/50 | п | 4 |  |
| 2339 | S-Этилгексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбонат | 2212-67-1 | C9H17NOS | 0,5 | п+а | 2 |  |
| 2340 | 2-Этилгексаналь | 123-05-7 | С8Н16О | 3 | п | 3 |  |
| 2341 | Этилгександиоат | 626-86-8 | С8Н14О4 | 3 | п+а | 3 |  |
| 2342 | 2-Этилгексан-1-ол+ | 104-76-7 | С8Н18О | 10 | а | 3 |  |
| 2343 | 2-Этилгексилпроп-2-еноат | 103-11-7 | С11Н20О2 | 3/1 | п | 2 |  |
| 2344 | Этил-4-гидрокси-a-(4-гидрокси-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-ил)-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-этановая кислота | 548-00-5 | С22Н16О8 | 0,1 | а | 2 |  |
| 2345 | Этил-3-гидроксифенилкарбамат | 7159-96-8 | C9H11NО3 | 2 | а | 2 |  |
| 2346 | Этил-6-гидрокси-8-хлороктаноат |  | C10H19ClO3 | 5 | п+а | 3 |  |
| 2347 | Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбонат+ | 64628-80-4 | С22Н22Сl2О3 | 2 | п | 3 |  |
| 2348 | Этил-(1R-Е)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбонат | 41641-27-4 | С12Н20О2 | 10 | п | 3 |  |
| 2349 | Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат |  | C10H17Cl3O2 | 2 | п | 3 |  |
| 2350 | S-Этилдипропилтиокарбамат | 759-94-4 | C9H19NOS | 2 | п+а | 3 |  |
| 2351 | О-Этилдитиокарбонат калия | 140-89-6 | C3H5KOS2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 2352 | Этил-6,8-дихлороктаноат | 1070-64-0 | С10Н18Сl2О2 | 5 | п+a | 3 |  |
| 2353 | О-Этилдихлортиофосфат+ | 1498-64-2 | C2H5Cl2OPS | 0,3 | п+a | 2 |  |
| 2354 | Этил-3-[2-(N,N-диэтиламино)этил]-4-метил-2-оксо-2Н-1-бензопиран-7-илоксиэтаноат | 655-35-6 | C20H27NО5 | 0,3 | a | 2 |  |
| 2355 | Этил-a-[(диметоксифосфинотиоил) тио]бензацетат | 2597-03-7 | C12H17О4PS2 | 0,15 | п+a | 2 |  |
| 2356 | N,N’-Этилендитиокарбаминовой кислоты цинковая соль смесь с оксидом меди, дихлоридом меди (II), гидрат | 8066-21-5 |  | 0,5 | a | 2 |  |
| 2357 | Этиленимин+ | 151-56-4 | C2H5N | 0,02 | п | 1 | A, O |
| 2358 | 5-Этилиденбицикло[2,2,1]гепт-2-ен+ | 16219-75-3 | C9H12 | 10 | п | 3 |  |
| 2359 | Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат+ | 870-85-9 | C7H13NО2 | 5 | п | 3 |  |
| 2360 | Этил-3-метилбут-2-еноат | 638-10-8 | C7H12О2 | 10 | п | 3 |  |
| 2361 | Этил-2-метилпроп-2-еноат | 97-63-2 | C6H9О2 | 50 | п | 4 |  |
| 2362 | 3-(Этил(3-метилфенил) амино)пропанонитрил+ | 148-69-6 | C12H16N2 | 1 | п+a | 2 |  |
| 2363 | N-Этил-N-(2-метилфенилбут)-2-енамид | 483-63-6 | C13H17NО2 | 1 | п+a | 2 |  |
| 2364 | 4-Этилморфолин+ | 100-74-3 | C6H13NO | 15/5 | п | 3 |  |
| 2365 | Этил-10-(3-морфолинопропионил) фенотиазин-2-илкарбамат | 31883-05-3 | C22H25N3О4S | 2 | a | 3 |  |
| 2366 | Этил-10-(3-морфолинопропионил) фенотиазин-2-илкарбамат гидрохлорид | 29560-58-5 | C22H25N3O4S·ClH | 1 | a | 3 |  |
| 2367 | Этилнитроацетат | 626-35-7 | C4H7NО4 | 5 | п+a | 3 |  |
| 2368 | Этил-4-нитробензоат | 99-77-4 | C9H9NO4 | 1 | a | 2 |  |
| 2369 | Этиловые эфиры валериановой и капроновой кислот (37/63) |  |  | 20 | п | 4 |  |
| 2370 | Этил-2-оксобутаноат | 141-97-9 | C8H10O3 | 10 | п | 3 |  |
| 2371 | Этил-6-оксо-6-хлоргексаноат | 1071-71-2 | C8H13ClО3 | 2 | п+a | 3 |  |
| 2372 | Этил-6-оксо-8-хлороктаноат | 50628-91-6 | C10H17ClО3 | 1 | п+a | 2 |  |
| 2373 | Этилпроп-2-еноат | 140-88-5 | C5H8О2 | 15/5 | п | 3 |  |
| 2374 | 2-(Этилтио)бензимидазола гидробромид моногидрат+ | 109628-14-0 | C9H10N2S·BrH · H2O | 0,02 | a | 1 |  |
| 2375 | Этил[3-[[(фениламино)карбонил]окси] фенил]карбамат | 13684-56-5 | C16H16N2О3 | 1 | a | 2 |  |
| 2376 | 2-[(4-Этилфенил)фенилацетил]индан-1,3-дион+ | 110882-80-9 | С25Н19О3 | 0,01 | a | 1 |  |
| 2377 | L-(4-Этилфенокси-3-метил-5-изопропокси-2-ментен) |  | С22Н34О | 2 | a | 3 |  |
| 2378 | Этилхлорацетат+ | 105-39-5 | С4Н7СlО2 | 7 | п | 3 |  |
| 2379 | Этилхлоркарбонат+ | 541-41-3 | С3Н5СlO2 | 0,2 | п | 2 |  |
| 2380 | Этил-10-(3-хлорпропионил)-10Н-фенотиазин-2-илкарбамат | 119407-03-3 | C18H17ClN2О3S | 4 | a | 3 |  |
| 2381 | Этил(4-хлорфенил)-2-[[(1-метилэтокси)карбонил]амино] карбамат | 136204-68-7 | C13H17ClN2О4 | 1 | a | 2 |  |
| 2382 | Этилцианацетат | 105-56-6 | C5H7NO2 | 2 | п | 3 |  |
| 2383 | 5-Этилциклогексилэтилкарбамат | 1134-23-2 | C11H21NО2 | 1 | п+a | 2 |  |
| 2384 | 1-Этинил-2-метил-2-пентил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанокарбонат | 54406-48-3 | C18H26О2 | 3 | п+a | 3 |  |
| 2385 | 17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол-3,17++ | 57-63-6 | C20H24O2 | - | a | 1 |  |
| 2386 | 2-Этокси-3,9-акридиндиамина аддукт с 2-гидроксипропановой кислотой+ | 1837-57-6 | C15H15N3О·C3H6О3 | 2 | a | 3 |  |
| 2387 | Этоксибензол | 103-73-1 | C8H10О | 0,5 | a | 2 |  |
| 2388 | 1-N-[(S)-1-Этоксикарбонил-3-фенилпропил]-L-пролина Z-бутендиоат | 76095-16-4 | C20H28N5О5 · C4H4О4 | 0,02 | a | 1 |  |
| 2389 | 3-Этоксипропионитрил | 2141-62-0 | C5H9NO | 50 | п | 4 |  |
| 2390 | 1-(4-Этоксифенил)тиазолий хлорид+ |  | C11H12ClNOS | 0,2 | a | 2 |  |
| 2391 | Этоксиэтан | 60-29-7 | C4H10О | 900/300 | п | 4 |  |
| 2392 | 2-Этоксиэтанол | 110-80-5 | С4Н10О2 | 30/10 | п | 3 |  |
| 2393 | 2-Этоксиэтилацетат | 111-15-9 | C6H12О3 | 10 | п | 3 |  |
| 2394 | 2-Этоксиэтилпроп-2-еноат | 106-74-1 | C7H12О3 | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 2395 | 1-(2-Этоксиэтил)-4-пропионилокси-4-фенилпиперидин гидрохлорид++ |  | C12H25NО2·ClH | - | a | 1 |  |
| 2396 | 5-Этокси-2-этилтиобензимидазола гидрохлорид |  | C11H14N2OS×ClH | 0,1 | a | 2 |  |
| 2397 | 2-Этоксиэтилцианацетат | 32804-77-6 | C7H11NО3 | 5 | п+a | 3 |  |
| 2398 | N-(4-Этоксифенил)ацетамид | 62-44-2 | C10H13NО2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 2399 | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол | 111-90-0 | C6H14О3 | 5 | п+a | 3 |  |
| 2400 | Эфиры на основе синтетических жирных кислот С11-15 |  |  | 5 | п+a | 3 |  |

Примечание.

1. (*) ПДК для общей массы аэрозолей.

(**) При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 часа предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин. - до 100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин. - 200 мг/м3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее 2 часов.

2. Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) (графа 2) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) (графа 3) для облегчения идентификации веществ.

3. В графе 4 приведены формулы веществ.

4. Величины нормативов приведены в мг вещества на 1 м3 воздуха (графа 5).

5. Если в графе "Величина ПДК" приведено два норматива, то это означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе - среднесменная ПДК, прочерк в числителе означает, что норматив установлен в виде средней сменной ПДК. Если приведен один норматив, то это означает, что он установлен как максимальная разовая ПДК.

6. В графе 6 указано преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства (пары, аэрозоль и их смесь).

7. В соответствии с классификацией вещества разделены на четыре класса опасности (графа 7):

1 класс - чрезвычайно опасные;

2 класс - высокоопасные;

3 класс - опасные;

4 класс - умеренно опасные.

8. В графе 8 "Особенности действия на организм" специальными символами выделены вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе, канцерогены, аллергены и аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия.

Использованы следующие обозначения:

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;

К - канцерогены;

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия;

п - пары и/или газы;

а - аэрозоль;

п+а - смесь паров и аэрозоля;

+ - соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; символ проставлен вслед за наименованием вещества;

++ - вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м3. Для таких веществ значения ПДК не приводятся, а указываются только класс опасности и агрегатное состояние в воздухе.