Приложение 19

Утверждены
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 11 апреля 2016 года № 201

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

1. Общие положения и область применения

1. Гигиенические нормативы "Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (далее - гигиенические нормативы) устанавливают ориентировочные безопасные уровни содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

2. Гигиенические нормативы распространяются на рабочие места, в том числе проектируемые, независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).

3. Гигиенические нормативы установлены на основании расчетов по параметрам токсикометрии веществ, с помощью интерполяций и экстраполяции в рядах соединений, близких по химической структуре, физическим и химическим свойствам и характеру действия.

2. Термины и определения

4. В настоящих гигиенических нормативах используются следующие термины и определения:

1) гигиенический норматив - это установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека;

2) вредные вещества - вещества, которые при контакте с организмом человека могут вызвать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе воздействия вещества, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;

3) рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного (непостоянного) пребывания работающих. На постоянном рабочем месте работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 часов непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

3. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| № | Наименование вещества | N CAS | Формула | Величина ОБУВ, мг/м3 | Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абомин |  |  | 0,5 | а |
| 2 | Аденозинтрифосфат динатрия | 987-65-5 | C10H14N5Na2O13P3 | 5 | а |
| 3 | (1-Аза-3-оксобицикло[2,2,2]октан) гидрохлорид | 1193-65-3 | C7H11NO x ClH | 0,3 | а |
| 4 | 3'-Азидо-3'-деокситимидин | 30516-87-1 | C10H13N5O4 | 0,01 | а |
| 5 | Азоциклотридеканон | 2947-04-6 | C12H23NO | 10 | а |
| 6 | Алкилпропилендиамин+ |  | (CH2)nC4H12N | 1 | а |
| 7 | Алкилтриметиламинийхлорид+ |  | (C11-19)ClN | 0,5 | а |
| 8 | 2-Аминобутандиоат калия | 14007-45-5 | C4H7KxNO4 | 5 | а |
| 9 | Аминобутандиоат магния | 2068-80-6 | C4H7Mg0,5NO4 | 5 | а |
| 10 | 9-Амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1H-циклопентахинолина моногидрат | 62732-44-9 | C12H16N2 x H2O | 0,5 | а |
| 11 | 6-Аминогексанат натрия, ацилированный высшими жирными кислотами |  | C6H14NNa(CnH2n+1CO)O2 | 10 | а |
| 12 | 6-Аминогексаноат натрия | 7234-49-3 | C6H12NNa02 | 10 | а |
| 13 | 6-Амино-5-[(гидроксиамино)метилен]-1,3-диметилгидроурацил | 17789-32-1 | C7H10N4O3 | 2 | а |
| 14 | [S]-4-(2-Амино-1-гидроксиэтил)бензол-1,2-диол [R-(R*,R*)]-2,3-дигидроксибутандиоат(1:1)моногидрат+ | 5794-08-1 | C8H11NO3 x C4H6O6 x H2O | 0,01 | а |
| 15 | 6-Амино-5-гидроксинафтил-1-сульфокислота | 573-07-9 | C10H9NO4S | 1 | а |
| 16 | 7-Аминодезацетоксицефалоспорановая кислота |  | C8H10N2O3S | 0,5 | а |
| 17 | 2-Амино-4,6-диметилпиримидин | 767-15-7 | C6H9N3 | 1 | а |
| 18 | 3-[[[2-[(Аминоиминометил)амино]-4-тиазолил]-метил]тио]-N-(аминосульфонил)пропанимид | 76824-35-6 | C8H15N7O2S3 | 0,1 | а |
| 19 | N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид | 496-67-3 | C6H11BrN2O2 | 1 | а |
| 20 | 4-(Аминометил)бензойная кислота | 56-91-7 | C8H9NO2 | 0,5 | а |
| 21 | 1-Амино-4-метилпиперазин | 6928-85-4 | C5H13N3 | 2 | п |
| 22 | 2-Амино-N-метилпиперазид-N-(2-амино-4-хлорфенил)бензойная кислота |  | C17H19ClN4O2 | 5 | а |
| 23 | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридинил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилтиазолий фосфат (1:1) соль фосфат (1:2) (соль) | 532-44-5 | C12H17N4OS x 2H3O4P x H3O4P | 0,1 | п+а |
| 24 | S-[2]:[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил-[формиламино]-1-[2-(фосфонокси)этил]проп-1-енилфенилкарбатиоат | 22457-89-2 | C19H23N4O6PS | 0,1 | п+а |
| 25 | 2-Амино-1-метил-3-фенил-5-хлорбензойной кислоты метилсульфат+ |  | C15H12ClNO2 x CH4O4S | 3 | а |
| 26 | 4-Амино-6-метоксипиримидин | 696-45-7 | C5H7N3O | 5 | а |
| 27 | 1-Амино-4-нитро-2-хлорбензол+ | 121-87-9 | C6H5ClN2O2 | 1 | а |
| 28 | 2-Амино-N-(2-нитро-4-хлорфенил) бензойная кислота |  | C13H9ClN2O4 | 2 | а |
| 29 | 4-(Аминосульфонил)бензойная кислота | 138-41-0 | C7H7NO4S | 5 | а |
| 30 | 3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-дигидро-2-метил-1H-индол-1-ил)бензамид | 26807-65-8 | C16H16ClN3O3S | 0,01 | а |
| 31 | 5-(Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-фуранилметил)амино] бензойная кислота | 54-31-9 | C12H11ClN2O5S | 0,5 | а |
| 32 | 3-Аминотетрагидротиофен-1,1-диоксид | 52261-00-2 | C4H9NO3S | 10 | а |
| 33 | D(-)-альфа-Аминофенилэтановая кислота | 875-74-1 | C8H9NO2 | 10 | а |
| 34 | L(+)-альфа-Аминофенилэтановая кислота | 2935-35-5 | C8H9NO2 | 10 | а |
| 35 | 4-Амино-2-фуроил-6,7-диметоксипиперазин-1-илхиназолина гидрохлорид | 19237-84-4 | C19H21N5O4 x ClH | 0,03 А | а |
| 36 | 2-Амино-5-хлорбензофенон | 719-59-5 | C13H10ClNO | 3 | а |
| 37 | 4-Амино-6-хлорпиримидин | 5426-89-7 | C4H4ClN3 | 5 | а |
| 38 | (2-Амино-5-хлорфенил)-фенилметанон-[E]-оксим | 15185-66-7 | C13H11ClN2O | 3 | а |
| 39 | 2-Аминоэтанола бензоат | 4337-66-0 | C13H19N | 5 | п+а |
| 40 | 2-Аминоэтанола сульфанилат | 15730-83-3 | C8H14N2O4S | 1 | а |
| 41 | 2-Аминоэтилгидросульфат | 926-39-6 | C2H7NO4S | 2 | а |
| 42 | 3-(2-Аминоэтил)-1H-индол-5-ол гександиоат+ | 16031-83-7 | C16H22N2O5 | 0,02 | а |
| 43 | 3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1H-индол-2-карбоновая кислота | 54987-14-3 | C18H18N2O5 | 1 | а |
| 44 | Аммоний бромид | 12124-97-9 | H4BrN | 3 | а |
| 45 | триАммоний диакваоктахлор-мю-нитридодирутенат(4-)+ | 27316-90-1 | C18H16N4O2Ru2 | 0,05 | а |
| 46 | Аммоний перренат | 13598-65-7 | H4NO4Re | 2 | а |
| 47 | Д-(-)-N-Ацетиламинофенилэтановая кислота | 29633-99-6 | C10H11NO3 | 10 | а |
| 48 | (+/-)-цис-1-Ацетил-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1H-имидазол-1-илметил)1,3-диоксолан-4-ил]метокси]-фенил]пиперазин | 65277-42-1 | C26H28Cl2N4O4 | 0,5 | а |
| 49 | 4-(Ацетилокси)бензойная кислота | 2345-34-8 | C9H8O4 | 5 | а |
| 50 | 2-(Ацетилокси)бензолсульфамид | 39082-31-0 | C8H9NO4S | 10 | а |
| 51 | 3-[2-(Ацетилокси)-1-метилэтил]-1,2,4,5,6,6а,7,8,9,10а-декагидро-1,5-дигидрокси-9-(метоксиметил)-6,10а-диметилдициклопента[a,d]циклоокт-4-ен-6-ил | 20108-30-9 | C36H56O12 | 1 | а |
| 52 | (7альфа,17альфа)-7-(Ацетилтио)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты гамма-лактон | 52-01-7 | C24H32O4S | 0,05 | а |
| 53 | Ацетилциклододецен |  | C14H25O | 10 | а |
| 54 | 6-Ацетокси-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)хроман | 1406-18-4 | C29H50O2 | 0,5 | а |
| 55 | 1-Бензгидрилпиперазин | 841-77-0 | C17H20N2 | 1 | а |
| 56 | 1,2-Бензизотиазол-3-(2H)-он натрия 1,1-диоксид | 128-44-9 | C7H5NNaO3S | 3 | а |
| 57 | 1,2-Бензизотиазол-3-он 1,1-оксид | 81-07-1 | C7H5NO3S | 5 | а |
| 58 | 2-Бензилбензооксазол | 2008-07-3 | C14H11NO | 5 | п+а |
| 59 | 3-Бензилгидантоин |  | C10H10N2O2 | 2 | а |
| 60 | 1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид+ | 5705-15-7 | C13H14N2 x ClH | 0,3 | а |
| 61 | Бензоат лития | 553-54-8 | C7H5O2Li | 2 | а |
| 62 | 2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1-пиперазинил]-пиримидин | 3605-01-4 | C16H18N4O2 | 0,2 | а |
| 63 | 4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция | 528-96-1 | C14H11Ca0,5NO4 | 0,5 | а |
| 64 | (+-)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1H-пирролизинкарбоновая кислота соль с 2-амино-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диолом (1:1)+ | 74103-07-4 | C15H13NO3 x C4H11NO3 | 0,01 | а |
| 65 | 1-Бензоил-2-имидазолидинон | 27034-77-1 | C10H10N2O2 | 1 | а |
| 66 | 2-Бензоил-2,4-дихлор-N-метил-N-фенилацетамид |  | C16H13Cl2NO2 | 1 | а |
| 67 | 2-[(N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)амино]этил-пропионат | 33878-50-1 | C18H17Cl2NO3 | 0,5 | а |
| 68 | Бензол-1,2-дикарбоксальдегид | 643-79-8 | C8H6O2 | 0,5 | а |
| 69 | 1,3-Бензтиазол-2-илтио-2-(2-амино-1,3-тиазол-4-ил)-2(син)-метоксииминоацетат |  | C15H13N4S3 | 5 А | а |
| 70 | Биомасса сухая штамма "Streptomyces cinnamonensis НИЦБ 109" (по монезину) |  |  | 0,1 | а |
| 71 | N,N-Бис(диацетил)этан-1,2-диамин | 10543-57-4 | C10H16N2O4 | 2 | а |
| 72 | Бисизобензфуран-[1,1',3,3']тетрон | 59800-20-3 | C16H6O6 | 5 | а |
| 73 | альфа,альфа-Бис(2-метилфенил)-1-азабицикло[2,2,2]октан-3-метанол | 57734-69-7 | C22H27NO | 0,5 | а |
| 74 | альфа,альфа-Бис(2-метилфенил)-1-азабицикло[2,2,2]октан-3-метанола гидрохлорид | 57734-70-0 | C22H27NO x ClH | 0,5 | а |
| 75 | Бис-(2-метокси)этилдекандиоат | 71850-03-8 | C16H30O6 | 5 | п+а |
| 76 | 1,3-Бис(4-нитрофенокси)бензол |  | C18H12O6N2 | 10 | а |
| 77 | 1,1-Бис-(4-оксифенил)-2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентан |  | C17H19F8O | 5 | а |
| 78 | Бис-[1-(1H)-2(пиридонил)]глиоксаль |  | C7H3NO3 | 1 | а |
| 79 | 2,2-Бис[(проп-2-енилокси)метил]бутан-1-ол | 682-09-7 | C12H22O3 | 4 | п+а |
| 80 | 1,2-Бис[1,4,6,9-тетразотрицикло-(4,4,1,4,9)-додеканоэтилиден] дигидрохлорид |  | C14H30N8 x Cl2H2 | 1 | а |
| 81 | N,N-Бис-триметилсилилкарбамид | 18287-63-7 | C7H20N2OSi2 | 4 | а |
| 82 | 1,3-Бис(трихлорметил)бензол | 881-99-2 | C8H4Cl6 | 2 | а |
| 83 | N,N-Бис(фосфонометил)глицин | 2439-99-8 | C4H11NO8P2 | 5 | а |
| 84 | 3-[3-(1,1-Бифенил)-4-ил-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталенил]-4-гидрокси-H-1-бензопиран-2-он+ | 56073-07-5 | C31H24O3 | 0,005 | А |
| 85 | 3-Бромаминобензола сульфат |  | C6H6BrN x 0,5H2SO4 | 1 | а |
| 86 | 4-Бромаминобензола гидрохлорид | 624-19-1 | C6H6BrN x ClH | 0,5 | а |
| 87 | 2-Бромбензил-N-этилдиметиламинийбромид+ | 3170-72-7 | C11H17BrN | 0,2 | а |
| 88 | 3-[3-(4-Бром-1,1-бифенил-4-ил)-3-гидрокси-1-фенилпропил]-4-гидрокси-2H-1-бензопиран-2-он+ | 28772-56-7 | C30H23BrO4 | 0,001 | а |
| 89 | 3-[3-(4-Бром-[1,1-бифенил]-4-ил)-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталенил]-4-гидрокси-2H-1-бензопиран-2-он | 56073-10-0 | C31H23BrO3 | 0,001 | а |
| 90 | 2-Бромбутан+ | 76-76-2 | C4H9Br | 5 | п |
| 91 | 4-Бром-1-гидрокси-N-октадецилнафталин-2-карбоксамид |  | C29H44BrNO2 | 5 | а |
| 92 | 7-Бром-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-1-ацетгидразид | 129186-29-4 | C19H16BrN4O3 | 0,1 | а |
| 93 | 2-Бром-1,1,3-триметоксипропан | 759-97-7 | C6H13BrO3 | 1 | п |
| 94 | 8Бета-5-Бром-3-пиридинкарбонат 10-метокси-1,6-диметилэрголин-8-метанола+ | 85736-63-6 | C16H36BrNO4 | 0,1 | а |
| 95 | N-Бромсукцинимид | 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 1 | а |
| 96 | 4-Бром-N-фенилацетамид | 103-88-8 | C8H8BrNO | 2 | а |
| 97 | 7-Бром-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-1,4-бенздиазепин-2-он | 51753-57-2 | C15H10BrClN2O | 0,1 | а |
| 98 | Бутан-1,4-диамин | 110-60-1 | C4H12N2 | 0,7 | п |
| 99 | N-Бутилимидодикарбонимида диамида гидрохлорид+ | 1190-53-0 | C6H15N5 x ClH | 0,2 | а |
| 100 | 1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенилпирролидин-2-карбоксамид | 30103-44-7 | C18H28N2O | 0,3 | а |
| 101 | 1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)пирролидин-2-карбоксамид гидрохлорид | 19089-24-8 | C18H28N2O x ClH | 0,6 | а |
| 102 | Бутилформиат | 592-84-7 | C5H10O2 | 10 | п |
| 103 | Версамид стеариновой кислоты |  | C20H51N2O | 10 | а |
| 104 | Гадолиний оксид | 12064-62-9 | Gd2O3 | 4 | а |
| 105 | Гафний ацетилацетонат | 17475-67-1 | C20H28HfO8 | 1 | а |
| 106 | 2,3,4,4а,5,9в-Гексагидро-2,8-диметил-1H-пиридо-[4,3-b]индола, дигидрохлорид | 33162-17-3 | C13H18N2 x Cl2H2 | 0,5 | а |
| 107 | N[[(Гексагидроциклопента[c]пиррол-2(1H)-ил)-амино]карбонил]-4-метилбензенолсульфонамид | 21187-98-4 | C15H21N3O3S | 0,2 | а |
| 108 | (E,E)-Гекса-2,4-диеновая кислота+ | 110-44-1 | C6H8O2 | 1 | а |
| 109 | 1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен | 685-63-2 | C4F6 | 5 | п |
| 110 | 2,2,3,4,4,4-Гексафтор-1-бутанол+ | 382-31-0 | C4H4F6O | 2 | п |
| 111 | 1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрахлорбутан | 375-45-1 | C4F6Cl4 | 200 | п |
| 112 | N-Гексилоксиметилазепин+ |  | C13H25NO2 | 1 | а |
| 113 | 2-Гексилоксинафталин+ |  | C16H18O | 2 | п+а |
| 114 | Гепарин, натриевая соль | 9041-08-1 |  | 1 | а |
| 115 | Гидразинкарбоксилимидамид гидрокарбонат | 2582-30-1 | C2H8N4O3 | 0,1 А | а |
| 116 | Гидроксибутаноат лития+ | 61742-10-7 | C4H7LiO3 | 0,3 | а |
| 117 | 4-Гидрокси-N,N-диметил-4-(4-хлорфенил)-альфа,альфа-дифенил-1-пиперидинбутанамидгидрохлорид | 34552-83-5 | C29H33ClN2O x ClH | 0,03 | а |
| 118 | 1-Гидрокси-2,6-динитро-4-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)бензол | 116800-49-8 | C8H4F4N2O6 | 0,02 | п+а |
| 119 | (4-[1-Гидрокси-2-(метиламино)этил]бен-зол-1,2-диол)гидротартрат+ | 51-42-3 | C12H16NO6 | 0,01 | а |
| 120 | 1,3-Гидроксиметил-бета-гидроксиэтил-1,3,5-гексагидротриазомол-2+ |  | C6H15N3O4 | 10 | а |
| 121 | 3-Гидрокси-5-метилизоксазол | 10004-44-1 | C4H5NO2 | 1 | а |
| 122 | 4-(Гидроксиметил)-4-метил-1-фенилпиразолидин-3-он | 13047-13-7 | C11H14O2N2 | 1 | а |
| 123 | 4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)ами-но]пропокси]-бензоацетамид | 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 0,5 | а |
| 124 | 4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)ами-но]этилбензол]-1,2-диол гидрохлорид | 51-30-9 | C11H17NO3 x ClH | 0,1 | а |
| 125 | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутандиоат (1:1)+ | 127464-43-1 | C8H11NO x C4H6O2 | 2 | а |
| 126 | 1-Гидрокси-2-метокси-4-(проп-1-ил)бензол | 97-54-1 | C10H12O2 | 3 | а |
| 127 | 3-Гидрокси-N-нафтален-1-илнафталин-2-карбоксамид | 132-68-3 | C21H15NO2 | 3 | а |
| 128 | 5-Гидрокси-2-нитрозонафталинсульфоновая кислота | 23253-13-6 | C10H7NO5S | 1 | а |
| 129 | 1-Гидрокси-N-октадецилнафталин-2-карбоксамид |  | C29H45NO2 | 5 | а |
| 130 | 4-Гидрокси-2,4,6-триметилциклогексан-2,5-диен-1-он |  | C9H14O2 | 0,5 | п+а |
| 131 | 2-(4-Гидроксифенокси)пропановая кислота | 67648-61-7 | C9H10O4 | 1 | п+а |
| 132 | 3-Гидроксихинуклидин | 1619-34-7 | C7H13NO | 0,3 | а |
| 133 | 3-Гидрокси-3-цианхинуклидин |  | C8H12N2O | 0,005 | а |
| 134 | Бета-Глюканаза |  |  | 2 | а |
| 135 | 2-Бета-Д-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетраоксиксантен-9-он | 4773-96-0 | C17H16O12 | 0,3 | а |
| 136 | Гольмий оксид | 12281-10-6 | HoO | 4 | а |
| 137 | Децилхлорид | 28519-06-4 | C10H21Cl | 1 | п+а |
| 138 | 4-Диазоэтиламинобензолборфторид |  | C8H12BF3N3 | 0,5 | а |
| 139 | Диалкиламинопропионитрил+ |  | C3H4N2(CnH2n+1) | 1 | а |
| 140 | 5H-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид | 298-46-4 | C15H12N2O | 0,1 | а |
| 141 | 2,3-Дибромбут-2-ен-1,4-диол | 3234-02-4 | C4H6Br2O2 | 0,2 | а |
| 142 | 6,6-Дибром-3,3-диметил-7-оксо-4,4-диоксид(2S-цис)-4-тиа-1-азабицикло-(3,2,0)-гептан-2-карбоновая кислота | 76646-91-8 | C8H9Br2NO5S | 0,5 | а |
| 143 | 1,2-Дибром-1,1-дифторэтан | 75-82-1 | C2H2Br2F2 | 200 | п |
| 144 | 2,3-Ди(бромметил)хиноксалин-1,4-диоксид+ |  | C10H12Br2N2O2 | 0,1 | а |
| 145 | (1альфа)-1,2-Дигидро-12-гидроксисенеционан-11,16-диона[R(R*,R*)]-2,3-дигидроксибутандиоат (1:1) | 1257-59-6 | C18H27NO5 x C4H6O6 | 0,05 | а |
| 146 | [10,11-Дигидро-5H-дибенз(b,f)]-азепин | 494-19-9 | C14H13N | 4 | а |
| 147 | 10,11-Дигидро-N,N-диметил-5H-дибенз[b,f]азепин-5-пропанамина гидрохлорид+ | 113-52-0 | C19H24N2 x ClH | 0,5 | а |
| 148 | 1,4-Дигидро-6,8-дифтор-7-(3-метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота гидрохлорид | 98079-52-8 | C17H19F2N3O3 x ClH | 0,1 | а |
| 149 | 1,4-Дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота | 70032-25-6 | C12H9F2NO3 | 0,6 | а |
| 150 | 4,6-Дигидроксипиримидин | 1193-24-4 | C4H4N2O2 | 10 | а |
| 151 | 1,4-Дигидро-6,7-метилендиокси-1-этил-4-оксохинолин-3-карбоновая кислота | 32932-16-4 | C14H15NO5 | 1 | а |
| 152 | 1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6-фтор-1-этилхинолин-3-карбоновой кислоты метан-сульфонат | 70458-95-6 | C17H20FN3O3 x CH4O3S | 0,6 | а |
| 153 | 1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-6-фтор-4-оксо-1-этил-хинолин-3-карбоновая кислота | 70458-92-3 | C17H20FN3O3 | 0,6 | а |
| 154 | 4,5-Дигидро-4-(1-метил-4-пиперидинилиден)-1-он-бензо(4,5-циклогепта[1,2-b]тиофен-10-он-(E)-бут-2-ендиоат (1:1) | 34580-14-8 | C19H19NOS x C4H4O4 | 0,01 | а |
| 155 | N,N-Дигидроксиметилкарбамид |  | C3H9N2O3 | 10 | а |
| 156 | Дигидро-5-пентил-2-(3H)-фуранон | 104-61-0 | C9H16O2 | 3 | а |
| 157 | гамма-[2,4-Ди(2,2-диметилпропил)фенокси)]бутанамид |  | C20H35NO2 | 5 | а |
| 158 | 2-(2,2-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси-альфа-этилацетиламино)-1-гидрокси-4,6-дихлор-5-метилбензол |  | C27H37ClNO3 | 10 | а |
| 159 | 2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия+ | 4076-02-2 | C3H7NaO3S3 | 1 | а |
| 160 | 4-Диметиламин-2-метокси-5-нитробензоилхлорид |  | C10H11ClN2O4 | 5 | а |
| 161 | 3-[[(Диметиламино)карбонил]окси]-N,N,N-триметилбензоламинийметил-сульфат+ | 51-60-5 | C13H22N2O6S | 0,01 | а |
| 162 | N-[2-[[[5-(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метилтио]этил]-N'-метил-2-нитро-1,1-этандиамин гидрохлорид+ | 66357-59-3 | C13H22N4O3S x ClH | 1 | а |
| 163 | 2-[(Диметиламино)метил]циклогексан гидрохлорид | 42036-65-7 | C9H17NO x ClH | 2 | а |
| 164 | O,S-Диметил-N-ацетилфосфораминотиоат | 30560-19-1 | C4H10NO3PS | 0,7 | п+а |
| 165 | 3-[N,N-Диметилбензолметаниминий)-N-этилкарбамид]-6-[(гидроксимино)метил]-1-метилпиридинийдийодид |  | C19H26I2N4O2 | 0,5 | а |
| 166 | 3-[(N,N-Диметилбензолметанаминий)-N-этилкарбамид]-6-[(гидроксимино)метил]-1-метилпиридинийдихлорид |  | C19H26ClN4O2 | 0,5 | а |
| 167 | 0,0-Диметил-S-[(4,6-диамино-1,3,5-триазан-2-ил)метил]дитиофосфат | 78-57-9 | C6H12N5O2PS2 | 1 | п+а |
| 168 | 5,6-Диметил-2-диметиламино-4-пиримидинилдиметилкарбамат | 23103-98-2 | C11H18N4O2 | 0,05 | п+а |
| 169 | Диметилдиметилгексадекадиенкарбонат |  | C20H34O4 | 15 | п |
| 170 | N,N-Диметил-N-[(дихлорфторметил)тио]-N-фенилсульфамид | 1085-98-9 | C9H11Cl2FN2O2S2 | 1 | а |
| 171 | Диметиленциклобутан (изомеры 1,3-диметилен-циклобутан, 1,2-диметиленциклобутан) |  | C6H12 | 50 | п |
| 172 | Диметилкарбамид | 1320-50-9 | C3H8N2O | 10 | а |
| 173 | 1,2-Диметил-3-карбэтокси-5-ацетоксииндол |  | C15H17NO4 | 5 | а |
| 174 | 0,0-Диметил-S-2-меркапто-N-(3-метоксипропил)ацетамид тиофосфорной кислоты | 919-77-7 | C7H16NO4PS2 | 0,15 | п+а |
| 175 | Диметилметилдодецендикарбонат |  | C15H30O4 | 20 | п |
| 176 | 0,0-Диметил-0-(4-метилтио-3-метилфенил)тиофосфат | 55-38-9 | C10H15O3PS2 | 0,3 | п+а |
| 177 | N,N-Диметил-N'-(4-метокси-3-хлорфенил)карбамид | 19937-59-8 | C10H13ClN2O2 | 1 | а |
| 178 | 3,3-Диметил-7-оксо-6-ацетиламино-7-тиа-1-аза-бицикло[3,2,0]гептанкарбонат натрия 1,1-диоксид |  | C10H10N2NaO5S | 1 | а |
| 179 | 3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)-3,7-Дигидро-1H-пурин-2,6-дион | 6493-05-6 | C13H18N4O3 | 1 | а |
| 180 | O,O-Диметил-S-[(2-оксо-6-хлороксазол(4,5-в)пиридин-3(2H)-илметил]тиофосфат | 35575-96-3 | C9H10ClN2O5PS | 1 | а |
| 181 | 3,7-Диметилокта-2,6-диен-8-аль | 5392-40-5 | C10H16O | 5 | п |
| 182 | 1,4-Диметилпиперазин | 104-58-1 | C6H14N2 | 0,01 | п |
| 183 | N-[2-[(2,6-Диметилфенил)амино]-2-оксоэтил]-N,N-диэтилбензолметанаминийбензоат+ | 3734-33-6 | C28H34N2O2 | 0,01 | а |
| 184 | Диметил-[1,2-фениленбис(иминокарбонотиоил)]-бискарбамат | 23564-05-8 | C12H14N4O4S2 | 1,5 | а |
| 185 | N,N-Диметил-N-(2-феноксиэтил)-N-(декан-1-ол)аминийбромид | 538-71-6 | C22H40BrNO4 | 0,3 | а |
| 186 | (1,1-Диметилэтил)-2-гидроксибензоат | 87-19-4 | C11H14O3 | 5 | а |
| 187 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метилбензол+ | 98-51-1 | C11H16 | 1 | п |
| 188 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол | 42597-10-4 | C11H15Cl | 0,5 | п |
| 189 | 4-(1,1-Диметилэтил-2,2,2-трихлор)-1-метилбензол | 16341-99-4 | C11H13Cl3 | 2 | а |
| 190 | 2-[4-(1,1-Диметилэтил) фенил]пропионовый альдегид+ | 61136-74-1 | C13H18O | 3 | а |
| 191 | Диметилди(гидроксиэтил) аммоний фосфорнокислый |  | C6H18NO5P | 1 | а |
| 192 | 1-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]этанон+ | 38861-78-8 | C12H16O | 5 | п+а |
| 193 | 1-(1,1'-Диметилэтокси)бутан | 1000-63-1 | C8H18O | 30 | п |
| 194 | (1,1-Диметилэтокси)бут-1-ен | 22617-97-6 | C8H16O | 20 | п |
| 195 | 0,0-Диметил-2-(6-этокси-2-этил-4-пирилидинил)тиофосфат | 6389-81-7 | C4H11O3PS | 0,5 | п+а |
| 196 | 3,4-Диметоксибензилхлорид+ | 7306-46-9 | C9H11ClO2 | 0,3 | п |
| 197 | 1,2-Диметоксибензол+ | 91-16-7 | C8H10O2 | 1 | п |
| 198 | 3,4-Диметоксифенилэтиламин | 120-20-7 | C10H15NO2 | 3 | п+а |
| 199 | 1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан+ | 72-43-5 | C16H15Cl3O2 | 0,4 | а |
| 200 | альфа-[3-[[2-(3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]-пропил]-3,4-диметокси-альфа-(1-метилэтил)бензонатонитрил гидрохлорид | 152-11-4 | C27H38N2O4 x ClH | 0,2 | а |
| 201 | 2,2'-[(1,4-Диоксо-1,4-бутандиил)бис(окси)бис-N,N,N-триметилэтан]аминийдииодид+ | 541-19-5 | C14H30I2N2O2 | 0,1 О | а |
| 202 | 2,4-Ди(пиридиний)N-метилметиленсалигенина дихлорид |  | C21H26Cl2N2O2 x Cl2H2 | 5 | а |
| 203 | N,N-Дипропиламино-2,6-динитро-4-(1-метилэтил)-бензол |  | C15H22N3O4 | 1 | а |
| 204 | диДиспрозий триоксид | 1308-87-8 | Dy2O3 | 4 | а |
| 205 | 3,3'-Дитиобис(метилен)бис[5-гидрокси-6-метилпиридин-4-метанол] дигидрохлорид гидрат | 10049-83-9 | C16H20N2O4S2 x Cl2H2 x H2O | 3 | а |
| 206 | 2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид+ | 56-17-7 | C4H12N2S2 x Cl2H2 | 1 | а |
| 207 | Дифенилкетон | 119-61-9 | C13H10O | 2 | а |
| 208 | 1,3-Дифенил-5-(4-метоксифенил)пиразолин |  | C22H18N2O | 10 | а |
| 209 | 2,5-Дифенилоксазол | 92-71-7 | C15H11NO | 5 | а |
| 210 | Дифенилсульфид | 139-66-2 | C12H10S | 0,5 | п+а |
| 211 | 1,1-Дифенилхлорметан | 90-99-3 | C13H11Cl | 5 | п+а |
| 212 | 1,1-Дифторэтилен | 75-38-7 | C2H2F2 | 30 | п |
| 213 | Дихлорацетамидометил-6-хлорбензойная кислота |  | C10H9Cl3NO3 | 1 | а |
| 214 | Дихлорбис(трифенилфосфин)палладий (по палладию) | 13965-03-2 | C36H20Cl2Pd | 1 А | а |
| 215 | 7,7-Дихлорбицикло-[3,2,0]-гепт-2-ен-6-он | 5307-99-3 | C7H6ClO | 0,5 | п |
| 216 | 1,1-Дихлор-3,3-диметилбутан-2-он | 22591-21-5 | C6H10Cl2O | 5 | а |
| 217 | 2,5-Дихлор-4-(1,1-диметилэтил)-1-метилбензол |  | C11H14Cl2 | 1 | п |
| 218 | 2,4-Дихлор-6,7-диметоксихиназолин | 27631-29-4 | C10H8Cl2N2O2 | 1 | а |
| 219 | 2,6-Дихлордифениламин | 15307-93-4 | C12H9Cl2N | 2 | а |
| 220 | 1,2-Дихлор-2-иод-1,1,2-трифторэтан+ | 354-61-0 | C2Cl2F3I | 5 | п |
| 221 | альфа,альфа-Дихлоркарбоновые кислоты фракции C17-20 |  | C17H30Cl2O2-C20H38Cl2O2 | 50 | п+а |
| 222 | N-(3,4-Дихлорфенил)-2-метилпроп-2-енамид | 2164-09-2 | C10H9Cl2NO | 0,1 | а |
| 223 | 1,1-Дихлор-3-метилбутен-1+ | 32363-91-0 | C5H8Cl2 | 2 | п |
| 224 | 1,1-Дихлор-4-метилпент-4-ен-2-ол | 62836-20-8 | C6H10Cl2O | 1 | а |
| 225 | 2,5-Дихлор-4-нитроаминобензол+ | 6627-34-5 | C6H4Cl2N2O2 | 0,5 | а |
| 226 | 1-(2,6-Дихлорфенил)индолин-2-он |  | C14H9Cl2O | 10 | а |
| 227 | N-(2,6-Дихлорфенил)-N-фенилацетамид | 84803-53-2 | C14H11Cl2NO | 2 | а |
| 228 | 1,1-Ди(4-хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он | 43067-49-8 | C18H18Cl2O3 | 5 | п+а |
| 229 | 2,2-Ди(4-цианатофенил)пропан |  | C17H16N2 | 5 | а |
| 230 | Дициклогексиламина фосфат |  | C12H26NO4P | 1 | а |
| 231 | Дициклогексилолово оксид+ |  | C12H22OSn | 0,01 | а |
| 232 | N-[2-(Диэтиламино)этил]-4-(диметиламино)-2-метокси-5-нитробензамида гидрохлорид | 89591-51-5 | C16H26N4O4 x ClH | 0,5 | а |
| 233 | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид | 137-58-6 | C14H22N2O | 0,5 | а |
| 234 | N-[2-(Диэтиламино)этил]-2-метокси-5-(метилсульфонил)бензамида гидрохлорид | 51012-33-0 | C15H24N2O6S x ClH | 2 | а |
| 235 | Диэтил(N-гамма)децилоксипропил(N-бета)карбокси(бета)-сульфопропил аспарагинат динатрия |  | C25H43NNa2O11S | 5 | а |
| 236 | N,N-Диэтил-5,5-дифенилпент-2-ин-1-амин гидрохлорид+ | 3146-15-4 | C20H26N x ClH | 0,1 | а |
| 237 | Диэтил-(3,4-дифтораминобензол)метилен-пропандиоат |  | C14H17F2NO4 | 0,6 | а |
| 238 | Диэтилентриаминпентаэтановой кислоты цинковый комплекс |  | C14H33N3Zn | 10 | а |
| 239 | Диэтилкарбонат | 105-58-8 | C5H10O3 | 10 | п |
| 240 | Диэтилентриаминпентаацетат тринатрия комплекс с медью |  | C14H27CuN3Na3O10 | 1 | а |
| 241 | Диэтилпропандиоат | 105-53-3 | C7H12O4 | 10 | п |
| 242 | 0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпиридин-2-ил)тиофосфат | 2921-88-2 | C9H11Cl3NO3PS | 0,3 | п+а |
| 243 | Диэтилфосфат-S-этилизотиуроний |  | C7H19N2O4PS | 1 | а |
| 244 | 0,0-Диэтил-0-(2-хиноксалинил)тиофосфонат | 13593-03-8 | C12H15N2O3PS | 0,7 | п+а |
| 245 | N,N-Диэтил-2-хлорэтанамин гидрохлорид+ | 869-24-9 | C6H14ClN x HCl | 0,5 | а |
| 246 | (R*S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1,2-этандиил)бис(бензолсульфонат дикалия)+ | 13517-49-2 | C18H20K2O6S2 | 0,02 | а |
| 247 | 0,0-Диэтил-0-(6-этоксикарбонил-5-метил)пиразол-(1,5-пирилидин-2-ол)тиофосфат | 13457-18-6 | C14H20N3O5PS | 0,5 | п+а |
| 248 | (3,4-Диэтоксифенил)этановая кислота | 38464-04-9 | C12H16O4 | 0,5 | а |
| 249 | N-[2-(3,4-Диэтоксифенил)этил]-3,4-диэтоксибензацетамид |  | C24H33NO5 | 10 | а |
| 250 | Додецилдиметилгидроксиметиламиний хлорид+ | 85736-63-6 | C16H36ClNO | 0,5 | а |
| 251 | диЕвропий триоксид | 1308-96-9 | Eu2O3 | 6 | а |
| 252 | Изодеканол+ | 25339-17-7 | C10H22O | 10 | п+а |
| 253 | альфа-Изодецил-омега-гидроксигекса(окси-1,2-этандиол) | 61827-42-7 | C22H46O8 | 3 | п+а |
| 254 | Изопропанольный сольват сульфоксидбензилпенициллина |  | C19H26O6N2S | 0,5 | а |
| 255 | 2-Имидазолидинон | 120-93-4 | C3H6N2O | 10 | а |
| 256 | Иттербий диоксид | 56321-58-1 | YbO2 | 4 | а |
| 257 | Кальций цианурат | 53846-34-7 | C3HCaN3O3 | 0,5 | а |
| 258 | 1-Карбамоил-3-метилпиразол |  | C5H7N3O | 3 | а |
| 259 | 2-Карбокси-4,5-диметоксифенилкарбамид |  | C10H12N2O5 | 3 | а |
| 260 | 3-Карбоксихинуклидин |  | C8H13NO2 | 1 | а |
| 261 | (2-Карбоэтокси-1-метилэтил)-(2-карбометокси-1-метилэтил)амин |  | C11H21NO4 | 5 | п+а |
| 262 | 2-Карбэтоксиамино-10-(3-диэтиламинопропионил)фенотиазин+ |  | C22H27N3O3S | 0,5 | а |
| 263 | 2-Карбэтоксиамино-10-(3-диэтиламинопропионил)фенотиазина гидрохлорид+ |  | C22H28ClN3O3S | 0,5 | а |
| 264 | 3-Карбэтокси-дельта-дегидрохинуклидин |  | C10H16N3O2 | 1 | п |
| 265 | 4-Кето-3-проп-1-енил-3-этил-5-(1"-этилдигидрохинолид-4-ол-этилиден)-4',5'-дифенилтиазолино-тиазололцианэтилсульфат |  | C38H43N3O5S3 | 1 | а |
| 266 | Ксантан | 11138-66-2 | (C35H49O29)n | 10 | а |
| 267 | 4-Метилбензолсульфоновая кислота гидрат+ | 6192-52-5 | C7H8O3S x H2O | 1 | а |
| 268 | Метилгуанилизокарбамид комплекс с хлористым цинком |  | C26H16N4O5 | 2 | а |
| 269 | Метиленбис(полиметилнафтилсульфонат) динатрия | 81065-51-2 | C23H22Na2O6S2 при n = 1 | 3 | а |
| 270 | Краситель кубовый С бордо |  | C26H16N4O5 | 0,5 | а |
| 271 | Краситель органический "Негрозан П" |  |  | 5 | а |
| 272 | Краситель органический хромовый черный "О" | 5850-21-5 | C23H14N6Na2O9S | 5 | а |
| 273 | Куприт висмута стронция кальция | 118392-20-4 | Bi4Ca3Cu4O16Sr3 | 0,5 | а |
| 274 | Куприт иттрия бария+ | 111907-01-8 | Ba2Cu3O7Y | 0,5 | а |
| 275 | Куприт таллия бария кальция+ | 115866-07-4 | Ba2Ca2Cu3O10Tl2 | 0,04 | а |
| 276 | Купронафт |  |  | 2 | а |
| 277 | диЛантан триоксид | 1312-81-8 | La2O3 | 6 | а |
| 278 | Лантана стронция кобальтит+ | 128090-06-2 | CoLaO3Sr0,5 | 0,2 | а |
| 279 | Леспедеция копеечниковая (сухой экстракт листьев) |  |  | 5 | а |
| 280 | Лигнин модифицированный гидролизный окисленный |  |  | 2 | а |
| 281 | Лигофум |  |  | 4 | а |
| 282 | Люминофор Фл-543-1 |  | Ce0,2Gd0,2La0,4O4PTb0,1 | 4 | а |
| 283 | Лютеций оксид | 12032-02-8 | LuO | 4 | а |
| 284 | MQ624M (смесь четвертичных аммониевых соединений)+ |  |  | 1 | а |
| 285 | Масло сосновое флотационное |  |  | 15 | п |
| 286 | Мацеробациллин |  |  | 2 | а |
| 287 | Медная амальгама (в пересчете на ртуть, контроль ртути обязателен) | 12757-18-5 | CuHg | 0,4 | а |
| 288 | Ментанилацетат |  | C16H22O | 10 | п+а |
| 289 | Метанольный сольвент сульфоксида бензилпенициллина |  | C16H11N2O5S | 0,5 | а |
| 290 | Метил-(4-аминокарбонил)бензоат | 6757-31-9 | C9H9NO3 | 1 | а |
| 291 | [S-(R*,R*)]-2-(Метиламино)-1-фенилпропан-1-ол гидрохлорид+ | 345-78-8 | C10H15NO x ClH | 1 | а |
| 292 | 2-Метиламино-6-хлорбензойная кислота |  | C8H8ClNO2 | 5 | а |
| 293 | 2-Метиламино-5-хлорбензофенон | 1022-13-5 | C14H12ClNO | 5 | а |
| 294 | 4-Метилбензолсульфоновой кислоты гидрат | 6192-52-5 | C7H8O3S x H2O | 1 | п+а |
| 295 | 1-Метил-2-бромметил-2-карбэтокси-5-ацетокси-6-броминдол |  | C15H15Br2NO3 | 5 | а |
| 296 | 8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4,7-0-В-Д-глюкопиранозилфлавананол феллавин |  | C25H26O12 | 2 | а |
| 297 | Метилгексан-1,6-диоат+ | 627-91-8 | C7H12O4 | 5 | а |
| 298 | Метилгептадекафторнонаноат | 51502-45-5 | C10H3F17O2 | 0,1 | п |
| 299 | 6-Метилгепт-5-ен-2-он+ | 110-93-0 | C8H14O | 5 | п |
| 300 | 9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4(3H)-он | 51626-88-1 | C13H13NO | 2 | а |
| 301 | Метил-4-диметиламино-2-метоксибензоат | 1202-25-1 | C11H15NO3 | 5 | а |
| 302 | Метил-4-диметиламино-5-нитро-2-метоксибензоат |  | C11H14N2O5 | 5 | а |
| 303 | Метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат | 61898-95-1 | C21H20Cl2O3 | 2 | п |
| 304 | 2-Метил-1-диэтиламинобутан-3-он-оксим |  | C9H19N2O2 | 5 | п+а |
| 305 | Метилен-бис-4-(1-метилбензоил) пиперазин |  | C21H24N2O2 | 2 | а |
| 306 | 2-Метилимидазол | 693-98-1 | C4H6N2 | 2 | п+а |
| 307 | альфа-Метилкарбамоил-5-метилнитро-6-хлорбензойная кислота | 532637-71-1 | C10H9ClN2O5 | 5 | а |
| 308 | 2-Метил-3-карбэтокси-5,5-дигидропиран |  | C9H13O3 | 5 | а |
| 309 | альфа-Метил-4-(2-метилпропил)фенилэтановая кислота |  |  | 5 | п |
| 310 | 1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогексан-1,4-диен | 99-85-4 | C10H16 | 8 | п |
| 311 | Метилметоксиацетат | 6290-49-9 | C4H8O3 | 1 | п |
| 312 | Метил-2-метокси-5-метилсульфонилбензоат | 37874-09-2 | C9H12O4S | 10 | а |
| 313 | 4-Метил-9-метокси-2,4,5,6-тетрагидро-1H-3,4,6а-триазафлуорантена гидрохлорид+ | 53734-79-5 | C19H21N3O x ClH | 0,2 | а |
| 314 | Метил-4-цианобензоат | 1229-35-7 | C9H7NO2 | 1 | а |
| 315 | 2-Метил-4(5)-нитроимидазол | 696-23-1 | C4H5N3O2 | 1 | а |
| 316 | Метилпиридина гидрохлорид (по альфа-пиколину) |  | C6H7N x ClH | 5 | а |
| 317 | Метил-2-пиролидин | 51013-18-4 | C5H9NO | 0,5 | п |
| 318 | 2-[4-(2-Метилпропил)фенил]пропановая кислота | 15687-27-1 | C13H18O2 | 1 | а |
| 319 | 2-Метил-2,3,4,5-тетрагидро-5-(фенилметил)-1H-пиридо[4,3-b]индол нафталин-1,5-дисульфонат (1:2) | 6153-33-9 | C19H20N2 x 0,5C10H8O6S2 | 1 | а |
| 320 | Метилтриалкиламинийметилсульфат |  | CH3(CnH2n+1)3N x CH4O4S | 1 | а |
| 321 | Метилтриалкиламинийнитрат |  | CH3(CnH2n+1)3N x HNO3 | 1 | а |
| 322 | Метилтриалкиламинийсульфат |  | CH3(CnH2n+1)3N x H2O4S | 1 | а |
| 323 | (+/-)-N-метил-гамма-[4-(трифторметил)фенокси]бензол-пропанамин гидрохлорид+ | 56296-78-7 | C17H18F3NO x HCl | 0,1 | а |
| 324 | Метилфенилдиметоксисилан+ | 3027-21-2 | C9H44O2Si | 1 | п+а |
| 325 | 3-Метил-1-фенилпиразол-5-он |  | C10H10N2O | 0,5 | а |
| 326 | Метилфосфонокарбаминовая кислота | 2231-31-4 | C7H16NO5P | 1 | п+а |
| 327 | 2-Метил-4-хлорбут-1-ен-3-ин+ | 51951-41-8 | C5H5Cl | 1 | п |
| 328 | 2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан | 5978-08-5 | C7H13ClO2 | 2 | п+а |
| 329 | N-(1-Метилэтил)аминобензол+ | 768-52-5 | C9H13N | 1 | п |
| 330 | 2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол | 1490-04-6 | C10H20O | 2 | п+а |
| 331 | [S]-1-(1-Метилэтил)-4-метилциклогекс-3-ен-1-ол | 2438-10-0 | C10H18O | 30 | п |
| 332 | (1-Метилэтил)циклогексан+ | 696-29-7 | C9H17 | 10 | п |
| 333 | 2-(1-Метилэтокси)этанол | 109-59-1 | C5H12O2 | 10 | п |
| 334 | 4-Метоксиацетофенон+ | 100-06-1 | C9H10O2 | 3 | п |
| 335 | 2-Метоксибензойная кислота | 579-75-9 | C8H8O3 | 0,5 | а |
| 336 | 5-Метокси-1H-индол-1-этанамин | 110194-93-6 | C11H14N2O | 0,1 | а |
| 337 | 5-Метокси-1H-индол-1-этанамин гидрохлорид+ | 66-83-1 | C11H14N2O x ClH | 0,1 | а |
| 338 | N-L-(Метоксикарбонилэтил)-2,6-диметиламинобензол |  | C12H18NO2 | 4 | п+а |
| 339 | 5-Метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил]сульфинил]-1H-бензимидазол | 73590-58-6 | C17H10N3O3S | 0,01 | а |
| 340 | 6-Метокси-1-оксо-1,4-пиридо[4,3-b]индол |  | C12H16N2O2 | 10 | а |
| 341 | 2-(Метоксифенил)гидразинсульфонат натрия | 86265-16-9 | C7H9N2NaO4S | 2 | а |
| 342 | Метоксифенилгидразон пиперидин-2,3-дион |  | C12H15N3O3 | 4 | а |
| 343 | 4-(Метоксифенил)диазенсульфонат натрия | 5354-81-1 | C7H7N2NaO4S | 5 | а |
| 344 | 2-Метоксифенол | 90-05-1 | C7H8O2 | 5 | п |
| 345 | (8альфа,9R)-6'-Метоксихинхонан-9-ол гидрохлорид | 7549-43-1 | C20H24N2O2 x ClH | 0,5 | а |
| 346 | 4-[бета-(2-Метокси-5-хлорбензамидо)этил]бензол-сульфонамид |  | C16H17ClN2O4 | 10 | а |
| 347 | 2-Метоксиэтанол | 109-86-4 | C3H8O2 | 10 | п |
| 348 | 4-Морфолино-2,5-дибутоксибензолдиазоний тетрафторборат |  | C18H28BF4N2O3 | 2 | а |
| 349 | Мукалтин |  |  | 5 | а |
| 350 | Мультиэнзимная композиция СХ-1 (ТУ 9291-024-05800805-97) (контроль по амилазе) |  |  | 0,5 | а |
| 351 | Мультиэнзимная композиция СХ-2 (ТУ 9291-029-34588571-98) (контроль по целлюлазе) |  |  | 1 | а |
| 352 | диНатрий вольфрамат | 13472-45-2 | Na2O4W | 0,1 | а |
| 353 | диНатрий пентацианоферрат (2) дигидрат+ | 13755-38-9 | C5FeN5Na2O x 2H2O | 0,3 | а |
| 354 | диНатрия селенит+ (по селену) | 10102-18-8 | Na2O3Se | 0,05 | а |
| 355 | альфа-Нафтилэтановая кислота | 86-87-3 | C12H8O2 | 0,5 | а |
| 356 | 5-(2-Нафтоил)-аминобензимидозол-2-он |  | C18H14O2N3 | 3 | а |
| 357 | Неодим триоксид | 1313-97-9 | NdO3 | 6 | а |
| 358 | Нефтяные сульфоксиды+ |  |  | 2 | п+а |
| 359 | Нитрилотриметилентрифосфоновой кислоты медный комплекс тригидрат |  | C3H12CuNO9P3 x 3H2O | 2 | а |
| 360 | Нитрилотриметиленфосфонат тринатрия цинковый комплекс тригидрат |  | C3H9NNa3O9P3Zn x 3H2O | 5 | а |
| 361 | Нитрилотриметиленфосфоновой кислоты железный комплекс пентагидрат |  | C3H12FeNO9P3 x 5H2O | 10 | а |
| 362 | 4-Нитробензолкарбоксимидамид гидрохлорид | 15723-90-7 | C7H7N3O2 x ClH | 1 | а |
| 363 | 5-Нитро-4-диметиламино-2-метоксибензойная кислота | 42832-21-3 | C10H12N2O5 | 5 | а |
| 364 | 3-Нитродифениламин | 4531-79-7 | C12H10N2O2 | 1 | а |
| 365 | N(3-Нитрофенил)ацетамид | 122-28-1 | C8H8N2O3 | 2 | а |
| 366 | 1-Нитро-4-(фенилметокси)бензол | 1145-76-2 | C13H11NO3 | 1 | а |
| 367 | 3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-еналь+ | 1874-22-2 | C7H5NO4 | 0,5 | а |
| 368 | 5-Нитро-2-фуранкарбоксальдегид | 698-63-5 | C5H3NO4 | 1 | а |
| 369 | 2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]хинолин | 735-84-2 | C15H10N2O3 | 3 | а |
| 370 | 2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]-4-хинолинкарбоновой кислоты-1-диэтиламино-4-пентиламид | 70762-66-2 | C25H30N4O4 | 1 | а |
| 371 | (5-Нитро-2-фурфуранил)метандиолдиацетат | 92-55-7 | C9H9NO7 | 2 | п+а |
| 372 | 4-Нитро-2-цианаминобензол | 17420-30-3 | C7H5N2O2 | 2 | а |
| 373 | 2,2-Оксибис(2-хлорпропан) | 39638-32-9 | C6H12Cl2O | 5 | п |
| 374 | 1,1'-Оксиди-2-пропанол | 110-98-5 | C6H14O3 | 10 | п |
| 375 | N-Оксиметил-N,N-ди[ди(2-оксиэтиламинометил)] карбамид+ |  | C12H28N4O6 | 10 | а |
| 376 | Оксиранилметилнеодеканоат | 26761-45-5 | C13H24O3 | 10 | п+а |
| 377 | 2-Оксиэтилдецилсульфид | 41891-88-7 | C12H26OS | 1 | п+а |
| 378 | 9-Оксо-10(9H)-акридинацетат натрия | 58880-43-6 | C15H10NNaO3 | 0,1 | а |
| 379 | 3-Оксо-2-(трифторметил)додекафтороктановая кислота |  | C8HF15O3 | 1 | п |
| 380 | 2-Оксо-4-фенилпирролидинацетамид | 77472-70-9 | C12H13NO | 5 | а |
| 381 | Октадеканоат алюминия | 637-12-7 | C54H105AlO6 | 2 | а |
| 382 | Октадеканоат магния | 557-04-0 | C36H70MgO4 | 2 | а |
| 383 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентил-2-цианпроп-2-еноат+ | 27827-90-3 | C9H5F8NO2 | 2 | п |
| 384 | 2-(Октилтио)этанол | 3547-33-9 | C10H22OS | 1 | п+а |
| 385 | Октилфенолы С14-22+ |  |  | 1 | п+а |
| 386 | Октилхлорид | 57214-71-8 | C8H9Cl | 1 | п+а |
| 387 | Октилциандифенил |  | C21H25N | 5 | п |
| 388 | Октилэтенилсульфон+ | 28345-91-7 | C10H19O2S | 0,5 | п+а |
| 389 | Олово диоксид | 1317-45-9 | SnO2 | 6 | а |
| 390 | Олово четыреххлористое пятиводное+ | 10026-06-9 | Cl4Sn x 5H2O | 4 | а |
| 391 | Осмий | 7440-04-2 | Os | 5 | а |
| 392 | Палладиевая чернь | 7440-05-3 | Pd | 1 А | а |
| 393 | Пероксоэтановая кислота+ (с обязательным контролем ацетона) | 79-21-0 | C2H4O3 | 0,2 | п |
| 394 | Пенталгин (контроль по парацетамолу) | 56603-86-2 |  | 0,2 | а |
| 395 | 5,5-Пентаметилен-7-оксо-2,3,4,5,6,7-гексагидроциклопента-а-пиримидин |  | C14H25N2O | 3 | а |
| 396 | Петан-3-он+ | 96-22-0 | C5H10O | 20 | п |
| 397 | Пентафторйодэтан |  | C2F5I | 100 | п |
| 398 | Перфторнонаат аммония+ | 4149-60-4 | C9H21NO2 | 0,05 | а |
| 399 | 4-(Пиперид-1-ил)-1-фенил-1-циклопентилбут-2-ин-1-ол гидрохлорид+ |  | C20H27NO x ClH | 0,05 | а |
| 400 | Пиперидинкарбоновой кислоты гидрохлорид | 5107-10-8 | C6H11NO2 x ClH | 3 | а |
| 401 | Пиразин-3-карбоксамид | 98-96-4 | C5H5N3O | 3 | а |
| 402 | 4,4'-(2-Пиридилметил)бис(гидроксибензол)диацетат | 603-50-9 | C22H19NO4 | 0,05 | а |
| 403 | Пиридин гидробромид | 18820-82-1 | C5H5N x BrH | 0,5 | а |
| 404 | Пиридин-4-карбоновая кислота | 55-22-1 | C6H5NO2 | 1 | а |
| 405 | Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом (2+) сульфат дигидрат |  | C6H7FeN3O5S x H4O2 | 1 | а |
| 406 | Полимер кубовых остатков ректификации стирола |  |  | 10 | а |
| 407 | Полиметиленсульфид |  |  | 10 | а |
| 408 | Поли[окси(диметилсилилен)] | 9016-00-6 | [C2H6OSi]n | 10 | п+а |
| 409 | Празеодим оксид | 12035-81-3 | PrO | 6 | а |
| 410 | Препарат МЭК-СХ-3 (по ксиланазе) |  |  | 1 | а |
| 411 | Препарат ПФП-1 (по амилазе) |  |  | 0,5 | а |
| 412 | Препарат Феркон (по целловиридину) |  |  | 2 | а |
| 413 | Пропандиамид | 108-13-4 | C3H6N2O2 | 2 | а |
| 414 | Пропан-1,2-диол-2-метилпроп-2-еноат |  | C7H13O3 | 10 | п |
| 415 | N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-триметилфенил-аминокарбонилметил)морфолиний бромид+ |  | C18H27BrN2O2 | 0,2 | а |
| 416 | 2-Пропилпентаноат натрия | 1069-66-5 | C8H15O2Na | 2 | а |
| 417 | Раунатин+ | 39379-45-9 |  | 0,1 | а |
| 418 | Рустомасс (биомасса продуцента авермектина Streptomyces avermitilis 3NN) (по белку0 |  |  | 0,1 А | а |
| 419 | Рутений гидроксид хлорид | 16845-29-7 | Cl3HORu | 0,1 | а |
| 420 | Рибофлавин-5'-дигидрофосфат | 146-17-8 | C17H21N4O9P | 0,1 | а |
| 421 | Рибофлавин-5'-(дигидрофосфат) натрия | 130-40-5 | C17H20N4NaO9P | 0,1 | а |
| 422 | Селен сульфид+ | 7446-34-6 | SSe | 0,05 | а |
| 423 | 2-Семикарбазидэтановая кислота |  | C3H9N3O3 | 0,3 | а |
| 424 | Скандий оксид | 12059-91-5 | ScO | 4 | а |
| 425 | Смесь диалкилC17-20 диметиламинийхлорида и алкилC10-16 бензилдиметиламинийхлорида+ |  |  | 1 | а |
| 426 | Смесь дифенил-4-третбутилфосфата (52,9%), ди-п-третбутилфенилфосфата (30,3%) и трифенилфосфата (16,8%) |  |  | 1 | а |
| 427 | Смесь метоксигликолей (метоксидигликоль - 10%, метокситригликоль - 75%, метокситетрагликоль - 15%) |  |  | 7 | п |
| 428 | Смесь солей алкилC10-16 аминов с кислотами C1-4+ (контроль по изопропиловому спирту) |  |  | 10 | п |
| 429 | Смесь N-трихлорметилтиофталимида с N-тетрахлор-1,1,2,2-этилтиотетрагидрофталимидом |  | C19H13Cl7N2O4S2 | 2 | а |
| 430 | Сольвессо 100+ |  |  | 10 | п |
| 431 | Стрихнидин-10-он нитрат+ | 66-32-0 | C21H22N2O2 x HNO3 | 0,015 | а |
| 432 | Стронций метафосфат | 18266-28-9 | O6P2Sr | 8 | а |
| 433 | 7-Сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2H-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид |  | C7H6ClN3O4S | 1 | а |
| 434 | Тербий оксид | 12035-91-5 | TbO | 4 | а |
| 435 | Тетрабутоксититан | 132071-58-0 | C16H36O4Ti | 10 | п |
| 436 | 1,2,3,6-Тетрагидро-2,6-диоксопиримидин-4-карбонат калия | 24598-73-0 | C5H3KN2O4 | 1 | п+а |
| 437 | 1,2,3,9-Тетрагидро(4H)карбазол-4-он+ | 15128-52-6 | C12H11NO | 2 | а |
| 438 | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-[(2-метил-1H-имидазол-1-ил)метил]-4H-карбазол-4-он | 99614-02-5 | C18H19N3O | 0,1 | а |
| 439 | Тетрадиметилсульфоксидгексаметилентетрамин хлорид кобальта |  | C14H36Cl4CoN4O4S4 | 4 | а |
| 440 | 2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазобицикло(3,3,0)октан-3,7-дион | 10095-06-4 | C8H14N4O2 | 5 | а |
| 441 | 2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1H-пиридо-[3,4-бета]индол-1-он | 51086-22-7 | C18H16N2O2 | 10 | а |
| 442 | 2,3,5,6-Тетрафторбензил-(1R,3S)-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорвинил)циклопропанкарбоксилат | 118712-89-3 | C15H12Cl2F4O2 | 1 | п+а |
| 443 | (1,1,2,2-Тетрафторэтокси)метан | 425-88-7 | C8H4F4O | 200 | п |
| 444 | 1-(2,4,6-Трибромфенил)-1H-пиррол-2,5-дион | 59789-51-4 | C10H4Br3NO2 | 1 | а |
| 445 | 2,4а,7-Тригидрокси-1-метил-8-метилен-1,4а-лактон-гибб-3-ен-1,10-дикарбоновой кислоты |  | C20H23O9 | 2 | а |
| 446 | Три(2-гидроксиэтил)амин | 102-71-6 | C6H15NO3 | 5 | п+а |
| 447 | (Т-4)Тригидро[тиобис(метан)]бор | 13292-87-0 | C2H9BS | 0,1 | п |
| 448 | 3-(2,2,2-Триметилгидразиний) метилпропионатбромид |  | C7H20BrN2O2 | 0,5 | а |
| 449 | [S-(Z)]-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол | 142-50-7 | C15H26O | 5 | п+а |
| 450 | 2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол-(2-метилпропаноат) (смесь изомеров) | 25265-77-4 | C12H24O3 | 10 | п+а |
| 451 | Триметилфосфит+ | 121-45-9 | C3H9O3P | 0,5 | п |
| 452 | 2,3,3-Триметоксипроп-1-ен | 102526-84-1 | C6H12O3 | 20 | п |
| 453 | 3,16,18-Триокси-9,13-эпоксилабден-15-онат натрия |  | C20H33NaO6 | 4 | а |
| 454 | [Три(трифторметансульфонат)] лантана | 52093-26-2 | C3H3F3LaO9S3 | 2 | а |
| 455 | Трифенилфосфин | 603-35-0 | C18H15P | 0,5 | а |
| 456 | N-[3-(Трифторметил)фенил]ацетамид | 351-36-0 | C9H8F3NO | 2 | а |
| 457 | 2-Трифторметил-2,5,5,9-тетрагидро-4-гидрокси-тридекафторнонан |  | C9H5F16O | 1 | п |
| 458 | DL-альфа-Трихлорацетиламино-бета-гидрокси-4-нитро-пропиофенон+ |  | C11H11Cl3N2O5 | 0,5 | а |
| 459 | 2,3,6-Трихлорбензойная кислота | 50-31-7 | C7H3Cl3O2 | 0,6 | а |
| 460 | 1,1,1-Трихлор-2-метилпропанол-2+ | 57-15-8 | C4H7Cl3O | 0,2 | а |
| 461 | 1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3-амино-1H-пираз-5-ол | 86491-52-3 | C9H6Cl3N3O | 5 | а |
| 462 | 1,1,3-Трихлор-3-фенилпропан+ |  | C9H9Cl3 | 2 | п |
| 463 | Трихоцетин |  | C19H24O5 | 0,2 | а |
| 464 | Трициклогексилолово хлорид+ | 3091-32-5 | C18H33ClSn | 0,02 | а |
| 465 | Триэтилбензиламиний хлорид | 56-98-9 | C10H16ClN | 10 | а |
| 466 | диТулий триоксид | 12036-44-1 | O3Tm2 | 4 | а |
| 467 | Фенилазопропандинитрил |  | C11H6N4O2 | 0,1 | а |
| 468 | N-Фениламино-3-(трифторметил)бензол | 101-23-5 | C13H10F3N | 1 | п |
| 469 | N-Фенилацетамид | 103-84-4 | C8H9NO | 2 | а |
| 470 | 7-Фенилацетамидодезацетоксицефалоспороновая кислота |  | C16H18N2O4S | 0,5 | а |
| 471 | Фенил-1-гидроксинафталин-2-карбонат |  | C7H12O3 | 2 | а |
| 472 | N-Фенил-1,3-диаминобензол | 5840-03-9 | C12H12N2 | 1 | а |
| 473 | 1-Фенил-1-(3,4-диметилфенил)этан |  | C16H19 | 10 | п+а |
| 474 | Фенилметил-3,3-диметил-7-оксо-6-[(феноксиацетил)-амино-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат-4-оксид | 4052-69-1 | C23H24N2O6S | 0,5 | а |
| 475 | Фенилметил-2-метилпроп-2-еноат | 2495-37-6 | C11H12O2 | 10 | п |
| 476 | 4-(Фенилметокси)бензоламин гидрохлорид | 51388-20-6 | C13H13NO x ClH | 1 | а |
| 477 | 2-[2-[5-(Фенилметокси)-1H-ин-дол-3-ил]этил]-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион | 53157-45-2 | C25H20N2O3 | 1 | а |
| 478 | 5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин+ | 20776-45-8 | C17H18N2O | 0,1 | а |
| 479 | 5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин гидрохлорид+ | 52055-23-9 | C17H18N2O x ClH | 0,1 | а |
| 480 | 3-[[4-(Фенилметокси)фенил]гидразон] пиперидин-2,3-дион |  | C18H19N3O2 | 2 | а |
| 481 | 1-Фенилпиразолидин-3-он | 92-43-3 | C9H10N2O | 5 | а |
| 482 | 3-Фенилпроп-2-еналь | 104-55-2 | C9H8O | 3 | п |
| 483 | 3-Фенилпроп-2-ен-1-ол | 104-54-1 | C9H10O | 5 | п |
| 484 | S-[2-[(Фенилсульфонил)амино]этил)]-0,0-бис(1-метил-этил)дитиофосфат | 741-58-2 | C14H24NO4PS3 | 1 | п+а |
| 485 | 1-Фенил-1H-тетразол-5-тиол | 86-93-1 | C7H6N4S | 10 | а |
| 486 | 0-(1-Фенил-1,2,4-триазолил-3)-O,O-диэтилтиофосфат |  | C13H15N3O3S | 0,2 | п+а |
| 487 | 1-Фенил-1-хлорпропан-2-он | 4773-35-7 | C9H9ClO | 1 | а |
| 488 | альфа-Фенил-альфа-циклогексил-1-пиперидинопропанол гидрохлорид+ | 52-49-3 | C20H31NO x ClH | 0,1 | а |
| 489 | 5-Фенил-5-этилдигидро-(1H,5H)-пиримидин-4,6-дион | 125-33-7 | C12H14N2O2 | 0,3 | а |
| 490 | 10H-Фенотиазин | 92-84-2 | C12H9NS | 1 | а |
| 491 | Фитолиаза |  |  | 2 | а |
| 492 | 2-Формилфеноксиэтановая кислота+ | 6280-80-4 | C9H8O4 | 1 | а |
| 493 | N-Фосфонометилглицин |  | C3H7NO5P | 1,5 | п+а |
| 494 | Фосфорная кислота (в пересчете на P2O5) | 7664-38-2 | H3O4P | 1 | а |
| 495 | 2-Хлор-4-амино-6,7-диметоксихиназолин | 23680-84-4 | C10H10ClN3O2 | 1 | а |
| 496 | N-Хлорацетил-(2,6-дихлордифенил)амин |  | C14H10Cl3N | 3 | а |
| 497 | 6-Хлор-2-бензоксазолон | 19932-84-4 | C7H4ClNO2 | 2 | п+а |
| 498 | 6-Хлоргексан-2-он | 10226-30-9 | C6H11ClO | 10 | п |
| 499 | 7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин | 2898-12-6 | C16H15ClN2 | 0,3 | а |
| 500 | 7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-2-он | 439-14-3 | C16H13ClN2O | 0,2 | а |
| 501 | 7-Хлор-1,3-дигидро-3-окси-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 607-75-0 | C15H11ClN2O2 | 1 | а |
| 502 | 1-[4-Хлор-3-[4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]аминофенил]-3-октадеценил пиролидин-2,5-дион | 61368-53-4 | C37H46Cl4N4O3 | 10 | а |
| 503 | 2-Хлор-5-(3,5-дикарбометоксифенилсульфамид) аминобензол |  | C16H15ClN2O6S | 4 | а |
| 504 | 2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид | 1131-01-7 | C10H12ClNO | 1 | а |
| 505 | 2-Хлор-N(2,6-диметилфенил)-N-[(2-метилпропокси)метил]ацетамид | 24353-58-0 | C15H22ClNO2 | 0,3 | а |
| 506 | 2-Хлор-2,4-ди[(1,1-диметилпропил)фенокси] бутироиламиноамид (1-бензилгидантоин) пивалоилэтановой кислоты |  | C43H55ClN4O6 | 10 | а |
| 507 | 2-Хлор-5-[гамма-(2",4"-ди[(1,1-диметилпропил)фенокси]-бутироиламино]анилид(1-фенилтетразолилтио-5)-пивалоилэтановой кислоты |  | C45H56ClN6O3 | 10 | а |
| 508 | 2-Хлор-5[гамма-(2",4"-ди[(1,1-диметилпропил)фенокси]-бутироиламино] анилид(4-карбоксифенокси)-пивалоилэтановой кислоты |  | C46H57ClN3O6 | 10 | а |
| 509 | 2-Хлор-N-(2,6-диэтилфенил)-N-(метоксиметил)-ацетамид | 15972-60-8 | C14H20ClNO2 | 0,5 | а |
| 510 | 7-Хлор-2-метиламино-5-фенил-3H-1,4-бензодиазе-пиноксид | 58-25-3 | C16H14ClN3O | 0,5 | а |
| 511 | Хлор-2-метилбутен+ | 68012-28-2 | C5H9Cl | 1 | п |
| 512 | 8-Хлор-11-(4-метил-1-пиперазинил)-5H-дибензо(в,е)-(1,4)-диазепин |  | C27H39ClN4O2 | 0,3 | а |
| 513 | Хлорметилпиридин |  | C6H6ClN | 1,5 | п |
| 514 | N-(3-Хлор-4-метилфенил)пропанамид | 709-97-7 | C10H12ClNO | 1 | а |
| 515 | 8-Хлор-1-метил-6-фенил-4H-[1,2,4]-триазоло(4,3а)-(1,4)бензодиазепин | 28981-97-7 | C17H13ClN4 | 0,1 | а |
| 516 | 8-Хлор-1-метил-6-фенил-4H-S-триазоло(4,3а)-S-N-окси-(1,4)-бензодиазепин |  | C25H19ClN5O | 0,5 | а |
| 517 | 3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон | 40507-94-6 | C8H5Cl2NO2 | 2 | п+а |
| 518 | N-{4-[2[(5-Хлор-2-метоксибензамидо)этил]-фенилсульфонил}-N-циклогексилкарбамид | 10238-21-8 | C23H28ClN3O5S | 0,01 | а |
| 519 | Хлорсульфуровая кислота+ | 25404-06-2 | HClO2S | 0,1 | а |
| 520 | 5-Хлор-3-фенилантранил | 7716-88-3 | C13H8ClNO | 3 | а |
| 521 | 1-[(2-Хлорфенил)дифенилметил]-1H-имидазол | 23593-75-1 | C22H17ClN2 | 0,5 | а |
| 522 | 2-(Хлорфенил)-2(метиламино) циклогексанона гидрохлорид | 1867-66-9 | C13H10ClNO x ClH | 0,3 | а |
| 523 | Хлорфенилсилилэтан |  | C8H9ClSi | 10 | п+а |
| 524 | Хлорэтил-2-метилпроп-2-еноат+ |  | C6H10ClO2 | 0,5 | п |
| 525 | N-(2-Хлорэтил)-N-(фенилметил)бензметанамин гидрохлорид | 55-43-6 | C16H18ClN x ClH | 0,2 | а |
| 526 | 2-Хлорэтилэтил-2,4,5-трихлорфенил фосфат | 74944-84-6 | C10H11Cl4O4P | 0,2 | п+а |
| 527 | 5-Холестен-3бета-ол | 57-88-5 | C27H46O | 1 | а |
| 528 | Хром диоксид | 1208-01-8 | CrO2 | 0,2 | п+а |
| 529 | Цианацетат гидразид | 140-87-4 | C3H5N3O | 0,5 | а |
| 530 | Цианацет(1-метилэтилиден)гидразид | 4974-42-9 | C2H6N2 | 1 | а |
| 531 | 4-Цианпиридин | 100-48-1 | C6H4N2 | 0,3 | а |
| 532 | Циклогексан-1,3-диона фенилгидразон | 27385-45-1 | C12H14N2O2 | 2 | а |
| 533 | Циклогексиламмония фторид |  | C6H13FN | 1 | а |
| 534 | 6-Циклогексил-9бета-(N,N-дибензиламино)этил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2H)-он |  | C34H39N2 | 3 | а |
| 535 | 6-Циклогексил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2H)-он |  | C18H21N | 5 | а |
| 536 | 2-Циклогексилкарбонил-4-оксо-1,2,3,6,7,11-гексагидро-4H-пиразино(1,2-альфа-)изохинолин |  | C20H24N3O2 | 2 | а |
| 537 | 4-Циклогексилфенилгидразонциклогексан-1,2-дион |  | C18H25N2O2 | 5 | а |
| 538 | Циклододекан | 294-62-2 | C12H24 | 10 | п |
| 539 | Циклододеканон-(E)-оксим | 62599-50-2 | C16H29NO | 10 | а |
| 540 | Циклододекатриен-1,5,9 | 706-31-0 | C12H18 | 10 | п |
| 541 | 1-Циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо(пиперазинил)-3-хинолинкарбоновой кислоты гидрохлорид гидрат | 93107-08-5 | C17H18FN3O3 x ClH x H2O | 0,5 А | а |
| 542 | триЦинка дифосфат+ | 7779-90-0 | O8P2Zn3 | 0,5 | а |
| 543 | Цинк гидрофосфат (1:1) | 14332-60-6 | HO4PZn | 0,5 | а |
| 544 | Цинк ди(ацетамид)дихлорид | 18400-98-1 | C4H10Cl2N2O2Zn | 3 | а |
| 545 | Цинк динитрат | 7779-88-6 | N2O6Zn | 0,5 | а |
| 546 | Цинк карбонат | 3486-35-9 | CO3Zn | 2 | а |
| 547 | Цинк селенид | 1315-09-9 | SeZn | 2 | а |
| 548 | Цитохром C | 9079-56-5 | C517H827N143O149S4 | 2 А | а |
| 549 | Эпоксидная смола УП-62 (по эпихлоргидрину) |  |  | 2 А | а |
| 550 | N-(2,3-Эпоксипропил) карбазол |  | C15H13NO | 3 | а |
| 551 | диЭрбий триоксид | 12061-16-4 | Er2O3 | 4 | а |
| 552 | Этандиаль+ | 107-22-2 | C2H2O2 | 2 | п |
| 553 | 2,2'-(1,2-Этандиил)бис(аминобензол)дифосфат | 93045-02-4 | C14H16N2 x H6O8P2 | 2 | а |
| 554 | [S-(R*,R*)]-2,2-(Этан-1,2-диилдиимино)бис(бутан-1-ол) дигидрохлорид | 1070-11-7 | C10H24N2O2 x Cl2H2 | 0,5 | а |
| 555 | Этаноламин гидрохлорид | 2002-24-6 | C2H7NO x ClH | 10 | п |
| 556 | [2-(Этенилокси)этокси]метилоксиран+ | 16801-19-7 | C7H12O3 | 10 | п |
| 557 | 1-(Этенилсульфонил)декан+ | 18287-90-6 | C12H24O2S | 0,5 | п+а |
| 558 | Этил-6-бром-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбонат | 131707-24-9 | C19H18BrNO3S | 5 | а |
| 559 | Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбонат | 131707-25-0 | C22H25BrN2O3S | 1 | а |
| 560 | Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1H-индол-3-карбонат | 15574-49-9 | C13H15NO3 | 5 | а |
| 561 | Этил-6-[гидроксимино)метил]-3-пиридинкарбонат |  | C9H10N2O3 | 3 | а |
| 562 | Этилдифениламино-3-карбамат |  | C15H15NO2 | 2 | а |
| 563 | Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-гидроксихинолин-3-карбонат |  | C12H11F2NO3 | 0,6 | а |
| 564 | Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксохинолин-3-карбонат | 121873-01-6 | C12H9F2NO3 | 0,6 | а |
| 565 | 3-Этилендиаминтетраацетатбис-2-ди(тиосульфат)цинкат октанатрия, п-водный (п=4-6) |  | C10H10N2Na8O14S4 x (4-6)H2O | 2 | а |
| 566 | Этилендиаминтетраацетато-бис(нитрилотриацетоцинкат)гексанатрий 4-водный |  | C22H24O26N4Na6Zn2 x 4H2O | 2 | а |
| 567 | Этилмеркуритио-2-гидроксибензоат натрия (по ртути) |  | C7H9HgNaO2S | 0,005 | п |
| 568 | 5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-тиобарбитурат натрия | 71-73-8 | C11H17N2NaO2S | 0,3 | а |
| 569 | 5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-тиобарбитуровая кислота | 76-75-5 | C11H18N2O2S | 0,5 | а |
| 570 | 2-Этил-6-метил-3-гидроксипиридин гидрохлорид | 13258-59-8 | C8H11NO x ClH | 2 | а |
| 571. | 4-Этил-4-метилпиперидин-2,6-дион+ | 64-65-3 | C8H13NO2 | 0,2 | а |
| 572 | Этил-(2-оксо-3-пиперидинкарбонат) | 3731-16-6 | C8H17NO3 | 2 | а |
| 573 | Этил-альфа-циан-1-циклогексилиден-1-ацетат+ | 58567-40-1 | C11H15NO2 | 1 | п+а |
| 574 | Этил-альфа-циан-альфа-этилфенилацетат | 718-71-8 | C13H15NO2 | 1 | а |
| 575 | Этил-2,3-эпокси-3-[4-(2-метилпропил)фенил]бутаноат+ |  | C16H22O3 | 2 | а |
| 576 | бета-Этоксиэтил-бис(бета-метоксикарбонилэтил)амин |  | C8H16NO3 | 5 | п+а |
| 577 | 1-(2-Этоксиэтил)пиперид-4-он |  | C9H17NO2 | 2 | п+а |
| 578 | 1-(2-Этоксиэтил)-4-этенилбензоилоксипиперидин гидрохлорид+ |  | C18H25NO3 x ClH | 1 | а |
| 579 | 1-(2-Этоксиэтил)-4-этенил-4-гидроксипиперидин+ |  | C11H21NO2 | 1 | а |
| 580 | 2-[2-(2-Этоксиэтокси)этокси]этанол | 112-50-5 | C8H18O4 | 10 | п+а |

Примечание.

1. Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) (графа 2) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) (графа 3) для облегчения идентификации веществ.

2. В графе 4 приведены формулы веществ.

3. Величины нормативов приведены в мг вещества на 1 м3 воздуха (графа 5).

4. В графе 6 указано преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства (пары, аэрозоль и их смесь).

5. Использованы следующие обозначения:

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;

п - пары и/или газы;

а - аэрозоль;

п+а - смесь паров и аэрозоля;

+ - соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; символ проставлен вслед за наименованием вещества.

6. Для удобства пользования нормативами приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов согласно приложению к настоящим гигиеническим нормативам.

Приложение
 к Гигиеническим нормативам "Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны"
 (справочно)

УКАЗАТЕЛЬ
 основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ, их порядковые номера в таблице

| Название вещества | Порядковый номер |
| --- | --- |
| Аденозинтрифосфорной кислоты динатриевая соль | 2 |
| Адреналин гидротартрат | 119 |
| Азалептин | 512 |
| Азаметиофос | 180 |
| Азидотимидин | 4 |
| Азинокс | 536 |
| Азинфос-этил | 536 |
| 2-Азо-2-амино-5-окси-6-(2-окси-5-нитрофенилазо)-7-сульфонафтил-1-бензоат натрия | 272 |
| Азотно-фосфорногумусовое удобрение | 281 |
| Азотол АНФ | 127 |
| Азотол БИ | 356 |
| Акреп | 112 |
| Аланокс | 509 |
| Алахлор | 509 |
| Алкилфенолы | 385 |
| Алпизарин | 135 |
| Алпразолам | 515 |
| Алфакрон | 180 |
| Алюминий стеарат | 381 |
| Алюминий стеариновокислый | 381 |
| Амид метандикарбоновой кислоты | 413 |
| Амид монометилтерефталат | 290 |
| 1-Амидогуанидиний гидрокарбонат | 115 |
| гамма-Амилбутиролактон | 156 |
| 2-[(2-Амино-5-гидрокси)-6-[(2-гидрокси-5-нитро-фенил)азо)-7-сульфо-1-нафталенил]азобензоат динатрия | 272 |
| 3-Аминодифениламин | 472 |
| Аминооксим | 304 |
| D(-)-альфа-Аминофенилуксусная кислота | 33 |
| L(+)-альфа-Аминофенилуксусная кислота | 34 |
| 2-Аминоэтилсерная кислота | 41 |
| Амиридина основание | 10 |
| Аммоний бромистый | 44 |
| Аммоний рениевокислый | 46 |
| Аммоний мю-нитробис[акватетрахлорорутенат(IV)] | 45 |
| Анилат | 40 |
| Арбидола основание | 559 |
| Атенолол | 123 |
| ATM-хлорид C10-C18 | 7 |
| Афокс | 168 |
| Афуган | 247 |
| Ацеталь | 452 |
| Ацетамидометил-6-хлорнитробензойная кислота | 307 |
| Ацетанилид | 469 |
| Д-(-)-N-Ацетиламинофенилуксусная кислота | 47 |
| Ацетиланизол | 334 |
| N-Ацетил-2,6-дихлордифениламин | 227 |
| N-Ацетилфосфорамидотионовая кислота | 164 |
| п-Ацетоксибензойная кислота | 49 |
| Ацифон | 536 |
| Байотрин | 442 |
| Байрусил | 244 |
| Байтекс | 176 |
| Бемегрин | 571 |
| Бензгидрилхлорид | 211 |
| Бензилметакрилат | 475 |
| Бензиловый эфир п-нитрофенола | 366 |
| 5-Бензилокситриптамин | 478 |
| 5-Бензилокситриптамин-2-карбоновая кислота | 43 |
| Бензоат моноэтаноламина | 39 |
| Бензоилпроп-этил | 67 |
| Бензофенон | 207 |
| Бенсулид | 484 |
| Бенфлутрин | 442 |
| Бенфотиамин | 24 |
| Бепаск | 63 |
| Бетазин | 484 |
| Бикарфен | 74 |
| Бикарфена основание | 73 |
| Бис(2-метокси)этиловый эфир себациновой кислоты | 75 |
| Бисакодил | 402 |
| Бис-бета-аминоэтилдисульфид дигидрохлорид | 206 |
| Битрекс | 183 |
| Бродифакум | 89 |
| Бромадиолон | 88 |
| м-Броманилина сульфат | 85 |
| Бромацеталь | 93 |
| 4-Бромацетанилид | 96 |
| Бромизовал | 19 |
| Броминдол | 295 |
| 1-Бутенилизобутиловый эфир | 194 |
| 1-Бутилбигуанидина гидрохлорид | 99 |
| 2-Бутилбромид | 90 |
| Бутилизобутиловый эфир | 193 |
| Бутиловый эфир муравьиной кислоты | 102 |
| 4-трет-Бутилтолуол | 187 |
| Верапамил | 200 |
| Вератрол | 197 |
| Винилоксиэтиловый эфир глицидола | 556 |
| Витамин E | 54 |
| Гваякол | 344 |
| Гексамидин | 489 |
| Гексахлорметаксилол | 82 |
| N-Гексилоксиметилкапролактам | 112 |
| Гибберсиб, содержащий 10-12% натриевой соли гиббереловой кислоты | 445 |
| Гидазепам | 92 |
| 5-Гидрокси-2-нитрозо-1-нафталинсульфоновая кислота | 128 |
| Гидрокумол | 332 |
| Гидролизат диметилдихлорсилана | 408 |
| Гидрохлорид-бета-(N,N-дибениламиноэтилхлорид) | 525 |
| Гидрохлорид (хинуклидил-3)-ди-(о-толил)карбинол | 74 |
| Гимексазол | 121 |
| Глибенкламид | 518 |
| Глибутид | 99 |
| Гликлазид | 107 |
| Глиоксаль | 552 |
| Глифосин | 83 |
| Глицидный эфир | 575 |
| Гутамон A | 536 |
| Делахлор | 505 |
| Демуфос | 326 |
| н-Децилвинилсульфон | 557 |
| Диазолин | 319 |
| 4-Диазоэтиланилинборфторид | 138 |
| O,O-Диаминодибензилдифосфат | 553 |
| Диангидрид дифенил-3,3,4,4-тетракарбоновой кислоты | 72 |
| Дибенамин | 525 |
| Дийодид | 165 |
| Дикрил | 222 |
| Димезон S | 122 |
| Димекарбин | 560 |
| 2-(Диэтиламино)-2,6-ацетоксилидид | 233 |
| Диметиламинометилциклогексанона гидрохлорид | 163 |
| [4-(Диметиламино-5-нитро-2-метоксидиэтиламиноэтил)бензамид гидрохлорид | 233 |
| 1,3-Диметил-4-амино-5-формаминоурацил | 13 |
| Диметилацеталь-альфа-бром-бета-метоксипропионового альдегида | 93 |
| Диметилацеталь-бета-метоксиакролеина | 452 |
| 3,6-Диметил-1,2,3,4,4а,9а-гексагидро-гамма-карболина гидрохлорид | 106 |
| 1,2-Диметил-3-карбэтокси-5-оксииндол | 560 |
| Диметилмочевина | 172 |
| O,S-Диметиловый эфир | 164 |
| Диметиловый эфир диметилгексадекадиенкарбоновой кислоты | 169 |
| Диметиловый эфир метилдодецендикарбоновой кислоты | 175 |
| 1,1-Диметил-2-пропенил-альфа-D-глюкопиран | 51 |
| N,N-Диметил-N-фенил-N-фтордихлорметилтиосульфамид | 170 |
| (1,1-Диметилэтил)салицилат | 186 |
| 3,4-Диметоксифенилэтиламин | 198 |
| 5-[(3,4-Диметоксифенэтил)метиламино]-2-(3,4-диметоксифенил)-2-изопропилвалеронитрила гидрохлорид | 200 |
| Диметпрамид | 232 |
| Динатриевая соль диэтилового эфира (N-гамма)децилоксипропил(N-бета)карбокси(бета)сульфопропионил аспарагиновой кислоты | 235 |
| Динитродифениловый эфир резорцина | 76 |
| 2,6-Динитрофентален | 118 |
| Диоксацин | 151 |
| 1,1-Диоксид-6,6-дибромпенициллановой кислоты | 142 |
| 1,1-Диоксид пенициллиновой кислоты натриевая соль | 178 |
| 2,6-Диоксо-4-метил-4-этилпиперидин | 571 |
| Дипропиленгликоль | 374 |
| Дитилин | 201 |
| Дифенакум | 84 |
| Дифенилол-8 | 77 |
| Дифосфат трицинка (2:3) | 542 |
| Дихлоркетон | 215 |
| 2,5-Дихлор-4-трет-бутилтолуол | 217 |
| бета,бета-Дихлордиизопропиловый эфир | 373 |
| 3',4'-Дихлор-2-метилакриланилид | 222 |
| 2,5-Дихлор-4-нитроанилин | 225 |
| 1,1-Дихлор-2-окси-4-метилпентен-4 | 224 |
| Дихлорпинаколин | 216 |
| Дихлортиазид | 433 |
| 2,6-Дихлор-N-фенилбензамин | 219 |
| Диэтиламиноэтилхлорид гидрохлорид | 245 |
| Диэтилкетон | 396 |
| Диэтиловый эфир 3,4-дифторанилинометиленмалоновой кислоты | 237 |
| Диэтиловый эфир малоновой кислоты | 241 |
| Диэтиловый эфир угольной кислоты | 239 |
| 0,0-Диэтил 0-(3,5,6-трихлорпиридиловый эфир тиофосфорной кислоты | 242 |
| 3,4-Диэтоксифенилуксусная кислота | 248 |
| C15 Диэфир | 175 |
| C20 Диэфир | 169 |
| Додекалактам | 5 |
| Дозанекс | 177 |
| Дурсбан | 242 |
| Европий оксид | 251 |
| Жидкость гидравлическая ГЖФК | 426 |
| Ибупрофен | 318 |
| Изадрина гидрохлорид | 124 |
| Изобутил салицилат | 186 |
| Изобутилацетофенон | 192 |
| 2-(4-Изобутилфенил)пропионовая кислота | 318 |
| Изоникотиновая кислота | 404 |
| Изопропалин | 203 |
| N-Изопропиланилин | 329 |
| Изопропиловый эфир этиленгликоля | 333 |
| Изопропилхлорекс | 373 |
| Изопропилциклогексан | 332 |
| Изоэвгенол | 126 |
| Имизин | 147 |
| Иминодибензил | 146 |
| Ингибитор коррозии БЭМА | 39 |
| Ингибитор коррозии Дон II | 6 |
| Ингибитор коррозии Дон-2 | 425 |
| Ингибитор коррозии Дон-52 | 428 |
| Ингибитор коррозии КПИ-3 | 202 |
| Ингибитор коррозии ФД | 230 |
| Индапамид | 30 |
| Инказан | 313 |
| Ифхан-100 | 304 |
| Ифхангаз | 139 |
| Казкаин | 578 |
| Калий аспарагинат | 8 |
| Калий оротат | 436 |
| Кальция п-бензоилсалицилат | 57 |
| Карахол | 67 |
| Карбамазепин | 140 |
| Карбидин | 106 |
| Карбоксиамин | 261 |
| Карбоксим | 166 |
| Карбоцид 114 | 120 |
| Карбоцид 213 | 375 |
| бета-Карбэтоксиизопропил-бета-карбометоксиизопропилиламин | 261 |
| 3-Карбэтоксипиперидон-2 | 572 |
| Карфедон | 380 |
| Квартернидин | 415 |
| Квелетокс | 176 |
| Кетамин гидрохлорид | 522 |
| 1-Кето-6-бензилокси-1,2,3,4-тетрагидро-бета-карболин | 441 |
| Кетоконазол | 48 |
| Кеторолак | 64 |
| Кетотифен фумарат | 154 |
| Кислота сорбиновая | 108 |
| Клерат | 89 |
| Клотримазол | 521 |
| Комплекс цинка хлористого с метилгуанилизомочевиной | 268 |
| Компонента М-651 | 502 |
| Компонента Н-596 | 508 |
| Компонента С-213 | 158 |
| Компонента У-488 | 506 |
| Компонента ЭЖ-202 | 507 |
| Коричный альдегид | 482 |
| Коричный спирт | 483 |
| Кристаллоза | 56 |
| Курамил | 247 |
| Лагоден | 453 |
| Лассо | 509 |
| Лауринлактам | 5 |
| ЛНХ-Л-210 | 533 |
| Ломефлоксацин гидрохлорид | 148 |
| Лоперамид гидрохлорид | 117 |
| Лорасепт | 185 |
| Магний аспарагинат | 9 |
| Магний стеариновокислый | 382 |
| Малондиамид | 413 |
| Мебикар | 440 |
| Меди нафтенат | 276 |
| Мезапам | 499 |
| Мезокс-к | 199 |
| Мексамин гидрохлорид | 337 |
| Мексамин основание | 336 |
| Мексидол | 125 |
| Меназон | 167 |
| Менид | 514 |
| 0-1,4-Ментадиен | 310 |
| 9,4-Ментен | 331 |
| Ментол | 330 |
| Метакриловый эфир пропиленгликоля | 414 |
| Метиладипинат | 297 |
| 3-Метил-9-бензил-1,2,3,4-тетрагидрокарболина нафталин-1,5-дисульфонат | 319 |
| о-Метилбутиролактам | 317 |
| Метиловый эфир адипиновой кислоты | 297 |
| Метиловый эфир 4-диметиламино-2-метоксибензойной кислоты | 301 |
| Метиловый эфир 4-диметиламино-5-нитро-2-метоксибензойной кислоты | 302 |
| Метиловый эфир 2-метокси-5-метилсульфонилбензойной кислоты | 312 |
| Метиловый эфир метоксиуксусной кислоты | 311 |
| Метиловый эфир перметриновой кислоты | 303 |
| Метиловый эфир перфторпелларгоновой кислоты | 298 |
| Метиловый эфир п-цианбензойной кислоты | 314 |
| Метиловый эфир этиленгликоля | 347 |
| Метилперметриноат | 303 |
| Метилперфторнонаноат | 298 |
| N-Метилпиперазид-N-(2-амино-4-хлорфенил)-антраниловая кислота | 22 |
| 1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-4-диметиламинометил-5-окси-6-броминдол | 559 |
| 1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-5-гидрокси-6-броминдол | 558 |
| 1-Метил-5-хлор-3-фенилантранилметилсульфат | 25 |
| Метилцеллозольв | 347 |
| N-(1-Метилэтил)анилин | 329 |
| 2-Метоксикарбонилбензолсульфамид | 50 |
| 2-Метокси-4-пропенилфенол | 126 |
| 5-Метокситриптамин | 336 |
| 5-Метокситриптамин гидрохлорид | 337 |
| Метоксихлор | 199 |
| [6-Метоксихинолил(4)[-5-винилхинуклидил-(2)]карбинола гидрохлорид | 345 |
| Микодифоль | 429 |
| Миссил | 247 |
| Моноэтаноламиновая соль сульфаниловой кислоты | 40 |
| Надуксусная кислота | 393 |
| Натриевая соль ди-н-пропилуксусной кислоты | 416 |
| Натрия нитропруссид | 353 |
| Натрия тиопентал | 568 |
| 1-Нафтамид-2-окси-3-нафтойной кислоты | 127 |
| 1-Нафтол-2-амино-5-сульфокислота | 15 |
| 1-Нафтол-2-нитрозо-5-сульфокислота | 128 |
| Нафтосалол | 471 |
| Неовир | 378 |
| Неролидол | 449 |
| Нитвилхин | 369 |
| 2,2',2"-Нитрилотриэтанол | 446 |
| м-Нитроацетанилид | 365 |
| 4-Нитробензамидина гидрохлорид | 362 |
| бета-(5-Нитро-2-фурил)акролеин | 367 |
| 2-Нитрофурфурол | 368 |
| 5-Нитро-2-фурфуролдиацетат | 371 |
| N-(2-Нитро-4-хлорфенил)антраниловая кислота | 28 |
| 4-Нитро-2-циананилин | 372 |
| Ницерголин | 94 |
| Нозепам | 501 |
| гамма-Ноналактон | 156 |
| Норадреналин гидротартрат | 14 |
| Нудор | 509 |
| син-Оксим-2-амино-5-хлорбензофенон | 38 |
| Оксимоэфир | 561 |
| 5-Окситриптамин адипинат | 42 |
| 2-(4-Оксифенокси)пропионовая кислота | 131 |
| 3-Окси-3-цианхинуклидин | 133 |
| 2-Оксиэтилоктилсульфид | 384 |
| 1-Оксо-6-метокси-1,2,3,4-тетрагидро-бета-карболин | 340 |
| Октадециламид-1-гидрокси-2-нафтойной кислоты | 129 |
| Октадециламид-4-бром-1-гидрокси-2-нафтойной кислоты | 91 |
| н-Октилвинилсульфон | 388 |
| н-Октилхлорид | 386 |
| Омепразол | 339 |
| Ондансетрон основание | 438 |
| Орнид | 87 |
| Ортен | 164 |
| Ортофосфат лантана гадолиния, активированный церием и тербием | 282 |
| Паарлан | 203 |
| Пастрем | 341 |
| Педифен | 236 |
| Пентадекафтор-2-метил-3-оксооктановая кислота | 379 |
| Пентифин | 399 |
| Пентоксифеллин | 179 |
| Перуксусная кислота | 393 |
| Перфлоксацин мезилат | 152 |
| Перфторпеларгоновой кислоты аммонийная соль | 398 |
| Пефлоксацин | 153 |
| альфа-Пиколин гидрохлорид | 316 |
| Пиразинамид | 401 |
| Пиразофос | 247 |
| Пирибедил | 62 |
| Пиридин бромгидрат | 403 |
| Пиридинкарбонитрил | 531 |
| Пиридитол | 205 |
| Пиримикарб | 168 |
| Пиримор | 168 |
| Пиромекаин основание | 100 |
| Пиромекаин | 101 |
| Платифиллин гидроартрат | 145 |
| Полидиметилсилоксаны | 408 |
| Празозин | 35 |
| Препарат КД-2/У | 566 |
| Препарат ФД-1/У | 565 |
| Префар | 484 |
| Прозерин | 161 |
| Пронто | 168 |
| Ранитидин гидрохлорид | 162 |
| Раувольфии смесь алкалоидов | 417 |
| Раундап | 493 |
| Рибофлавин-5-фосфат мононатриевая соль | 421 |
| Рибофлавин-5-фосфат монофосфат | 420 |
| Родопол 23 | 266 |
| Сайфос | 167 |
| Сан-197 | 195 |
| Сафизон | 167 |
| Сафикол | 167 |
| Сахарин | 57 |
| Серотонин адипинат | 42 |
| Сибазон | 500 |
| Сигетин | 246 |
| Смачиватель СВ-1147 | 235 |
| Спиронолактон | 52 |
| СР-52223 | 505 |
| Стрихнин нитрат | 431 |
| 4-Сульфамидобензойная кислота | 29 |
| Сульфан | 407 |
| Сульфбактам | 178 |
| Сульфидофос | 176 |
| Сульфимид 2-бензойной кислоты | 57 |
| Сульфоксид бензилового эфира феноксиметилпенициллиновой кислоты | 474 |
| Супражил MNS/90 | 269 |
| Суффикс | 67 |
| Таллактам | 11 |
| Талон | 89 |
| Тачигарен | 121 |
| Тексанол-эфирный спирт | 450 |
| Термополимер "КОРС" | 406 |
| Тетраметилендиамин | 98 |
| Тиаприд гидрохлорид | 234 |
| Тиодифениламин | 490 |
| Тиоиндол | 558 |
| Тиокрон | 174 |
| Тиопентал кислота | 569 |
| п-Толуолсульфокислота моногидрат | 267 |
| Топсин-М | 184 |
| Трансфлутрин | 442 |
| Триазол | 516 |
| N-(2,4,6-Трибромфенол)малеинимид | 444 |
| 2,4,6-Триметиланилид-1-бутилпирролидинкарбоново 2-кислоты | 100 |
| 2,4,6-Триметиланилид-1-бутилпирролидинкарбоновой 2-кислоты гидрохлорид | 101 |
| Триметилолпропан диаллиловый эфир | 79 |
| Триметилхинол | 130 |
| 3-Трифторметилацетанилид | 456 |
| 3-Трифторметилдифениламин | 468 |
| (Трихлор-4-третбутил) толуол | 189 |
| Триэтаноламин | 446 |
| Триэтиленгликоля этиловый эфир | 580 |
| Унитиол | 159 |
| Фамотидин | 18 |
| Феназепам | 97 |
| Феназид | 405 |
| Фенидон А | 481 |
| Фенилазомалондинитрил | 467 |
| бета-Фенилакриловый альдегид | 482 |
| N-Фенил-1,3-бенздиамин | 472 |
| 4,4'-о-Фенилен-бис(3-тиоаллофановой кислоты) диметиловый эфир | 184 |
| Фенилксилилэтан | 473 |
| 1-Фенил-2-метиламинопропанол-1-эфедрин гидрохлорид | 291 |
| 1-Фенил-3-метил-5-пиразолон | 325 |
| Фениловый эфир-1-окси-2-нафтойной кислоты | 471 |
| N-Фенил-альфа,альфа,альфа-трифтортолуидин | 468 |
| Фентион | 176 |
| Фентриазофос | 486 |
| Флакозид | 296 |
| Флуоксетин | 323 |
| 2-Формилфеноксиуксусная кислота | 492 |
| о-Фосфорная кислота | 494 |
| Фосфотиамин | 23 |
| о-Фталевый альдегид | 68 |
| N-Фталил-5-бензилокситриптамин | 477 |
| Фуросемид | 31 |
| Хиналфос | 244 |
| Хинин гидрохлорид | 345 |
| Хинифурил | 370 |
| Хинуклидил-3-ди(о-толил)карбинол | 73 |
| Хинуклидол-3 | 132 |
| Хинуклидон-3 гидрохлорид | 3 |
| Хладон 12В2 | 143 |
| Хладон-R11511 | 397 |
| Хлозепид | 510 |
| Хлорангидрид-5-нитро-4-диметиламин-2-метоксибензойной кислоты | 160 |
| 2-Хлор-2,6-ацетоксилидид | 504 |
| 2-Хлор-трет-бутилтолуол | 188 |
| 1-Хлоргексанон-5 | 498 |
| Хлоргидрат 5-бензилокситриптамина | 479 |
| Хлоргидрат бензилового эфира п-аминофенола | 476 |
| Хлоризопрен | 327 |
| Хлормет | 213 |
| N-(3-Хлор-4-метоксифенил)-N',N'-диметилмочевина | 177 |
| Хлорнит | 307 |
| 2-Хлор-4-нитроанилин | 27 |
| Хлорпиколины легкокипящие | 513 |
| Хлорсульфурон | 519 |
| 1-Хлор-1-фенилацетон | 487 |
| 4-Хлор-N-(2-фурилметил)5-сульфамоилантраниловая кислота | 31 |
| Хлорэт | 526 |
| Хлорэтилметакрилат | 524 |
| Хлорэтон | 460 |
| Холестерин | 527 |
| Хостатин | 486 |
| Циазид | 529 |
| Циазон | 530 |
| Циклогексилиден циануксусного эфира | 573 |
| Циклодол | 488 |
| Цинк азотнокислый | 545 |
| Цинк углекислый | 546 |
| Ципрофлоксицина гидрохлорид гидрат | 541 |
| Цистамин | 206 |
| Цитраль | 181 |
| Шатохлор | 509 |
| Экалукс | 244 |
| Экспорсан | 484 |
| Эмоксипин | 570 |
| 2,3-Эпоксипропилнеодеканоат | 376 |
| Этамбутола дигидрохлорид | 554 |
| Этамон | 191 |
| N,N-1,2-Этандиилбис[N-ацетилацетам] | 71 |
| Этацизин гидрохлорид | 263 |
| Этацизин основание | 262 |
| Этилмеркуритиосалицинат натрия | 567 |
| 2-Этил-6-метил-3-оксипипередин сукцинат | 125 |
| Этиловый эфир дифениламинокарбаминовой-3-кислоты | 562 |
| Этиловый эфир 6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-окси-3-хинолинкарбоновой кислоты | 563 |
| Этиловый эфир 6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновой кислоты | 564 |
| Этиловый эфир фенилэтилциануксусной кислоты | 574 |
| Этиловый эфир 2,3-эпокси-3-(4-изобутилфенил)масляной кислоты | 575 |
| Эупарен | 170 |