Приложение 27

к постановлению Правительства
 Кыргызской Республики 
 от 11 апреля 2016 года N 201

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
 "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"

(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2019 года № 25)

Глава 1. Область применения и общие положения

1. Настоящие Санитарные правила и гигиенические нормативы устанавливают гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения (далее - санитарные правила).

2. Санитарные правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и действующие системы водоснабжения (далее - водоснабжение) независимо от их подчиненности и форм собственности, за исключением объектов, проектирование, реконструкция и строительство которых началось до вступления в силу настоящих санитарных правил.

3. Санитарные правила предназначены для физических и юридических лиц, деятельность которых связана с производством и эксплуатацией материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки, а также органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4. Ответственность за нарушение настоящих санитарных правил устанавливается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим деятельность о нарушениях.

Глава 2. Термины и определения

5. В настоящих санитарных правилах применяются следующие основные термины и определения:

1) водоочистка - процесс удаления из воды загрязняющих химических веществ, биологических загрязнителей, взвешенных твердых частиц и газов;

2) водоподготовка - обработка воды, поступающей из природного водоисточника, для приведения ее качества в соответствие с санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями;

3) кожно-резорбтивное действие - токсическое действие химических веществ, при попадании через кожу в кровь;

4) маркировка - нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на товар, с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик;

5) миграция химических веществ - перемещение химических веществ в водной среде;

6) модификатор - вещество, реагент, вводимый в состав другого вещества или смесь с целью направленного изменения свойств получаемого продукта;

7) мутагенность - способность данного физического, химического или биологического агента вызывать изменения структуры материала, приводящие к изменению тех или иных признаков;

8) реагенты - вещества, активно участвующие в химической реакции;

9) трансформация химических веществ - преобразование химических веществ в окружающей среде;

10) фильтрация - процесс отделения твердых частиц от жидкостей или газов путем пропускания их через соответствующий фильтр.

Глава 3. Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения

6. В системе водоснабжения применяются различные виды материалов, реагентов и оборудования. Для водоочистки и водоподготовки используются материалы, реагенты, оборудование, указанные в приложении 1 к настоящим санитарным правилам.

7. Материалы, реагенты и оборудование, используемые в системах водоснабжения, не должны:

- оказывать вредного действия на здоровье человека и объекты окружающей среды (водные объекты, почву, воздух, пищевые продукты, жилище);

- ухудшать органолептические свойства воды;

- приводить к поступлению в воду соединений в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы;

- образовывать соединения и/или продукты трансформации в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы;

- способствовать биообрастанию и развитию микрофлоры в воде;

- оказывать вредное влияние на здоровье работников в процессе их применения.

8. Содержание в воде побочных химических компонентов, примесей и продуктов трансформации при использовании материалов, реагентов и оборудования для водоочистки и водоподготовки регламентируется приложением 7 к настоящим санитарным правилам.

9. Запрещается применение в системах водоснабжения материалов, стимулирующих рост и развитие микрофлоры в питьевой воде.

10. Запрещается применение в системах водоснабжения материалов, изготовленных из вторичных ресурсов и отходов производства.

Глава 4. Гигиеническая оценка безопасности материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения

11. Гигиеническая оценка материалов и реагентов, применяемых в системах водоснабжения, основывается на результатах санитарно-гигиенических, токсикологических, физико-химических исследований, проведенных в аккредитованных лабораториях и документах, подтверждающих их безопасность и безвредность для человека.

12. Для гигиенической оценки безопасности материалов и реагентов, используемых в системах водоснабжения, применяются:

- показатели водных вытяжек из материалов, используемых в системах водоснабжения, в том числе для фильтрации в соответствии с приложением 2 к настоящим санитарным правилам;

- показатели для реагентов, используемых в открытых системах горячего водоснабжения в соответствии с приложением 3 к настоящим санитарным правилам;

- санитарно-эпидемиологические требования к синтетическим полиэлектролитам (флокулянты, альгициды), используемым для водоочистки и водоподготовки в соответствии с приложением 4 к настоящим санитарным правилам;

- показатели для реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, в зависимости от химического класса продукта (реагента), в соответствии с приложением 5 к настоящим санитарным правилам;

- гигиенические нормативы органолептических и физико-химических показателей водных вытяжек, полученных из исследуемых материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки в соответствии с приложением 6 к настоящим санитарным правилам;

- гигиенические нормативы содержания химических веществ в воде для контроля миграции вредных химических веществ из материалов и реагентов, применяемых в водоснабжении в соответствии с приложением 7 к настоящим санитарным правилам.

11. Для гигиенической оценки безопасности конструкционных и фильтрующих материалов, а также внутренних покрытий, используемых в системах водоснабжения, применяются следующие критерии:

- органолептические (запах и привкус водной вытяжки при 20 ºС и 60 ºС, ценообразование водной вытяжки, цветность, наличие осадка);

- физико-химические (pH, перманганатная окисляемость);

- концентрация соединений 1 и 2 классов опасности в водной вытяжке не должна превышать 1/2 величины гигиенического норматива предельно допустимой концентрации (далее - ПДК) согласно приложению 7 к настоящим санитарным правилам. В случае обнаружения в водной вытяжке двух и более веществ 1 и 2 класса опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, сумма отношений концентраций каждого из них к соответствующему гигиеническому нормативу не должна превышать единицу;

- концентрация соединений 3 и 4 классов опасности в водной вытяжке не должна превышать величины гигиенического норматива согласно приложению 7 к настоящим санитарным правилам.

12. Содержание химических веществ, мигрирующих в воду из материалов, реагентов и оборудования, применяемого в системах водоснабжения, не должно превышать установленные Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.

13. При оценке безопасности новых технологий водоподготовки (оборудования) к критериям гигиенической безопасности дополнительно относятся:

- отсутствие общетоксического действия водных вытяжек;

- отсутствие кожно-раздражающего действия водных вытяжек;

- отсутствие аллергенного действия водных вытяжек;

- отсутствие мутагенного эффекта водных вытяжек.

14. В качестве реагентов в водоснабжении разрешается применять соединения 3-4 классов опасности (за исключением средств дезинфекции воды).

15. Реагенты, относящиеся ко 2 классу опасности, допускается применять в закрытых системах теплоснабжения, оборотного водоснабжения в технологически необходимых концентрациях, с соблюдением гигиенического норматива реагентов в этих водах в случае их сброса в водные объекты.

16. Уровень шума от работы оборудования, используемого для водоочистки и водоподготовки, не должен превышать нормируемые величины в соответствии с Санитарными правилами и нормативами "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.

Глава 5. Критерии гигиенической безопасности материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения

17. Гигиеническая безопасность материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения, оценивается по органолептическим и физико-химическим показателям, отсутствию общетоксического, кожно-раздражающего, кожно-резорбтивного действия водных вытяжек, аллергенного и мутагенного эффектов.

18. Показатели качества воды (запах, цветность, мутность, наличие осадка, ценообразование, водородный показатель (PH), окисляемость в водных вытяжках), полученные из применяемых материалов, должны соответствовать значению гигиенических показателей, установленных в приложении 6 к настоящим санитарным правилам.

19. Содержание химических веществ в водных вытяжках исследуемых материалов не должно превышать гигиенические показатели, установленные в приложении 7 к настоящим санитарным правилам.

Глава 6. Гигиенические требования к изготовлению и маркировке материалов, реагентов и оборудования

20. Материалы, реагенты и оборудование, применяемые в системах водоснабжения, изготавливаются в соответствии с нормативно-технической документацией, рецептурой и техническими регламентами.

21. Материалы и изделия маркируются. При маркировке указывается: наименование и месторасположение предприятия-изготовителя, нормативная техническая документация на выпускаемую продукции, дата изготовления.

22. Каждая партия, выпускаемая предприятием-изготовителем продукции, сопровождается инструкцией по применению, в которой указывается полное наименование материала, область его применения и конкретные условия применения.

23. Юридические и физические лица, эксплуатирующие системы водоснабжения, обеспечивают проведение производственного контроля безопасности питьевой воды, в том числе определение дозы реагентов, используемых для водоподготовки в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.

Приложение 1
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"

Виды материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки

1. Реагенты, добавляемые в воду (коагулянты, полиэлектролиты (флокулянты, альгициды), антинакипины, антикоррозионные средства, стабилизаторы).

2. Вспомогательное оборудование и конструкционные материалы (трубы, соединительная арматура, краны, полимерные, металлические емкости для хранения и транспортировки воды, изоляционные материалы, прокладки, водонагреватели, электролизерные установки).

3. Материалы, используемые для обработки поверхностей оборудования и конструкционных материалов, контактирующих с водой (лаки, краски, эмали, герметики, смазки, антикоррозионные покрытия, резины, полимерные материалы).

4. Фильтрующие зернистые материалы, сорбенты и мембраны природного и искусственного происхождения (песок, гравий, цеолиты, керамзиты, шунгизиты, клиноптилолиты, угли, ионообменные смолы, полимерные мембраны).

Приложение 2
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"

Контролируемые показатели в водных вытяжках из материалов, в том числе фильтрующих, используемых в системах водоснабжения

| № | Наименование материала | Контролируемые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. Полимерные материалы |  |  |
| 1 | Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбинированные материалы на основе полиолефинов | Формальдегид; спирт метиловый; спирт бутиловый; спирт изобутиловый; ацетальдегид; этил ацетат; ацетон |
| 2 | Полистирольные пластики |  |
| 2.1 | Полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный) | Стирол; спирт метиловый; формальдегид |
| 2.2 | Сополимер стирола с акрилонитрилом | Стирол; акрилонитрил; формальдегид |
| 2.3 | Сополимер стирола с метилметакрилатом | Стирол; метилметакрилат; спирт метиловый; формальдегид |
| 2.4 | Сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом | Стирол; метилметакрилат; акрилонитрил; спирт метиловый; формальдегид |
| 2.5 | Сополимер стирола с альфа-метилстиролом | Стирол; альфа-метилстирол; дибутилфталат |
| 2.6 | Сополимер стирола с бутадиеном | Стирол; спирт метиловый; спирт бутиловый; ацетальдегид |
| 2.7 | Вспененные полистиролы | Стирол; спирт метиловый; формальдегид; бензол; толуол |
| 3 | Поливинилхлоридные пластики |  |
| 3.1 | Жесткий поливинилхлорид | Винил хлористый; ацетальдегид; спирт метиловый; спирт бутиловый; цинк |
| 3.2 | Пластифицированный поливинилхлорид, дополнительно к показателям, указанным для жесткого поливинилхлорида, следует определять | Диоктилфталат; дибутилфталат |
| 4 | Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливинилацетат, поливиниловый спирт, сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом | Формальдегид; ацетальдегид |
| 5 | Полиакрилаты | Акрилонитрил; метилакрилат; метилметакрилат; бутилакрилат |
| 6 | Полиорганосилоксаны (силиконы) | Формальдегид; ацетальдегид; фенол; спирт метиловый |
| 7 | Полиамиды |  |
| 7.1 | Полиамид 6 (поликапроамид, капрон) | Е-капролактам; фенол; бензол |
| 7.2 | Полиамид 66 (полигексаметиленадипамид, нейлон) | Гексаметилендиамин; спирт метиловый; бензол |
| 7.3 | Полиамид 610 (полигексаметиленсебацинамид) | Гексаметилендиамин; спирт метиловый; бензол |
| 8 | Полиуретаны | Этиленгликоль; формальдегид; ацетальдегид; спирт метиловый |
| 9 | Полиэфиры |  |
| 9.1 | Полиэтиленоксид | Формальдегид; ацетальдегид |
| 9.2 | Полипропиленоксид | Метилацетат; ацетон; формальдегид; ацетальдегид |
| 9.3 | Политетраметиленоксид | Спирт пропиловый; формальдегид; ацетальдегид |
| 9.4 | Полифенилоксид | Фенол; формальдегид; спирт метиловый |
| 9.5 | Полиэтилентетрафталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | Ацетальдегид; этиленгликоль; диметилтерефталат; формальдегид; спирт метиловый |
| 9.6 | Поликарбонат | Фенол; метиленхлорид (дихлорметан) |
| 9.7 | Полисульфон | Бензол; фенол |
| 9.8 | Полифениленсульфид | Фенол; ацетальдегид; спирт метиловый; бор |
| 9.9 | При использовании в качестве связующего: |  |
| 1 | Фенолформальдегидных смол | Фенол; формальдегид |
| 2 | Кремнийорганических смол | Формальдегид; спирт метиловый; спирт бутиловый; фенол |
| 3 | Эпоксидных смол | Эпихлоргидрин; фенол; формальдегид |
| 2. Фторопласты |  |  |
| 1 | Фторопласт - 3, фторопласт - 4, тефлон | Фтор-ион (суммарно); формальдегид; дибутилфталат |
| 3. Пластмассы |  |  |
| 1 | Пластмассы на основе фенолоальдегидных смол (фенопласты) | Формальдегид; ацетальдегид; фенол |
| 4. Полиформальдегид |  |  |
| 1 | Полиформальдегид | Формальдегид; ацетальдегид |
| 5. Аминопласты |  |  |
| 1 | Массы прессованные карбамидо- и меламиноформальдегидные | Формальдегид |
| 6. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол |  |  |
| 1 | Полимерные материалы на основе эпоксидных смол | Эпихлоргидрин; фенол; дифенилолпропан; формальдегид |
| 7. Иономерные смолы |  |  |
| 1 | Иономерные смолы, в т.ч. серлин | Формальдегид; ацетальдегид; спирт метиловый; цинк |
| 8. Целлюлоза |  |  |
| 1 | Целлюлоза | Этил ацетат; формальдегид; бензол; ацетон |
| 9. Картон |  |  |
| 1 | Картон фильтровальный | Этилацетат; ацетальдегид; спирт метиловый; формальдегид; свинец; цинк; мышьяк; хром (Cr3+); хром (Cr6+); кадмий; цинк |
| 2 | С добавлением диатомита (дополнительно) | Алюминий; кремний; железо; марганец |
| 10. Керамические изделия |  |  |
| 1 | Керамические изделия | Бор; цинк; алюминий; кадмий; марганец; хром (Cr3+); хром (Cr6+); кобальт; медь; хром; свинец |
| 11. Фильтровальные неорганические материалы |  |  |
| 1 | Кизельгуры | Кремний; алюминий; железо; кадмий; свинец; цинк; медь |
| 12. Металлы, сплавы |  |  |
| 1 | Чугун | Железо; хром (Cr3+); хром (Cr6+); никель; медь; кадмий; свинец; цинк; марганец; алюминий |
| 2 | Сталь | Железо; марганец; хром (Cr3+); хром (Cr6+); никель; медь; кремний; кадмий; свинец; цинк; алюминий; молибден (молибденовых сталей); титан (для титановых сталей); ванадий (для титановых сталей); вольфрам (для вольфрамовых сталей); ниобий (для ниобиевых сталей) |
| 3 | Медь | Медь; мышьяк; железо; никель; свинец; сурьма; кадмий; цинк |
| 4 | Латунь | Медь; цинк; железо; свинец; алюминий; марганец; никель; кремний; кадмий; олово |
| 5 | Бронзы | Медь; цинк; никель; свинец; алюминий; железо; марганец; кадмий; олово |
| 6 | Никелевые сплавы | Микель; кремний; марганец; алюминий; хром (Cr3+); хром (Cr6+); медь; железо; кадмий; свинец; цинк |
| 7 | Цинк и его сплавы | Цинк; свинец; железо; кадмий; медь; марганец |
| 8 | Титан технический | Титан; железо; кремний; цинк; свинец; кадмий; медь |
| 9 | Сплавы титана | Титан; алюминий; цинк; свинец; кадмий; медь |

Приложение 3
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"

Контролируемые показатели для реагентов, используемых в открытых системах горячего водоснабжения

| № | Химический класс продукта (реагента) | Контролируемые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты на основе алкиламинофосфоновых кислот | Запах; привкус; цветность; мутность; водородный показатель; окисляемость перманганатная; алюминий; железо; кадмий; кобальт; медь; никель; ртуть; свинец; формальдегид; хром общий; цинк |
| 2 | Реагенты на основе оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК) | Запах; привкус; цветность; мутность; водородный показатель; окисляемость перманганатная; алюминий; железо; кадмий; кобальт; марганец; медь; никель; ртуть; свинец; хром общий; цинк |

Приложение 4
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"

Санитарно-эпидемиологические требования к синтетическим полиэлектролитам (флокулянты, альгициды), используемым для водоочистки и водоподготовки

| № | Химический класс продукта (реагента) | Контролируемые показатели | Норматив в продукте, мг/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полиакриламиды (ПАА) | Запах | - |
|  |  | Привкус | - |
|  |  | Цветность | - |
|  |  | Мутность | - |
|  |  | Водородный показатель | - |
|  |  | Окисляемость перманганатная | - |
|  |  | Акриламид | <250 |
|  |  | Акриловая кислота | 9500 |
| 2 | Полиамины (полиЭПИДМА) | Запах | - |
|  |  | Привкус | - |
|  |  | Цветность | - |
|  |  | Мутность | - |
|  |  | Водородный показатель | - |
|  |  | Окисляемость перманганатная | - |
|  |  | Эпихлоргидрин | 20 |
|  |  | Диметиламин | 2000 |
|  |  | 1,3-дихлор-2-пропанол | 1000 |
| 3 | ПолиДАДМАХ | Запах | - |
|  |  | Привкус | - |
|  |  | Цветность | - |
|  |  | Мутность | - |
|  |  | Водородный показатель | - |
|  |  | Окисляемость перманганатная ДАДМАХ (диаллилдиметиламмоний хлорид) | <0,5% |
| 4 | Алкил C_10-16 бензилдиметиламиний-хлорид | Запах | - |
|  |  | Привкус | - |
|  |  | Цветность | - |
|  |  | Мутность | - |
|  |  | Водородный показатель | - |
|  |  | Окисляемость перманганатная | - |
|  |  | Бензилхлорид | - |
| 5 | Алкил С_17-20 бензилдиметиламиний-хлорид | Запах | - |
|  |  | Привкус | - |
|  |  | Цветность | - |
|  |  | Мутность | - |
|  |  | Водородный показатель | - |
|  |  | Окисляемость перманганатная | - |
|  |  | Бензилхлорид | - |
| 6 | Альфа-Алкил С_18-20-омега-оксиметиленди (оксиэтан-1,2-диил) диэтилментанаминий-бензолсульфат | Запах | - |
|  |  | Привкус | - |
|  |  | Цветность | - |
|  |  | Мутность | - |
|  |  | Водородный показатель | - |
|  |  | Окисляемость перманганатная | - |
|  |  | Бензилхлорид | - |

Приложение 5
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"

Контролируемые показатели для реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, в зависимости от химического класса продукта (реагента)

| № | Химический класс продукта (реагента) | Контролируемые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты на основе алюминия | Запах; привкус; цветность; мутность; водородный показатель; окисляемость перманганатная; алюминий; бор; железо; кадмий; кобальт; литий; магний; марганец; медь; молибден; мышьяк; никель; ртуть; свинец; хром общий; цинк |
| 2 | Реагенты на основе аммиака | Запах; привкус; цветность; мутность; водородный показатель; окисляемость перманганатная; аммиак; алюминий; бор; железо; кадмий; литий; медь; мышьяк; никель; ртуть; свинец; хром общий; цинк |
| 3 | Реагенты на основе хлорида железа | Запах; привкус; цветность; мутность; водородный показатель; окисляемость перманганатная; алюминий; бор; железо; кадмий; литий; марганец; медь; мышьяк; никель; ртуть; свинец; хром общий; цинк |
| 4 | Реагенты на основе кислоты серной | Запах; привкус; цветность; мутность; водородный показатель; окисляемость перманганатная; сульфат ион; алюминий; бор; железо; кадмий; литий; марганец; медь; никель; ртуть; свинец; хром общий; цинк |

Приложение 6
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"

Гигиенические нормативы органолептических и физико-химических показателей водных вытяжек, полученных из исследуемых материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки

| № | Наименование показателей | Величина гигиенического норматива |
| --- | --- | --- |
| 1 | Органолептические: |  |
|  | Запах; | Не более 2 баллов; |
|  | цветность; | не более 20 градусов; |
|  | мутность; | не более 2,6 единиц мутности по формазину или 1,5 мг/л единицы мутности по коалину |
|  | наличие осадка; | отсутствие; |
|  | пенообразование; | отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены; высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм |
| 2 | Физико-химические: |  |
|  | Водородный показатель (pH) | В пределах 6-9 |
|  | величина перманганатной окисляемости | не более 5,0 мг/л |

Приложение 7
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"

Гигиенические нормативы содержания химических веществ в воде для контроля миграции вредных химических веществ из материалов и реагентов, применяемых в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения

| № | Наименование вещества | Нормативы (ПДК), не более в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| 1 | Общая минерализация (сухой остаток) | 1000 |  |  |
| 2 | Жесткость общая | 7,0 (мг-экв./л) |  |  |
| 3 | Нефтепродукты, суммарно | 0,1 |  |  |
| 4 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | 0,5 |  |  |
| 2. Неорганические вещества |  |  |  |  |
| 1. Элементы, катионы |  |  |  |  |
| 5 | Алюминий (Al3+) | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 6 | Аммиак (по азоту) | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 7 | Барий (Ва2+) | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 8 | Бериллий (Ве2+) | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 9 | Бор (B, суммарно) | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 10 | Ванадий | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 11 | Висмут | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 12 | Вольфрам | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 13 | Железо (Fe, суммарно) | 0,3 | орг. | 3 |
| 14 | Кадмий (Cd, суммарно) | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 15 | Кобальт | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 16 | Кремний | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 17 | Литий | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 18 | Марганец (Mn, суммарно) | 0,1 | орг. | 3 |
| 19 | Медь (Cu, суммарно) | 1,0 | орг. | 3 |
| 20 | Молибден (Мо, суммарно) | 0,25 | с.-т. | 2 |
| 21 | Мышьяк (As, суммарно) | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 22 | Натрий | 200,0 | с.-т. | 2 |
| 23 | Никель (Ni, суммарно) | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 24 | Ниобий (Nb) | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 25 | Ртуть (Hg, суммарно) | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| 26 | Свинец (Pb, суммарно) | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 27 | Селен (Se, суммарно) | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 28 | Серебро | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 29 | Стронций (Sr2+) | 7,0 | с.-т. | 2 |
| 30 | Сурьма | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 31 | Таллий | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 32 | Титан | 0,1 | общ. | 3 |
| 33 | Фосфор элементарный | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 34 | Хром (Cr6+) | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 35 | Хром (Cr3+) | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 36 | Цинк (Zn2+) | 5,0 | орг. | 3 |
| 2. Анионы |  |  |  |  |
| 37 | Бромид-ион | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 38 | Гексанитрокобальтиат-ион | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 39 | Гидросульфид-ион | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 40 | Нитраты (по NO3(-)) | 45 | с.-т. | 3 |
| 41 | Нитрит-ион | 3,0 | орг. | 2 |
| 42 | Перекись водорода (водорода пероксид) | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 43 | Персульфат-ион | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 44 | Перхлорат-ион | 5,0 | с.-т. | 2 |
| 45 | Полифосфаты по РO4(3) | 3,5 | орг. | 3 |
| 46 | Сероводород (водорода сульфид) | 0,003 | орг. запах | 4 |
| 47 | Сульфаты SO4(2) | 500 | орг. | 4 |
| 48 | Хлорат-ион | 20,0 | орг. привк. | 3 |
| 49 | Роданид-ион | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 50 | Ферроцианид-ион | 1,25 | с.-т. | 2 |
| 51 | Фториды F | 1,5 | с.-т. | 2 |
| 52 | Хлориды Cl | 350 | орг. | 4 |
| 53 | Хлорит-ион | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 54 | Цианиды CN | 0,07 | орг. | 3 |
| 3. Органические вещества |  |  |  |  |
| 55 | Акриламид (пропенамид, кислота акриловая, амид) | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 56 | Акриловая кислота | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 57 | Акрилонитрил | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 58 | Ацетальдегид | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 59 | Ацетон (пропан-2-он) | 2,2 | общ. | 3 |
| 60 | Ацетофенон | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 61 | Бензальдегид | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 62 | Бенз(а)пирен | 0,00001 | с.-т. | 1 |
| 63 | Бензилхлорид | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 64 | Бензол | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 65 | Бутадиен (дивинил) | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 66 | Бутилакрилат (бутиловый эфир акриловой кислоты) | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 67 | Бутилацетат | 0,1 | общ. | 4 |
| 68 | Винилацетат | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 69 | Винил хлористый (винилхлорид, хлорэтилен) | 0,005 | с.-т. | 1 |
| 70 | Гексаметилендиамин (1,6-диаминогексан) | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 71 | Гидрохинон (1,4-диоксибензол) | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 72 | Диаллилдиметиламмоний хлорид (ДАДМАХ) | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 73 | Дибутилфталат | 0,2 | общ. | 3 |
| 74 | Диметиламин | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 75 | Диметилтерефталат | 1,5 | орг. зап. | 4 |
| 76 | Диметилфталат | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 77 | Диоктилфталат | 1,6 | с.-т. | 3 |
| 78 | Дихлорбензол | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 79 | Дихлорметан (метиленхлорид, хлористый метилен) | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 80 | 1,3-дихлор-2-пропанол | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 81 | Дифенилолпропан (4,4"-изопропилидендифенол) | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 82 | Дициклопентадиен | 0,015 | орг. зап. | 4 |
| 84 | Диэтилентриамин | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 85 | Диэтилфталат | 3,0 | с.-т. | 3 |
| 86 | Изопрен | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 87 | Изопропилбензол (кумол) | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 88 | Е-капролактам | 1,0 | общ. | 4 |
| 89 | Каптакс (2-меркаптобензтиазол) | 5,0 | орг. зап. | 4 |
| 90 | Ксилол (диметилбензол) | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 91 | Метилакрилат (метиловый эфир акриловой кислоты) | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 92 | Метилацетат | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 93 | Метилметакрилат (метиловый эфир метакриловой кислоты) | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 94 | альфа-метил стирол ((1-метилвинил) бензол) | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 95 | Спирт бутиловый (бутан-1-ол, пропилкарбинол) | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 96 | Спирт изобутиловый | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 97 | Спирт изопропиловый | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 98 | Спирт метиловый (метанол) | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 99 | Спирт пропиловый | 0,25 | орг. привк. | 4 |
| 100 | Стирол (винилбензол) | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 101 | Тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид) | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 102 | Толуол (метилбензол) | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 103 | Триметиламин | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 104 | Триэтаноламин | 1,0 | орг. привк. | 4 |
| 105 | Фенол (гидроксибензол) | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 106 | Формальдегид (метаналь) | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 107 | Хлорбензол | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 108 | Эпихлоргидрин (1-хлор-2,3-эпоксипропан) | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 109 | Этилацетат | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 110 | Этилбензол | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 111 | Этилендиамин (1,2-диаминоэтан) | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 112 | Этиленгликоль (этан-1,2-диол) | 1,0 | с.-т. | 3 |

Примечание:

1) санитарно-токсикологический показатель (с.-т.) характеризует вредное воздействие на организм человека;

2) общесанитарный показатель (общ.) характеризует присутствие в воде малотоксичных и нетоксичных соединений;

3) органолептические показатели (орг., орг. привк., орг. зап., орг. окр.) характеризуют свойства изменять привкус, запах, окраску воды.