Приложение 2

(к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР от 2 июля 2025 года

Правила предоставления технических условий и порядка подключения к сетям инженерно-технического обеспечения

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа,24 ноября 2025 года № 102-нпа)

Глава 1. Общие Положения

1.Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между организациями, осуществляющими подключение, эксплуатацию и техническое обслуживание сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления, государственными органами, а также физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы, в процессе определения и предоставления технических условий, подключения объектов нового строительства, реконструкции, перепрофилирования, перепланировки, а также ранее построенных, но не подключенных объектов к сетям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения (канализации), ирригации телефонии и другим видам связи, а также определения балансовой принадлежности сетей с учетом изменения подключаемой мощности.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 ноября 2025 года № 102-нпа)

2.Настоящие Правила применяются также в случаях, когда в результате строительства (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения либо оборудования по производству ресурсов требуется временное или постоянное подключение к технологически связанным сетям инженерно-технического обеспечения.

3.Настоящие Правила устанавливают порядок получения технических условий и подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, который включает в себя три этапа:

−получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

−заключение договоров на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

−заключение договоров на поставку ресурса и техническое обслуживание.

4.Понятия, применяемые в настоящих Правилах, а также в процессе получения технических условий и осуществления технологического присоединения:

абонент — физическое или юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, чьи внутренние или присоединенные сети подключены к сетям организации инженерно-технического обеспечения, имеющей с ним границу раздела по признаку собственности или балансовой принадлежности, а также заключившее в установленном порядке договор на поставку (снабжение) ресурсами и/или отведение отработанных ресурсов;

базовый период — период, предшествующий периоду регулирования, используемый для расчета базового размера платы;

базовый размер платы за технологическое присоединение — средневзвешенный показатель затрат на присоединение одной единицы мощности, устанавливаемый для целей развития существующей инфраструктуры электроснабжения и теплоснабжения;

внутридомовые (внутренние) сети — инженерные сети, расположенные внутри здания и обеспечивающие подачу ресурсов к приборам потребления или отведение сточных вод;

государственный орган градостроительства и архитектуры – подведомственное подразделение с территориальными управлениями, входящее в структуру центрального государственного органа, реализующего государственную политику в сфере градостроительства, архитектурно-строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющее полномочия в области градостроительства и архитектуры;

граница собственности (балансовой принадлежности) — линия раздела элементов сетей инженерно-технического обеспечения между владельцами по признаку права собственности, хозяйственного ведения либо оперативного управления;

граница эксплуатационной ответственности — линия разграничения элементов сетей инженерно-технического обеспечения между организациями по признаку их обязанностей по эксплуатации и техническому обслуживанию, устанавливаемая в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и закрепляемая в договоре;

заказчик – физическое или юридическое лицо, а также государственные органы и органы местного самоуправления, обеспечивающее на принадлежащем или предоставленном ему земельном участке проектирование и строительство объектов капитального строительства, реконструкцию, капитальный ремонт существующих объектов, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, используя собственные и другие средства путем заключения договоров с соответствующими специализированными организациями;

заявитель (заказчик) — физическое или юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее новое строительство, реконструкцию, перепрофилирование или перепланировку объекта, связанное с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения или изменением потребляемой нагрузки, и обращающееся в уполномоченный орган за получением разрешительных документов на строительство;

инженерно-технические службы – это организации, которые обеспечивают электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение (канализацию), ирригацию а также телефонизацию и другие виды связи проектируемых объектов строительства;

отложенное подключение — форма подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения при отсутствии на момент обращения технической возможности немедленного подключения, предусматривающая выдачу технических условий с отложенным сроком, условиями и параметрами подключения, служащую основанием для проектирования, получения разрешительных документов;

период регулирования — календарный год, на который утверждается базовый размер платы за технологическое присоединение к сетям электроснабжения и теплоснабжающих организаций;

плата за подключение к сетям — затраты, связанные с выполнением работ по врезке в существующую сеть в установленной точке подключения;

плата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения и теплоснабжающих организаций — обоснованные затраты на выполнение комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения в точке подключения запрашиваемой мощности;

подключение к сетям — выполнение работ по врезке в действующую сеть в пределах точки подключения;

присоединение к сетям — выполнение проектных и строительных работ по прокладке инженерных коммуникаций от объекта до точки подключения, определенной в технических условиях;

пропускная способность — способность сетей инженерно-технического обеспечения обеспечивать подачу или прием расчетного объема ресурсов в заданном режиме за определенный период времени;

ресурсы — электрическая энергия, холодная и горячая вода, природный газ, тепловая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг по электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению (канализации), а также для обеспечения телефонии и иных видов связи, необходимых для функционирования проектируемых объектов строительства;

сети инженерно-технического обеспечения — совокупность объектов, находящихся на праве собственности либо ином законном основании, непосредственно используемых для целей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения (канализации), ирригации а также обеспечения телефонии и иных видов связи;

схема коммуникаций — документ, отражающий размещение существующих и планируемых сетей инженерно-технического обеспечения, составляемый органом архитектуры и строительства и обеспечивающий открытый доступ к соответствующей информации;

технические условия — документ, определяющий точку подключения, допустимую нагрузку (мощность), источник снабжения, параметры подаваемого ресурса или отводимого продукта, способ и график регулирования, а также иные обязательные требования для подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, гарантирующий заявителю право на подключение в течение срока его действия;

техническое обслуживание — комплекс мероприятий, включающий профилактический осмотр, текущее и аварийное обслуживание сетей инженерно-технического обеспечения;

технологически связанные сети — сети инженерно-технического обеспечения, принадлежащие различным организациям на праве собственности или ином законном основании, имеющие взаимные точки подключения и функционирующие как единая технологическая система;

технологическое присоединение — совокупность инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение необходимой мощности ресурса в точке подключения;

точка подключения — ближайшее к объекту строительства либо земельному участку место присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с утвержденной схемой коммуникаций, обеспечивающее возможность подключения устройства или сооружения к системам электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения (канализации), ирригации а также к системам телефонии и иным видам связи;

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 ноября 2025 года № 102-нпа)

Глава 2. Порядок получения технических условий при строительстве, реконструкции, перепрофилировании и перепланировке объектов

5.Выдача технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется инженерно-техническими службами на основании запроса государственного органа градостроительства и архитектуры, а в случае временного подключения на период выполнения строительно-монтажных работ - по запросу заказчика.

6.При реконструкции, перепрофилировании или перепланировке объекта, не сопровождающихся изменением объема потребления ресурсов, получение новых технических условий не требуется.

7.Запрос государственного органа градостроительства и архитектуры должен содержать наименование заказчика, местонахождение (адрес) объекта строительства, реконструкции, перепрофилирования или перепланировки, а также включать копии документов, представленных заказчиком или проектной организацией в составе заявления о намерении осуществления строительных работ. Указанный запрос направляется в бумажной форме либо в электронном формате через систему электронного документооборота «Infodocs», систему межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк» и/или иные программные средства.

8.Инженерно-технические службы не вправе требовать предоставления дополнительных документов, помимо указанных в пункте 7 настоящих Правил.

9.Инженерно-технические службы в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса от государственного органа градостроительства и архитектуры, определяет и предоставляет технические условия и информацию о плате за подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по установленной форме согласно приложению к настоящим Правилам либо направляет мотивированный отказ.

10.Основанием для отказа в выдаче технических условий является отсутствие технической возможности увеличения пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения.

11.При направлении мотивированного отказа инженерно-технические службы одновременно предлагают заказчику технические условия на отложенное подключение, модернизацию либо проектирование и строительство альтернативных сетей инженерно-технического обеспечения.

12.Инженерно-технические службы не вправе продлевать срок исполнения запроса, направленного государственным органом градостроительства и архитектуры.

13.В случае непредоставления технических условий в установленный срок технические условия считаются выданными. При этом государственный орган градостроительства и архитектуры вправе самостоятельно определить точки подключения объекта на основании информации о свободных мощностях, схемах развития сетей, результатах инвентаризации и иных доступных источниках.

14.Технические условия должны содержать следующие сведения:

−наименование и адрес объекта;

−разрешенную мощность в каждой точке подключения;

−точки подключения;

−фактическую максимальную нагрузку на каждую точку подключения;

−ориентировочный срок подключения объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

−срок действия технических условий;

−специальные технические требования;

−стоимость подключения единицы поставляемого ресурса.

15.Включение в технические условия требований, не предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил, включая требования к внутренним инженерным системам и оборудованию, не допускается.

16.Инженерно-технические службы, выдавшие технические условия, не вправе изменять их содержание или прекращать их действие в течение срока их действия, а также в период строительства до его завершения, при условии, что проектная документация была согласована в период действия указанных технических условий.

17.В случае необходимости увеличения или уменьшения ранее разрешенной мощности заказчик направляет соответствующий письменный запрос в инженерно-техническую службу. Инженерно-техническая служба обязана в течение десяти рабочих дней с даты поступления запроса выдать технические условия без изменения точек подключения и без прекращения действия ранее выданных технических условий.

18.Технические условия выдаются на срок не менее двух лет и утрачивают силу с момента подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. В случае согласования проектной документации на строительство сетей инженерно-технического обеспечения в период действия технических условий продление срока их действия не требуется.

19.Срок действия технических условий может быть продлен не более чем на один год на основании заявления заказчика, которое рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня его подачи.

20.Информация о наличии свободных мощностей, существующих и планируемых схемах инженерно-технического обеспечения, а также о размере платы за предоставление технических условий и подключение объектов строительства предоставляется по запросам заказчиков, органов государственной власти и органов местного самоуправления в течение десяти рабочих дней.

21.Информация о правилах получения технических условий и размере платы за подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляется без взимания платы.

22.Инженерно-технические службы вправе выдавать технические условия как на платной, так и на бесплатной основе в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

23.В случае, если технические условия выдаются инженерно-техническими службами на платной основе, прейскурант цен подлежит согласованию с уполномоченным государственным антимонопольным органом в установленном порядке, а также обязательному размещению на официальных интернет-ресурсах и в доступных для обозрения местах инженерно-технических служб.

24.В случае, если выдача технических условий инженерно-техническими службами осуществляется на платной основе, указанные органы выставляют счет государственному органу градостроительства и архитектуры.

25.Инженерно-технические службы выставляют счета за предоставление технических условий без выставления счета за услуги (работы), не предусмотренные прейскурантом. В случае, если заказчиком является физическое лицо, счет выставляется как физическому лицу, если юридическое - как юридическому лицу. Если прейскурантом предусмотрено, что стоимость определяется по объекту строительства или от объема запрашиваемых инженерных нагрузок, счет выставляется по соответствующему объекту строительства или запрашиваемым нагрузкам.

26.Инженерно-технические службы в установленном порядке несут ответственность за правильность выставленных счетов.

27.По запросу государственного органа градостроительства и архитектуры инженерно-технические службы приостанавливают действие технических условий, аннулируют их, а также выставленные счета в случаях, предусмотренных Положением «О порядке выдачи документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценки соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов».

28.Государственный орган градостроительства и архитектуры перечисляет инженерно-техническим службам денежные средства после поступления оплаты от заказчика, путем перечисления на их банковский счет.

Глава 3. Порядок модернизации либо проектирования и строительства альтернативных сетей инженерно-технического обеспечения

29.В случае отсутствия технической возможности подключения объекта строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, заказчик вправе совместно с инженерно-техническими службами на договорной основе осуществить модернизацию существующих сетей либо выполнить проектирование и строительство альтернативных сетей инженерно-технического обеспечения, включая системы водоснабжения, ирригации электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, канализации, телефонизации и других видов связи.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 ноября 2025 года № 102-нпа)

30.Построенные альтернативные сети инженерно-технического обеспечения подлежат передаче на баланс соответствующих инженерно-технических служб с последующей компенсацией понесенных заказчиком затрат в порядке, установленном договором между сторонами.

31.Компенсация понесенных затрат устанавливается на договорной основе между заказчиком и инженерно-техническими службами и может включать:

−возмещение затрат заказчика на проектирование и строительство альтернативных сетей инженерно-технического обеспечения;

−компенсацию в форме взаиморасчетов за счет будущих платежей;

−уменьшение платы за технологическое присоединение;

−иные формы компенсации, согласованные сторонами.

32.Проектирование и строительство альтернативных сетей инженерно-технического обеспечения осуществляется в соответствии с техническими нормативами, градостроительными регламентами, требованиями безопасности, санитарными, противопожарными и экологическими нормами.

33.Все проектные решения по альтернативным сетям инженерно-технического обеспечения подлежат обязательному согласованию с соответствующими инженерно-техническими службами, а также получению разрешительных документов в порядке, установленном Положением «О порядке выдачи документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценки соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов».

34.По завершении строительства альтернативных сетей инженерно-технического обеспечения осуществляется оценка их соответствия в установленном порядке, с последующей передачей указанных сетей на баланс соответствующих инженерно-технических служб на основании акта приема-передачи.

35.Передача построенных альтернативных сетей инженерно-технического обеспечения на баланс инженерно-технических служб не допускает отказа в дальнейшем подключении иных объектов при наличии свободной мощности и соблюдении технических условий.

36.Модернизация сетей инженерно-технического обеспечения осуществляется в целях увеличения их пропускной способности, повышения надежности, энергоэффективности, а также обеспечения возможности технологического присоединения объектов строительства, реконструкции, перепрофилирования или перепланировки.

37.Модернизация сетей инженерно-технического обеспечения допускается на договорной основе между заказчиком и инженерно-техническими службами с последующей компенсацией понесенных затрат в порядке, установленном договором и пунктом 30 настоящих Правил.

38.Модернизация осуществляется в пределах зон эксплуатационной ответственности соответствующих инженерно-технических служб либо по отдельному договору с заказчиком - за счет заказчика, с последующей компенсацией на договорной основе.

39.Модернизация сетей инженерно-технического обеспечения осуществляется в соответствии с техническими нормативами, градостроительными регламентами, требованиями безопасности, санитарными, противопожарными и экологическими нормами.

40.Все проектные решения, принимаемые в рамках модернизации сетей инженерно-технического обеспечения, подлежат обязательному согласованию с соответствующими инженерно-техническими службами, а также получению разрешительных документов в порядке, установленном Положением «О порядке выдачи документов на проектирование, строительство, внесение изменений в объекты недвижимости и оценку соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике».

41.По завершении модернизации сетей инженерно-технического обеспечения осуществляется оценка их соответствия в установленном порядке, с последующей передачей указанных сетей на баланс соответствующих инженерно-технических служб на основании акта приема-передачи.

42.Передача сетей инженерно-технического обеспечения, модернизированных за счет заказчика, на баланс инженерно-технических служб не допускает отказа в дальнейшем подключении иных объектов при наличии свободной мощности и соблюдении технических условий.

43.При модернизации либо при проектировании и строительстве альтернативных сетей инженерно-технического обеспечения инженерно-технические службы организуют решение вопросов, связанных с предоставлением земельных участков или территорий для размещения таких сетей, во взаимодействии с органами местного самоуправления либо иными уполномоченными государственными органами в порядке, установленном земельным законодательством Кыргызской Республики.

44.В случае, если строительство или модернизация сетей инженерно-технического обеспечения осуществляется на территории, находящейся в собственности заказчика, заказчик обязан в установленном порядке выделить указанную территорию в качестве самостоятельного земельного участка и, после ввода сетей в эксплуатацию, передать его инженерно-техническим службам в порядке, установленном земельным законодательством Кыргызской Республики и соответствующим договором, заключенным с инженерно-техническими службами.

45.При проведении мероприятий по модернизации, а также при проектировании и строительстве альтернативных сетей инженерно-технического обеспечения инженерно-технические службы оказывают заказчику всестороннее содействие, направленное на обеспечение технической целостности и согласованности решений.

Глава 4. Порядок выдачи технических условий при отложенном подключении

46.В случае временного дефицита запрашиваемых мощностей или ресурсов, а также при наличии объективных технических ограничений, инженерно-технические службы по запросу заказчика, поданному через государственный орган градостроительства и архитектуры, выдают технические условия с отложенным подключением.

47.В графе «Особые условия» технических условий инженерно-технические службы указывают ориентировочную дату технологического присоединения к существующим сетям инженерно-технического обеспечения.

48.При наступлении ориентировочной даты технологического присоединения инженерно-технические службы обязаны обеспечить подключение объекта заказчика в срок, не превышающий тридцати (30) календарных дней с момента наступления указанной даты.

49.При выдаче технических условий при отложенном подключении инженерно-технические службы обязаны зарезервировать за заказчиком соответствующую мощность и параметры подключения, указанные в технических условиях.

Глава 5. Порядок подключения объекта строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки к существующим сетям инженерно-технического обеспечения

50.Технологическое присоединение объекта строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки к существующим сетям инженерно-технического обеспечения допускается после получения основания для начала строительно-монтажных работ и до проведения оценки его соответствия установленным требованиям, в порядке, установленном Положением «О порядке выдачи документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценки соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов».

51.Для технологического присоединения объекта строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки к существующим сетям инженерно-технического обеспечения заказчик и инженерно-технические службы заключают договор о технологическом присоединении и последующей поставке ресурсов.

52.Стоимость технологического присоединения объекта строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки к существующим сетям инженерно-технического обеспечения определяется инженерно-техническими службами или поставщиками ресурсов с обязательным согласованием с уполномоченным государственным антимонопольным органом, указывается в выданных технических условиях и не может превышать установленную в них сумму.

53.Для временного подключения к существующим сетям инженерно-технического обеспечения заказчик, после получения градостроительного заключения на объект строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки, вправе обратиться в инженерно-технические службы с заявлением о временном подключении. При этом заказчик осуществляет оплату поставляемых ресурсов инженерно-техническим службам по тарифам, утвержденным в установленном порядке.

54.Точка подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения не должна превышать 100 метров (в радиусе) от приемных устройств объекта строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки.

55.Инженерно-технические службы обязаны обеспечить подачу требуемой мощности в точку подключения как за счет резервных мощностей, так и за счет инженерно-технических и организационных мероприятий. Указанные мероприятия осуществляются за счет средств, поступающих в качестве платы за технологическое присоединение.

56.Для подключения объекта строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки к существующим сетям инженерно-технического обеспечения заказчик обращается с заявлением в инженерно-технические службы с приложением копий документов, подтверждающих получение основания для начала строительно-монтажных работ, в порядке, установленном Положением «О порядке выдачи документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценки соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов».

57.В течение десяти рабочих дней со дня обращения заказчика с заявлением инженерно-технические службы и заказчик заключают договор о технологическом присоединении. После подписания договора заказчик обязан в течение трех рабочих дней произвести оплату стоимости технологического присоединения на банковский счет инженерно-технических служб.

58.Заказчик и инженерно-технические службы вправе предусмотреть поэтапную оплату стоимости технологического присоединения, указав соответствующие условия в договоре о технологическом присоединении.

59.Форма договора о технологическом присоединении утверждается инженерно-техническими службами или поставщиками ресурсов. Утвержденная форма договора подлежит обязательному размещению на официальных интернет-ресурсах инженерно-технических служб, а также должна быть доступна для ознакомления в помещениях соответствующих инженерно-технических служб.

60.Сроки технологического присоединения определяются договором и не могут превышать срок действия выданных технических условий.

61.Технологическое присоединение осуществляется на основании разрешительных документов, выданных государственным органом градостроительства и архитектуры, в порядке, установленном Положением «О порядке выдачи документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценки соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов».

62.Технологическое присоединение осуществляется в строгом соответствии с нормативно-технической документов, действующей на территории Кыргызской Республики.

63.После осуществления технологического присоединения инженерно-технические службы проводят проверку его соответствия разрешительным документам, выданным государственным органом в области градостроительства и архитектуры, в порядке, установленном Положением «О порядке выдачи документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценки соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов», а также нормативно-технической документации, действующей на территории Кыргызской Республики.

64.В течение пяти рабочих дней после осуществления технологического присоединения инженерно-технические службы выдают подтверждение о подключении объекта строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки к существующим сетям инженерно-технического обеспечения.

65.Подтверждение о подключении объекта строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки к существующим сетям инженерно-технического обеспечения выдается на бесплатной основе.

66.После выдачи подтверждения о подключении объекта строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки к существующим сетям инженерно-технического обеспечения инженерно-технические службы и заказчик вправе заключить договор о поставке ресурсов.

Глава 51. Отдельные вопросы по энергоснабжению и теплоснабжению

(Глава
 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

661. Инженерно-технические службы в сфере энергоснабжения вправе выдавать технические условия на электроснабжение мощностью до 30 кВт на основании заявления заказчиков. Форма заявления и порядок утверждается Министерством энергетики Кыргызской Республики.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

662. Технологическое присоединение к существующим электрическим сетям осуществляется без взимания платы. Заказчики несут расходы только в части оплаты инженерно-техническим службам за разработку технических условий.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

663. Инженерно-технические службы в сфере энергоснабжения, не имеющие в составе государственной доли собственности, обязаны согласовывать с инженерно-техническими службами, в составе собственности которых имеется государственная доля, технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью свыше 500 кВт к электрическим сетям, имеющим более высокий класс напряжения, к которым осуществляется данное подключение.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

664. Мощность временного присоединения к существующим сетям электроснабжения на период строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки объектов не должна превышать 1,5 МВт. В случае строительства автомобильных и железных дорог допустимая мощность временного присоединения не должна превышать 3,5 МВт. Для разовых работ мощность временного присоединения не должна превышать 0,1 МВт.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

665. Заказчик для осуществления технологического присоединения обращается в инженерно-технические службы в сфере энергоснабжения. Выбор типа электрической сети осуществляется в зависимости от величины подключаемой мощности и производится согласно следующей классификации:

- линия электропередачи напряжением 0,23 кВ - при подключаемой мощности до 10 кВт;

- линия электропередачи напряжением 0,4 кВ - при подключаемой мощности от 3 до 50 кВт с учетом возможного строительства линии электропередачи;

- линия электропередачи напряжением 6-10 кВ - при подключаемой мощности от 50 кВт до 2 МВт;

- подстанция напряжением 35-110 кВ с отпайкой на напряжение 6-10 кВ - при подключаемой мощности от 500 до 10 000 кВт;

- линия электропередачи напряжением 35 кВ - при подключаемой мощности от 1 до 20 МВт;

- подстанция напряжением 35-110 кВ с отпайкой на напряжение 35 кВ - при подключаемой мощности до 20 МВт;

- линия электропередачи напряжением 110 кВ - при подключаемой мощности от 10 до 70 МВт;

- электрическая сеть Открытого акционерного общества "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" напряжением 220 кВ - при подключаемой мощности от 25 до 150 МВт.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

666. Технологическое присоединение к существующим сетям теплоснабжения осуществляется на платной основе. Инженерно-технические службы в сфере теплоснабжения направляют полученные денежные средства на развитие и реконструкцию существующих тепловых сетей, включая модернизацию, проектирование и строительство новых сетей.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

667. Размер платы за технологическое присоединение формируется с учетом повышающего коэффициента, который применяется в случае, если величина заявленной тепловой нагрузки присоединяемого объекта превышает одну Гкал/час.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

668. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается один раз при выдаче технических условий инженерно-техническими службами в сфере теплоснабжения.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

669. Размер платы за технологическое присоединение (РП) за 1 Гкал мощности к сетям теплоснабжения рассчитывается по формуле:

РП = Тбаз × Ред,

где:

Тбаз - базовый размер платы за технологическое присоединение объекта к сетям теплоснабжения, млн.сом/Гкал/час;

Ред - суммарная мощность технологического присоединения, подтвержденная заявкой присоединяемого Заказчика на основании проектной документации на объект.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

6610. Основным исходным показателем для расчета экономически обоснованной платы за технологическое присоединение к сетям теплоснабжения является фактическая сумма затрат на реконструкцию, направленную на улучшение технических характеристик тепловых сетей в базовом периоде регулирования.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

6611. Базовый размер платы за технологическое присоединение (Тбаз) рассчитывается по формуле:

Тбаз = ∑Сз / Пс × К (млн.сом/Гкал/час),

где:

∑Сз - сумма затрат при реконструкции тепловых сетей в базовом (пятилетний период, предшествующий периоду (году) регулирования) периоде;

Пс - сумма присоединенных нагрузок в базовом (пятилетний период, предшествующий периоду (году) регулирования) периоде;

К - показатель фактической годовой инфляции для года, предшествующего периоду регулирования.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

6612. Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается теплоснабжающей организацией на основании базового размера платы индивидуально для каждого Заказчика.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

6613. Для города Бишкек базовый размер платы устанавливается единым показателем для всех теплоснабжающих организаций. Для организаций, работающих в регионах Кыргызской Республики, базовый размер платы корректируется с учетом территориальных коэффициентов, рассчитываемых на основании стоимости недвижимого имущества по территориальному признаку. При расчете коэффициентов используются среднеарифметические цены за квадратный метр недвижимого имущества, публикуемые уполномоченным государственным органом в сфере регистрации недвижимого имущества. Коэффициенты применяются на момент заключения договора о технологическом присоединении.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

6614. Базовый размер платы на период регулирования первоначально исчисляется на основе показателей базового периода. На последующие регулируемые периоды уполномоченный орган производит индексацию базового размера платы с учетом уровня годовой инфляции. Пересчет базового размера платы осуществляется не ранее чем через три года после ее первоначального установления.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

6615. При подключаемой мощности свыше 1 Гкал/час размер платы корректируется с применением повышающих коэффициентов согласно следующей шкале:

| Величина подключаемой мощности, Гкал/час | Повышающий коэффициент К |
| --- | --- |
| До 1,0 | 1,0 |
| Свыше 1,0 до 1,5 | 1,3 |
| Свыше 1,5 до 2,0 | 1,5 |
| Свыше 2,0 до 2,5 | 1,7 |
| Свыше 2,5 до 3,0 | 2,0 |
| Свыше 3,0 до 3,5 | 2,2 |
| Свыше 3,5 и выше | 2,5 |

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

6616. Размер платы определяется по формуле:

Т = РП × К,

где:

РП - расчетная плата за технологическое присоединение;

К - повышающий коэффициент.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

6617. В случае, если технологическое присоединение к сетям теплоснабжения осуществляется в местах, где отсутствует свободная мощность либо тепловая сеть, размер платы за технологическое присоединение устанавливается инженерно-техническими службами в сфере теплоснабжения на основании проектной документации на объект.

(В редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР от 24 сентября 2025 года № 97-нпа)

Глава 6. Ответственность

67.Инженерно-технические службы несут ответственность в установленном законодательством порядке за своевременную и надлежащую выдачу технических условий, а также за обеспечение подключения к инженерно-техническим сетям. В случае необоснованного отказа в их выдаче и (или) причинения ущерба заказчику, ответственность наступает в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Кыргызской Республики.

68.В случае проведения модернизации, а также при проектировании и строительстве альтернативных сетей инженерно-технического обеспечения инженерно-технические службы несут ответственность за компенсацию понесенных заказчиком затрат в порядке, установленном договором и гражданским законодательством Кыргызской Республики, а также за решение вопросов, связанных с предоставлением земельных участков или территорий для размещения указанных сетей - в соответствии с требованиями земельного законодательства Кыргызской Республики.

69.Неисполнение или нарушение сроков, указанных в заключении об отложенном подключении, влечет ответственность инженерно-технической службы в порядке, установленном гражданским законодательством Кыргызской Республики.

70.Заказчик вправе обжаловать в судебном порядке необоснованный отказ в выдаче технических условий либо в осуществлении технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения - в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

71.Самовольное присоединение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения без получения технических условий и заключения договоров на технологическое присоединение в установленном порядке не допускается. В случае самовольного присоединения заказчик несет ответственность за причиненный ущерб инженерно-техническим службам в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение объекта строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки к существующим сетям теплоснабжения, водопровода и канализации

| № |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Наименование инженерно-технической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Сведения для связи (адрес, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Наименование заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Месторасположение объекта в формате точного адреса с возможным указанием пересекающихся улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Технические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  | Для теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая |  |  |  |  |  |  |  | мегаватт |  |  |  |  | гигакалорий в час |
| Температурный график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |
| Давление в точке подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | атмосфер |  |
| Подключение объекта с установкой в нем приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка врезки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  | На горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая |  |  |  |  |  |  |  | мегаватт |  |  |  |  | гигакалорий в час |
| Температурный график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |
| Давление в точке подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | атмосфер |  |
| Подключение объекта с установкой в нем приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка врезки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  | На водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный расход холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литры в сутки |  |
| Давление в точке подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | атмосфер |  |
| Подключение объекта с установкой в нем приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка врезки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | На канализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литры в сутки |  |
| Категория сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Бытовые ☐ Производственные |  |  |  |  |
| Точка врезки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок действия технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Стоимость технологического присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1)присоединение осуществляется на основании согласованного в установленном порядке проектного решения с соблюдением требований строительных, санитарных и технических норм и правил Кыргызской Республики;

2)самовольное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения запрещается и влечет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

3)все работы по подключению выполняются специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию или допуск.

Руководитель ФИО

МП

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение объекта строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки к существующим сетям электроснабжения

| № |  | Наименование |  |  | Данные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Наименование инженерно-технической службы |  |  |  |  |
| 2 |  | Сведения для связи (адрес, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |
| 3 |  | Наименование заказчика |  |  |  |  |
| 4 |  | Месторасположение объекта в формате точного адреса с возможным указанием пересекающихся улиц |  |  |  |  |
| 5 |  | Технические параметры |  |  |  |  |
| Разрешенная мощность |  |  |  |  |  | киловатт |
| Напряжение |  |  |  | ☐ 0.4 кВ ☐ 6 кВ ☐ 10 кВ ☐ иное |  |  |
| Категорийность электроприемников |  |  |  |  |  |  |
| Подключение объекта с установкой в нем приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| Точка врезки |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок действия технических условий |  |  |  |  |  |
| 7 | Стоимость технологического присоединения |  |  |  |  |  |

Примечание:

1)присоединение осуществляется на основании согласованного в установленном порядке проектного решения с соблюдением требований строительных, санитарных и технических норм и правил Кыргызской Республики;

2)самовольное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения запрещается и влечет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

3)все работы по подключению выполняются специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию или допуск.

Руководитель ФИО

МП

Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение объекта строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки к существующим сетям газоснабжения

| № | Наименование |  |  | Данные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инженерно-технической службы |  |  |  |  |
| 2 | Сведения для связи (адрес, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |
| 3 | Наименование заказчика |  |  |  |  |
| 4 | Месторасположение объекта в формате точного адреса с возможным указанием пересекающихся улиц |  |  |  |  |
| 5 | Технические параметры |  |  |  |  |
| Расчетный расход газа |  |  |  |  | кубический метр в час |
| Давление на вводе |  |  |  |  | килопаскаль |
| Вид газа |  |  | ☐ Природный ☐ Сжиженный |  |  |
| Подключение объекта с установкой в нем приборов учета |  |  |  |  |  |
| Точка врезки |  |  |  |  |  |
| Особые условия |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок действия технических условий |  |  |  |  |
| 7 | Стоимость технологического присоединения |  |  |  |  |

Примечание:

1)присоединение осуществляется на основании согласованного в установленном порядке проектного решения с соблюдением требований строительных, санитарных и технических норм и правил Кыргызской Республики;

2)самовольное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения запрещается и влечет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

3)все работы по подключению выполняются специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию или допуск.

Руководитель ФИО

МП

Приложение 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ   УСЛОВИЯ

на подключение объекта строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки к существующим сетям телефонизации и другим видам связи

| № | Наименование |  |  | Данные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инженерно-технической службы |  |  |  |  |
| 2 | Сведения для связи (адрес, телефон, электронная почта) |  |  |  |  |
| 3 | Наименование заказчика |  |  |  |  |
| 4 | Месторасположение объекта в формате точного адреса с возможным указанием пересекающихся улиц |  |  |  |  |
| 5 | Технические параметры |  |  |  |  |
| Разрешенное количество абонентских линий / каналов |  |  |  |  |  |
| Тип подключения |  |  | ☐ Медное подключение ☐ Оптоволоконное подключение ☐ Радиоканал / беспроводная передача ☐ Прочее: _______________________ |  |  |
| Пропускная способность |  |  |  |  | мегабит в секунду |
| Протоколы / стандарты |  |  |  |  |  |
| Подключение объекта с установкой в нем приборов учета |  |  |  |  |  |
| Точка врезки |  |  |  |  |  |
| Особые условия |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок действия технических условий |  |  |  |  |
| 7 | Стоимость технологического присоединения |  |  |  |  |

Примечание:

1)присоединение осуществляется на основании согласованного в установленном порядке проектного решения с соблюдением требований строительных, санитарных и технических норм и правил Кыргызской Республики;

2)самовольное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения запрещается и влечет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

3)все работы по подключению выполняются специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию или допуск.

Руководитель ФИО

МП