Приложение 10

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Для асфальтобетонных заводов (далее - АБЗ) наиболее характерные источники выделения загрязняющих веществ приведены в табл. 1. В таблице 2 представлены удельные выбросы пыли при работе различных типов асфальтосмесителей. Количество оксида углерода, сернистого газа и оксидов азота рассчитывают по формулам раздела 2.

Таблица 1

Источники выбросов загрязняющих веществ на АБЗ

| Цех, участок | Источники выбросов | Источники выделения |
| --- | --- | --- |
| Асфальтосмесительный цех | Выхлопные трубы пылеуловителей | Место пересыпки каменных материалов в разгрузочную коробку |
|  |  | Узел соединения сушильного барабана с разгрузочной коробкой |
|  |  | Сушильный барабан |
|  |  | Элеватор сушильного материала |
|  |  | Грохот |
|  |  | Места пересыпки наполнителей в бункеры |
|  |  | Пневмотранспорт наполнителя в силосные емкости |
| Битумный цех | Выхлопные трубы | Битумные котлы |
| Камнедробильный участок | Неорганизованные | Место пересыпки камня в приемный бункер |
|  |  | Щековая дробилка |
|  |  | Конусная дробилка |
|  |  | Грохот |
|  |  | Место пересыпки молотых материалов с конвейера |

Таблица 2

Концентрация и удельный выброс пыли при работеразличных асфальтосмесительных установок

| Асфальтосмеситель | Концентрация пыли в газах, прошедших очистку, г/нм3 | Удельный выброс пыли, г/с |
| --- | --- | --- |
| Г-12 | 20,0 | 56,0 |
| Д-597 | 6,7 | 18,7 |
| Д-597А | 7,5 | 33,0 |
| Д-508-2А | 7,5 | 33,0 |
| Д-225 | 7,5 | 10,5 |
| Д-617 | 11,25 | 93,4 |
| Д-645-2 | 2,0 | 25,0 |

Первоначальные концентрации отходящих от АБЗ загрязняющих веществ ориентировочно составляют (г/м3):

| Пыль неорганическая | 23,5 |
| --- | --- |
| Сернистый газ | 0,016 (при работе на газе не учитывается) |
| Оксид углерода | 0,0008 |
| Оксиды азота | 0,00007 |

Неорганизованные выбросы загрязняющих веществ от технического оборудования составляют примерно 17,5 кг на 1 т горячего асфальтобетона.

Выбросы при погрузке, разгрузке, транспортировке и складировании можно ориентировочно оценить по формуле:

, (1.)

где р – убыль материалов (%); m – масса строительного материала. Нормы естественной убыли дорожно-строительных материалов приведены в табл. 3.

Таблица 3

Нормативы естественной убыли (потерь) дорожно-строительных материалов

| Материал | Вид хранения и укладка | При складском хранении | При погрузке | При разгрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень, в том числе черный, холодный гравий, песок | Открытый склад в штабелях | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
|  | При механизированном складировании | 1,0 | 0,4 | 0,5 |
| Цемент, минеральный порошок, известь комковая | Закрытые склады: |  |  |  |
|  | силосного типа | 0,1 | 0,25 | 0,25 |
|  | бункерного типа и амбарные | 1,2 | 0,5 | 0,6 |
| Холодный асфальт | Открытый склад (в штабелях или под навесом) | 0,7 | 0,25 | 0,25 |
| Битум, деготь, эмульсия, смазочные материалы и т.п. | Ямные хранилища закрытого типа или резервуары | 0,5 | 0,1 | до 0,2 |
|  | Полуподземные или надземные склады, резервуары. | 0,5 | 0,1 | 0,1 |