Приложение 11(к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
 от 25 февраля 2026 года № 01-01/50)

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВАХ

Результат расчетов и прямых замеров выбросов загрязняющих веществ по всем технологическим процессам полиграфичеких производств представлены всем технологическим процесса полиграфических производств представлены в табл. 1. В зависимости от конкретных условий проектирования и эксплуатации приведенные показатели могут изменяться.

Таблица 1

Выбросы загрязняющих веществ при полиграфическом производстве

| Оборудование | Загрязняющее вещество | Выделение загрязняющего вещества от единицы оборудования, мг/ч | Рекомендуемое количество отсасываемого воздуха от единицы оборудования, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наборный участок |  |  |  |  |  |
| Наборная строкоотливная машина (Н-14, Н-7, Н-4) | Аэрозоли свинца | 5,0 | 400 |  |  |
| Наборная строкоотливная машина (Н-15, Н-11, Н-12, Н-10, 2Н-10, Н-6, Н-5) | ” | 5,2 | 450 |  |  |
| Наборная строкоотливная машина (Н-121, Н-122, Н-140, НА-140, НА-240, Н-240, Н-244) | ” | 2,8 | 400 |  |  |
| Наборный буквоотливной автомат, монотип (МО, МО-2, МО-5) | ” | 20,0 | 325 |  |  |
| Участок верстки |  |  |  |  |  |
| Крупнокегельная стро-коотливная машина СК-1, СК-2, СК-3) | ” | 6,6 | 325 |  |  |
| Участок отливки шрифта и гартоплавка |  |  |  |  |  |
| Шрифтолитейная машина (НШЛ-2) | ” | 7,8 | 325 |  |  |
| Шрифтолитейная крупнокегельная машина (НШП-3, НШП-4) | ” | 7,8 | 325 |  |  |
| Автомат мелкокегельный шрифтолитейный (АМШ) | ” | 7,8 | 325 |  |  |
| Пробельно-линеечный автомат: |  |  |  |  |  |
| АПП | ” | 6,5 | 425 |  |  |
| Эльрод | ” | 5,9 | 425 |  |  |
| Полуавтомат для литья слитков с изложницами (2СЛВ-2, СЛВ) | ” | 120,0 | 625 от котла, 550 от изложниц |  |  |
| Гартоплавильный котел емкостью 1 – 1,5 т | ” | 162,8 | 1900 от котла, 550 от изложниц |  |  |
| Гартоплавильная установка (МГУ-1), емкость котла 50 кг. | ” | 22,4 | 1500 от котла, 550 от изложниц |  |  |
| Гартоплавильная установка (СЛВ-100), емкость котла 100 кг | ” | 43,1 | 1000 от котла, 550 от изложниц |  |  |
| Ящик для сбора изгара | ” | 20,0 | 550 |  |  |
| Участок отливки гартовых стереотипов |  |  |  |  |  |
| Стереотипный круглоотливной автомат (ЗОГА, ЧОГА) | ” | 191,1 | 1500 от котла, 3000 от форм |  |  |
| Стереотипный отливной полуавтомат (СЛП) к машине ПРГ | ” | 75,0 | 450 |  |  |
| Стереотипный отливной автомат (СЛП-205) к машине ПСН-5 и стерео-типный автомат (СЛП-263) к машине ПВТ-60 | ” | 81,0 | 450 |  |  |
| Стереотипный отливной полуавтомат (СЛП-347) к книжно-журнальным ро-тационным машинам ПРК-3 и ПВК-84-4 | ” | 125,6 | 650 |  |  |
| Стереотипный отливной полуавтомат (СЛП-385) к книжно-журнальной ро-тационной машине ПРК-2М | ” | 120,2 | 450 |  |  |
| Стереотипный отливной полуавтомат (СЛП-372) к газетноротационной машине ПВТ (взамен ГПО) | ” | 81,0 | 450 |  |  |
| Стереотипный отливной полуавтомат (СЛП-350) к листовой ротационной машине НВП-84 | ” | 102,6 | 650 |  |  |
| Стереотипный отливной полуавтомат (СЛП-310) к листовой ротационной машине ПВЛ-70-2 | ” | 102,6 | 450 |  |  |
| Стереотипный отливной полуавтомат (СЛП-450) к листовой ротационной машине ПРЛ-4 (взамен СЛК-4) | ” | 109,9 | 450 |  |  |
| Станок ручной для отливки стереотипов (2СЛР) | ” | 152,5 | 450 |  |  |
| Полуавтомат для отливки плоских стереотипов (СЛХ-2) | ” | 61,3 | 425 |  |  |
| Полуавтомат для отливки стереотипов к книжно-журнальным ротационным машинам ПРК-3, ПВК-84-4, ПРК-2 | ” | 102,6 | 500 от котла, 500 от места, выемки стереотипов |  |  |
| Участок очистки матриц и магазинов |  |  |  |  |  |
| Чистка магазинов (рабочий стол) | Бензин | 7000 | 1500 с 1 м2 стола |  |  |
| Чистка матриц:а) вручную тринатрий-фосфатом (рабочий стол, ванна, раковина, мойка)б) вручную бензином (рабочий стол, ванна, раковина, мойка) | Аэрозоль тринат-рийфосфатаПары бензина | 200030000 | 1500 с 1 м2 |  |  |
| Чистка клиньев вручную порошком графита (рабочий стол) | Пыль графита | 436 |  |  |  |
| Чистка шрифтомасс (вытяжной шкаф, пылесос) | Пыль свинца | 0,3 |  |  |  |
| Участок матрицирования |  |  |  |  |  |
| Матричный пресс (МП-400) |  | - | 1000±300 |  |  |
| Матричный пресс (МП-150) |  | - | 760±260 |  |  |
| Матричный пресс (СМП-200) | Хлористый водород | 2400 | 1350 |  |  |
|  | Хлористый винил | 4200 |  |  |  |
| Нагревательное устройство (СНМ-200) к прессу СМП-200 | Хлористый водород | 2000 | 1100 |  |  |
|  | Хлористый винил | 15000 |  |  |  |
| Копировальный участок |  |  |  |  |  |
| Осветительная установка (РСК-7) для освещения копировальных рам форматом до 66Х73 см. | Озон, тепло | 3,26 | Определяется значением ПДК озона |  |  |
| Осветительная установка (2РСК-6) к копировальной раме ФКР-115 | То же | 4,44 | Определяется значением ПДК озона |  |  |
| Участок травления клише |  |  |  |  |  |
| Машина однопроцентного травления (ФТЭ-50Н), емкость ванных до 120 л. | Оксиды азота | 420 х 103 | 900 |  |  |
| Машина кислотного травления (ФТК-50) емкость ванны 45 л. | Оксиды азота | 300 х 103 | 900 |  |  |
|  | Хлористый водород | 3 х 103 | 350 |  |  |
| Фототехнический и фотонаборный участки |  |  |  |  |  |
| Двухкомнатный вертикальный фотоаппарат (РВД-40) | Озон, тепло | 3,26 | Определяется значением ПДК озона |  |  |
| Двухкомнатный горизонтальный фотоаппарат (РГД-70) | Озон, тепло | 6,82 | Определяется значением ПДК озона |  |  |
| То же при условии осветителей с дуговыми фонарями | Оксид углерода | 12,6 х 103 | 350 |  |  |
|  | Оксиды азотаТепло | 202 | 350 |  |  |
| Репродукционный увеличитель цветооделитель (РУЦ-50) | Озон, тепло | 1,63 | Определяется значением ПДК озона |  |  |
| Ротационная электрографическая машина (РЭМ-600) | Полистирол, сажа | 4,4 х 103 | 600 |  |  |
| Участок никелирования стереотипов и клише |  |  |  |  |  |
| Гальванованна электрохимического обезжиривания стереотипов | Аэрозоли |  | Определяется по материалам ГПИ «Про-ектпромвентиляция» |  |  |
|  | едкого натра | 13000 |  |  |  |
|  | едкого калия | 9000 |  |  |  |
| Гальванованна электрохимического обезжиривания стереотипов | Водород | 390 |  |  |  |
|  | Кислород | 378 |  |  |  |
| Гальванованна электрохимического травления стереотипов | Диоксид азота | 500 |  |  |  |
|  | Водород | 1,5 |  |  |  |
|  | Пары соляной кислоты | 100 |  |  |  |
| Хромирование клише | Хромовый ангидрид | 27000 | То же |  |  |
| Участок изготовления гальваностереотипов |  |  |  |  |  |
| Гальванованна; получе-ние медного гальвано-отложения | Пары серной кислоты | 18000 | ” |  |  |
|  | Водород | 60 |  |  |  |
| Гальванованна; осаждение на поверхность медного гальваноотложения сплава свинец – олово | Пары олова фено-сульфонового | 1100 |  |  |  |
|  | Пары свинца феносульфонового | 900 | ” |  |  |
| Участки подготовки основы, подготовки композиции, изготовления и отделки форм |  |  |  |  |  |
| Раковина-мойка для подготовки стекол (или стальной пластины) | Пары аммиака | 3 | 800 с 1 м щели |  |  |
| Гальванованна никелирования стереотипов | Пары серной кислоты | 17600 | Определяется по материалам ГПИ«Проектпромвентиляция» 150 с 1 м2 стола |  |  |
|  | Водород | 520 |  |  |  |
| Рабочий стол для протирки лицевой стороны клише бензином | Пары бензина | 7000 |  |  |  |
| Емкость для снятия эмали с поверхности клише раствором щелочи | Аэрозоли |  | По данным ГПИ «Проектпромвентиляция» 1000 с 1 м щели |  |  |
|  | едкого натра | 120000 |  |  |  |
|  | едкого калия | 168000 |  |  |  |
| Раковина-мойка для обезжиривания щелочью в смеси с маслом | Аэрозоль едкого натра | 3900 |  |  |  |
| Ванна для деапирования клише | Пары серной кислоты | 700 | - |  |  |
| Гальванованна никелирования клише | То же | 7000 | По данным ГПИ «Проектпромвентиляция» |  |  |
| Участок хромирования стереотипов и клише[1] |  |  |  |  |  |
| Гальванованна хромирования стереотипов | Хромовый ангидрид | 27000 | То же |  |  |
|  | Водород | 810 |  |  |  |