Приложение 13(к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
 от 25 февраля 2026 года № 01-01/50)

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ ОДЕЖДЫ

На предприятиях химической чистки одежды широко применяются растворители, усилители химчистки, стиральные порошки и пасты. В процессе применения этих веществ образуются загрязняющие вещества в виде органических растворителей, поверхностно-активных веществ. Данные о количестве загрязняющих веществ, поступающих в отходы производства, должны быть отражены в технологической части проектов цехов и предприятий.

Для химчистки одежды применяются в основном хлористые жирорастворители: перхлорэтилен, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен и др. Для цехов и участков, где обезжиривающих веществ машины не имеют адсорбентов, количество выбросов загрязняющих веществ ориентировочно можно считать равным количеству выбросов паров указанных растворителей.

Примерное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на предприятиях химической чистки различной мощности, приведено в табл. 1.

Таблица 1

Количество загрязняющих веществ (г/ч), выбрасываемых в атмосферу

предприятиями химической чистки одежды.

| Суммарная мощность химической чистки, кг за смену | Ацетон | Циклогек-санон | Изопропиловый спирт | Бензин | Трихлорэтилен или перхлор-этилен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | 108 | 10 | 32 | 43 | 2480 |
| 600 | 170 | 17 | 53 | 68 | 4200 |
| 1000 | 290 | 29 | 87 | 116 | 7000 |