ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 22 июня 2026 года № 124-нпа

О внесении Изменения № 4 в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики об утверждении строительных норм Кыргызской Республики «СН КР 20-02:2024 Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» от 7 марта 2024 года № 68-нпа

В целях совершенствования требований строительных норм Кыргызской Республики в области сейсмостойкого строительства, уточнения условий применения ненесущих стеновых конструкций из кирпичной (каменной) кладки, а также установления требований к устройству лестничных клеток с учетом особенностей эксплуатации зданий и сооружений и обеспечения безопасности, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года № 115 «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» и Положением «О Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 22 апреля 2025 года № 221 приказываю:

1.Внести в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики от 7 марта 2024 года № 68-нпа» следующие изменения:

1) В строительных нормах СН КР 20-02:2024 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования», утвержденных вышеуказанным приказом:

- пункт 9.5.3. изложить в следующей редакции:

«9.5.3. В зданиях высотой 3 этажа и более, следует принимать не менее одной лестничной клетки в пределах каждого отсека. В дополнение к основной лестничной клетке допускается устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений при наличии конструктивной связи с несущими элементами здания.

В подземных пристроенных отсеках, в которых не предусматривается постоянное пребывание людей (подземные технические этажи, автостоянки) допускается не предусматривать лестничные клетки.

В отсеках, в которых не предусматривается постоянное пребывание людей (переходные галереи, инженерные сооружения) допускается не предусматривать лестничные клетки.»;

-пункт 9.6.7 изложить в следующей редакции:

«9.6.7. Ненесущие стеновые конструкции из кирпичной (каменной) кладки допускается предусматривать до восьмого этажа включительно в районах с сейсмичностью 8 баллов, до пятого этажа включительно в районах сейсмичностью 9 баллов, до третьего этажа включительно в районах с сейсмичностью более 9 баллов в соответствии с результатами расчетов и с соблюдением положений п.п. 9.6.7.1–9.6.7.5. В районах с сейсмичностью более 9 баллов ненесущие стеновые конструкции из кирпичной (каменной) кладки не допускается для металлических каркасов, за исключением индивидуальных жилых домов.».

2. Государственному институту сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования:

- принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117;

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копию настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить его копию в Администрацию Президента Кыргызской Республики для сведения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Б.Ч. Чолпонбаева.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

Опубликован на официальном веб-сайте Минстроя https://egov.kg/ru/ministry/construction/npaот 22 июня 2026 года.

Министр	Н.К. Орунтаев