ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

в соответствии со статьей 36 Закона КР

от 20 июля 2009 года № 241

"О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики10 июня 2004 года. Регистрационный номер 64-04                                                     Утверждены

постановлением

Главного                                           Государственного санитарного                                            врача Кыргызской Республики                                             от 28 мая 2004 года № 20             "Ориентировочные безопасные уровни воздействия            (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"                         Гигиенические нормативы                                                       ГН 2.2.5.1314-03      1. Общие положения и область применения     2. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных        веществ в воздухе рабочей зоны                 1. Общие положения и область применения      1.1. Гигиенические  нормативы  ориентировочные  безопасные  уровнивоздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (далее - Нор-мативы) разработаны в соответствии с

Законом

Кыргызской  Республики  "Осанитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения"  и Положением "Огосударственном санитарно-эпидемиологическом нормировании",  утвержден-ным

постановлением

Правительства  Кыргызской Республики от 10 декабря2001 года № 778.     1.2. Настоящие  Нормативы  действуют на всей территории КыргызскойРеспублики и устанавливают безопасные уровни содержания вредных веществв воздухе рабочей зоны.     1.3. Настоящие Нормативы  являются  временными  и  устанавливаютсясроком на 3 года.     1.4. Настоящие Нормативы распространяются на рабочие места,  неза-висимо от их расположения (в производственных помещениях,  в горных вы-работках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).     1.5. Настоящие  Нормативы  используются  при проектировании произ-водственных зданий,  технологических процессов, оборудования и вентиля-ции,  для  контроля  за качеством производственной среды и профилактикинеблагоприятного воздействия на здоровье работающих.     1.6. Настоящие  Нормативы установлены на основании расчетов по па-раметрам токсикометрии веществ,  с помощью интерполяций и экстраполяциив рядах соединений, близких по химической структуре, физическим и хими-ческим свойствам и характеру действия.     1.7. Настоящие Нормативы применяются для условий опытных и полуза-водских установок на период предшествующий проектированию производства.В  отдельных случаях при наличии санитарно-эпидемиологического заключе-ния допускается при проектировании производства  использование  ОБУВ  свеличиной не менее 1 мг/куб.м.            2. Ориентировочные безопасные уровни воздействия             (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны -----------------------------------------------------------------------| № |  Наименование  |    N CAS   |      Формула     |Величина|Преиму-||   |    вещества    |            |                  |  ОБУВ, |щест-  ||   |                |            |                  |мг/куб.м|венное ||   |                |            |                  |        |агре-  ||   |                |            |                  |        |гатное ||   |                |            |                  |        |состо- ||   |                |            |                  |        |яние в ||   |                |            |                  |        |воздухе||   |                |            |                  |        |в усло-||   |                |            |                  |        |виях   ||   |                |            |                  |        |произ- ||   |                |            |                  |        |водства||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||1  |Абомин          |            |                  |  0,5   |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||2  |Аденозинтрифос- |987-65-5    |C10H14N5Na2O13P3  |  5     |   а   ||   |фат динатрия    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||3  |(1-Аза-3-оксоби-|1193-65-3   |C7H11NO х ClH     |  0,3   |   а   ||   |цикло[2,2,2]ок- |            |                  |        |       ||   |тан) гидрохлорид|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||4  |3'-Азидо-3'-де- |30516-87-1  |C10H13N5O4        |  0,01  |   а   ||   |окситимидин     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||5  |Азоциклотридека-|2947-04-6   |C12H23NO          | 10     |   а   ||   |нон             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||6  |Алкилпропиленди-|            |(CH2)nC4H12N      |  1     |   а   ||   |амин+           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||7  |Алкилтриметила- |            |(C11-19)ClN       |  0,5   |   а   ||   |минийхлорид+    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||8  |2-Аминобутандио-|14007-45-5  |C4H7KxNO4         |  5     |   а   ||   |ат калия        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||9  |Аминобутандиоат |2068-80-6   |C4H7Mg0, 5хNO4    |  5     |   а   ||   |магния          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||10 |9-Амино-2,3,5,6,|62732-44-9  |C12H16N2 х H2O    |  0,5   |   а   ||   |7,8-гексагид-   |            |                  |        |       ||   |ро-1Н-циклопен- |            |                  |        |       ||   |тахинолина      |            |                  |        |       ||   |моногидрат      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||11 |6-Аминогексанат |            |C6H14NNa(CnH2n +  | 10     |   а   ||   |натрия,         |            |+ 1CO)O2          |        |       ||   |ацилированный   |            |                  |        |       ||   |высшими жирными |            |                  |        |       ||   |кислотами       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||12 |6-Аминогексаноат|7234-49-3   |C6H12NNaO2        | 10     |   а   ||   |натрия          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||13 |6-Амино-5-[(гид-|17789-32-1  |C7H10N4O3         |  2     |   а   ||   |роксиамино)мети-|            |                  |        |       ||   |лен]-1,3-диме-  |            |                  |        |       ||   |тилгидроурацил  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||14 |[S]-4-(2-Ами-   |5794-08-1   |C8H11NO3 х C4H6O6 |  0,01  |   а   ||   |но-1-гидрокси-  |            |х H2O             |        |       ||   |этил)бен-       |            |                  |        |       ||   |зол-1,2-диол [R]|            |                  |        |       ||   |- (R*,          |            |                  |        |       ||   |R*)]-2,3-дигид- |            |                  |        |       ||   |роксибутандиоат |            |                  |        |       ||   |(1:1)           |            |                  |        |       ||   |моногидрат+     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||15 |6-Амино-5-гид-  |573-07-9    |C10H9NO4S         |  1     |   а   ||   |роксинаф-       |            |                  |        |       ||   |тил-1-сульфокис-|            |                  |        |       ||   |лота            |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||16 |7-Аминодезаце-  |            |C8H10N2O3S        |  0,5   |   а   ||   |токсицефалоспо- |            |                  |        |       ||   |рановая кислота |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||17 |2-Амино-4,6-ди- |767-15-7    |C6H9N3            |  1     |   а   ||   |метилпиримидин  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||18 |3-[[[2-[(Амино- |76824-35-6  |C8H15N7O2S3       |  0,1   |   а   ||   |иминометил)ами- |            |                  |        |       ||   |но]-4-тиазо-    |            |                  |        |       ||   |лил]метил]тио]- |            |                  |        |       ||   |N-(аминосульфо- |            |                  |        |       ||   |нил)пропанимид  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||19 |N-(Аминокарбо-  |496-67-3    |C6H11BrN2O2       |  1     |   а   ||   |нил)-2-бром-3-  |            |                  |        |       ||   |метилбутанамид  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||20 |4-(Аминоме-     |56-91-7     |C8H9NO2           |  0,5   |   а   ||   |тил)бензойная   |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||21 |1-Амино-4-метил-|6928-85-4   |C5H13N3           |  2     |   п   ||   |пиперазин       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||22 |3-[(4-Амино-2-  |532-44-5    |C12H17N4OS x      |  0,1   |  п+а  ||   |метил-5-пириди- |            |2H3O4P x H3O4P    |        |       ||   |нил)метил]-5-   |            |                  |        |       ||   |(2-гидроксиэтил)|            |                  |        |       ||   |-4-метилтиазолий|            |                  |        |       ||   |фосфат (1:1)    |            |                  |        |       ||   |соль фосфат     |            |                  |        |       ||   |(1:2) (соль)    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||23 |2-Амино-N-метил-|            |C17H19ClN4O2      |  5     |   а   ||   |пиперазид-N-(2- |            |                  |        |       ||   |амино-4-хлорфе- |            |                  |        |       ||   |нил)бензойная   |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||24 |S-[2]:[(4-Амино-|22457-89-2  |C19H23N4O6PS      |  0,1   |  п+а  ||   |2-метил-5-пири- |            |                  |        |       ||   |мидинил)ме-     |            |                  |        |       ||   |тил[формилами-  |            |                  |        |       ||   |но]-1-[2-(фосфо-|            |                  |        |       ||   |нокси)этил]проп-|            |                  |        |       ||   |1-енилфенилкар- |            |                  |        |       ||   |батиоат         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||25 |2-Амино-1-метил-|            |C15H12ClNO2 x     |  3     |   а   ||   |3-фенил-5-хлор- |            |CH4O4S            |        |       ||   |бензойной       |            |                  |        |       ||   |кислоты         |            |                  |        |       ||   |метилсульфат+   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||26 |4-Амино-6-меток-|696-45-7    |C5H7N3O           |  5     |   а   ||   |сипиримидин     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||27 |1-Амино-4-нитро-|121-87-9    |C6H5ClN2O2        |  1     |   а   ||   |2-хлорбензол+   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||28 |2-Амино-N-(2-   |            |C13H9ClN2O4       |  2     |   а   ||   |нитро-4-хлорфе- |            |                  |        |       ||   |нил)бензойная   |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||29 |4-(Аминосульфо- |138-41-0    |C7H7NO4S          |  5     |   а   ||   |нил)бензойная   |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||30 |5-(Аминосульфо- |54-31-9     |C12H11ClN2O5S     |  0,5   |   а   ||   |нил)-4-хлор-2-  |            |                  |        |       ||   |[(2-фуранилме-  |            |                  |        |       ||   |тил)амино]бен-  |            |                  |        |       ||   |зойная кислота  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||31 |3-Аминотетрагид-|52261-00-2  |C4H9NO3S          | 10     |   а   ||   |ротиофен-1,1-ди-|            |                  |        |       ||   |оксид           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||32 |Д(-)-альфа-Ами- |875-74-1    |C8H9NO2           | 10     |   а   ||   |нофенилэтановая |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||33 |L(+)-альфа-Ами- |2935-35-5   |C8H9NO2           | 10     |   а   ||   |нофенилэтановая |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||34 |4-Амино-2-фуро- |19237-84-4  |C19H21N5O4 x ClH  |  0,03 А|   а   ||   |ил-6,7-диметок- |            |                  |        |       ||   |сипипера-       |            |                  |        |       ||   |зин-1-илхиназо- |            |                  |        |       ||   |лина гидрохлорид|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||35 |2-Амино-5-хлор- |719-59-5    |C13H10ClNO        |  3     |   а   ||   |бензофенон      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||36 |4-Амино-6-хлор- |5426-89-7   |C4H4ClN3          |  5     |   а   ||   |пиримидин       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||37 |(2-Амино-5-хлор-|15185-66-7  |C13H11ClN2O       |  3     |   а   ||   |фенил)-фенил-ме-|            |                  |        |       ||   |танон-[Е]-оксим |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||38 |2-Аминоэтанола  |4337-66-0   |C13H19N           |  5     |  п+а  ||   |бензоат         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||39 |2-Аминоэтанола  |15730-83-3  |C8H14N2O4S        |  1     |   а   ||   |сульфанилат     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||40 |2-Аминоэтилгид- |926-39-6    |C2H7NO4S          |  2     |   а   ||   |росульфат       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||41 |Аммоний бромид  |12124-97-9  |H4BrN             |  3     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||42 |триАммоний      |27316-90-1  |C18H16N4O2Ru2     |  0,05  |   а   ||   |диакваоктахлор- |            |                  |        |       ||   |мю-нитридоди-   |            |                  |        |       ||   |рутенат(4-)+    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||43 |Д-(-)-N-Ацетила-|29633-99-6  |C10H11NO3         | 10     |   а   ||   |минофенилэтано- |            |                  |        |       ||   |вая кислота     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||44 |4-(Ацетилок-    |2345-34-8   |C9H8O4            |  5     |   а   ||   |си)бензойная    |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||45 |2-(Ацетилок-    |39082-31-0  |C8H9NO4S          | 10     |   а   ||   |си)бензолсульфа-|            |                  |        |       ||   |мид             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||46 |3-[2-(Ацетилок- |20108-30-9  |C36H56O12         |  1     |   а   ||   |си)-1-метил-    |            |                  |        |       ||   |этил]-1,2,4,5,6,|            |                  |        |       ||   |6а,7,8,9,10а-де-|            |                  |        |       ||   |кагидро-1,5-ди- |            |                  |        |       ||   |гидрокси-9-(ме- |            |                  |        |       ||   |токсиме-        |            |                  |        |       ||   |тил)-6,10а-диме-|            |                  |        |       ||   |тилдициклопен-  |            |                  |        |       ||   |та[а,d]циклоокт-|            |                  |        |       ||   |4-ен-6-ил       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||47 |(7альфа,17аль-  |52-01-7     |C24H32O4S         |  0,05  |   а   ||   |фа)-7-(Ацетил-  |            |                  |        |       ||   |тио)-17-гидрок- |            |                  |        |       ||   |си-3-оксопрегн- |            |                  |        |       ||   |4-ен-21-карбоно-|            |                  |        |       ||   |вой кислоты     |            |                  |        |       ||   |гамма-лактон    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||48 |Ацетилциклододе-|            |C14H25O           | 10     |   а   ||   |цен             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||49 |6-Ацетокси-2,5, |1406-18-4   |C29H50O2          |  0,5   |   а   ||   |7,8-тетраметил- |            |                  |        |       ||   |2-(4,8,12-триме-|            |                  |        |       ||   |тилтридецил)хро-|            |                  |        |       ||   |ман             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||50 |1-Бензгидрилпи- |841-77-0    |C17H20N2          |  1     |   а   ||   |перазин         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||51 |1,2-Бензизотиа- |128-44-9    |C7H5NNaO3S        |  3     |   а   ||   |зол-3-(2Н)-он   |            |                  |        |       ||   |натрия          |            |                  |        |       ||   |1,1-диоксид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||52 |1,2-Бензизотиа- |81-07-1     |C7H5NO3S          |  5     |   а   ||   |зол-3-он        |            |                  |        |       ||   |1,1-оксид       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||53 |2-Бензилбензоок-|2008-07-3   |C14H11NO          |  5     |  п+а  ||   |сазол           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||54 |3-Бензилгиданто-|            |C10H10N2O2        |  2     |   а   ||   |ин              |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||55 |Бензоат лития   |553-54-8    |C7H5O2Li          |  2     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||56 |4-(Бензоилами-  |528-96-1    |C14H11Ca0, 5NO4   |  0,5   |   а   ||   |но)-2-гидрокси- |            |                  |        |       ||   |бензоат кальция |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||57 |(+-)-5-Бензоил- |74103-07-4  |C15H13NO3 х       |  0,01  |   а   ||   |2,3-дигидро-1Н- |            |C4H11NO3          |        |       ||   |пирролизинкарбо-|            |                  |        |       ||   |новая кислота   |            |                  |        |       ||   |соль с 2-амино- |            |                  |        |       ||   |2-(гидроксиме-  |            |                  |        |       ||   |тил)пропан-1,3- |            |                  |        |       ||   |диолом (1:1)+   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||58 |1-Бензоил-2-ими-|27034-77-1  |C10H10N2O2        |  1     |   а   ||   |дазолидинон     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||59 |2-Бензоил-2,4-  |            |C16H13Cl2NO2      |  1     |   а   ||   |дихлор-N-метил- |            |                  |        |       ||   |N-фенилацетамид |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||60 |2-[(N-Бeнзoил-N-|33878-50-1  |C18H17Cl2NO3      |  0,5   |   а   ||   |(3,4-диxлopфe-  |            |                  |        |       ||   |нил)aминo]этил- |            |                  |        |       ||   |пропионат       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||61 |1,3-Бензтиа-    |            |C15H13N4S3        |  5 А   |   а   ||   |зол-2-илтио-2-  |            |                  |        |       ||   |(2-амино-1,3-ти-|            |                  |        |       ||   |азол-4-ил)-     |            |                  |        |       ||   |2(син)-метоксии-|            |                  |        |       ||   |миноацетат      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||62 |Биомасса сухая  |            |                  |  0,1   |   а   ||   |штамма          |            |                  |        |       ||   |"Streptomyces   |            |                  |        |       ||   |cinnamonensis   |            |                  |        |       ||   |НИЦБ 109" (по   |            |                  |        |       ||   |монезину)       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||63 |N,N-Бис(диаце-  |10543-57-4  |C10H16N2O4        |  2     |   а   ||   |тил)этан-1,2-ди-|            |                  |        |       ||   |амин            |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||64 |Бисизобензфуран-|59800-20-3  |C16H6O6           |  5     |   а   ||   |[1,1',3,3']тет- |            |                  |        |       ||   |рон             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||65 |альфа,          |57734-69-7  |C22H27NO          |  0,5   |   а   ||   |альфа-Бис(2-ме- |            |                  |        |       ||   |тилфенил)-1-аза-|            |                  |        |       ||   |бицик-          |            |                  |        |       ||   |ло[2,2,2]октан- |            |                  |        |       ||   |3-метанол       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||66 |альфа,          |57734-70-0  |C22H27NO x ClH    |  0,5   |   а   ||   |альфа-Бис(2-ме- |            |                  |        |       ||   |тилфенил-1-аза- |            |                  |        |       ||   |бицик-          |            |                  |        |       ||   |ло(2,2,2)-октан-|            |                  |        |       ||   |3-метанола      |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||67 |Бис-(2-меток-   |71850-03-8  |С16Н30O6          |  5     |  п+а  ||   |си)этилдеканди- |            |                  |        |       ||   |оат             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||68 |1,3-Бис(4-нитро-|            |C18H12O6N2        | 10     |   а   ||   |фенокси)бензол  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||69 |1,1-Бис-(4-окси-|            |C17H19F8O         |  5     |   а   ||   |фенил)-2,2,3,3, |            |                  |        |       ||   |4,4,5,5-окта-   |            |                  |        |       ||   |фторпентан      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||70 |Бис-[1-(1Н)-    |            |C7H3NO3           |  1     |   а   ||   |2(пиридо-       |            |                  |        |       ||   |нил)]глиоксаль  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||71 |2,2-Бис[(проп-  |682-09-7    |C12H22O3          |  4     |  п+а  ||   |2-енилокси)ме-  |            |                  |        |       ||   |тил]бутан-1-ол  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||72 |1,2-Бис[1,4,6,9-|            |C14H30N8 x Cl2H2  |  1     |   а   ||   |тетразотрицикло-|            |                  |        |       ||   |(4,4,1,4,9)-до- |            |                  |        |       ||   |деканоэтили-    |            |                  |        |       ||   |ден]дигидрохло- |            |                  |        |       ||   |рид             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||73 |N,N-Бис-триме-  |18287-63-7  |C7H20N2OSi2       |  4     |   а   ||   |тилсилилкарбамид|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||74 |1,3-Бис(трихлор-|881-99-2    |C8H4Cl6           |  2     |   а   ||   |метил)бензол    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||75 |N,N-Биc(фосфоно-|2439-99-8   |C4H11NO8P2        |  5     |   а   ||   |метил)глицин    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||76 |3-Бромаминобен- |            |C6H6BrN x 0,5H2SO4|  1     |   а   ||   |зола сульфат    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||77 |4-Бромаминобен- |624-19-1    |C6H6BrN x ClH     |  0,5   |   а   ||   |зола гидрохлорид|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||78 |2-Бромбензил-N- |3170-72-7   |C11H17BrN         |  0,2   |   а   ||   |этилдиметилами- |            |                  |        |       ||   |нийбромид+      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||79 |3-[3-(4-Бром-   |28772-56-7  |C30H23BrO4        |  0,001 |   а   ||   |1,1-бифенил-4-  |            |                  |        |       ||   |ил)-3-гидрокси- |            |                  |        |       ||   |1-фенилпропил]- |            |                  |        |       ||   |4-гидрокси-2Н-1-|            |                  |        |       ||   |бензопиран-2-он+|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||80 |3-[3-(4-Бром-[1,|56073-10-0  |C31H23BrO3        |  0,001 |   а   ||   |1-бифенил]-4-   |            |                  |        |       ||   |ил)-1,2,3,4-тет-|            |                  |        |       ||   |рагидро-1-наф-  |            |                  |        |       ||   |таленил]-4-гид- |            |                  |        |       ||   |рокси-2Н-1-бен- |            |                  |        |       ||   |зопиран-2-он    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||81 |2-Бромбутан+    |76-76-2     |C4H9Br            |  5     |   п   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||82 |4-Бром-1-гид-   |            |C29H44BrNO2       |  5     |   а   ||   |рокси-N-октаде- |            |                  |        |       ||   |цилнафталин-2-  |            |                  |        |       ||   |карбоксамид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||83 |7-Бром-2,3-ди-  |129186-29-4 |C19H16BrN4O3      |  0,1   |   а   ||   |гидро-2-оксо-   |            |                  |        |       ||   |5-фенил-1Н-1,4- |            |                  |        |       ||   |бензодиазепин-1-|            |                  |        |       ||   |ацетгидразид    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||84 |2-Бром-1,1,3-   |759-97-7    |C6H13BrO3         |  1     |   п   ||   |триметоксипропан|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||85 |8бета-5-Бром-3- |85736-63-6  |C16H36BrNO4       |  0,1   |   а   ||   |пиридинкарбонат |            |                  |        |       ||   |10-метокси-1,6- |            |                  |        |       ||   |диметилэрголин- |            |                  |        |       ||   |8-метанола+     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||86 |N-Бромсукцинимид|128-08-5    |C4H4BrNO2         |  1     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||87 |4-Бром-N-фенил- |103-88-8    |C8H8BrNO          |  2     |   а   ||   |ацетамид        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||88 |7-Бром-5-(2-    |51753-57-2  |C15H10BrClN2O     |  0,1   |   а   ||   |хлорфенил)-1,3- |            |                  |        |       ||   |дигидро-1,4-бен-|            |                  |        |       ||   |здиазепин-2-он  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||89 |Бутан-1,4-диамин|110-60-1    |C4H12N2           |  0,7   |   п   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||90 |N-Бутилимидоди- |1190-53-0   |C6H15N5 х ClH     |  0,2   |   а   ||   |карбонимида     |            |                  |        |       ||   |диамида         |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид+    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||91 |1-Бутил-N-(2,4, |30103-44-7  |C18H28N2O         |  0,3   |   а   ||   |6-триметилфе-   |            |                  |        |       ||   |нилпирролидин#- |            |                  |        |       ||   |2-карбоксамид   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||92 |1-Бутил-N-(2,4, |19089-24-8  |C18H28N2O х ClH   |  0,6   |   а   ||   |6-триметилфе-   |            |                  |        |       ||   |нил)пирролидин- |            |                  |        |       ||   |2-карбоксамид   |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||93 |Бутилформиат    |592-84-7    |C5H10O2           | 10     |   п   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||94 |Версамид        |            |C20H51N2O         | 10     |   а   ||   |стеариновой     |            |                  |        |       ||   |кислоты         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||95 |Гадолиний оксид |12064-62-9  |Gd2O3             |  4     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||96 |Гафний          |17475-67-1  |C20H28HfO8        |  1     |   а   ||   |ацетилацетонат  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||97 |2,3,4,4а,5,     |33162-17-3  |C13H18N2 х Cl2H2  |  0,5   |   а   ||   |9в-Гексагидро-  |            |                  |        |       ||   |2,8-диметил-1Н- |            |                  |        |       ||   |пиридо[4,3-в]ин-|            |                  |        |       ||   |дола,           |            |                  |        |       ||   |дигидрохлорид   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||98 |(Е,Е)-Гекса-2,4-|110-44-1    |C6H8O2            |  1     |   а   ||   |диеновая        |            |                  |        |       ||   |кислота+        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||99 |N-Гексилоксиме- |            |C13H25NO2         |  1     |   а   ||   |тилазепин+      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||100|2-Гексилокси-   |            |C16H18O           |  2     |  п+а  ||   |нафталин+       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||101|Гепарин,        |9041-08-1   |                  |  1     |   а   ||   |натриевая соль  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||102|Гидразинкарбок- |2582-30-1   |C2H8N4O3          |  0,1 А |   а   ||   |силимидамид     |            |                  |        |       ||   |гидрокарбонат   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||103|Гидроксибутаноат|61742-10-7  |C4H7LiO3          |  0,3   |   а   ||   |лития+          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||104|1-Гидрокси-2,6- |116800-49-8 |C8H4F4N2O6        |  0,02  |  п+а  ||   |динитро-4-(1,1, |            |                  |        |       ||   |2,2-тетрафтор-  |            |                  |        |       ||   |этокси)бензол   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||105|(4-[1-Гидрокси- |51-42-3     |C12H16NO6         |  0,01  |   а   ||   |2-(метилами-    |            |                  |        |       ||   |но)этил]бензол- |            |                  |        |       ||   |1,2-диол)гидро- |            |                  |        |       ||   |тартрат+        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||106|1,3-Гидроксиме- |            |C6H15N3O4         | 10     |   а   ||   |тил-бета-гидрок-|            |                  |        |       ||   |сиэтил-1,3,5-   |            |                  |        |       ||   |гексагидротриа- |            |                  |        |       ||   |зомол-2+        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||107|3-Гидрокси-5-ме-|10004-44-1  |C4H5NO2           |  1     |   а   ||   |тилизоксазол    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||108|4-[2-Гидрокси-3-|29122-68-7  |C14H22N2O3        |  0,5   |   а   ||   |[(1-метил-      |            |                  |        |       ||   |этил)амино]про- |            |                  |        |       ||   |покси]бензоаце- |            |                  |        |       ||   |тамид           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||109|4-[1-Гидрокси-2-|51-30-9     |C11H17NO3 х ClH   |  0,1   |   а   ||   |[(1-метил-      |            |                  |        |       ||   |этил)амино]этил-|            |                  |        |       ||   |бензол]-1,2-диол|            |                  |        |       ||   |гидрохлорид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||110|3-Гидрокси-6-ме-|127464-43-1 |C8H11NO х C4H6O2  |  2     |   а   ||   |тил-2-этилпири- |            |                  |        |       ||   |дин бутандиоат  |            |                  |        |       ||   |(1:1)+          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||111|1-Гидрокси-2-ме-|97-54-1     |C10H12O2          |  3     |   а   ||   |токси-4-(проп-1-|            |                  |        |       ||   |ил)бензол       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||112|3-Гидрокси-N-   |132-68-3    |C21H15NO2         |  3     |   а   ||   |нафтален-1-ил-  |            |                  |        |       ||   |нафталин-2-кар- |            |                  |        |       ||   |боксамид        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||113|5-Гидрок-       |23253-13-6  |C10H7NO5S         |  1     |   а   ||   |си-2-нитрозонаф-|            |                  |        |       ||   |талинсульфоновая|            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||114|1-Гидрокси-N-ок-|            |C29H45NO2         |  5     |   а   ||   |тадецилнафталин-|            |                  |        |       ||   |2-карбоксамид   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||115|4-Гидрокси-2,4, |            |C9H14O2           |  0,5   |  п+а  ||   |6-триметилцикло-|            |                  |        |       ||   |гексан-2,5-ди-  |            |                  |        |       ||   |ен-1-он         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||116|2-(4-Гидроксифе-|67648-61-7  |C9H10O4           |  1     |  п+а  ||   |нокси)пропановая|            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||117|3-Гидроксихину- |1619-34-7   |C7H13NO           |  0,3   |   а   ||   |клидин          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||118|3-Гидрокси-3-ци-|            |C8H12N2O          |  0,005 |   а   ||   |анхинуклидин    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||119|2-бета-Д-Глюко- |4773-96-0   |C17H16O12         |  0,3   |   а   ||   |пиранозил-1,3,6,|            |                  |        |       ||   |7-тетраоксиксан-|            |                  |        |       ||   |тен-9-он        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||120|Гольмий оксид   |12281-10-6  |HoO               |  4     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||121|Децилхлорид     |28519-06-4  |C10H21Cl          |  1     |  п+а  ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||122|4-Диазоэтилами- |            |C8H12BF3N3        |  0,5   |   а   ||   |нобензолборфто- |            |                  |        |       ||   |рид             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||123|Диалкиламинопро-|            |C3H4N2(CnH2n+1)   |  1     |   а   ||   |пионитрил+      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||124|5Н-Ди           |298-46-4    |C15H12N2O         |  0,1   |   а   ||   |бенз[b,f]азе-   |            |                  |        |       ||   |пин-5-карбокса- |            |                  |        |       ||   |мид             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||125|2,3-Дибром-     |3234-02-4   |C4H6Br2O2         |  0,2   |   а   ||   |бут-2-ен-1,4-ди-|            |                  |        |       ||   |ол              |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||126|6,6-Диб-        |76646-91-8  |C8H9Br2NO5S       |  0,5   |   а   ||   |ром-3,3-диме-   |            |                  |        |       ||   |тил-7-оксо-4,4- |            |                  |        |       ||   |диоксид         |            |                  |        |       ||   |(2S-цис)-4-тиа- |            |                  |        |       ||   |1-азабицикло-(3,|            |                  |        |       ||   |2,0)-геп-       |            |                  |        |       ||   |тан-2-карбоновая|            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||127|1,2-Диб         |75-82-1     |C2H2Br2F2         |200     |   п   ||   |ром-1,1-дифтор- |            |                  |        |       ||   |этан            |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||128|(1альфа)-1,2-Ди-|1257-59-6   |C18H27NO5 х C4H6O6|  0,05  |   а   ||   |гидро-12-гидрок-|            |                  |        |       ||   |сисенеционан-11,|            |                  |        |       ||   |16-диона[R(R*,  |            |                  |        |       ||   |R*)]-2,3-дигид- |            |                  |        |       ||   |роксибутандиоат |            |                  |        |       ||   |(1:1)           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||129|[10,11-Дигид-   |494-19-9    |C14H13N           |  4     |   а   ||   |ро-5Н-ди-       |            |                  |        |       ||   |бенз(b,f]-азепин|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||130|10,11-Дигид-    |113-52-0    |C19H24N2 х ClH    |  0,5   |   а   ||   |ро-N,N-диме-    |            |                  |        |       ||   |тил-5Н-ди-      |            |                  |        |       ||   |бенз[b,f]азе-   |            |                  |        |       ||   |пин-5-пропанами-|            |                  |        |       ||   |на гидрохлорид+ |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||131|1,4-Дигид-      |98079-52-8  |C17H19F2N3O3 х ClH|  0,1   |   а   ||   |ро-6,8-диф-     |            |                  |        |       ||   |тор-7-(3-метил- |            |                  |        |       ||   |пиперазин-1-ил)-|            |                  |        |       ||   |4-оксо-1-этил-  |            |                  |        |       ||   |хинолин-3-карбо-|            |                  |        |       ||   |новая кислота   |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||132|1,4-Дигид-      |70032-25-6  |C12H9F2NO3        |  0,6   |   а   ||   |ро-6,7-диф-     |            |                  |        |       ||   |тор-4-ок-       |            |                  |        |       ||   |со-1-этилхино-  |            |                  |        |       ||   |лин-3-карбоновая|            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||133|4,6-Дигидрокси- |1193-24-4   |C4H4N2O2          | 10     |   а   ||   |пиримидин       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||134|1,4-Дигид-      |32932-16-4  |C14H15NO5         |  1     |   а   ||   |ро-6,7-метилен- |            |                  |        |       ||   |диокси-1-этил-4-|            |                  |        |       ||   |оксохино-       |            |                  |        |       ||   |лин-3-карбоновая|            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||135|1,4-Дигид-      |70458-95-6  |C17H20FN3O3 х     |  0,6   |   а   ||   |ро-7-(4-метилпи-|            |CH4O3S            |        |       ||   |перазин-1-ил)-4-|            |                  |        |       ||   |оксо-6-фтор-1-  |            |                  |        |       ||   |этилхино-       |            |                  |        |       ||   |лин-3-карбоновой|            |                  |        |       ||   |кислоты         |            |                  |        |       ||   |метансульфонат  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||136|1,4-Дигид-      |70458-92-3  |C17H20FN3O3       |  0,6   |   а   ||   |ро-7-(4-метилпи-|            |                  |        |       ||   |перазин-1-ил)-6-|            |                  |        |       ||   |фтор-4-ок-      |            |                  |        |       ||   |со-1-этил-хино- |            |                  |        |       ||   |лин-3-карбоновая|            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||137|4,5-Дигид-      |34580-14-8  |C19H19NOS х C4H4O4|  0,01  |   а   ||   |ро-4-(1-ме-     |            |                  |        |       ||   |тил-4-пипериди- |            |                  |        |       ||   |нилиден)-1-он-  |            |                  |        |       ||   |бензо(4,5-цикло-|            |                  |        |       ||   |гепта[1,2-b]тио-|            |                  |        |       ||   |фен-10-он-(Е)-  |            |                  |        |       ||   |бут-2-ендиоат   |            |                  |        |       ||   |(1:1)           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||138|N,N-Дигидрокси- |            |C3H9N2O3          | 10     |   а   ||   |метилкарбамид   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||139|Дигидро-5-пен-  |104-61-0    |C9H16O2           |  3     |   а   ||   |тил-2-(3Н)-фура-|            |                  |        |       ||   |нон             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||140|гамма-[2,4-Ди(2,|            |C20H35NO2         |  5     |   а   ||   |2-диметилпро-   |            |                  |        |       ||   |пил)фенокси)]бу-|            |                  |        |       ||   |танамид         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||141|2-(2,2-Ди(1,    |            |C27H37ClNO3       | 10     |   а   ||   |1-диметилпро-   |            |                  |        |       ||   |пил)фенокси-аль-|            |                  |        |       ||   |фа-этилацетила- |            |                  |        |       ||   |мино)-1-гидрок- |            |                  |        |       ||   |си-4,6-дих-     |            |                  |        |       ||   |лор-5-метилбен- |            |                  |        |       ||   |зол             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||142|2,3-Димеркапто- |4076-02-2   |C3H7NaO3S3        |  1     |   а   ||   |пропан-1-суль-  |            |                  |        |       ||   |фонат натрия+   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||143|4-Диметила-     |            |C10H11ClN2O4      |  5     |   а   ||   |мин-2-меток-    |            |                  |        |       ||   |си-5-нитробензо-|            |                  |        |       ||   |илхлорид        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||144|3-[[(Диметилами-|51-60-5     |C13H22N2O6S       |  0,01  |   а   ||   |но)карбонил]ок- |            |                  |        |       ||   |си]-N,N,N-триме-|            |                  |        |       ||   |тилбензоламиний-|            |                  |        |       ||   |метилсульфат+   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||145|N-[2-[[[5-(Диме-|66357-59-3  |C13H22N4O3S х ClH |  1     |   а   ||   |тиламино)метил]-|            |                  |        |       ||   |2-фуранил]метил-|            |                  |        |       ||   |тио]этил]-N'-ме-|            |                  |        |       ||   |тил-2-нит-      |            |                  |        |       ||   |ро-1,1-этандиа- |            |                  |        |       ||   |мин гидрохлорид+|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||146|2-[(Диметилами- |42036-65-7  |C9H17NO х ClH     |  2     |   а   ||   |но)метил]цикло- |            |                  |        |       ||   |гексан          |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||147|О,S-Диме-       |30560-19-1  |C4H10NO3PS        |  0,7   |  п+а  ||   |тил-N-ацетилфос-|            |                  |        |       ||   |фораминотиоат   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||148|0,0-Диме-       |78-57-9     |C6H12N5O2PS2      |  1     |  п+а  ||   |тил-S-[(4,6-диа-|            |                  |        |       ||   |мино-1,3,5-триа-|            |                  |        |       ||   |зан-2-ил)ме-    |            |                  |        |       ||   |тил]дитиофосфат |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||149|5,6-Диме-       |23103-98-2  |C11H18N4O2        |  0,05  |  п+а  ||   |тил-2-диметила- |            |                  |        |       ||   |мино-4-пиримиди-|            |                  |        |       ||   |нилдиметилкарба-|            |                  |        |       ||   |мат             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||150|Диметилдиметил- |            |C20H34O4          | 15     |   п   ||   |гексадекадиен-  |            |                  |        |       ||   |карбонат        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||151|N,N-Диме-       |1085-98-9   |C9H11Cl2FN2O2S2   |  1     |   а   ||   |тил-N-[(дихлор- |            |                  |        |       ||   |фторметил)тио]- |            |                  |        |       ||   |N-фенилсульфамид|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||152|Диметиленцикло- |            |C6H12             | 50     |   п   ||   |бутан (изомеры  |            |                  |        |       ||   |1,3-диметилен-  |            |                  |        |       ||   |циклобутан,     |            |                  |        |       ||   |1,2-диметилен-  |            |                  |        |       ||   |циклобутан)     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||153|Диметилкарбамид |1320-50-9   |C3H8N2O           | 10     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||154|1,2-Диме-       |            |C15H17NO4         |  5     |   а   ||   |тил-3-карбэток- |            |                  |        |       ||   |си-5-ацетоксиин-|            |                  |        |       ||   |дол             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||155|0,0-Диме-       |919-77-7    |C7H16NO4PS2       |  0,15  |  п+а  ||   |тил-S-2-меркап- |            |                  |        |       ||   |то-N-(3-метокси-|            |                  |        |       ||   |пропил)ацетамид |            |                  |        |       ||   |тиофосфорной    |            |                  |        |       ||   |кислоты         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||156|Диметилметилдо- |            |C15H30O4          | 20     |   п   ||   |децендикарбонат |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||157|0,0-Диме-       |55-38-9     |C10H15O3PS2       |  0,3   |  п+а  ||   |тил-0-(4-метил- |            |                  |        |       ||   |тио-3-метилфе-  |            |                  |        |       ||   |нил)тиофосфат   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||158|N,N-Димe-       |19937-59-8  |C10H13ClN2O2      |  1     |   а   ||   |тил-N'-(4-мeтoк-|            |                  |        |       ||   |cи-3-xлopфe-    |            |                  |        |       ||   |нил)карбамид    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||159|3,3-Диме-       |            |C10H10N2NaO5S     |  1     |   а   ||   |тил-7-ок-       |            |                  |        |       ||   |со-6-ацетилами- |            |                  |        |       ||   |но-7-тиа-1-аза- |            |                  |        |       ||   |бицикло[3,2,    |            |                  |        |       ||   |0]гептанкарбонат|            |                  |        |       ||   |натрия          |            |                  |        |       ||   |1,1-диоксид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||160|3,7-Диме-       |6493-05-6   |C13H18N4O3        |  1     |   а   ||   |тил-1-(5-оксо-  |            |                  |        |       ||   |гексил)-3,7-ди- |            |                  |        |       ||   |гидро-1Н-пу-    |            |                  |        |       ||   |рин-2,6-дион    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||161|О,О-Диме-       |35575-96-3  |C9H10ClN2O5PS     |  1     |   а   ||   |тил-S-[(2-ок-   |            |                  |        |       ||   |со-6-хлорокса-  |            |                  |        |       ||   |зол(4,5-в)пири- |            |                  |        |       ||   |дин-3(2Н)-илме- |            |                  |        |       ||   |тил]тиофосфат   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||162|3,7-Диметилок-  |5392-40-5   |C10H16O           |  5     |   п   ||   |та-2,6-ди-      |            |                  |        |       ||   |ен-8-аль        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||163|1,4-Диметилпипе-|104-58-1    |C6H14N2           |  0,01  |   п   ||   |разин           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||164|Диметил-[1,2-фе-|23564-05-8  |C12H14N4O4S2      |  1,5   |   а   ||   |ниленбис(имино- |            |                  |        |       ||   |карбонотио-     |            |                  |        |       ||   |ил)]бискарбамат |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||165|N,N-Диме-       |538-71-6    |C22H40BrNO4       |  0,3   |   а   ||   |тил-N-(2-фенок- |            |                  |        |       ||   |сиэтил)-N-(де-  |            |                  |        |       ||   |кан-1-ол)аминий-|            |                  |        |       ||   |бромид          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||166|(1,1-Диметил-   |87-19-4     |C11H14O3          |  5     |   а   ||   |этил)-2-гидрок- |            |                  |        |       ||   |сибензоат       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||167|4-(1,1-Диметил- |98-51-1     |C11H16            |  1     |   п   ||   |этил)-1-метил-  |            |                  |        |       ||   |бензол+         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||168|4-(1,1-Диметил- |42597-10-4  |C11H15Cl          |  0,5   |   п   ||   |этил)-1-метил-  |            |                  |        |       ||   |2-хлорбензол    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||169|4-(1,1-Диметил- |16341-99-4  |C11H13Cl3         |  2     |   а   ||   |этил-2,2,2-три- |            |                  |        |       ||   |хлор)-1-метил-  |            |                  |        |       ||   |бензол          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||170|2-[4-(1,1-Диме- |61136-74-1  |C13H18O           |  3     |   а   ||   |тилэтил)фе-     |            |                  |        |       ||   |нил]пропионовый |            |                  |        |       ||   |альдегид+       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||171|Диметилди(гид-  |            |C6H18NO5P         |  1     |   а   ||   |роксиэтил)      |            |                  |        |       ||   |аммоний         |            |                  |        |       ||   |фосфорнокислый  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||172|1-[4-(1,1-Диме- |38861-78-8  |C12H16O           |  5     |  п+а  ||   |тилэтил)фе-     |            |                  |        |       ||   |нил]этанон+     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||173|1-(1,1'-Диметил-|1000-63-1   |C8H18O            | 30     |   п   ||   |этокси)бутан    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||174|(1,1-Диметилэто-|22617-97-6  |C8H16O            | 20     |   п   ||   |кси)бут-1-ен    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||175|0,0-Диме-       |6389-81-7   |C4H11O3PS         |  0,5   |  п+а  ||   |тил-2-(6-эток-  |            |                  |        |       ||   |си-2-этил-4-пи- |            |                  |        |       ||   |рилидинил)тио-  |            |                  |        |       ||   |фосфат          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||176|3,4-Диметокси-  |7306-46-9   |C9H11ClO2         |  0,3   |   п   ||   |бензилхлорид+   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||177|1,2-Диметокси-  |91-16-7     |C8H10O2           |  1     |   п   ||   |бензол+         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||178|3,4-Диметоксифе-|120-20-7    |C10H15NO2         |  3     |  п+а  ||   |нилэтиламин     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||179|1,1-Ди(4-меток- |72-43-5     |C16H15Cl3O2       |  0,4   |   а   ||   |сифенил)-2,2,   |            |                  |        |       ||   |2-трихлорэтан+  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||180|альфа-[3-[[2-(3,|152-11-4    |C27H38N2O4 х ClH  |  0,2   |   а   ||   |4-Диметоксифе-  |            |                  |        |       ||   |нил)этил]метила-|            |                  |        |       ||   |мино]пропил]-3, |            |                  |        |       ||   |4-диметокси-аль-|            |                  |        |       ||   |фа-(1-метил-    |            |                  |        |       ||   |этил)бензонато- |            |                  |        |       ||   |нитрил          |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||181|2,2'-[(1,4-Диок-|541-19-5    |C14H30I2N2O2      |  0,10  |   а   ||   |со-1,4-бутанди- |            |                  |        |       ||   |ил)бис(окси)бис-|            |                  |        |       ||   |N,N,N-триметил- |            |                  |        |       ||   |этан]           |            |                  |        |       ||   |аминийдииодид+  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||182|2,4-Ди(пириди-  |            |C21H26Cl2N2O2 х   |  5     |   а   ||   |ний)            |            |Cl2H2             |        |       ||   |N-метилметилен- |            |                  |        |       ||   |салигенина      |            |                  |        |       ||   |дихлорид        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||183|N,N-Дипpoпилaми-|            |C15H22N3O4        |  1     |   а   ||   |но-2,6-динит-   |            |                  |        |       ||   |po-4-(1-мeтил-  |            |                  |        |       ||   |этил)бензол     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||184|диДиспрозий     |1308-87-8   |Dy2O3             |  4     |   а   ||   |триоксид        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||185|3,3'-Дитио-     |10049-83-9  |C16H20N2O4S2 х    |  3     |   а   ||   |бис(мети-       |            |Cl2H2 х H2O       |        |       ||   |лен)бис[5-гидро-|            |                  |        |       ||   |кси-6-метилпири-|            |                  |        |       ||   |дин-4-метанол]  |            |                  |        |       ||   |дигидрохлорид   |            |                  |        |       ||   |гидрат          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||186|2,2'-Дитиобис-  |56-17-7     |C4H12N2S2 x Cl2H2 |  1     |   а   ||   |этанамин        |            |                  |        |       ||   |дигидрохлорид+  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||187|Дифенилкетон    |119-61-9    |C13H10O           |  2     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||188|1,3-Дифе-       |            |C22H18N2O         | 10     |   а   ||   |нил-5-(4-меток- |            |                  |        |       ||   |сифенил)пиразо- |            |                  |        |       ||   |лин             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||189|2,5-Дифенилокса-|92-71-7     |C15H11NO          |  5     |   а   ||   |зол             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||190|Дифенилсульфид  |139-66-2    |C12H10S           |  0,5   |  п+а  ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||191|1,1-Дифенилхлор-|90-99-3     |C13H11Cl          |  5     |  п+а  ||   |метан           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||192|Дихлорацетамидо-|            |C10H9Cl3NO3       |  1     |   а   ||   |метил-6-хлор-   |            |                  |        |       ||   |бензойная       |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||193|7,7-Дихлорбицик-|5307-99-3   |C7H6ClO           |  0,5   |   п   ||   |ло-[3,2,0]-гепт-|            |                  |        |       ||   |2-ен-6-он       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||194|1,1-Дих-        |22591-21-5  |C6H10Cl2O         |  5     |   а   ||   |лор-3,3-диметил-|            |                  |        |       ||   |бутан-2-он      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||195|2,5-Дихлор-4-(1,|            |C11H14Cl2         |  1     |   п   ||   |1-диметил-      |            |                  |        |       ||   |этил)-1-метил-  |            |                  |        |       ||   |бензол          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||196|2,4-Дих-        |27631-29-4  |C10H8Cl2N2O2      |  1     |   а   ||   |лор-6,7-диметок-|            |                  |        |       ||   |сихиназолин     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||197|2,6-Дихлордифе- |15307-93-4  |C12H9Cl2N         |  2     |   а   ||   |ниламин         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||198|альфа,          |            |C17H30Cl2O2-      | 50     |  п+а  ||   |альфа-Дихлоркар-|            |C20H38Cl2O2       |        |       ||   |боновые кислоты |            |                  |        |       ||   |фракции С17-20  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||199|N-(3,4-Дихлорфе-|2164-09-2   |C10H9Cl2NO        |  0,1   |   а   ||   |нил)-2-метил-   |            |                  |        |       ||   |проп-2-енамид   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||200|1,1-Дихлор-3-ме-|32363-91-0  |C5H8Cl2           |  2     |   п   ||   |тилбутен-1+     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||201|1,1-Дихлор-4-ме-|62836-20-8  |C6H10Cl2O         |  1     |   а   ||   |тил-            |            |                  |        |       ||   |пент-4-ен-2-ол  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||202|2,5-Дихлор-4-ни-|6627-34-5   |C6H4Cl2N2O2       |  0,5   |   а   ||   |троаминобензол+ |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||203|1-(2,6-Дихлорфе-|            |C14H9Cl2O         | 10     |   а   ||   |нил)индолин-2-он|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||204|N-(2,6-Дихлорфе-|84803-53-2  |C14H11Cl2NO       |  2     |   а   ||   |нил)-N-фенилаце-|            |                  |        |       ||   |тамид           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||205|1,1-Ди(4-хлорфе-|43067-49-8  |C18H18Cl2O3       |  5     |  п+а  ||   |нокси)-3,3-диме-|            |                  |        |       ||   |тилбутан-2-он   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||206|2,2-Ди(4-циана- |            |C17H16N2          |  5     |   а   ||   |тофенил)пропан  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||207|Дициклогексила- |            |C12H26NO4P        |  1     |   а   ||   |мина фосфат     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||208|Дициклогексило- |            |C12H22OSn         |  0,01  |   а   ||   |лово оксид+     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||209|N-[2-(Диэтила-  |89591-51-5  |C16H26N4O4 x ClH  |  0,5   |   а   ||   |мино)этил]-4-   |            |                  |        |       ||   |(диметилами-    |            |                  |        |       ||   |но)-2-меток-    |            |                  |        |       ||   |си-5-нитробенза-|            |                  |        |       ||   |мида гидрохлорид|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||210|2-(Диэтилами-   |137-58-6    |C14H22N2O         |  0,5   |   а   ||   |но)-N-(2,6-диме-|            |                  |        |       ||   |тилфенил)ацета- |            |                  |        |       ||   |мид             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||211|N-[2-(Диэтилами-|51012-33-0  |C15H24N2O6S x ClH |  2     |   а   ||   |но)этил]-2-мe-  |            |                  |        |       ||   |токси-5-(метил- |            |                  |        |       ||   |cульфoнил)бенза-|            |                  |        |       ||   |мида гидрохлорид|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||212|Диэтил(Н-гам-   |            |C25H43NNa2O11S    |  5     |   а   ||   |ма)децилоксипро-|            |                  |        |       ||   |пил(N-бета)кар- |            |                  |        |       ||   |бокси(бета)суль-|            |                  |        |       ||   |фопропил        |            |                  |        |       ||   |аспарагинат     |            |                  |        |       ||   |динатрия        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||213|Диэтил-(3,4-ди- |            |C14H17F2NO4       |  0,6   |   а   ||   |фтораминобен-   |            |                  |        |       ||   |зол)метиленпро- |            |                  |        |       ||   |пандиоат        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||214|Диэтилентриамин-|            |C14H33N3Zn        | 10     |   а   ||   |пентаэтановой   |            |                  |        |       ||   |кислоты цинковый|            |                  |        |       ||   |комплекс        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||215|Диэтилкарбонат  |105-58-8    |C5H10O3           | 10     |   п   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||216|Диэтилентриамин-|            |C14H27CuN3Na3O10  |  1     |   а   ||   |пентаацетат     |            |                  |        |       ||   |тринатрия       |            |                  |        |       ||   |комплекс с медью|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||217|Диэтилпропан-   |105-53-3    |C7H12O4           | 10     |   п   ||   |диоат           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||218|0,0-Диэтил-0-(3,|2921-88-2   |C9H11Cl3NO3PS     |  0,3   |  п+а  ||   |5,6-трихлорпири-|            |                  |        |       ||   |дин-2-ил)тиофос-|            |                  |        |       ||   |фат             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||219|Диэтилфос-      |            |C7H19N2O4PS       |  1     |   а   ||   |фат-S-этилизо-  |            |                  |        |       ||   |тиуроний        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||220|0,0-Ди-         |13593-03-8  |C12H15N2O3PS      |  0,7   |  п+а  ||   |этил-0-(2-хинок-|            |                  |        |       ||   |салинил)        |            |                  |        |       ||   |тиофосфонат     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||221|N,N-Ди-         |869-24-9    |C6H14ClN х HCl    |  0,5   |   а   ||   |этил-2-хлорэта- |            |                  |        |       ||   |намин           |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид+    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||222|(R*S*)-4,4'-(1, |13517-49-2  |C18H20K2O6S2      |  0,02  |   а   ||   |2-Ди-           |            |                  |        |       ||   |этил-1,2-этанди-|            |                  |        |       ||   |ил)бис(бензол-  |            |                  |        |       ||   |сульфонат       |            |                  |        |       ||   |дикалия)+       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||223|0,0-Ди-         |13457-18-6  |C14H20N3O5PS      |  0,5   |  п+а  ||   |этил-0-(6-эток- |            |                  |        |       ||   |сикарбонил-5-ме-|            |                  |        |       ||   |тил)пира-       |            |                  |        |       ||   |зол-(1,5-пирили-|            |                  |        |       ||   |дин-2-ол)тиофос-|            |                  |        |       ||   |фат             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||224|Додецилдиметил- |85736-63-6  |C16H36ClNO        |  0,5   |   а   ||   |гидроксиметила- |            |                  |        |       ||   |минийхлорид+    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||225|диЕвропий       |1308-96-9   |Eu2O3             |  6     |   а   ||   |триоксид        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||226|Изодеканол+     |25339-17-7  |C10H22O           | 10     |  п+а  ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||227|альфа-Изоде-    |61827-42-7  |C22H46O8          |  3     |  п+а  ||   |цил-омега-гид-  |            |                  |        |       ||   |роксигекса(ок-  |            |                  |        |       ||   |си-1,2-этандиол)|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||228|Изопропанольный |            |C19H26O6N2S       |  0,5   |   а   ||   |сольват         |            |                  |        |       ||   |сульфоксидбен-  |            |                  |        |       ||   |зилпенициллина  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||229|2-Имидазолидинон|120-93-4    |C3H6N2O           | 10     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||230|Иттербий диоксид|56321-58-1  |YbO2              |  4     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||231|Кальций цианурат|53846-34-7  |C3HCaN3O3         |  0,5   |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||232|1-Карбамо-      |            |C5H7N3O           |  3     |   а   ||   |ил-3-метилпира- |            |                  |        |       ||   |зол             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||233|2-Карбок-       |            |C10H12N2O5        |  3     |   а   ||   |си-4,5-диметок- |            |                  |        |       ||   |сифенилкарбамид |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||234|3-Карбоксихинук-|            |C8H13NO2          |  1     |   а   ||   |лидин           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||235|(2-Карбоэток-   |            |C11H21NO4         |  5     |  п+а  ||   |си-1-метил-     |            |                  |        |       ||   |этил)-(2-карбо- |            |                  |        |       ||   |метокси-1-метил-|            |                  |        |       ||   |этил)амин       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||236|2-Карбэтокси-   |            |C22H27N3O3S       |  0,5   |   а   ||   |амино-10-(3-ди- |            |                  |        |       ||   |этиламинопропио-|            |                  |        |       ||   |нил)фенотиазин+ |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||237|2-Карбэтоксиами-|            |C22H28ClN3O3S     |  0,5   |   а   ||   |но-10-(3-диэти- |            |                  |        |       ||   |ламинопропио-   |            |                  |        |       ||   |нил)фенотиазина |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид+    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||238|3-Карбэток-     |            |C10H16N3O2        |  1     |   п   ||   |си-дельта-дегид-|            |                  |        |       ||   |рохинуклидин    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||239|4-Кето-3-проп-1-|            |C38H43N3O5S3      |  1     |   а   ||   |енил-3-этил-5-  |            |                  |        |       ||   |(1''-этилдигид- |            |                  |        |       ||   |рохинолид-4-ол- |            |                  |        |       ||   |этилиден)-4',   |            |                  |        |       ||   |5'-дифенилтиазо-|            |                  |        |       ||   |линотиазололци- |            |                  |        |       ||   |анэтилсульфат   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||240|Метилгуанилизо- |            |C26H16N4O5        |  2     |   а   ||   |карбамид        |            |                  |        |       ||   |комплекс с      |            |                  |        |       ||   |хлористым цинком|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||241|Краситель       |            |C26H16N4O5        |  0,5   |   а   ||   |кубовый С бордо |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||242|Краситель       |            |                  |  5     |   а   ||   |органический    |            |                  |        |       ||   |"Негрозан П"    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||243|Краситель       |5850-21-5   |C23H14N6Na2O9S    |  5     |   а   ||   |органический    |            |                  |        |       ||   |хромовый черный |            |                  |        |       ||   |"О"             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||244|Куприт висмута  |118392-20-4 |Bi4Ca3Cu4O16Sr3   |  0,5   |   а   ||   |стронция кальция|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||245|Куприт иттрия   |111907-01-8 |Ba2Cu3O7Y         |  0,5   |   а   ||   |бария+          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||246|Куприт таллия   |115866-07-4 |Ba2Ca2Cu3O10Tl2   |  0,04  |   а   ||   |бария кальция+  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||247|Купронафт       |            |                  |  2     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||248|диЛантан        |1312-81-8   |La2O3             |  6     |   а   ||   |триоксид        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||249|Лантана стронция|128090-06-2 |CoLaO3Sr0,5       |  0,2   |   а   ||   |кобальтит+      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||250|Леспедеция      |            |                  |  5     |   а   ||   |копеечниковая   |            |                  |        |       ||   |(сухой экстракт |            |                  |        |       ||   |листьев)        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||251|Лигнин          |            |                  |        |       ||   |модифицированный|            |                  |        |       ||   |гидролизный     |            |                  |        |       ||   |окисленный      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||252|Лигофум         |            |                  |  4     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||253|Люминофор       |            |Ce0, 2Gd0, 2La0,  |  4     |   а   ||   |Фл-543-1        |            |4O4PTb0, 1        |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||254|Лютеций оксид   |12032-02-8  |LuO               |  4     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||255|MQ624M  (смесь  |            |                  |  1     |   а   ||   |четвертичных    |            |                  |        |       ||   |аммониевых      |            |                  |        |       ||   |соединений)+    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||256|Масло сосновое  |            |                  | 15     |   п   ||   |флотационное    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||257|Мацеробациллин  |            |                  |  2     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||258|Медная амальгама|12757-18-5  |CuHg              |  0,4   |   а   ||   |(в пересчете на |            |                  |        |       ||   |ртуть, контроль |            |                  |        |       ||   |ртути           |            |                  |        |       ||   |обязателен)     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||259|Ментанилацетат  |            |C16H22O           | 10     |  п+а  ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||260|Метанольный     |            |C16H11N2O5S       |  0,5   |   а   ||   |сольвент        |            |                  |        |       ||   |сульфоксида     |            |                  |        |       ||   |бензилпеницил-  |            |                  |        |       ||   |лина            |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||261|Метил-(4-амино- |6757-31-9   |C9H9NO3           |  1     |   а   ||   |карбонил)бензоат|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||262|[S-(R*,R*)]-2-  |345-78-8    |C10H15NO x ClH    |  1     |   а   ||   |(Метилами-      |            |                  |        |       ||   |но)-1-фенилпро- |            |                  |        |       ||   |пан-1-ол        |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид+    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||263|2-Метилами-     |            |C8H8ClNO2         |  5     |   а   ||   |но-6-хлорбензой-|            |                  |        |       ||   |ная кислота     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||264|2-Метилами-     |1022-13-5   |C14H12ClNO        |  5     |   а   ||   |но-5-хлорбензо- |            |                  |        |       ||   |фенон           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||265|4-Метилбензол-  |6192-52-5   |C7H8O3S x H2O     |  1     |  п+а  ||   |сульфоновой     |            |                  |        |       ||   |кислоты гидрат  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||266|1-Метил-2-бром- |            |C15H15Br2NO3      |  5     |   а   ||   |метил-2-карбэ-  |            |                  |        |       ||   |токси-5-ацеток- |            |                  |        |       ||   |си-6-броминдол  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||267|8-(3-Метил-     |            |C25H26O12         |  2     |   а   ||   |бут-2-енил)-5,4,|            |                  |        |       ||   |7-0-В-Д-глюкопи-|            |                  |        |       ||   |ранозилфлавана- |            |                  |        |       ||   |нол феллавин    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||268|Метилгек-       |627-91-8    |C7H12O4           |  5     |   а   ||   |сан-1,6-диоат+  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||269|Метилгептаде-   |51502-45-5  |C10H3F17O2        |  0,1   |   п   ||   |кафторнонаноат  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||270|6-Метил-        |110-93-0    |C8H14O            |  5     |   п   ||   |гепт-5-ен-2-он+ |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||271|9-Метил-1,2-ди- |51626-88-1  |C13H13NO          |  2     |   а   ||   |гидрокарба-     |            |                  |        |       ||   |зол-4(3Н)-он    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||272|Метил-4-димети- |1202-25-1   |C11H15NO3         |  5     |   а   ||   |ламино-2-меток- |            |                  |        |       ||   |сибензоат       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||273|Метил-4-димети- |            |C11H14N2O5        |  5     |   а   ||   |ламино-5-нит-   |            |                  |        |       ||   |ро-2-метоксибен-|            |                  |        |       ||   |зоат            |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||274|Метил-2,2-диме- |61898-95-1  |C21H20Cl2O3       |  2     |   п   ||   |тил-3-(2,2-дих- |            |                  |        |       ||   |лорэтенил)цикло-|            |                  |        |       ||   |пропанкарбонат  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||275|2-Метил-1-диэти-|            |C9H19N2O2         |  5     |  п+а  ||   |ламинобу-       |            |                  |        |       ||   |тан-3-он-оксим  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||276|Мети-           |            |C21H24N2O2        |  2     |   а   ||   |лен-бис-4-(1-ме-|            |                  |        |       ||   |тилбензоил)пипе-|            |                  |        |       ||   |разин           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||277|2-Метилимидазол |693-98-1    |C4H6N2            |  2     |  п+а  ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||278|альфа-Метилкар- |532637-71-1 |C10H9ClN2O5       |  5     |   а   ||   |бамоил-5-метил- |            |                  |        |       ||   |нитро-6-хлорбен-|            |                  |        |       ||   |зойная кислота  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||279|2-Метил-3-кар-  |            |C9H13O3           |  5     |   а   ||   |бэтокси-5,5-ди- |            |                  |        |       ||   |гидропиран      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||280|альфа-Ме-       |            |                  |  5     |   п   ||   |тил-4-(2-метил- |            |                  |        |       ||   |пропил)         |            |                  |        |       ||   |фенилэтановая   |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||281|1-Метил-4-(1-ме-|99-85-4     |C10H16            |  8     |   п   ||   |тилэтил)цикло-  |            |                  |        |       ||   |гексан-1,4-диен |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||282|Метилметокси-   |6290-49-9   |C4H8O3            |  1     |   п   ||   |ацетат          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||283|Метил-2-меток-  |37874-09-2  |C9H12O4S          | 10     |   а   ||   |си-5-метилсуль- |            |                  |        |       ||   |фонилбензоат    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||284|4-Метил-9-меток-|53734-79-5  |C19H21N3O x ClH   |  0,2   |   а   ||   |си-2,4,5,6-тет- |            |                  |        |       ||   |рагидро-1Н-3,4, |            |                  |        |       ||   |6а-триазафлуо-  |            |                  |        |       ||   |рантена         |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид+    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||285|Метил-4-циано-  |1229-35-7   |C9H7NO2           |  1     |   а   ||   |бензоат         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||286|2-Ме-           |696-23-1    |C4H5N3O2          |  1     |   а   ||   |тил-4(5)-нитро- |            |                  |        |       ||   |имидазол        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||287|Метилпиридина   |            |C6H7N x ClH       |  5     |   а   ||   |гидрохлорид (по |            |                  |        |       ||   |альфа-пиколину) |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||288|Метил-2-пироли- |51013-18-4  |C5H9NO            |  0,5   |   п   ||   |дин             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||289|2-[4-(2-Метил-  |15687-27-1  |C13H18O2          |  1     |   а   ||   |пропил)фе-      |            |                  |        |       ||   |нил]пропановая  |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||290|2-Метил-2,3,4,  |6153-33-9   |C19H20N2 x        |  1     |   а   ||   |5-тетрагид-     |            |0,5C10H8O6S2      |        |       ||   |ро-5-(фенилме-  |            |                  |        |       ||   |тил)-1Н-пири-   |            |                  |        |       ||   |до[4,3-b]индол  |            |                  |        |       ||   |нафталин-1,5-ди-|            |                  |        |       ||   |сульфонат (1:2) |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||291|Метилтриалкила- |            |CH3(CnH2n+1)3N x  |  1     |   а   ||   |минийметилсуль- |            |CH4O4S            |        |       ||   |фат             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||292|Метил триалкила-|            |CH3(CnH2n+1)3N x  |  1     |   а   ||   |минийнитрат     |            |HNO3              |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||293|Метилтриалкила- |            |CH3(CnH2n+1)3N x  |  1     |   а   ||   |минийсульфат    |            |H2O4S             |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||294|Метилфенилдиме- |3027-21-2   |C9H44O2Si         |  1     |  п+а  ||   |токсисилан+     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||295|3-Метил-1-фенил-|            |C10H10N2O         |  0,5   |   а   ||   |пиразол-5-он    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||296|Метилфосфонокар-|2231-31-4   |C7H16NO5P         |  1     |  п+а  ||   |баминовая       |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||297|2-Метил-4-хлор- |51951-41-8  |C5H5Cl            |  1     |   п   ||   |бут-1-ен-3-ин+  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||298|2-Ме-           |5978-08-5   |C7H13ClO2         |  2     |  п+а  ||   |тил-2-(3-хлор-  |            |                  |        |       ||   |пропил)-1,3-ди- |            |                  |        |       ||   |оксолан         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||299|N-(1-Метил-     |768-52-5    |C9H13N            |  1     |   п   ||   |этил)аминобен-  |            |                  |        |       ||   |зол+            |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||300|2-(1-Метил-     |1490-04-6   |C10H20O           |  2     |  п+а  ||   |этил)-5-метил-  |            |                  |        |       ||   |циклогексанол   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||301|[S]-1-(1-Метил- |2438-10-0   |C10H18O           | 30     |   п   ||   |этил)-4-метил-  |            |                  |        |       ||   |цикло-          |            |                  |        |       ||   |гекс-3-ен-1-ол  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||302|(1-Метил-       |696-29-7    |C9H17             | 10     |   п   ||   |этил)циклогек-  |            |                  |        |       ||   |сан+            |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||303|2-(1-Метилэток- |109-59-1    |C5H12O2           | 10     |   п   ||   |си)этанол       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||304|4-Метоксиацето- |100-06-1    |C9H10O2           |  3     |   п   ||   |фенон+          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||305|2-Метоксибен-   |579-75-9    |C8H8O3            |  0,5   |   а   ||   |зойная кислота  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||306|5-Метокси-1Н-ин-|110194-93-6 |C11H14N2O         |  0,1   |   а   ||   |дол-1-этанамин  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||307|5-Метокси-1Н-ин-|66-83-1     |C11H14N2O x ClH   |  0,1   |   а   ||   |дол-1-этанамин  |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид+    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||308|N-L-(Метоксикар-|            |C12H18NO2         |  4     |  п+а  ||   |бонил-          |            |                  |        |       ||   |этил)-2,6-диме- |            |                  |        |       ||   |тиламинобензол  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||309|5-Меток-        |73590-58-6  |C17H10N3O3S       |  0,01  |   а   ||   |си-2-[[(4-меток-|            |                  |        |       ||   |си-3,5-диме-    |            |                  |        |       ||   |тил-2-пириди-   |            |                  |        |       ||   |нил)метил]суль- |            |                  |        |       ||   |финил]-1Н-бензи-|            |                  |        |       ||   |мидазол         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||310|6-Метокси-1-ок- |            |C12H16N2O2        | 10     |   а   ||   |со-1,4-пиридо[4,|            |                  |        |       ||   |3-b]индол       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||311|2-(Метоксифе-   |86265-16-9  |C7H9N2NaO4S       |  2     |   а   ||   |нил)гидразин-   |            |                  |        |       ||   |сульфонат       |            |                  |        |       ||   |натрия          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||312|Метоксифенилгид-|            |C12H15N3O3        |  4     |   а   ||   |разон пипери-   |            |                  |        |       ||   |дин-2,3-дион    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||313|4-(Метоксифе-   |5354-81-1   |C7H7N2NaO4S       |  5     |   а   ||   |нил)диазенсуль- |            |                  |        |       ||   |фонат натрия    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||314|2-Метоксифенол  |90-05-1     |C7H8O2            |  5     |   п   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||315|(8альфа,9R)-6'- |7549-43-1   |C20H24N2O2 x ClH  |  0,5   |   а   ||   |Метоксихинхо-   |            |                  |        |       ||   |нан-9-ол        |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||316|4-[бета-(2-Ме-  |            |C16H17ClN2O4      | 10     |   а   ||   |токси-5-хлорбен-|            |                  |        |       ||   |замидо)этил]бен-|            |                  |        |       ||   |золсульфонамид  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||317|2-Метоксиэтанол |109-86-4    |C3H8O2            | 10     |   п   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||318|4-Морфоли-      |            |C18H28BF4N2O3     |  2     |   а   ||   |но-2,5-дибуток- |            |                  |        |       ||   |сибензолдиазоний|            |                  |        |       ||   |тетрафторборат  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||319|Мукалтин        |            |                  |  5     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||320|Мультиэнзимная  |            |                  |  0,5   |   а   ||   |композиция СХ-1 |            |                  |        |       ||   |(ТУ 9291-024-   |            |                  |        |       ||   |-05800805-97)   |            |                  |        |       ||   |(контроль по    |            |                  |        |       ||   |амилазе         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||321|Мультиэнзимная  |            |                  |  1     |   а   ||   |композиция СХ-2 |            |                  |        |       ||   |(ТУ 9291-029-   |            |                  |        |       ||   |-34588571-98)   |            |                  |        |       ||   |(контроль по    |            |                  |        |       ||   |целлюлазе)      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||322|диНатрий        |13472-45-2  |Na2O4W            |  0,1   |   а   ||   |вольфрамат      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||323|диНатрий        |13755-38-9  |C5FeN5Na2O x 2H2O |  0,3   |   а   ||   |пентацианоферрат|            |                  |        |       ||   |(2) дигидрат+   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||324|альфа-Нафтилэта-|86-87-3     |C12H8O2           |  0,5   |   а   ||   |новая кислота   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||325|5-(2-Нафто-     |            |C18H14O2N3        |  3     |   а   ||   |ил)-аминобензи- |            |                  |        |       ||   |мидозол-2-он    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||326|Неодим триоксид |1313-97-9   |NdO3              |  6     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||327|Нефтяные        |            |                  |  2     |  п+а  ||   |сульфоксиды+    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||328|Нитрилотримети- |            |C3H12CuNO9P3 x    |  2     |   а   ||   |лентрифосфоновой|            |3H2O              |        |       ||   |кислоты медный  |            |                  |        |       ||   |комплекс        |            |                  |        |       ||   |тригидрат       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||329|Нитрилотримети- |            |C3H9NNa3O9P3Zn x  |  5     |   а   ||   |ленфосфонат     |            |3H2O              |        |       ||   |тринатрия       |            |                  |        |       ||   |цинковый        |            |                  |        |       ||   |комплекс        |            |                  |        |       ||   |тригидрат       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||330|Нитрилотримети- |            |C3H12FeNO9P3 x    | 10     |   а   ||   |ленфосфоновой   |            |5H2O              |        |       ||   |кислоты железный|            |                  |        |       ||   |комплекс        |            |                  |        |       ||   |пентагидрат     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||331|4-Нитробензол-  |15723-90-7  |C7H7N3O2 x ClH    |  1     |   а   ||   |карбоксимидамид |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||332|5-Нитро-4-диме- |42832-21-3  |C10H12N2O5        |  5     |   а   ||   |тиламино-2-мето-|            |                  |        |       ||   |ксибензойная    |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||333|3-Нитродифени-  |4531-79-7   |C12H10N2O2        |  1     |   а   ||   |ламин           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||334|N-(3-Нитрофе-   |122-28-1    |C8H8N2O3          |  2     |   а   ||   |нил)ацетамид    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||335|3-(5-Нитрофу-   |1874-22-2   |C7H5NO4           |  0,5   |   а   ||   |ран-2-ил)проп-2-|            |                  |        |       ||   |еналь+          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||336|5-Нитро-2-фуран-|698-63-5    |C5H3NO4           |  1     |   а   ||   |карбоксальдегид |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||337|2-[2-(5-Нит-    |735-84-2    |C15H10N2O3        |  3     |   а   ||   |ро-2-фурил)эте- |            |                  |        |       ||   |нил]хинолин     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||338|2-[2-(5-Нит-    |70762-66-2  |C25H30N4O4        |  1     |   а   ||   |ро-2-фурил)эте- |            |                  |        |       ||   |нил]-4-хинолин- |            |                  |        |       ||   |карбоновой      |            |                  |        |       ||   |кислоты-1-диэти-|            |                  |        |       ||   |ламино-4-пенти- |            |                  |        |       ||   |ламид           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||339|(5-Нитро-2-фур- |92-55-7     |C9H9NO7           |  2     |  п+а  ||   |фуранил)метан-  |            |                  |        |       ||   |диолдиацетат    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||340|4-Нитро-2-циана-|17420-30-3  |C7H5N2O2          |  2     |   а   ||   |минобензол      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||341|2,2-Окси-       |39638-32-9  |C6H12Cl2O         |  5     |   п   ||   |бис(2-хлорпро-  |            |                  |        |       ||   |пан)            |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||342|1,1'-Окси-      |110-98-5    |C6H14O3           | 10     |   п   ||   |ди-2-пропанол   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||343|N-Оксиме-       |            |C12H28N4O6        | 10     |   а   ||   |тил-N,N-ди[ди(2-|            |                  |        |       ||   |оксиэтиламино-  |            |                  |        |       ||   |метил)]карбамид+|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||344|Оксиранилметил- |26761-45-5  |C13H24O3          | 10     |  п+а  ||   |неодеканоат     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||345|2-Оксиэтилдецил-|41891-88-7  |C12H26OS          |  1     |  п+а  ||   |сульфид         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||346|9-Оксо-10(9Н)-  |58880-43-6  |C15H10NNaO3       |  0,1   |   а   ||   |акридинацетат   |            |                  |        |       ||   |натрия          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||347|3-Оксо-2-(триф- |            |C9HF15O3          |  1     |   п   ||   |торметил)доде-  |            |                  |        |       ||   |кафтороктановая |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||348|2-Оксо-4-фенил- |77472-70-9  |C12H13NO          |  5     |   а   ||   |пирролидинаце-  |            |                  |        |       ||   |тамид           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||349|Октадеканоат    |637-12-7    |C54H105AlO6       |  2     |   а   ||   |алюминия        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||350|Октадеканоат    |557-04-0    |C36H70MgO4        |  2     |   а   ||   |магния          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||351|2,2,3,3,4,4,5,  |27827-90-3  |C9H5F8NO2         |  2     |   п   ||   |5-Октафторпен-  |            |                  |        |       ||   |тил-2-циан-     |            |                  |        |       ||   |проп-2-еноат+   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||352|2-(Октилтио)эта-|3547-33-9   |C10H22OS          |  1     |  п+а  ||   |нол             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||353|Октилфенолы     |            |                  |  1     |  п+а  ||   |С14-22+         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||354|Октилхлорид     |57214-71-8  |C8H9Cl            |  1     |  п+а  ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||355|Октилциандифенил|            |C21H25N           |  5     |   п   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||356|Октилэтенилсуль-|28345-91-7  |C10H19O2S         |  0,5   |  п+а  ||   |фон+            |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||357|Олово диоксид   |1317-45-9   |SnO2              |  6     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||358|Олово           |10026-06-9  |Cl4Sn x 5H2O      |  4     |   а   ||   |четыреххлористое|            |                  |        |       ||   |пятиводное+     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||359|Осмий           |7440-04-2   |Os                |  5     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||360|Палладиевая     |7440-05-3   |Pd                |  1 А   |   а   ||   |чернь           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||361|Пероксоэтановая |79-21-0     |C2H4O3            |  0,2   |   п   ||   |кислота+ (с     |            |                  |        |       ||   |обязательным    |            |                  |        |       ||   |контролем       |            |                  |        |       ||   |ацетона)        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||362|Пенталгин       |56603-86-2  |                  |  0,2   |   а   ||   |(контроль по    |            |                  |        |       ||   |парацетамолу)   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||363|5,5-Пентамети-  |            |C14H25N2O         |  3     |   а   ||   |лен-7-оксо-2,3, |            |                  |        |       ||   |4,5,6,7-гекса-  |            |                  |        |       ||   |гидроциклопента-|            |                  |        |       ||   |альфа-пиримидин |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||364|Петан-3-он+     |96-22-0     |C5H10O            | 20     |   п   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||365|Перфторнонаат   |4149-60-4   |C9H21NO2          |  0,05  |   а   ||   |аммония+        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||366|Пиперидинкарбо- |5107-10-8   |C6H11NO2 x ClH    |  3     |   а   ||   |новой кислоты   |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||367|4,4'-(2-Пиридил-|603-50-9    |C22H19NO4         |  0,05  |   а   ||   |метил)бис(гид-  |            |                  |        |       ||   |роксибензол)диа-|            |                  |        |       ||   |цетат           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||368|Пиридин         |18820-82-1  |C5H5N x BrH       |  0,5   |   а   ||   |гидробромид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||369|Пиридин-4-карбо-|55-22-1     |C6H5NO2           |  1     |   а   ||   |новая кислота   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||370|Пиридин-4-карбо-|            |C6H7FeN3O5S x H4O2|  1     |   а   ||   |новой кислоты   |            |                  |        |       ||   |гидразида       |            |                  |        |       ||   |комплекс с      |            |                  |        |       ||   |железом (2+)    |            |                  |        |       ||   |сульфат дигидрат|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||371|Полимер кубовых |            |                  | 10     |   а   ||   |остатков        |            |                  |        |       ||   |ректификации    |            |                  |        |       ||   |стирола         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||372|Полиметиленсуль-|            |                  | 10     |   а   ||   |фид             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||373|Поли[окси(диме- |9016-00-6   |[C2H6OSi]n        | 10     |  п+а  ||   |тилсилилен)]    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||374|Празеодим оксид |12035-81-3  |PrO               |  6     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||375|Пропандиамид    |108-13-4    |C3H6N2O2          |  2     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||376|Пропан-1,2-ди-  |            |C7H13O3           | 10     |   п   ||   |ол-2-метил-     |            |                  |        |       ||   |проп-2-еноат    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||377|N-Проп-1-енил-N-|            |C18H27BrN2O2      |  0,2   |   а   ||   |(2,4,6-триметил-|            |                  |        |       ||   |фениламинокарбо-|            |                  |        |       ||   |нилметил)морфо- |            |                  |        |       ||   |линий бромид+   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||378|2-Пропилпента-  |1069-66-5   |C8H15O2Na         |  2     |   а   ||   |ноат натрия     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||379|Раунатин+       |39379-45-9  |                  |  0,1   |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||380|Рустомасс       |            |                  |  0,1 А |   а   ||   |(биомасса       |            |                  |        |       ||   |продуцента      |            |                  |        |       ||   |авермектина     |            |                  |        |       ||   |Streptomyces    |            |                  |        |       ||   |avermitilis     |            |                  |        |       ||   |3NN) (по белку) |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||381|Рутений         |16845-29-7  |Cl3HORu           |  0,1   |   а   ||   |гидроксид хлорид|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||382|Рибофла-        |146-17-8    |C17H21N4O9P       |  0,1   |   а   ||   |вин-5'-дигидро- |            |                  |        |       ||   |фосфат          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||383|Рибофла-        |130-40-5    |C17H20N4NaO9P     |  0,1   |   а   ||   |вин-5'-(дигидро-|            |                  |        |       ||   |фосфат) натрия  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||384|Селен сульфид+  |7446-34-6   |SSe               |  0,05  |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||385|2-Семикарбазид- |            |C3H9N3O3          |  0,3   |   а   ||   |этановая кислота|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||386|Скандий оксид   |12059-91-5  |ScO               |  4     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||387|Смесь диал-     |            |                  |  1     |   а   ||   |килС17-20димети-|            |                  |        |       ||   |ламинийхлорида и|            |                  |        |       ||   |алкилС10-16бен- |            |                  |        |       ||   |зилдиметилами-  |            |                  |        |       ||   |нийхлорида+     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||388|Смесь дифе-     |            |                  |  1     |   а   ||   |нил-4-третбутил-|            |                  |        |       ||   |фосфата (52,9%),|            |                  |        |       ||   |ди-п-третбутил- |            |                  |        |       ||   |фенилфосфата    |            |                  |        |       ||   |(30,3%) и трифе-|            |                  |        |       ||   |нилфосфата      |            |                  |        |       ||   |(16,8%)         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||389|Смесь           |            |                  |  7     |   п   ||   |метоксигликолей |            |                  |        |       ||   |(метоксидигли-  |            |                  |        |       ||   |коль - 10%,     |            |                  |        |       ||   |метокситригли-  |            |                  |        |       ||   |коль - 75%,     |            |                  |        |       ||   |метокситетрагли-|            |                  |        |       ||   |коль - 15%)     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||390|Смесь солей     |            |                  | 10     |   п   ||   |алкилС10-16ами- |            |                  |        |       ||   |нов с кислотами |            |                  |        |       ||   |С1-4+ (контроль |            |                  |        |       ||   |по              |            |                  |        |       ||   |изопропиловому  |            |                  |        |       ||   |спирту)         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||391|Смесь N-трихлор-|            |C19H13Cl7N2O4S2   |  2     |   а   ||   |метилтиофталими-|            |                  |        |       ||   |да с N-тетра-   |            |                  |        |       ||   |хлор-1,1,2,     |            |                  |        |       ||   |2-этилтиотетра- |            |                  |        |       ||   |гидрофталимидом |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||392|Стрихнидин-10-он|66-32-0     |C21H22N2O2 x HNO3 |  0,015 |   а   ||   |нитрат+         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||393|Стронций        |18266-28-9  |O6P2Sr            |  8     |   а   ||   |метафосфат      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||394|7-Сульфамо-     |            |C7H6ClN3O4S       |  1     |   а   ||   |ил-6-хлор-3,    |            |                  |        |       ||   |4-дигидро-2Н-1, |            |                  |        |       ||   |2,4-бензотиади- |            |                  |        |       ||   |азин-1,1-диоксид|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||395|Тербий оксид    |12035-91-5  |TbO               |  4     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||396|Тетрабутоксити- |132071-58-0 |C16H36O4Ti        | 10     |   п   ||   |тан             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||397|1,2,3,6-Тетра-  |24598-73-0  |C5H3KN2O4         |  1     |  п+а  ||   |гидро-2,6-диок- |            |                  |        |       ||   |сопирими-       |            |                  |        |       ||   |дин-4-карбонат  |            |                  |        |       ||   |калия           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||398|1,2,3,9-Тетра-  |15128-52-6  |C12H11NO          |  2     |   а   ||   |гидро(4Н)карба- |            |                  |        |       ||   |зол-4-он+       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||399|1,2,3,9-Тетра-  |99614-02-5  |C18H19N3O         |  0,1   |   а   ||   |гидро-9-ме-     |            |                  |        |       ||   |тил-3-[(2-ме-   |            |                  |        |       ||   |тил-1Н-имида-   |            |                  |        |       ||   |зол-1-ил)ме-    |            |                  |        |       ||   |тил]-4Н-карба-  |            |                  |        |       ||   |зол-4-он        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||400|Тетрадиметил-   |            |C14H36Cl4CoN4O4S4 |  4     |   а   ||   |сульфоксидгекса-|            |                  |        |       ||   |метилентетрамин |            |                  |        |       ||   |хлорид кобальта |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||401|2,4,6,8-Тетраме-|10095-06-4  |C8H14N4O2         |  5     |   а   ||   |тил-2,4,6,8-тет-|            |                  |        |       ||   |раазобицикло(3, |            |                  |        |       ||   |3,0)ок-         |            |                  |        |       ||   |тан-3,7-дион    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||402|1-(2,4,6-Три-   |59789-51-4  |C10H4Br3NO2       |  1     |   а   ||   |бромфе-         |            |                  |        |       ||   |нил)-1Н-пир-    |            |                  |        |       ||   |рол-2,5-дион    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||403|2,4а,7-Тригид-  |            |C20H23O9          |  2     |   а   ||   |рокси-1-ме-     |            |                  |        |       ||   |тил-8-мети-     |            |                  |        |       ||   |лен-1,4а-лактон-|            |                  |        |       ||   |гибб-3-ен-1,10- |            |                  |        |       ||   |дикарбоновой    |            |                  |        |       ||   |кислоты         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||404|Три(2-гидрокси- |102-71-6    |C6H15NO3          |  5     |  п+а  ||   |этил)амин       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||405|(Т-4)Тригид-    |13292-87-0  |C2H9BS            |  0,1   |   п   ||   |ро[тиобис(ме-   |            |                  |        |       ||   |тан)]бор        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||406|3-(2,2,2-Триме- |            |C7H20BrN2O2       |  0,5   |   а   ||   |тилгидрази-     |            |                  |        |       ||   |ний)метилпропи- |            |                  |        |       ||   |онатбромид      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||407|[S-(Z)]-3,7,    |142-50-7    |C15H26O           |  5     |  п+а  ||   |11-Триметилдоде-|            |                  |        |       ||   |ка-1,6,10-три-  |            |                  |        |       ||   |ен-3-ол         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||408|2,2,4-Триметил- |25265-77-4  |C12H24O3          | 10     |  п+а  ||   |пентан-1,3-ди-  |            |                  |        |       ||   |ол-(2-метилпро- |            |                  |        |       ||   |паноат) (смесь  |            |                  |        |       ||   |изомеров)       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||409|Триметилфосфит+ |121-45-9    |C3H9O3P           |  0,5   |   п   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||410|2,3,3-Триметок- |102526-84-1 |C6H12O3           | 20     |   п   ||   |сипроп-1-ен     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||411|3,16,18-Триок-  |            |C20H33NaO6        |  4     |   а   ||   |си-9,13-эпокси- |            |                  |        |       ||   |лабден-15-онат- |            |                  |        |       ||   |натрия          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||412|N-[3-(Трифторме-|351-36-0    |C9H8F3NO          |  2     |   а   ||   |тил)фенил]ацета-|            |                  |        |       ||   |мид             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||413|2-Трифторме-    |            |C9H5F16O          |  1     |   п   ||   |тил-2,5,5,9-тет-|            |                  |        |       ||   |рагидро-4-гид-  |            |                  |        |       ||   |рокситридекаф-  |            |                  |        |       ||   |торнонан        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||414|DL-альфа-Три-   |            |C11H11Cl3N2O5     |  0,5   |   а   ||   |хлорацетиламино-|            |                  |        |       ||   |бета-гидрок-    |            |                  |        |       ||   |си-4-нитропро-  |            |                  |        |       ||   |пиофенон+       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||415|2,3,6-Трихлор-  |50-31-7     |C7H3Cl3O2         |  0,6   |   а   ||   |бензойная       |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||416|1,1,1-Три-      |57-15-8     |C4H7Cl3O          |  0,2   |   а   ||   |хлор-2-метилпро-|            |                  |        |       ||   |панол-2+        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||417|1-(2,4,6-Три-   |86491-52-3  |C9H6Cl3N3O        |  5     |   а   ||   |хлорфе-         |            |                  |        |       ||   |нил)-3-ами-     |            |                  |        |       ||   |но-1Н-пираз-5-ол|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||418|1,1,3-Три-      |            |C9H9Cl3           |  2     |   п   ||   |хлор-3-фенилпро-|            |                  |        |       ||   |пан+            |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||419|Трихоцетин      |            |C19H24O5          |  0,2   |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||420|Трициклогексил- |3091-32-5   |C18H33ClSn        |  0,02  |   а   ||   |олово хлорид+   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||421|Триэтилбензила- |56-98-9     |C10H16ClN         | 10     |   а   ||   |миний хлорид    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||422|диТулий триоксид|12036-44-1  |O3Tm2             |  4     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||423|Фенилазопропан- |            |C11H6N4O2         |  0,1   |   а   ||   |динитрил        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||424|N-Фенилами-     |101-23-5    |C13H10F3N         |  1     |   п   ||   |но-3-(трифторме-|            |                  |        |       ||   |тил) бензол     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||425|N-Фенилацетамид |103-84-4    |C8H9NO            |  2     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||426|7-Фенилацетами- |            |C16H18N2O4S       |  0,5   |   а   ||   |додезацетоксице-|            |                  |        |       ||   |фалоспороновая  |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||427|Фенил-1-гидро-  |            |C17H12O3          |  2     |   а   ||   |ксинафта-       |            |                  |        |       ||   |лин-2-карбонат  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||428|N-Фенил-1,3-диа-|5840-03-9   |C12H12N2          |  1     |   а   ||   |минобензол      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||429|1-Фе-           |            |C16H19            | 10     |  п+а  ||   |нил-1-(3,4-диме-|            |                  |        |       ||   |тилфенил)этан   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||430|Фенилме-        |4052-69-1   |C23H24N2O6S       |  0,5   |   а   ||   |тил-3,3-диме-   |            |                  |        |       ||   |тил-7-ок-       |            |                  |        |       ||   |со-6-[(фенокси- |            |                  |        |       ||   |ацетил)ами-     |            |                  |        |       ||   |но-4-тиа-1-аза- |            |                  |        |       ||   |бицик-          |            |                  |        |       ||   |ло[3,2,0]геп-   |            |                  |        |       ||   |тан-2-карбо-    |            |                  |        |       ||   |нат-4-оксид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||431|Фенилметил-2-ме-|2495-37-6   |C11H12O2          | 10     |   п   ||   |тилпроп-2-еноат |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||432|1-Фенилпиразоли-|92-43-3     |C9H10N2O          |  5     |   а   ||   |дин-3-он        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||433|3-Фенил-        |104-55-2    |C9H8O             |  3     |   п   ||   |проп-2-еналь    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||434|3-Фенил-        |104-54-1    |C9H10O            |  5     |   п   ||   |проп-2-ен-1-ол  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||435|S-[2-[(Фенил-   |741-58-2    |C14H24NO4PS3      |  1     |  п+а  ||   |сульфонил)ами-  |            |                  |        |       ||   |но]этил)]-0,    |            |                  |        |       ||   |0-бис(1-метил-  |            |                  |        |       ||   |этил)дитиофосфат|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||436|1-Фенил-1Н-тет- |86-93-1     |C7H6N4S           | 10     |   а   ||   |разол-5-тиол    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||437|0-(1-Фенил-1,2, |            |C13H15N3O3S       |  0,2   |  п+а  ||   |4-триазо-       |            |                  |        |       ||   |лил-3)-О,О-ди-  |            |                  |        |       ||   |этилтиофосфат   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||438|1-Фенил-1-хлор- |4773-35-7   |C9H9ClO           |  1     |   а   ||   |пропан-2-он     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||439|альфа-Фенил-аль-|52-49-3     |C20H31NO x ClH    |  0,1   |   а   ||   |фа-циклогек-    |            |                  |        |       ||   |сил-1-пипериди- |            |                  |        |       ||   |нопропанол      |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид+    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||440|5-Фенил-5-этил- |125-33-7    |C12H14N2O2        |  0,3   |   а   ||   |дигид-          |            |                  |        |       ||   |ро-(1Н,5Н)-пири-|            |                  |        |       ||   |мидин-4,6-дион  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||441|10Н-Фенотиазин  |92-84-2     |C12H9NS           |  1     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||442|2-Формилфенокси-|6280-80-4   |C9H8O4            |  1     |   а   ||   |этановая        |            |                  |        |       ||   |кислота+        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||443|N-Фосфонометил- |            |C3H7NO5P          |  1,5   |  п+а  ||   |глицин          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||444|Фосфорная       |7664-38-2   |H3O4P             |  1     |   а   ||   |кислота (в      |            |                  |        |       ||   |пересчете на    |            |                  |        |       ||   |Р2О5)           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||445|2-Хлор-4-ами-   |23680-84-4  |C10H10ClN3O2      |  1     |   а   ||   |но-6,7-диметок- |            |                  |        |       ||   |сихиназолин     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||446|N-Хлораце-      |            |C14H10Cl3N        |  3     |   а   ||   |тил-(2,6-дихлор-|            |                  |        |       ||   |дифенил)амин    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||447|6-Хлор-2-бен-   |19932-84-4  |C7H4ClNO2         |  2     |  п+а  ||   |зоксазолон      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||448|6-Хлоргек-      |10226-30-9  |C6H11ClO          | 10     |   п   ||   |сан-2-он        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||449|7-Хлор-2,3-ди-  |2898-12-6   |C16H15ClN2        |  0,3   |   а   ||   |гидро-1-ме-     |            |                  |        |       ||   |тил-5-фе-       |            |                  |        |       ||   |нил-1Н-1,4-бен- |            |                  |        |       ||   |зодиазепин      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||450|7-Хлор-2,3-ди-  |439-14-3    |C16H13ClN2O       |  0,2   |   а   ||   |гидро-1-метил-5-|            |                  |        |       ||   |фенил-1Н-1,     |            |                  |        |       ||   |4-бензодиазе-   |            |                  |        |       ||   |пин-2-он        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||451|7-Хлор-1,3-ди-  |607-75-0    |C15H11ClN2O2      |  1     |   а   ||   |гидро-3-ок-     |            |                  |        |       ||   |си-5-фе-        |            |                  |        |       ||   |нил-2Н-1,4-бен- |            |                  |        |       ||   |зодиазепин-2-он |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||452|1-[4-Хлор-3-[4, |61368-53-4  |C37H46Cl4N4O3     | 10     |   а   ||   |5-дигидро-5-ок- |            |                  |        |       ||   |со-1-(2,4,6-три-|            |                  |        |       ||   |хлорфенил)-1Н-  |            |                  |        |       ||   |пира-           |            |                  |        |       ||   |зол-3-ил]амино- |            |                  |        |       ||   |фенил]-3-октаде-|            |                  |        |       ||   |ценил пироли-   |            |                  |        |       ||   |дин-2,5-дион    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||453|2-Хлор-5-(3,    |            |C16H15ClN2O6S     |  4     |   а   ||   |5-дикарбометок- |            |                  |        |       ||   |сифенилсульфа-  |            |                  |        |       ||   |мид)аминобензол |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||454|2-Хлор-N-(2,    |1131-01-7   |C10H12ClNO        |  1     |   а   ||   |6-диметилфе-    |            |                  |        |       ||   |нил)ацетамид    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||455|2-Хлор-N-(2,    |24353-58-0  |C15H22ClNO2       |  0,3   |   а   ||   |6-диметилфен-   |            |                  |        |       ||   |ил)-N-[(2-метил-|            |                  |        |       ||   |пропокси)ме-    |            |                  |        |       ||   |тил]ацетамид    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||456|2-Хлор-2,       |            |C43H55ClN4O6      | 10     |   а   ||   |4-ди[(1,1-диме- |            |                  |        |       ||   |тилпропил)фе-   |            |                  |        |       ||   |нокси]бутироила-|            |                  |        |       ||   |миноамид(1-бен- |            |                  |        |       ||   |зилгидантоин)пи-|            |                  |        |       ||   |валоилэтановой  |            |                  |        |       ||   |кислоты         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||457|2-Хлор-5-[гам-  |            |C45H56ClN6O3      | 10     |   а   ||   |ма-(2",4"-ди[(1,|            |                  |        |       ||   |1-диметилпро-   |            |                  |        |       ||   |пил)фенокси]бу- |            |                  |        |       ||   |тироиламино]ани-|            |                  |        |       ||   |лид (1-фенилтет-|            |                  |        |       ||   |разолилтио-5)пи-|            |                  |        |       ||   |валоилэтановой  |            |                  |        |       ||   |кислоты         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||458|2-Хлор-5[гам-   |            |C46H57ClN3O6      | 10     |   а   ||   |ма-(2",4"-ди[(1,|            |                  |        |       ||   |1-диметилпро-   |            |                  |        |       ||   |пил)фенокси]бу- |            |                  |        |       ||   |тироиламино]ани-|            |                  |        |       ||   |лид(4-карбокси- |            |                  |        |       ||   |фенокси)пивало- |            |                  |        |       ||   |илэтановой      |            |                  |        |       ||   |кислоты         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||459|2-Хлор-N-(2,    |15972-60-8  |С14Н20СlNО2       |  0,5   |   a   ||   |6-диэтилфе-     |            |                  |        |       ||   |нил)-N-(меток-  |            |                  |        |       ||   |симетил)ацетамид|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||460|7-Хлор-2-метила-|58-25-3     |C16H14ClN3О       |  0,5   |   a   ||   |мино-5-фенил-3Н-|            |                  |        |       ||   |1,4-бензодиазе- |            |                  |        |       ||   |пиноксид        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||461|Хлор-2-метилбу- |68012-28-2  |С5Н9Сl            |  1     |   п   ||   |тен+            |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||462|8-Хлор-11-(4-ме-|            |C27H39ClN4O2      |  0,3   |   a   ||   |тил-1-пипера-   |            |                  |        |       ||   |зинил)-5Н-дибен-|            |                  |        |       ||   |зо(в,е)(1,4)-ди-|            |                  |        |       ||   |азепин          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||463|Хлорметилпиридин|            |C6H6ClN           |  1,5   |   п   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||464|N-(3-Хлор-4-ме- |709-97-7    |C10H12ClNO        |  1     |   a   ||   |тилфенил)пропа- |            |                  |        |       ||   |намид           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||465|8-Хлор-1-ме-    |28981-97-7  |C17H13ClN4        |  0,1   |   a   ||   |тил-6-фе-       |            |                  |        |       ||   |нил-4Н-[1,2,    |            |                  |        |       ||   |4]-триазо-      |            |                  |        |       ||   |ло(4,3а)-(1,    |            |                  |        |       ||   |4)бензодиазепин |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||466|8-Хлор-1-ме-    |            |C25H19ClN5O       |  0,5   |   a   ||   |тил-6-фе-       |            |                  |        |       ||   |нил-4Н-S-триазо-|            |                  |        |       ||   |ло(4,3а)-S-N-ок-|            |                  |        |       ||   |си-(1,4)-бензо- |            |                  |        |       ||   |диазепин        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||467|З-Хлорме-       |40507-94-6  |C8H5Cl2NO2        |  2     |  п+a  ||   |тил-6-хлорбен-  |            |                  |        |       ||   |зоксазолон      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||468|N--N-|            |                  |        |       ||   |циклогексилкар- |            |                  |        |       ||   |бамид           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||469|Хлорсульфуровая |25404-06-2  |HClO2S            |  0,1   |   a   ||   |кислота+        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||470|5-Хлор-3-фенил- |7716-88-3   |C13H8ClNO         |  3     |   a   ||   |антранил        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||471|1-[(2-Хлорфе-   |23593-75-1  |C22H17ClN2        |  0,5   |   a   ||   |нил)дифенилме-  |            |                  |        |       ||   |тил]-1Н-имидазол|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||472|2-(Хлорфе-      |1867-66-9   |C13H10ClNO x ClH  |  0,3   |   a   ||   |нил)-2(метила-  |            |                  |        |       ||   |мино)циклогекса-|            |                  |        |       ||   |нона гидрохлорид|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||473|Хлорфенилсилил- |            |C8H9ClSi          | 10     |  п+a  ||   |этан            |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||474|Хлорэтил-2-ме-  |            |C6H10ClО2         |  0,5   |   п   ||   |тилпроп-2-еноат+|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||475|N-(2-Хлор-      |55-43-6     |C16H18ClN x ClH   |  0,2   |   a   ||   |этил)-N-(фенил- |            |                  |        |       ||   |метил)          |            |                  |        |       ||   |бензметанамин   |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||476|2-Хлорэтил-     |74944-84-6  |C10H11Cl4O4P      |  0,2   |  п+a  ||   |этил-2,4,5-три- |            |                  |        |       ||   |хлорфенил фосфат|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||477|5-Холестен-3бе- |57-88-5     |С27Н46О           |  1     |   a   ||   |та-ол           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||478|Хром диоксид    |1208-01-8   |CrO2              |  0,2   |  п+a  ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||479|Цианацетат      |140-87-4    |C3H5N3O           |  0,5   |   a   ||   |гидразид        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||480|Цианацет(1-ме-  |4974-42-9   |C2H6N2            |  1     |   a   ||   |тилэтилиден)гид-|            |                  |        |       ||   |разид           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||481|4-Цианпиридин   |100-48-1    |C6H4N2            |  0,3   |   a   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||482|Циклогек-       |27385-45-1  |C12H14N2O2        |  2     |   a   ||   |сан-1,3-диона   |            |                  |        |       ||   |фенилгидразон   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||483|Циклогексиламмо-|            |C6H13FN           |  1     |   a   ||   |ния фторид      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||484|6-Циклогек-     |            |C34H39N2          |  3     |   а   ||   |сил-9бета-(N,N- |            |                  |        |       ||   |дибензилами-    |            |                  |        |       ||   |но)этил-3,4-ди- |            |                  |        |       ||   |гидрокарба-     |            |                  |        |       ||   |зол-1-(2Н)-он   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||485|6-Циклогек-     |            |C18H21N           |  5     |   а   ||   |сил-3,4-дигидро-|            |                  |        |       ||   |карбазол-1-(2Н)-|            |                  |        |       ||   |он              |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||486|2-Циклогексил-  |            |C20H24N3O2        |  2     |   а   ||   |карбонил-4-ок-  |            |                  |        |       ||   |со-1,2,3,6,7,11-|            |                  |        |       ||   |гексагид-       |            |                  |        |       ||   |ро-4Н-пирази-   |            |                  |        |       ||   |но(1,2-аль-     |            |                  |        |       ||   |фа-)изохинолин  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||487|4-Циклогексилфе-|            |C18H25N2O2        |  5     |   а   ||   |нилгидразонцик- |            |                  |        |       ||   |логексан-1,2-ди-|            |                  |        |       ||   |он              |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||488|Циклододекан    |294-62-2    |C12H24            | 10     |   п   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||489|Циклододека-    |62599-50-2  |C16H29NO          | 10     |   а   ||   |нон-(Е)-оксим   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||490|Циклододекатри- |706-31-0    |C12H18            | 10     |   п   ||   |ен-1,5,9        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||491|1-Циклопро-     |93107-08-5  |C17H18FN3O3 x ClH |  0,5 А |   а   ||   |пил-6-фтор-1,4- |            |x H2O             |        |       ||   |дигидро-4-ок-   |            |                  |        |       ||   |со(пиперази-    |            |                  |        |       ||   |нил)-3-х        |            |                  |        |       ||   |инолинкарбоновой|            |                  |        |       ||   |кислоты         |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид     |            |                  |        |       ||   |гидрат          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||492|триЦинка        |7779-90-0   |O8P2Zn3           |  0,5   |   а   ||   |дифосфат+       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||493|Цинк гидрофосфат|14332-60-6  |HO4PZn            |  0,5   |   а   ||   |(1:1)           |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||494|Цинк ди(ацета-  |18400-98-1  |C4H10Cl2N2O2Zn    |  3     |   а   ||   |мид)дихлорид    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||495|Цинк динитрат   |7779-88-6   |N2O6Zn            |  0,5   |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||496|Цинк карбонат   |3486-35-9   |CO3Zn             |  2     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||497|Цинк селенид    |1315-09-9   |SeZn              |  2     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||498|Цитохром С      |9079-56-5   |C517H827N143O149S4|  2 А   |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||499|Эпоксидная смола|            |                  |  2 А   |   а   ||   |УП-62 (по       |            |                  |        |       ||   |эпихлоргидрину) |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||500|N-(2,3-Эпокси-  |            |C15H13NO          |  3     |   а   ||   |пропил) карбазол|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||501|диЭрбий триоксид|12061-16-4  |Er2O3             |  4     |   а   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||502|Этандиаль+      |107-22-2    |C2H2O2            |  2     |   п   ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||503|2,2'-(1,2-Этан- |93045-02-4  |C14H16N2 x H6O8P2 |  2     |   а   ||   |диил)бис(амино- |            |                  |        |       ||   |бензол)дифосфат |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||504|Этаноламин      |2002-24-6   |C2H7NO x ClH      | 10     |   п   ||   |гидрохлорид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||505|[2-(Этенилок-   |16801-19-7  |C7H12O3           | 10     |   п   ||   |си)этокси]мети- |            |                  |        |       ||   |локсиран+       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||506|1-(Этенилсуль-  |18287-90-6  |C12H24O2S         |  0,5   |  п+а  ||   |фонил)декан+    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||507|Этил-6-бром-5-  |131707-24-9 |C19H18BrNO3S      |  5     |   а   ||   |гидрокси-1-ме-  |            |                  |        |       ||   |тил-2-[(фенил-  |            |                  |        |       ||   |тио)ме-         |            |                  |        |       ||   |тил]-1Н-ин-     |            |                  |        |       ||   |дол-3-карбонат  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||508|Этил-6-бром-4-  |131707-25-0 |C22H25BrN2O3S     |  1     |   а   ||   |[(диметиламино) |            |                  |        |       ||   |метил]-5-гидрок-|            |                  |        |       ||   |си-1-ме-        |            |                  |        |       ||   |тил-2-[(фенил-  |            |                  |        |       ||   |тио)метил]-1Н-  |            |                  |        |       ||   |индол-3-карбо-  |            |                  |        |       ||   |нат             |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||509|Этил-5-гидрок-  |15574-49-9  |C13H15NO3         |  5     |   а   ||   |си-1,2-диме-    |            |                  |        |       ||   |тил-1Н-ин-      |            |                  |        |       ||   |дол-3-карбонат  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||510|Этилдифенилами- |            |C15H15NO2         |  2     |   а   ||   |но-3-карбамат   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||511|Этил-6,7-диф-   |            |C12H11F2NO3       |  0,6   |   а   ||   |тор-1,4-дигид-  |            |                  |        |       ||   |ро-4-гидроксихи-|            |                  |        |       ||   |нолин-3-карбонат|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||512|Этил-6,7-диф-   |121873-01-6 |C12H9F2NO3        |  0,6   |   а   ||   |тор-1,4-дигид-  |            |                  |        |       ||   |ро-4-оксохино-  |            |                  |        |       ||   |лин-3-карбонат  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||513|3-Этилендиамин- |            |C10H10N2Na8O14S4 x|  2     |   а   ||   |тетраацетат-    |            |(4-6)H2O          |        |       ||   |бис-2-ди(тио-   |            |                  |        |       ||   |сульфат)цинкат  |            |                  |        |       ||   |октанатрия,     |            |                  |        |       ||   |п-водный (п=4-6)|            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||514|Этилендиамин-   |            |C22H24O26N4Na6Zn2 |  2     |   а   ||   |тетраацетато-   |            |x 4H2O            |        |       ||   |бис(нитрилотри- |            |                  |        |       ||   |ацетоцинкат)гек-|            |                  |        |       ||   |санатрий        |            |                  |        |       ||   |4-водный        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||515|Этилмеркури-    |            |C7H9HgNaO2S       |  0,005 |   п   ||   |тио-2-гидрокси- |            |                  |        |       ||   |бензоат натрия  |            |                  |        |       ||   |(по ртути)      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||516|5-Этил-5-(1-ме- |71-73-8     |C11H17N2NaO2S     |  0,3   |   а   ||   |тилбутил)-2-тио-|            |                  |        |       ||   |барбитурат      |            |                  |        |       ||   |натрия          |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||517|5-Этил-5-(1-ме- |76-75-5     |C11H18N2O2S       |  0,5   |   а   ||   |тилбутил)-2-тио-|            |                  |        |       ||   |барбитуровая    |            |                  |        |       ||   |кислота         |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||518|2-Этил-6-ме-    |13258-59-8  |C8H11NO x ClH     |  2     |   а   ||   |тил-3-гидрокси- |            |                  |        |       ||   |пиридин         |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид     |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||519|4-Этил-4-метил- |64-65-3     |C8H13NO2          |  0,2   |   а   ||   |пипери-         |            |                  |        |       ||   |дин-2,6-дион+   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||520|Этил-альфа-ци-  |58567-40-1  |C11H15NO2         |  1     |  п+а  ||   |ан-1-циклогекси-|            |                  |        |       ||   |лиден-1-ацетат+ |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||521|Этил-альфа-ци-  |718-71-8    |C13H15NO2         |  1     |   а   ||   |ан-альфа-этилфе-|            |                  |        |       ||   |нилацетат       |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||522|Этил-2,3-эпок-  |            |C16H22O3          |  2     |   а   ||   |си-3-[4-(2-ме-  |            |                  |        |       ||   |тилпропил)фе-   |            |                  |        |       ||   |нил]бутаноат+   |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||523|бета-Этокси-    |            |C8H16NO3          |  5     |  п+а  ||   |этил-бис(бе-    |            |                  |        |       ||   |та-метоксикар-  |            |                  |        |       ||   |бонилэтил)амин  |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||524|1-(2-Этокси-    |            |C9H17NO2          |  2     |  п+а  ||   |этил)пипе-      |            |                  |        |       ||   |рид-4-он        |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||525|1-(2-Этокси-    |            |C18H25NO3 x ClH   |  1     |   а   ||   |этил)-4-этенил- |            |                  |        |       ||   |бензоилоксипипе-|            |                  |        |       ||   |ридин           |            |                  |        |       ||   |гидрохлорид+    |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||526|1-(2-Этокси-    |            |C11H21NO2         |  1     |   а   ||   |этил)-4-эте-    |            |                  |        |       ||   |нил-4-гидрокси- |            |                  |        |       ||   |пиперидин+      |            |                  |        |       ||---|----------------|------------|------------------|--------|-------||527|2-[2-(2-Этокси- |112-50-5    |C8H18O4           | 10     |  п+а  ||   |этокси)этокси]  |            |                  |        |       ||   |этанол          |            |                  |        |       |-----------------------------------------------------------------------