ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 марта 2013 года № 119

Об утверждении Положения о правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике

(В редакции постановления Правительства КР от 14 октября 2016 года № 550)

В соответствии со статьей 5 Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" Правительство Кыргызской Республики

(В редакции постановления Правительства КР от 14 октября 2016 года № 550)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Ж.Сатыбалдиев

Утверждено

ПОЛОЖЕНИЕ

о правилах написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике

(В редакции постановления Правительства КР от 14 октября 2016 года № 550)

1. Общие положения

2. Единицы величин, допускаемые к применению, их наименования и обозначения

3. Правила применения единиц величин

4. Правила написания единиц величин

Приложение 1. Основные единицы Международной системы единиц (СИ)

Приложение 2. Производные единицы Международной системы единиц (СИ)

Приложение 3. Внесистемные единицы величин

Приложение 4. Относительные и логарифмические единицы величин

Приложение 5. Десятичные множители, приставки и обозначения приставок для образования кратных и дольных единиц величин

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает допускаемые к применению в Кыргызской Республике единицы величин, их наименования и обозначения, а также правила их применения и написания.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

величина - свойство объекта, явления или процесса, которое может быть различимо качественно и определено количественно;

внесистемная единица величины - единица величины, не входящая в принятую систему единиц;

единица величины - фиксированное значение величины, которое принято за единицу такой величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин;

когерентная единица величины - производная единица величины, которая представляет собой произведение основных единиц, возведенных в степень, с коэффициентом пропорциональности, равным 1;

логарифмическая единица величины - логарифм безразмерного отношения величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;

Международная система единиц (СИ) - система единиц, основанная на Международной системе величин;

основная величина - величина, условно принятая в качестве независимой от других величин Международной системы величин;

основная единица СИ - единица основной величины в Международной системе единиц (СИ);

относительная величина - безразмерное отношение величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;

производная величина - величина, определенная через основные величины системы;

производная единица СИ - единица производной величины Международной системы единиц (СИ);

система единиц величин СИ - совокупность основных и производных единиц СИ, их десятичных кратных и дольных единиц, а также правил их использования.

2. Единицы величин, допускаемые к применению,

их наименования и обозначения

3. В Кыргызской Республике допускаются к применению основные единицы СИ, производные единицы СИ и отдельные внесистемные единицы величин.

4. Основные единицы Международной системы единиц (СИ) приведены в приложении 1 к настоящему Положению.

5. Производные единицы СИ образуются через основные единицы СИ по математическим правилам и определяются как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях. Отдельные производные единицы СИ имеют специальные наименования и обозначения.

6. Производные единицы Международной системы единиц СИ приведены в приложении 2 к настоящему Положению.

7. Внесистемные единицы величин приведены в приложении 3 к настоящему Положению.

8. Относительные и логарифмические единицы величин приведены в приложении 4 к настоящему Положению.

3. Правила применения единиц величин

9. В Кыргызской Республике допускаются к применению кратные и дольные единицы от основных единиц СИ, производных единиц СИ и отдельных внесистемных единиц величин, образованные с помощью десятичных множителей и приставок.

10. Десятичные множители, приставки и обозначения приставок для образования кратных и дольных единиц величин приведены в приложении 5 к настоящему Положению.

11. В правовых актах Кыргызской Республики при установлении обязательных требований к величинам, измерениям и показателям соблюдения точности применяется обозначение единиц величин с использованием букв русского алфавита (далее - русское обозначение единиц величин).

12. В технической документации (конструкторской, технологической и программной документации, документах по стандартизации, инструкциях, наставлениях, руководствах и положениях), методической, научно-технической и иной документации на продукцию различных видов, а также научно-технических печатных изданиях (включая учебники и учебные пособия) применяется международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) или русское обозначение единиц величин.

13. Одновременное применение русских и международных обозначений единиц величин не допускается, за исключением случаев, связанных с разъяснением применения таких единиц.

14. При указании единиц величин на технических средствах, устройствах и средствах измерений допускается наряду с русским обозначением единиц величин применять международное обозначение единиц величин.

4. Правила написания единиц величин

15. При написании значений величин применяются обозначения единиц величин буквами или специальными знаками (град.), ('), ("). При этом

устанавливаются 2 вида буквенных обозначений - международное обозначение единиц величин и русское обозначение единиц величин.

16. Буквенные обозначения единиц величин печатаются прямым шрифтом. В обозначениях единиц величин точка не ставится.

17. Обозначения единиц величин помещаются за числовыми значениями величин в одной строке с ними (без переноса на следующую строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой чертой, стоящее перед обозначением единицы величины, заключается в скобки. Между числовым значением и обозначением единицы величины ставится пробел.

18. Исключения составляют обозначения единиц величин в виде знака, размещенного над строкой, перед которым пробел не ставится.

19. При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение единицы величины указывается после последней цифры. Между числовым значением и буквенным обозначением единицы величины ставится пробел.

20. При указании значений величин с предельными отклонениями значение величин и их предельные отклонения заключаются в скобки, а обозначения единиц величин помещаются за скобками или обозначения единиц величин ставятся и за числовым значением величины, и за ее предельным отклонением.

21. При обозначении единиц величин в пояснениях обозначений величин к формулам не допускается обозначение единиц величин в одной строке с формулами, выражающими зависимости между величинами, или между их числовыми значениями, представленными в буквенной форме.

22. Буквенные обозначения единиц величин, входящих в произведение единиц величин, отделяются точкой на средней линии ("."). Не допускается использование для обозначения произведения единиц величин символа "х".

23. Допускается отделение буквенных обозначений единиц величин, входящих в произведение, пробелами.

24. В буквенных обозначениях отношений единиц величин в качестве знака деления используется только одна косая или горизонтальная черта. Допускается применение буквенного обозначения единицы величины в виде произведения обозначений единиц величин, возведенных в степень (положительную или отрицательную).

25. Если для одной из единиц величин, входящих в отношение, установлено буквенное обозначение в виде отрицательной степени, косая или горизонтальная черта не применяется.

26. При применении косой черты буквенное обозначение единиц величин в числителе и знаменателе помещается в строку, а произведение обозначений единиц величин в знаменателе заключается в скобки.

27. При указании производной единицы СИ, состоящей из 2 и более единиц величин, не допускается комбинирование буквенного обозначения и наименования единиц величин (для одних единиц величин указывать обозначения, а для других - наименования).

28. Допускается применение сочетания знаков (°), ('), ("), (%) и (-) с буквенными обозначениями единиц величин.

(В редакции постановления Правительства КР от 14 октября 2016 года № 550)

29. Обозначения производных единиц СИ, не имеющих специальных наименований, должны содержать минимальное число обозначений единиц величин со специальными наименованиями и основных единиц СИ с возможно более низкими показателями степени.

30. При указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указывается за последним числовым значением диапазона.

Приложение 1

Основные единицы Международной системы единиц (СИ)

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование│                     Единица величины                   │

│  величины  ├────────┬────────────────┬──────────────────────────────┤

│            │Наимено-│   Обозначение  │          Определение         │

│            │  вание ├────────┬───────┤                              │

│            │        │междуна-│русское│                              │

│            │        │ родное │       │                              │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────────────────────┤

│1. Длина    │метр    │   m    │   м   │Метр - длина пути, проходимого│

│            │        │        │       │светом в вакууме за интервал  │

│            │        │        │       │времени 1/299792458 секунды   │

│            │        │        │       │(XVII Генеральная конференция │

│            │        │        │       │по мерам и весам (ГКМВ, 1983  │

│            │        │        │       │год, Резолюция 1)             │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────────────────────┤

│2. Масса    │кило-   │   kg   │   кг  │Килограмм - единица массы,    │

│            │грамм   │        │       │равная массе международного   │

│            │        │        │       │прототипа килограмма (I ГКМВ, │

│            │        │        │       │1889 год, и III ГКМВ 1901 год)│

├────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────────────────────┤

│3. Время    │секунда │    s   │   с   │Секунда - время, равное       │

│            │        │        │       │9192631770 периодам излучения,│

│            │        │        │       │соответствующего переходу     │

│            │        │        │       │между двумя сверхтонкими      │

│            │        │        │       │уровнями основного состояния  │

│            │        │        │       │атома цезия - 133 (XIII ГКМВ, │

│            │        │        │       │1967 год, Резолюция 1)        │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────────────────────┤

│4. Электри- │ампер   │    A   │   А   │Ампер - сила неизменяющегося  │

│ческий ток, │        │        │       │тока, который при прохождении │

│сила        │        │        │       │по двум параллельным          │

│электричес- │        │        │       │прямолинейным проводникам     │

│кого тока   │        │        │       │бесконечной длины и ничтожно  │

│            │        │        │       │малой площади кругового       │

│            │        │        │       │поперечного сечения,          │

│            │        │        │       │расположенным в вакууме на    │

│            │        │        │       │расстоянии 1 метр один от     │

│            │        │        │       │другого, вызвал бы на каждом  │

│            │        │        │       │участке проводника длиной 1   │

│            │        │        │       │метр силу взаимодействия,     │

│            │        │        │       │равную 2*10^(-7) ньютона      │

│            │        │        │       │(Международный Комитет мер и  │

│            │        │        │       │весов, 1946 год, Резолюция 2, │

│            │        │        │       │одобренная IX ГКМВ, 1948 год) │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────────────────────┤

│5. Коли-    │моль    │   mol  │  моль │Моль - количество вещества    │

│чество      │        │        │       │системы, содержащей столько же│

│вещества    │        │        │       │структурных элементов, сколько│

│            │        │        │       │содержится атомов в           │

│            │        │        │       │углероде-12 массой 0,012      │

│            │        │        │       │килограмма. При применении    │

│            │        │        │       │моля структурные элементы     │

│            │        │        │       │должны быть специфицированы и │

│            │        │        │       │могут быть атомами,           │

│            │        │        │       │молекулами, ионами,           │

│            │        │        │       │электронами и другими         │

│            │        │        │       │частицами или                 │

│            │        │        │       │специфицированными группами   │

│            │        │        │       │частиц (XIV ГКМВ, 1971 год,   │

│            │        │        │       │Резолюция 3)                  │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────────────────────┤

│6. Термоди- │кельвин │    K   │   К   │Кельвин - единица             │

│намическая  │        │        │       │термодинамической температуры,│

│температура │        │        │       │равная 1/273,16 части         │

│            │        │        │       │термодинамической температуры │

│            │        │        │       │тройной точки воды (XIII ГКМВ,│

│            │        │        │       │1967 год, Резолюция 4)        │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────────────────────┤

│7. Сила     │кандела │   cd   │   кд  │Кандела - сила света в        │

│света       │        │        │       │заданном направлении          │

│            │        │        │       │источника, испускающего       │

│            │        │        │       │монохроматическое излучение   │

│            │        │        │       │частотой 540*10^(12) герц,    │

│            │        │        │       │энергетическая сила света     │

│            │        │        │       │которого в этом направлении   │

│            │        │        │       │составляет 1/683 ватт на      │

│            │        │        │       │стерадиан (XVI ГКМВ, 1979 год,│

│            │        │        │       │Резолюция 3)                  │

└────────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────────────────────┘

Приложение 2

Производные единицы Международной системы единиц (СИ)

┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Наименование  │                  Единица величины                         │

│    величины    ├───────────────┬──────────────────┬────────────────────────┤

│                │  Наименование │  Обозначение     │Выражение через основные│

│                │               ├────────┬─────────┤     и производные      │

│                │               │междуна-│ русское │       единицы СИ       │

│                │               │ родное │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│1. Плоский угол │радиан         │rad     │рад      │м*м^(-1) = 1            │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│2. Телесный угол│стерадиан      │sr      │ср       │м^(2)*м^(-2) = 1        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│3. Площадь      │квадратный     │m^(2)   │м^(2)    │м^(2)                   │

│                │метр           │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│4. Объем        │кубический метр│m^(3)   │м^(3)    │м^(3)                   │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│5. Скорость     │метр в секунду │m/s     │м/с      │м*с^(-1)                │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│6. Ускорение    │метр на секунду│m/s^(2) │м/с^(2)  │м*с^(-2)                │

│                │в квадрате     │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│7. Частота      │герц           │Hz      │Гц       │с^(-1)                  │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│8. Сила         │ньютон         │N       │Н        │м*кг*с^(-2)             │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│9. Плотность    │килограмм на   │kg/m^(3)│кг/м^(3) │кг*м^(-3)               │

│                │кубический метр│        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│10. Давление    │паскаль        │Pa      │Па       │м^(-1)*кг*с^(-2)        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│11. Энергия,    │джоуль         │J       │Дж       │м^(2)*кг*с^(-2)         │

│работа,         │               │        │         │                        │

│количество      │               │        │         │                        │

│теплоты         │               │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│12. Теплоемкость│джоуль на      │J/К     │Дж/К     │м^(2)*кг*с^(-2)*К^(-1)  │

│                │кельвин        │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│13. Мощность    │ватт           │W       │Вт       │м^(2)*кг*с^(-3)         │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│14. Электри-    │кулон          │C       │Кл       │с*A                     │

│ческий заряд,   │               │        │         │                        │

│количество      │               │        │         │                        │

│электричества   │               │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│15. Электричес- │вольт          │V       │В        │м^(2)*кг*с^(-3) A^(-1)  │

│кое напряжение, │               │        │         │                        │

│электрический   │               │        │         │                        │

│потенциал,      │               │        │         │                        │

│разность        │               │        │         │                        │

│электрических   │               │        │         │                        │

│потенциалов,    │               │        │         │                        │

│электродвижущая │               │        │         │                        │

│сила            │               │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│16. Электричес- │фарад          │F       │Ф        │м^(-2)*кг^(-1)*с^(4)*   │

│кая емкость     │               │        │         │A^(2)                   │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│17. Электричес- │ом             │омега   │Ом       │м^(2)*кг*с^(-3)*A^(-2)  │

│кое             │               │        │         │                        │

│сопротивление   │               │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│18. Электричес- │сименс         │S       │См       │м^(-2)*кг^(-1)*с^(3)*   │

│кая проводимость│               │        │         │A^(2)                   │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│19. Поток       │вебер          │Wb      │Вб       │м^(2)*кг*с^(-2)*A^(-1)  │

│магнитной       │               │        │         │                        │

│индукции,       │               │        │         │                        │

│магнитный поток │               │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│20. Плотность   │тесла          │T       │Тл       │кг*с^(-2)*A^(-1)        │

│магнитного      │               │        │         │                        │

│потока,         │               │        │         │                        │

│магнитная       │               │        │         │                        │

│индукция        │               │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│21. Индуктив-   │генри          │H       │Гн       │м^(2)*кг*с^(-2)*        │

│ность, взаимная │               │        │         │A^(-2)                  │

│индуктивность   │               │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│22. Температура │градус         │град. C │град. C  │K                       │

│Цельсия         │Цельсия        │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│23. Световой    │люмен          │lm      │лм       │кд*ср                   │

│поток           │               │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│24. Освещенность│люкс           │lx      │лк       │м^(-2)*кд*ср            │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│25. Активность  │беккерель      │Bq      │Бк       │с^(-1)                  │

│нуклида в       │               │        │         │                        │

│радиоактивном   │               │        │         │                        │

│источнике       │               │        │         │                        │

│(активность     │               │        │         │                        │

│радионуклида)   │               │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│26. Поглощенная │грей           │Gy      │Гр       │м^(2)*с^(-2)            │

│доза            │               │        │         │                        │

│ионизирующего   │               │        │         │                        │

│излучения,      │               │        │         │                        │

│керма           │               │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│27. Эквивалент- │зиверт         │Sv      │Зв       │м^(2)*с^(-2)            │

│ная доза        │               │        │         │                        │

│ионизирующего   │               │        │         │                        │

│излучения,      │               │        │         │                        │

│эффективная доза│               │        │         │                        │

│ионизирующего   │               │        │         │                        │

│излучения       │               │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│28. Активность  │катал          │kat     │кат      │моль*с^(-1)             │

│катализатора    │               │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│29. Момент силы │ньютон-метр    │N*m     │Н*м      │м^(2)*кг*с^(-2)         │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│30. Напряжен-   │вольт на метр  │V/m     │В/м      │м*кг*с^(-3)*А^(-1)      │

│ность           │               │        │         │                        │

│электрического  │               │        │         │                        │

│поля            │               │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│31. Напряжен-   │ампер на метр  │А/m     │А/м      │м^(-1)*А                │

│ность магнитного│               │        │         │                        │

│поля            │               │        │         │                        │

├────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────────────────┤

│32. Удельная    │сименс на метр │S/m     │См/м     │м^(-3)*кг^(-1)*с^(3)*   │

│электрическая   │               │        │         │А^(2)                   │

│проводимость    │               │        │         │                        │

└────────────────┴───────────────┴────────┴─────────┴────────────────────────┘

Примечание:

Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования и обозначения, могут использоваться для образования других производных единиц СИ. Допускается применение производных единиц СИ, образованных через основные единицы СИ по правилам образования когерентных единиц величин и определяемых как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях.

Когерентные единицы величин образуются на основе простейших уравнений связи между величинами, в которых числовые коэффициенты равны 1. При этом обозначения величин в уравнениях связи между величинами заменяются обозначениями основных единиц СИ.

Если уравнение связи между величинами содержит числовой коэффициент, отличный от 1, для образования когерентной единицы величины в правую часть уравнения подставляются значения величин в основных единицах СИ, дающих после умножения на коэффициент общее числовое значение, равное 1.

Приложение 3

Внесистемные единицы величин

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование│                  Единица величины                      │

│  величины  ├────────┬────────────────┬───────────────────┬──────────┤

│            │наимено-│   обозначение  │    соотношение    │  область │

│            │ вание  ├────────┬───────┤   с единицей СИ   │применения│

│            │        │междуна-│русское│                   │          │

│            │        │ родное │       │                   │          │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│1. Масса    │тонна   │t       │т      │1*10^(3) кг        │все       │

│            │        │        │       │                   │области   │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │атомная │u       │а.е.м. │1,6605402*10^(-27) │атомная   │

│            │единица │        │       │кг                 │физика    │

│            │массы   │        │       │(приблизительно)   │          │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │карат   │    -   │кар    │2*10^(-4) кг       │для       │

│            │        │        │       │                   │драгоцен- │

│            │        │        │       │                   │ных       │

│            │        │        │       │                   │камней и  │

│            │        │        │       │                   │жемчуга   │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│2. Время    │минута  │min     │мин    │60 с               │все       │

│            │час     │h       │ч      │3600 с             │области   │

│            │сутки   │d       │сут    │86400 с            │          │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│3. Объем,   │литр    │L       │л      │1*10^(-3) м^(3)    │все       │

│вместимость │        │        │       │                   │области   │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│4. Плоский  │градус  │град.   │град.  │(Пи/180) рад =     │все       │

│угол        │        │        │       │1,745329...*10^(-2)│области   │

│            │        │        │       │рад                │          │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │минута  │'       │'      │(Пи/10800) рад =   │все       │

│            │        │        │       │2,908882...*10^(-4)│области   │

│            │        │        │       │рад                │          │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │секунда │"       │"      │(Пи/648000) рад =  │все       │

│            │        │        │       │4,848137...*10^(-6)│области   │

│            │        │        │       │рад                │          │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │град    │gon     │град   │(Пи/200) рад =     │геодезия  │

│            │(гон)   │        │       │1,57080...*10^(-2) │          │

│            │        │        │       │рад                │          │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│5. Длина    │астроно-│ua      │а.е.   │1,49598*10^(11) м  │астрономия│

│            │мическая│        │       │(приблизительно)   │          │

│            │единица │        │       │                   │          │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┤          │

│            │световой│ly      │св. год│9,4607*10^(15) м   │          │

│            │год     │        │       │(приблизительно)   │          │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┤          │

│            │парсек  │pc      │пк     │3,0857*10^(16) м   │          │

│            │        │        │       │(приблизительно)   │          │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │ангстрем│A       │A      │10^(-10) м         │физика,   │

│            │        │        │       │                   │оптика    │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │морская │mile    │миля   │1852 м             │морская и │

│            │миля    │        │       │                   │авиацион- │

│            │        │        │       │                   │ная       │

│            │        │        │       │                   │навигация │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │фут     │ft      │фут    │0,3048 м           │авиацион- │

│            │        │        │       │                   │ная       │

│            │        │        │       │                   │навигация │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │дюйм    │inch    │дюйм   │0,0254 м           │промышлен-│

│            │        │        │       │                   │ность     │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│6. Площадь  │гектар  │ha      │га     │1*10^(4) м^(2)     │сельское  │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┤и лесное  │

│            │ар      │a       │а      │1*10^(2) м^(2)     │хозяйство │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│7. Сила     │грамм-  │gf      │гс     │9,80665*10^(-3) Н  │все       │

│            │сила    │        │       │                   │области   │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┤          │

│            │кило-   │kgf     │кгс    │9,80665 Н          │          │

│            │грамм-  │        │       │                   │          │

│            │сила    │        │       │                   │          │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┤          │

│            │тон-    │tf      │тс     │9806,65 Н          │          │

│            │на-сила │        │       │                   │          │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│8. Давление │бар     │bar     │бар    │1*10^(5) Па        │промыш-   │

│            │        │        │       │                   │ленность  │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │кило-   │kgf/    │кгс/   │98066,5 Па         │все       │

│            │грамм-  │cm^(2)  │см^(2) │                   │области   │

│            │сила на │        │       │                   │          │

│            │квадрат-│        │       │                   │          │

│            │ный     │        │       │                   │          │

│            │санти-  │        │       │                   │          │

│            │метр    │        │       │                   │          │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │милли-  │mm H2O  │мм     │9,80665 Па         │все       │

│            │метр    │        │вод.ст.│                   │области   │

│            │водяного│        │       │                   │          │

│            │столба  │        │       │                   │          │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │метр    │m H2О   │м      │9806,65 Па         │все       │

│            │водяного│        │вод.ст.│                   │области   │

│            │столба  │        │       │                   │          │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │атмосфе-│    -   │ат     │9,80665*10^(4) Па  │все       │

│            │ра      │        │       │                   │области   │

│            │техни-  │        │       │                   │          │

│            │ческая  │        │       │                   │          │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │милли-  │mm Hg   │мм     │133,3224 Па        │медицина, │

│            │метр    │        │рт.ст. │                   │метеоро-  │

│            │ртутного│        │       │                   │логия,    │

│            │столба  │        │       │                   │авиацион- │

│            │        │        │       │                   │ная       │

│            │        │        │       │                   │навигация │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│9. Оптичес- │диоптрия│    -   │дптр   │1*м^(-1)           │оптика    │

│кая сила    │        │        │       │                   │          │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│10. Линейная│текс    │tex     │текс   │1*10^(-6) кг/м     │текстиль- │

│плотность   │        │        │       │                   │ная       │

│            │        │        │       │                   │промышлен-│

│            │        │        │       │                   │ность     │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│11. Скорость│узел    │kn      │уз     │0,514 м/с          │морская   │

│            │        │        │       │(приблизительно)   │навигация │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│12. Ускоре- │гал     │Gal     │Гал    │0,01 м/с           │гравимет- │

│ние         │        │        │       │                   │рия       │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│13. Частота │оборот в│r/s     │об/с   │1 с^(-1)           │электро-  │

│вращения    │секунду │        │       │                   │техника,  │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┤промышлен-│

│            │оборот в│r/min   │об/мин │1/60 с^(-1) =      │ность     │

│            │минуту  │        │       │0,016 с^(-1)       │          │

│            │        │        │       │(приблизительно)   │          │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│14. Энергия │элект-  │eV      │эВ     │1,60218*10^(-19) Дж│физика    │

│            │рон-    │        │       │(приблизительно)   │          │

│            │вольт   │        │       │                   │          │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │кило-   │kW*h    │кВт*ч  │3,6*10^(6) Дж      │электро-  │

│            │ватт-час│        │       │                   │техника   │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│15. Полная  │вольт-  │V*A     │В*А    │          -        │электро-  │

│мощность    │ампер   │        │       │                   │техника   │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│16. Реактив-│вар     │var     │вар    │          -        │электро-  │

│ная мощность│        │        │       │                   │техника   │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│17. Электри-│ам-     │A*h     │А*ч    │3,6*10^(3) Кл      │электро-  │

│ческий      │пер-час │        │       │                   │техника   │

│заряд,      │        │        │       │                   │          │

│количество  │        │        │       │                   │          │

│электри-    │        │        │       │                   │          │

│чества      │        │        │       │                   │          │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│18. Коли-   │бит     │bit     │бит    │          -        │информа-  │

│чество      ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ционные   │

│информации  │байт    │B (byte)│байт   │          -        │техноло-  │

│            │        │        │       │                   │гии, связь│

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│19. Скорость│бит в   │bit/s   │бит/с  │          -        │информа-  │

│передачи    │секунду │        │       │                   │ционные   │

│информации  ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┤техноло-  │

│            │байт в  │B/s     │байт/с │          -        │гии, связь│

│            │секунду │(byte/s)│       │                   │          │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│20. Экспози-│рентген │R       │Р      │2,57976*10^(-4)    │ядерная   │

│ционная доза│        │        │       │Кл/кг              │физика,   │

│фотонного   │        │        │       │(приблизительно)   │медицина  │

│излучения   │        │        │       │                   │          │

│(экспозици- │        │        │       │                   │          │

│онная доза  │        │        │       │                   │          │

│гамма-излу- │        │        │       │                   │          │

│чения и     │        │        │       │                   │          │

│рентгенов-  │        │        │       │                   │          │

│ского       │        │        │       │                   │          │

│излучения)  │        │        │       │                   │          │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│21. Эквива- │бэр     │rem     │бэр    │0,01 Зв            │ядерная   │

│лентная доза│        │        │       │                   │физика,   │

│ионизирую-  │        │        │       │                   │медицина  │

│щего        │        │        │       │                   │          │

│излучения,  │        │        │       │                   │          │

│эффективная │        │        │       │                   │          │

│доза        │        │        │       │                   │          │

│ионизирую-  │        │        │       │                   │          │

│щего        │        │        │       │                   │          │

│излучения)  │        │        │       │                   │          │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│22. Погло-  │рад     │rad     │рад    │0,01 Дж/кг         │ядерная   │

│щенная доза │        │        │       │                   │физика,   │

│            │        │        │       │                   │медицина  │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│23. Мощность│рентген │R/s     │Р/с    │          -        │ядерная   │

│экспозицион-│в       │        │       │                   │физика,   │

│ной дозы    │секунду │        │       │                   │медицина  │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│24. Актив-  │кюри    │Ci      │Ки     │3,7*10^(10) Бк     │ядерная   │

│ность       │        │        │       │                   │физика,   │

│радионуклида│        │        │       │                   │медицина  │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│25. Кинема- │стокс   │St      │Ст     │10^(-4) м^(2)/с    │промышлен-│

│тическая    │        │        │       │                   │ность     │

│вязкость    │        │        │       │                   │          │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│26. Коли-   │калория │cal     │кал    │4,1868 Дж          │промышлен-│

│чество      │(между- │        │       │                   │ность     │

│теплоты,    │народ-  │        │       │                   │          │

│термодинами-│ная)    │        │       │                   │          │

│ческий      ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│потенциал   │калория │calth   │калтх  │4,1840 Дж          │промышлен-│

│            │термохи-│        │       │(приблизительно)   │ность     │

│            │мическая│        │       │                   │          │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│            │калория │Cal15   │Кал15  │4,1855 Дж          │промышлен-│

│            │15-гра- │        │       │(приблизительно)   │ность     │

│            │дусная  │        │       │                   │          │

├────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┼──────────┤

│27. Тепловой│калория │сal/s   │кал/с  │4,1868 Вт          │промышлен │

│поток       │в       │        │       │                   │ность     │

│(тепловая   │секунду │        │       │                   │          │

│мощность)   ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┤          │

│            │килока- │kсal/h  │ккал/ч │1,163 Вт           │          │

│            │лория в │        │       │                   │          │

│            │час     │        │       │                   │          │

│            ├────────┼────────┼───────┼───────────────────┤          │

│            │гигака- │Gсal/h  │Гкал/ч │1,163*10^(6) Вт    │          │

│            │лория в │        │       │                   │          │

│            │час     │        │       │                   │          │

└────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────────┴──────────┘

Примечания:

1. Внесистемные единицы величин применяются только в случаях, когда количественные значения величин невозможно или нецелесообразно выражать в единицах СИ.

2. Наименования и обозначения единиц массы (атомная единица массы, карат), времени, плоского угла, длины, площади, давления, оптической силы, линейной плотности, скорости, ускорения, частоты вращения не применяются с приставками.

3. Для величины времени допускается применение других единиц, получивших широкое распространение, например, неделя, месяц, год, век, тысячелетие, наименования и обозначения которых не применяют с приставками.

4. Для единицы объема вместимости "литр" (буквенное обозначение 1 "эль") допускается обозначение L.

5. Обозначения единиц плоского угла "градус", "минута", "секунда" пишутся над строкой.

6. Наименование и обозначение единицы количества информации "байт" (1 байт = 8 бит) применяются с двоичными приставками "Кило", "Мега", "Гига", которые соответствуют множителям "2^(10)", "2^(20)" и "2^(30)" (1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт). Данные приставки пишутся с большой буквы. Допускается применение международного обозначения единицы информации с приставками "K" "M" "G", рекомендованного Международным стандартом Международной электротехнической комиссии МЭК 60027-2 (KB, MB, GB, Kbyte, Mbyte, Gbyte).

7. Допускается применение других внесистемных единиц величин. При этом наименования внесистемных единиц величин применяются совместно с указанием их соотношений с основными и производными единицами СИ.

Приложение 4

Относительные и логарифмические единицы величин

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│ Наименование величины │               Единица величины              │

│                       ├────────┬─────────────────┬──────────────────┤

│                       │Наимено-│   Обозначение   │     Значение     │

│                       │ вание  ├────────┬────────┤                  │

│                       │        │междуна-│русское │                  │

│                       │        │ родное │        │                  │

├───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────┤

│1. Относительная       │единица │    1   │   1    │          1       │

│величина:              ├────────┼────────┼────────┼──────────────────┤

│КПД; относительное     │процент │    %   │   %    │1*10^(-2)         │

│удлинение;             ├────────┼────────┼────────┼──────────────────┤

│относительная          │промилле│промилле│промилле│1*10^(-3)         │

│плотность; деформация; ├────────┼────────┼────────┼──────────────────┤

│относительные          │миллион-│ppm     │млн^(-1)│1*10^(-6)         │

│диэлектрическая и      │ная     │        │        │                  │

│магнитная              │доля    │        │        │                  │

│проницаемости;         │        │        │        │                  │

│магнитная              │        │        │        │                  │

│восприимчивость;       │        │        │        │                  │

│массовая доля          │        │        │        │                  │

│компонента; молярная   │        │        │        │                  │

│доля компонента и т.п. │        │        │        │                  │

├───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────┤

│2. Логарифмическая     │бел     │В       │Б       │1 Б = lg (P2/P1)  │

│величина: уровень      │        │        │        │при P2 = 10 P1    │

│звукового давления;    │        │        │        │1 Б = 2 lg (F2/F1)│

│усиление, ослабление и │        │        │        │           ──     │

│т.п.                   │        │        │        │при F2 = \/10 F1, │

│                       │        │        │        │где P1, P2 - такие│

│                       │        │        │        │одноименные       │

│                       │        │        │        │величины, как     │

│                       │        │        │        │мощность, энергия,│

│                       │        │        │        │плотность энергии │

│                       │        │        │        │и т.п.;           │

│                       │        │        │        │F1, F2 - такие    │

│                       │        │        │        │одноименные       │

│                       │        │        │        │величины, как     │

│                       │        │        │        │напряжение, сила  │

│                       │        │        │        │тока,             │

│                       │        │        │        │напряженность поля│

│                       │        │        │        │и т.п.            │

│                       ├────────┼────────┼────────┼──────────────────┤

│                       │децибел │dB      │дБ      │0,1 Б             │

├───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────┤

│3. Логарифмическая     │фон     │phon    │фон     │1 фон равен уровню│

│величина - уровень     │        │        │        │громкости звука,  │

│громкости              │        │        │        │для которого      │

│                       │        │        │        │уровень звукового │

│                       │        │        │        │давления равного с│

│                       │        │        │        │ним по уровню     │

│                       │        │        │        │громкости звука   │

│                       │        │        │        │частотой 1000 Гц  │

│                       │        │        │        │равен 1 дБ        │

├───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────┤

│4. Логарифмическая     │октава  │    -   │окт     │1 октава равна    │

│величина - частотный   │        │        │        │log2 (f2/f1) при  │

│интервал               │        │        │        │f2/f1 = 2, где f1,│

│                       │        │        │        │f2 - частоты      │

│                       ├────────┼────────┼────────┼──────────────────┤

│                       │декада  │    -   │дек     │1 декада равна    │

│                       │        │        │        │lg (f2/f1) при    │

│                       │        │        │        │f2/f1 = 10, где   │

│                       │        │        │        │f1, f2 - частоты  │

├───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────┤

│5. Логарифмическая     │непер   │Np      │Нп      │1 Нп = lN (F2/F1) │

│величина: ослабление   │        │        │        │при F2/F1 = e =   │

│напряжения, ослабление │        │        │        │2,718..., где F1, │

│силы тока, ослабление  │        │        │        │F2 - такие        │

│напряженности поля и   │        │        │        │одноименные       │

│т.п.                   │        │        │        │величины, как     │

│                       │        │        │        │напряжение, сила  │

│                       │        │        │        │тока,             │

│                       │        │        │        │напряженность поля│

│                       │        │        │        │и т.п., e -       │

│                       │        │        │        │основание         │

│                       │        │        │        │натуральных       │

│                       │        │        │        │логарифмов.       │

│                       │        │        │        │1 Нп = 0,8686 Б = │

│                       │        │        │        │8,686 дБ          │

└───────────────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────────┘

Приложение 5

Десятичные множители, приставки и обозначения

приставок для образования кратных и дольных

единиц величин

┌───────────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐

│Десятичный │Приставка│Обозначение│Десятичный │ Приставка │Обозначение│

│ множитель │         │ приставки │ множитель │           │ приставки │

│           │         ├──────┬────┤           │           ├──────┬────┤

│           │         │между-│рус-│           │           │между-│рус-│

│           │         │народ-│ское│           │           │народ-│ское│

│           │         │ ное  │    │           │           │ ное  │    │

├───────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼───────────┼──────┼────┤

│10^(24)    │иотта    │  Y   │  И │10^(-1)    │деци       │   d  │  д │

├───────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼───────────┼──────┼────┤

│10^(21)    │зетта    │  Z   │  З │10^(-2)    │санти      │   c  │  с │

├───────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼───────────┼──────┼────┤

│10^(18)    │экса     │  E   │  Э │10^(-3)    │милли      │   m  │  м │

├───────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼───────────┼──────┼────┤

│10^(15)    │пета     │  P   │  П │10^(-6)    │микро      │ микро│ мк │

├───────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼───────────┼──────┼────┤

│10^(12)    │тера     │  T   │  Т │10^(-9)    │нано       │   N  │  н │

├───────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼───────────┼──────┼────┤

│10^(9)     │гига     │  G   │  Г │10^(-12)   │пико       │   p  │  п │

├───────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼───────────┼──────┼────┤

│10^(6)     │мега     │  M   │  М │10^(-15)   │фемто      │   f  │  ф │

├───────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼───────────┼──────┼────┤

│10^(3)     │кило     │  k   │  к │10^(-18)   │атто       │   a  │  а │

├───────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼───────────┼──────┼────┤

│10^(2)     │гекто    │  h   │  г │10^(-21)   │зепто      │   z  │  з │

├───────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼───────────┼──────┼────┤

│10^(1)     │дека     │ da   │ да │10^(-24)   │иокто      │   y  │  и │

└───────────┴─────────┴──────┴────┴───────────┴───────────┴──────┴────┘

Примечание:

Для образования кратных и дольных единиц массы вместо единицы массы - килограмм используется дольная единица массы грамм и приставка присоединяется к слову "грамм". Дольная единица массы - грамм применяется без присоединения приставки.

При написании наименований и обозначений десятичных кратных и дольных единиц СИ, образованных с помощью приставок, приставка или ее обозначение пишется слитно с наименованием или обозначением единицы. Допускается присоединение приставки ко второму множителю произведения или к знаменателю в случаях, когда такие единицы широко распространены.

К наименованию и обозначению исходной единицы не присоединяются 2 или более приставки одновременно. Наименования десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются путем присоединения приставки к наименованию исходной единицы.

Обозначения десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются добавлением соответствующего показателя степени к обозначению десятичной кратной или дольной единицы исходной единицы. При этом показатель степени означает возведение в степень десятичной кратной или дольной единицы вместе с приставкой.