Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 19 июня 2013 года № 357

ПОРЯДОК
 составления экологического паспорта для объектов хозяйственной и иной деятельности

1. Общие положения

2. Разработка, утверждение и согласование экологического паспорта

3. Структура и содержание экологического паспорта

Приложение. Экологический паспорт

Настоящий Порядок составления экологического паспорта для объектов хозяйственной и иной деятельности (далее - Порядок) устанавливает требования к оформлению и содержанию экологического паспорта для объектов хозяйственной и иной деятельности, с целью определения влияния объектов хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и контроля соблюдения ими природоохранных норм и правил в процессе их деятельности.

Классификация типов предприятий производится в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике" и постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об основной схеме классификатора типов предприятий" от 17 февраля 1998 года № 78.

1. Общие положения

1. Экологический паспорт для объектов хозяйственной и иной деятельности (далее - экологический паспорт) - нормативно-технический документ, включающий сведения о предприятии, использовании предприятием ресурсов (природных, вторичных и других). Экологический паспорт используется для определения степени воздействия производства предприятия на окружающую среду.

2. Данные экологического паспорта должны поддерживаться в режиме постоянной корректировки.

В случае перепрофилирования или изменения технологии производства, замены оборудования, сырья или материалов, сокращения или увеличения количества источников вредного воздействия на окружающую природную среду, изменения мощности и формы собственности вносятся дополнения или проводится корректировка данных экологического паспорта по согласованию с уполномоченным государственным органом по реализации политики в сфере охраны окружающей среды.

3. Экологический паспорт разрабатывается для объектов хозяйственной и иной деятельности по выбросам и сбросам отходов в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике".

2. Разработка, утверждение и согласование экологического паспорта

4. Основой для разработки экологического паспорта являются основные показатели производства, данные паспорта на газо- и водоочистные сооружения, формы государственной статистической отчетности и другие нормативные правовые акты.

5. Экологический паспорт разрабатывается в 2-х экземплярах самим объектом хозяйственной деятельности или организацией (лицом) по форме согласно приложению.

6. Экологический паспорт утверждается руководителем объекта хозяйственной деятельности и согласовывается с уполномоченным государственным органом по реализации политики в сфере охраны окружающей среды.

7. При наличии разногласий при согласовании и утверждении экологического паспорта окончательное решение принимается уполномоченным государственным органом по реализации политики в сфере охраны окружающей среды.

8. Утвержденный экземпляр экологического паспорта направляется в течение 15 дней в уполномоченный орган по реализации политики в сфере охраны окружающей среды и хранится в уполномоченном органе по реализации политики в сфере охраны окружающей среды, второй экземпляр - на объекте хозяйственной и иной деятельности.

9. Экологический паспорт разрабатывается на пятилетний период с момента введения его в действие или корректируется согласно пункту 2 настоящего Порядка.

3. Структура и содержание экологического паспорта

10. Экологический паспорт состоит из разделов, расположенных в следующей последовательности:

- титульный лист;

- общие сведения об объекте хозяйственной деятельности и его реквизиты;

- описание технологии производства и сведения о продукции, схема материальных потоков объекта хозяйственной деятельности;

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

- характеристика пыле-, газоочистного оборудования;

- характеристика радиационной опасности источников ионизирующего излучения;

- расчет водопотребления;

- характеристика очистных сооружений;

- баланс сточных вод объекта хозяйственной деятельности;

- характеристика отходов объекта хозяйственной и иной деятельности;

- транспорт объекта хозяйственной деятельности;

- ситуационная схема размещения объекта хозяйственной деятельности.

Приложение
 к Порядку оставления экологического паспорта
 для объектов хозяйственнойи иной деятельности

Форма

Согласовано: Утверждаю:

Руководитель уполномоченного Руководитель объекта

государственного органа хозяйственной деятельности

по реализации политики в сфере __________________________

охраны окружающей среды (ФИО) подпись

______________________________ "___" _____________ 20__ г.

(ФИО) подпись

"___" _____________ 20__ г.

М.П. М.П.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

___________________________________________________

(наименование объекта хозяйственной деятельности)

разработан __________________________

дата

Срок действия - 5 лет

Город, год

Общие сведения об объекте хозяйственной деятельности

┌────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┐

│              Наименование данных           │   На момент  │Изменения│

│                                            │  разработки  │ и дата  │

│                                            │экологического│внесения │

│                                            │   паспорта   │изменений│

├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤

│1. Наименование объекта хозяйственной       │              │         │

│деятельности                                │              │         │

├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤

│2. Почтовый адрес объекта хозяйственной     │              │         │

│деятельности                                │              │         │

├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤

│3. ФИО, служебные телефоны:                 │              │         │

├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤

│- руководителя объекта хозяйственной        │              │         │

│деятельности;                               │              │         │

├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤

│- должностного лица, ответственного за      │              │         │

│охрану окружающей среды                     │              │         │

├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤

│4. Номер расчетного счета и наименование    │              │         │

│банка                                       │              │         │

├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤

│5. Наименование, адрес и телефоны           │              │         │

│уполномоченного государственного органа по  │              │         │

│реализации политики в сфере охраны          │              │         │

│окружающей среды                            │              │         │

└────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┘

Таблица 1

Краткая характеристика производства (деятельности)

объекта хозяйственной деятельности

┌───────────────────────┬────────────────┬─────────┬──────────────────┐

│Наименование вида сырья│  Наименование  │ Единица │    В отчетном    │

│    и вспомогательных  │  производства, │измерения│ году потребление │

│ материальных ресурсов │где используется│         │   сырья, объем   │

│                       │      сырье     │         │                  │

├───────────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────────┤

│            1          │        2       │     3   │          4       │

├───────────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────────┤

├───────────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────────┤

├───────────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────────┤

├───────────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────────┤

├───────────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────────┤

└───────────────────────┴────────────────┴─────────┴──────────────────┘

Таблица 2

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

┌──────┬────────────┬────────┬────────────┬─────────────────────┬────────────┐

│  №   │Наименование│ Загряз-│ Фактический│ В том числе (т/год) │     ПДВ    │

│источ-│  источника │ няющее │   выброс   ├──────────────┬──────┼──────┬─────┤

│ ника │   выброса  │вещество│загрязняющих│  без очистки │после │г/сек.│т/год│

│ выб- │            │        │  веществ,  ├──────┬───────┤очист-│      │     │

│ роса │            │        │    всего   │  от  │  от   │  ки  │      │     │

│      │            │        ├──────┬─────┤ орга-│ неор- │      │      │     │

│      │            │        │г/сек.│т/год│ низо-│ганизо-│      │      │     │

│      │            │        │      │     │ванных│ванных │      │      │     │

│      │            │        │      │     │источ-│источ- │      │      │     │

│      │            │        │      │     │ ников│ ников │      │      │     │

├──────┼────────────┼────────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤

│   1  │      2     │    3   │   4  │  5  │   6  │   7   │   8  │   9  │  10 │

├──────┼────────────┼────────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤

├──────┼────────────┼────────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤

├──────┼────────────┼────────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤

└──────┴────────────┴────────┴──────┴─────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────┘

Таблица 3

Характеристика пыле-, газоочистного оборудования

┌─────────────┬────────┬────────┬───────────┬─────────────┬───────────┐

│Наименование │   Год  │  Число │Наименова- │Наименование │  Степень  │

│газоочистного│ ввода в│ступеней│   ние и   │улавливаемого│ очистки, %│

│оборудования │эксплуа-│очистки,│   номер   │  (обезвр.)  ├────┬──────┤

│             │  тацию │   год  │ источника │  вещества   │про-│факти-│

│             │        │ монтажа│           │             │ект │чески │

├─────────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┼────┼──────┤

│      1      │    2   │    3   │     4     │       5     │  6 │   7  │

├─────────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┼────┼──────┤

├─────────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┼────┼──────┤

├─────────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┼────┼──────┤

└─────────────┴────────┴────────┴───────────┴─────────────┴────┴──────┘

Таблица 4

Характеристика радиационной опасности источников ионизирующего излучения

┌───┬────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐

│ № │    Наименование    │    Наименование    │  Условия захоронения  │

│п/п│     источников     │      изотопов      │       источников      │

│   │                    │                    ├───────────┬───────────┤

│   │                    │                    │   Место   │    Дата   │

│   │                    │                    │захоронения│захоронения│

├───┼────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤

├───┼────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤

├───┼────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤

├───┼────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┤

└───┴────────────────────┴────────────────────┴───────────┴───────────┘

Таблица 5

Расчет водопотребления

┌────────────┬───────────────┬───────────┬────────────────────────┬──────────┐

│Наименование│     Норма     │Количество │Фактический расход воды │ Источник │

│ показателей│водопотребления│ продукции │  на нужды, куб.м/сут.  │водоснаб- │

│            │   на единицу  │ в сутки,  ├──────┬────┬────────────┤  жения,  │

│            │   продукции   │количество │ Обо- │Все-│   В т.ч.   │количество│

│            ├───────┬───────┤работников,│ротное│ го ├──────┬─────┤забранной │

│            │ Обо-  │Свежей │транспорта,│и пов-│    │  на  │ на  │   воды   │

│            │ротной,│ пить- │  площадь  │торное│    │произ-│быто-├────┬─────┤

│            │ куб.м │ евой, │ орошаемых │  ис- │    │водст-│ вые │Под-│ По- │

│            │       │ куб.м │территорий │ поль-│    │  во  │нужды│зем-│верх-│

│            │       │       │  и т.п.   │ зова-│    │      │     │ной │ност-│

│            │       │       │           │  ние │    │      │     │воды│ ной │

├────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┤

│Производст- │       │       │           │      │    │      │     │    │     │

│венные      │       │       │           │      │    │      │     │    │     │

│нужды       │       │       │           │      │    │      │     │    │     │

├────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┤

│Потребление │       │       │           │      │    │      │     │    │     │

├────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┤

│Полив       │       │       │           │      │    │      │     │    │     │

│территории, │       │       │           │      │    │      │     │    │     │

│в том числе │       │       │           │      │    │      │     │    │     │

│пылезащитные│       │       │           │      │    │      │     │    │     │

│мероприятия │       │       │           │      │    │      │     │    │     │

├────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┤

│Полив       │       │       │           │      │    │      │     │    │     │

│зеленых     │       │       │           │      │    │      │     │    │     │

│насаждений  │       │       │           │      │    │      │     │    │     │

├────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┤

│Мойка       │       │       │           │      │    │      │     │    │     │

│помещений и │       │       │           │      │    │      │     │    │     │

│оборудования│       │       │           │      │    │      │     │    │     │

├────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┤

│И т.п.      │       │       │           │      │    │      │     │    │     │

└────────────┴───────┴───────┴───────────┴──────┴────┴──────┴─────┴────┴─────┘

Таблица 6

Характеристика очистных сооружений

┌─────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────────────────────┐

│    Метод    │ Пропускная  │Ингредиент│    Эффективность очистки     │

│   очистки,  │ способность,├─────┬────┼────────┬─────────────┬───────┤

│наименование │тыс.куб.м/год│Наи- │ПДК,│   По   │   Средняя   │Факти- │

│  сооружений ├──────┬──────┤мено-│мг/л│проекту,│концентрация,│чески, │

│   очистки   │  По  │Факти-│вание│    │   %    │ фактическая │   %   │

│сточных вод, │проек-│чески │     │    │очистки ├──────┬──────┤очистки│

│ год ввода в │  ту  │      │     │    │        │Посту-│Сбро- │       │

│эксплуатацию │      │      │     │    │        │ пило,│шено, │       │

│             │      │      │     │    │        │ мг/л │мг/л  │       │

├─────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────────┼──────┼──────┼───────┤

│      1      │   2  │   3  │  4  │  5 │    6   │   7  │   8  │   9   │

├─────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────────┼──────┼──────┼───────┤

├─────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────────┼──────┼──────┼───────┤

├─────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────────┼──────┼──────┼───────┤

├─────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────────┼──────┼──────┼───────┤

└─────────────┴──────┴──────┴─────┴────┴────────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица 7

Баланс сточных вод объекта хозяйственной деятельности

┌──────────┬──────────────────┬───────────────────────┬───────────────┐

│Наименова-│Образуется сточных│         Из них        │ Сбрасывается  │

│    ние   │вод, тыс.куб.м/год│ подвергается очистке  │  в природные  │

│показателя├────┬─────────────┼───────────────┬───────┤водные объекты,│

│          │Все-│   Из них:   │На собственных │  На   │    рельеф     │

│          │ го ├──────┬──────┤   очистных    │город- │  местности и  │

│          │    │Произ-│Хозяй-│ сооружениях,  │ ских  │   т.д. без    │

│          │    │водст-│ствен-│  в том числе  │(посел-│    очистки    │

│          │    │венные│но-бы-├───────┬───────┤ковых) ├───────┬───────┤

│          │    │      │ товые│Сбрасы-│Посту- │очист- │Норма- │Загряз-│

│          │    │      │      │вается │пает в │  ных  │ тивно │ненных,│

│          │    │      │      │ после │город- │соору- │чистых,│ тыс.  │

│          │    │      │      │очистки│ скую  │жениях │ тыс.  │куб.м/ │

│          │    │      │      │в окру-│ кана- │       │куб.м/ │  год  │

│          │    │      │      │жающую │лизацию│       │  год  │       │

│          │    │      │      │ среду │  для  │       │       │       │

│          │    │      │      │       │ даль- │       │       │       │

│          │    │      │      │       │нейшей │       │       │       │

│          │    │      │      │       │очистки│       │       │       │

├──────────┼────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│     1    │  2 │   3  │   4  │   5   │   6   │   7   │   8   │   9   │

├──────────┼────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Объем     │    │      │      │       │       │       │       │       │

│сбрасывае-│    │      │      │       │       │       │       │       │

│мых       │    │      │      │       │       │       │       │       │

│сточных   │    │      │      │       │       │       │       │       │

│вод за    │    │      │      │       │       │       │       │       │

│отчетный  │    │      │      │       │       │       │       │       │

│год:      │    │      │      │       │       │       │       │       │

├──────────┼────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│- факти-  │    │      │      │       │       │       │       │       │

│чески     │    │      │      │       │       │       │       │       │

├──────────┼────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│- по      │    │      │      │       │       │       │       │       │

│плану     │    │      │      │       │       │       │       │       │

└──────────┴────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 8

Характеристика отходов промышленного объекта хозяйственной деятельности

┌──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────────┬──────┐

│Наиме-│Место-│ Место│Класс│Общая│Коли-│Коли-│ Коли-│ Код │Физическая │Состав│

│ нова-│нахож-│разме-│опас-│пло- │чест-│чест-│чество│отхо-│  характе- │ отхо-│

│  ние │ дение│ щения│ности│щадь,│ во  │ во  │реали-│ дов │  ристика  │дов по│

│ отхо-│источ-│ отхо-│отхо-│зани-│обра-│пере-│зуемых│     ├────┬──────┤основ-│

│  дов │ ников│  дов │ дов │мае- │зую- │раба-│ отхо-│     │Кон-│ Плот-│  ным │

│      │ обра-│      │     │ мая │щихся│тыва-│  дов │     │сис-│ность,│компо-│

│      │ зова-│      │     │отхо-│отхо-│емых │  или │     │тен-│г/куб.│нентам│

│      │  ния │      │     │дами │дов, │отхо-│ пере-│     │ ция│  см  │      │

│      │ отхо-│      │     │     │тонн │дов, │данных│     │    │      │      │

│      │  дов │      │     │     │     │тонн │  др. │     │    │      │      │

│      │      │      │     │     │     │     │ юри- │     │    │      │      │

│      │      │      │     │     │     │     │ дич. │     │    │      │      │

│      │      │      │     │     │     │     │  или │     │    │      │      │

│      │      │      │     │     │     │     │физич.│     │    │      │      │

│      │      │      │     │     │     │     │ лицу,│     │    │      │      │

│      │      │      │     │     │     │     │ тонн │     │    │      │      │

├──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┤

│   1  │   2  │   3  │  4  │  5  │  6  │  7  │   8  │  9  │ 10 │  11  │  12  │

├──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┤

├──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┤

├──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┤

├──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┤

└──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴──────┴──────┘

Таблица 9

Транспорт объекта хозяйственной деятельности

┌─┬──────────────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────┐

│№│      Наименование    │ Количество │  Израсходовано  │     Вид     │

│ │ транспортных средств │транспортных│топлива, тонн/год│потребляемого│

│ │                      │   средств  │                 │   топлива   │

├─┼──────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤

│1│           2          │      3     │        4        │       5     │

├─┼──────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤

├─┼──────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤

├─┼──────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤

├─┼──────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤

└─┴──────────────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────┘